Конкурсное задание

Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«Лучший по профессии»

по номинации

«Лаборант химического анализа»

2018 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий комплект документов подготовлен для проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа»

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит из теоретического и практического задания.

Оценка результатов проводится в баллах. Максимальное количество баллов по сумме двух этапов – 200.

К участию в Конкурсе допускаются лаборанты химического анализа со стажем работы по профессии не менее трех лет.

Каждый участник конкурса при себе должен иметь удостоверение лаборанта химического анализа и удостоверение проверки знаний по охране труда, специальную одежду для выполнения конкурсного задания (халат лаборанта, перчатки резиновые медицинские, очки защитные, салфетка для рук (гигиеническая), салфетка тканевая (для выполнения работ), калькулятор).

Участники соревнований получают нормативные документы на метод испытания, химическую посуду, оборудование и реактивы.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Теоретическая часть конкурса

Теоретическая часть конкурса проводится  с целью определения уровня теоретических знаний каждого конкурсанта.

Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 100

Время проведения теоретической части конкурса 60 минут

Теоретическая часть конкурса состоит из двух частей: тестирования и решения задач по аналитической химии.

Теоретическая часть конкурса  одинаковая для всех конкурсантов.

Тест содержит 40 вопросов. Правильный ответ оценивается в 2 балла.

Максимальное количество баллов  – 80.

На тестовый вопрос возможен только один вариант правильного ответа. Конкурсанты, просматривая вопросы, отмечают правильные ответы в колонке «отметка правильного ответа». В случае исправления напротив ответа должна ставиться подпись конкурсанта. Неправильные и исправленные ответы, оформленные с отклонениями от выше указанных требований,  не оцениваются.

4 конкурсные задачи. Решения задач по аналитической химии конкурсант должен изложить письменно. Правильное решение задачи оценивается в 5 баллов.

Максимальное количество баллов за решение задач  – 20.

Максимальное количество баллов  за теоретическую часть складывается из правильных ответов на вопросы тестирования и правильного решения всех задач.

Определен следующий перечень нормативных документов для подготовки к теоретической части Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа»:

- ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия.

- ГОСТ 2517-12 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

- ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров.

- ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава.

- ГОСТ 2477-14 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

- ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

- ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром.

- ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

- ГОСТ 11851-85 Нефть. Метод определения парафина.

- ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей.

- ГОСТ Р 50802-95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов.

- ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

- ГОСТ Р 52247-2004 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений.

- ГОСТ Р 52340-2005 Нефть. Определение давления паров методом расширения.

- ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической.

- ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

- ГОСТ 17025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

- ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.

- Аналитическая химия: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений/Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; под ред. А.А. Ищенко.– 4 изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320с.

Практическая часть конкурса

Практическая часть конкурса проводится в химической лаборатории для оценки умений конкурсантов выполнять работы соответствующие их профессии.

- работать с нормативной документацией;

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями нормативных документов и правилами охраны труда;

- выполнять необходимые расчеты для приготовления реагентов, материалов и растворов;

- проводить приготовление растворов, выполнять стандартизацию растворов с соблюдением техники лабораторных работ;

- осуществлять подготовку лабораторного оборудования;

- подготавливать объекты исследований;

- выбирать основное и вспомогательные оборудование, посуду, реактивы;

- использовать оборудование и средства измерения строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- соблюдать правила хранения, использования и утилизации химических реактивов;

- соблюдать безопасность при работе с лабораторной посудой и приборами;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

  - соблюдать правила пожарной и электробезопасности.

Практическая часть заключается в выполнении каждым конкурсантом определения хлористых солей в шифрованной пробе государственного стандартного образца (далее – ГСО) по ГОСТ 21534-76 (метод А), в установленное нормативное время с соблюдением мер безопасности.

Максимальное количество баллов за практическую часть – 100

Время проведения практической части конкурса 3 часа

В нормативное время входит:

- установка титра азотнокислой ртути;

- выполнение трех вытяжек в двух определениях;

- оформление  результата

Если количество вытяжек уменьшается конкурсантом, то время выполнения испытания уменьшается.

При выполнении трех вытяжек в одном определении на 10 мин.

При выполнении двух вытяжек на 20 мин.

Перед началом конкурса  члены комиссии  шифруют пробы ГСО и опечатывают. Каждая проба ГСО должна быть из одной партии и в одинаковой таре.

Паспорта на стандартные образцы,  содержащие аттестованное значение, запечатывают в конверт. Конкурсант выбирает методом жеребьевки одну пару стандартных образцов.

Аппаратура, реактивы и материалы используются в соответствии с требованиями ГОСТ 21534-76 (метод А).

Перед выполнением практического этапа участникам Конкурса предоставляется возможность в течение 10 минут ознакомиться с рабочим местом, проверить оборудование.

Для выполнения данного задания необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить  посуду, реактивы для эксперимента. Установить титр  раствора азотнокислой ртути. Провести настройку оборудования. Определить заданный параметр. Произвести обработку результатов с учётом точности метода. Результат представить в письменной форме.

Практическая часть конкурса оценивается по следующим показателям:

- Охрана труда и техника безопасности – 10 баллов;

- Техника работа с лабораторной посудой и оборудованием – 20 баллов;

- Соблюдение технологической последовательности и рациональности проведения испытания – 25 баллов;

- Оформление результатов испытания – 25 баллов;

- Точность полученного результата испытания к аттестованному значению –10 баллов;

- Время выполнения испытания  –  10 баллов.