Утверждено

протоколом заседания

организационного комитета

от 10.04.2019 № 305-псо/8

Техническое описание конкурсного задания

федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

в номинации «Лучший плотник»

2019 г.

Настоящий комплект документов подготовлен для проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший плотник» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит из теоретического и практического заданий.

Выполнение конкурсного задания проводится в течение двух дней. Первый день – выполнение практического задания. Второй день – выполнение теоретического задания.

Оценка результатов проводится в баллах. Максимальное количество баллов по сумме теоретического и практического этапов – 135 баллов.

Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации, имеющие документ, подтверждающий квалификацию (удостоверение, свидетельство, диплом) и квалификационный разряд не ниже 4-го по профессии «Плотник» и стаж работы по указанной профессии не менее трех лет

Участникам Конкурса для выполнения конкурсного задания предоставляется оборудование в соответствии с инфраструктурным листом.

Каждый участник Конкурса при себе должен иметь документ, подтверждающий квалификацию плотника, спецодежду с фирменной символикой организации, специальную обувь, средства индивидуальной защиты, а также инструменты в соответствии с инфраструктурным листом.

Теоретическая часть Конкурса

Теоретическая часть Конкурса проводится  с целью определения уровня теоретических знаний каждого конкурсанта.

Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 40 баллов.

Время проведения теоретической части Конкурса – 45 минут.

Теоретическая часть Конкурса включает в себя выполнение заданий по вопросам теста на бумажном носителе. Тест содержит 40 вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

На тестовый вопрос возможен только один вариант правильного ответа. Конкурсанты, просматривая вопросы, отмечают правильные ответы. В случае исправления напротив ответа должна ставиться подпись конкурсанта. Неправильные и исправленные ответы, оформленные с отклонениями от выше указанных требований, не оцениваются.

Вопросы теста включают в себя знания: охраны труда, материаловедения, оборудования, инструментов, технологии производства плотницких работ, а также соответствующих строительных норм и правил.

Перечень основных документов для подготовки к теоретической части Конкурса:

СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
(с Изменением N 1) Организация строительства..

Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве Правила по охране труда в строительства».

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

СП 54.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.

ГОСТ 21519-2003 Блоки балконные из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.

ГОСТ 4.226-83 Система показателей качества продукции. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей.

ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные общие технические условия.

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.

ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.

ГОСТ 26892-2012 Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания.

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 65229-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов.

Практическая часть конкурса

Практическая часть конкурса проводится в учебном корпусе государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики» для оценки умений конкурсантов выполнять работы соответствующие их профессии.

Практическая часть Конкурса состоит из двух модулей.

Общее время проведения практической части конкурса – 7 часов.

| 1 модуль (3 часа) | демонтаж существующего дверного блока; подготовка поверхности; изготовление и монтаж дверной коробки; заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и стеной |
| --- | --- |
| 2 модуль (4 часа) | навешивание дверных полотен; установка дверных приборов |

| Дверной проем | 1500х2300 |
| --- | --- |
| Дверной блок | двустворчатый, равнопольный, с порогом, из массива |
| Наличники | отсутствуют |
| Притворные планки (нащельники) | отсутствуют |

Схема установки дверных приборов:

Выполнение практического задания оценивается по балльной системе 
с учетом контрольного времени.

Максимальное количество баллов за практическую часть – 95 баллов.

Перед выполнением практического задания все участники Конкурса проходят инструктаж по охране труда.

Перед выполнением практического задания члены экспертной группы знакомят участников Конкурса с содержанием практического задания, этапами его выполнения, критериями оценки.

Рабочее место участников определяется методом жеребьевки.

Критерии оценки практического этапа Конкурса

| № п/п | Наименования критерия | Количество баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без нарушений | 1 нарушение | 2 нарушения | 3 нарушения | 3 и более нарушение |  |
| 1 | Соблюдение безопасных условий труда при выполнении работ Учитываемые замечания: - несоблюдение требований к спецодежде, - отсутствие индивидуальных средств защиты, - загромождение рабочего места и подходов к нему, - несоблюдение порядка на рабочем месте | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | Соблюдение технологии выполнения работ: 1) демонтаж существующего дверного блока: - снятие дверного полотна, - демонтаж коробки, 2) подготовка проема для монтажа нового дверного блока 3) изготовление и монтаж дверной коробки: расклинивание коробки в проеме; проверка коробки на наличие перекосов до ее крепления; крепление дверного блока в проеме; 4) заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и стеной 5) навешивание дверных полотен (навешивание дверных полотен до или после установки дверной коробки не является нарушением технологии) 6) установка дверных приборов | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 3 | Качество выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ось дверного блока должна совпадать с осью проема (проверяется отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, при этом шнур должен пройти через линию стыка дверных полотен) | 5 (без отклонений) | 4 (отклонение 2 мм) | 3 (отклонение 3 мм) | 2 (отклонение 4 мм) |  | 1 (отклонение более 4 мм) |
|  | - Перекос коробки отсутствует (блок измеряют по диагоналям, вертикали, натягивая шнур из одного угла в противоположный; перекос также можно проверить угольником с отвесом) | 5 (отклонение не более 1мм) | - | 3 (отклонение до 5мм) | - |  | 1 (отклонение более 5мм) |
|  | - Правильность крепления коробки (вертикальные бруски коробки должны быть прикреплены к проемам не менее чем в трех местах, горизонтальные бруски – не менее чем в двух местах) | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - Установка дверных петель (прирезка должна быть произведена по контуру петель заподлицо с поверхностью древесины, допускаемое отклонение – не более 0,5 мм; рекомендуемое расстояние от края дверного полотна до центра дверной петли – 250мм) | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - Навешивание дверных полотен к коробке: - зазоры между полотнами и коробкой, а также между самими полотнами не должны превышать 2мм; | 5 (без отклонений) | 4 (отклонение до 3 мм) | 3 (отклонение до 4 мм) | 2 (отклонение до 5 мм) |  | 1 (отклонение более 5 мм) |
|  | - дверные полотна должны прилегать к четвертям по всему периметру, не западая в них и не выступая из них | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - при правильном навешивании полотен при открывании до половины дверь не должна сама закрываться или распахиваться | 5 (без смещений дверных полотен) | - | 3 (смещение одного дверного полотна) | - |  | 1 (смещение двух дверных полотен) |
|  | - открывание и закрывание дверей должно быть бесшумно | 5 | - | 3 | - |  | 1 |
|  | - Заполнение монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и дверным проемом (проверяется полнота заполнения зазора) | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - Установка дверных приборов: - дверная ручка – крепление вертикально на расстоянии 1000 мм от низа дверного плотна | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - защёлкивание дверного «язычка» должно происходить без усилий | 5 (без усилий) | - | 3 (с усилием) | - |  | 1 (не защелкивается) |
|  | - дверной замок – должен закрываться и открываться без усилий, планка строго вертикально, заподлицо с торцом дверного полотна | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
|  | - внутренние шпингалеты (сверху и снизу дверного полотна) должны беспрепятственно входить в ответную планку, быть заподлицо с торцом дверного полотна | 5 | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
| 4 | Эстетика производства работ (за каждый модуль) - приведение рабочего места в порядок при сдаче этапа работ | 5 | - | 3 (после завершения одного из модулей) | - |  | 1 (после завершения работ двух модулей) |
| 5 | Временные показатели - 1 модуль | 5 (при завершении работ раньше назначенного времени на 30 мин) | 4 (завершение работ в назначенное время) | 3 (опоздание 10-20 мин.) | 2 (опоздание 20-30 мин.) |  | 1 (опоздание более 30 мин.) |
|  | Временные показатели – 2 модуль | 5 (при завершении работ раньше назначенного времени на 30 мин) | 4 (завершение работ в назначенное время) | 3 (опоздание 10-20 мин.) | 2 (опоздание 20-30 мин.) |  | 1 (опоздание более 30 мин.) |

___________