УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2022 г. № 339н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Разливщик стали

277

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	22

# I. Общие сведения

| Разливка стали в изложницы и на машине непрерывного литья заготовок |  | 27.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Производство стали в слитках и непрерывнолитой заготовки

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10.2 | Производство стали в слитках |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | 3 | Выполнение подготовительных работ по обеспечению разливки стали в изложницы | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | A/02.3 | 3 |
| B | Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | 3 | Подготовка промежуточных ковшей | B/01.3 | 3.2 |
|  |  |  | Подготовка сталеразливочного стенда и подъемно-поворотного устройства, огнеупорных изделий и вспомогательных материалов | B/02.3 | 3.3 |
| C | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка и ведение процесса разливки стали на ручьях машины непрерывного литья заготовок | C/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом разливки заготовок на машине непрерывного литья заготовок | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разливщик стали 2-го разряда Разливщик стали 3-го разряда Разливщик стали 4-го разряда Разливщик стали 5-го разряда Разливщик стали 6-го разряда Разливщик стали 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации или Среднее профессиональное образование– программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по более низкому (предшествующему) разряду при наличии профессионального обучения для 5-го и более высоких разрядов Не менее шести месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду, за исключением минимального разряда для получивших среднее профессиональное образование для 5-го и более высоких разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право обслуживания трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона) при необходимости |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 51 | Разливщик стали 3-го разряда |
|  | § 52 | Разливщик стали 4-го разряда |
|  | § 53 | Разливщик стали 5-го –7-го разряда |
| ОКПДТР | 17627 | Разливщик стали |
| ОКСО | 2.22.01.02 | Сталеплавильщик (по типам производства) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по обеспечению разливки стали в изложницы | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном задании, состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, исправности производственной сигнализации, блокировок, устройств аспирации, вентиляции, противопожарного оборудования, аварийного инструмента, средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль наличия, состояния инструмента, приспособлений, оснастки для проведения работ |
|  | Подготовка специального технологического инструмента, приспособлений и устройств, средств механизации, комплектующих основных и вспомогательных материалов к разливке плавки |
|  | Сборка и сушка центральных литников, сифонной проводки со шлакоуловителями из огнеупорного припаса для группы изложниц при сифонной разливке стали |
|  | Подача в разливочный пролет составов с изложницами к разливке плавки |
|  | Смазка изложниц или засыпка в изложницы шлакообразующих смесей |
|  | Загрузка в изложницы термических смесей при разливке стали сифонным способом |
|  | Очистка сталеразливочных ковшей от остатков металла и шлака |
|  | Установка стопора в сталеразливочном ковше |
|  | Подготовка пробоотборников к работе |
|  | Подготовка устройств для защиты струи металла из стальковша стаканом или аргоном |
|  | Уборка скрапа, шлака и мусора в разливочном пролете |
|  | Погрузка стальных и шлаковых «козлов» в железнодорожные вагоны |
|  | Ведение журнала приемки-сдачи смены / проверки состояния оборудования и учетной документации (при наличии обязанности) разливщика стали |
| Необходимые умения | Определять состояние ограждения рабочей зоны, визуально оценивать исправности инструмента, приспособлений, оснастки для ведения разливки, технологической обвязки |
|  | Проверять работоспособность средств механизации, специальной оснастки, инструмента и приспособлений, применяемых при технологических операциях разливки в изложницы |
|  | Устранять неисправности инструмента, приспособлений, оснастки самостоятельно и/или с привлечением ремонтных служб |
|  | Подбирать и комплектовать инструменты и оснастку, необходимые в технологических операциях разливки стали в изложницы |
|  | Визуально определять состояние поданных изложниц и прибыльных надставок и приспособлений |
|  | Готовить к разливке стали при сифонной разливке литники (сборка и сушка центральных литников, сифонной проводки со шлакоуловителями) |
|  | Комплектовать термические смеси и осуществлять загрузку термических смесей в изложницы при разливке стали сифонным способом |
|  | Готовить к применению сталеразливочные ковши (чистка от остатков металла и шлака, установка стопора, регламентные действия) |
|  | Готовить к применению устройства для защиты струи металла из стальковша стаканом или аргоном |
|  | Готовить пробоотборники к работе |
|  | Использовать специальный технологический инструмент |
|  | Пользоваться пневматическим инструментом |
|  | Применять технический кислород и специальные приспособления |
|  | Подавать команды машинисту тепловоза и крана условными знаками или с помощью средств мобильной связи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, технологического инструмента и оснастки, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Устройство стопорного механизма или шибера сталеразливочного ковша |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок на участке разливки стали в изложницы |
|  | Основы технологического процесса выплавки стали в объеме, необходимом для квалифицированного выполнения работ по разливке плавок |
|  | Технологический процесс разливки стали в изложницы, основы процесса кристаллизации |
|  | Требования производственной, технологической инструкций к проверке технического состояния и подготовке к работе основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, технологического инструмента и оснастки, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Регламент, состав работ по подготовке к разливке в изложницы, контролируемые параметры |
|  | Виды, состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровки сталеразливочных ковшей, для сборки стопоров или шиберных механизмов и сталеразливочных стаканов |
|  | Виды, состав и свойства термических смесей |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, технологического инструмента и оснастки, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Правила и меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки стали в слиток в изложницы | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния средств индивидуальной защиты, ограждений, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования на разливочной площадке |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности специального инструмента, механизмов малой механизации, приспособлений, оснастки, комплектующих и вспомогательных материалов к процессу разливки стали в слиток в изложницы |
|  | Загрузка на разливочные площадки утепляющих (термических) смесей и охладителя для головной части слитка |
|  | Загрузка в изложницы термических смесей при разливке стали в изложницы сверху |
|  | Управление стопорным или шиберным механизмом разливки стали |
|  | Применение устройства для защиты от окисления струи металла из стальковша и смеси для защиты зеркала металла в изложницах в зависимости от марки сталей |
|  | Контроль времени заполнения металлом изложниц, измерение высоты налива прибыли |
|  | Регулировка скорости разливки |
|  | Отбор проб металла |
|  | Обеспечение установленного режима охлаждения слитков в изложницах |
|  | Ведение журналов и установленной учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) работоспособность, неисправности и отклонения параметров (режимов) работы основного и вспомогательного оборудования, устройств, технологической обвязки и специальных приспособлений, применяемых в технологическом процессе разливки стали в изложницы |
|  | Проверять работоспособность средств механизации, специальной оснастки, инструмента и приспособлений, применяемых при технологических операциях разливки в изложницы |
|  | Проверять готовность сталеразливочных ковшей, стопорных или шиберных механизмов – качество сборки и установки стопорного устройства и сталеразливочного стакана |
|  | Подбирать и применять специальный технологический инструмент, приспособления и оснастку, необходимые в технологических операциях разливки стали в изложницы |
|  | Визуально определять состояние поданных изложниц и прибыльных надставок и приспособлений |
|  | Производить при разливке стали сифонным способом, разливке стали в изложницы сверху загрузку в изложницы термических смесей |
|  | Обеспечивать центровку оси струи из стальковша с осью изложницы |
|  | Выбирать скорость наполнения изложницы в зависимости от марки стали и температуры разливаемой стали |
|  | Определять способы защиты от окисления стали и смазки изложниц в зависимости от марки сталей |
|  | Пользоваться устройством для защиты струи металла аргоном |
|  | Производить отбор представительных проб металла |
|  | Производить комплекс регламентных работ по подготовке к ремонтам, остановке, приемке, наладке и пуску оборудования участка разливки в изложницы после ремонта |
|  | Пользоваться пневматическим инструментом |
|  | Применять технический кислород и специальные приспособления |
|  | Подавать команды машинисту тепловоза и крана условными знаками или с помощью средств мобильной связи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип действия, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, технологического инструмента и оснастки, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Устройство стопорного механизма или шибера сталеразливочного ковша |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок на участке разливки стали в изложницы |
|  | Основы технологического процесса выплавки стали в объеме, необходимом для квалифицированного выполнения работ по разливке плавок |
|  | Технологический процесс разливки стали в изложницы, основы процесса кристаллизации |
|  | Требования производственной, технологической инструкций к проверке, подготовке к работе и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Регламент, состав работ по подготовке и ведению технологического процесса разливки стали в изложницы, контролируемые параметры |
|  | Требования технологической инструкции по ведению процесса разливки стали в изложницы |
|  | Контролируемые разливщиком стали режимы работы оборудования, параметры технологического процесса разливки |
|  | Оптимальные и допустимые диапазоны отклонений режимов разливки |
|  | Марки, химические и физические свойства разливаемой стали |
|  | Требования, предъявляемые к качеству разливаемой стали |
|  | Требования, предъявляемые к подготовке составов изложниц к разливке, типы изложниц, поддонов и прибыльных надставок для различных марок стали |
|  | Качественные характеристики слитков, требования к готовой продукции |
|  | Внутренние пороки слитков |
|  | Факторы, технические параметры разливки, влияющие на получение качественных слитков |
|  | Типичные причины появления дефектов слитков, способы и приемы предупреждения |
|  | Особенности кристаллизации слитков в зависимости от их размерно-марочного сортамента и технологических параметров разливки |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, технологического инструмента и оснастки, применяемых на участке разливки стали в изложницы |
|  | Виды, состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровки сталеразливочных ковшей, для сборки стопоров или шиберных механизмов и сталеразливочных стаканов |
|  | Виды, состав и свойства термических смесей |
|  | Влияние различных материалов для защиты от окисления стали и смазки изложниц на качество слитков размерно-марочного сортамента сталей |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Правила и меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Правила и порядок вывода из работы, останова, сдачи в ремонт, приемки из ремонта, пробной прокрутки, пуска оборудования, систем, узлов и механизмов для литья заготовок в изложницы |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (или их аналогов) при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение (при наличии) рабочего места разливщика стали в изложницы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разливщик стали 3-го разряда Разливщик стали 4-го разряда Разливщик стали 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии с более низким (предыдущим) разрядом за исключением минимального разряда, применяемого на предприятии |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на допуск к эксплуатации оборудования газового хозяйства; - на право самостоятельной работы с сосудами под давлением, газорезчиком (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 51 | Разливщик стали 3-го разряда |
|  | § 52 | Разливщик стали 4-го разряда |
|  | § 53 | Разливщик стали 5-го разряда |
| ОКПДТР | 17627 | Разливщик стали |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка промежуточных ковшей | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности блокировок, средств связи и производственной сигнализации |
|  | Подъем промежуточных ковшей (промковшей) мостовым краном на разливочную площадку для установки на тележку промковша и стенды разогрева |
|  | Контроль работоспособности и состояния стопорных механизмов и их приводов на рабочем и резервном промежуточных ковшах |
|  | Контроль соосности стопоров-моноблоков со стаканами-дозаторами на промежуточных ковшах |
|  | Проверка работоспособности и состояния устройств быстрой замены погружаемых разливочных стаканов на промковшах |
|  | Проверка чистоты стаканов-дозаторов резервного промежуточного ковша |
|  | Проверка состояния и чистоты внутренней части футеровки промковша и крышки |
|  | Разогрев футеровки промковшей, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Проверка работоспособности тележек промковша или подъемно-поворотного устройства |
|  | Ведение агрегатного журнала (при наличии) и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием КИПиА, автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Проверять, выявлять возникновение и устранять с привлечением ремонтной службы неисправности обсуживаемого оборудования и технологической обвязки на участке подготовки промежуточных ковшей |
|  | Определять соосность стопоров-моноблоков со стаканами-дозаторами на резервном промежуточном ковше |
|  | Управлять самоходной тележкой для промежуточных ковшей |
|  | Производить погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Производить подготовку к разливке основного и резервного промежуточного ковша |
|  | Выполнять разогрев футеровки промковшей, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Производить установку промежуточного ковша на тележку промковша или на подъемно-поворотное устройство |
|  | Применять визуальные, инструментальные, приборные методы контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками или с помощью мобильной связи |
|  | Пользоваться программным обеспечением (при наличии) разливщика стали |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемых основного и вспомогательного оборудования, механизмов, технологических узлов машины непрерывного литья заготовок, систем контроля, управления, связи и сигнализации основных пультов управления, систем обеспечения машины и резки энергоносителями |
|  | Состав, назначение и конструкции контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологический процесс разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Основы процесса кристаллизации непрерывного слитка |
|  | Требования производственной, технологической инструкций к проверке технического состояния оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Регламент и состав работ по подготовке к разливке ковшей, основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок, контролируемые параметры |
|  | Применяемые огнеупоры и схема футеровки промковша, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов машины непрерывного литья заготовки, способы устранения и профилактики |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых характеристик обслуживаемого оборудования от нормы |
|  | Правила ведения погрузочно-разгрузочных, стропальных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сталеразливочного стенда и подъемно-поворотного устройства, огнеупорных изделий и вспомогательных материалов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности сталеразливочного стенда или подъемно-поворотного устройства для перемещения сталеразливочных ковшей |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности подъемно-поворотного стенда или тележек для перемещения промежуточных ковшей |
|  | Подготовка к разливке, техническое обслуживание и ремонт (в пределах зоны ответственности) подъемно-поворотного стенда (стола), механизмов по перемещению, кантовке, уборке и транспортировке металла |
|  | Подготовка и установка защитных труб, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Подготовка и проверка работоспособности манипулятора для установки стакана (трубы, воронки) для защиты струи металла из стальковша, устройства для автоматической подачи шлакообразующих смесей, блоков для замера температуры стали и содержания водорода, пробоотборников металла |
|  | Проверка наличия и доставка на разливочную площадку теплоизолирующих смесей и шлакообразующих смесей для промковша и кристаллизатора |
|  | Контроль исправного состояния управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры, проверка их работы перед разливкой |
|  | Подготовка обслуживаемых механизмов к разливке стали, наладка и ремонт (горячий и холодный) машины непрерывного литья заготовок в пределах зоны ответственности и компетенции |
|  | Проверка наличия и исправности необходимого для разливки стали инструмента и инвентаря |
|  | Контроль состояния аварийных емкостей и шлаковен |
|  | Контроль состояния перекрытий плитного настила разливочной площадки, пожарного инвентаря, пожарной безопасности рабочих мест |
|  | Ведение агрегатного журнала (при наличии) и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием КИПиА, АСУТП определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств сталеразливочного стенда или подъемно-поворотного устройства от установленных значений |
|  | Определять работоспособность подъемно-поворотного устройства |
|  | Проверять обсуживаемое оборудование и технологическую обвязку, выявлять возникновение и устранять с привлечением ремонтных служб неисправности обсуживаемого оборудования и технологической обвязки сталеразливочного стенда и подъемно-поворотного устройства (поворотных столов, стендов) |
|  | Выполнять текущие ремонты (в пределах зоны ответственности) своими силами или вспомогательные работы в ремонтах, выполняемых ремонтными службами, механизмов сталеразливочного стенда, подъемно-поворотного устройства |
|  | Формировать нормативный запас теплоизолирующих смесей и шлакообразующих смесей для промковша и кристаллизатора на разливочной площадке |
|  | Устанавливать защитную трубу, стакан-дозатор и погружной разливочный стакан |
|  | Готовить расходные инструменты и материалы (удочки, сильфоны) |
|  | Управлять манипулятором установки стакана, устройством подачи шлакообразующих смесей |
|  | Проверять пригодность грузозахватных приспособлений и средств строповки |
|  | Подавать и упаковывать затравки |
|  | Применять визуальные, инструментальные, приборные методы контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками или с помощью мобильной связи |
|  | Проверять исправность средств и применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться программным обеспечением (при наличии) разливщика стали |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемых основного и вспомогательного оборудования, механизмов, технологических узлов машины непрерывного литья заготовок, систем контроля, управления, связи и сигнализации основных пультов управления, систем обеспечения машины и резки энергоносителями |
|  | Состав, назначение и конструкции контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологический процесс разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Основы процесса кристаллизации непрерывного слитка |
|  | Требования производственной, технологической инструкций к проверке технического состояния оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Регламент, состав работ по подготовке к разливке ковшей, основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок, контролируемые параметры |
|  | Применяемые огнеупоры и схема футеровки промковша, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов машины непрерывного литья заготовки, способы устранения и профилактики |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых характеристик обслуживаемого оборудования от нормы |
|  | Правила ведения погрузочно-разгрузочных, стропальных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение (при наличии) рабочего места разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разливщик стали 5-го разряда Разливщик стали 6-го разряда Разливщик стали 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование– программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее девяти месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для получивших среднее профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | Лица мужского пола не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие II группы по электробезопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъёмных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право самостоятельной работы с сосудами под давлением, газорезчиком (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 53 | Разливщик стали 5–7-го разрядов |
| ОКПДТР | 17627 | Разливщик стали |
| ОКСО | 2.22.01.02 | Сталеплавильщик (по типам производства) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и ведение процесса разливки стали на ручьях машины непрерывного литья заготовок | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену бригадира-разливщика о сменном графике производства и размерно-марочном сортаменте, состоянии основного и вспомогательного оборудования узлов и агрегатов машины непрерывного литья, выявленных неисправности и мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств индивидуальной защиты, ограждений, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования на разливочной площадке |
|  | Контроль готовности специального инструмента, механизмов малой механизации, приспособлений, оснастки, комплектующих и вспомогательных материалов к процессу разливки стали |
|  | Проверка работоспособности тележек для перемещения промежуточных ковшей |
|  | Проверка наличия шлакообразующих смесей для кристаллизатора |
|  | Проверка работоспособности устройства для автоматической подачи шлакообразующих смесей |
|  | Проверка работоспособности и состояния стопорных механизмов и их приводов, соосности стопоров-моноблоков, чистоты стаканов-дозаторов на рабочем и резервном промковшах |
|  | Проверка работоспособности манипулятора для установки стакана (трубы, воронки), устройства для автоматической подачи шлакообразующих смесей, пробоотборников |
|  | Проверка наличия теплоизолирующих смесей и шлакообразующих смесей |
|  | Проверка работоспособности и состояния стопорных механизмов и их приводов, соосности стопоров-моноблоков, чистоты стаканов-дозаторов на рабочем и резервном промковшах |
|  | Контроль состояния и чистоты футеровки промковша и крышки |
|  | Разогрев футеровки промковшей, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Установка стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Установка промковша в рабочую позицию |
|  | Установка стальковша на подъемно-поворотное устройство |
|  | Ведение операций по замене погружаемого стакана и промковша |
|  | Подключение к магистралям аргона, гидроцилиндра к шиберному затвору промковша |
|  | Открывание стопора или шибера промковша и подача металла в кристаллизатор |
|  | Управление стопором промковша для заполнения полости кристаллизатора |
|  | Установка заданной глубины погружного разливочного стакана |
|  | Подключение гидроцилиндра к шиберному затвору стальковша |
|  | Ведение для обеспечения стабильности процесса разливки: - постоянного контроля положения уровня металла в кристаллизаторе; - непрерывной и равномерной подачи аргона, жидкой смазки или шлакообразующей смеси на зеркало металла в кристаллизаторе; - непрерывного контроля состояния зеркала металла в кристаллизаторе |
|  | Управление устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор |
|  | Регулирование струи из стальковша с помощью шиберного затвора или стопором для обеспечения необходимой массовой скорости наполнения кристаллизатора и требуемой скорости вытягивания |
|  | Управление стопором или шибером для обеспечения необходимой массовой скорости наполнения кристаллизатора и требуемой скорости вытягивания |
|  | Контроль наполнения промковша металлом |
|  | Защита от окисления зеркала металла в кристаллизаторе с помощью подачи аргона, жидкой смазки кристаллизатора или шлакообразующих смесей |
|  | Присадка на поверхность зеркала металла в кристаллизаторе шлакообразующей смеси |
|  | Присадка в промковш на поверхность металла ассимилирующей шлакообразующей и теплоизолирующей смесей |
|  | Очистка стенок кристаллизатора, если необходимо, выше уровня металла от выплесков стали |
|  | Подача команды оператору машины непрерывного литья заготовок на начало вытягивания |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств АСУТП, КИПиА определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Определять соосность стопоров-моноблоков со стаканами-дозаторами на резервном промежуточном ковше |
|  | Производить установку промежуточного ковша на тележку промковша или на подъемно-поворотное устройство |
|  | Выполнять разогрев футеровки промковшей, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Производить замену погружного стакана |
|  | Выполнять запуск ручья (прожигание стакана-дозатора, стабилизация струи, запуск в автоматическом или ручном режиме) и закрытие ручья с помощью замораживающего элемента |
|  | Управлять стопорным механизмом стопора-моноблока, или шибера промежуточного ковша |
|  | Центровать положение погружного разливочного стакана или стакана-дозатора в кристаллизаторе относительно оси кристаллизатора |
|  | Устанавливать заданную глубину погружного разливочного стакана |
|  | Поддерживать заданную скорость вытягивания |
|  | Управлять системой быстрой замены погружаемых стаканов |
|  | Подавать и упаковывать затравки |
|  | Производить регламентные работы по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производить плановую или аварийную остановку оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Комплектовать технологический инструмент, проверять его состояние |
|  | Проверять годность средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Состав, устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов, технологических коммуникаций и узлов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Контролируемые и регулируемые АСУТП, выносными пультами управления параметры технологического процесса, режимы работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Требования технологических инструкций к подготовке, проверке технического состояния оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок (технологические карты/регламенты) |
|  | Состав, регламент работ по подготовке к разливке основного и вспомогательного оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок, контролируемые параметры |
|  | Технологический процесс разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Требования технологических инструкций по ведению непрерывной разливки стали (технологический регламент / карта производственно-технических операций) |
|  | Процесс кристаллизации при непрерывном литье заготовки |
|  | Программное обеспечение, интерфейс, инструментарий и правила интерактивной работы с АСУТП МНЛЗ для управления режимами процессов, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процессов разливки, кристаллизации, порезки |
|  | Типичные причины аварийных ситуаций (инцидентов) на участках разливки и резки машины непрерывного литья заготовок, методы их предупреждения и устранения |
|  | Состав, характеристики и правила подготовки технологического инструмента к работе |
|  | Внутренние пороки слитков, влияние скорости разливки стали на качество металла |
|  | Оптимальные и предельно допустимые параметры технологических режимов разливки |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов машины непрерывного литья заготовок, способы устранения и профилактики |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых параметров / режимов работы оборудования от нормы |
|  | Правила ведения погрузочно-разгрузочных, стропальных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение рабочего места разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом разливки заготовок на машине непрерывного литья заготовок | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену бригадира-разливщика о сменном графике производства и размерно-марочном сортаменте, технологических режимах разливки плавки (марка стали, температура, скорость вытягивания, время поступления следующей плавки) |
| --- | --- |
|  | Подготовка отсечных желобов и шлаковни для скачивания шлака с промковша |
|  | Проверка работоспособности сталеразливочного стенда или подъемно-поворотного устройства для перемещения сталеразливочных ковшей |
|  | Проверка работоспособности манипулятора для установки стакана (трубы, воронки), блоков для замера температуры стали и содержания водорода, пробоотборников |
|  | Проверка наличия теплоизолирующих смесей и шлакообразующих смесей для промковша |
|  | Установка стальковша на подъемно-поворотный поворотное устройство стол |
|  | Подключение гидроцилиндра к шиберному затвору стальковша |
|  | Установка защитных труб |
|  | Открывание шиберного затвора сталеразливочного ковша и управление процессом наполнения промковша |
|  | Контроль наполнения промковша металлом |
|  | Присадка в промковш на поверхность металла ассимилирующей шлакообразующей и теплоизолирующей смесей |
|  | Открывание стопора или шиберы промковша и подача металла в кристаллизатор |
|  | Скачивание шлака с промковша |
|  | Разливка ответственного сортамента, установка защитной трубы-сильфона, подключение аргона |
|  | Подача команды оператору машины непрерывного литья заготовок на начало вытягивания |
|  | Обеспечение полного и равномерного покрытия зеркала металла в промковше теплоизолирующими и ассимилирующими шлакообразующими смесями |
|  | Управление устройствами и механизмами выпуска стали из стальковша и промежуточного ковша при разливке стали |
|  | Центровка струи металла и очистка стаканов-дозаторов промковша кислородом, при необходимости |
|  | Отбор ковшевых проб металла из промковша |
|  | Замер температуры стали в промковше |
|  | Прожигание канала шиберного затвора сталеразливочного ковша или промковша |
|  | Центровка струи металла и очистка стаканов-дозаторов промковша кислородом, при необходимости |
|  | Поддержка заданной скорости вытягивания |
|  | Ведение операций по замене погружаемого стакана и промковша |
|  | Управление устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор |
|  | Ведение процесса разливки плавка на плавку |
|  | Интерактивная работа с АСУТП технологического процесса непрерывного литья заготовок: ввод, получение данных, визуализация информацию о ходе и показателях технологического процесса разливки |
|  | Выполнение локальных ремонтов промковша магнезитовым порошком |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием КИПиА, АСУТП определять отклонения параметров текущих режимов, состояния оборудования от установленных значений |
|  | Визуально и с помощью КИПиА (пирометр, датчики температуры) определять состояние футеровки промковша, гнездовых блоков, дозаторов |
|  | Применять кислород для прожигания канала шиберного затвора сталеразливочного ковша |
|  | Дозировать струю из стальковша с помощью шиберного затвора и наполнять промковш до заданного уровня |
|  | Управлять манипулятором защиты струи металла, механизмом стопора-моноблока или шибера промежуточного ковша |
|  | Визуально или с помощью специального датчика определять окончание разливки металла из сталеразливочного ковша |
|  | Поддерживать заданный уровень в промежуточном ковше, управляя шиберным затвором стальковша |
|  | Поддерживать температуру стали в промковше на уровне установленных значений подачей теплоизолирующей смеси |
|  | Производить ассимиляцию и теплоизоляцию расплава в промежуточном ковше добавками шлаковых смесей |
|  | Поддерживать уровень металла в кристаллизаторе в заданных пределах и стабильное протекание процесса разливки |
|  | Поддерживать заданную скорость вытягивания |
|  | Управлять системой быстрой замены погружаемых стаканов |
|  | Выполнять с помощью манипулятора установку / замену защитной трубы, погружного стакана и состыковывать трубу со стаканом-коллектором стальковша, в том числе с применением кислорода |
|  | Визуально или с помощью средств КИПиА определять окончание разливки металла из сталеразливочного ковша |
|  | Управлять устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор |
|  | Предотвращать образование грубого гарнисажа на рабочих стенках кристаллизатора |
|  | Производить измерение массовой доли водорода в расплаве при наличии соответствующих обязанностей и задания |
|  | Производить отбор проб металла из промковша |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места разливщика стали |
| Необходимые знания | Состав, устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов, технологических коммуникаций и узлов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Контролируемые и регулируемые АСУТП, выносными пультами управления параметры технологического процесса, режимы работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение, интерфейс, инструментарий и правила интерактивной работы с АСУТП МНЛЗ для управления режимами процессов, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процессов разливки, кристаллизации, порезки |
|  | Требования технологических инструкций к подготовке, проверке технического состояния оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок (технологические карты/регламенты) |
|  | Состав, регламент работ по подготовке к разливке основного и вспомогательного оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок, контролируемые параметры |
|  | Технологический процесс разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Требования технологических инструкций по ведению непрерывной разливки стали (технологический регламент/карта производственно-технических операций) |
|  | Процесс кристаллизации при непрерывном литье, факторы, влияющие на качество цельнолитой заготовки, особенности затвердевания заготовок, образования корочки слитков различного сечения |
|  | Оптимальные и предельно допустимые параметры технологических режимов разливки |
|  | Требования к качеству заготовок |
|  | Типичные причины и признаки появления брака, внутренних дефектов слитка, способы и приемы предупреждения |
|  | Внутренние пороки слитков, влияние скорости разливки стали на качество металла |
|  | Время процесса разливки плавки в зависимости от режимов (скорости/темпа) разливки |
|  | Способы поддержания уровня металла в кристаллизаторе в заданных пределах и стабильного протекания процесса разливки |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов машины непрерывного литья заготовки, аварийных ситуаций (инцидентов), способы устранения и профилактики |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых параметров / режимов работы оборудования от нормы |
|  | Правила ведения погрузочно-разгрузочных, стропальных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение рабочего места разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 
23 декабря 2020 г., регистрационный № 61750).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Сталеплавильное производство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).