УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2022 г. № 341н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор машины непрерывного литья заготовок

300

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовительные работы и техническое обслуживание машины непрерывного литья заготовок»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Управление машиной непрерывной разливки стали |  | 27.013 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Производство непрерывнолитой заготовки стали квадратного, прямоугольного и круглого сечений

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10.2 | Производство стали в слитках |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовительные работы и техническое обслуживание машины непрерывного литья заготовок | 3 | Проверка технического состояния и подготовка к разливке оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт технологических элементов машины непрерывного литья заготовок | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение технологического процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | B/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок, системами вторичного охлаждения | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами газовой резки заготовок на мерные длины, удаления грата и маркировки заготовок | B/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы и техническое обслуживание машины непрерывного литья заготовок | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности, Наличие удостоверений: -на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъёмных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право самостоятельной работы с сосудами, работающими под давлением (при необходимости); - на право эксплуатации газокислородных горелок или газорезчика (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 17 | Оператор машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда |
|  | § 18 | Оператор машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда |
|  | § 19 | Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15701 | Оператор машины непрерывного литья заготовок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния и подготовка к разливке оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Осмотр кристаллизаторов после разливки на наличие остатков металла, скрапа, шлака и шлаковой смеси, осмотр и, при необходимости, организация очистки или установка нового кристаллизатора на машину непрерывного литья заготовок |
|  | Осмотр и проверка состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними |
|  | Проверка выставки кристаллизатора по вертикальной и горизонтальной оси, герметичности узлов подвода и работы электрозадвижек, воды для системы охлаждения кристаллизатора |
|  | Подключение к водяной магистрали |
|  | Осмотр и проверка состояния рабочих стенок сборных или гильзовых кристаллизаторов с целью выявления износа или дефектов, которые могут привести к браку заготовки или вызвать аварию |
|  | Осмотр и проверка состояния стыков рабочих плит сборных кристаллизаторов на наличие или отсутствие зазоров между ними, заделка зазоров |
|  | Проверка и регулировка ширины слитка и конусности сборных кристаллизаторов (при наличии) |
|  | Настройка и проверка механизмов автоматической смазки кристаллизаторов (при наличии) |
|  | Проверка работы механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-поворотного стола, тянущих клетей, механизмов автоматической смазки кристаллизаторов, механизмов по перемещению, кантовке, уборке и транспортировке металла |
|  | Подготовка затравок к очередной разливке, заведение затравки в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок и ее подготовка к разливке |
|  | Проверка, очистка и замена, при необходимости, затравки |
|  | Устранение зазоров между затравкой и стенками кристаллизаторов |
|  | Установка на затравку специальных холодильников и нанесение специальной обмазки |
|  | Установка измерительного датчика уровня металла в кристаллизаторах и контроль наличия сигнала от него |
|  | Профилактический осмотр и, при необходимости, ремонт газовой аппаратуры |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих ремонтов оборудования машины |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала (при наличии) и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (далее – КИПиА), автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Производить замеры конусности кристаллизаторов и ее настройку в соответствии с заданными значениями (при наличии должностных обязанностей) |
|  | Определять надлежащее выставление кристаллизатора по вертикальной и горизонтальной оси |
|  | Проверять, выявлять возникновение и устранять с привлечением ремонтников негерметичность узлов системы охлаждения кристаллизаторов и газопроводной обвязки |
|  | Определять состояние и работоспособность роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними, состояние стыков рабочих плит сборных кристаллизаторов, наличие зазоров в них |
|  | Определять состояние и работоспособность механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-поворотного стола, тянущих клетей, механизмов автоматической смазки кристаллизаторов, механизмов по перемещению, кантовке, уборке и транспортировке металла |
|  | Производить подготовку и заведение (ввод головки) заправки в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок и устанавливать на нее холодильники |
|  | Заделывать зазоры между затравкой и стенками кристаллизаторов |
|  | Выявлять износ, дефекты рабочих стенок сборных или гильзовых кристаллизаторов |
|  | Производить настройку механизма автоматической смазки кристаллизаторов |
|  | Выполнять очистку и замену затравки |
|  | Безопасно производить очистку кристаллизаторов после разливки от остатков металла, скрапа, шлака и шлаковой смеси |
|  | Производить замену кристаллизаторов, установку измерительных датчиков уровня металла в кристаллизаторах |
|  | Регулировать ширину слитка |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов, технологических узлов машины непрерывного литья заготовок, систем контроля, управления, связи и сигнализации основных пультов управления, обеспечения машины и резки энергоносителями |
|  | Состав, назначение и конструкции контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологический процесс разливки стали на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Основы процесса кристаллизации непрерывного слитка |
|  | Требования производственной, технологической инструкций по проверке технического состояния оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Регламент, контролируемые параметры и состав работ по подготовке к разливке основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Принцип работы механизмов газовой резки машины, устройство ручных резаков и горелок |
|  | Схемы подачи кислорода, горючего газа и воды к резакам, точки контроля герметичности |
|  | Порядок и правила проведения контрольных замеров конусности, выставки по оси, зазоров между плитами, оценки состояния рабочей поверхности кристаллизаторов и настройки в соответствии с заданными значениями |
|  | Значения заданных режимов качания кристаллизаторов для различного размерно-марочного сортамента заготовок |
|  | Правила безопасности при обращении с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Порядок и правила регулирования давления газа на газовых щитах |
|  | Порядок и правила сборка газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Типичные признаки, способы выявления и причины возникновения неисправностей (атлас дефектов или его аналоги) основного и вспомогательного оборудования, механизмов машины непрерывного литья заготовки, способы устранения и профилактики |
|  | Правила и меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте оператора |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт технологических элементов машины непрерывного литья заготовок | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение профилактических осмотров и текущих ремонтов (в пределах зоны ответственности) оборудования машины непрерывного литья заготовок |
| --- | --- |
|  | Проверка давления воды по приборам учета контуров системы вторичного охлаждения, проверка характера распыления и формы факела форсунок системы вторичного охлаждения слитка, ремонт коллекторов, прочистка или замена форсунок |
|  | Проверка работы контрольно-измерительных и управляющих систем запорной арматуры, гидравлической системы, готовности газорезки, электропривода и систем энергообеспечения машины непрерывного литья заготовок |
|  | Выполнение вспомогательных операций при настройке и проверке размеров между роликами технологической оси машины непрерывного литья заготовок |
|  | Профилактический осмотр, проверка исправности, наладка и ремонт машин и механизмов газовой резки и перемещения резаков, мундштуков (сопел), газовой аппаратуры |
|  | Подготовка к разливке, техническое обслуживание и ремонт (в пределах зоны ответственности) механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-поворотного стола, тянущих клетей, механизмов автоматической смазки кристаллизаторов, механизмов для перемещения, кантовки, уборки и транспортировки металла |
|  | Сборка газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта, регулирование давления газа на газовых щитах в пределах зоны ответственности |
|  | Регулирование давления газа на газовых щитах машины непрерывного литья заготовок |
|  | Проверка значений давления газа и кислорода на соответствие заданным значениям, устранение утечек своими силами или с привлечением ремонтной службы |
|  | Проверка состояния и готовности к работе сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов, упоров передаточных тележек |
|  | Проверка готовности к работе, заправка маркировочных машин |
|  | Подготовка резервных резаков и технологического инструмента |
|  | Контроль исправного состояния управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры, проверка их работы перед разливкой |
|  | Подготовка обслуживаемых механизмов к разливке стали, наладке и ремонт (горячий и холодный) машины непрерывного литья заготовок в пределах зоны ответственности и компетенции |
|  | Очистка оборудования машины непрерывного литья заготовок от окалины, шлака, скрапа, пыли, водных осаждений, шлама сбросных лотков, туннелей |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала (при наличии) и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств КИПиА, АСУТП определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производить синхронизацию и настройки резаков, рольгангов, упоров |
|  | Контролировать по приборам учета состояние контуров системы вторичного охлаждения слитка, давления воды |
|  | Производить текущий ремонт коллекторов, прочистку или замену форсунок системы вторичного охлаждения слитка |
|  | Контролировать работу КИПиА, управляющих систем, готовность газорезки, электропривода и систем энергообеспечения |
|  | Выявлять неисправности и производить наладку и/или текущий ремонт машин и механизмов газовой резки, перемещения резаков и мундштуков газовой аппаратуры своими силами или с привлечением ремонтных служб |
|  | Производить в пределах зоны ответственности сборку газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта, регулирование давления газа на газовых щитах |
|  | Выполнять текущие ремонты (в пределах зоны ответственности) своими силами или вспомогательные работы в ремонтах, выполняемых ремонтными службами, механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-поворотного стола, тянущих клетей, механизмов автоматической смазки кристаллизаторов, механизмов для перемещения, кантовки, уборки и транспортировки металла |
|  | Контролировать соответствие заданным значения давления газа и кислорода, устранять утечки своими силами или с привлечением ремонтной службы |
|  | Проверять работу поворотных столов, механизмов удаления грата на заготовках, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов, упоров передаточных тележек, механизмов маркировки заготовок |
|  | Ремонтировать своими силами или с привлечением ремонтных служб поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Готовить к работе ручной резак заготовки |
|  | Производить регламентные работы технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производить плановую или аварийную остановку оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Комплектовать технологический инструмент и проверять его состояние |
|  | Проверять годность средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов, технологических узлов машины непрерывного литья заготовок, обеспечения машины и резки энергоносителями |
|  | Состав, назначение и конструкции контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологический процесс разливки стали и резки заготовки на машинах непрерывного или полунепрерывного литья заготовок |
|  | Теоретические основы процесса кристаллизации непрерывного слитка |
|  | Требования производственной, технологической инструкций по техническому обслуживанию, профилактическим и текущим ремонтам оборудования, систем и узлов, механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Регламент, контролируемые параметры, состав работ по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Устройство, принцип работы, обслуживаемые элементы (узлы) механизмов газовой резки машины, устройство и особенности подготовки к работе ручных резаков и горелок |
|  | Схемы подачи кислорода, горючего газа и воды к резакам, точки контроля негерметичности, способы и приемы восстановления герметичности |
|  | Правила и порядок действий, нормативы времени при замене кристаллизаторов, нулевого сегмента и поддерживающих секций зоны вторичных охлаждений |
|  | Правила и порядок проведения контрольных замеров конусности, выставки по оси, зазоров между плитами, оценки и восстановления состояния рабочей поверхности кристаллизаторов, настройки в соответствии с заданными значениями |
|  | Правила и порядок действий, нормативы времени при проведении горячих и холодных ремонтов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Правила и порядок сборки, технического обслуживания и ремонтов газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта |
|  | Правила и порядок технического обслуживания, наладки и/или ремонта машин и механизмов газовой резки |
|  | Способы и правила синхронизации и настройки резаков, рольгангов, упоров |
|  | Способы контроля состояния управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Типичные причины аварийных ситуаций (инцидентов) на участках разливки и резки машины непрерывного литья заготовок, методы их предупреждения и устранения |
|  | Состав, характеристики и правила подготовки технологического инструмента к работе |
|  | Правила и меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Правила и порядок вывода из работы, останова, сдачи в ремонт, приемки из ремонта, пробной прокрутки, пуска оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (или их аналогов) при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет работы по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года работы по более низкому (предшествующему) разряду для получивших среднее профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъёмных сооружений и/или на ведение стропальных работ; - на право работы с сосудами, работающими под давлением (при необходимости); - на право эксплуатации газокислородных горелок или газорезчика (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 19 | Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
|  | § 20 | Оператор машины непрерывного литья заготовок 6-го разряда |
| ОКПДТР | 15701 | Оператор машины непрерывного литья заготовок |
| ОКСО | 2.22.01.08 | Оператор прокатного производства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену оператора поста управления машины непрерывного литья заготовок о сменном задании, режимах разливки плавки, состоянии оборудования, узлов и агрегатов машины непрерывного литья заготовок, отклонениях от установленного режима эксплуатации машины и неисправностях оборудования, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Ознакомление со сменным графиком производства и размерно-марочным сортаментом |
|  | Проверка исправности ограждений, систем аспирации, средств связи, сигнализации блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка состояния и работоспособности обслуживаемого оборудования, технологического инструмента, приспособлений |
|  | Подготовка резервных резаков, контроль наличия необходимого технологического инструмента и оснастки |
|  | Установка кристаллизаторов, проверка технологической оси машины, выставки кристаллизатора по вертикальной и горизонтальной оси, герметичности узлов подвода и работы электрозадвижек, воды для системы охлаждения кристаллизатора |
|  | Проверка состояния рабочих стенок, стыков рабочих плит сборных или гильзовых кристаллизаторов с целью выявления износа или дефектов, которые могут привести к браку заготовки или вызвать аварию |
|  | Проверка качества очистки кристаллизаторов после разливки от остатков металла, скрапа, шлака и шлаковой смеси |
|  | Регулировка ширины слитка и конусности сборных (при наличии) кристаллизаторов |
|  | Подготовка затравок к очередной разливке, заведение в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок и ее подготовка к разливке, очистка и замена затравок, при необходимости |
|  | Регулирование подачи горючего газа, кислорода, азота, сжатого воздуха, воды, работы водных коммуникаций |
|  | Проверка исправности управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры перед разливкой |
|  | Проверка готовности к разливке механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизаторов, подъемно-поворотного стола, тянущих клетей, тележки промежуточного разливочного устройства, механизма автоматической смазки кристаллизатора, роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними, механизмов перемещения, кантовки, уборки и транспортировки металла с пульта разливки |
|  | Контроль правильности снятия, постановки и центровки промежуточных ковшей, полости кристаллизаторов |
|  | Наладка, при необходимости, основного и вспомогательного оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Ведение агрегатного журнала (при наличии) и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств АСУТП и КИПиА определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Определять исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Производить замеры конусности кристаллизаторов и ее настройку в соответствии с заданными значениями |
|  | Регулировать технологические режимы разливки в зависимости от плавки (марка стали, температура, скорость вытягивания, параметры мягкого обжатия) |
|  | Определять состояние систем контроля и управления, оборудования, узлов и агрегатов машины непрерывного литья заготовок, охлаждения кристаллизатора, вторичного охлаждения, электрогидравлических систем, производить необходимые корректировки настроек и/или режимов |
|  | Определять степень износа и выявлять дефекты рабочих стенок, стыков рабочих плит сборных или гильзовых кристаллизаторов с целью предупреждения брака заготовки и аварий |
|  | Контролировать работу контрольно-измерительных и управляющих систем запорной арматуры, гидравлической системы, газорезки, электропривода и систем энергообеспечения |
|  | Проверять технологическую ось машины, выставки кристаллизаторов по вертикальной и горизонтальной оси, герметичность узлов подвода и работу электрозадвижек, воду для системы охлаждения кристаллизатора после установки (замены) кристаллизаторов |
|  | Заменять (устанавливать) кристаллизатор, заделывать зазоры между затравками и кристаллизаторами |
|  | Заводить в кристаллизатор машины непрерывного литья затравки, подготавливать к очередной разливке, производить очистку и замену затравок, при необходимости |
|  | Устанавливать холодильник |
|  | В соответствии с производственным заданием регулировать подачу горючего газа, кислорода, азота, сжатого воздуха, воды, работу водных коммуникаций |
|  | Управлять уборочными механизмами |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов, узлов машины непрерывного литья заготовок, систем контроля, управления, связи и сигнализации основных пультов управления, обеспечения машины и резки энергоносителями |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок машины непрерывного литья заготовок |
|  | Схемы технологических коммуникаций машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологические инструкции подготовки и ведения непрерывной разливки стали (технологический регламент), карты производственно-технических операций |
|  | Визуализация информации о режимах и ходе процессов разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Правила и порядок действий, нормативы времени при замене кристаллизаторов, нулевого сегмента и поддерживающих секций зоны вторичных охлаждений |
|  | Правила и порядок проведения контрольных замеров конусности, выставки по оси, зазоров между плитами, оценки и восстановления состояния рабочей поверхности кристаллизаторов, настройки в соответствии с заданными значениями |
|  | Правила и порядок действий, нормативы времени при проведении горячих и холодных ремонтов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Правила и порядок сборки, технического обслуживания и ремонтов газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта |
|  | Правила и порядок технического обслуживания, наладки и/или ремонта машин и механизмов газовой резки |
|  | Способы и правила синхронизации и настройки резаков, рольгангов, упоров |
|  | Способы контроля состояния управляющей и контрольно-измерительной аппаратуры, систем связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Типичные причины аварийных ситуаций (инцидентов) на участках разливки и резки машины непрерывного литья заготовок, методы их предупреждения и устранения |
|  | Состав, характеристики и правила подготовки технологического инструмента к работе |
|  | Правила и меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Правила и порядок вывода из работы, остановки, сдачи в ремонт, приемки из ремонта, пробной прокрутки, пуска оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение постов управления машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок, системами вторичного охлаждения | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Пуск машины, запуск механизмов вытягивания и качания кристаллизатора после его заполнения металлом до необходимого уровня |
| --- | --- |
|  | Установление и регулирование скорости разливки/вытягивания заготовки и выбор режима вторичного охлаждения и параметров мягкого обжатия, металлообмена в промковше в зависимости от марки стали и температуры металла в промковше |
|  | Выбор режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Ведение процесса непрерывного литья заготовок с главного пульта |
|  | Выполнение работ на любом из пультов управления машины в необходимых случаях |
|  | Управление с главного пульта работой стоп машины непрерывного литья заготовок, стопорами промежуточного и разливочных ковшей, кристаллизаторами, подъемно-поворотным столом, механизмами качания форсунок и электрозадвижками кристаллизаторов, возвратно-поступательным движением кристаллизаторов, тянущими клетями, тележкой промежуточного разливочного устройства, механизмами автоматической смазки кристаллизатора, подачи, перемещения, транспортировки и уборки металла |
|  | Интерактивная работа с АСУТП технологического процесса непрерывного литья заготовок, ввод, получение данных, визуализация информации о ходе и показателях технологического процесса разливки |
|  | Мониторинг изменения токовых значений и температурного поля в полостях охлаждения систем электромагнитного перемешивания металла |
|  | Мониторинг изменения расхода, давления, температурного поля в рабочих стенках, полостях кристаллизатора и значений перепада температур воды |
|  | Периодический мониторинг формы кривой цикла механизма качания, уровня металла в кристаллизаторах, положения шибера (стопора) промежуточного ковша, параметров давления «мягкого» обжатия и контроль его выполнения по датчикам толщины непрерывнолитой заготовки |
|  | Контроль контуров охлаждения слитка и оборудования |
|  | Контроль времени поступления следующей плавки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Управлять технологическим процессом, основным, вспомогательным оборудованием и механизмами с главного и остальных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Определять в зависимости от марки стали и температуры металла в промковше параметры процесса разливки (температура, скорость вытягивания, режим вторичного охлаждения и параметры «мягкого» обжатия) |
|  | Выбирать необходимый режим работы систем электромагнитного перемешивания (при наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Визуально и/или с использованием средств АСУТП и КИПиА выявлять отклонения хода процесса разливки стали и параметров работы оборудования от установленных и принимать корректирующие решения/меры |
|  | Контролировать работу контрольно-измерительных и управляющих систем, запорной арматуры, гидравлической системы, газорезки, электроприводов, систем энергообеспечения и при возникновении сбоев принимать оперативные меры |
|  | Определять с использованием средств АСУТП и КИПиА состояние систем контроля и управления, оборудования, узлов и агрегатов машины непрерывного литья заготовок, охлаждения кристаллизатора, вторичного охлаждения, электрогидравлических систем, производить необходимые корректировки настроек и/или режимов |
|  | Вырабатывать решения по корректировке режимов на основе анализа совокупности контролируемых показателей: токовых значений и температурного поля в полостях охлаждения систем электромагнитного перемешивания металла, изменения расхода, давления и температурного поля в рабочих стенках, полостях кристаллизатора, значений перепада температур воды, формы кривой цикла механизма качания, уровня металла в кристаллизаторах, положения шибера (стопора) промежуточного ковша |
|  | Регулировать скорость вытягивания заготовки и режим вторичного охлаждения |
|  | Рассчитывать время окончания разливки текущей плавки в зависимости от марки стали и температуры металла в промежуточном ковше |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, узлов машины непрерывного литья заготовок, щитов контрольно-измерительных приборов, систем контроля, управления, основных и вспомогательных пультов управления, систем связи, сигнализации, энергообеспечения, технологической обвязки и коммуникаций |
|  | Схемы работы и электрические схемы технологических узлов машины |
|  | Теоретическая основа, применяемые физические и электротехнические процессы в технологической цепи получения готовых цельнолитых заготовок |
|  | Технологический процесс разливки и кристаллизации непрерывного слитка, факторы, определяющие ход процесса и качество цельнолитой заготовки |
|  | Требования производственных, технологических инструкций, технических регламентов, технологических/режимных карт процесса непрерывной разливки стали |
|  | Требования к качеству цельнолитой заготовки (контролируемые качественные характеристики) |
|  | Средства и интерфейс АСУТП, программное обеспечение технологического процесса, постов управления, вводимые и получаемые данные, визуализация на уровне квалифицированного пользователя |
|  | Состав контролируемых, регулируемых оператором показателей (параметров) процесса и режимов оборудования, их взаимосвязь, оптимальные значения, влияние на качество заготовки и способы управления (корректировки) |
|  | Диапазон предельно допустимых отклонений контролируемых технологических параметров, взаимовлияние отклонений |
|  | Конфигурация, функции, локализация и специфика основного и вспомогательных пультов управления процессами технологической цепи |
|  | Методы, приемы анализа совокупности значительного числа контролируемых показателей и выработки управленческих решений |
|  | Способы и правила синхронизации режимов (настроек) основного и вспомогательного оборудования, узлов и механизмов технологической цепи разливки и резки |
|  | Визуализация информации о режимах и ходе процессов разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Информационно-технологическая подготовка для интерактивной работы с АСУТП процесса непрерывного литья заготовок, управления режимами оборудования и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса разливки |
|  | Правила и порядок действий, нормативы времени при замене кристаллизаторов, нулевого сегмента и поддерживающих секций зоны вторичных охлаждений, при проведении горячих и холодных ремонтов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Правила и порядок вывода из работы, останова, сдачи в ремонт, приемки из ремонта, пробной прокрутки, пуска оборудования, систем, узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Типичные причины возникновения сбоев и неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, аварийных ситуаций, способы их предупреждения и устранения |
|  | Порядок отбора и маркировки темплетов (проб) и заготовок для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Программное обеспечение постов управления машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами газовой резки заготовок на мерные длины, удаления грата и маркировки заготовок | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Отделение затравки от заготовки |
| --- | --- |
|  | Ведение технического процесса газовой резки непрерывного слитка на мерные длины с помощью механизмов захвата и подъема кабин газорезок, перемещения резаков и наладки мерных длин заготовок, механизмов управления подхватами заготовок и рычагов подхватов, зажимных устройств газорезок в режиме подачи затравок, аварийными улавливателями |
|  | Ведение резки слябов и заготовок ручными резаками вне зоны машины, управление механизмами подачи заготовок на рольганги |
|  | Порезка непрерывнолитой заготовки ручным резаком в случае отказа в работе машины, механизмов резки |
|  | Управление в процессе резки аппаратурой газораспределительных щитов, регулирование давления газа на газовых щитах |
|  | Контроль технического состояния газо- и кислородоподводящих коммуникаций и арматуры |
|  | Синхронизация продольного смещения резаков со скоростью вытягивания для обеспечения косины реза в заданных пределах |
|  | Смена резаков, мундштуков, сопел на газокислородных резаках и накидных гаек |
|  | Контроль наличия грата на заготовках и информирование механических служб при превышении заданной толщины слоя грата |
|  | Проверка маркировочного устройства заготовок и его заправка (при наличии обязанности) расходными материалами |
|  | Контроль износа головок затравок и их замена, при необходимости |
|  | Контроль правильности длины отрезания технологической обрези |
|  | Контроль геометрии граней заготовки и возможных поверхностных дефектов на отводящем рольганге |
|  | Отрезание проб металла (темплетов) для контроля макроструктуры и для проведения аттестационных испытаний готового металла, обработка их (удаление грата), маркировка и отправка в лабораторию |
|  | Управление уборочными механизмами, краном-манипулятором, механизмами транспортировки машины непрерывного литья заготовок по рольгангам и столу-холодильнику, шлепперами при подаче на складе заготовок на газорезку и штабелировку |
|  | Сборка газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов пульта, регулирование давления газа на газовых щитах |
|  | Проверка состояния механизмов штабелирования и пакетирования заготовок и управление ими |
|  | Профилактический осмотр и ремонт газовой аппаратуры |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Отделять затравку от заготовки при помощи специального механизма без изменения скорости вытягивания заготовки |
|  | Управлять механизмами газовой резки непрерывного слитка на мерные длины с помощью механизмов захвата и подъема кабин газорезок, перемещения резаков и наладки мерных длин заготовок, механизмов управления подхватами заготовок и рычагов подхватов, зажимных устройств газорезок в режиме подачи затравок, аварийными улавливателями |
|  | Пользоваться газокислородными резаками заготовок (ручными резаками) |
|  | Регулировать давление газа на газовых щитах, производить сборку газовой схемы газораспределительных щитов, блоков, клапанов тележки газорезки и газовых щитов |
|  | Синхронизировать продольные скорости движения резаков и заготовки и скорость поперечной порезки |
|  | Безопасно осуществлять смену резаков, мундштуков, сопел на газокислородных резаках |
|  | Определять степень износа головок затравок и, при необходимости, производить их замену |
|  | Выявлять поверхностные дефекты заготовки на отводящем рольганге |
|  | Пользоваться уборочными механизмами, краном-манипулятором, механизмами транспортировки и перемещения заготовок по рольгангам к столу-холодильнику, шлепперами |
|  | Отбирать и маркировать темплеты (пробы) для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | При поломке машины газовой резки осуществлять порезку при помощи ручного газового резака |
|  | Контролировать заданные параметры резки и маркировки и управлять ими |
|  | Производить плановую или аварийную остановку обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, механизмов, узлов непрерывного литья и резки заготовок, щитов контрольно-измерительных приборов, систем контроля, управления, основных и вспомогательных пультов управления, систем связи, сигнализации, энергообеспечения, технологической обвязки и коммуникаций |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных электромеханического, гидравлического и температурного режимов реза |
|  | Принцип работы механизмов газовой резки машины; устройство ручных резаков и горелок |
|  | Схемы подачи кислорода, горючего газа и воды к резакам |
|  | Применяемые системы связи с разливочной площадкой и сигнализации |
|  | Технологический процесс резки, факторы, определяющие ход процесса и качество реза |
|  | Требования производственных, технологических инструкций, технических регламентов, технологических/режимных карт процесса резки |
|  | Требования правил обращения с кислородом, горючим газом и с баллонами сжатого воздуха |
|  | Требования к качеству цельнолитой заготовки (контролируемые качественные характеристики): мерная длина, разность диагоналей, качество поверхности слитка, качество торцов |
|  | Типичные причины возникновения брака реза и неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, способы устранения и предупреждения |
|  | Система аварийной сигнализации и аварийной остановки резаков |
|  | Требования к качеству резки заготовки (показатели реза, длины и геометрии непрерывнолитой заготовки) |
|  | Схемы автоматического управления режимом газовой резки заготовок |
|  | Соотношения давления газа и кислорода |
|  | Меры безопасности при отделении затравки от тела слитка |
|  | Порядок отбора и маркировки темплетов (проб) и заготовок для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) при работе на обслуживаемом участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на обслуживаемом участке |
|  | Программное обеспечение постов управления машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61904).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Сталеплавильное производство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.