УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «30» июня 2022 г. № 384н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Шихтовщик

636

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ к технологическим процессам приготовления шихты»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологических процессов приготовления шихты»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	36

I. Общие сведения

| Шихтоподготовка |  | 27.037 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение шихты с заданными характеристиками для для последующих технологических переделов

Группа занятий:

| 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 07.10.3 | Обогащение и агломерация железных руд |
| --- | --- |
| 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
| 19.10 | Производство кокса |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ к технологическим процессам приготовления шихты | 2 | Техническое обслуживание оборудования и механизмов подразделения шихтоподготовки | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Приемка материалов для шихтоподготовки | A/02.2 | 2 |
| B | Ведение технологических процессов приготовления шихты | 3 | Шихтоподготовка первичных сырьевых материалов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка оборотных, вторичных материалов и отходов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для производства огнеупорных изделий и материалов | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для производства ферросплавов | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для коксохимического производства | B/05.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для производства агломерата черных и цветных металлов | B/06.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для электросталеплавильного производства черных металлов и сплавов | B/07.3 | 3 |
|  |  |  | Шихтоподготовка для литейного производства черных, цветных металлов и сплавов | B/08.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ к технологическим процессам приготовления шихты | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Шихтовщик 2-го разряда Шихтовщик 3-го разряда Шихтовщик 4-го разряда Шихтовщик-дозировщик 3-го разряда Смесильщик 3-го разряда Смесильщик 4-го разряда Бегунщик смесительных бегунов 3-го разряда Составитель массы на мешалках 2-го разряда Составитель массы на мешалках 3-го разряда Просевщик порошков на механических ситах 2-го разряда Просевщик порошков на механических ситах 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми подъемными сооружениями, грузоподъемными механизмами и/или ведения стропальных работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
| ЕТКС | § 124 | Шихтовщик 2-го разряда |
|  | § 124 | Шихтовщик 3-го разряда |
|  | § 162 | Шихтовщик 2-го разряда |
|  | § 163 | Шихтовщик 3-го разряда |
|  | § 164 | Шихтовщик 4-го разряда |
|  | § 383 | Шихтовщик 3-го разряда |
|  | § 384 | Шихтовщик 4-го разряда |
|  | § 55 | Шихтовщик-дозировщик 3-го разряда |
|  | § 36 | Смесильщик 3-го разряда |
|  | § 37 | Смесильщик 4-го разряда |
|  | § 1 | Бегунщик смесительных бегунов 3-го разряда |
|  | § 45 | Составитель массы на мешалках 2-го разряда |
|  | § 46 | Составитель массы на мешалках 3-го разряда |
|  | § 33 | Просевщик порошков на механических ситах 2-го разряда |
|  | § 34 | Просевщик порошков на механических ситах 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11186 | Бегунщик смесительных бегунов |
|  | 17465 | Просевщик порошков на механических ситах |
|  | 18604 | Смесильщик |
|  | 18717 | Составитель массы на мешалках |
|  | 19613 | Шихтовщик |
|  | 19614 | Шихтовщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования и механизмов подразделения шихтоподготовки | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии обслуживаемого оборудования, узлов и механизмов шихтоподготовки, неисправностях, обнаруженных во время работы предыдущей смены, и мерах, принятых для их устранения |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, проходов, дверей, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, исправности средств индивидуальной защиты, блокировок, производственной связи, сигнализации, аварийного инструмента, противопожарного оборудования цеха шихтоподготовки |
|  | Проверка работоспособности систем контроля и автоматического регулирования процессов дозирования компонентов |
|  | Проверка работоспособности затворов приемных, дозировочных бункеров, механизмов конвейерного хозяйства, вспомогательного оборудования, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов |
|  | Техническое обслуживание транспортно-питательных, загрузочных механизмов, дозировочных бункеров, накопительных бункеров (применительно к цеху брикетирования), сборных конвейеров, электрических тележек |
|  | Устранение своими силами мелких неисправностей оборудования при их обнаружении или вызов при необходимости персонала ремонтных служб |
|  | Подготовка к работе инструмента, приспособлений и оснастки, свободных емкостей, необходимых для выполнения производственных функций |
|  | Уборка пыли и просыпей на основных рабочих местах в зоне обслуживания |
|  | Очистка оборудования цеха шихтоподготовки |
|  | Подготовка к ремонту и приемка оборудования цеха шихтоподготовки после выполнения ремонта |
|  | Выполнение вспомогательных операций при ремонте обслуживаемого оборудования |
|  | Ведение (при наличии) агрегатного журнала (журнала приемки-сдачи смены) и учетной документации шихтовщика |
| Необходимые умения | Визуально выявлять неисправности технологического оборудования, механизмов, оснастки, инструментов, применяемых на всех участках и стадиях шихтоподготовки |
|  | Производить регламентные работы по текущему техническому обслуживанию используемого оборудования, механизмов, оснастки, инструментов |
|  | Производить регулировку транспортно-питательных, загрузочных механизмов и дозировочных устройств |
|  | Применять вспомогательные устройства и приспособления для безопасной чистки бункеров и загрузочных устройств |
|  | Определять работоспособность блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением участка подготовки шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования цеха шихтоподготовки |
|  | Правила ведения работ по подготовке и техническому обслуживанию применяемых в цехе шихтоподготовки оборудования, бункерного и конвейерного хозяйства, механизмов, оснастки, инструментов, подъемных сооружений и погрузочной техники |
|  | Способы, порядок, периодичность проверки исправности и работоспособности блокировок механизмов, средств индивидуальной и коллективной защиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Порядок проверки готовности к работе и правила обслуживания систем контроля и автоматического регулирования процессов дозирования компонентов |
|  | Графики и точки смазки применяемого оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки |
|  | Типичные причины неисправностей оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки, способы их предупреждения и устранения |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приемка материалов для шихтоподготовки | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии складских остатков |
| --- | --- |
|  | Выгрузка из вагонов, платформ и думпкаров рудных, флюсовых, вспомогательных материалов |
|  | Приемка по качеству и количеству исходных материалов (компонентов) шихты: первичных (рудного сырья, концентрата, кварца, флюсовых, присадочных материалов); вторичных (лома, пыли техноэнергетических и газоочистительных агрегатов печей); оборотных (шлаков металлургических печей); отходов производства (выломок металлургических печей, печей производства гранул и отливки изложниц) |
|  | Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункера |
|  | Контроль состояния шихты по внешним признакам (влажность, дисперсный состав, наличие посторонних включений) |
|  | Отбор проб для контроля химического и гранулометрического состава первичного и вторичного сырья и оборотных материалов |
|  | Контроль химического состава материалов, поступающих в коррекционные бассейны, контроль за уровнями материалов в бассейнах |
|  | Радиометрический контроль привозного вторичного сырья |
|  | Сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Выгрузка шлаковых чаш со шлаком |
|  | Затаривание поступившей на шихтоподготовку пыли техноэнергетических агрегатов и газоочистки плавильных цехов |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормы параметров работы погрузо-разгрузочной техники и передаточных механизмов хода технологических процессов выгрузки привезенных первичных шихтовых материалов и организации их раздельного складирования, разбивки и сортировки шлака от требований технологических инструкций |
|  | Визуально оценивать по количеству и ассортименту состояние запасов шихтовых компонентов для обеспечения бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой заданного состава |
|  | Регулировать параметры и производительность транспортно-питательных, загрузочных механизмов и дозировочных устройств |
|  | Вести первичную обработку и адресное складирование сыпучих, кусковых, крупногабаритных материалов |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих шихтовых и флюсовых материалов |
|  | Визуально оценивать качество поступающих материалов |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Порядок и правила учета поступающих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Расположение и емкость отсеков, бункеров и других устройств для загрузки шихтовых материалов |
|  | Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для выплавки металла |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов, их расположение в бункерах и на шихтовом дворе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству, химическому и гранулометрическому составу, параметрам влажности шихтуемых материалов |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты |
|  | Внешние признаки различных видов перерабатываемых шихтовых материалов |
|  | Рациональные способы разделки шихтовых материалов |
|  | Способы определения составных частей шихты по внешним признакам и основные требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение процесса рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологических процессов приготовления шихты | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Шихтовщик 3-го разряда Шихтовщик 4-го разряда Шихтовщик 5-го разряда Шихтовщик-дозировщик 3-го разряда Смесильщик 4-го разряда Смесильщик 5-го разряда Бегунщик смесительных бегунов 3-го разряда Бегунщик смесительных бегунов 4-го разряда Составитель массы на мешалках 3-го разряда Грохотовщик 4-го разряда Просевщик порошков на механических ситах 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по профилю квалификации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев на технологических участках подразделения шихтоподготовки по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми подъемными сооружениями, грузоподъемными механизмами и/или ведения стропальных работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
| ЕТКС | § 1 | Бегунщик смесительных бегунов 3-го разряда |
|  | § 2 | Бегунщик смесительных бегунов 4-го разряда |
|  | § 46 | Составитель массы на мешалках 3-го разряда |
|  | § 6 | Грохотовщик 4-го разряда |
|  | § 34 | Просевщик порошков на механических ситах 3-го разряда |
|  | § 164 | Шихтовщик 4-го разряда |
|  | § 384 | Шихтовщик 4-го разряда |
|  | § 385 | Шихтовщик 5-го разряда |
|  | § 55 | Шихтовщик-дозировщик 3-го разряда |
|  | § 37 | Смесильщик 4-го разряда |
|  | § 38 | Смесильщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11186 | Бегунщик смесительных бегунов |
|  | 11765 | Грохотовщик |
|  | 17465 | Просевщик порошков на механических ситах |
|  | 18604 | Смесильщик |
|  | 18717 | Составитель массы на мешалках |
|  | 19613 | Шихтовщик |
|  | 19614 | Шихтовщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка первичных сырьевых материалов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании: в пирометаллургии – о сортах (марках) выплавляемого металла, сплава, объемах и характеристиках приготовляемой шихты, параметрах переходящих плавок и циклов шихтоподготовки; в производстве глинозема – о сменном задании по подготовке паспортной шихты для печей спекания, сбоям и неполадкам в работе оборудования, задействованного в шихтоподготовке, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Проверка работоспособности приводов, механизмов и вспомогательного оборудования технологических агрегатов шихтоподготовки, наличия и исправности инструмента и специальных приспособлений для ведения процессов подготовки шихтовых материалов |
|  | Контроль полноты и качества работ по подготовке к ведению процессов приготовления шихты для производства цветных металлов |
|  | Проверка исправности оборудования и коммуникаций, задействованных в технологическом процессе приготовления шихты для производства цветных металлов |
|  | Проверка наличия (остатков) шихтовых материалов на площадках, в отсеках и бункерах, визуальный по внешним признакам и лабораторный контроль качества сырья, материалов и шихты (химический, дисперсный, гранулометрический состав, наличие посторонних включений, влажность) |
|  | Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки, в бункера, сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Прием шихты в схему усреднения, обеспечение нормального уровня в бассейнах схемы усреднения глиноземного производства, прием растворов, шлама и смывных вод в бассейны приготовления оборотного раствора |
|  | Контроль качества, химического состава шихты, поступающей из отделения подготовки шихты, растворов из гидрохимического и содового производства глиноземного производства |
|  | Ввод информации по наличию и движению сырья (руда и/или концентрат, пульпа – в зависимости от способа производства цветных металлов), компонентов шихты в систему автоматизированного управления технологическим процессом (далее – АСУТП) подразделения шихтоподготовки (при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции) |
|  | Контроль с использованием контрольно-измерительной аппаратуры и данных АСУТП хода технологического процесса шихтоподготовки, соответствия режимов работы оборудования установленным, принятие компенсационных мер при возникновении сбоев |
|  | Ведение комплекса технологических процессов подготовки шихтовых материалов к приготовлению шихты: сухое или мокрое дробление (измельчение) кусковых материалов с последующей классификацией по крупности или окускование (окомкование / агломерация / брикетирование) с последующей сушкой или прокаливанием – для обеспечения заданного химического и гранулометрического состава компонентов шихты |
|  | Ведение на основе расчета состава шихты процессов смешения и усреднения шихтовых материалов штабельным, бункерным, гидрометаллургическим или грейферным способом шихтоподготовки (в зависимости от извлекаемого цветного металла и способа производства) |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом послойного формирования штабелей из заданных компонентов шихты (руды, концентрат, промпродукты, шлакообразующие, флюсовые, вторичные и оборотные материалы) |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом скоординированной на основе расчета состава шихты по темпу и объемам подачи шихтовых компонентов из отдельных бункеров на сборную ленту через специальные весоизмерительные устройства |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом перемешивания и усреднения в жидкой среде с последующей концентрацией, фильтацией, сушкой и окатыванием (грануляцией) с добавлением измельченных шлакообразующих (плавиковый шпат, известняк, кварц и другие), флюсовых и присадочных материалов при наличии соответствующих технологических требований |
|  | Контроль качества сырья и компонентов шихты и установленной влажности шихты, отбор проб |
|  | Сушка и грануляция компонентов и готовой шихты при наличии технологических требований, доведение влажности шихты до требуемого уровня в сушильных печах |
|  | Управление оборудованием дозировки и шихтовки для производства цветных металлов с обеспечением скоординированности их работы |
|  | Отгузка готовой шихты, флюсовых, присадочных материалов на рабочую площадку плавильных печей или в агломерационный цех (глиноземное производство, никелевый концентрат из окисленных руд) |
|  | Контроль равномерности подачи шихтовых материалов и своевременной отгрузки готовой шихты шихтопогрузочной машиной |
|  | Ведение учетной документации рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) нормативный уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой, флюсовыми и присадочными материалами |
|  | Обеспечивать надлежащий уровень в бассейнах схемы усреднения глиноземного производства, прием растворов, шлама и смывных вод в бассейны приготовления оборотного раствора, непрерывное обеспечение шихтой, соответствующей нормам цеха спекания в глиноземном производстве |
|  | Контролировать (визуально и с применением приборов) уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения производства цветного металла шихтой заданного состава |
|  | Определять работоспособность и готовность основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки отделения подготовки материалов, собственно шихтоподготовки (усреднения), автоматических дозаторов непрерывного действия |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты для производства цветного металла |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество сырьевых, прочих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать состав шихты, задавать в АСУТП (управляющем устройстве) режимы дозировок шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять применяемым на рабочем месте оборудованием, вести технологические процессы отделения подготовки материалов – мойки, сушки, дробления (измельчения), классификации материалов, окускования (окомкования / грануляции / агломерации / брикетирования), сушки или прокаливания, обжига извести |
|  | Управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, вручную при отказах АСУТП |
|  | Вводить в АСУТП и выводить информацию (в пределах допуска и при наличии компетенции), анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество шихты, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать необходимый состав шихты |
|  | Задавать режимы дозировок шихтовых компонентов |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять процессом сушки шихты |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки |
|  | Аппаратурно-технологические схемы блока размола и дозировки, коррекционных бассейнов, схемы усреднения и узла приготовления оборотного раствора в глиноземном производстве |
|  | Сквозные технологическая и аппаратурная схемы приготовления шихты для пирометаллургического производства извлекаемого цветного металла |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов) по применяемым технологическим процессам и операциям на участках приготовления шихты |
|  | Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств |
|  | Порядок и правила ведения работ по подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке извлекаемого цветного металла |
|  | Способы расчета заданного состава шихты для извлекаемого цветного металла |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | Схема, точки контроля параметров и хода ведения технологического процесса |
|  | Химический состав сырьевых компонентов (руд, концентратов), назначение и особенности применения шихтовых материалов в производстве цветных металлов |
|  | Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, влажности и температуре готовой (отгружаемой) шихты |
|  | Назначение, физические и химические свойства несырьевых компонентов шихты |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на извлекаемость цветного металла и показатели энергоемкости плавок |
|  | Требования, предъявляемые к качеству рудной основы и шихтуемых материалов |
|  | Норма расхода (расходные коэффициенты) сырья, материалов, энергоресурсов, пути и способы экономии |
|  | Порядок и правила подготовки к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Технологические регламенты эксплуатации транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов, грузоподъемных сооружений |
|  | Карты пошагового выполнения операций (при наличии) |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Типичные причины отклонения технологических режимов шихтоподготовки от нормы, способы их устранения и предупреждения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | IT-подготовка (знания и навыки) в объеме, необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка оборотных, вторичных материалов и отходов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании, неполадках в работе обслуживаемого оборудования шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния ограждений и исправности блокировок механизмов, производственной сигнализации и средств связи, средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка работоспособности механизмов и вспомогательного оборудования для первичной обработки и подготовки материалов |
|  | Приемка шлака металлургического передела |
|  | Разбивка слитков шлака металлургического передела до заданной крупности с последующей выборкой металла |
|  | Сортировка разбитого шлакового материала вручную на шлаковую и металлсодержащую составляющие |
|  | Сортировка металлсодержащих шихтовых материалов по крупности |
|  | Дробление (измельчение) кусковых материалов шлаков анодного передела, печей производства гранул и отливки изложниц, выломок анодных печей, строительного боя электролизного цеха до размера, требуемого для подачи в дозировочные устройства |
|  | Затаривание пыли техноэнергетических агрегатов металлургического производства в емкости для последующего использования при шихтовке |
|  | Подача шихтовых материалов, полученных от переработки вторичного, оборотного материала и отходов, на формирование готовой шихты |
|  | Контроль наполнения приемных и накопительных бункеров шихтой, брикетом |
|  | Погрузка брикетов в вагонеточный состав для отправки в металлургические печи и/или в автомобильный транспорт для доставки на промежуточное место складирования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации работника участка приготовления шихты |
| Необходимые умения | Контролировать уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой, флюсовыми и присадочными материалами |
|  | Определять визуально или с использованием приборов работоспособность и готовность оборудования, механизмов, устройств и оснастки, используемых при шихтовке и отгрузке готового материала |
|  | Регулировать работу оборудования и механизмов для дробления и измельчения шлаков, оборотного материала и отходов металлургического производства |
|  | Селектировать дробленый материал по содержанию в нем металла и крупности |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих и подготовленных к шихтовке материалов |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов контролировать качество шихты, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Управлять специализированным оборудованием для разделки шлаков, скреперными и загрузочными механизмами |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки цеха шихтоподготовки |
|  | Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств цеха шихтоподготовки |
|  | Производственно-техническая, технологическая инструкции шихтоподготовки |
|  | Требования, предъявляемые к качеству шихтуемых материалов |
|  | Порядок и правила ведения работ по переработке, подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке |
|  | Физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты |
|  | Внешние признаки различных видов перерабатываемых материалов |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Способы, порядок, периодичность проверки исправности и работоспособности блокировок механизмов, средств индивидуальной и коллективной защиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение процесса рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для производства огнеупорных изделий и материалов | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании по составу и характеристикам приготовляемой шихты, параметрах технологического процесса, неполадках в работе обслуживаемого оборудования цеха шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния ограждений и исправности блокировок механизмов, производственной сигнализации, средств связи и индивидуальной защиты |
|  | Проверка работоспособности механизмов и вспомогательного оборудования, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов |
|  | Определение качества сырья, материалов и шихты по внешним признакам (влажность, дисперсный, гранулометрический состав, наличие посторонних включений) |
|  | Проверка наличия (остатков) огнеупорного сырья материалов и шихты в бункерах на площадках, в отсеках и бункерах |
|  | Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункера, сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Ввод информации по движению сырья в АСУТП подразделения шихтоподготовки при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции |
|  | Отбор проб для контроля химического и гранулометрического состава и первичного и вторичного сырья, оборотных материалов |
|  | Сортировка грохочением, классификацией огнеупорного сырья шихтовых материалов по крупности |
|  | Дробление, измельчение кусковых материалов до заданных размеров |
|  | В технологиях с применением обогащения огнеупорного сырья – сушка готового обогащенного материала, измельчение до заданных ситовых характеристик, классификация |
|  | Ведение процесса дозирования, смешения и усреднения материалов на основе расчета шихты и пропорций, установленных производственным графиком, с использованием смесителей, применяемых в подразделении шихтоподготовки типов (для перемешивания жидких смесей, для получения пластических масс, для получения полусухих масс) |
|  | Управление оборудованием дозировки и шихтовки, транспортерных устройств, дозирующих аппаратов и питателей, обеспечение их скоординированной и бесперебойной работы |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом послойного формирования штабелей из заданных компонентов шихты (виды онеупорного сырья, промпродукты, связующие, флюсовые и оборотные материалы) при наличии соответствующих технологических требований |
|  | Контроль равномерности подачи шихтовых материалов и своевременной отгрузки готовой шихты шихтопогрузочной машиной на формование или на промежуточное складирование |
|  | При составлении шихты вручную – взвешивание отдельных компонентов шихты, насыпание их слоями, перемешивание и отгрузка в запас или загрузка в мешалку |
|  | Подготовка шихты заданного состава с применением объемных дозаторов методом перемешивания и усреднения в жидкой среде с последующей концентрацией, фильтацией, сушкой и окатыванием (грануляцией) с добавлением измельченных связующих, флюсовых и присадочных материалов при наличии соответствующих технологических требований |
|  | Сушка и грануляция шихты (при наличии технологических требований), доведение влажности шихты до требуемого уровня в сушильных печах |
|  | Контроль качества и гранулометрических характеристик шихты для производства огнеупорных изделий и материалов |
|  | Отбор проб шихты, корректировка по результатам лабораторных исследований параметров шихтоподготовки |
|  | Отгузка готовой шихты на формование, или на рабочую площадку печей обжига, или на промежуточное складирование применяемыми транспортными механизмами |
|  | Управление оборудованием пылеулавливания |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Подготовка к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Ведение документации рабочего места |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения производства огнеупорных изделий и материалов шихтой |
|  | Определять работоспособность и готовность оборудования, механизмов, устройств и оснастки, используемых при шихтоподготовке и отгрузке готового материала |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество огнеупорного сырья, шихтовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать состав шихты в соответствии с производственным заданием |
|  | Задавать и корректировать режимы работы дробильного, измельчительного, классифицирующего оборудования, смесителей, весовых и объемных дозаторных устройств применяемых типов |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять процессом сушки и грануляции шихты, задавать и корректировать температурные режимы |
|  | Вручную управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, при отказах АСУТП |
|  | Вводить в АСУТП и выводить информацию (в пределах допуска и при наличии компетенции), анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки подразделения шихтоподготовки |
|  | Разновидности, сорта, химический состав, назначение и области применения в металлургическом производстве огнеупорных изделий и материалов |
|  | Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, влажности и температуре отгружаемой шихты и материалов |
|  | Расположение и емкость площадок, отсеков, бункеров и других накопительных и загрузочных устройств |
|  | Требования, предъявляемые к качеству, химическому и гранулометрическому составу огнеупорного сырья и шихтуемых материалов |
|  | Порядок и правила ведения работ по подготовке шихты для производства огнеупорных изделий, а также огнеупорных материалов различного назначения |
|  | Способы расчета заданного состава шихты для производства огнеупорных изделий, огнеупорных материалов различного назначения |
|  | Технолгия подготовки шихты заданного состава методом послойного формирования штабелей из заданных компонентов шихты |
|  | Технолгия подготовки шихты заданного состава методом перемешивания и усреднения в жидкой среде с последующей концентрацией, фильтацией, сушкой и окатыванием (грануляцией) |
|  | Технолгия подготовки шихты заданного состава методом составления шихты вручную (взвешивание отдельных компонентов шихты, насыпанные их слоями, перемешивание) |
|  | Технолгия подготовки шихты заданного состава в смесителях различной конструкции |
|  | Технолгия сушки и грануляции шихты |
|  | Очередность подачи компонентов шихты в смесительные бегуны, смесители (мешалки) в зависимости от применяемого метода усреднения |
|  | Физические и химические свойства огнеупорного сырья по видам, компонентов шихты и их назначение для технологии получения огнеупорных изделий и материалов |
|  | Вредные примеси в огнеупорном сырье, шихтовых материалах и их влияние на качество огнеупорных изделий и материалов |
|  | Внешние (отличительные) признаки видов перерабатываемых материалов, проявлений некондиционного качества, наличия посторонних примесей |
|  | Схемы движения сырьевых и прочих шихтовых материалов в технологическом процессе приготовления готовой шихты в зависимости от применяемых технологий шихтоподготовки |
|  | Правила складирования и хранения огнеупорного сырья, шихтовых и присадочных материалов |
|  | IT-подготовка (знания и навыки) в объеме, необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтовки |
|  | Возможности, инструментарии, интерфейс и правила работы с АСУТП |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для производства ферросплавов | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании по составу и характеристикам приготовляемой шихты, параметрах технологического процесса, неполадках в работе обслуживаемого оборудования цеха шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Проверка работоспособности механизмов, основного и вспомогательного оборудования отделения подготовки материалов, дозировочных отделений (пунктов), автоматических дозаторов непрерывного действия, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов |
|  | Контроль и складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункера, сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Проверка наличия (остатков) шихтовых материалов на площадках, в отсеках и бункерах, визуальный контроль качества сырья, материалов и шихты по внешним признакам (влажность, дисперсный, гранулометрический состав, наличие посторонних включений) |
|  | Ввод информации по наличию и движению сырья (железная руда), компонентов шихты (в зависимости от производимого ферросплава – кварцит, не офлюсованный агломерат, углеродистые восстановители, стружка стальная / окалина, отходы кремнистых сталей – для ферросилиция) в АСУТП подразделения шихтоподготовки (при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции) |
|  | Ведение технологических процессов подготовки шихтовых материалов к приготовлению шихты – мойка, сушка и дробление (измельчение) материалов с последующей классификацией или наоборот – окускование (окомкование / агломерация / брикетирование) с последующей сушкой или прокаливанием для обеспечения заданного химического и гранулометрического состава шихты, обжиг извести |
|  | Транспортировка подготовленных шихтовых материалов на центральный распределительный пункт (при объединенном шихтовом хозяйстве) с последующим распределением по дозировочным отделениям (пунктам) плавильных цехов |
|  | Загрузка подготовленных шихтовых материалов в дозировочные установки печей |
|  | Расчет шихты, ввод требуемой величины соотношения компонентов шихты на определенную навеску ведущего компонента в АСУТП (решающее устройство – регулятор) |
|  | Ведение процесса усреднения шихты, синхронизированного с кольцевой, линейной или скиповой подачей шихты в приемные бункера печей, контроль синхронизации работы (производительности) автодозаторов компонентов шихты |
|  | Контроль процесса дозирования, смешения и усреднения материалов на основе расчета шихты и пропорций, установленных производственным графиком |
|  | Управление оборудованием дозировки и шихтовки и обеспечение скоординированности их работы |
|  | Подготовка к работе, пуск, вывод из работы и остановка технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Отбор проб шихты, корректировка настроек управляющего устройства при отклонении характеристик шихты от заданных параметров |
|  | Ведение документации рабочего места |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) нормативный уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения ферросплавного производства шихтой заданного состава |
|  | Определять работоспособность и готовность основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки отделения подготовки материалов, дозировочных отделений (пунктов), автоматических дозаторов непрерывного действия печей ферросплавного производства |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты ферросплавного производства |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество рудных, прочих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать состав шихты, водить в АСУТП (управляющее устройство) режимы дозировок шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять применяемым на рабочем месте оборудованием, вести технологические процессы отделения подготовки материалов – мойки, сушки, дробления (измельчения), классификации материалов, окускования (окомкования / грануляции / агломерации / брикетирования), сушки или прокаливания, обжига извести |
|  | Вручную управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, при отказах АСУТП |
|  | Вводить в АСУТП и выводить информацию (в пределах допуска и при наличии компетенции), анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки |
|  | Химический состав, назначение и особенности применения шихтовых материалов в производстве ферросплавов |
|  | Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, влажности и температуре отгружаемой шихты и материалов |
|  | Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств |
|  | Требования, предъявляемые к качеству рудной основы и шихтуемых материалов |
|  | Сквозные технологическая и аппаратурная схемы приготовления шихты для производства ферросплавов |
|  | Порядок и правила ведения работ по подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке |
|  | Способы расчета заданного состава шихты |
|  | Очередность подачи компонентов шихты в смесительные бегуны и мешалки |
|  | Физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество готовых ферросплавов |
|  | Внешние признаки видов перерабатываемых материалов |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | IT-подготовка (знания и навыки) в объеме, необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтовки |
|  | Возможности, инструментарии, интерфейс и правила работы с АСУТП |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов) по применяемым технологическим процессам и операциям на участках приготовления шихты |
|  | Порядок и правила подготовки к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для коксохимического производства | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по составу и характеристикам приготовляемой шихты, параметрах технологического процесса, неполадках в работе обслуживаемого оборудования цеха шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Проверка работоспособности приводов, механизмов и вспомогательного оборудования технологических агрегатов шихтоподготовки, наличия и исправности инструмента и специальных приспособлений для ведения процессов шихтовки материалов |
|  | Контроль полноты и качества работ по подготовке к ведению процессов приготовления шихты для процесса коксования |
|  | Проверка исправности оборудования и коммуникаций, задействованных в технологическом процессе приготовления шихты для процесса коксования |
|  | Разгрузка поступающих углей в углеприемные ямы, передача в дозировочные бункера или на обогатительную фабрику |
|  | Сортировка поступающих углей на группы по сортам и свойствам (жирный и коксовый, газовый и тощий) |
|  | Расчет оптимального состава шихты для коксования по техническому анализу сырья и требуемым характеристикам (спекаемость, коксуемость, прочность, конечная усадка, давление распирания и прочие) согласно сменному заданию |
|  | Ввод в АСУТП информации о наличии и движении угольного сырья, компонентов шихты (при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции) |
|  | Дозирование и передача углей в заданной пропорции на грохочение (классификацию) с отделением крупной фракции для последующего дробления |
|  | Дробление крупных кусков (более 80 мм) углей до заданных размеров, присоединение дробленого продукта к рядовому углю |
|  | Разделение (грохочением) рядового угля на классы (10–80 мм и 0–10 мм) |
|  | Ведение процесса дозирования, смешения и усреднения материалов на основе расчета шихты и пропорций, установленных производственным графиком |
|  | Обогащение углей класса 10–80 мм на отсадочных машинах, реожелобах, в сепараторах с тяжелой жидкостью, сушка |
|  | Обеспыливание углей класса 0–10 мм для удаления пыли (шлама), передача пыли (шлама) на обогащение методом флотации или в необогащенном виде в качестве присадки к концентрату или полупродукту |
|  | Обогащение обеспыленных углей класса 0–10 мм, сушка |
|  | Заключительное дробление обогащенных углей до фракции 3 мм |
|  | Перегрузка дробленных углей в смесительные агрегаты |
|  | Усреднение состава, отгрузка в бункера накопителя, находящиеся в угольной башне |
|  | Управление оборудованием дробления, грохочения, обеспыливания, обогащения, сушки, дозирования, смешения, усреднения материалов и шихтовки дозирования, смешения с обеспечением скоординированности их работы, контроль работы автоматики |
|  | Подготовка к работе, пуск, вывод из работы и остановка технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов и готовой шихты |
|  | Отбор проб шихты, корректировка настроек управляющего устройства при отклонении характеристик шихты от заданных параметров |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Контролировать визуально и с применением средств контрольно-измерительных приборов уровень запасов, качество углей необходимых сортов и шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения коксохимического производства шихтой |
|  | Определять работоспособность и готовность оборудования, механизмов, устройств и оснастки, используемых при дроблении, грохочении, обеспыливании, обогащении, сушке, дозировании, смешении, усреднении материалов, шихтовке и отгрузке готового материала |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество углей, присадочных материалов, шихты |
|  | Рассчитывать состав шихты, водить в АСУТП (управляющее устройство) режимы дозировок углей и шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять процессами предварительной подготовки углей и материалов (дробления, грохочения, обеспыливания, обогащения, сушки) и шихтовки (дозирования, смешения, усреднения материалов) |
|  | Вручную управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, при отказах АСУТП |
|  | Вводить АСУТП и выводить информацию (в пределах допуска и при наличии компетенции), анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки |
|  | Химический состав, назначение и особенности применяемых сортов углей и шихтовых материалов, влияние пропорций (дозировки) углей различных видов (сортов) и компонентов шихты на качество металлургического кокса |
|  | Требования, предъявляемые к качеству углей |
|  | Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, влажности и температуре отгружаемой в угольные башни готовой шихты |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество металлургического кокса |
|  | Внешние признаки различных видов перерабатываемых углей и материалов |
|  | Сквозные технологическая и аппаратурная схемы приготовления шихты для коксохимического производства |
|  | Порядок и правила ведения работ на участках подготовки шихтовых компонентов (дробления, грохочения, обеспыливания, обогащения, сушки) и финишной шихтовки (дозирования, смешения, усреднения материалов) |
|  | Способы расчета заданного состава шихты, дозировок углей применяемых сортов для достижения заданных параметров качества кокса |
|  | IT-подготовка (знания/навыки) в объеме необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтоподготовки для коксохимического производства |
|  | Возможности, инструментарии, интерфейс и правила работы с АСУТП |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов) по применяемым технологическим процессам и операциям на участках приготовления шихты |
|  | Порядок и правила подготовки к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Правила складирования и хранения углей, шихтовых и присадочных материалов |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для производства агломерата черных и цветных металлов | Код | B/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании по составу и характеристикам приготовляемой шихты, требуемых параметрах технологического процесса, неполадках в работе обслуживаемого оборудования цеха шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Проверка работоспособности механизмов, основного и вспомогательного оборудования отделения подготовки материалов, дозировочных отделений (пунктов), автоматических дозаторов непрерывного действия, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Контроль разгрузки, сортировки и складирования исходных металлосодержащих материалов и компонентов шихты (коксик, марганцевая руда, окалина, известковые флюсы / доломит, марганецсодержащий шлак, оборотный продукт спекания) по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункера, сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Визуальный и по результатам лабораторных анализов контроль качества сырьевых, топливных и прочих шихтовых материалов (химический, гранулометрический состав, наличие посторонних включений, влажность) для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Проверка наличия (остатков) шихтовых материалов на площадках, в отсеках и бункерах, визуальный контроль качества сырья, материалов и шихты по внешним признакам (влажность, дисперсный, гранулометрический состав, наличие посторонних включений) |
|  | Ввод информации о наличии и движении металлосодержащего сырья и компонентов агломерационной шихты в АСУТП подразделения (при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции) |
|  | Ведение технологических процессов подготовки шихтовых материалов по крупности – дробление известняка в молотковых дробилках или измельчение в стержневых мельницах, дробление топлива на четырехвалковых дробилках, измельчение флюсовых материалов и возврата шихты с последующей классификацией и раздельным складированием в шихтовые бункера |
|  | Ведение технологического процесса усреднения компонентов аглошихты (коксика, возвратов, аглосырья и отходов) способом штабельного усреднения с цикличной послойной укладкой компонентов в штабель и его последующей торцевой разборкой |
|  | Контроль технологического процесса дозирования (выгрузки из шихтовых бункеров) объемным или массовым способом компонентов шихты, работы автоматики, регулирующей работу механизмов дозатора для обеспечения заданной величины расхода компонентов |
|  | Ведение технологических процессов смешивания, увлажнения и окомкования аглошихты в шнековых смесителях, или барабанах-смесителях и барабанах-окомкователях, или в оборудовании других типов аналогичного назначения |
|  | Отгрузка шихты в спекальное отделение для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Контроль равномерности подачи шихтовых материалов на усреднение и своевременной отгрузки усредненных материалов шихтопогрузочной машиной |
|  | Отбор проб компонентов и готовой шихты, принятие решений о корректировке режимов работы оборудования по результатам лабораторных испытаний |
|  | Ведение учетной документации рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) уровень запасов аглосырья, шихтовых компонентов, флюсовых и присадочных материалов для бесперебойного обеспечения производства агломерата черных и цветных металлов шихтой |
|  | Определять работоспособность и готовность основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки отделения подготовки, усреднения, смешивания и дозирования шихтовых материалов для производства агломерата, автоматических дозаторов непрерывного действия, питателей |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество металлосодержащего сырья, прочих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать состав шихты, вводить в АСУТП режимы дозировок шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием (при наличии соответствующих должностных обязанностей и компетенций) |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов, применяемых на рабочем месте |
|  | Управлять применяемым на рабочем месте оборудованием, вести технологические процессы отделения подготовки материалов: дробления (измельчения), классификации, приготовления известкового молочка |
|  | Вручную управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, при отказах АСУТП |
|  | Вводить в АСУТП и выводить информацию (в пределах допуска и при наличии компетенции), анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки |
|  | Сквозные технологическая и аппаратурная схемы приготовления шихты для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Химический состав, назначение и особенности применения шихтовых материалов в агломерационном производстве для производства черных и цветных металлов |
|  | Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, влажности и температуре отгружаемой на спекание агломерационной шихты |
|  | Расположение и емкость площадок, складских корпусов, отсеков, бункеров |
|  | Сорта, виды, особенности шихтуемых материалов, требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов или их аналогов), порядок и правила ведения работ по участкам подготовки шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к шихтовке |
|  | Способы расчета заданного состава шихты для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Пропорции подаваемых компонентов шихты в смесительные агрегаты |
|  | Физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение |
|  | Вредные примеси в шихте для производства агломерата черных и цветных металлов и их влияние на качество шихты |
|  | Внешние признаки различных видов перерабатываемых материалов |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | IT-подготовка (знания/навыки) в объеме необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтоподготовки для коксохимического производства |
|  | Возможности, инструментарии, интерфейс и правила работы с АСУТП |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов) по применяемым технологическим процессам и операциям на участках приготовления шихты |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Правила строповки и транспортировки контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для электросталеплавильного производства черных металлов и сплавов | Код | B/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании в пирометаллургии по сортам (маркам) выплавляемого металла, сплава, объемам и характеристикам приготовляемой шихты, параметрах переходящих плавок и циклов шихтоподготовки, о сбоях и неполадках в работе оборудования, задействованного в шихтоподготовке, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Проверка работоспособности приводов, механизмов и вспомогательного оборудования технологических агрегатов шихтоподготовки, наличия и исправности инструмента и специальных приспособлений для ведения процессов шихтовки материалов |
|  | Проверка наличия (остатков) шихтовых материалов на площадках, в отсеках и бункерах, визуальный по внешним признакам и лабораторный контроль качества сырья, материалов и шихты (химический, дисперсный, гранулометрический состав, наличие посторонних включений, влажность) участка подготовки скрапа |
|  | Контроль разгрузки из вагонов и автомашин магнитно-грейферными кранами, автопогрузчиками |
|  | Контроль качества лома при шихтовке завалочных бадей в соответствии технологическими инструкциями |
|  | Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки, в бункера, сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Ввод информации по наличию и движению компонентов шихты в АСУТП подразделения шихтоподготовки (при наличии соответствующих должностных обязанностей и надлежащей компетенции) |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом послойной последовательной завалки шихтовых материалов в завалочные бадьи в соответствии с технологическими картами и технологическими инструкциями с соблюдением правил взвешивания |
|  | Обеспечение исключения в процессе ведения шихтоподготовки: - металлолома, загрязненного землей, огнеупорами, цветными металлами, резиной, пластмассой, цементом и другими неметаллическими включениями (материалами); - попадания в завалочную бадью легковоспламеняющихся веществ, льда, снега, закрытых баллонов, емкостей с маслом и того, что может привести к взрыву печи; - в шихте тяжеловесного, негабаритного лома, токонепроводящих предметов, которые могут привести к поломке электродов печи; - превышения уровня металлолома в завалочной корзине, свисания с краев металлолома, проволоки, цепей |
|  | Складирование в специально отведенных местах загрязненного металлолома или взрывоопасных предметов в случае их обнаружения в соответствии со схемами складирования |
|  | Обеспечение чистоты в местах шихтования бадей и контроль исправности оборудования, в том числе весовых платформ |
|  | Очистка от металлолома подъездных путей после разгрузки подвижного состава |
|  | Ведение на основе расчета шихты процессов смешения и усреднения шихтовых материалов |
|  | Контроль качества сырья и компонентов шихты и установленной влажности шихты, отбор проб |
|  | Управление оборудованием дозировки и шихтовки для производства цветных металлов с обеспечением скоординированности их работы |
|  | Контроль равномерности подачи шихтовых материалов и своевременной отгрузки готовой шихты |
|  | Ведение учетной документации рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой, флюсовыми и присадочными материалами |
|  | Определять работоспособность и готовность основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки отделения подготовки материалов, собственно шихтоподготовки (усреднения), автоматических дозаторов непрерывного действия |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты для производства цветного металла |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество сырьевых, прочих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Выявлять взрывоопасные предметы, вредные примеси в шихте |
|  | Сепарировать металлолом по видам (группам) |
|  | Снимать остатки материалов, зная их насыпной вес |
|  | Рассчитывать состав шихты, вводить в АСУТП (управляющее устройство) режимы дозировок шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и других загрузочных механизмов |
|  | Управлять применяемым на рабочем месте оборудованием, вести технологические процессы отделения подготовки материалов |
|  | Управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты вручную или с помощью АСУТП |
|  | Вводить в АСУТП (при наличии таковой на участке приготовления шихты) и выводить информацию в пределах допуска и при наличии компетенции, анализировать и применять ее для решения текущих производственных задач |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество шихты, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать необходимый состав шихты |
|  | Задавать режимы дозировок шихтовых компонентов |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов |
|  | Управлять процессом сушки шихты (при наличии технологических требований) |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки на участках приготовления шихты для электросталеплавильного производства |
|  | Требования технологических инструкций (регламентов) по применяемым технологическим процессам и операциям на участках приготовления шихты для электросталеплавильного производства |
|  | Расположение и емкость площадок, отсеков, бункеров и загрузочных устройств, схемы складирования |
|  | Порядок и правила ведения работ по подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке |
|  | Способы расчета заданного состава шихты |
|  | Схемы движения шихтовых материалов на участках приготовления шихты для электросталеплавильного производства |
|  | Схема, точки контроля параметров и хода ведения технологического процесса |
|  | Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для выплавки металла, в том числе легированной стали |
|  | Последовательность завалки в печь различных шихтовых материалов |
|  | Виды взрывоопасного металлолома и порядок работы с ним |
|  | Вредные примеси в шихте, внешние признаки, влияние на качество шихты и показатели энергоемкости плавок |
|  | Порядок и правила подготовки к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов |
|  | Технологические регламенты эксплуатации транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов, грузоподъемных сооружений |
|  | Карты пошагового выполнения операций (при наличии) |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых материалов |
|  | Типичные причины отклонения характеристик шихты от заданных, способы устранения и предупреждения (профилактики) |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | IT-подготовка (знания и навыки) в объеме, необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтоподготовки для электросталеплавильного производства |
|  | Программное обеспечение возможности, инструментарии, интерфейс и правила работы с АСУТП рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

3.2.8. Трудовая функция

| Наименование | Шихтоподготовка для литейного производства черных, цветных металлов и сплавов | Код | B/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном производственном задании по сортам (маркам сплавов) и видам литья, о параметрах переходящих плавок и продолжающихся циклов шихтоподготовки, сбоях и неполадках в работе оборудования задействованного в шихтоподготовке, принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния ограждений и исправности блокировок механизмов, производственной сигнализации, средств связи и индивидуальной защиты |
|  | Проверка работоспособности механизмов и вспомогательного оборудования, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и финишной шихтовки материалов |
|  | Разгрузка и складирование материалов, прибывающих на шихтовой двор, удаление неметаллических предметов |
|  | Определение качества сырья, отбор проб |
|  | Выявление взрывоопасных, радиоактивных материалов в поступающем металлоломе, обеспечение их безопасного временного хранения, отгрузки |
|  | Регулирование подачи и устранения заторов материалов в бункерах |
|  | Ведение учета расхода материала в смену |
|  | Сортировка шихтовых материалов по крупности грохочением, классификацией или вручную |
|  | Ведение процессов дробления и/или измельчения подлежащих плавке слитков и кусковых материалов: сырьевых (руда, ферросплавы, передельные и литейные чушковые чугуны, чушки цветных металлов); оборотных (шлаки, лом, стружка, шламы, литники, прибыли, выломки); флюсовых; каменноугольного литейного кокса; лигатур, добавочных и заправочных материалов; раскислителей – до заданных размеров на дробилках, дробильных агрегатах, дробильно-сортировочных установках |
|  | Предварительная очистка лома в галтовочных барабанах |
|  | Промывка стружки активным раствором (сода, триполифосфат) или прогрев, брикетирование при наличии технологических требований |
|  | Подготовка шихты из благородных металлов, лома и отходов литейного производства, электронного лома для брикетирования (подпрессовки) и направления на извлечение драгоценных металлов в специализированных производствах |
|  | Смешение стружки с порошкообразным флюсом для исключения выгорания в процессе плавки |
|  | Погрузка шихтовых, добавочных, заправочных материалов и раскислителей в мульды или короба и подача их краном или вагонеткой на рабочую площадку |
|  | Расчет шихты на основе задания по сортам (маркам сплавов) и видам литья |
|  | Ведение процесса составления и сушки шихты для производства литья из отдельных компонентов, составление присадок из различных солей в смесительных бегунах, барабанах, мешалках, шаровых мельницах, сушильных печах, шкафах и на другом оборудовании |
|  | Составление шихты согласно расчету вручную из отдельных компонентов, взвешивание, насыпание слоями и перемешивание в мешалках |
|  | Ведение процесса дозирования, смешения и усреднения шихтовых материалов согласно расчету шихты, на различном оборудовании участков дозировки и шихтовки с обеспечением скоординированности их работы |
|  | Загрузка шихты в бункера, короба и дозировочные тележки с помощью транспортно-питательных механизмов, наблюдение за их работой |
|  | Погрузка шихты с одновременной подготовкой ее в шихтовых отделениях сталеплавильных и литейных цехов |
|  | Сушка, или/и увлажнение и грануляция шихты при наличии соответствующих технологических требований |
|  | Контроль равномерности подачи шихтовых материалов и своевременной отгрузки готовой шихты шихтопогрузочной машиной |
|  | Подготовка шихты заданного состава методом перемешивания и усреднения в жидкой среде с последующей концентрацией, фильтацией, сушкой и окатыванием (грануляцией) с добавлением измельченных шлакообразующих (плавиковый шпат, известняк, кварц), флюсовых и присадочных материалов при наличии соответствующих технологических требований |
|  | Контроль качества сырья и установленной влажности шихты |
|  | Отбор проб шихты |
|  | Доведение влажности шихты до требуемого уровня в сушильных печах |
|  | Отгузка готовой шихты, флюсовых, присадочных материалов на рабочую площадку плавильных печей или в агломерационный цех (цех брикетирования) |
|  | Выполнение маневровых работ |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) нормативный уровень запасов ферросплавов, передельных и литейных чушковых чугунов, чушек (листов, прутков, вайербарсов) цветных металлов и сплавов, шихтовых компонентов, флюсовых и присадочных материалов для бесперебойного обеспечения производства сплавов черных и цветных металлов шихтой |
|  | Определять работоспособность и готовность основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств и оснастки отделения подготовки, усреднения, смешивания и дозирования шихтовых материалов, автоматических дозаторов непрерывного действия, питателей для литейного производства |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты для производства литья из черных, цветных металлов и сплавов |
|  | Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество металлосодержащего сырья, прочих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Рассчитывать состав шихты, задавать в АСУТП режимы дозировок шихтовых компонентов в соответствии с производственным заданием (при наличии соответствующих должностных обязанностей и компетенций) |
|  | Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов, применяемых на рабочем месте |
|  | Управлять применяемым на рабочем месте оборудованием, вести технологические процессы дробления, измельчения, классификации, дозировки и шихтовки, очистки слитков с применением галтовочного оборудования, мойки с применением поверхностно-активных веществ, сушки и термообработки стружки |
|  | Сепарировать сырье, в том числе лом, по видам, группам и сортам |
|  | Вручную управлять технологическими агрегатами, задействованными в процессах приготовления шихты, при отказах АСУТП |
|  | Проводить регламентные работы по подготовке к работе, пуску, выводу из работы и остановке технологических агрегатов, оборудования и механизмов, задействованных в подготовке шихтовых материалов для производства агломерата черных и цветных металлов |
|  | Производить проверку работоспособности аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок и средств связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки |
|  | Виды, свойства, химический состав, назначение и особенности применения шихтовых материалов в литейном производстве сплавов черных и цветных металлов |
|  | Расположение бункеров на шихтовом дворе, правила складирования и хранения каждого вида шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Способы определения компонентов шихты по внешним признакам |
|  | Требования, предъявляемые к качеству компонентов шихты, влияние качества и характеристик компонентов на ход литейного производства и качество конечной продукции |
|  | Рациональные способы разделки шихтовых материалов, применяемые оборудование, механизмы, приспособления и инструмент |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество литья |
|  | Схема движения шихтовых материалов, очередность подачи компонентов шихты в смесительные бегуны и мешалки |
|  | Последовательность завалки в печи и вагранки шихтовых материалов |
|  | Типичные причины брака литья связанные с подготовкой шихты, пути предупреждения и профилактики |
|  | Способы расчета заданного состава шихты |
|  | IT-подготовка (знания/навыки) в объеме, необходимом для интерактивного взаимодействия с АСУТП (при наличии) для управления режимами оборудования, машинами и механизмами, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях технологического процесса шихтоподготовки для литейного производства, возможности и правила работы |
|  | Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений |
|  | Правила строповки и транспортировки контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Правила выполнения маневровых работ |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Программное обеспечение рабочего места работника участка приготовления шихты |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Общие профессии черной металлургии».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Литейные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 24, раздел «Общие профессии химических производств».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Производство огнеупоров».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Общие профессии цветной металлургии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел «Общие профессии работ по обогащению, агломерации, брикетированию».