УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «22» июня 2022 г. № 370н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Прессовщик металлов и сплавов

644

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Прессование лома и отходов металлов, колес, бандажей»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Прессование изделий из металлических порошков, твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Прессование профилированных изделий и труб»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Производство изделий из металлических порошков, металлов и сплавов способом прессования |  | 27.045 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение способом прессования металлоизделий различного назначения с заданными характеристиками

Группа занятий:

| 7211 | Формовщики и стерженщики | 7221 | Кузнецы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Прессование лома и отходов металлов, колес, бандажей | 2 | Ведение процесса прессования колес и бандажей | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования лома и отходов металлов | A/02.2 | 2 |
| B | Прессование изделий из металлических порошков, твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов | 3 | Подготовка к процессу прессования изделий из металлических порошков, холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов | B/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования и калибрования простых и средней сложности изделий из металлических порошков | B/02.3 | 3.2 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования и калибрования тонкостенных изделий сложной формы из металлических порошков на пресс-автоматах | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | B/05.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок или других изделий из специальных сплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | B/06.3 | 3 |
| C | Прессование профилированных изделий и труб | 4 | Подготовка к процессу прессования | C/01.4 | 4.1 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования профилированных изделий сплошного, полого поперечного сечения и панелей | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса прессования стальных труб | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Прессование лома и отходов металлов, колес, бандажей | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик колес и бандажей 2-го разряда Прессовщик колес и бандажей 3-го разряда Прессовщик колес и бандажей 4-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 1-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 4-го разряда Прессовщик лома и отходов металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда, применяемого на предприятии |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 70 | Прессовщик колес и бандажей 2-го разряда |
|  | § 71 | Прессовщик колес и бандажей 3-го разряда |
|  | § 72 | Прессовщик колес и бандажей 4-го разряда |
|  | § 8 | Прессовщик лома и отходов металла 1-го разряда |
|  | § 9 | Прессовщик лома и отходов металла 2-го разряда |
|  | § 10 | Прессовщик лома и отходов металла 3-го разряда |
|  | § 11 | Прессовщик лома и отходов металла 4-го, 5-го разряда |
| ОКПДТР | 17034 | Прессовщик колес и бандажей |
|  | 17046 | Прессовщик лома и отходов металла |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования колес и бандажей | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе прессового оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, систем вентиляции и аспирации |
|  | Проверка готовности к работе прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и механизмов самостоятельно или силами ремонтных служб |
|  | Проверка достаточности уровня рабочих жидкостей в приводах гидропрессов, редукторах механических прессов |
|  | Смазка прессовой оснастки и инструмента |
|  | Подготовка оснастки, инструмента в соответствии с материалом и видом прессуемого изделия |
|  | Управление подъемом и опусканием крюка поворотного крана для подачи заготовки и снятия бандажей |
|  | Подача заготовки на стол под пуансон пресса обжатия и прошивки колесных и бандажных заготовок |
|  | Управление дистрибуторами цилиндра растяжки, центрирующего клина и цилиндра маркировки |
|  | Ведение на гидравлических прессах процесса растяжки бандажей по диаметру и их маркировка |
|  | Мониторинг показаний манометра при маркировке бандажей и прибора, определяющего размер внутреннего диаметра бандажа, в процессе растяжки |
|  | Снятие кольца после прошивки и уборка пробки из прошивки |
|  | Ведение процессов предварительного обжатия заготовок на прессах, оборудованных установками гидросбива, выгибки диска, калибровки обода, прошивки центрального отверстия ступицы колеса, формовки заготовок для колес и бандажей на гидравлических прессах |
|  | Ведение технологических процессов обжатия, формовки и прошивки заготовок для колес и бандажей |
|  | Отбивка окалины на заготовках и сдувание ее струей пара |
|  | Охлаждение инструментов деформации и плиты пресса |
|  | Смазка пресса и механизмов управления (параллелей стола, матриц и оправок) |
|  | Наладка пресса, смена инструментов деформации и ремонт оборудования пресса в пределах зоны ответственности |
|  | Уборка оборудования, закрепленной территории |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Определять состояние и готовность к работе оборудования и механизмов прессового хозяйства |
|  | Выявлять и отсортировывать непригодные для переработки материалы |
|  | Подбирать оснастку и инструмент в соответствии с прессуемым материалом, способом прессования |
|  | Регулировать рабочее давление пресса |
|  | Определять с использованием приборов и визуально отклонение текущих показателей прессования от установленных требований |
|  | Управлять работой прессов – прессов формовки заготовок, выгибки диска колеса, растяжного пресса и пресса горячего клеймения колес и бандажей |
|  | Управлять кантователями, подающим заготовку на пресс устройством |
|  | Подбирать необходимые технологические режимы прессового оборудования |
|  | Производить наладку механизмов пресса |
|  | Производить чистку, правку, ремонт и смену прессового инструмента, оснастки |
|  | Пользоваться средствами связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарным оборудованием и аварийным инструментом |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации прессового оборудования, пусковых и блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и инструментов |
|  | Порядок проверки исправности оборудования, пусковых и блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и инструментов |
|  | Требования к прессовому инструменту, оснастке |
|  | Регламент работ по подготовке прессового оборудования к работе |
|  | Технология и режимы прессования по видам прессуемых изделий |
|  | Технология и режимы формовки заготовок, выгибки диска колеса, прессования на растяжном прессе и прессе горячего клеймения колес и бандажей |
|  | Требования технологических инструкций по ведению технологических процессов прессования колес и бандажей |
|  | Требования технологических инструкций по обслуживанию оборудования и механизмов прессового оборудования |
|  | Правила и способы наладки прессов различных конструкций |
|  | Перечень работ по устранению типичных неисправностей и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Правила управления подъемно-транспортными сооружениями |
|  | Виды брака, причины возникновения и способы его предупреждения на стадии подготовки производства |
|  | Виды выпускаемой продукции, порядок учета, маркировки и складирования готовых изделий |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования лома и отходов металлов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, неполадках в работе прессового оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, систем вентиляции и аспирации |
|  | Проверка готовности к работе основного и вспомогательного прессового оборудования, механизмов, оснастки, приборов, энергетических установок, пневмосистемы и гидросистемы, находящихся в машинном зале, брикетировочных и пакетировочных прессов, инструмента и приспособлений; достаточности уровня рабочих жидкостей в приводах гидропрессов, редукторах механических прессов |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и механизмов самостоятельно (при наличии должностных обязанностей) или с привлечением персонала ремонтных подразделений |
|  | Техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования и механизмов самостоятельно при наличии соответствующих должностных обязанностей, смазка прессовой оснастки, механизмов и инструмента |
|  | Подготовка оснастки, инструмента в соответствии с материалом и видом прессуемого изделия |
|  | Снятие остатков, сверка поступающих материалов с сопроводительными документами |
|  | Выборка непригодного для переработки лома и отходов металла, неметаллических загрязнений, огне- и взрывоопасных предметов |
|  | Подбор в соответствии с прессуемыми материалами оборудования (брикетировочных и пакетировочных прессов, пресс-копров, сортировочных барабанов, стружкодробильных агрегатов, установок по разделке чугуна) и режимов его работы |
|  | Загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана в бункера агрегатов, задействованных в подготовке лома и отходов к прессованию, или прессов |
|  | Ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта управления на стружкодробилках (стружкодробильных агрегатах) в комплексе с барабанными грохотами |
|  | Ведение технологического процесса на установках по разделке чугуна |
|  | Управление гидравлическими ножницами, вспомогательными машинами и механизмами, задействованными в технологии подготовки и прессования лома и отходов металла |
|  | Ведение процесса переработки лома и отходов, прессования на прессах различной конструкции в зависимости от вида изделий и марки прессуемых металлических порошков (пресс-копрах, брикетировочных и пакетировочных прессах) |
|  | Промежуточная проверка качества, размеров, веса спрессованных брикетов, пакетов |
|  | Мониторинг заданного режима прессования, корректировка режимов прессования по результатам промежуточного контроля качества |
|  | Пуск и остановка двигателей |
|  | Подготовка основного и вспомогательного оборудования к ремонтам и приемка оборудования после его завершения, участие в ремонтных работах |
|  | Выгрузка спрессованных изделий из пресса, укладка в тару, или уборка готовой продукции в отведенное место с рассортировкой по видам, или погрузка ее в вагоны |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации |
| Необходимые умения | Определять состояние и готовность к работе оборудования и механизмов прессового хозяйства |
|  | Выявлять и отсортировывать непригодные для переработки материалы |
|  | Подбирать оснастку и инструмент в соответствии с прессуемым материалом, способом прессования |
|  | Регулировать рабочее давление пресса в зависимости от требуемой плотности прессуемого брикета |
|  | Определять с использованием приборов и визуально отклонение текущих показателей прессования от установленных требований |
|  | Управлять стружкодробилками (стружкодробильными агрегатами), барабанными грохотами, гидравлическими ножницами, вспомогательными машинами и механизмами, задействованными в технологии |
|  | Управлять прессами различного типа |
|  | Оперативно по ходу прессования партии выявлять брак |
|  | Корректировать режимы прессования, подготовки лома и отходов к прессованию |
|  | Производить подналадку механизмов пресса |
|  | Пользоваться измерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и оснасткой, применяемыми для проверки качества, размеров, веса спрессованных брикетов, пакетов по ходу прессования партии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации и обслуживания применяемого оборудования (стружкодробилок, брикетировочных и пакетировочных прессов, пресс-копров, сортировочных барабанов, стружкодробильных агрегатов, установок по разделке чугуна, барабанных грохотов), энергетических установок и другого оборудования, находящегося в машинном зале, оснастки, инструмента, систем пуска и блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Порядок проверки исправности и подготовки к работе обслуживаемого оборудования, оснастки, инструмента, систем блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Процессы пластической деформации при холодном, горячем прессовании |
|  | Технология и режимы подготовки материалов к прессованию в зависимости от типа (групп) лома/отходов |
|  | Требования технологических инструкций по подготовке к прессованию и прессованию лома и отходов металлов |
|  | Виды и классификация (марки, сорта, группы) перерабатываемых материалов |
|  | Виды и причины появления брака, способы его предупреждения и устранения на всех стадиях процесса прессования и калибровки |
|  | Способы корректировки режимов прессования в случае оперативного выявления брака |
|  | Виды выпускаемой продукции, требования, предъявляемые к размерам и качеству брикетов (пакетов), порядок учета, маркировки и складирования готовых изделий |
|  | Требования к оснастке и инструменту |
|  | Правила и порядок обслуживания оборудования и механизмов прессового участка |
|  | Перечень работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Перечень регламентных работ по проверке исправности, обслуживанию и подготовке к работе прессового оборудования и оснастки |
|  | Расположение и назначение устройств управления и аварийной остановки оборудования, машин и механизмов, используемых на участке прессования, производственной сигнализации |
|  | Правила и способы наладки прессов различных конструкций |
|  | Правила управления подъемными сооружениями |
|  | Правила и способы промежуточной проверки качества, размеров, веса спрессованных и калиброванных изделий по ходу прессования партии |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Прессование изделий из металлических порошков, твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик изделий из металлических порошков 3-го разряда Прессовщик изделий из металлических порошков 4-го разряда Прессовщик изделий из металлических порошков 5-го разряда Прессовщик твердых сплавов 3-го разряда Прессовщик твердых сплавов 4-го разряда Прессовщик твердых сплавов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда, применяемого на предприятии |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7211 | Формовщики и стерженщики |
| ЕТКС | § 32 | Прессовщик изделий из металлических порошков 3-го разряда |
|  | § 33 | Прессовщик изделий из металлических порошков 4-го разряда |
|  | § 34 | Прессовщик изделий из металлических порошков 5-го разряда |
|  | § 35 | Прессовщик твердых сплавов 3-го разряда |
|  | § 36 | Прессовщик твердых сплавов 4-го разряда |
|  | § 37 | Прессовщик твердых сплавов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 17005 | Прессовщик изделий из металлических порошков |
|  | 17117 | Прессовщик твердых сплавов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к процессу прессования изделий из металлических порошков, холодному и горячему прессованию изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе прессового оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, систем вентиляции и аспирации |
|  | Проверка готовности к работе прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и механизмов самостоятельно или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Проверка наличия и достаточности уровня рабочих жидкостей, масла в приводах гидропрессов, в редукторах механических, кривошипных, эксцентриковых прессов и других механизмах прессового участка |
|  | Наладка механизмов пресса |
|  | Подготовка оснастки, инструмента в соответствии с материалом и видом прессуемого изделия |
|  | Подбор комплектов пресс-форм, навески смесей, ограничителей и инструмента в соответствии со сменным заданием и прессуемым шихтовым материалом |
|  | Смазка прессовой оснастки и инструмента |
|  | Приготовление смесей (шихты) с добавлением необходимых технологических присадок |
|  | Приготовление пластификатора в реакторе и пластифицированной смеси в смесителе |
|  | Предварительная прокалка, зачистка, очистка и обезжиривание трубок для трубчатого релита |
|  | Взвешивание, загрузка шихты, смесей в пресс-формы или в специальные бункера прессов |
|  | Загрузка/выгрузка изделий, подлежащих калибровке |
|  | Смена матриц, пресс-форм, чистка, правка, смена пуансонов, оснастки |
|  | Обслуживание смесителя, реактора, сушильных шкафов |
|  | Транспортировка сырья, материалов |
|  | Уборка оборудования, закрепленной территории |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Определять достаточность уровня рабочих жидкостей в приводах гидропрессов, редукторах механических прессов |
|  | Регулировать параметры работы прессового и вспомогательного оборудования |
|  | Производить регулировку, наладку механизмов пресса |
|  | Составлять смеси (шихту) по видам, маркам производимых изделий и способам прессования |
|  | Подбирать необходимые технологические присадки по видам, маркам производимых изделий и способам прессования |
|  | Подбирать надлежащие оснастку, комплекты пресс-форм, навески смесей, ограничители и инструмент в соответствии с видом изделия, прессуемым шихтовым материалом, сменным заданием и технологическими инструкциями |
|  | Производить чистку, правку, ремонт и смену прессового инструмента, пресс-форм, оснастки |
|  | Пользоваться весовыми, дозировочными устройствами и приспособлениями, проверять их работоспособность |
|  | Пользоваться средствами связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарным оборудованием и аварийным инструментом |
|  | Управлять автоматическими укладчиками, манипуляторами |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением (при наличии) рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации прессового оборудования, пусковых и блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и инструментов |
|  | Порядок проверки исправности оборудования, пусковых и блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и инструментов |
|  | Требования к прессовому инструменту, оснастке в зависимости от марки применяемых порошков и вида изготавливаемых изделий |
|  | Регламент работ по подготовке прессового оборудования к работе |
|  | Технология и режимы прессования по видам металлических порошков и прессуемых изделий, специфические требования к прессовому инструменту, оснастке |
|  | Технология и режимы калибрования, требования к прессовому инструменту, оснастке в зависимости от вида калибруемых изделий |
|  | Технология холодного, горячего прессования изделий из твердых, тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов, требования к прессовому инструменту, оснастке, режимы прессования по видам изделий и прессуемых смесей – для работников, занятых в профильных производствах |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов (для работников, занятых в прессовании изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов) |
|  | Марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления (для работников, занятых в прессовании изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и сплавов) |
|  | Виды выпускаемой продукции, порядок учета, маркировки и складирования готовых изделий |
|  | Виды брака, причины возникновения и способы его предупреждения на стадии подготовки производства |
|  | Правила пользования весовыми, дозировочными устройствами и приспособлениями для подготовки шихтовых материалов |
|  | Требования технологических инструкций по обслуживанию и эксплуатации оборудования, механизмов и технологической обвязки прессового оборудования |
|  | Перечень регламентных работ по проверке исправности, обслуживанию и подготовке к работе прессового оборудования и оснастки |
|  | Правила и способы подналадки прессов различных конструкций |
|  | Перечень работ по устранению типичных неисправностей и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Схема расположения и назначение устройств управления и аварийной остановки оборудования |
|  | Порядок и правила смены технологического инструмента |
|  | Правила управления подъемно-транспортными сооружениями |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение (при наличии) рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования и калибрования простых и средней сложности изделий из металлических порошков | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор оборудования и режимов прессования в соответствии с прессуемыми шихтовыми материалами и видом прессуемого изделия, комплектов пресс-форм, навесок смесей, ограничителей и инструмента |
| --- | --- |
|  | Подбор режимов калибровки в соответствии с техническими условиями и требованиями к точности геометрических параметров готового изделия |
|  | Ведение процесса прессования на прессах различной конструкции в зависимости от вида изделий и марки прессуемых металлических порошков |
|  | Ведение процесса калибрования изделий из металлических порошков |
|  | Промежуточная проверка качества, размеров, веса спрессованных и калиброванных изделий по ходу прессования партии |
|  | Корректировка режимов прессования по результатам промежуточного контроля качества |
|  | Мониторинг заданного режима прессования и калибровки изделий |
|  | Выемка спрессованных изделий из пресса, форм, укладка их в тару |
|  | Транспортировка сырья, материалов, готовой продукции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации |
| Необходимые умения | Определять состояние и готовность к работе оборудования и механизмов прессового хозяйства |
|  | Подбирать надлежащие комплекты пресс-форм, навески смесей, ограничителей, оснастку и инструмент в соответствии с прессуемым материалом, способом прессования |
|  | Регулировать рабочее давление пресса в зависимости от формы, прессуемой или калибруемой заготовки, требуемой плотности прессуемого материала |
|  | Определять с использованием приборов и визуально отклонение текущих показателей прессования, калибрования изделий от установленных требований |
|  | Управлять прессами холодного и горячего прессования различного типа |
|  | По ходу прессования партии выявлять брак |
|  | Корректировать режимы прессования |
|  | Производить подналадку механизмов пресса |
|  | Пользоваться измерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и оснасткой, применяемыми для проверки качества, размеров, веса спрессованных и калиброванных изделий по ходу прессования партии |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации и обслуживания применяемого оборудования, оснастки, инструмента, систем пуска и блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Порядок проверки исправности и подготовки к работе обслуживаемого оборудования, оснастки, инструмента, систем блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Процессы пластической деформации при холодном, горячем прессовании и калибровке изделий из металлических порошков |
|  | Технология и режимы холодного одностороннего и двухстороннего прессования, горячего прессования заготовок, совмещающего формообразование с процессом спекания, гидростатического прессования, калибрования по маркам металлических порошков и прессуемых изделий |
|  | Марки применяемых порошков, смесей, нормы расхода сырья и материалов |
|  | Виды и причины появления брака, способы его предупреждения и устранения на всех стадиях процесса прессования и калибровки |
|  | Способы корректировки режимов прессования в случае оперативного выявления брака |
|  | Виды выпускаемой продукции, требования, предъявляемые к размерам и качеству выпускаемой продукции, порядок учета, маркировки и складирования готовых изделий |
|  | Требования к оснастке и инструменту |
|  | Правила и порядок обслуживания оборудования и механизмов прессового участка |
|  | Перечень работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Перечень регламентных работ по проверке исправности, обслуживанию и подготовке к работе прессового оборудования и оснастки |
|  | Расположение и назначение устройств управления и аварийной остановки оборудования, машин и механизмов, используемых на участке прессования, производственной сигнализации |
|  | Правила и способы наладки прессов различных конструкций |
|  | Правила управления подъемными сооружениями |
|  | Правила и способы промежуточной проверки качества, размеров, веса спрессованных и калиброванных изделий по ходу прессования партии |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования и калибрования тонкостенных изделий сложной формы из металлических порошков на пресс-автоматах | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор режимов прессования в соответствии с прессуемым шихтовым материалом, со сменным заданием и технологическими инструкциями |
| --- | --- |
|  | Прессование и калибрование тонкостенных изделий сложной формы из металлических порошков на гидравлических прессах |
|  | Прессование и калибрование тонкостенных изделий сложной формы из металлических порошков на пресс-автоматах |
|  | Поддержание заданного давления пресса и режима прессования |
|  | Контроль качества, размеров и веса спрессованных изделий по ходу прессования |
|  | Корректировка режимов прессования при выявлении отклонений от установленных значений |
|  | Выявление и устранение мелких неисправностей в работе применяемого оборудования, оснастки и инструмента |
|  | Смена пресс-форм, мундштуков, матриц |
|  | Настройка прессов в соответствии с производственной программой |
|  | Программирование пресс-автоматов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Подбирать надлежащую оснастку и инструмент в зависимости от прессуемых материалов и видов изделий |
|  | Выбирать режимы прессования в зависимости от формы прессуемой заготовки, требуемой плотности, вида прессуемого порошка |
|  | Определять визуально или с использованием приборов отклонение параметров работы оборудования и механизмов прессования и калибрования изделий из металлических порошков от нормы |
|  | По ходу прессования партии выявлять брак и корректировать режимы прессования |
|  | Применять измерительные инструменты, контрольно-измерительные приборы, приспособления и оснастку для проверки качества, размеров, веса спрессованных и калиброванных изделий |
|  | Производить регулировку и подналадку механизмов пресса |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания прессового оборудования |
|  | Порядок проверки исправности прессового оборудования, оснастки, пусковых и блокировочных устройств, контрольно-измерительных приборов, систем сигнализации и средств автоматики |
|  | Регламент технического обслуживания и подготовки к работе оборудования и механизмов прессового участка |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования и калибрования изделий из металлических порошков |
|  | Информационно-технологические знания и навыки уровня, необходимого для интерактивной работы с автоматизированной системой управления технологическими процессами (далее – АСУТП), управления режимами процесса и механизмами прессов, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях процесса; возможности, интерфейс и правила работы |
|  | Технологические и производственные инструкции по прессованию |
|  | Состав и свойства прессуемой шихты, ее компонентов, марки смесей, нормы расхода |
|  | Технология и режимы прессования по видам металлических порошков |
|  | Технология прессования тонкостенных, сложной формы изделий |
|  | Технические условия на готовую продукцию, прессуемые материалы и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Виды и причины появления брака, способы его предупреждения и устранения на всех стадиях процесса прессования и калибровки |
|  | Способы корректировки режимов прессования в случае оперативного выявления брака |
|  | Правила и способы наладки и регулировки прессов различных конструкций |
|  | Порядок и правила смены технологического инструмента |
|  | Виды выпускаемой продукции, порядок учета, маркировки и складирования готовых изделий |
|  | Перечень работ по предупреждению неисправностей и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника |
|  | Правила управления подъемно-транспортными механизмами |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса холодного и горячего прессования изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Холодное прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов на гидравлических прессах и пресс-автоматах |
|  | Горячее прессование изделий из твердосплавных смесей и порошков тугоплавких металлов и их сплавов на гидравлических прессах и пресс-автоматах |
|  | Прессование штабиков, пластин и брикетов из тугоплавких металлов и сплавов с одновременным спеканием |
|  | Регулирование температуры спекания, давления и скорости прессования |
|  | Производство трубчатого рэлита |
|  | Периодический контроль размеров, веса, качества спрессованных изделий по ходу прессования партии изделий |
|  | Контроль постоянства заданного давления, скоростного и температурного режимов прессования |
|  | Транспортировка готовой продукции на выходной контроль или склад готовой продукции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Выбирать режимы прессования в зависимости от формы прессуемой заготовки, требуемой плотности, вида, марки прессуемой смеси |
|  | Подбирать надлежащую оснастку и инструменты в соответствии с прессуемым материалом и видами прессуемых изделий |
|  | Контролировать отклонения текущих параметров прессования, спекания, работы оборудования от установленных значений |
|  | Корректировать режим прессования в случае оперативного выявления брака |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментом, приборами, приспособлениями и инструментом, применяемыми на участке |
|  | Производить цикл операций по приготовлению трубчатого рэлита, (засыпать карбиды, уплотнять и маркировать готовые трубки) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, порядок проверки исправности, подготовки к работе и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, оснастки, инструмента, систем блокировок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования изделий из твердых, тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов |
|  | Физико-химические процессы, происходящие при холодном и горячем прессовании порошковых материалов |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов, марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления |
|  | Виды, назначение и основные свойства смесей разных марок, применяемых в прессовании, нормы расхода сырья и материалов |
|  | Виды выпускаемой продукции, формы стандартных изделий, требования, предъявляемые к размерам и качеству выпускаемой продукции |
|  | Технологии подготовки твердосплавных, жаропрочных и тугоплавких смесей в зависимости от вида выпускаемой продукции |
|  | Технологии прессования в зависимости от вида смесей и выпускаемой продукции |
|  | Виды и причины возникновения брака изделий, способы предупреждения и устранения |
|  | Способы корректировки режимов прессования в случае оперативного выявления брака, а также способы предупреждения брака на подготовительной стадии |
|  | Порядок смены оснастки и инструмента и требования, предъявляемые к оснастке и инструменту |
|  | Регламент обслуживания оборудования и механизмов нагревательного и прессового хозяйства согласно технологической инструкции |
|  | Технологические и производственные инструкции по прессованию |
|  | Перечень профилактических и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Перечень регламентных работ по проверке исправности, обслуживанию и подготовке к работе прессового хозяйства и оснастки |
|  | Расположение и назначение устройств управления и аварийной остановки оборудования, машин и механизмов, используемых на участке прессования, производственной сигнализации |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Приготовление пластификатора в реакторе и пластифицированной смеси в смесителе |
|  | Загрузка брикетов твердосплавной пластифицированной смеси в рабочую камеру пресса |
|  | Прессование брикетов из пластифицированной смеси на прессах |
|  | Подбор пресс-инструмента (матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок) для тонкостенных трубок и стержней различного профиля |
|  | Установка рабочего давления и скорости прессования в зависимости от вида прессуемых изделий, формы, требуемой плотности и коэффициента вытяжки прессуемой заготовки |
|  | Прессование тонкостенных трубок и стержней различного профиля из пластифицированной твердосплавной смеси на гидравлических прессах со съемным мундштуком |
|  | Поддержание режимов прессования в заданных границах |
|  | Регулировка параметров работы прессового оборудования |
|  | Отсекание изделий от пресс-остатка |
|  | Смена пресс-инструмента (мундштука) |
|  | Учет выпускаемой продукции, упаковка, транспортировка на выходной контроль или склад готовой продукции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Подбирать оснастки и инструмент в соответствии с прессуемым материалом и видом изделия |
|  | Устанавливать давление и скорость прессования в зависимости от заданного режима, формы прессуемого изделия, требуемой плотности изделия и марки прессуемой смеси |
|  | Корректировать режим прессования на стадии подготовки к производству и в случае оперативного выявления брака |
|  | Подбирать пластификатор для смесей разных марок, применяемых в прессовании |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментом, приборами, приспособлениями и инструментом, применяемыми на участке |
|  | Производить установку и замену пресс-инструмента (матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок) |
|  | Управлять автоматическими укладчиками |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, порядок проверки исправности и подготовки к работе, правила технической эксплуатации прессового оборудования, оснастки, инструмента, систем блокировок и средств автоматики |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования изделий из твердых, тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов |
|  | Основные понятия физики процесса холодного и горячего прессования порошковых материалов |
|  | Технологии подготовки твердосплавных, жаропрочных и тугоплавких смесей в зависимости от вида выпускаемой продукции |
|  | Технологии прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля в зависимости от вида пластифицированных смесей и выпускаемой продукции |
|  | Технологические и производственные инструкции по прессованию |
|  | Информационно-технологические знания и навыки уровня, необходимого для интерактивной работы с АСУТП, управления режимами процесса и механизмами прессов, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях процесса; возможности, интерфейс и правила работы |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов, марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления |
|  | Виды, назначение и основные свойства смесей разных марок, применяемых в прессовании, нормы расхода сырья и материалов |
|  | Виды выпускаемой продукции, формы стандартных изделий, технические условия на выпускаемую продукцию и требования, предъявляемые к размерам и качеству выпускаемой продукции |
|  | Виды и причины возникновения брака изделий, способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок смены оснастки и инструмента и требования, предъявляемые к оснастке и инструменту |
|  | Правила и порядок смены прессового инструмента |
|  | Регламент обслуживания оборудования и механизмов нагревательного и прессового хозяйства согласно технологической инструкции |
|  | Перечень профилактических и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Производственная сигнализация и правила управления подъемными сооружениями |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок или других изделий из специальных сплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах | Код | B/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе прессового оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Приготовление пластификатора в реакторе и пластифицированной смеси в смесителе |
|  | Загрузка брикетов твердосплавной пластифицированной смеси в рабочую камеру пресса |
|  | Подбор и установка пресс-инструмента (матриц, мундштуков, пресс-шайб, оправок) |
|  | Установка рабочего давления и скорости прессования для каждого вида прессуемых изделий в зависимости от формы прессуемой заготовки, требуемой плотности и коэффициента вытяжки прессуемой заготовки |
|  | Ведение процесса глубокой многократной протяжки тонкостенных трубок и других изделий из специальных сплавов тугоплавких металлов в горячем состоянии на протяжных прессах |
|  | Контроль постоянства и регулирование заданного давления пресса и режимов прессования |
|  | Периодический контроль геометрии и качества прессуемых изделий с использованием контрольно-измерительных приборов |
|  | Корректировка режимов прессования (подналадка) при выявлении отклонений в результате промежуточного контроля качества |
|  | Отсекание изделий от пресс-остатка |
|  | Смена пресс-инструмента |
|  | Учет выпускаемой продукции, упаковка, транспортировка на выходной контроль или склад готовой продукции |
|  | Управление автоматическими укладчиками |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Регулировать давление и скорость прессования в зависимости от заданного режима прессования, формы прессуемого изделия, требуемой плотности, марки прессуемой смеси |
|  | Предупреждать брак на стадии подготовки производства и корректировать режимы прессования в случае оперативного выявления брака |
|  | Подбирать пресс-инструмент и оснастку в соответствии с прессуемым материалом и видом изделия |
|  | Пользоваться весовыми, дозировочными устройствами и приспособлениями |
|  | Пользоваться мерительным инструментом, контрольно-измерительными приборами, приспособлениями, применяемыми на участке |
|  | Контролировать и выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса, показателей работы прессового и вспомогательного оборудования от установленных значений, вносить необходимые корректировки в режимы |
|  | Определять время окончания процесса прессования (протяжки) |
|  | Производить подналадку и текущую регулировку механизмов пресса |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места прессовщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, оснастки, инструмента, систем блокировок и средств автоматики |
|  | Технологические процессы холодного, горячего прессования изделий из твердых, тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов |
|  | Физико-химические процессы, происходящие при холодном и горячем прессовании тугоплавких и жаропрочных металлов и сплавов |
|  | Технологии подготовки твердосплавных, жаропрочных и тугоплавких смесей в зависимости от вида выпускаемой продукции |
|  | Технологии прессования тонкостенных трубок и стержней различного профиля в зависимости от вида пластифицированных смесей и выпускаемой продукции |
|  | Информационно-технологические знания и навыки уровня, необходимого для интерактивной работы с АСУТП, управления режимами процесса и механизмами прессов, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях процесса; возможности, интерфейс и правила работы |
|  | Технологические и производственные инструкции по прессованию |
|  | Регламент обслуживания оборудования и механизмов нагревательного и прессового хозяйства согласно технологической инструкции |
|  | Состав и свойства пластификатора и его компонентов, марки пластифицированных твердосплавных смесей и способы их приготовления |
|  | Виды, назначение и основные свойства марок смесей, применяемых в прессовании, нормы расхода сырья и материалов |
|  | Виды выпускаемой продукции, формы стандартных изделий, технические условия на выпускаемую продукцию и требования, предъявляемые к размерам и качеству выпускаемой продукции, к применяемым смесям и инструменту |
|  | Виды и причины возникновения брака изделий на всех стадиях производства, способы его предупреждения и устранения |
|  | Порядок смены прессового инструмента, требования, предъявляемые к оснастке и инструменту в зависимости от прессуемого материала и вида изделия |
|  | Способы и порядок наладки и настройки обслуживаемого технологического оборудования |
|  | Устройство, кинематические схемы и принцип работы протяжных прессов, назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений, способы установки и крепления протяжек |
|  | Перечень профилактических и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Производственная сигнализация и правила управления подъемными сооружениями |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Программное обеспечение рабочего места прессовщика |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Прессование профилированных изделий и труб | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Прессовщик на гидропрессах 4-го разряда Прессовщик на гидропрессах 5-го разряда Прессовщик на гидропрессах 6-го разряда Прессовщик горячих труб 3-го разряда Прессовщик горячих труб 4-го разряда Прессовщик горячих труб 5-го разряда Прессовщик горячих труб 6-го разряда Прессовщик горячих труб 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение Не менее трех месяцев работы по более низкому (предшествующему) разряду для получивших среднее профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 39 | Прессовщик на гидропрессах 4-го разряда |
|  | § 40 | Прессовщик на гидропрессах 5-го разряда |
|  | § 41 | Прессовщик на гидропрессах 6-го разряда |
|  | § 49 | Прессовщик горячих труб 3-го разряда |
|  | § 50 | Прессовщик горячих труб 4-го разряда |
|  | § 51 | Прессовщик горячих труб 5-го разряда |
|  | § 52 | Прессовщик горячих труб 6-го разряда |
|  | § 53 | Прессовщик горячих труб 7-го разряда |
| ОКПДТР | 16995 | Прессовщик горячих труб |
|  | 17054 | Прессовщик на гидропрессах |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к процессу прессования | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе прессового оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния основного и вспомогательного оборудования, узлов, машин и механизмов, оборудования постов управления прессами, контрольно-измерительной аппаратуры, средств связи между постами, контроллеров, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Устранение самостоятельно или с привлечением ремонтных работников выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, механизмов, оснастки и приспособлений |
|  | Проверка наличия рабочих жидкостей, масла в приводах гидропрессов, в редукторах других механизмов прессового участка |
|  | Выбор метода прессования применительно к виду и профилю прессуемого изделия и марке прессуемого металла и сплава |
|  | Подбор и подготовка прессового инструмента и инструментальной сборки в зависимости от прессуемого металла или сплава, качества и геометрических характеристик профиля |
|  | Настройка механизмов перемещения заготовок и пресса |
|  | Загрузка заготовки из алюминиевых сплавов в гомогенизационную печь |
|  | Загрузка заготовки в нагревательную печь |
|  | Ведение нагрева слитков, заготовок с соблюдением технологических требований к графику разогрева, температуре и времени пребывания в печи в зависимости от марки сплава и температуры прессования |
|  | Контроль отклонений параметров нагревательной печи, прессового и вспомогательного оборудования от нормы |
|  | Выгрузка разогретой до требуемой температуры заготовки, слитка из нагревательной печи и подача манипулятором на приемное устройство пресса |
|  | Введение предусмотренных технологической инструкцией смазок между контейнером и заготовкой |
|  | Подогрев или охлаждение прессового инструмента в соответствии с выбранной технологией прессования |
|  | Контроль исправности, чистоты и охлаждения пуансона и матрицы |
|  | Обеспечение прессов сменным инструментом, разборка, сборка и перевалка прессового инструмента |
|  | Подогрев инструмента (при наличии технологического требования) до технологически заданных температур |
|  | Установка нагретых концов труб в пресс в прессовом производстве горячих труб |
|  | Управление дистрибутором и другими механизмами бурильного пресса в прессовом производстве горячих труб |
|  | Задача заготовок в приемник, подача графитной или стеклянной смазки на заготовку в прессовом производстве горячих труб |
|  | Установка наконечников и экспандеров в прессовом производстве горячих труб |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (далее – КИПиА), АСУТП прокатки определять состояние и отклонения параметров текущего состояния основного и вспомогательного оборудования, приводов, устройств и механизмов стана горячей прокатки от установленных значений |
|  | Производить проверку исправности и работоспособности устройств и приборов поста управления станов горячей прокатки, средств КИПиА, блокировок и сигнализации, средств связи между постами стана горячей прокатки |
|  | Регулировать параметры работы и обслуживать оборудование, механизмы и вспомогательное оборудование нагревательных печей и прессового участка |
|  | Повышать твердость, износостойкость и увеличивать жизненный цикл матрицы |
|  | Управлять манипуляторами, взаимодействующими механизмами на участке подготовки и подачи заготовок к прессу |
|  | Производить наладку оборудования и механизмов прессового участка |
|  | Подбирать надлежащие пресс-инструменты и оснастку в зависимости от обрабатываемого металла, марки сплава и вида прессуемого профиля |
|  | Производить смену и обслуживание прессового инструмента (пресс-штемпели, пресс-шайбы, матрицы, матрицедержатели, контейнеры, подкладки, контрольные пресс-шайбы), чистку, правку, подшлифовку, полировку, мелкий ремонт |
|  | Предупреждать брак на стадии комплектации, сборки, подготовки прессового инструмента и оснастки к работе |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, приспособлениями, инструментом, применяемыми на участке подготовки производства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при чрезвычайных ситуациях |
|  | Пользоваться средствами и инструментарием АСУТП, соответствующим программным обеспечением рабочего места прессовщика на обслуживаемом участке |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия, конструктивные особенности, правила подготовки к работе и эксплуатации устройств и приборов постов управления, систем контроля и управления, основного и вспомогательного оборудования, технологических узлов, машин и механизмов стана горячей прокатки, систем связи, сигнализации и блокировок |
|  | Основы пластической деформации металла в горячем состоянии |
|  | Прокатные станы – классификация по назначению, конструкции, взаимному расположению основных элементов, особенности подготовки к прокатке и техобслуживания |
|  | Перечень, порядок (регламенты) и правила проведения подготовительных работ, проверки исправности оборудования, механизмов, пусковых и контрольно-измерительных приборов, систем блокировок и сигнализаций, приспособлений и инструментов |
|  | Технологии подготовки заготовок (механическая и термическая) в зависимости от марки сплавов и вида выпускаемой продукции |
|  | Технологии прессования профилей сплошного, полого поперечного сечения и панелей |
|  | Особенности технологических процессов прессования для изделий из различных цветных металлов и сплавов при прессовании прямым и обратным методами |
|  | Применяемые температурные режимы обработки слитков и заготовок |
|  | Применяемые конструкции и типы матриц |
|  | Особенности технологических процессов прессования для сплошного, полого поперечного сечения и панелей из различных цветных металлов и сплавов |
|  | Требования, предъявляемые к пресс-инструменту и оснастке в зависимости от прессуемого металла или сплава, способа прессования и вида изделия |
|  | Правила обслуживания и порядок смены прессового инструмента (пресс-штемпели, пресс-шайбы, матрицы, матрицедержатели, контейнеры, контрольные пресс-шайбы) |
|  | Правила подналадки и настройки механизмов прессов |
|  | Виды выпускаемой продукции и требования, предъявляемые к качеству |
|  | Типичные причины возникновения и виды брака, способы предупреждения на стадии подготовки к прессованию |
|  | Правила и порядок обслуживания оборудования и механизмов нагревательного и прессового хозяйства |
|  | Перечень профилактических и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Правила и способы загрузки заготовок в печь, выгрузки их из печи и подачи их манипулятором на рабочее место пресса |
|  | Правила управления манипуляторами, захватывающими и подающими устройствами, подъемными сооружениями |
|  | Схема расположения и назначение устройств управления и аварийной остановки оборудования |
|  | Правила обращения с горячим металлом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка прессования |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Возможности, инструментарий, интерфейс и правила работы с АСУТП на обслуживаемом участке, прикладное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования профилированных изделий сплошного, полого поперечного сечения и панелей | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор метода прессования применительно к виду (конфигурации) прессуемого изделия и марке прессуемого металла или сплава |
| --- | --- |
|  | Подогрев инструмента до технологически заданных температур |
|  | Установка прошивной иглы на конце пуансона (на трубопрофильном стане) |
|  | Установка матричного пакета (матрицы) и подкладки или рассекателя в инструментальную кассету |
|  | Установка матричного пакета в матрицедержатель или в обойму матрицедержателя |
|  | Установка пресс-шайбы и пресс-штемпеля в рабочее положение |
|  | Загрузка заготовки в контейнер пресса пресс-штемпелем |
|  | Контроль соосности пресса, положения и угла наклона рабочего пояска канала матрицы к продольной оси матрицы |
|  | Прессование изделий (труб, полос, панелей, профилей различных геометрических форм и размеров) из цветных металлов и сплавов прямым или обратным методами на прутковопрофильных и трубопрофильных прессах |
|  | Интерактивная работа с АСУТП по регулируемым системой параметрам технологического процесса, настройкам и режимам работы основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, относящимся к ответственности работника на обслуживаемом участке (участках) |
|  | Мониторинг и анализ информации АСУТП и КИПиА о ходе и параметрах технологического процесса прессования, состоянии оборудования, выработка корректирующих действий (при выявлении отклонений от установленных значений) |
|  | Контроль и регулировка температуры и рабочего давления прессования |
|  | Освобождение контейнера пресса от пресс-остатка |
|  | Проверка состояния матрицы, остального пресс-инструмента и оснастки после цикла прессования |
|  | Замена некондиционного прессового инструмента с минимизацией временных потерь |
|  | Проверка качества отпрессованной продукции на точность размеров профиля и поверхности пресс-изделий на наличие дефектов (температурные трещины, риски, надиры, царапины, налипание частиц металла), состояния структуры металла и отсутствия в нем внутренних дефектов |
|  | Подналадка прессового оборудования |
|  | Учет, маркировка, складирование прессованной продукции |
|  | Транспортировка готовых изделий на правку, термообработку или склад готовой продукции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием средств КИПиА, АСУТП прессования определять состояние и отклонения параметров основного и вспомогательного оборудования, приводов, устройств и механизмов прессового хозяйства от установленных значений |
|  | Производить проверку исправности и работоспособности устройств и приборов постов управления технологическим процессом прессования, средств КИПиА, блокировок и сигнализации, средств связи между постами |
|  | Синхронизировать настройки основного, вспомогательного оборудования и механизмов прессового производства |
|  | Устанавливать температуру и рабочее давление прессования для максимальной скорости прессования применительно к прессуемой марке сплава цветных металлов, виду прессуемого профиля |
|  | Корректировать отклонения текущих параметров технологического процесса прессования и настройки оборудования от установленных значений, выявленные при промежуточном контроле качества |
|  | Подбирать пресс-инструменты и оснастку в зависимости от обрабатываемого металла, марки сплава, способа прессования и вида прессуемого профиля |
|  | Производить комплектование и замены прессового инструмента |
|  | Корректировать режимы прессования в случае выявления брака по ходу прессования |
|  | Пользоваться средствами КИПиА, АСУТП, приспособлениями и инструментом, применяемыми для текущей проверки качества |
|  | Пользоваться средствами связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарным оборудованием и аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Производить подналадку, настройку и регулировку механизмов пресса |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться средствами и инструментарием АСУТП, соответствующим программным обеспечением рабочего места оператора стана горячей прокатки на обслуживаемом участке |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия, конструктивные особенности, правила подготовки к работе и эксплуатации устройств и приборов постов управления, систем контроля и управления, основного и вспомогательного оборудования, технологических узлов, машин и механизмов прессового хозяйства, систем связи, сигнализации и блокировок |
|  | Порядок и правила проверки исправности оборудования, механизмов, пусковых и контрольно-измерительных приборов, систем блокировок и сигнализаций, приспособлений и инструментов прессового хозяйства |
|  | Основы теории пластической деформации, процессы, применяемые при обработке металлов давлением, в объеме, требуемом для выполняемой работы прессовщика металлов |
|  | Прессы – классификация по назначению, конструкции, взаимному расположению основных элементов, особенности подготовки к прокатке и техобслуживания |
|  | Технологии прессования профилей сплошного, полого поперечного сечения и панелей |
|  | Технологии прессования прямым и обратным методами |
|  | Технологии подготовки заготовок (механическая и термическая) в зависимости от марки сплавов и вида выпускаемой продукции |
|  | Требования производственно-технологических инструкций (регламентирующих документов) по подготовке и ведению технологических процессов прессования |
|  | Особенности технологических процессов прессования заготовок для различных цветных металлов и сплавов |
|  | Основы цифровизации – понятия, назначение, влияние на операционную эффективность, области внедрения |
|  | Информационно-технологические знания и навыки уровня, необходимого для интерактивной работы с АСУТП, управления режимами процесса и механизмами прессов, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях процесса; возможности, интерфейс и правила работы |
|  | Применяемые температурные режимы прессования заготовок в зависимости от марки сплавов и вида выпускаемой продукции |
|  | Требования к пресс-инструменту и оснастке в зависимости от прессуемого металла или сплава, способа прессования и вида готового изделия |
|  | Факторы, влияющие на распределение потоков металла при изготовлении профилей, в том числе геометрия, размер рабочего пояска, местоположение канала на зеркале матрицы |
|  | Конструкции и типы применяемых матриц и особенности их использования |
|  | Виды выпускаемой продукции и требования, предъявляемые к качеству прессованной продукции |
|  | Типичные причины возникновения и виды брака при прессовании, способы предупреждения и устранения |
|  | Правила и порядок подналадки механизмов прессов, смены технологического инструмента |
|  | Регламент обслуживания оборудования и перечень профилактических и плановых ремонтных работ, входящих в компетенцию работника данного уровня |
|  | Назначение, ассортимент и правила применения смазочных материалов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Возможности, инструментарий, интерфейс и правила работы с АСУТП на обслуживаемом участке, прикладное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса прессования стальных труб | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности и состояния основного и вспомогательного оборудования, узлов, машин и механизмов, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, оснастки, приборов и приспособлений |
| --- | --- |
|  | Устранение самостоятельно или с привлечением ремонтных служб выявленных неисправностей |
|  | Проверка наличия рабочих жидкостей, масла в приводах гидропрессов, в редукторах других механизмов прессового участка |
|  | Выбор метода прессования в зависимости от сменного задания |
|  | Подбор и подготовка прессового инструмента и инструментальной сборки |
|  | Настройка механизмов перемещения заготовок и пресса |
|  | Контроль исправности, чистоты и охлаждения пуансона и матрицы |
|  | Обеспечение прессов сменным инструментом, разборка, сборка и перевалка прессового инструмента |
|  | Подогрев инструмента (при наличии технологического требования) до технологически заданных температур |
|  | Установка нагретых концов труб в пресс |
|  | Управление дистрибутором и другими механизмами бурильного пресса |
|  | Ведение технологического процесса горячей высадки концов бурильных труб постоянного и переменного сечения |
|  | Задача заготовок в приемник, подача графитной или стеклянной смазки на заготовку |
|  | Ведение технологического процесса прошивки слитков и заготовок на прошивных прессах трубопрофильной установки или прошивных прессах пилигримового стана |
|  | Ведение технологического процесса прессования труб на трубопрофильных прессах трубопрофильной установки |
|  | Регулировка длины прошивки и темпа прокатки |
|  | Установка наконечников и экспандеров |
|  | Контроль температуры обрабатываемого металла |
|  | Регулировка темпа высадки и соблюдение параметров обрабатываемых концов труб |
|  | Мониторинг и анализ информации АСУТП и КИПиА о ходе и параметрах технологического процесса |
|  | Интерактивная работа с АСУТП по регулируемым системой параметрам технологического процесса, настройкам и режимам работы осинового и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, относящимся к ответственности работника на обслуживаемом участке (участках) |
|  | Подбор инструмента деформации в соответствии с заданными размерами, разборка, сборка и перевалка прессового инструмента |
|  | Контроль геометрических размеров и качества продукции |
|  | Контроль состояния и работы инструмента деформации, нагревательных устройств, гидросистемы и других механизмов прессов |
|  | Подналадка прессового оборудования |
|  | Учет, маркировка, складирование прессованной продукции |
|  | Транспортировка готовых изделий на правку, термообработку или склад готовой продукции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места прессовщика |
| Необходимые умения | Синхронизировать настройки основного, вспомогательного оборудования и механизмов прессового производства |
|  | Устанавливать температуру и рабочее давления прессования для максимальной скорости прессования применительно к виду прессуемой продукции |
|  | Комплектовать пресс-инструменты и оснастку в зависимости от задания |
|  | Производить разборку, сборку и перевалку прессового инструмента |
|  | Производить подналадку, настройку и регулировку механизмов пресса |
|  | Вести технологические процессы на всех пультах управления механизмами пресса |
|  | Корректировать отклонения текущих параметров технологического процесса прессования и настроек оборудования от установленных значений, выявленные при промежуточном контроле качества, или при выявлении брака по ходу прессования |
|  | Управлять основным и вспомогательным оборудованием, машинами и механизмами в автоматическом режиме с использованием средств АСУТП и ручном режиме |
|  | Управлять технологическими процессами прошивки слитков и заготовок на прошивных прессах трубопрофильной установки или прошивных прессах пилигримового стана |
|  | Устанавливать и корректировать длины прошивки и темпы прокатки |
|  | Управлять технологическими процессами прессования труб на трубопрофильных прессах трубопрофильной установки |
|  | Управлять технологическими процессами горячей высадки концов бурильных труб постоянного и переменного сечения |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, приспособлениями и инструментом, применяемыми при прессовании и текущей проверке качества |
|  | Пользоваться средствами связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарным оборудованием и аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться средствами и инструментарием АСУТП, соответствующим программным обеспечением рабочего места оператора стана горячей прокатки на обслуживаемом участке |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия, конструктивные особенности, правила подготовки к работе и эксплуатации устройств и приборов постов управления, систем контроля и управления, основного и вспомогательного оборудования, технологических узлов, машин и механизмов прессового хозяйства, систем связи, сигнализации и блокировок |
|  | Порядок и правила проверки исправности оборудования, механизмов, пусковых и контрольно-измерительных приборов, систем блокировок и сигнализаций, приспособлений и инструментов прессового хозяйства |
|  | Основы теории пластической деформации, процессы, применяемые при обработке металлов давлением, в объеме, требуемом для выполняемой работы прессовщика горячих труб |
|  | Прессы – классификация по назначению, конструкции, взаимному расположению основных элементов, особенности подготовки к прокатке и техобслуживания |
|  | Требования производственно-технологических инструкций (регламентирующих документов) по подготовке и ведению технологических процессов прессования труб |
|  | Основы цифровизации – понятия, назначение, влияние на операционную эффективность, области внедрения |
|  | Информационно-технологические знания и навыки уровня, необходимого для интерактивной работы с АСУТП, управления режимами процесса и механизмами прессов, ввода и получения данных, визуализации информации о ходе и показателях процесса; возможности, интерфейс и правила работы |
|  | Процессы, происходящие при обработке металлов давлением, в объеме, требуемом для выполняемой работы прессовщика металлов |
|  | Особенности технологических процессов прессования, применяемых при: прошивке слитков и заготовок на прошивных прессах трубопрофильной установки и прошивных прессах пилигримового стана; прессовании труб на трубопрофильных прессах трубопрофильной установки; горячей высадке концов бурильных труб постоянного и переменного сечения |
|  | Технологии прессования прямым и обратным методами |
|  | Технологии подготовки заготовок (механическая и термическая) в зависимости от марки сталей и вида выпускаемой продукции |
|  | Применяемые температурные режимы прессования заготовок в зависимости от марки сплавов и вида выпускаемой продукции |
|  | Требования к пресс-инструменту и оснастке в зависимости от способа прессования и вида готового изделия |
|  | Факторы, влияющие на распределение потоков металла при прессовании горячих труб |
|  | Конструкции и типы применяемых матриц и особенности их использования |
|  | Виды выпускаемой продукции и требования, предъявляемые к качеству прессованной продукции |
|  | Типичные причины возникновения и виды брака при прессовании, способы предупреждения и устранения |
|  | Правила и порядок подналадки механизмов прессов, смены технологического инструмента |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на прессе |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке прессования |
|  | Возможности, инструментарий, интерфейс и правила работы с АСУТП, на обслуживаемом участке, прикладное программное обеспечение |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 
№ 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Прокатное производство».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Переработка вторичных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

## Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Производство твердых сплавов, тугоплавких металлов и изделий порошковой металлургии».

## Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Обработка цветных металлов».

## Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Трубное производство».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.