УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «8» июня 2022 г. № 345н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по управлению и обслуживанию железнодорожного крана

1553

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация легкого железнодорожного крана на железнодорожном транспорте»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на железнодорожном транспорте»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Управление железнодорожным краном |  | 17.128 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожных кранов при выполнении строительно-монтажных, аварийно-восстановительных и погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте

Группа занятий:

| 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.13 | Деятельность железнодорожной инфраструктуры |
| --- | --- |
| 52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Эксплуатация легкого железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | 3 | Подготовка легкого железнодорожного крана к выполнению работ на железнодорожном транспорте | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление легким железнодорожным краном при передвижении по железнодорожному пути | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Управление легким железнодорожным краном при выполнении работ на железнодорожном транспорте | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания легкого железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | A/04.3 | 3 |
| B | Эксплуатация среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | 4 | Подготовка среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к выполнению работ на железнодорожном транспорте | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном при передвижении по железнодорожному пути | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном при выполнении работ на железнодорожном транспорте | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | B/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация легкого железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист крана (крановщик) 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 202 | Машинист крана (крановщик) (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 13790 | Машинист крана (крановщик) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка легкого железнодорожного крана к выполнению работ на железнодорожном транспорте | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проведение осмотра с проверкой состояния площадки для установки легкого железнодорожного крана с соблюдением требований нормативных правовых и локальных нормативных актов |  |  |  |  |  |
|  | Установка легкого железнодорожного крана с закреплением на выносных опорах |  |  |  |  |  |
|  | Ознакомление с проектом выполнения работ, технологическими картами на работы |  |  |  |  |  |
|  | Получение наряда-допуска на выполнение работ легким железнодорожным краном на расстоянии менее 30 метров от линии электропередачи |  |  |  |  |  |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля наличия ограждения, обозначения опасной зоны работы на легком железнодорожном кране |  |  |  |  |  |
|  | Проверка уровня горючих и смазочных материалов с последующей заправкой легкого железнодорожного крана в случае необходимости |  |  |  |  |  |
|  | Проверка на холостом ходу устройств, механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Ведение документации по результатам осмотра легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Определение границ зон действия опасных факторов при подготовке легкого железнодорожного крана к работе |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе подготовки к работе легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Производить осмотр с проверкой состояния площадки для установки легкого железнодорожного крана с соблюдением требований к его установке на выносных опорах на краю откоса, котлована (канавы), на расстояние менее 30 м от линии электропередачи |  |  |  |  |  |
|  | Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп при подготовке легкого железнодорожного крана к работе |  |  |  |  |  |
|  | Определять границы зон действия опасных факторов |  |  |  |  |  |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при подготовке легкого железнодорожного крана к работе |  |  |  |  |  |
|  | Оформлять документацию по результатам осмотра легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке легкого железнодорожного крана к работе |  |  |  |  |  |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  |  |  |  |  |
|  | Технологический процесс работы легкого железнодорожного крана (грузоподъемностью до 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью до 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |  |  |  |  |  |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Критерии работоспособности легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |  |  |  |  |  |
|  | Порядок передвижения легкого железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |  |  |  |  |  |
|  | Границы опасной зоны при работе на легком железнодорожном кране |  |  |  |  |  |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |  |  |  |  |  |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |  |  |  |  |  |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для легкого железнодорожного крана |  |  |  |  |  |
|  | Правила и порядок хранения, учета и складирования инструмента, запасных частей, горючих и смазочных материалов |  |  |  |  |  |
|  | Порядок ведения документации по подготовке легкого железнодорожного крана к работе |  |  |  |  |  |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление легким железнодорожным краном при передвижении по железнодорожному пути | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление легким железнодорожным краном с установленной скоростью в соответствии с профилем железнодорожного пути |
| --- | --- |
|  | Ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с требованиями регламента переговоров |
|  | Подача сигналов, установленных нормативными правовыми актами |
|  | Выполнение маневровых передвижений на деповских и станционных железнодорожных путях с установленной нормативными правовыми актами скоростью с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применение экстренного торможения для остановки легкого железнодорожного крана при внезапном возникновении препятствия или внезапной подаче сигнала остановки |
|  | Передача информации о выявленных нарушениях, угрожающих безопасности движения, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, при управлении легким железнодорожным краном при передвижении по железнодорожному пути |
|  | Принятие мер по освобождению участка железнодорожного пути, занимаемого легким железнодорожным краном, для обеспечения на нем безопасного передвижения в случае невозможности устранения неисправности на легком железнодорожном кране |
| Необходимые умения | Определять состояние пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи, контактной сети, встречных поездов по маршруту следования легкого железнодорожного крана в пределах своей компетенции, установленной нормативными правовыми актами |
|  | Подавать сигналы при ведении легкого железнодорожного крана |
|  | Оценивать техническое состояние легкого железнодорожного крана по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять информацию, полученную по показаниям сигналов светофоров, указателей, из сигнальных знаков, подаваемых работниками железнодорожного транспорта, в процессе движения легкого железнодорожного крана |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях при выполнении работ по управлению легким железнодорожным краном |
|  | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по управлению легким железнодорожным краном |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по управлению легким железнодорожным краном |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению легким железнодорожным краном |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс работы легкого железнодорожного крана (грузоподъемностью до 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью до 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок передвижения легкого железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |
|  | Границы опасной зоны при работе на легком железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |
|  | Схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) |
|  | Профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков |
|  | Правила пользования тормозными башмаками |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для легкого железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по подготовке легкого железнодорожного крана к работе |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление легким железнодорожным краном при выполнении работ на железнодорожном транспорте | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление легким железнодорожным краном при выполнении работ с различными грузозахватными приспособлениями |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля технического состояния легкого железнодорожного крана |
|  | Соблюдение порядка обмена сигналами при управлении легким железнодорожным краном |
|  | Соблюдение порядка складирования груза при управлении легким железнодорожным краном |
|  | Осуществление контроля правильности строповки груза при управлении легким железнодорожным краном |
|  | Осуществление контроля наличия ограждения, обозначения опасной зоны работы легкого железнодорожного крана и отсутствия в зоне его работы людей, действующих механизмов и транспорта |
|  | Передача информации о выявленных нарушениях, угрожающих безопасности движения, представляющих угрозу жизни и здоровью людей при управление легким железнодорожным краном, при выполнении работ на железнодорожном транспорте |
|  | Определение границ зон действия опасных факторов при управлении легким железнодорожным краном |
|  | Ведение документации по учету работы на легком железнодорожном кране |
| Необходимые умения | Выполнять производственное задание в соответствии с нормативными правовыми и локальными нормативными актами |
|  | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Определять границы зон действия опасных факторов |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы легкого железнодорожного крана |
|  | Приводить легкий железнодорожный кран в транспортное положение в соответствии с порядком и условиями его транспортировки |
|  | Выполнять работы в условиях отрицательных температур |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте выполнения работ на легком железнодорожном кране |
|  | Оформлять документацию по учету работы на легком железнодорожном кране |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению легким железнодорожным краном |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс работы легкого железнодорожного крана (грузоподъемностью до 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью до 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок передвижения легкого железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |
|  | Границы опасной зоны при работе на легком железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок выполнения работ на легком железнодорожном кране вблизи линии электропередачи, котлованов, в стесненных условиях |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |
|  | Виды грузов и способы их строповки |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для легкого железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по учету работы на легком железнодорожном кране |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания легкого железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка легкого железнодорожного крана на место, предназначенное для стоянки |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Выполнение отдельных операций текущего ремонта легкого железнодорожного крана в пределах своей компетенции |
|  | Составление дефектной ведомости на проведение текущего ремонта легкого железнодорожного крана при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Доведение до сведения непосредственного руководителя информации о техническом состоянии легкого железнодорожного крана |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию легкого железнодорожного крана |
| Необходимые умения | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе выполнения технического обслуживания легкого железнодорожного крана |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы легкого железнодорожного крана |
|  | Контролировать работу устройств, механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при техническом обслуживании легкого железнодорожного крана |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию легкого железнодорожного крана |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места при техническом обслуживании легкого железнодорожного крана |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию легкого железнодорожного крана |
|  | Технологический процесс работы легкого железнодорожного крана (грузоподъемностью до 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью до 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности легкого железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок технического обслуживания и выполнения текущего ремонта легкого железнодорожного крана |
|  | Границы опасной зоны при работе на легком железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности легкого железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации легкого железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для легкого железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по выполнению технического обслуживания легкого железнодорожного крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист крана (крановщик) 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев машинистом (помощником машиниста) крана (крановщиком) 5-го разряда при профессиональном обучении |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | Помощник машиниста самоходного железнодорожного крана тарифицируется на два разряда ниже машиниста самоходного железнодорожного крана, под руководством которого он работает, а при наличии права управления и вождения тарифицируется на один разряд ниже машиниста самоходного железнодорожного крана |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8343 | Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС | § 203 | Машинист крана (крановщик) (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 13790 | Машинист крана (крановщик) |
| ОКСО | 2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к выполнению работ на железнодорожном транспорте | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотра с проверкой состояния площадки для установки среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана с соблюдением требований нормативных правовых и локальных нормативных актов |
| --- | --- |
|  | Установка среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана с закреплением на выносных опорах |
|  | Ознакомление с проектом выполнения работ, технологическими картами на работы |
|  | Получение наряда-допуска на работу средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном на расстояние меньше 30 метров от линии электропередачи |
|  | Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Осуществление контроля наличия ограждения, обозначения опасной зоны работы на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Проверка уровня горючих и смазочных материалов с последующей заправкой среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в случае необходимости |
|  | Проверка на холостом ходу устройств, механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Ведение документации по результатам осмотра среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Определение границ зон действия опасных факторов при подготовке среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к работе |
| Необходимые умения | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе подготовки к работе среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Производить осмотр с проверкой состояния площадки для установки среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана с соблюдением требований к его установке на выносных опорах на краю откоса, котлована (канавы), на расстоянии менее 30 м от линии электропередачи |
|  | Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп при подготовке среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к работе |
|  | Определять границы зон действия опасных факторов |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при подготовке среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к работе |
|  | Оформлять документацию по результатам осмотра среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по подготовке среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к работе |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс работы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана (грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью свыше 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок передвижения среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |
|  | Границы опасной зоны при работе на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Правила и порядок хранения, учета и складирования инструмента, запасных частей, горючих и смазочных материалов |
|  | Порядок ведения документации по подготовке среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к работе |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном при передвижении по железнодорожному пути | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном с установленной скоростью в соответствии с профилем железнодорожного пути |
| --- | --- |
|  | Ведение переговоров по переговорному устройству в соответствии с требованиями регламента переговоров |
|  | Подача сигналов, установленных нормативными правовыми актами |
|  | Выполнение маневровых передвижений на деповских и станционных железнодорожных путях с установленной нормативными правовыми актами скоростью с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применение экстренного торможения для остановки среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана при внезапном возникновении препятствия или внезапной подаче сигнала остановки |
|  | Передача информации о выявленных нарушениях, угрожающих безопасности движения, представляющих угрозу жизни и здоровью людей при управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном, при передвижении по железнодорожному пути |
|  | Принятие мер по освобождению участка железнодорожного пути, занимаемого средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном, для обеспечения на нем безопасного передвижения в случае невозможности устранения неисправности на кране |
| Необходимые умения | Определять состояние пути, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи, контактной сети, встречных поездов по маршруту следования среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в пределах своей компетенции, установленной нормативными правовыми актами |
|  | Подавать сигналы при ведении среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Оценивать техническое состояние среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять информацию, полученную по показаниям сигналов светофоров, указателей, из сигнальных знаков, подаваемых работниками железнодорожного транспорта, в процессе движения среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Принимать решения в нестандартных ситуациях при выполнении работ по управлению средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по управлению средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по управлению средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс работы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана (грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью свыше 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок передвижения среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |
|  | Границы опасной зоны при работе на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |
|  | Схемы железнодорожных путей обслуживаемых станций (участков) |
|  | Профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков |
|  | Правила пользования тормозными башмаками |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по учету работы на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном при выполнении работ на железнодорожном транспорте | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном при выполнении работ с различными грузозахватными приспособлениями |
| --- | --- |
|  | Осуществление контроля технического состояния среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Соблюдение порядка обмена сигналами при управлении средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Соблюдение порядка складирования груза при управлении средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Осуществление контроля правильности строповки груза при управлении средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Осуществление контроля наличия ограждения, обозначения опасной зоны работы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана и отсутствия в зоне его работы людей, действующих механизмов и транспорта |
|  | Передача информации о выявленных нарушениях, угрожающих безопасности движения, представляющих угрозу жизни и здоровью людей при управление средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном, при выполнении работ на железнодорожном транспорте |
|  | Определение границ зон действия опасных факторов при управлении средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Ведение документации по учету работы на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
| Необходимые умения | Выполнять производственное задание в соответствии с нормативными правовыми и локальными нормативными актами |
|  | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Определять границы зон действия опасных факторов |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Приводить средний (тяжелый, сверхтяжелый) железнодорожный кран в транспортное положение в соответствии с порядком и условиями его транспортировки |
|  | Выполнять работы в условиях отрицательных температур |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на месте выполнения работ на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Оформлять документацию по учету работы на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по управлению средним (тяжелым, сверхтяжелым) железнодорожным краном |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс работы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана (грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью свыше 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок передвижения среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана к месту и на месте выполнения работ |
|  | Границы опасной зоны при работе на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Порядок выполнения работ на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране вблизи линии электропередачи, котлованов, в стесненных условиях |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Назначение и устройство стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, текстильных и цеповых строп, нормы их браковки |
|  | Виды грузов и способы их строповки |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по учету работы на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на железнодорожном транспорте | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана на место, предназначенное для стоянки |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Выполнение отдельных операций текущего ремонта среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в пределах своей компетенции |
|  | Составление дефектной ведомости на проведение текущего ремонта среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана при выявлении неисправностей и дефектов |
|  | Доведение до сведения непосредственного руководителя информации о техническом состоянии среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Ведение документации по техническому обслуживанию среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
| Необходимые умения | Определять и устранять неисправности, выявленные в процессе выполнения технического обслуживания среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Читать электрические и гидравлические схемы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Контролировать работу устройств, механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при техническом обслуживании среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Оформлять документацию по техническому обслуживанию среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места при техническом обслуживании среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по техническому обслуживанию среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Технологический процесс работы среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана (грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении всех видов работ (кроме строительно-монтажных работ) и грузоподъемностью свыше 15 т при выполнении строительно-монтажных работ) |
|  | Назначение, устройство, принципы действия, грузовые характеристики (предельная грузоподъемность), конструктивные особенности, правила эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Критерии работоспособности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана в соответствии с требованиями нормативных правовых и локальных нормативных актов |
|  | Порядок технического обслуживания и выполнения текущего ремонта среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Границы опасной зоны при работе на среднем (тяжелом, сверхтяжелом) железнодорожном кране |
|  | Признаки неисправностей механизмов и приборов безопасности среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана, возникающих в процессе работы |
|  | Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений |
|  | Порядок действий машиниста железнодорожного крана в случаях возникновения нештатной ситуации при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Система знаковой и звуковой сигнализации |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов при эксплуатации среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Техническая и эксплуатационная документация для среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Порядок ведения документации по выполнению технического обслуживания среднего (тяжелого, сверхтяжелого) железнодорожного крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор Калашников Михаил Юрьевич

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1. |  |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.