УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «13» июля 2022 г. № 415н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Газовщик доменной печи

295

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение работоспособного состояния воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья, газового хозяйства доменной печи»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса доменной плавки в соответствии с установленными технологическими регламентами»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса приготовления и вдувания пылеугольного топлива в доменную печь»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Управление технологическим процессом доменной плавки |  | 27.011 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение заданного технологического режима работы доменной печи

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.10.11 | Производство чугуна |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение работоспособного состояния воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья, газового хозяйства доменной печи | 3 | Контроль режимов и работоспособности элементов и систем воздухонагревательного блока, газовоздушных трактов газового хозяйства доменной печи | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Управление работой воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства доменной печи | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение технологического процесса доменной плавки в соответствии с установленными технологическими регламентами | 4 | Мониторинг технологических параметров доменной плавки | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление режимами доменной плавки | B/02.4 | 4 |
| C | Ведение процесса приготовления и вдувания пылеугольного топлива (далее – ПУТ) в доменную печь | 4 | Управление работой пылеприготовительного отделения | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса нагрева пылеприготовительных аппаратов | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса вдувания ПУТ в доменные печи | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособного состояния воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья, газового хозяйства доменной печи | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Газовщик доменной печи 3-го разряда Газовщик доменной печи 4-го разряда Газовщик доменной печи 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда, установленного в организации) |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми подъемными сооружениями, грузоподъемными механизмами и/или ведения стропальных работ; - на право обслуживания и эксплуатации оборудования газового хозяйства; - на право самостоятельной работы по обслуживанию сосудов, работающих под давлением (при необходимости); - на право обслуживания трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре10 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 8 | Газовщик доменной печи 3-го, 4-го разряда |
|  | § 9 | Газовщик доменной печи 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11609 | Газовщик доменной печи |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль режимов и работоспособности элементов и систем воздухонагревательного блока, газовоздушных трактов газового хозяйства доменной печи | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и передача при приемке и сдаче смены информации о состоянии рабочего места, произошедших в течение смены неисправностях в работе оборудования и мерах, принятых для их устранения |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, проходов, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, исправности средств индивидуальной защиты, блокировок, сигнализации, производственной связи, аварийного инструмента, противопожарного оборудования и средств пожаротушения |
|  | Контроль технического состояния обслуживаемого оборудования воздухонагревателей, тракта подачи дутья и газового хозяйства |
|  | Контроль состояния огнеупорной кладки воздухонагревателей и воздухопроводов тракта подачи горячего дутья |
|  | Контроль режима работы воздуходувок, газоочистного оборудования |
|  | Контроль дистанционной оперативной связи с газовым цехом и машинистом воздуходувной машины |
|  | Контроль режима работы тракта колошникового газа (клапана загрузочного устройства, отсечной клапан, пылеуловитель, циклон) |
|  | Контроль состояния и работы механизмов оборудования по подготовке и вдуванию ПУТ в горн печи |
|  | Проверка поступления воды на дроссельную группу и клапана воздухонагревателя |
|  | Сушка и разогрев воздухонагревателя после реконструкции или ремонта согласно установленным технологическим режимам |
|  | Выявление и устранение (в пределах своей компетенции) неисправностей в работе обслуживаемого оборудования воздухонагревательного и газового хозяйства |
|  | Контроль отбора проб чугуна и шлака, отправка проб в лабораторию спектрального и химического анализа |
|  | Подготовка закрепленного оборудования к проведению текущего и капитального ремонтов, работы по ремонту обслуживаемого оборудования |
|  | Выполнение вспомогательных операций при проведении текущего и капитального ремонта и приемка оборудования из ремонта |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Ведение агрегатного (эксплуатационного) журнала и учетной документации газовщика доменной печи |
| Необходимые умения | Определять с помощью средств контроля и/или визуально состояние и соответствие заданным параметров работы обслуживаемого оборудования воздухонагревателей, тракта подачи дутья и газового хозяйства, огнеупорной кладки |
|  | Визуально выявлять отсутствие продувов и перегревов кожухов воздухонагревателей, прямого и кольцевого воздухопроводов, трубопроводов газового хозяйства |
|  | Координировать взаимодействие с газовым цехом и машинистом воздуходувной машины с использованием возможностей дистанционной оперативной связи |
|  | Определять состояние и работоспособность механизмов оборудования подготовки и вдувания ПУТ в горн печи |
|  | Регулировать режим работы тракта колошникового газа – клапана загрузочного устройства, отсечного клапана, пылеуловителя |
|  | Готовить обслуживаемое оборудование к ремонтным работам, осуществлять его остановку |
|  | Производить приемку, сушку, разогрев и пуск основного и вспомогательного оборудования воздухонагревателя после реконструкции или ремонта |
|  | Определять визуально, тактильно, средствами контроля неисправности и/или отклонения от установленных режимов работы оборудования, устранять в пределах компетенции причины их возникновения |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами (далее – КИПиА) для контроля работы, режимов и хода технологических процессов оборудования воздухонагревателей, тракта подачи дутья и газового хозяйства, измерения температуры и определения концентрации газов |
|  | Выбирать и применять приемы очистки кожуха кольцевого и прямого воздухопроводов горячего дутья от пыли и мусора |
|  | Проверять исправность автономной газоизолирующей аппаратуры, пользоваться ею |
|  | Пользоваться программным обеспечением газовщика доменной печи |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы, правила технического обслуживания доменных печей, воздухонагревателей, газовоздушных трактов и газового хозяйства цеха, контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, установленной на печах, схемы автоматических регуляторов и блокировок |
|  | Расположение аварийных блокировок, защитных устройств, производственной сигнализации |
|  | Регламенты и порядок технического обслуживания воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья, газового хозяйства доменной печи |
|  | Признаки продувов и перегревов кожухов воздухонагревателей, прямого и кольцевого воздухопроводов, трубопроводов газового хозяйства, меры по устранению и предупреждению |
|  | Типовые причины возникновения неисправности и/или отклонения от установленных режимов работы обслуживаемого оборудования, способы и приемы устранения и предупреждения |
|  | Требования технологических инструкций по эксплуатации газового хозяйства |
|  | Правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Требования производственно-технологической инструкции по выплавке чугуна |
|  | Технологические основы доменного процесса |
|  | Правила и порядок ведения огнеупорных работ |
|  | Требования инструкции по футеровке и сушке доменных печей, воздухонагревателей и тракта подачи дутья |
|  | Разделение функций между цехом и подрядными организациями по ремонту и обслуживанию оборудования |
|  | Перечень газоопасных мест и работ в цехе |
|  | Порядок и правила вывода из работы, остановки для ремонтов, приемки, сушки, разогрева и пуска основного и вспомогательного оборудования воздухонагревателя после реконструкции или ремонта |
|  | Контролируемые параметры и показатели работы обслуживаемого оборудования, средства контроля, состав КИПиА |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при отравлении газом |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в доменном производстве |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (их аналогов) в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные места |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в доменном производстве |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте газовщика доменной печи |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства доменной печи | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение и анализ информации при приемке смены об установленных технологических режимах и отклонениях, произошедших в предыдущей смене, принятых мерах для их устранения |
| --- | --- |
|  | Управление технологическими режимами работы воздухонагревателей (нагрев, дутье, отделение, взятие на тягу) |
|  | Управление оборудованием воздухонагревателей, приводами отсекающего и атмосферных клапанов печи и пылеуловителя, циклона, подъем и опускание контрольного щупа |
|  | Управление машинами отбора проб газа по радиусу доменной печи |
|  | Выполнение работ по переводу воздухонагревательных аппаратов доменных печей объемом с воздуха на газ и с газа на воздух, работы по остановке и пуску доменной печи |
|  | Управление работой воздухонагревателей в ручном режиме при кратковременной и длительной остановке и пуске доменной печи |
|  | Обеспечение заданных технологических режимов работы воздухонагревателей в соответствии с технологическими инструкциями и режимными картами, газопроводов (давление, расход) |
|  | Наблюдение за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давлением и температурой колошникового газа, их контроль |
|  | Управление сканирующими зондовыми системами |
|  | Обеспечение заданной температуры горячего дутья |
|  | Управление технологическим процессом выпуска колошниковой пыли из пылеуловителя согласно установленному графику |
|  | Наблюдение за расходом газа, состоянием газовоздушных трактов, за выпуском пыли из пылеуловителей, содержанием углекислого газа по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Интерактивная работа с системой автоматического управления технологическим процессом (далее – АСУТП) в пределах компетенции и индивидуального допуска |
|  | Выполнение операций по остановке и пуску доменной печи (включение и отключение печи от газовой сети, сжигание горновых газов в трубе на тягу) |
|  | Выполнение вспомогательных работ при ремонтах обслуживаемого оборудования доменной печи |
|  | Ведение агрегатного (эксплуатационного) журнала и учетной документации газовщика доменной печи |
| Необходимые умения | Управлять режимами работы воздухонагревателей (нагрев, дутье, отделение, взятие на тягу) в ручном и автоматическом режимах, с помощью средств АСУТП |
|  | Управлять приводами регулирующей, затворной и контрольной арматуры, в том числе клапанов печи, контрольного щупа |
|  | Контролировать состояние газовоздушных трактов, расход газа, содержание углекислого газа, выпуск пыли из пылеуловителей |
|  | Устанавливать и корректировать технологический режим нагрева воздухонагревателей для обеспечения заданной температуры дутья |
|  | Производить перевод воздухонагревателей с газа на воздух и с воздуха на газ |
|  | Производить отбора проб газа по радиусу доменной печи с помощью специализированных машин (устройств) |
|  | Применять сканирующие зондовые системы |
|  | Переводить работу доменной печи с нормального давления газа под колошником на повышенное, в режим «тихий ход» и обратно |
|  | Производить комплекс действий и технологических операций по остановке и пуску доменной печи (включение и отключение печи от газовой сети, сжигание горновых газов в трубе на тягу) |
|  | Применять и использовать инструментарий АСУТП для анализа и принятия решений по управлению работой воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства доменной печи |
|  | Применять различные методы остановок, выдувок и задувок доменных печей при штатных и аварийных ситуациях |
|  | Отключать и принимать природный газ высокого давления на технологию, чистый доменный газ на блок воздухонагревателей, азот на охлаждение загрузочного устройства и на блок воздухонагревателей, природный газ низкого давления на станцию смешивания газов |
|  | Производить продувку инжекционных линий ПУТ (при наличии) |
|  | Реализовывать комплекс мер, предусмотренных планом ликвидации аварии в доменном цехе |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места газовщика доменной печи |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы, правила эксплуатации доменных печей, воздухонагревателей, газовоздушных трактов и газового хозяйства цеха, контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, установленной на печах; схемы автоматических регуляторов |
|  | Расположение аварийных блокировок, защитных устройств, производственной сигнализации |
|  | Схема технологических трубопроводов доменной печи и комплекса ПУТ (при наличии), расположение и назначение регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Регламенты, графики и порядок технического обслуживания воздухонагревательного блока, тракта подачи холодного и горячего дутья, газового хозяйства доменной печи |
|  | Требования технологических инструкций по ведению доменного процесса и эксплуатации газового хозяйства |
|  | Технологические режимы (режимные/технологические карты, рабочие диапазоны) воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства доменной печи, взаимосвязь, взаимовлияние, порядок, правила и основания для корректировки |
|  | Влияние параметров и режимов работы воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства на ход доменной печи и технологический процесс получения чугуна |
|  | Физико-химические процессы, применяемые в доменной печи |
|  | Порядок и правила перевода воздухонагревателей с газа на воздух и с воздуха на газ, перевода с нормального давления газа под колошником на повышенное, в режим «тихий ход» и обратно |
|  | Порядок, методы и правила остановки и пуска, выдувок и задувок доменной печи, подключения и отключения печи от газовой сети, сжигания горновых газов в трубе на тягу при штатных и аварийных ситуациях |
|  | Информационно-технологическая подготовка в объеме, требующемся для интерактивной работы с АСУТП |
|  | Контролируемые параметры и показатели работы обслуживаемого оборудования, средства контроля, состав КИПиА |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе и при отравлении газом |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в доменном производстве |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в доменном производстве |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте газовщика доменной печи |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса доменной плавки в соответствии с установленными технологическими регламентами | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Газовщик доменной печи 6-го разряда Газовщик доменной печи 7-го разряда Газовщик доменной печи 8-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (для газовщика доменной печи 8-го разряда) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право обслуживания и эксплуатации оборудования газового хозяйства; - на право самостоятельной работы по обслуживанию сосудов, работающих под давлением (при необходимости); - на право обслуживания трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 9 | Газовщик доменной печи 6-го, 7-го, 8-го разряда |
| ОКПДТР | 11609 | Газовщик доменной печи |
| ОКСО | 2.22.01.01 | Доменщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг технологических параметров доменной плавки | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение, передача и анализ информации при приемке смены о параметрах технологического процесса, установленных технологических режимах и отклонениях, неполадках в работе оборудования произошедших в предыдущей смене и мерах, принятых для их устранения |
| --- | --- |
|  | Контроль и анализ основных технологических параметров доменной плавки: расходов горячего и холодного дуть, топливных добавок, пара на увлажнение дутья; давления и температуры горячего дутья и выходящего колошникового газа; полноты загрузки печи; скорости и характера опускания шихты; выноса колошниковой пыли |
|  | Контроль физического и химического состава загружаемых в печь шихтовых материалов и топлива |
|  | Контроль отбора проб чугуна и шлака, отправка проб в лабораторию спектрального и химического анализа |
|  | Мониторинг состава колошникового газа |
|  | Проведение отбора радиального колошникового газа на содержание углекислого газа и отправка в лабораторию |
|  | Контроль соблюдения графиков выпуска чугуна и шлака из печи |
|  | Контроль состава угольной шихты, параметров работы отделений углеподготовки (размол и сушка) угля для процесса вдувания ПУТ в горн доменной печи |
|  | Проведение анализа и составление прогноза изменений технологических параметров доменной плавки (ровный ход, периферийный, центральный) по показаниям КИПиА и результатам анализов загружаемого сырья и выпускаемых продуктов плавки |
|  | Ведение агрегатного (эксплуатационного) журнала и учетной документации газовщика доменной печи |
| Необходимые умения | Контролировать характеристики (физические параметров и химсостав) шихты и энергоносителей, загружаемых в доменную печь |
|  | Анализировать для принятия управленческих решений комплекс показаний КИПиА, а также данные АСУТП – расхода ресурсов (шихты и топливных добавок, горячего и холодного дутья, пара), давления и температуры технологических газов (горячего дутья, выходящего колошникового газа), темпа и полноты загрузки печи, скорости и характера опускания шихты, объема выноса из колошниковой пыли |
|  | Определять требования к параметрам работы отделений углеподготовки (размол и сушка) для обеспечения необходимых характеристик угольной шихты (ПУТ), вдуваемой в горн доменной печи |
|  | Применять методы комплексного анализа и прогноза изменений технологических параметров доменной плавки (ровный ход, периферийный, центральный) по показаниям КИПиА и результатам анализов загружаемого сырья и выпускаемых продуктов плавки |
|  | Производить отбор радиального колошникового газа для контроля содержания углекислого газа |
|  | Отбирать представительные пробы чугуна и шлака для лабораторных исследований |
|  | Применять и использовать инструментарий АСУТП для анализа, контроля режимов и хода печи, выработки решений |
|  | Управлять механизмом по отбору колошникового газа по радиусу печи с фиксацией результатов на диаграмме распределения углекислого газа |
|  | Корректировать работу углеподготовки при изменении компонентного состава угольной шихты для установки подачи ПУТ |
|  | Реализовывать комплекс мер, предусмотренных планом ликвидации аварии в доменном цехе |
|  | Вести журнал работы доменной печи |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места газовщика доменной печи |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы и правила эксплуатации доменных печей, воздухонагревателей, газовоздушных трактов и газового хозяйства цеха, контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, установленных на печах; схемы автоматических регуляторов |
|  | Расположение аварийных блокировок, защитных устройств, производственной сигнализации |
|  | Технология производства чугуна |
|  | Влияние параметров и режимов работы воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства на ход доменной печи и технологический процесс получения чугуна |
|  | Физико-химические процессы, применяемые при производстве чугуна в доменной печи |
|  | Требования технологической инструкции по ведению доменной плавки |
|  | Перечень и значение контролируемых параметров, аналитических показателей технологического процесса доменной плавки |
|  | Режимы (режимные/технологические карты, рабочие и предельные диапазоны) ведения плавки и вдувания ПУТ в процессе доменной плавки, способы и правила корректировки |
|  | Расходные коэффициенты сырьевых и энергетических ресурсов (шихты и топливных добавок, горячего и холодного дутья, пара) |
|  | Тепловой и газодинамический режимы печи, методы и приемы корректировки |
|  | Физические и химические характеристики и свойства шихтовых компонентов – железорудного сырья и топлива, загружаемых в печь, их влияние на ход процесса плавки и качество чугуна |
|  | Виды, свойства, назначение и особенности применяемых марок угля для приготовления ПУТ |
|  | Состав и свойства регламентированной компонентной угольной шихты |
|  | Технологический процесс, основные показатели и принцип работы оборудования для приготовления, подачи и вдувания ПУТ в горн печи |
|  | Физические и химические свойства продуктов плавки (чугуна и шлака) |
|  | Правила и порядок отбора проб колошникового газа, шихты, продуктов плавки |
|  | Информационно-технологическая подготовка в объеме, требующемся для интерактивной работы с АСУТП |
|  | Технические средства контроля технологического процесса, КИПиА, оконечные устройства |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при отравлении газом |
|  | Состав технологической документации доменной печи, порядок ее ведения |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в доменном производстве |
|  | Требования бирочной системы, нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в доменном производстве |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте газовщика доменной печи |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление режимами доменной плавки | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение доменной плавки с использованием комбинированного дутья |
| --- | --- |
|  | Проведение технологических расчетов: выхода чугуна с подачи, расхода кокса, газа, основности шлака, рудной нагрузки |
|  | Контроль и обеспечение корректировки (при необходимости) параметров доменной плавки: ровного схода шихты; загрузки печи материалами; теплового состояния, газодинамического и шлакового режима доменной печи; заданных параметров комбинированного дутья |
|  | Ведение процесса нагрева воздухонагревательных аппаратов доменной печи или установок прямого восстановления железа |
|  | Наблюдение за выпуском пыли из пылеуловителей |
|  | Наблюдение по показаниям КИПиА за расходом, давлением и температурой дутья, подачей топливных добавок, расходом пара при работе на увлажненном дутье, давления и температуры колошникового газа, полнотой загрузки печи и скоростью опускания шихты, расходом газа, выносом пыли из печи, содержанием углекислого газа, их контроль |
|  | Корректировка параметров плавки при изменении физического и химического составов загружаемых шихтовых материалов и выпускаемых продуктов плавки |
|  | Контроль режима работы воздуходувок, качества очистки газа |
|  | Наблюдение за выпуском пыли из пылеуловителей |
|  | Ведение агрегатного (эксплуатационного) журнала и учетной документации газовщика доменной печи |
| Необходимые умения | Определять причины расстройства хода печи, оперативно выявлять и устранять (в пределах своей компетенции) неисправности в ее работе |
|  | Выполнять расчеты основных показателей доменной плавки: рудной нагрузки, выхода чугуна с подачи, расхода кокса на одну тонну чугуна, расхода газа, основности шлака, теоретической температуры горения, выхода колошникового газа, количества дутья, подаваемого в печь |
|  | Анализировать для принятия управленческих решений комплекс показаний КИПиА и данных АСУТП – расхода ресурсов (шихты и топливных добавок, горячего и холодного дутья, пара), давления и температуры технологических газов (горячего дутья, выходящего колошникового газа), темпа и полноты загрузки печи, скорости и характера опускания шихты, объема выноса из колошниковой пыли |
|  | Определять требования к характеристикам угольной шихты (ПУТ), вдуваемой в горн доменной печи, параметрам работы отделений углеподготовки (размол и сушка) |
|  | Применять методы комплексного анализа и прогноза изменений технологических параметров доменной лавки (ровный ход, периферийный, центральный) по показаниям КИПиА, результатам анализов загружаемого сырья и выпускаемых продуктов плавки |
|  | Контролировать характеристики (физические параметры и химсостав) шихты и энергоносителей, загружаемых в доменную печь |
|  | Применять инструментарий АСУТП для выработки оптимальных решений и управления ходом доменной плавки |
|  | Корректировать работу углеподготовки при изменении компонентного состава угольной шихты для установки подачи ПУТ |
|  | Обеспечивать стабильность температуры горячего дутья |
|  | Пользоваться методами определения химического и физического состава угольной шихты для приготовления и вдувания ПУТ в горн доменной печи |
|  | Управлять копьями для вдувания ПУТ в горн доменной печи |
|  | Вести технологический журнал на бумажных и электронных носителях |
|  | Пользоваться программным обеспечением газовщика доменной печи |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы и правила эксплуатации доменных печей, воздухонагревателей, газовоздушных трактов и газового хозяйства цеха, бесконусных загрузочных аппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, установленных на печах; схемы автоматических регуляторов |
|  | Расположение аварийных блокировок, защитных устройств, производственной сигнализации |
|  | Схема технологических трубопроводов доменной печи и комплекса ПУТ, расположение запорной, регулирующей и измерительной аппаратуры, режимы работы скрубберов, передвижных дросселей |
|  | Технология производства чугуна |
|  | Технология приготовления ПУТ и подачи в горн доменной печи |
|  | Влияние параметров и режимов работы воздухонагревательного блока, тракта подачи дутья и газового хозяйства на ход доменной печи и технологический процесс получения чугуна |
|  | Физико-химические процессы, применяемые при производстве чугуна в доменной печи |
|  | Требования технологической инструкции по ведению доменной плавки |
|  | Перечень и значение контролируемых параметров, аналитических показателей технологического процесса доменной плавки |
|  | Режимы (режимные/технологические карты, рабочие и предельные диапазоны) ведения плавки и вдувания ПУТ в процессе доменной плавки, способы и правила корректировки |
|  | Расходные коэффициенты сырьевых и энергетических ресурсов (шихты и топливных добавок, горячего и холодного дутья, пара) |
|  | Тепловой и газодинамический режимы печи, методы и приемы корректировки |
|  | Физические и химические характеристики, свойства шихтовых компонентов – железорудного сырья и топлива, загружаемых в печь, их влияние на ход процесса плавки и качество чугуна |
|  | Виды, свойства, назначение и особенности применяемых для приготовления ПУТ марок угля |
|  | Состав и свойства регламентированной компонентной угольной шихты |
|  | Технологический процесс, основные показатели и принцип работы оборудования для приготовления, подачи и вдувания ПУТ в горн печи |
|  | Физические и химические свойства сырых материалов и топлива, поступающих в доменную плавку, продуктов плавки (чугуна и шлака), их влияние на ход доменной печи |
|  | Теплотехнические основы доменного процесса |
|  | Методики расчеты рудной нагрузки, выхода чугуна из подачи, расхода кокса на тонну чугуна, основности шлака, количества воздуха, вдуваемого в доменную печь |
|  | Типовые причины расстройства хода печи и способы его предупреждения и устранения |
|  | Информационно-технологическая подготовка в объеме, требующемся для интерактивной работы с АСУТП |
|  | Технические средства контроля технологического процесса, КИПиА, оконечные устройства |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при отравлении газом |
|  | Состав технологической документации доменной печи, порядок ее ведения |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в доменном производстве |
|  | Требования бирочной системы, нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в доменном производстве |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте газовщика доменной печи |
| Другие характеристики | - |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса приготовления и вдувания ПУТ в доменную печь | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Газовщик доменной печи 5-го разряда Газовщик доменной печи 6-го разряда Газовщик доменной печи 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации или ### Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право самостоятельной работы с применяемыми подъемными сооружениями, грузоподъемными механизмами и/или ведения стропальных работ; - на право обслуживания и эксплуатации оборудования газового хозяйства; - на право самостоятельной работы по обслуживанию сосудов, работающих под давлением (при необходимости); - на право обслуживания трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); - на право выполнения газоопасных работ в изолирующей газозащитной аппаратуре |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 9 | Газовщик доменной печи 5–7-го разряда |
| ОКПДТР | 11609 | Газовщик доменной печи |
| ОКСО | 2.22.01.01 | Доменщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой пылеприготовительного отделения | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение, передача и анализ информации при приемке смены о параметрах технологического процесса, установленных технологических режимах и отклонениях, неполадках в работе оборудования произошедших в предыдущей смене и мерах, принятых для их устранения |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств индивидуальной защиты, ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения, производственной сигнализации, блокировок и средств связи |
|  | Контроль технического состояния обслуживаемого оборудования установок помола и сушки угля, инжекционных бункеров, ресиверов азота и газового хозяйства |
|  | Контроль огнеупорной кладки генераторов сушильного газа, защитной футеровки мельниц |
|  | Контроль режима работы газопотребляющих агрегатов, дистанционная оперативная связь с газовым и кислородным цехами |
|  | Контроль режима работы тракта выгрузки крупных частиц (клапана разгрузочного устройства, циклон) |
|  | Управление технологическим процессом выпуска угольной пыли из циклона |
|  | Выполнение работ вакуумным агрегатом для пылеуборки и выгрузка собранной пыли |
|  | Разогрев генераторов сушильного газа, установок помола и сушки после реконструкции или ремонта согласно установленным технологическим режимам |
|  | Выявление и устранение (в пределах своей компетенции) неисправностей в работе обслуживаемого оборудования пылеприготовительного отделения и газового хозяйства |
|  | Подготовка закрепленного оборудования к проведению текущего и капитального ремонтов |
|  | Выполнение вспомогательных операций при проведении текущего и капитального ремонта и приемка оборудования из ремонта |
|  | Контроль отбора проб ПУТ и отправка проб в лабораторию аналитического контроля и химического анализа |
|  | Уборка рабочего места |
|  | Ведение эксплуатационного журнала и учетной документации газовщика доменной печи |
| Необходимые умения | Визуально выявлять отсутствие продувов и перегревов корпуса мельниц, трубопроводов ПУТ и азота, трубопроводов газового хозяйства |
|  | Пользоваться приборами измерения температуры и определения концентрации газов на рабочем месте |
|  | Корректировать на основе данных контроля режимы работы газопотребляющих агрегатов, тракта выгрузки крупных частиц (клапаны разгрузочного устройства, циклоны) |
|  | Управлять вакуумным агрегатом для пылеуборки и выгрузка собранной пыли |
|  | Устранять (в пределах своей компетенции) неисправности в работе обслуживаемого оборудования пылеприготовительного отделения и газового хозяйства |
|  | Применять регламентные способы очистки закрепленного оборудования от пыли и мусора |
|  | Проверять исправность автономной газоизолирующей аппаратуры и пользоваться ею |
|  | Пользоваться программным обеспечением газовщика доменной печи подразделения приготовления ПУТ |
| Необходимые знания | Технологическая инструкция по выплавке чугуна |
|  | Производственно-технологическая инструкция приготовления ПУТ для вдувания в фурменную зону доменных печей |
|  | Технологические основы доменного процесса |
|  | Технологическая инструкция по эксплуатации газового хозяйства |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации установок помола и сушки угля, генераторов сушильного газа, объектов газового хозяйства, контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики, установленных на оборудовании схем автоматических регуляторов и блокировок |
|  | Правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации агрегата вакуумной пылеуборки |
|  | Принцип разделения функций между цехом и подрядными организациями по ремонту и обслуживанию оборудования |
|  | Расположение аварийных блокировок, защитных устройств, производственной сигнализации |
|  | Перечень газоопасных мест и работ в цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой при производстве газоопасных работ |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Требования бирочной системы, нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны подразделения приготовления ПУТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Программное обеспечение рабочего места газовщика доменной печи подразделения приготовления ПУТ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нагрева пылеприготовительных аппаратов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление технологическими режимами работы установок помола и сушки (продувка, нагрев, помол), инжекционных бункеров (сброс давления, наполнение, нагнетание, вдувание) |
| --- | --- |
|  | Управление работой установок помола и сушки, инжекционных бункеров в ручном режиме при кратковременной и длительной остановке и пуске доменной печи |
|  | Обеспечение заданной температуры сушильного газа |
|  | Обеспечение заданных технологических режимов работы генераторов сушильного газа в соответствии с технологическими инструкциями и инструкциями по эксплуатации |
|  | Ведение эксплуатационного журнала и отчетной документации газовщика доменной печи (подразделения приготовления ПУТ) |
| Необходимые умения | Управлять режимами работы установок помола и сушки (продувка, нагрев, помол) инжекционных бункеров (сбросом давления, наполнением, нагнетанием, вдуванием) в автоматическом и ручном режимах |
|  | Корректировать технологический режим работы установок помола и сушки для обеспечения заданного режима работы доменных печей |
|  | Применять различные методы остановки установок помола и сушки угля, системы вдувания ПУТ при штатных и аварийных ситуациях |
|  | Реализовывать план ликвидации аварии (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий) |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места газовщика доменной печи (подразделения приготовления ПУТ) |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила технической эксплуатации оборудования пылеприготовительного отделения, трактов подачи сырого угля, газового хозяйства |
|  | Технологические инструкции по ведению доменного процесса и эксплуатации газового хозяйства |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при отравлении газом |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Требования бирочной системы, нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны подразделения приготовления ПУТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Программное обеспечение рабочего места газовщика доменной печи подразделения приготовления ПУТ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса вдувания ПУТ в доменные печи | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Управление технологическими режимами работы установок помола и сушки (продувка, нагрев, помол), инжекционных бункеров (сброс давления, наполнение, нагнетание, вдувание) |
| --- | --- |
|  | Управление оборудованием установок помола и сушки угля, инжекционных бункеров, тракта выгрузки крупных частиц и циклона |
|  | Управление работой инжекционных бункеров в ручном режиме при кратковременной и длительной остановке и пуске доменной печи |
|  | Выполнение операций по остановке и пуску процесса вдувания ПУТ (запуск, остановка, продувка инжекционных линий) |
|  | Обеспечение заданных технологических режимов работы установок помола и сушки, инжекционных бункеров в соответствии с технологическими инструкциями и инструкциями по эксплуатации |
|  | Контроль, анализ и корректировка ключевых технологических параметров приготовления ПУТ: перепад давления; входящая и выходящая температура из мельницы; температура подшипника редуктора; нагрузка двигателя конвейера; перепад давления главного рукавного фильтра; давление и расход доменного газа; содержание кислорода в рабочем контуре |
|  | Управление технологическим процессом выпуска крупных частиц пыли из циклона |
|  | Ведение эксплуатационного журнала и отчетной документации газовщика доменной печи |
|  | Контроль состояния и работы оборудования по вдуванию ПУТ в доменную печь |
|  | Управление технологическим процессом продувки фильтра крупных частиц инжекционных бункеров |
| Необходимые умения | Управлять режимами работы оборудования помола и сушки (продувка, нагрев, помол), инжекционных бункеров (сбросом давления, наполнением, нагнетанием, вдуванием) в автоматическом и ручном режимах |
|  | Корректировать заданный технологический режим работы установок помола и сушки, инжекционных бункеров в соответствии с технологическими инструкциями и инструкциями по эксплуатации |
|  | Останавливать оборудование помола и сушки угля, системы вдувания ПУТ различными методами при штатных и аварийных ситуациях |
|  | Анализировать и прогнозировать изменения технологических параметров установок помола и сушки угля для принятия управленческих решений |
|  | Производить расчет сырого угля для подготовки оборудования к проведению планово-предупредительных и капитальных ремонтов |
|  | Реализовывать план ликвидации аварии (план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий) |
|  | Пользоваться программным обеспечением газовщика доменной печи (подразделения приготовления ПУТ) |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила технической эксплуатации оборудования установок помола и сушки угля, трактов подачи сырого угля, газового хозяйства |
|  | Технологические инструкции по приготовлению ПУТ для вдувания в фурменную зону доменных печей |
|  | Перечень газоопасных мест и рисков в доменном цехе |
|  | Правила пользования автономной газоизолирующей аппаратурой |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при отравлении газом |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Требования бирочной системы, нарядов-допусков или их аналога в доменном производстве, порядок допуска в газоопасные зоны подразделения приготовления ПУТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подразделении приготовления ПУТ |
|  | Программное обеспечение рабочего места газовщика доменной печи подразделения приготовления ПУТ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61962).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Ростехнадзора от 13 ноября 2020 г. № 440 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 
23 декабря 2020 г., регистрационный № 61750).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Доменное производство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.