УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «19» июля 2022 г. № 422н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сливщик-разливщик в нефтегазовой отрасли

1550

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса по приему, сливу, разливу сжиженного углеводородного газа, нефти, продуктов переработки нефти и газа и реагентов на объектах нефтегазовой отрасли»	4

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	15

# I. Общие сведения

| Осуществление технологического процесса по приему, сливу, разливу сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ), нефти, продуктов переработки нефти и газа и реагентов (далее – товарных продуктов) в нефтегазовой отрасли |  | 19.075 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение бесперебойного и эффективного выполнения работ по приему, сливу и разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли

Группа занятий:

| 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 06.10.1 | Добыча сырой нефти |
| --- | --- |
| 06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
| 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| 19.20 | Производство нефтепродуктов |
| 20.11 | Производство промышленных газов |
| 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
| 49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
| 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
| 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | 3 | Выполнение подготовительных и заключительных работ при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Обеспечение работоспособности эксплуатируемого оборудования при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | A/03.3 | 3 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сливщик-разливщик 3-го разряда Сливщик-разливщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) Наличие специального допуска для выполнения работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Для сливщика-разливщика 3-го разряда – осуществление слива, разлива бензина, керосина, нефти, продуктов переработки нефти и газа и реагентов, жидкого аммиака, акриловой эмульсии, жирных спиртов Для сливщика-разливщика 4-го разряда – осуществление слива, разлива СУГ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
| ЕТКС | § 298 | Сливщик-разливщик (3-й, 4-й разряд) |
| ОКПДТР | 18598 | Сливщик-разливщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и заключительных работ при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка комплектности и исправности рабочих инструментов, приспособлений, соответствующих видам производимых работ на объектах нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих инструментов, приспособлений, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения к проведению соответствующих видов работ на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка подъездных путей и места проведения работ на отсутствие посторонних предметов, загромождающих проходы и проезды, постороннего персонала, наледи, разливов товарного продукта, состояния оборудования и подвижных металлоконструкций сливо-наливной эстакады (сливо-наливные устройства, откидные переходные мостики) в пределах габарита приближения строений и подвижного состава |
|  | Визуальный осмотр резервуаров, емкостей, цистерн на предмет чистоты и наличия запотеваний, подтеков, вмятин, повреждений корпуса, состояния окраски и трафаретов |
|  | Проверка (при наружном осмотре) сроков проведения заводского и деповского ремонтов ходовых частей, внутреннего осмотра и гидравлического испытания сосудов, резервуаров, емкостей, цистерн, трубопроводов, насосного и компрессорного оборудования, профилактического ремонта предохранительной, запорной и регулирующей арматуры |
|  | Взвешивание железнодорожных, автомобильных цистерн (далее – цистерн) перед сливом (разливом) товарных продуктов |
|  | Расстановка цистерн под сливо-наливные устройства по видам товарного продукта |
|  | Контроль соблюдения установленной скорости движения (подачи) цистерн на подъездных путях сливо-наливной эстакады на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка отсутствия в цистернах остатков товарного продукта, посторонних предметов, воды, льда, донных отложений и наличия остаточного давления (для СУГ) |
|  | Информирование непосредственного руководителя о техническом состоянии и готовности резервуаров, емкостей, цистерн на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пропарка, мытье, сушка резервуаров, емкостей и цистерн с целью очистки от остатков перевозимых ранее товарных продуктов или при их смене для дальнейшей подготовки цистерн к разливу |
|  | Установка заземления цистерн при помощи заземляющих устройств перед проведением налива (разлива) товарных продуктов |
|  | Установка противооткатных искробезопасных башмаков перед проведением налива (разлива) товарных продуктов |
|  | Сброс остаточного давления, превышающего разрешенное значение для порожних цистерн, в рекуперативную емкость для дальнейшего наполнения цистерн товарным продуктом |
|  | Дренирование (откачивание/слив) из резервуаров, емкостей, цистерн подтоварной воды и неиспаряющихся остатков |
|  | Подогрев товарного продукта, цистерн, емкостей, коммуникаций при помощи электрического подогревателя или трубопроводов пара, горячей воды |
|  | Подключение (отключение) металлорукавов или сливо-наливных устройств к цистернам для слива (разлива) товарного продукта на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка на герметичность резервуаров, емкостей, цистерн после закупоривания сливо-наливных устройств |
|  | Отглушение запорной арматуры на цистерне по окончании слива (разлива) товарного продукта на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Подготовка пломб, пломбировка резервуаров, емкостей, цистерн, запорной и регулирующей арматуры |
|  | Взвешивание цистерн после слива (разлива) товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Снятие заземления цистерн после проведения слива (разлива) товарных продуктов |
|  | Снятие противооткатных искробезопасных башмаков после проведения слива (разлива) товарных продуктов |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специального назначения |
|  | Выявлять дефекты, неисправности, механические повреждения рабочих инструментов и приспособлений, соответствующих видам производимых работ на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять наличие на подъездных путях посторонних предметов, загромождающих проходы и проезды, оборудования, подвижных металлоконструкций сливо-наливной эстакады, постороннего персонала |
|  | Определять механические повреждения и дефекты резервуаров, емкостей, цистерн, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Обнаруживать запотевания, подтеки на резервуарах, емкостях, цистернах, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать состояние окраски и трафаретов резервуаров, емкостей, цистерн, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Выявлять истечение сроков проведения заводского и деповского ремонтов ходовых частей, гидравлического испытания сосудов, резервуаров, емкостей, цистерн, трубопроводов, насосного и компрессорного оборудования, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пользоваться автоматизированным или механическим комплексом взвешивания цистерн |
|  | Производить расстановку цистерн строго под сливо-наливные устройства на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Контролировать соблюдение установленной скорости движения (подачи) цистерн на подъездных путях сливо-наливной эстакады на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Определять и оценивать готовность цистерн под налив товарных продуктов |
|  | Выявлять наличие повреждений котла цистерн |
|  | Выявлять наличие в резервуарах, емкостях, цистернах посторонних предметов, остатков ранее перевозимого продукта, донных отложений, льда или воды |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Применять ручной, механизированный инструмент, устройства и средства для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Устанавливать и снимать заземления цистерн при помощи заземляющих устройств |
|  | Устанавливать и снимать противооткатные башмаки |
|  | Производить сброс остаточного давления из порожних вагонов в рекуперативную емкость |
|  | Производить дренирование емкостей, резервуаров, цистерн перед наливом товарных продуктов |
|  | Производить подключение цистерн к электрическим сетям или трубопроводам пара, горячей воды |
|  | Выполнять пуск и остановку подогревателя для подогрева товарного продукта, цистерн, емкостей, коммуникаций на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Подключать (отключать) гибкие трубопроводы (металлорукава) или сливо-наливные устройства к цистернам |
|  | Проверять закупорку и герметичность резервуаров, емкостей, цистерн, сливо-наливных устройств на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Устанавливать заглушки на цистерне по окончании слива (разлива) товарного продукта |
|  | Подбирать соответствующие пломбы |
|  | Пользоваться пломбирующим устройством |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип действия и инструкции по эксплуатации рабочих инструментов и приспособлений, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок эксплуатации подъездных путей, подвижных металлоконструкций сливо-наливной эстакады (сливо-наливные устройства, откидные переходные мостики) на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Требования нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов и распорядительных документов по эксплуатации оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Периодичность и сроки очередного проведения заводского и деповского ремонтов ходовых частей, внутреннего осмотра и гидравлического испытания сосудов, резервуаров, емкостей, цистерн, трубопроводов, насосного и компрессорного оборудования, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры, а также места нанесения информации о сроках |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации весов |
|  | Порядок взвешивания цистерн с товарным продуктом на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Назначение, устройство, технические характеристики и порядок эксплуатации оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Схемы размещения цистерн для отпуска товарного продукта на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила обращения с вредными и опасными веществами, используемыми на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила хранения, транспортировки и реализации товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Нормы допускаемой скорости передвижения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории сливо-наливной эстакады на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Технологический регламент используемого оборудования на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Технологическая схема оборудования и порядок действий обслуживающего персонала на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Виды и конструктивные особенности цистерн, резервуаров, емкостей, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила эксплуатации оборудования в условиях пониженных температур окружающей среды |
|  | Схема размещения переговорных устройств на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Способы пропарки, сушки резервуаров, емкостей, цистерн, мытья от остатков товарного продукта, механических примесей, воды и донных отложений |
|  | Составы растворов и средств для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн |
|  | Правила применения и инструкции по эксплуатации ручного, механизированного инструмента, устройств и приспособлений для пропарки, мытья, сушки резервуаров, емкостей, цистерн, используемых на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Назначение, устройство, порядок применения заземляющих устройств |
|  | Назначение, устройство, порядок применения противооткатных башмаков |
|  | Правила использования трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Правила безопасности, схема и порядок действий при установке заглушек |
|  | Способы пломбирования резервуаров, цистерн, емкостей, запорной и регулирующей арматуры |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование непосредственного руководителя (при сменном режиме – старшего смены) о готовности к пуску насосов, к началу и окончанию процесса слива, разлива товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
| --- | --- |
|  | Осуществление слива, разлива товарного продукта путем открытия/закрытия запорной и регулирующей арматуры на стояках/колонках налива и трубопроводах подачи продукта на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Освобождение сливо-наливного оборудования после операций по сливу, разливу от остатков товарного продукта путем их дренирования в рекуперативную емкость |
|  | Контроль недопущения ведения маневровых работ на железнодорожных путях, на фронтах погрузки при проведении технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль недопущения проезда автотехники по территории автомобильной газонаполнительной станции во время наливных и отгрузочных операций на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка (контроль) допустимого уровня товарного продукта в резервуаре, емкости, цистерне по датчику уровня жидкости, открытие вентиля контроля уровня налива |
|  | Проверка (контроль) работы оборудования, показаний контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) при проведении технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Информирование непосредственного руководителя об отклонениях технологического процесса слива, разлива товарных продуктов, вынужденной приостановке работ на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Контроль наполнения цистерн в соответствии с инструкцией, регламентирующей порядок и нормы загрузки цистерны |
| Необходимые умения | Определять готовность оборудования к сливу, разливу продуктов, пуску насосов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Определять окончание слива, разлива товарных продуктов |
|  | Производить открытие/закрытие задвижек на оборудовании сливо-наливного устройства, регулировку технологических параметров |
|  | Производить работы по освобождению оборудования сливо-наливного устройства путем дренирования остатков в рекуперативную емкость |
|  | Производить предупреждающие действия по недопущению движения маневрового состава по железнодорожным путям во время погрузки товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Ограждать соответствующими сигнальными знаками и табличками места проведения технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Производить предупреждающие действия по недопущению транзитного проезда постороннего транспорта, за исключением мест, предусмотренных соответствующими проектами, на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Использовать средства измерений и контроля уровня налива при проведении технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Отсоединять механические соединения и переключать ручную запорную арматуру при проведении технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Оценивать и фиксировать параметры состояния оборудования, КИПиА при проведении технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Определять причины отклонения технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов от регламентных значений |
|  | Осуществлять приостановку работы по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Оценивать степень наполнения цистерн товарным продуктом в соответствии с инструкцией, регламентирующей порядок и нормы загрузки цистерны |
|  | Производить отгрузку товарной продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренными планом |
|  | Производить налив товарных продуктов согласно нормам времени, отведенным на проведение наливных операций, в соответствии с эксплуатационными инструкциями и технологическим регламентом |
|  | Применять при наливе товарных продуктов систему автоматизированного управления наливом |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на объектах нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Технологический регламент сливо-наливных эстакад |
|  | Порядок проведения операций по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила безопасности для объектов, использующих СУГ |
|  | Правила применения гибких трубопроводов (металлорукавов) |
|  | Основные физико-химические свойства наливаемых и разливаемых товарных продуктов |
|  | Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств |
|  | Маршрут и график движения маневрового состава по железнодорожным путям, по фронтонам погрузки товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Порядок ограждения мест проведения технологического процесса по сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Маршрут движения автотехники по территории автомобильной газонаполнительной станции во время наливных и отгрузочных операций на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Параметры срабатывания датчиков уровня заполнения и перелива цистерны в процессе слива, разлива товарных продуктов |
|  | Порядок отсоединения механических соединений, схема переключения запорной арматуры |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации оборудования для сливо-наливных операций, КИПиА |
|  | Технологический процесс, технологическая схема слива, разлива товарных продуктов |
|  | Порядок приостановки работ по сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Порядок и нормы наполнения цистерн, установленные нормативно-технической документацией |
|  | Ассортимент, планы (графики) производства и отгрузки потребителям товарной продукции |
|  | Назначение, устройство и принцип действия системы автоматизированного управления наливом товарных продуктов |
|  | Требования эксплуатационных инструкций и технологического регламента к проведению налива продуктов в цистерны |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособности эксплуатируемого оборудования при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход территории по установленному маршруту и осмотр обслуживаемого оборудования, ограждений, вращающихся механизмов, площадок, лестничных маршей при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности оборудования и приспособлений, сосудов, работающих под давлением, коммуникаций, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры, КИПиА, блокировочных и сигнализирующих устройств, заземляющих устройств, сливо-наливных устройств, ограждений, освещения и инструментов, радиосвязи, телефонной и громкоговорящей связи на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Проверка (контроль) герметичности соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей), состояния проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, отсутствия их захламленности и загроможденности при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Проверка затяжки и укомплектованности крепежными элементами крышек, люков, фланцевых соединений технологических трубопроводов, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры на оборудовании сливо-наливных эстакад |
|  | Очистка наружной поверхности оборудования сливо-наливных эстакад от грязи, атмосферных осадков, посторонних предметов, подтеков товарного продукта |
|  | Информирование непосредственного руководителя о выявленных неисправностях эксплуатируемого оборудования, приспособлений и по его указанию принятие мер по их устранению |
|  | Осмотр дренажных точек, воздушников на трубопроводах подачи товарных продуктов с целью выявления их возможного хищения на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Установка ограждений рабочей зоны ремонтных участков, предупредительных знаков, подготовка рабочих инструментов, устройств, приспособлений перед проведением работ по техническому обслуживанию или по выводу оборудования сливо-наливных эстакад в ремонт |
|  | Проведение работ по техническому обслуживанию и устранению мелких неисправностей оборудования сливо-наливных эстакад, в том числе замена металлорукавов, шлангов, прокладок, задвижек, набивка сальниковых уплотнений, ремонт заземлений на наливных стояках/колонках налива, замена манометров |
|  | Восстановление защитного и антикоррозионного покрытия, надписей, обозначений оборудования сливо-наливных эстакад, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры |
|  | Ведение оперативной документации по режиму работы технологического оборудования, используемого при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Фиксирование рабочих параметров процесса слива, разлива товарного продукта в режимный лист, вахтовый журнал |
|  | Выполнение действий при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах нефтегазовой отрасли |
| Необходимые умения | Выявлять неисправность обслуживаемого оборудования и приспособлений, сосудов, работающих под давлением, коммуникаций, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры, КИПиА, блокировочных и сигнализирующих устройств, заземляющих устройств, сливо-наливных устройств, ограждений, освещения и инструментов, радиосвязи, телефонной и громкоговорящей связи |
|  | Выявлять неисправность защитных и вспомогательных устройств и их элементов, в том числе шарниров крышек люков, лазов люков, трапов, переходных мостиков, противооткатных устройств, заглушек патрубков нижних сливных приборов, проверять их готовность к приему, хранению и отпуску товарного продукта на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для контроля загазованности воздуха в рабочей зоне эксплуатируемого оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Устранять загроможденности проходов, переходов, площадок, лестничных устройств на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Производить затяжку различных соединений оборудования сливо-наливных эстакад, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры, фланцевых соединений технологических трубопроводов с использованием ручного слесарного и пневматического инструмента |
|  | Оценивать степень загрязнения наружной поверхности оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Производить работы по очистке наружной поверхности оборудования сливо-наливных эстакад от грязи, посторонних предметов, пропусков продукта |
|  | Выявлять и устранять неисправности эксплуатируемого оборудования и приспособлений при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Применять надлежащим образом оборудование, инвентарь, закрепленный за работником, в соответствии с инструкциями по эксплуатации на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Осуществлять проверку и оценивать техническое состояние дренажных точек, воздушников на трубопроводах подачи товарных продуктов на сливо-наливных эстакадах |
|  | Подготавливать рабочую зону к проведению ремонта оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Определять степень износа и осуществлять выбраковку отдельных элементов оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Подбирать необходимый расходный материал при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Производить замену манометров, изношенных частей металлорукавов, шлангов, прокладок, задвижек |
|  | Производить набивку сальниковых уплотнений на запорной и регулирующей арматуре, ремонт заземлений |
|  | Определять степень повреждения защитного и антикоррозионного покрытия оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Производить работы по восстановлению защитного и антикоррозионного покрытия оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Оформлять оперативную документацию по режиму работы технологического оборудования, используемого при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Оценивать и фиксировать рабочие параметры процесса слива, разлива товарного продукта в режимный лист, вахтовый журнал |
|  | Применять индивидуальные средства защиты на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения, противопожарным инвентарем на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Пользоваться средствами связи на объектах нефтегазовой отрасли |
| Необходимые знания | Схема маршрута обхода обслуживаемого оборудования, используемого при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Периодичность испытания оборудования, используемого при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов, и нормы отбраковки |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации и принцип действия оборудования, приспособлений, сосудов, работающих под давлением, коммуникаций, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры, КИПиА, блокировочных и сигнализирующих устройств, заземляющих устройств, сливо-наливных устройств, ограждений, освещения и инструментов, радиосвязи, телефонной и громкоговорящей связи |
|  | Методы проверки герметичности соединений (резьбовых, сварных, фланцевых, муфтовых, разъемов корпусных деталей) |
|  | Требования к содержанию закрепленной территории промышленного объекта нефтегазовой отрасли |
|  | Требования к установке и правила установки крепежных элементов |
|  | Виды неисправностей оборудования сливо-наливных эстакад |
|  | Методы устранения выявленных неисправностей эксплуатируемого оборудования и приспособлений, используемых при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила применения и инструкции по эксплуатации ручного, механизированного инструмента, устройств и приспособлений, инвентаря на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Схемы рабочих зон ремонтных участков, в том числе места установки ограждений и предупредительных знаков, на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила и нормы оценки состояния защитного и антикоррозионного покрытия оборудования сливо-наливных эстакад, предохранительной, запорной и регулирующей арматуры на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Классификация, характеристики и способы нанесения защитного и антикоррозионного покрытия на оборудование, используемое при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Виды, назначение, порядок ведения установленной оперативной документации по режиму работы технологического оборудования, используемого при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Перечень рабочих параметров и нормы технологического режима процесса налива (разлива) товарных продуктов |
|  | Виды и причины возникновения аварийных ситуаций при проведении технологического процесса по приему, сливу, разливу товарных продуктов |
|  | Порядок локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на сливо-наливных эстакадах на объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник департамента Касьян Елена Борисовна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Южно-Сахалинск |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром СПГ Портовая», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Казань», город Казань, Республика Татарстан |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Москва |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.