УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» августа 2022 г. № 460н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Такелажник

1180

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение такелажных работ по перемещению, увязке, креплению и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 50 т»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов без ограничения по массе»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Такелажные работы |  | 30.029 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасного подъема и перемещения грузов с использованием грузоподъемных машин и механизмов, такелажных приспособлений и устройств

Группа занятий:

| 7215 | Такелажники и кабельщики-спайщики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| --- | --- |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение такелажных работ по перемещению, увязке, креплению и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | 2 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий и временной оснастки при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, увязке, креплению и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 25 т | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 50 т | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 50 т | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков массой до 50 т | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов без ограничения по массе | 4 | Выполнение подготовительных работ при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий без ограничения по массе | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков без ограничения по массе | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по перемещению, увязке, креплению и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Такелажник 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при погрузке, выгрузке и перегрузке всех видов грузов в морских и речных портах вручную, работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 | Такелажники и кабельщики-спайщики |
| ЕТКС | § 307 | Такелажник (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 19081 | Такелажник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий и временной оснастки при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Промывка, очистка, смазывание, просушка, подбор и укладка такелажа по видам и размерам |
| --- | --- |
|  | Раскладка и наматывание канатов |
|  | Разбивка сплетений тросов и канатов с оплеткой концов |
|  | Навешивание бирок и подготовка такелажа к отгрузке |
|  | Сооружение настилов, стоек, временных мостков и приспособлений |
|  | Изготовление простого такелажа |
| Необходимые умения | Очищать такелаж в соответствии с рабочей инструкцией |
|  | Смазывать такелаж в соответствии с рабочей инструкцией |
|  | Сушить такелаж в соответствии с рабочей инструкцией |
|  | Выполнять подбор и укладку такелажа по видам и размерам |
|  | Наматывать канаты на барабан ровными рядами с учетом направления свивки прядей в канате |
|  | Поддерживать одинаковое натяжение троса или каната при наматывании на барабан |
|  | Выполнять наложение марок и бензелей разными способами в зависимости от назначения |
|  | Закреплять на стропах маркировочные бирки с указанием организации-изготовителя, порядкового номера стропа по системе нумерации организации-изготовителя, грузоподъемности стропа, даты испытания |
|  | Проверять исправность и осуществлять подготовку стропов, инструментов и оснастки для выполнения такелажных работ |
|  | Подготавливать такелаж к отгрузке и доставке его к месту работы |
|  | Выполнять разборку и сооружение деревянных настилов, стоек, временных мостов, скатов |
|  | Выполнять простые плотничные и слесарные операции при сооружении деревянных настилов, стоек, временных мостов и скатов |
|  | Изготавливать простой такелаж |
|  | Вязать основные узлы, используемые при такелажных работах: прямой, рифовый, удавка, выбленочный, простой штык, беседочный, стопорный, шлюпочный, гачный, шкотовый; плоский, буксирный, буйрепный, рыбацкий штык, бочечный |
|  | Применять слесарный инструмент при рубке и резке стального троса, канатов в процессе изготовления простого такелажа |
|  | Наносить маркировочные надписи на изготовленные такелажные изделия |
|  | Читать несложные чертежи и эскизы по изготовлению деталей такелажа |
| Необходимые знания | Виды и состав смазок, применяемых для смазки стальных канатов |
|  | Правила разборки, смазывания, сушки и хранения такелажа |
|  | Правила раскладки и наматывания канатов |
|  | Назначение и виды такелажных марок |
|  | Данные, размещаемые на маркировочных бирках грузоподъемных механизмов и съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Порядок погрузки и транспортировки такелажа к месту работы |
|  | Способы сооружения временных настилов, мостков, стоек, скатов |
|  | Основы слесарного и плотничного дела |
|  | Назначение и способы вязания основных узлов, используемых при такелажных работах: прямого, рифового, удавки, выбленочного, беседочного, стопорного, шлюпочного, гачного, шкотового, плоского, буксирного, бочечного, буйрепного, простого штыка, рыбацкого штыка |
|  | Виды простых такелажных устройств и приемы их изготовления |
|  | Назначение и грузоподъемность стальных, синтетических и растительных канатов |
|  | Виды пеньковых канатов и их характеристики |
|  | Материалы, применяемые для изготовления тросов, и их свойства |
|  | Классификация канатов по материалу и прочности |
|  | Порядок отрезки канатов |
|  | Требования охраны труда при рубке и резке стального троса |
|  | Правила чтения несложных чертежей и эскизов по изготовлению деталей такелажа |
|  | Требования, предъявляемые к качеству материалов для изготовления тросов, матов и дорожек |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению, увязке, креплению и установке грузов, оборудования, изделий массой до 5 т | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Горизонтальное и вертикальное перемещение грузов, оборудования, изделий массой до 5 т с применением лебедок, талей, домкратов, козел и скатов |
| --- | --- |
|  | Увязка и крепление грузов, оборудования, изделий массой до 5 т |
|  | Установка на тележки или платформы грузов, оборудования, изделий массой до 5 т с применением лебедок, талей, домкратов, козел и скатов |
|  | Перемещение грузов с заводкой тросов при застроповке |
|  | Складирование грузов |
| Необходимые умения | Применять лебедки, шпили, тали, домкраты и скаты при выполнении такелажных работ в зависимости от вида, способа складирования и строповки, формы, размеров и массы груза |
|  | Выполнять перемещение, увязку, крепление и установку на тележки или платформы грузов, оборудования, изделий массой до 5 т в соответствии с проектом производства работ, технологическими картами и нормативно-технологическими документами |
|  | Визуально определять массу, центр тяжести деталей и оборудования простой конфигурации |
|  | Использовать знаковую сигнализацию, обеспечивающую четкость передачи информации и однозначность ее понимания, при выполнении работ по подъему и перемещению грузов |
|  | Оценивать исправность такелажного оборудования и оснастки (лебедок, талей, полиспастов), съемных грузозахватных приспособлений (стропов, траверсов, клещей) |
|  | Проверять соответствие массы груза грузоподъемности приспособлений, определять допустимый угол между ветвями каната |
|  | Проверять устойчивость и правильность строповки грузов перед их подъемом и перемещением |
|  | Принимать меры против самопроизвольного раскатывания и разваливания грузов из штабелей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы конструкций или страховочным канатом при выполнении работ на высоте |
| Необходимые знания | Способы обвязки, зацепки и схемы строповки грузов |
|  | Виды узлов и петель, выполняемых при обвязке грузов, и область их применения |
|  | Основные команды и сигналы, установленные для такелажных работ |
|  | Устройство простых такелажных средств для перемещения грузов, оборудования и изделий, правила пользования ими |
|  | Классификация грузов в зависимости от вида, способа складирования и строповки, массы, формы и размеров груза |
|  | Порядок подбора оборудования и стропов для выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Назначение, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации такелажных механизмов и приспособлений (блоков, домкратов, червячных и шестеренчатых талей, ручных лебедок) |
|  | Приемы и способы строповки, крепления, подъема и транспортировки, погрузки и выгрузки грузов, оборудования, изделий массой до 5 т |
|  | Требования, предъявляемые к месту проведения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Порядок перемещения груза над помещениями, в которых находятся люди |
|  | Маркировка грузов и манипуляционные знаки, используемые при выполнении такелажных работ |
|  | Требования охраны труда при застроповке грузов непосредственным обвязыванием |
|  | Правила строповки грузов малой массы |
|  | Производственная тара, используемая при выполнении такелажных работ, и ее маркировка |
|  | Порядок осмотра тары и нормы ее браковки |
|  | Риски использования неисправного такелажного оборудования, оснастки и приспособлений |
|  | Габариты складирования грузов |
|  | Требования, предъявляемые к площадкам для складирования груза, подкладкам и прокладкам |
|  | Правила укладки грузов и установки подкладок под груз и стропы |
|  | Виды и назначение грузозахватных приспособлений (цепные и тросовые стропы, петли, траверсы, захваты, струбцины) |
|  | Назначение и грузоподъемность такелажных канатов |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на такелажника при выполнении погрузочных и разгрузочных работ |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, и правила их применения |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Такелажник 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев такелажником 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при погрузке, выгрузке и перегрузке всех видов грузов в морских и речных портах вручную, работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 | Такелажники и кабельщики-спайщики |
| ЕТКС | § 308 | Такелажник (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 19081 | Такелажник |
| ОКСО | 2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 25 т | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сращивание стальных тросов диаметром до 25 мм и канатов диаметром до 40 мм |
| --- | --- |
|  | Изготовление всех видов стропов |
|  | Выполнение необходимых слесарных и плотничных работ при изготовлении такелажных изделий |
|  | Устройство временных клетей из шпал |
|  | Закрепление и снятие расчалок и оттяжек |
|  | Установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью до 10 т |
|  | Снятие и установка лесосплавного такелажа – цепей, тросов, якорей, ремонт его непосредственно на плотах |
| Необходимые умения | Применять инструменты для сплетения концов канатов в зависимости от способа сращивания стальных тросов и канатов |
|  | Гнуть петли с установкой коушей, крюков или колец |
|  | Закреплять петли зажимами при изготовлении стропов из стальных канатов на зажимах |
|  | Выполнять изготовление стропов сплетением прядей с применением двухшпиндельных станков с ручным приводом и специальных приспособлений с механическим приводом |
|  | Выполнять заплетку концов прядей, обкатку мест заплетки обжимкой и удаление оставшихся концов прядей при изготовлении стропов сплетением прядей |
|  | Применять слесарный и плотничный инструмент при выполнении работ |
|  | Выполнять простые плотничные работы (строгание, поперечное перепиливание лесоматериалов) при изготовлении такелажных изделий |
|  | Выполнять простые слесарные работы (резку, рубку, сверление) при изготовлении такелажных изделий |
|  | Укладывать шпалы в клетки с выверкой клеток по уровню и отвесу |
|  | Выполнять крепление шпал скобами при устройстве временных клетей из шпал |
|  | Закреплять расчалки или оттяжки к такелажным устройствам или к установленным конструкциям с натяжением при помощи механизма |
|  | Осуществлять установку, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью до 10 т |
|  | Выполнять снятие и установку лесосплавного такелажа – цепей, тросов, якорей |
|  | Выполнять ремонт лесосплавного такелажа непосредственно на плотах |
| Необходимые знания | Классификация стальных тросов и их конструктивные разновидности |
|  | Инструменты, применяемые для выполнения чалочных работ |
|  | Способы сплетения (счаливания) концов канатов между собой |
|  | Виды сплесней и способы сращивания тросов и канатов |
|  | Последовательность сплетки стальных канатов и изготовления петель |
|  | Последовательность заделки конца стального каната в гильзоклиновое соединение |
|  | Типы стальных канатов по виду свивки; по направлению свивки; по числу прядей |
|  | Виды и области применения различных видов стропов |
|  | Виды и области применения такелажных узлов, захватов |
|  | Виды материалов, используемых для изготовления стропов |
|  | Критерии оценки безопасности использования канатов |
|  | Приемы выполнения слесарных и плотничных работ, необходимых при изготовлении такелажных изделий |
|  | Виды цепей, применяемых при выполнении стропальных работ |
|  | Правила сооружения временных клетей из шпал |
|  | Способы и правила снятия, ремонта и установки такелажа |
|  | Способы и последовательность снятия и установки лесосплавного такелажа |
|  | Виды такелажа, применяемого на лесосплаве, и требования к нему |
|  | Способы ремонта лесосплавного такелажа непосредственно на плотах |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Горизонтальное и вертикальное перемещение машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т при сборке, разборке |
| --- | --- |
|  | Установка на фундамент, платформу или тележку машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т |
|  | Переноска, подъем и спуск вручную на различные этажи помещений грузов, требующих особой осторожности: пианино, роялей, лабораторного оборудования |
|  | Установка на платформу легковых автомобилей |
|  | Кантование грузов массой до 25 т |
|  | Строповка машин, механизмов, станков, других грузов массой до 25 т при перемещении, сборке, разборке и установке на фундамент, платформу или тележку |
| Необходимые умения | Выполнять перемещение, сборку, разборку и установку на фундамент, платформу или тележку машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т в соответствии с проектом производства работ, технологическими картами и нормативно-технологическими документами |
|  | Читать простые чертежи и схемы такелажных работ по погрузке, монтажу и вооружению такелажа |
|  | Применять ручные и захватные приспособления при переноске, подъеме и спуске вручную грузов, требующих особой осторожности |
|  | Выбирать приспособления при переноске, подъеме и спуске грузов вручную в соответствии с массой и габаритами груза |
|  | Применять грузоподъемные механизмы при погрузке и установке легковых автомобилей на платформу |
|  | Кантовать грузы ручным или механизированным способами |
|  | Поворачивать грузы вокруг продольной горизонтальной и вертикальной осей с применением цепных и клещевых кантователей, роликов, тележек, поворотных кругов, столов станков |
|  | Выполнять строповку машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т при перемещении, сборке, разборке и установке на фундамент, платформу или тележку |
| Необходимые знания | Порядок перемещения, сборки, разборки и установки на фундамент, платформу или тележку машин, механизмов, станков, грузов массой до 25 т |
|  | Устройство грузоподъемных механизмов и такелажных средств для перемещения и установки различных грузов, машин, станков, правила пользования ими |
|  | Допустимые нормы нагрузки на тросы, канаты, цепи и такелажные приспособления |
|  | Требования, предъявляемые к производству такелажных работ |
|  | Правила чтения простых чертежей и схем такелажных работ по погрузке, монтажу и вооружению такелажа |
|  | Нормы предельно допустимых грузов при подъеме и перемещении тяжестей вручную |
|  | Требования охраны труда при переноске, подъеме и спуске грузов вручную |
|  | Порядок установки легковых автомобилей на платформу |
|  | Правила и области применения приспособлений, применяемых при механизированном кантовании грузов |
|  | Способы кантования грузов |
|  | Правила и способы строповки грузов массой до 25 т |
|  | Порядок строповки грузов в стесненных условиях |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов массой до 50 т |  |  |  |  | Код | C |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Такелажник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев такелажником 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при погрузке, выгрузке и перегрузке всех видов грузов в морских и речных портах вручную, работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 | Такелажники и кабельщики-спайщики |
| ЕТКС | § 309 | Такелажник (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 19081 | Такелажник |
| ОКСО | 2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ, изготовление такелажных изделий при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий массой до 50 т |  |  |  |  | Код | C/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Сращивание стальных тросов диаметром свыше 25 мм и канатов диаметром свыше 40 мм |
| --- | --- |
|  | Изготовление стропов, заделка огонов и коушей |
|  | Устройство эстакад и клетей из шпал |
|  | Установка, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т |
|  | Проверка и испытания такелажных приспособлений |
| Необходимые умения | Выполнять слесарные операции (резку, рубку) при сращивании стальных тросов диаметром свыше 25 мм и канатов диаметром свыше 40 мм |
|  | Выполнять сращивание стальных тросов диаметром свыше 25 мм и канатов диаметром свыше 40 мм с применением специального оборудования |
|  | Выполнять сращивание канатов соединительным звеном |
|  | Определять необходимую длину каната при изготовлении стропов с учетом образования петель, заплетки и технологического припуска |
|  | Определять необходимый диаметр каната при изготовлении стропов с учетом массы груза, числа ветвей, угла наклона между ветвями, коэффициента запаса прочности |
|  | Выбирать концевой (захватный) элемент с учетом мест крепления, способов обвязки груза и необходимости наличия коушей в петле |
|  | Выполнять резку канатов с помощью зубила, абразивных кругов и газовой резки в ходе изготовления стропов |
|  | Собирать и устанавливать элементы конструкций эстакад и клетей из шпал |
|  | Выполнять проверку эстакад и клетей на устойчивость конструкции |
|  | Осуществлять подбор одинаковой толщины шпалы одного ряда при выкладке шпальных клетей |
|  | Устранять зазор между шпалами в рядах клетей выравниванием высоты отдельных шпал в ряду досками соответствующей толщины |
|  | Выполнять установку, монтаж и демонтаж блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т |
|  | Читать чертежи и схемы такелажных работ по погрузке, монтажу и вооружению такелажа |
|  | Производить проверки и испытания такелажных приспособлений в соответствии с правилами и в установленные сроки |
|  | Оценивать внешнее состояние устройств и такелажных приспособлений, сварных швов, канатов, степень изнашивания сопряженных узлов и деталей, креплений |
|  | Выявлять повреждения и дефекты тросов, канатов, цепей и такелажных приспособлений в процессе осмотра |
|  | Производить проверку внешнего вида, подвижности соединений, размеров цепей и испытания на растяжение и изгиб |
| Необходимые знания | Зависимость числа пробивок каната каждой прядью при заплетке от его диаметра |
|  | Расстояние между зажимами и их число в зависимости от диаметра каната при сращивании канатов соединительным звеном |
|  | Формы и способы заделки огонов и коушей |
|  | Недопустимые дефекты стропов |
|  | Порядок устройства эстакад и клетей из шпал |
|  | Требования, предъявляемые к устройству эстакад и клетей из шпал |
|  | Порядок установки, монтажа и демонтажа блоков, талей, якорей, мачт и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 т |
|  | Сроки проведения периодических осмотров и проверок такелажных приспособлений |
|  | Сроки износа и правила испытания тросов и канатов |
|  | Устройство грузоподъемных механизмов и такелажных средств, правила пользования ими, способы их оснастки и испытания |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков массой до 50 т | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Горизонтальное и вертикальное перемещение при сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой до 50 т |
| --- | --- |
|  | Выбор метода подъема и перемещения грузов |
|  | Строповка машин, механизмов, станков, грузов массой до 50 т при перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент |
| Необходимые умения | Выполнять перемещение, сборку, разборку и установку на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой до 50 т в соответствии с проектом производства работ, технологическими картами и нормативно-технологическими документами |
|  | Осуществлять выбор метода подъема и перемещения грузов с учетом топографических, метеорологических, эргономических, организационных факторов |
|  | Выполнять строповку машин, механизмов, станков, грузов массой до 50 т при перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент |
| Необходимые знания | Порядок перемещения, сборки, разборки и установки на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой до 50 т |
|  | Правила подъема и перемещения оборудования, машин, механизмов, станков и изделий |
|  | Опасные производственные факторы и их взаимное сочетание |
|  | Правила и способы строповки грузов массой до 50 т |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков, грузов без ограничения по массе | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Такелажник 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев такелажником 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при погрузке, выгрузке и перегрузке всех видов грузов в морских и речных портах вручную, работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 | Такелажники и кабельщики-спайщики |
| ЕТКС | § 310 | Такелажник (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 19081 | Такелажник |
| ОКСО | 2.23.01.07 | Машинист крана (крановщик) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при перемещении, увязке, креплении и установке грузов, оборудования, изделий без ограничения по массе | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в соответствии с массой и конфигурацией груза |
| --- | --- |
|  | Испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в соответствии с массой и конфигурацией груза |
| Необходимые умения | Выбирать тросы, канаты, цепи и специальные приспособления в соответствии с массой и конфигурацией груза |
|  | Производить испытания нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность цепи на 25 % |
|  | Производить испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Правила подбора тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от массы, габаритов и конфигурации груза |
|  | Нормы браковки стального каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии |
|  | Периодичность осмотра съемных грузозахватных устройств |
|  | Недопустимые дефекты грузозахватных устройств |
|  | Способы хранения съемных грузозахватных устройств и поддержания их в работоспособном состоянии |
|  | Порядок подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от массы, габаритов и конфигурации груза |
|  | Сроки износа, правила испытания и переиспытания тросов и канатов |
|  | Условия испытания съемных грузозахватных устройств |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение такелажных работ по горизонтальному и вертикальному перемещению при сборке, разборке и установке машин, механизмов, станков без ограничения по массе | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Строповка особо ответственных тяжелых грузов, агрегатов и конструкций при их перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент |
| --- | --- |
|  | Определение массы и центра тяжести перемещаемых и монтируемых агрегатов и конструкций |
|  | Горизонтальное и вертикальное перемещение при сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 50 т, требующих от такелажника особой точности, ответственности и аккуратности в работе, с использованием кранов, лебедок, талей и специальных приспособлений |
| Необходимые умения | Определять места закрепления грузозахватных приспособлений в зависимости от размеров, формы и центра тяжести грузов |
|  | Выбирать грузозахватное устройство для строповки особо ответственных тяжелых грузов, агрегатов и конструкций при их перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент |
|  | Определять массу перемещаемых и монтируемых агрегатов и конструкций с применением таблиц удельной массы часто встречающихся материалов и формул для определения массы простых и сложных грузов |
|  | Определять координаты центра тяжести перемещаемых и монтируемых агрегатов и конструкций по формулам, справочным данным или практическим путем |
|  | Применять башенные и портальные краны при строповке, снятии, перемещении и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 50 т |
|  | Выполнять такелажные работы одним и более кранами с учетом амплитуды раскачивания груза |
|  | Применять лебедки, тали и специальные приспособления при перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов, станков массой свыше 50 т, требующих от такелажника особой точности, ответственности и аккуратности в работе |
|  | Использовать знаковую сигнализацию, обеспечивающую четкость передачи информации и однозначность ее понимания, при выполнении работ по подъему и перемещению грузов одним или несколькими кранами |
|  | Читать сложные чертежи и схемы такелажных работ |
| Необходимые знания | Правила и способы строповки особо ответственных тяжелых грузов, агрегатов и конструкций при их перемещении, сборке, разборке и установке на проектную отметку или фундамент |
|  | Правила строповки в нескольких местах для подъема груза двумя и более канатами |
|  | Типы грузозахватных устройств в зависимости от назначения, формы, размеров, массы груза и условий производства |
|  | Виды зажимных грузозахватных устройств |
|  | Конструкция и область применения электромагнитных и магнитных грузозахватных устройств |
|  | Порядок строповки (расстроповки) грузов на высоте |
|  | Формулы, используемые для определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкций и сооружений, и правила их применения |
|  | Способы определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, конструкций и сооружений |
|  | Классификация грузоподъемных кранов по конструкции, виду грузозахватного органа, возможности перемещения, виду ходового устройства, виду привода; их характеристики и правила эксплуатации |
|  | Сигнализация и связь при перемещении грузов кранами |
|  | Порядок перемещения груза несколькими кранами |
|  | Правила выполнения особо сложных такелажных работ при различных условиях местности и положениях груза |
|  | Конструкция различных грузоподъемных механизмов и такелажных средств |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.