УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» августа 2022 г. № 458н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Долбежник

1562

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с числовым программным управлением»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Изготовление деталей машин на долбежных станках |  | 40.240 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на долбежных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках | 2 | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках | 3 | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета | B/02.3 | 3 |
| C | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках | 3 | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | C/02.3 | 3 |
| D | Изготовление особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) | 4 | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с ЧПУ | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Долбежник 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 6 | Долбежник 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11883 | Долбежник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации режущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Установка долбежных резцов и вспомогательных инструментов в резцедержатель долбежного станка для обработки заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных приспособлений для долбежного станка для обработки заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Установка универсальных приспособлений на стол долбежного станка для обработки заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Установка заготовки простой детали в приспособление или на стол долбежного станка |
|  | Выверка заготовки простой детали с погрешностью до 0,1 % от размера обрабатываемой поверхности заготовки на столе долбежного станка |
|  | Настройка и наладка долбежного станка для обработки поверхностей заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки простой детали на долбежном станке |
|  | Обработка вертикальных наружных поверхностей с прямолинейным контуром заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Обработка вертикальных сквозных отверстий и окон с прямоугольным сечением в заготовке простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Обработка вертикальных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Поднастройка долбежного станка в процессе обработки заготовки простой детали с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния долбежного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовки простой детали |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию долбежного станка в процессе обработки заготовки простой детали |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность долбежных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты в резцедержатели долбежных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать универсальные приспособления на долбежный станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки простых деталей в приспособлении и на столе долбежных станков |
|  | Выбирать режимы резания при обработке заготовок простых деталей на долбежных станках |
|  | Производить настройку долбежных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 12-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Долбить вертикальные наружные поверхности с прямолинейным контуром с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить вертикальные сквозные отверстия и окна с прямоугольным сечением с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить вертикальные наружные и внутренние пазы с прямолинейным контуром с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Определять степень износа долбежных резцов и момент затупления по внешним признакам |
|  | Снимать и устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты долбежных станков |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины долбежных резцов со сменными режущими пластинами |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих жидкостей (далее – СОЖ) на долбежных станках |
|  | Использовать СОЖ при работе на долбежных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки долбежных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации долбежных станков |
|  | Органы управления долбежными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности долбежных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования долбежных резцов и вспомогательных инструментов, применяемых на долбежных станках |
|  | Приемы и правила установки долбежных резцов и вспомогательных инструментов на долбежных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на долбежных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на долбежных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок простых деталей в приспособлении или на столе долбежных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки долбежных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных наружных поверхностей с прямолинейным контуром с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных сквозных отверстий и окон с прямоугольным сечением с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром с точностью размеров до 12-го квалитета на долбежных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа долбежных резцов |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок простых деталей на долбежных станках с точностью размеров до 12-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей простой детали |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров простой детали до 13-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей простой детали до 13-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей простой детали до Ra 6,3 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых деталей |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей до 13-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 13-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 13-й степени точности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Долбежник 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев долбежником 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 7 | Долбежник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11883 | Долбежник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации режущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Установка долбежных резцов и вспомогательных инструментов в резцедержатель долбежного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для долбежного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Установка универсальных и специальных приспособлений на стол долбежного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Установка заготовки детали средней сложности в приспособление или на стол долбежного станка |
|  | Выверка заготовки детали средней сложности в двух плоскостях с погрешностью до 0,05 % от размера обрабатываемой поверхности заготовки на столе долбежного станка |
|  | Настройка и наладка долбежного станка для обработки поверхностей заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки детали средней сложности на долбежном станке |
|  | Обработка вертикальных наружных поверхностей с прямолинейным контуром заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Обработка наклонных наружных поверхностей с прямолинейным контуром заготовки детали средней сложности с точностью угловых размеров до 10-й степени точности |
|  | Обработка вертикальных сквозных и глухих отверстий и окон с многогранным сечением в заготовке детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Обработка вертикальных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Обработка наклонных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке детали средней сложности с точностью угловых размеров до 10-й степени точности |
|  | Обработка вертикальных наружных поверхностей с криволинейным контуром заготовки детали средней сложности фасонными резцами с точностью размеров до 10-го квалитета и формы до 11-й степени точности |
|  | Поднастройка долбежного станка в процессе обработки заготовки детали средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния долбежного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовки детали средней сложности |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию долбежного станка в процессе обработки заготовки детали средней сложности |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность долбежных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки долбежных резцов |
|  | Устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты в резцедержатели долбежных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать универсальные и специальные приспособления на долбежный станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки деталей средней сложности в приспособлении и на столе долбежных станков |
|  | Выбирать режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на долбежных станках |
|  | Производить настройку долбежных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 10-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Долбить вертикальные наружные поверхности с прямолинейным контуром с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить наклонные наружные поверхности с прямолинейным контуром до 10-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить вертикальные сквозные и глухие отверстия и окна с многогранным сечением с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить вертикальные наружные и внутренние пазы с прямолинейным контуром с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить наклонные наружные и внутренние пазы с прямолинейным контуром до 10-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить фасонными резцами вертикальные наружные поверхности с криволинейным контуром с точностью размеров до 10-го квалитета и формы до 11-й степени точности на долбежных станках |
|  | Определять степень износа долбежных резцов и момент затупления по внешним признакам |
|  | Снимать и устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты долбежных станков |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины долбежных резцов со сменными режущими пластинами |
|  | Использовать СОЖ при работе на долбежных станках |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на долбежных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки долбежных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации долбежных станков |
|  | Органы управления долбежными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности долбежных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования долбежных резцов и вспомогательных инструментов, применяемых на долбежных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров долбежных резцов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов |
|  | Приемы и правила установки долбежных резцов и вспомогательных инструментов на долбежных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на долбежных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на долбежных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок деталей средней сложности в приспособлении или на столе долбежных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки долбежных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных и наклонных наружных поверхностей с прямолинейным контуром с точностью размеров до 10-го квалитета и угловых размеров до 10-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных сквозных и глухих отверстий и окон с многогранным сечением с точностью размеров до 10-го квалитета на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных и наклонных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром с точностью размеров до 10-го квалитета и угловых размеров до 10-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных и наклонных наружных поверхностей с криволинейным контуром фасонными резцами с точностью размеров до 10-го квалитета, угловых размеров до 10-й степени точности и формы до 10-й степени точности на долбежных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа долбежных резцов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на долбежных станках с точностью размеров до 10-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей детали средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров детали средней сложности до 10-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей детали средней сложности до 11-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности до 10-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности до 11-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 10-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 10-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 11-й степени точности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Долбежник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев долбежником 3-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 8 | Долбежник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11883 | Долбежник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации режущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка долбежных резцов и вспомогательных инструментов в резцедержатель долбежного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации специальных приспособлений для долбежного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка специальных приспособлений на долбежный станок для обработки заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка заготовки сложной детали на стол долбежного станка |
|  | Выверка заготовки сложной детали в нескольких плоскостях с погрешностью до 0,01 % от размера обрабатываемой поверхности заготовки на столе долбежного станка |
|  | Настройка и наладка долбежного станка для обработки поверхностей заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки сложной детали на долбежном станке |
|  | Обработка вертикальных наружных и внутренних поверхностей с прямолинейным и криволинейным контуром заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности |
|  | Обработка наклонных наружных и внутренних поверхностей с прямолинейным и криволинейным контуром заготовки сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности и формы до 9-й степени точности |
|  | Обработка сквозных и глухих отверстий и окон с многогранным и криволинейным сечением в заготовке сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности |
|  | Обработка сквозных и глухих конических отверстий в заготовке сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности |
|  | Обработка вертикальных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Обработка наклонных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности |
|  | Обработка внутренних и наружных зубчатых поверхностей заготовки сложной детали до 7-й степени точности |
|  | Обработка внутренних шлицевых поверхностей заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Поднастройка долбежного станка в процессе обработки заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния долбежного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовки сложной детали |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию долбежного станка в процессе обработки заготовки сложной детали |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность долбежных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки сложных долбежных резцов |
|  | Устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты в резцедержатели долбежных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать специальные приспособления на долбежный станок |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки сложных деталей в приспособлении и на столе долбежных станков |
|  | Выбирать режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на долбежных станках |
|  | Производить настройку долбежных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью размеров до 7-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Долбить вертикальные наружные и внутренние поверхности с прямолинейным и криволинейным контуром с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить наклонные наружные и внутренние поверхности с прямолинейным и криволинейным контуром с точностью угловых размеров до 8-й степени точности и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить сквозные и глухие отверстия и окна с многогранным и криволинейным сечением с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить сквозные и глухие конические отверстия с точностью угловых размеров до 8-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить вертикальные наружные и внутренние пазы с прямолинейным контуром с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках |
|  | Долбить наклонные наружные и внутренние пазы с прямолинейным контуром с точностью угловых размеров до 8-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить внутренние и наружные зубчатые поверхности до 7-й степени точности на долбежных станках |
|  | Долбить внутренние шлицевые поверхности с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках |
|  | Определять степень износа долбежных резцов и момент затупления по внешним признакам |
|  | Снимать и устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты долбежных станков |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины долбежных резцов со сменными режущими пластинами |
|  | Использовать СОЖ при работе на долбежных станках |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на долбежных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки долбежных станков |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации долбежных станков |
|  | Органы управления долбежными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности долбежных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования долбежных резцов и вспомогательных инструментов, применяемых на долбежных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров долбежных резцов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных резцов |
|  | Приемы и правила установки долбежных резцов и вспомогательных инструментов на долбежных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на долбежных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации специальных приспособлений, применяемых на долбежных станках |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок сложных деталей на столе долбежных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки долбежных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных наружных и внутренних поверхностей с прямолинейным и криволинейным контуром заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления наклонных наружных и внутренних поверхностей с прямолинейным и криволинейным контуром заготовки сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления сквозных и глухих отверстий и окон с многогранным и криволинейным сечением в заготовке сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета и формы до 9-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления сквозных и глухих конических отверстий в заготовке сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления вертикальных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления наклонных наружных и внутренних пазов с прямолинейным контуром в заготовке сложной детали с точностью угловых размеров до 8-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления внутренних и наружных зубчатых поверхностей заготовки сложной детали с точностью до 7-й степени точности на долбежных станках |
|  | Способы и приемы долбления внутренних шлицевых поверхностей заготовки сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Критерии износа долбежных резцов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию долбежных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на долбежных станках с точностью размеров до 7-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложной детали |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложной детали до 8-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей сложной детали до 9-й степени точности |
|  | Контроль зубчатых поверхностей сложной детали до 7-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложной детали до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей до 8-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей до 9-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля зубчатых поверхностей сложных деталей до 7-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 8-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 9-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля зубчатых поверхностей сложной детали до 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с ЧПУ | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Долбежник 5-го разряда Оператор долбежного станка с числовым программным управлением 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года долбежником 4-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев долбежником 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное образование – программы повышения квалификации в области станков с ЧПУ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ОКПДТР | 11883 | Долбежник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с ЧПУ | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации режущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка долбежных резцов и вспомогательных инструментов в резцедержатель долбежного станка с ЧПУ для обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации специальных приспособлений для долбежного станка с ЧПУ для обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка специальных приспособлений на долбежный станок для обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Установка заготовки особо сложной детали на стол долбежного станка с ЧПУ |
|  | Выверка заготовки особо сложной детали с погрешностью до 0,01 % от размера обрабатываемой поверхности заготовки на столе долбежного станка с ЧПУ |
|  | Проверка соответствия текста управляющей программы на изготовление особо сложной детали технологической документации |
|  | Определение нулевой точки особо сложной детали относительно нулевой точки долбежного станка с ЧПУ |
|  | Контроль согласованности работы узлов долбежного станка с ЧПУ |
|  | Установка режимов резания при обработке заготовки особо сложной детали на долбежном станке с ЧПУ |
|  | Отработка управляющей программы на обработку заготовки особо сложной детали на холостом ходу на долбежном станке с ЧПУ |
|  | Запуск долбежного станка с ЧПУ для обработки заготовки особо сложной детали |
|  | Запуск управляющей программы для обработки заготовки особо сложной детали на долбежном станке с ЧПУ |
|  | Контроль процесса обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежном станке с ЧПУ |
|  | Контроль состояния долбежных резцов и (или) режущих пластин при обработке заготовки особо сложной детали на долбежном станке с ЧПУ |
|  | Поднастройка долбежного станка с ЧПУ в процессе обработки заготовки особо сложной детали с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния долбежного станка с ЧПУ и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) в процессе обработки заготовки особо сложной детали |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию долбежного станка с ЧПУ в процессе обработки заготовки особо сложной детали |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность долбежных станков с ЧПУ |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные детали |
|  | Читать управляющую программу обработки заготовки особо сложных деталей на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе режущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки особо сложных долбежных резцов |
|  | Производить наладку долбежных резцов в инструментальных блоках вне станка |
|  | Устанавливать долбежные резцы и вспомогательные инструменты в резцедержатели долбежных станков с ЧПУ |
|  | Снимать и устанавливать режущие пластины долбежных резцов со сменными режущими пластинами на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Производить наладку долбежных резцов на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать специальные приспособления на долбежный станок с ЧПУ |
|  | Базировать, выверять и закреплять заготовки особо сложных деталей в приспособлении и на столе долбежных станков с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу обработки заготовки в устройство ЧПУ долбежных станков с ЧПУ |
|  | Определять нулевую точку заготовки особо сложной детали относительно нулевой точки долбежного станка с ЧПУ |
|  | Запускать долбежный станок с ЧПУ на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Запускать управляющую программу на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Проверять работу управляющей программы на холостом ходу на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Выполнять процесс обработки заготовки особо сложной детали на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Контролировать визуально процесс обработки заготовки особо сложной детали на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Корректировать режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Контролировать состояние долбежных резцов и (или) режущих пластин в процессе обработки на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Определять степень износа долбежных резцов и момент затупления по внешним признакам |
|  | Выполнять подналадку на размер долбежных станков с ЧПУ |
|  | Использовать СОЖ при работе на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию долбежных станков с ЧПУ |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки долбежных станков с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации долбежных станков с ЧПУ |
|  | Органы управления долбежными станками с ЧПУ |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ долбежных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности долбежных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования долбежных резцов и вспомогательных инструментов, применяемых на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Правила выбора геометрических параметров долбежных резцов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров особо сложных резцов |
|  | Приемы и правила установки долбежных резцов и вспомогательных инструментов на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Порядок наладки долбежных резцов в инструментальных блоках вне станка |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации специальных приспособлений, применяемых на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы базирования, выверки и закрепления заготовок особо сложных деталей на столе долбежных станков с ЧПУ |
|  | Порядок ввода управляющей программы обработки заготовки в устройство ЧПУ долбежных станков с ЧПУ |
|  | Методы определения нулевой точки заготовки относительно нулевой точки долбежного станка с ЧПУ |
|  | Порядок запуска долбежного станка с ЧПУ на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Порядок запуска управляющей программы на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Порядок проверки работы управляющей программы на холостом ходу на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Порядок корректировки режимов резания при обработке заготовок на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Основные команды G-кодов |
|  | Основные команды управления долбежным станком с ЧПУ |
|  | Критерии износа долбежных резцов |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию долбежных станков с ЧПУ |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей на долбежных станках с ЧПУ с точностью размеров до 7-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на долбежных станках с ЧПУ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки особо сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей особо сложной детали |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров особо сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров особо сложной детали до 7-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей особо сложной детали до 8-й степени точности |
|  | Контроль зубчатых поверхностей особо сложной детали до 6-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей особо сложной детали до Ra 0,8 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей особо сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров особо сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров особо сложных деталей до 7-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей до 8-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля зубчатых поверхностей особо сложных деталей до 6-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей особо сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров до 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 8-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля зубчатых поверхностей до 6-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23 ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.