УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» августа 2022 г. № 463н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник производства химических волокон

1570

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Получение прядильного раствора/расплава»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса формования волокна»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Отделка сформованных химических волокон с учетом дальнейшего использования их свойств»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	15

I. Общие сведения

| Производство химических волокон |  | 26.035 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение химического волокна со свойствами в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией

Группа занятий:

| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 20.60 | Производство химических волокон |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Получение прядильного раствора/расплава | 3 | Подготовка сырьевых компонентов для приготовления прядильного раствора/расплава | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление прядильного раствора/расплава в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение процесса формования волокна | 4 | Формование волокна из раствора полимера сухим и мокрым способом | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса формования волокна из расплава полимера | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Вытягивание и термообработка химического волокна | B/03.4 | 4 |
| C | Отделка сформованных химических волокон с учетом дальнейшего использования их свойств | 4 | Удаление примесей и загрязнений из химического волокна | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Поверхностная обработка химического волокна | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Сушка нитей после мокрого формования и обработки жидкостями | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Текстильная переработка нитей | C/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Получение прядильного раствора/расплава | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации 3-го разряда Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации 4-го разряда Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации 5-го разряда Аппаратчик приготовления прядильных растворов 2-го разряда Аппаратчик приготовления прядильных растворов 3-го разряда Аппаратчик приготовления прядильных растворов 4-го разряда Аппаратчик приготовления прядильных растворов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда производится на основе сложности трудовой деятельности с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 22–24 | Аппаратчик обезвоздушивания и фильтрации 3–5-го разряда |
|  | § 37–40 | Аппаратчик приготовления прядильных растворов 2–5-го разряда |
| ОКПДТР | 11067 | Аппаратчик формирования химического волокна |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сырьевых компонентов для приготовления прядильного раствора/расплава | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка сырьевых компонентов в соответствии с паспортными данными поставщика и техническим заданием |
| --- | --- |
|  | Загрузка сырьевых компонентов в вакуум-ксантомешалки |
|  | Передача массы компонентов раствора/расплава в аппараты растворения и смесители |
|  | Ведение процесса растворения сырьевых компонентов для приготовления прядильного раствора |
|  | Ведение процесса получения массы компонентов или раствора в вакуум-ксантомешалках, вискозных аппаратах, ксантогенераторах |
|  | Контроль химических процессов при растворении сырьевых компонентов в аппаратах для приготовления прядильного раствора/расплава |
|  | Передача растворов/расплавов сырьевых компонентов на фильтрацию |
| Необходимые умения | Определять качество поступившего сырья в соответствии с техническим заданием |
|  | Применять методы механической очистки сырья |
|  | Рассчитывать нормы расхода используемого сырья для загрузки оборудования при приготовлении прядильного раствора/расплава |
|  | Контролировать количество полупродуктов |
|  | Контролировать количество полученного прядильного раствора |
|  | Контролировать показания контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Технологический процесс смешивания прядильного раствора |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Физико-химические свойства сырьевых компонентов для приготовления прядильного раствора |
|  | Параметры технологического режима и правила регулирования процесса смешивания прядильного раствора |
|  | Физико-химические и технические свойства прядильного раствора и требования, предъявляемые к нему |
|  | Методы механической очистки сырья |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Приготовление прядильного раствора/расплава в соответствии с нормативно-технической и технологической документацией | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение процесса фильтрации раствора/расплава путем многократного прохождения раствора/расплава через фильтры |
| --- | --- |
|  | Подача прядильного раствора в баки и смесители |
|  | Контроль циркуляции прядильного раствора в смесителях, уровня растворов в баках и смесителях |
|  | Контроль и регулирование температуры и давления прядильного раствора |
|  | Контроль и регулирование подачи высокоматированного прядильного раствора/расплава, циркуляции прядильного раствора в смесителях, уровня растворов в баках и смесителях |
|  | Ведение процесса обезвоздушивания раствора путем выдерживания раствора в вакууме |
|  | Введение добавок в соответствии с техническим заданием |
|  | Контроль и регулирование температуры и давления прядильного раствора, количества дозируемых растворителей, красящих и матирующих растворов |
|  | Визуальное определение качества прядильного раствора/расплава |
| Необходимые умения | Дозировать растворы красителей и прядильного раствора в смесители |
|  | Устанавливать баки с раствором на обезвоздушивание |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Рассчитывать параметры процесса приготовления прядильного раствора: скорость фильтрации, количество раствора, подаваемого на эвакуаторы, необходимое количество фильтровального материала |
|  | Учитывать расход прядильного раствора и фильтровального материала |
|  | Осуществлять перезарядку фильтр-прессов в соответствии с графиком |
|  | Проверять качество промывки отработанного фильтровального материала |
|  | Контролировать загрязненность баков и смесителей и производить их очистку |
| Необходимые знания | Технологический процесс фильтрации и обезвоздушивания прядильного раствора |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила работы на оборудовании, работающем под давлением |
|  | Физико-химические и технические свойства прядильного раствора и требования, предъявляемые к нему |
|  | Параметры технологического режима и правила регулирования процесса фильтрации и обезвоздушивания прядильного раствора |
|  | Характеристики и свойства химического волокна |
|  | Виды растворителей при сухом (смесь ацетона и сероуглерода) способе производства химических волокон |
|  | Виды растворителей при мокром (тетрагидрофуран) способе производства химических волокон |
|  | Химические свойства растворителей прядильного раствора |
|  | Основы органической химии |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса формования волокна | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик формования химического волокна 4-го разряда Аппаратчик формования химического волокна 5-го разряда Оператор кручения и вытяжки 4-го разряда Оператор кручения и вытяжки 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда производится на основе сложности трудовой деятельности с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 45, 46 | Аппаратчик формования химического волокна 4-го, 5-го разряда |
|  | § 96, 97 | Оператор кручения и вытяжки 4-го, 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11067 | Аппаратчик формирования химического волокна |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Формование волокна из раствора полимера сухим и мокрым способом | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка прядильных узлов смолой |
| --- | --- |
|  | Обработка азотом |
|  | Заправка прядильных узлов |
|  | Пуск прядильных узлов |
|  | Контроль параметров процесса формования |
|  | Контроль показателей сформированной нити, в том числе полновесности бобин, линейной плотности нити, содержания влаги и замасливателя |
|  | Контроль взаимосвязанной работы прядильной части машины с другими частями оборудования |
|  | Съемка готовой продукции |
|  | Разбраковка съема |
|  | Анализ проб при формовании волокон |
| Необходимые умения | Менять фильеры, прядильную гарнитуру, нитепроводящие детали |
|  | Ликвидировать обрывы нити и засор фильер |
|  | Контролировать температуру и концентрацию прядильного раствора |
|  | Заправлять нить в нитепроводящую систему |
|  | Следить за состоянием нитепроводящей системы |
|  | Контролировать циркуляцию раствора в осадительной ванне при мокром способе прядения |
|  | Контролировать подачу воздуха в шахту при сухом способе прядения |
|  | Визуально определять качество сформованного волокна |
| Необходимые знания | Метод формования прядильного раствора мокрым способом |
|  | Метод формования прядильного раствора сухим способом |
|  | Физико-химические и технические свойства прядильного раствора и требования, предъявляемые к нему |
|  | Характеристики и свойства химического волокна |
|  | Параметры технологического режима формования волокна |
|  | Принцип работы фильер |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса формования волокна из расплава полимера | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заправка прядильных аппаратов |
| --- | --- |
|  | Пуск прядильных узлов |
|  | Заправка струйки плава в охлаждающую ванну |
|  | Заправка струйки плава на прядильную бобину приемно-перемоточной части машины |
|  | Ведение технологического процесса формования волокна на прядильных машинах, натяжения лески и щетины в трубах непрерывной полимеризации |
|  | Наблюдение за температурой и концентрацией осадительной и охлаждающей ванны, скоростью и стандартностью заправки, контроль качества выпускаемого волокна |
|  | Съем готовой продукции при формовании волокна |
| Необходимые умения | Менять фильеры |
|  | Контролировать ликвидацию обрывов |
|  | Надевать пустые бобины на бобинодержатель |
|  | Заправлять нить на пустую бобину |
|  | Визуально определять качество готовой продукции |
|  | Контролировать наличие/отсутствие подмотов волокна на бобинодержателе |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства химического волокна и требования, предъявляемые к нему |
|  | Принцип работы прядильных аппаратов и узлов |
|  | Условия натяжения нити в трубах непрерывной полимеризации |
|  | Принцип работы осадительной и охлаждающей ванны |
|  | Нормативные параметры процесса прядения химического волокна |
|  | Основы органической химии |
|  | Виды химических волокон: гетероцепные и карбоцепные |
|  | Условия и особенности безопасного ведения работ на производстве химического волокна |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Вытягивание и термообработка химического волокна | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технологического процесса вытяжки химического волокна |
| --- | --- |
|  | Ведение технологического процесса пневмотекстурирования и термофиксации нити на машинах пневмотекстурирования |
|  | Регулирование подачи сжатого воздуха, умягченной воды |
|  | Наблюдение за правильностью заправки и раскладки нити, за температурой обогреваемых галет и камерой термофиксации на дисплее коммутационного шкафа управления, контроль качества выпускаемой нити |
|  | Съем наработанной продукции |
| Необходимые умения | Устанавливать веретена |
|  | Заправлять нити в приемные механизмы и нитеобрезатель, вытяжные галеты, на штифты, в камеру пневмотекстурирования, в электронное устройство контроля объемности нити, камеру термофиксации, замасливающее устройство, патрон |
|  | Заменять сходящие питающие паковки |
|  | Направлять нити через нитепроводящую систему на крутильную паковку |
|  | Ликвидировать обрывы нити |
|  | Чистить и смазывать обслуживаемые машины |
| Необходимые знания | Процесс кручения и вытяжки нити |
|  | Параметры технологического режима и правила его регулирования |
|  | Схема заправки нити |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами |
|  | Устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования |
|  | Физико-механические свойства нити; требования, предъявляемые к нити, качеству нитепроводящих деталей, форсунке пневмотекстурирования |
|  | Требования, предъявляемые к качеству вытяжки, крутки и намотки нити |
|  | Условия и особенности безопасного ведения работ на производстве химического волокна |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Отделка сформованных химических волокон с учетом дальнейшего использования их свойств | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик отделки и сушки химической нити 3-го разряда Аппаратчик отделки и сушки химической нити 4-го разряда Аппаратчик фиксации 2-го разряда Аппаратчик фиксации 3-го разряда Аппаратчик фиксации 4-го разряда Отделочник химических волокон 2-го разряда Отделочник химических волокон 3-го разряда Отделочник химических волокон 4-го разряда Перемотчик нити 4-го разряда Оператор кручения и намотки химических волокон 4-го разряда Оператор кручения и намотки химических волокон 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда производится на основе сложности трудовой деятельности с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемых работ |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 29, 30 | Аппаратчик отделки и сушки химической нити 3-го, 4-го разряда |
|  | § 42–44 | Аппаратчик фиксации 2–4-го разряда |
|  | § 131 | Перемотчик нити 4-гой разряда |
|  | § 98, 99 | Оператор кручения и намотки химических волокон 4-го, 5-го разряда |
|  | § 126–128 | Отделочник химических волокон 2–4-го разряда |
| ОКПДТР | 11067 | Аппаратчик формирования химического волокна |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Удаление примесей и загрязнений из химического волокна | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием нити/жгута с прядильной части отделочного агрегата |
| --- | --- |
|  | Прием резаного волокна с резальной машины в отделочную часть прядильно-отделочных агрегатов |
|  | Заправка нити/жгута в трубы регенерации и вытяжные вальцы |
|  | Загрузка нити/жгута в мотках или на шпулях в барки запаривания, моечные машины, центрифуги |
|  | Подача воды, острого пара, моечных растворов |
|  | Удаление примесей и загрязнений из химического волокна |
|  | Подача отделочных материалов в рабочие ванны |
|  | Контроль температуры, давления, концентрации и циркуляции отделочных растворов, воды, давления пара, вакуума по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Регулирование скорости отжимных валов и роликового транспортера при отделке химического волокна по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Контроль времени запаривания и промывки химического волокна по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализа |
|  | Выгрузка химического волокна из барок запаривания, моечных машин, центрифуг на помосты или передача на сушку |
|  | Обработка химического волокна оптическими отбеливателями при необходимости в соответствии с техническим заданием |
| Необходимые умения | Регулировать температуру, давление, концентрацию и циркуляцию отделочных растворов, воды, давление пара, вакуум по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять расход растворов химикатов при отделке медно-аммиачного волокна |
|  | Рассчитывать расход отделочных растворов и замасливателя |
|  | Регулировать скорость отжимных валов и роликового транспортера при отделке химического волокна по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Контролировать время запаривания и промывки химического волокна по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализа |
|  | Вести процесс обработки химического волокна оптическими отбеливателями |
| Необходимые знания | Особенности текстильной обработки химического волокна |
|  | Типы текстильной обработки волокна |
|  | Условия и особенности процесса замасливания |
|  | Химические и физические свойства отделочных растворов |
|  | Основы органической химии |
|  | Классификация химических волокон |
|  | Условия и особенности безопасного ведения работ на производстве химического волокна |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Поверхностная обработка химического волокна | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка многокомпонентных химических растворов для проведения авиважа и аппретирования |
| --- | --- |
|  | Загрузка аппаратов компонентами для поверхностной обработки: авиважа, аппретирования и замасливания |
|  | Залив масла в сборные баки гидравлической станции |
|  | Контроль и регулирование уровня замасливателя |
|  | Контроль натяжения нити |
|  | Подача сжатого воздуха воздушным компрессором |
|  | Наблюдение за состоянием и работой механизмов машины, натяжных и контрольно-очистительных приспособлений и узловязателей |
|  | Контроль соблюдения технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов и по результатам анализов |
|  | Предупреждение отклонения технологических параметров от заданного технологического режима |
|  | Ведение процесса отжима куличей на центрифугах |
|  | Передача химической нити на сушку |
| Необходимые умения | Устранять возникшие отклонения технологических параметров процесса обработки химического волокна |
|  | Рассчитывать расход сырья |
|  | Контролировать и регулировать температуру, давление, концентрацию, подачу и циркуляцию отделочных растворов воды, давление пара, масла, вакуум при помощи контрольно-измерительных приборов |
|  | Производить процесс авиважа (придание внешнего вида) |
|  | Производить процесс аппретирования (придание свойств волокну – негорючесть, несминаемость) |
|  | Менять питающую паковку и снимать наработанные шпули |
|  | Ликвидировать обрывы и удалять дефектные нити с выводом узла на передний торец шпули |
| Необходимые знания | Технологический процесс отделки, отжима, сушки и увлажнения химической нити |
|  | Устройство, принцип работы оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Физико-химические свойства химической нити и требования, предъявляемые к ней |
|  | Параметры технологического процесса отделки, отжима, сушки и увлажнения химической нити, правила его контроля и регулирования |
|  | Методика расчетов расхода отделочных растворов и замасливателя |
|  | Требования, предъявляемые к качеству нитей, плотности намотки и степени замасливания |
|  | Физико-химические свойства отделочных растворов |
|  | Особенности применения отделочных растворов |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Сушка нитей после мокрого формования и обработки жидкостями | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Прием нити с прядильной части, заправка ее на отделочные ролики |
| --- | --- |
|  | Передача в сушильно-крутильную часть машины |
|  | Прием нити из крутильного цеха и передача после отделки на сушку |
|  | Ведение технологического процесса сушки химического волокна на машинах непрерывного действия |
|  | Контроль процесса с целью выявления обрыва и дефектов нити в процессе сушки |
|  | Регулирование и контроль раскладки и заправки нити |
|  | Регулирование и контроль технологических параметров процесса сушки в сушильных аппаратах |
|  | Обеспечение взаимосвязанной работы отделочной части машины с прядильной и сушильно-крутильной частями |
|  | Обеспечение взаимосвязи с отделением приготовления химических растворов |
| Необходимые умения | Заправлять нить на отделочные ролики |
|  | Регулировать технологические параметры процесса сушки в сушильных аппаратах |
|  | Выявлять обрыв и дефект нити в процессе сушки |
|  | Контролировать взаимосвязь отделочной, прядильной и сушильно-крутильной частей оборудования |
| Необходимые знания | Особенности и условия сушки химического волокна |
|  | Особенности сушки различных видов химических волокон |
|  | Принцип работы оборудования для сушки химического волокна |
|  | Физико-химические свойства химического волокна |
|  | Основы органической химии |
|  | Классификация химических волокон |
|  | Условия и особенности безопасного ведения работ на производстве химического волокна |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Текстильная переработка нитей | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка нити в автоклав |
| --- | --- |
|  | Ведение процесса фиксации крутки нити в автоклавах высокого давления |
|  | Регулирование вакуума, давления, температуры и времени фиксации по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Выгрузка после фиксации |
|  | Учет количества нити |
|  | Прессование волокна на механических и гидравлических прессах в соответствии с техническим заданием |
|  | Взвешивание кип, маркировка, транспортировка на склад и штабелевка |
| Необходимые умения | Вести процесс фиксации крутки нити |
|  | Вести процесс прессования волокна на механических и гидравлических прессах |
|  | Регулировать параметры технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Вести учет упакованной продукции, отходов волокна и упаковочного материала |
| Необходимые знания | Процесс фиксации крутки нити в автоклавах высокого давления |
|  | Параметры технологического режима работы автоклава |
|  | Правила работы оборудования, работающего под давлением |
|  | Принцип работы обслуживаемого оборудования, применяемого в процессе фиксации и прессования |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами |
|  | Физико-механические свойства нити и требования, предъявляемые к ней |
|  | Классификация химических волокон |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены |
|  | Правила пользования средствами пожаротушения и применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

НО «Российский союз предприятий и организаций химического комплекса», город Москва

Президент Иванов Виктор Петрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр «Техновек», город Москва |
| --- | --- |
|  | Совет по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса, город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 28, раздел «Производство химических волокон, стекловолокон, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и изделий из них».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.