УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «8» августа 2022 г. № 471

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Водолаз

1095

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ в автономном варианте водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания и в его шланговом варианте на глубинах до 40 метров без применения жесткого водолазного шлема в различных условиях»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах свыше 60 метров в различных условиях»	19

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация и выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях и руководство ими»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	34

I. Общие сведения

| Организация и выполнение водолазных спусков и работ |  | 12.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Осуществление подводных работ различного назначения с применением водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и подводных работ, за исключением водолазных работ, выполняемых водолазами-военнослужащими при решении ими задач в рамках служебной деятельности

Группа занятий:

| 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы | 7541 | Водолазы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ в автономном варианте водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания и в его шланговом варианте на глубинах до 40 метров без применения жесткого водолазного шлема в различных условиях | 4 | Обслуживание и подготовка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных спусков | A/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение различных видов работ под водой в водолазном снаряжении | A/03.4 | 4 |
|  |  |  | Оказание помощи терпящим бедствие на воде | A/04.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство водолазными спусками и работами в автономном варианте водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания и в его шланговом варианте на глубинах до 12 метров в различных условиях | A/05.4 | 4 |
| B | Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях | 4 | Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных работ с измерительными и поисковыми приборами и инструментами | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Производство взрывных работ под водой | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство водолазными спусками на глубинах до 20 метров в различных условиях, а также в барокамере на глубинах до 40 метров | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство деятельностью водолазной станции в межспусковой период | B/06.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство водолазными спусками на глубинах до 45 метров в различных условиях и спусками в барокамере на глубинах до 80 метров | B/07.4 | 4 |
| C | Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах свыше 60 метров в различных условиях | 4 | Обслуживание и подготовка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков на глубины свыше 60 метров | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных спусков на глубины свыше 60 метров | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов, в том числе на глубинах свыше 60 метров | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки, в том числе на глубинах свыше 60 метров | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение водолазных работ с измерительными и поисковыми приборами и инструментами, в том числе на глубинах свыше 60 метров | C/05.4 | 4 |
|  |  |  | Производство взрывных работ под водой, в том числе на глубинах свыше 60 метров | C/06.4 | 4 |
| D | Организация и выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях и руководство ими | 6 | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с использованием сварки и резки | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с измерительными и поисковыми приборами и инструментами | D/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация и производство взрывных работ, руководство взрывными работами под водой | D/04.6 | 6 |
|  |  |  | Руководство всеми видами водолазных спусков и работ | D/05.6 | 6 |
|  |  |  | Руководство деятельностью водолазной службы (группы водолазных станций) | D/06.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ в автономном варианте водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания и в его шланговом варианте на глубинах до 40 метров без применения жесткого водолазного шлема в различных условиях | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз Спасатель-водолаз Матрос-водолаз Водолаз-исследователь Водолаз 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Для поддержания уровня квалификации водолаза, выполнение практических спусков под воду общей продолжительностью не менее 60 часов в год |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7541 | Водолазы |
| ЕТКС | - | Водолаз (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
| ОКСО | 2.26.01.13 | Водолаз |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и подготовка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатация и обслуживание водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска |
| --- | --- |
|  | Эксплуатация и обслуживание водолазных барокамер и компрессорных установок для подачи воздуха водолазам |
|  | Эксплуатация и обслуживание средств связи и аппаратуры подводной фото-и видеосъемки |
|  | Устранение мелких неисправностей водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
| Необходимые умения | Обслуживать пульты и щиты подачи воздуха водолазам |
|  | Эксплуатировать средства связи и аппаратуру подводной фото- и видеосъемки в соответствии с требованиями охраны труда и инструкцией организации-изготовителя |
|  | Выполнять техническое обслуживание и ремонт водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
|  | Выполнять рабочую проверку водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска и его обслуживание на всех этапах водолазного спуска и в межспусковой период |
|  | Осуществлять заправку баллонов сжатым воздухом и дыхательными или газовыми смесями для дыхания |
| Необходимые знания | Устройство, правила проведения рабочей проверки, эксплуатации и технического обслуживания водолазной барокамеры |
|  | Устройство, технические характеристики и правила эксплуатации и технического обслуживания компрессорных установок и средств подачи воздуха водолазам |
|  | Устройство и принципы работы средств подводной проводной и беспроводной связи |
|  | Правила использования радиостанций наземной связи, применяемых при производстве работ |
|  | Правила ведения радиообмена |
|  | Правила эксплуатации и обслуживания средств подводного освещения |
|  | Принципы работы и обслуживания средств подводной фото- и видеосъемки |
|  | Основные неисправности водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и способы их устранения |
|  | Устройство различных типов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска, их технические характеристики и порядок эксплуатации |
|  | Порядок проведения рабочей проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных спусков | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к водолазному спуску |
| --- | --- |
|  | Спуск водолаза под воду |
|  | Пребывание на грунте |
|  | Подъем на поверхность и проведение декомпрессии |
| Необходимые умения | Готовить водолазное снаряжение и оборудование к проведению водолазных спусков |
|  | Надевать водолазное снаряжение и оборудование на себя и на других водолазов |
|  | Выполнять обязанности обеспечивающего, страхующего и работающего водолаза |
|  | Оказывать первую помощь водолазу при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью |
|  | Пользоваться основными стилями плавания водолазов на воде и под водой |
|  | Контролировать плавучесть и действовать при возникновении нештатной аварийной ситуации, неисправности водолазного снаряжения, изменении обстановки |
|  | Выполнять функции оператора барокамеры при проведении декомпрессии |
|  | Рассчитывать режимы декомпрессии |
|  | Обслуживать водолазное снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков |
|  | Соблюдать требования режима труда и отдыха водолазов |
| Необходимые знания | Устройство, правила эксплуатации и обслуживания грузоподъемных устройств и механизмов |
|  | Общие требования к организации и проведению водолазных спусков |
|  | Требования охраны труда и меры безопасности при проведении водолазных спусков и работ |
|  | Обязанности обеспечивающего, страхующего и работающего водолаза |
|  | Основы медицинского обеспечения водолазных спусков |
|  | Виды водолазных заболеваний, их профилактика и правила оказания первой помощи |
|  | Порядок действий при возникновении нештатной ситуации под водой и способы оказания помощи аварийному водолазу |
|  | Технология и способы выполнения поставленной задачи под водой |
|  | Принципы расчета режима декомпрессии при подъеме на поверхность |
|  | Физические и физиологические особенности водолазных спусков |
|  | Правила применения таблиц декомпрессии |
|  | Требования режима труда и отдыха водолазов |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение различных видов работ под водой в водолазном снаряжении | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение водолазных такелажных работ |
| --- | --- |
|  | Проведение водолазного поиска |
|  | Выполнение под водой монтажных, плотницких, слесарных работ |
|  | Проведение водолазного обследования со снятием замеров |
|  | Выполнение подводной фото- и видеосъемки |
|  | Применение подводных средств движения при выполнении работ под водой |
| Необходимые умения | Вязать основные узлы, применяемые в водолазном деле |
|  | Крепить стропы к предметам под водой |
|  | Использовать простые грузоподъемные механизмы |
|  | Сращивать тросы и изготавливать рабочие и вспомогательные концы |
|  | Применять ручной такелажный инструмент |
|  | Работать ручным плотницким и слесарным инструментом, применяемым при работе под водой |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы, применяемые при работе под водой |
|  | Применять средства подводной фото- и видеосъемки при выполнении водолазных работ |
|  | Применять практические навыки плавания с использованием подводных средств движения индивидуально и в группе |
|  | Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при производстве работ с использованием подводных средств движения |
| Необходимые знания | Устройство, правила эксплуатации и обслуживания грузоподъемных устройств и механизмов |
|  | Правила крепления стропами и подъема предметов под водой |
|  | Основные узлы, применяемые в водолазном деле |
|  | Технологии проведения поисковых работ и виды водолазного поиска |
|  | Технология, организация и правила безопасности при производстве водолазных работ |
|  | Приемы производства монтажных, слесарных и плотницких работ под водой |
|  | Способы проведения замеров под водой |
|  | Физические принципы и физиологические особенности восприятия распространения звука и света под водой |
|  | Технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания, подводных средств движения |
|  | Требования охраны труда при использовании подводных средств движения |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Оказание помощи терпящим бедствие на воде | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оказание первой помощи пострадавшим |
| --- | --- |
|  | Оказание помощи терпящим бедствие на воде с использованием спасательных средств и без них |
| Необходимые умения | Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий по оказанию первой помощи |
|  | Проводить оценку состояния пострадавшего |
|  | Выполнять буксировку пострадавшего и подъем его из воды при оказании помощи |
|  | Выполнять приемы спасания, используемые для освобождения от захватов |
| Необходимые знания | Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой помощи |
|  | Порядок использования средств защиты для пострадавших |
|  | Спасательные средства и их применение для оказания помощи терпящим бедствие на воде |
|  | Приемы спасания, используемые для освобождения от захватов |
|  | Приемы буксировки утопающего и уставшего пловца |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Руководство водолазными спусками и работами в автономном варианте водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания и в его шланговом варианте на глубинах до 12 метров в различных условиях | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска |
| --- | --- |
|  | Проведение оценки рисков перед водолазным спуском и на всех его этапах |
|  | Руководство действиями персонала при возникновении аварийной ситуации на всех этапах водолазного спуска |
| Необходимые умения | Контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимся и страхующим водолазами и средств обеспечения водолазных спусков |
|  | Устанавливать степень готовности страхующего водолаза к спуску |
|  | Устанавливать время пребывания водолаза под водой и обеспечивать его соблюдение |
|  | Проводить расчет запаса воздуха для обеспечения водолазного спуска |
|  | Использовать приборы, применяемые для анализа гидрометеорологической обстановки и состояния окружающей среды |
|  | Организовывать проведение гидрологического и гидрометеорологического мониторинга на месте проведения водолазного спуска |
|  | Определять возможные риски при проведении водолазного спуска и устанавливать меры безопасности для их компенсации |
|  | Принимать решения при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска |
| Необходимые знания | Порядок ведения документации водолазной станции на всех этапах водолазного спуска |
|  | Порядок инструктирования водолаза на всех этапах водолазного спуска |
|  | Основные технические характеристики водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, используемых при выполнении водолазных работ на объекте |
|  | Требования охраны труда при проведении водолазных работ |
|  | Правила использования таблиц декомпрессии и лечебной рекомпрессии |
|  | Обязанности всех участников водолазного спуска |
|  | Методика проведения оценки рисков и мероприятия по снижению рисков |
|  | Правила оформления документации по результатам оценки рисков перед водолазным спуском |
|  | Перечень опасностей при проведении водолазных работ и спусков и меры по их снижению |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных или аварийных ситуаций при проведении водолазных спусков |
|  | Порядок и методы оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Порядок осуществления коммуникации с администрацией объектов, способных повлиять на безопасность проведения водолазного спуска |
| Другие характеристики | К руководству водолазными спусками допускаются работники имеющие водолазную квалификацию, специальную подготовку по руководству водолазными спусками и опыт работы водолазом не менее двух лет |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз 5-го разряда Водолаз 6-го разряда Водолаз 7-го разряда Мастер участка Мастер водолазных работ Старшина водолазной станции Водолаз-инструктор |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации в области, соответствующей виду профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы водолазом 5-го разряда для водолаза 6-го разряда Не менее двух лет работы водолазом 6-го разряда для водолаза 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | Для поддержания уровня квалификации водолаза, выполнение практических спусков под воду общей продолжительностью не менее: - 100 часов в год для водолаза 5-го разряда, - 80 часов в год для водолаза 6-го разряда, - 60 часов в год для водолаза 7-го разряда Уровень сложности выполняемых работ и необходимая для ее выполнения квалификация водолаза определяется нормативно-технической и технологической документацией |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7541 | Водолазы |
| ЕТКС | - | Водолаз (5-й разряд) |
|  | - | Водолаз (6-й разряд) |
|  | - | Водолаз (7-й разряд) |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
| ОКСО | 2.26.00.00 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подводных работ по очистке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж конструкций под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение под водой слесарных и плотницких работ с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение водолазных такелажных работ с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение водолазных работ по разработке грунта под водой |
| Необходимые умения | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по очистке поверхностей |
|  | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой слесарных и плотницких работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой такелажных работ |
|  | Осуществлять контроль за разработкой траншей механизированным способом под водой |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при разработке грунта |
|  | Осуществлять разработку траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Применять измерительные инструменты и оборудование при выполнении грубого выравнивания каменных постелей |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации используемого водолазами подводного механизированного инструмента |
|  | Технология, организация и правила безопасности при производстве водолазных работ по очистке и шлифовке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Способы и методы производства монтажных работ под водой |
|  | Правила и технология установки массивов |
|  | Приемы производства слесарных и плотницких работ под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации механизированного инструмента, применяемого при выполнении водолазных такелажных работ |
|  | Знаковая сигнализация, применяемая при использовании подъемного оборудования |
|  | Требования безопасности при подъеме и перемещении грузов |
|  | Правила строповки при использовании механизированного такелажного инструмента |
|  | Меры безопасности при выполнении водолазных работ по разработке грунта под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ по разработке грунта |
|  | Технология разработки траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология обустройства каменных постелей под водой |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж и демонтаж конструкций под водой с использованием сварки и резки |
| --- | --- |
|  | Проведение работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Производство водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении сварки и резки под водой |
|  | Производить сварочные работы под водой различными способами во всех пространственных положениях |
|  | Осуществлять монтаж кессонов, сварочных шахт на поврежденные участки трубопровода |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при выполнении подводных работ с применением сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ с использованием сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Технологии сварки, применяемые при строительстве и ремонте трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих порядок производства водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Другие характеристики | К выполнению работ по сварке и резке под водой могут быть допущены водолазы при наличии: - профессионального обучения по профессии «водолаз»; - профессионального обучения по профессии «сварщик»; - действующего аттестационного удостоверения сварщика по соответствующему способу сварки или квалификационного свидетельства по выполнению подводных работ по сварке и резке; - протокола проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих по подводной сварке и резке |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с измерительными и поисковыми приборами и инструментами | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение водолазных работ с ручными водолазными измерительными инструментами, приборами и приспособлениями при обследовании гидротехнических сооружений, корпусов судов и плавучих объектов |
| --- | --- |
|  | Оформление результатов обследования |
|  | Выполнение водолазных работ по обследованию и поиску с использованием технических средств |
| Необходимые умения | Использовать ручные водолазные измерительные инструменты, приборы и приспособления |
|  | Изготавливать лекала и шаблоны по результатам обследования |
|  | Составлять схемы, технические эскизы и планшеты рельефа дна по результатам обследования |
|  | Читать чертежи |
|  | Использовать оборудование, применяемое при выполнении водолазных работ по поиску и обнаружению предметов |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под водой |
|  | Общие правила чтения чертежей |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при выполнении водолазных работ по обследованию и поиску |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Производство взрывных работ под водой | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение водолазных работ по обнаружению, подъему и уничтожению взрывоопасных предметов |
| --- | --- |
|  | Выполнение подводных взрывных работ |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск, строповку, подъем и уничтожение взрывоопасных предметов |
|  | Идентифицировать взрывоопасные предметы |
|  | Применять оборудование, используемое при проведении подводных взрывных работ |
|  | Выполнять подводные взрывные работы |
|  | Устанавливать заряды на глубинах |
| Необходимые знания | Технология поиска и извлечения взрывоопасных предметов из-под воды |
|  | Возможные виды взрывоопасных подводных предметов и способы их обезвреживания |
|  | Безопасные методы и способы выполнения подводных взрывных работ |
|  | Требования технологических карт при производстве подводных взрывных работ |
|  | Основные свойства и особенности применения взрывчатых веществ |
|  | Конструкция зарядов и правила их изготовления |
|  | Устройство и порядок эксплуатации оборудования для подводных взрывных работ |
|  | Правила обращения с взрывчатыми веществами и меры безопасности при выполнении подводных взрывных работ |
| Другие характеристики | К самостоятельному производству подводных взрывных работ могут быть допущены водолазы, прошедшие: - профессиональное обучение по профессии «водолаз»; - обучение на взрывника с правом ведения взрывных работ; - проверку знаний по безопасным методам и способам выполнения подводных взрывных работ Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих по подводным взрывным работам |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Руководство водолазными спусками на глубинах до 20 метров в различных условиях, а также в барокамере на глубинах до 40 метров | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска |
| --- | --- |
|  | Проведение оценки рисков перед водолазным спуском и на всех его этапах |
|  | Руководство действиями персонала при возникновении аварийной ситуации на всех этапах водолазного спуска |
| Необходимые умения | Контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков спускающимся и страхующим водолазами |
|  | Устанавливать степень готовности страхующего водолаза к спуску |
|  | Руководить проведением декомпрессии во время подъема водолаза |
|  | Устанавливать время пребывания водолаза под водой и обеспечивать его соблюдение |
|  | Проводить расчет запаса воздуха для обеспечения водолазного спуска и режима декомпрессии (лечебной рекомпрессии) |
|  | Проводить расчет режима декомпрессии |
|  | Определять пригодность искусственных дыхательных смесей для условий водолазного спуска |
|  | Использовать приборы, применяемые для анализа гидрометеорологической обстановки и состояния окружающей среды |
|  | Организовывать проведение гидрологического и гидрометеорологического мониторинга на месте проведения водолазного спуска |
|  | Определять возможные риски при проведении водолазного спуска и устанавливать меры безопасности для их компенсации |
|  | Организовывать мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания |
|  | Принимать решения при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска |
| Необходимые знания | Порядок ведения документации водолазной станции на всех этапах водолазного спуска |
|  | Порядок проведения инструктажа на всех этапах водолазного спуска |
|  | Основные технические характеристики водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, используемых при выполнении водолазных работ на объекте |
|  | Требования охраны труда при проведении водолазных работ |
|  | Правила использования таблиц декомпрессии и лечебной рекомпрессии |
|  | Обязанности всех участников водолазного спуска |
|  | Методика проведения оценки рисков и мероприятия по снижению рисков |
|  | Правила оформления документации по результатам оценки рисков перед водолазным спуском |
|  | Перечень опасностей при проведении водолазных работ и спусков и меры по их снижению |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных или аварийных ситуаций при проведении водолазных спусков |
|  | Порядок и методы оказания первой помощи аварийному водолазу |
|  | Порядок осуществления коммуникации с администрацией объектов, способных повлиять на безопасность проведения водолазного спуска |
| Другие характеристики | К руководству водолазными спусками допускаются работники имеющие водолазную квалификацию, специальную подготовку по руководству водолазными спусками9 Выполняется при наличии квалификации не ниже водолаза 6-го разряда |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью водолазной станции в межспусковой период | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация повседневной деятельности водолазной станции |
| --- | --- |
|  | Организация правильного хранения и обслуживания водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
|  | Руководство тренировочными спусками водолазного состава, в том числе в барокамере на глубинах до 40 метров |
|  | Проведение занятий с личным составом водолазной станции |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности водолазной станции |
|  | Вести текущую документацию водолазной станции |
|  | Вести техническую документацию по обслуживанию используемого водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
|  | Руководить проведением тренировочных спусков, в том числе в барокамере на глубинах до 40 метров |
|  | Планировать и обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха водолазов |
|  | Проводить мероприятия по восстановлению натренированности водолазов и обеспечению их готовности к выполнению работ на установленных глубинах |
|  | Организовывать и проводить в группе теоретические и практические занятия по водолазному делу |
|  | Обучать персонал водолазной станции приемам и методам проведения работ, использованию новых образцов снаряжения и оборудования |
| Необходимые знания | Номенклатура документов, регламентирующих организацию деятельности водолазной станции, и порядок их ведения |
|  | Порядок организации и проведения медицинских осмотров личного состава |
|  | Регламент проведения работ по обслуживанию используемого водолазного снаряжения и средств водолазного спуска |
|  | Основные неисправности водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и способы их устранения |
|  | Правила хранения водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
|  | Режимы труда и отдыха водолазов |
|  | Порядок допуска водолазов к спускам на глубины |
|  | Порядок организации и проведения аттестации сотрудников водолазной станции |
|  | Программа подготовки персонала водолазной станции |
| Другие характеристики | Выполняется при наличии квалификации не ниже водолаза 6-го разряда Руководство группой до четырех водолазных станций выполняется при наличии квалификации не ниже водолаза 7-го разряда |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Руководство водолазными спусками на глубинах до 45 метров в различных условиях и спусками в барокамере на глубинах до 80 метров | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска |
| --- | --- |
|  | Проведение оценки рисков перед водолазным спуском и на всех его этапах |
|  | Руководство действиями персонала при возникновении аварийной ситуации на всех этапах водолазного спуска |
| Необходимые умения | Контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков спускающимся и страхующим водолазами |
|  | Устанавливать степень готовности страхующего водолаза к спуску |
|  | Руководить проведением декомпрессии во время подъема водолаза |
|  | Устанавливать время пребывания водолаза под водой и обеспечивать его соблюдение |
|  | Проводить расчет запаса воздуха для обеспечения водолазного спуска и режима декомпрессии (лечебной рекомпрессии) |
|  | Проводить расчет режима декомпрессии |
|  | Определять пригодность искусственных дыхательных смесей для условий водолазного спуска |
|  | Использовать приборы, применяемые для анализа гидрометеорологической обстановки и состояния окружающей среды |
|  | Организовывать проведение гидрологического и гидрометеорологического мониторинга на месте проведения водолазного спуска |
|  | Определять возможные риски при проведении водолазного спуска и устанавливать меры безопасности для их компенсации |
|  | Организовывать мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания |
|  | Принимать решения при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска |
| Необходимые знания | Порядок ведения документации водолазной станции на всех этапах водолазного спуска |
|  | Порядок инструктирования водолаза на всех этапах водолазного спуска |
|  | Основные технические характеристики водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, используемых при выполнении водолазных работ на объекте |
|  | Требования охраны труда при проведении водолазных работ |
|  | Правила использования таблиц декомпрессии и лечебной рекомпрессии |
|  | Обязанности всех участников водолазного спуска |
|  | Методика проведения оценки рисков и мероприятия по снижению рисков |
|  | Правила оформления документации по результатам оценки рисков перед водолазным спуском |
|  | Перечень опасностей при проведении водолазных работ и спусков и меры по их снижению |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных или аварийных ситуаций при проведении водолазных спусков |
|  | Порядок и методы оказания первой помощи аварийному водолазу |
|  | Порядок осуществления коммуникации с администрацией объектов, способных повлиять на безопасность проведения водолазного спуска |
| Другие характеристики | К руководству водолазными спусками допускаются работники имеющие водолазную квалификацию, специальную подготовку по руководству водолазными спусками9 Выполняется при наличии квалификации не ниже водолаза 7-го разряда |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах свыше 60 метров в различных условиях | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз 8-го разряда Водолаз-глубоководник |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации по производству водолазных спусков на глубины свыше 60 метров с использованием для дыхания искусственных дыхательных смесей или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по производству водолазных спусков на глубины свыше 60 метров с использованием для дыхания искусственных дыхательных смесей или Среднее профессиональное образование (непрофильное) – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации по производству водолазных спусков на глубины свыше 60 метров с использованием для дыхания искусственных дыхательных смесей |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет водолазом 5-го разряда или Не менее двух лет водолазом 6-го разряда или Не менее одного года водолазом 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7541 | Водолазы |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
| ОКСО | 2.26.01.13 | Водолаз |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и подготовка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков на глубины свыше 60 метров | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатация и обслуживание водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков на глубины свыше 60 метров |
| --- | --- |
|  | Эксплуатация и обслуживание водолазных барокамер, компрессорных установок и глубоководных водолазных комплексов |
|  | Эксплуатация и обслуживание средств связи и аппаратуры подводной фото- и видеосъемки |
|  | Устранение мелких неисправностей водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |
| Необходимые умения | Готовить и использовать искусственные газовые смеси, применяемые для дыхания водолазов |
|  | Выполнять рабочую проверку водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска и его обслуживание на всех этапах водолазного спуска и в межспусковой период |
|  | Использовать оборудование для приготовления искусственных газовых смесей, применяемых для дыхания водолазов |
|  | Обслуживать пульты и щиты подачи воздуха водолазам |
|  | Осуществлять заправку баллонов сжатым воздухом и дыхательными или газовыми смесями для дыхания |
|  | Эксплуатировать средства связи и аппаратуру подводной фото- и видеосъемки в соответствии с требованиями охраны труда и инструкциями организации-изготовителя |
|  | Проводить техническое обслуживание и ремонт водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков согласно инструкциям по эксплуатации |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики и правила эксплуатации и технического обслуживания компрессорных установок и средств подачи газовых смесей водолазам |
|  | Устройство и принципы работы средств подводной проводной и беспроводной связи |
|  | Правила использования радиостанций наземной связи, применяемых при производстве работ |
|  | Правила ведения радиообмена |
|  | Правила эксплуатации и обслуживания средств подводного освещения |
|  | Принципы работы и обслуживания средств подводной фото- и видеосъемки |
|  | Основные неисправности водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и способы их устранения |
|  | Устройство различных типов водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков на глубины свыше 60 метров, их технические характеристики и порядок эксплуатации |
|  | Порядок проведения рабочей проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска |
|  | Технологии приготовления искусственных газовых смесей, применяемых для дыхания водолазов |
|  | Устройство и правила эксплуатации водолазной барокамеры и глубоководных водолазных комплексов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных спусков на глубины свыше 60 метров | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к водолазному спуску |
| --- | --- |
|  | Спуск водолаза под воду |
|  | Пребывание на грунте |
|  | Подъем на поверхность и проведение декомпрессии |
| Необходимые умения | Оказывать первую помощь водолазу при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью |
|  | Пользоваться основными стилями плавания водолазов на воде и под водой |
|  | Контролировать плавучесть и действовать при возникновении нештатной аварийной ситуации, неисправности водолазного снаряжения, изменении обстановки |
|  | Выполнять функции оператора барокамеры и водолазного глубоководного водолазного комплекса при проведении декомпрессии |
|  | Рассчитывать режимы декомпрессии |
|  | Обслуживать водолазное снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков |
|  | Соблюдать требования режима труда и отдыха водолазов |
|  | Готовить водолазное снаряжение и оборудование к проведению водолазных спусков |
|  | Надевать водолазное снаряжение и оборудование на себя и на других водолазов |
|  | Выполнять обязанности обеспечивающего, страхующего и работающего водолазов |
| Необходимые знания | Устройство, правила эксплуатации и обслуживания грузоподъемных устройств и механизмов |
|  | Общие требования к организации и проведению водолазных спусков |
|  | Требования охраны труда и меры безопасности при проведении водолазных спусков и работ |
|  | Обязанности обеспечивающего, страхующего и работающего водолазов |
|  | Основы медицинского обеспечения водолазных спусков |
|  | Виды водолазных заболеваний, их профилактика и правила оказания первой помощи |
|  | Порядок действий при возникновении нештатной ситуации под водой и способы оказания помощи аварийному водолазу |
|  | Технология и способы выполнения поставленной задачи под водой |
|  | Принципы расчета режима декомпрессии при подъеме на поверхность |
|  | Физические и физиологические особенности водолазных спусков на глубины свыше 60 метров |
|  | Правила применения таблиц декомпрессии |
|  | Требования режима труда и отдыха водолазов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов, в том числе на глубинах свыше 60 метров | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подводных работ по очистке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж конструкций под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение под водой слесарных и плотницких работ с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение водолазных такелажных работ с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Выполнение водолазных работ по разработке грунта под водой |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой слесарных и плотницких работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой такелажных работ |
|  | Осуществлять контроль за разработкой траншей под водой механизированным способом |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при разработке грунта |
|  | Осуществлять разработку траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Применять измерительные инструменты и оборудование при выполнении грубого выравнивания каменных постелей |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по очистке поверхностей |
| Необходимые знания | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Способы и методы производства монтажных работ под водой |
|  | Правила и технология установки массивов |
|  | Приемы производства слесарных и плотницких работ под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации механизированного инструмента, применяемого при выполнении водолазных такелажных работ |
|  | Знаковая сигнализация, применяемая при использовании подъемного оборудования |
|  | Требования безопасности при подъеме и перемещении грузов |
|  | Правила строповки при использовании механизированного такелажного инструмента |
|  | Меры безопасности при выполнении водолазных работ по разработке грунта под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ по разработке грунта |
|  | Технология разработки траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология обустройства каменных постелей под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации используемого водолазами подводного механизированного инструмента |
|  | Технология, организация производства водолазных работ по очистке и шлифовке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Правила безопасности при производстве водолазных работ по очистке и шлифовке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с использованием сварки и резки, в том числе на глубинах свыше 60 метров | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж и демонтаж конструкций под водой с использованием сварки и резки |
| --- | --- |
|  | Проведение работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Производство водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении сварки и резки под водой |
|  | Производить сварочные работы под водой различными способами во всех пространственных положениях |
|  | Осуществлять монтаж кессонов, сварочных шахт на поврежденные участки трубопровода |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при выполнении подводных работ с применением сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ с использованием сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Технологии сварки, применяемые при строительстве и ремонте трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих порядок производства водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Другие характеристики | К выполнению работ по сварке и резке под водой могут быть допущены водолазы при наличии: - профессионального обучения по профессии «водолаз»; - профессионального обучения по профессии «сварщик»; - действующего аттестационного удостоверения сварщика по соответствующему способу сварки или квалификационного свидетельства по выполнению подводных работ по сварке и резке; - протокола проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой10 Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих по подводной сварке и резке |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение водолазных работ с измерительными и поисковыми приборами и инструментами, в том числе на глубинах свыше 60 метров | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение водолазных работ с ручными водолазными измерительными инструментами, приборами и приспособлениями при обследовании гидротехнических сооружений, корпусов судов и плавучих объектов |
| --- | --- |
|  | Оформление результатов обследования |
|  | Выполнение водолазных работ по обследованию и поиску с использованием технических средств |
| Необходимые умения | Использовать ручные водолазные измерительные инструменты, приборы и приспособления |
|  | Изготавливать лекала и шаблоны по результатам обследования |
|  | Составлять схемы, технические эскизы и планшеты рельефа дна по результатам обследования |
|  | Читать чертежи |
|  | Использовать оборудование, применяемое при выполнении водолазных работ по поиску и обнаружению предметов |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под водой |
|  | Общие правила чтения чертежей |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при выполнении водолазных работ по обследованию и поиску |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Производство взрывных работ под водой, в том числе на глубинах свыше 60 метров | Код | C/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение водолазных работ по обнаружению, подъему и уничтожению взрывоопасных предметов |
| --- | --- |
|  | Выполнение подводных взрывных работ |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск, строповку, подъем и уничтожение взрывоопасных предметов |
|  | Идентифицировать взрывоопасные предметы |
|  | Применять оборудование, используемое при проведении подводных взрывных работ |
|  | Выполнять подводные взрывные работы |
|  | Устанавливать заряды на глубинах |
| Необходимые знания | Технология поиска и извлечения взрывоопасных предметов из-под воды |
|  | Возможные виды взрывоопасных подводных предметов и способы их обезвреживания |
|  | Безопасные методы и способы выполнения подводных взрывных работ |
|  | Требования технологических карт при производстве подводных взрывных работ |
|  | Основные свойства и особенности применения взрывчатых веществ |
|  | Конструкция зарядов и правила их изготовления |
|  | Устройство и порядок эксплуатации оборудования для подводных взрывных работ |
|  | Правила обращения с взрывчатыми веществами и меры безопасности при выполнении подводных взрывных работ |
| Другие характеристики | К самостоятельному производству подводных взрывных работ могут быть допущены водолазы, прошедшие: - профессиональное обучение по профессии «водолаз»; - обучение на взрывника с правом ведения взрывных работ; - проверку знаний по безопасным методам и способам выполнения подводных взрывных работ11 Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих по подводным взрывным работам |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение всех видов водолазных работ во всех видах водолазного снаряжения на глубинах до 60 метров, в аварийных случаях до 80 метров, тренировочных спусков в барокамере на глубинах до 100 метров в различных условиях и руководство ими | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолазный специалист Старший водолазный специалист Главный водолазный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по виду профессиональной деятельности или Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки по виду профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет водолазом 6-го разряда или Не менее двух лет водолазом 7-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда и трудовым законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2149 | Специалисты в области техники, не входящие в другие группы |
| ЕКС | - | Водолазный специалист (центрального аэромобильного спасательного отряда, регионального поисково-спасательного отряда, поисково-спасательного отряда, маневренной поисковой группы, спасательной станции) |
| ОКПДТР | 20430 | Водолазный специалист |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с использованием подводного механизированного инструмента с различными видами приводов | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение подводных работ, руководство подводными работами по очистке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
| --- | --- |
|  | Организация и выполнение работ, руководство работами по монтажу и демонтажу конструкций под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Организация и выполнение слесарных и плотницких работ, руководство слесарными и плотницкими работами под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Организация и выполнение такелажных работ, руководство такелажными работами с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами по разработке грунта под водой |
| Необходимые умения | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по очистке поверхностей |
|  | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении подводных работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой слесарных и плотницких работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении под водой такелажных работ |
|  | Осуществлять контроль за разработкой траншей под водой механизированным способом |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при разработке грунта |
|  | Осуществлять разработку траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Применять измерительные инструменты и оборудование при выполнении грубого выравнивания каменных постелей |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации используемого водолазами подводного механизированного инструмента |
|  | Технология, организация и правила безопасности при производстве водолазных работ по очистке и шлифовке поверхностей с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Способы и методы производства монтажных работ под водой |
|  | Правила и технология установки массивов |
|  | Приемы производства слесарных и плотницких работ под водой с применением подводного механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации механизированного инструмента, применяемого при выполнении водолазных такелажных работ |
|  | Знаковая сигнализация, применяемая при использовании подъемного оборудования |
|  | Требования безопасности при подъеме и перемещении грузов |
|  | Правила строповки при использовании механизированного такелажного инструмента |
|  | Меры безопасности при выполнении водолазных работ по разработке грунта под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ по разработке грунта |
|  | Технология разработки траншей для прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология прокладки дюкеров и подводных кабельных переходов |
|  | Технология обустройства каменных постелей под водой |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с использованием сварки и резки | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение работ, руководство работами по монтажу и демонтажу конструкций под водой с использованием сварки и резки |
| --- | --- |
|  | Организация и выполнение работ, руководство работами по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Необходимые умения | Читать сборочные чертежи и рабочие схемы, определяющие порядок выполнения работ |
|  | Эксплуатировать и обслуживать наземные установки и подводные агрегаты оборудования, применяемого при выполнении сварки и резки под водой |
|  | Производить сварочные работы под водой различными способами во всех пространственных положениях |
|  | Осуществлять монтаж кессонов, сварочных шахт на поврежденные участки трубопровода |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при выполнении подводных работ с применением сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по монтажу и демонтажу конструкций под водой |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при производстве водолазных работ с использованием сварки и резки |
|  | Требования технологических карт при производстве работ по герметизации объектов под водой с использованием сварки и резки |
|  | Технологии сварки, применяемые при строительстве и ремонте трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих порядок производства водолазных работ с использованием сварки и резки при строительстве и ремонте трубопроводов |
| Другие характеристики | К выполнению работ по сварке и резке под водой могут быть допущены водолазы при наличии: - профессионального обучения по профессии «водолаз»; - профессионального обучения по профессии «сварщик»; - действующего аттестационного удостоверения сварщика по соответствующему способу сварки или квалификационного свидетельства по выполнению подводных работ по сварке и резке; - протокола проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой10 Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по подводной сварке и резке |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с измерительными и поисковыми приборами и инструментами | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами с ручными водолазными измерительными инструментами, приборами и приспособлениями при обследовании гидротехнических сооружений, корпусов судов и плавучих объектов |
| --- | --- |
|  | Оформление результатов обследования |
|  | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами по обследованию и поиску с использованием технических средств |
| Необходимые умения | Использовать ручные водолазные измерительные инструменты, приборы и приспособления |
|  | Изготавливать лекала и шаблоны по результатам обследования |
|  | Составлять схемы, технические эскизы и планшеты рельефа дна по результатам обследования |
|  | Читать чертежи |
|  | Использовать оборудование, применяемое при выполнении водолазных работ по поиску и обнаружению предметов |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при работе под водой |
|  | Общие правила чтения чертежей |
|  | Назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, используемого при выполнении водолазных работ по обследованию и поиску |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Организация и производство взрывных работ, руководство взрывными работами под водой | Код | D/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация и выполнение водолазных работ, руководство водолазными работами по обнаружению, подъему и уничтожению взрывоопасных предметов |
| --- | --- |
|  | Организация и выполнение подводных взрывных работ, руководство подводными взрывными работами |
| Необходимые умения | Осуществлять поиск, строповку, подъем и уничтожение взрывоопасных предметов |
|  | Идентифицировать взрывоопасные предметы |
|  | Применять оборудование, используемое при проведении подводных взрывных работ |
|  | Выполнять подводные взрывные работы |
|  | Устанавливать заряды на глубинах |
| Необходимые знания | Технология поиска и извлечения взрывоопасных предметов из-под воды |
|  | Возможные виды взрывоопасных подводных предметов и способы их обезвреживания |
|  | Безопасные методы и способы выполнения подводных взрывных работ |
|  | Требования технологических карт при производстве подводных взрывных работ |
|  | Основные свойства и особенности применения взрывчатых веществ |
|  | Конструкция зарядов и правила их изготовления |
|  | Устройство и порядок эксплуатации оборудования для подводных взрывных работ |
|  | Правила обращения с взрывчатыми веществами и меры безопасности при выполнении подводных взрывных работ |
| Другие характеристики | К самостоятельному производству подводных взрывных работ могут быть допущены водолазы, прошедшие: - профессиональное обучение по профессии «водолаз»; - обучение на взрывника с правом ведения взрывных работ; - проверку знаний по безопасным методам и способам выполнения подводных взрывных работ11 Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по подводным взрывным работам |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Руководство всеми видами водолазных спусков и работ | Код | D/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Руководство деятельностью водолазной станции при проведении водолазного спуска на всех этапах водолазного спуска |
| --- | --- |
|  | Проведение оценки рисков перед водолазным спуском и на всех его этапах |
|  | Руководство действиями персонала при возникновении аварийной ситуации на всех этапах водолазного спуска |
| Необходимые умения | Контролировать проведение рабочей проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков спускающимся и страхующим водолазами |
|  | Устанавливать степень готовности страхующего водолаза к спуску |
|  | Руководить проведением декомпрессии во время подъема водолаза |
|  | Устанавливать время пребывания водолаза под водой и обеспечивать его соблюдение |
|  | Проводить расчет запаса воздуха для обеспечения водолазного спуска и режима декомпрессии (лечебной рекомпрессии) |
|  | Проводить расчет режима декомпрессии |
|  | Определять пригодность искусственных дыхательных смесей для условий водолазного спуска |
|  | Использовать приборы, применяемые для анализа гидрометеорологической обстановки и состояния окружающей среды |
|  | Организовывать проведение гидрологического и гидрометеорологического мониторинга на месте проведения водолазного спуска |
|  | Определять возможные риски при проведении водолазного спуска и устанавливать меры безопасности для их компенсации |
|  | Организовывать мероприятия по проведению лечебной рекомпрессии в случае возникновения у водолаза профессионального заболевания |
|  | Принимать решения при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска |
| Необходимые знания | Порядок ведения документации водолазной станции на всех этапах водолазного спуска |
|  | Порядок инструктирования водолаза на всех этапах водолазного спуска |
|  | Основные технические характеристики водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, используемых при выполнении водолазных работ на объекте |
|  | Требования охраны труда при проведении водолазных работ |
|  | Правила использования таблиц декомпрессии и лечебной рекомпрессии |
|  | Обязанности всех участников водолазного спуска |
|  | Методика проведения оценки рисков и мероприятия по снижению рисков |
|  | Правила оформления документации по результатам оценки рисков перед водолазным спуском |
|  | Перечень опасностей при проведении водолазных работ и спусков и меры по их снижению |
|  | Порядок действий при возникновении нештатных или аварийных ситуаций при проведении водолазных спусков |
|  | Порядок и методы оказания первой помощи аварийному водолазу |
|  | Порядок осуществления коммуникации с администрацией объектов, способных повлиять на безопасность проведения водолазного спуска |
| Другие характеристики | К руководству водолазными спусками на глубины свыше 60 м допускаются специалисты, имеющие опыт работы в качестве руководителя водолазных спусков на глубинах от 20 до 60 м не менее трех лет, и водолазные специалисты, имеющие стаж работы в должности или опыт работы в качестве водолазного специалиста не менее одного года и прошедшие специальную подготовку по руководству водолазными спусками свыше 60 м |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Руководство деятельностью водолазной службы (группы водолазных станций) | Код | D/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация повседневной деятельности водолазной службы (группы водолазных станций) |  |  |  |  |  |
|  | Организация и контроль правильного хранения и обслуживания водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |  |  |  |  |  |
|  | Руководство тренировочными спусками водолазного состава, в том числе в барокамере на глубинах до 100 метров |  |  |  |  |  |
|  | Проведение занятий с личным составом водолазных станций |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование деятельности водолазной службы (группы водолазных станций) |  |  |  |  |  |
|  | Вести текущую документацию водолазной службы |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать правильность ведения и вести техническую документацию по обслуживанию используемого водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |  |  |  |  |  |
|  | Руководить проведением тренировочных спусков, в том числе в барокамере на глубинах до 100 метров |  |  |  |  |  |
|  | Планировать и обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха водолазов |  |  |  |  |  |
|  | Организовывать и проводить мероприятия по восстановлению натренированности водолазов и обеспечению их готовности к выполнению работ на установленных глубинах |  |  |  |  |  |
|  | Организовывать и проводить в группе теоретические и практические занятия по водолазному делу |  |  |  |  |  |
|  | Обучать персонал водолазной станции приемам и методам проведения работ, использованию новых образцов снаряжения и оборудования |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Номенклатура документов, регламентирующих организацию деятельности водолазных станций и порядок ее ведения |  |  |  |  |  |
|  | Порядок организации и проведения медицинских осмотров личного состава |  |  |  |  |  |
|  | Регламент проведения работ по обслуживанию используемого водолазного снаряжения и средств водолазного спуска |  |  |  |  |  |
|  | Режимы труда и отдыха водолазов |  |  |  |  |  |
|  | Порядок допуска водолазов к спускам на глубины |  |  |  |  |  |
|  | Порядок организации и проведения аттестации сотрудников водолазной станции |  |  |  |  |  |
|  | Программа подготовки персонала водолазной станции |  |  |  |  |  |
|  | Основные неисправности водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков и способы их устранения |  |  |  |  |  |
|  | Правила проведения технического обслуживания водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного спуска |  |  |  |  |  |
|  | Правила хранения водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, город Москва

Председатель Кудрявцев Владимир Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», город Архангельск |
| --- | --- |
|  | Санкт‑Петербургское ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт‑Петербурга», город Санкт-Петербург |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 24, ст. 3926); приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (зарегистрирован Минюстом России 
16 мая 2012 г., регистрационный № 24183) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 7 ноября 2012 г. № 586н (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2012 г., регистрационный № 26405).

Пункт 104 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927).

Пункт 414 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927).

Пункт 408 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927).

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Пункт 105 Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927).