УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «19» июля 2022 г. № 421н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по сварке и резке под водой

1561

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов) без предъявления требований к характеристикам поверхности реза и сварных соединений»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Подводная резка и сварка (наплавка) в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений»	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	29

I. Общие сведения

| Подводная сварка (наплавка) и резка изделий (объектов) |  | 40.239 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Строительство, монтаж, реконструкция и ремонт конструкций различного назначения, находящихся под водой, с применением ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки) под водой и разделение (демонтаж) изделий (объектов, конструкций) на части с применение разделительной резки под водой

Группа занятий:

| 7212 | Сварщики и газорезчики | 7541 | Водолазы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 06.10 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
| --- | --- |
| 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 09.90 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
| 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
| 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
| 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
| 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов) без предъявления требований к характеристикам поверхности реза и сварных соединений | 3 | Подводная мокрая разделительная резка конструкций (узлов) без предъявления требований к поверхности реза | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подводная мокрая (в том числе гипербарическая) сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым не предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | A/02.3 | 3 |
| B | Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений | 4 | Подводная мокрая чистовая резка конструкций (узлов) под сварку (наплавку) с обеспечением качества и геометрических размеров реза | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подводная мокрая (в том числе гипербарическая) сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение прямого и непрямого визуального и измерительного контроля качества подводной резки и выполненных под водой сварных швов (наплавок) | B/03.4 | 4 |
| C | Подводная резка и сварка (наплавка) в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений | 4 | Чистовая резка в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов) под сварку (наплавку) с обеспечением качества и геометрических размеров реза | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подводная сухая сварка (наплавка) в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение визуального и измерительного контроля качества резки и сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), выполненных в гипербарической сварочной камере или в кессоне | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов) без предъявления требований к характеристикам поверхности реза и сварных соединений | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз 5-го разряда Водолаз 2-го класса I-II группы специализации работ Водолаз-резчик 3-й уровень квалификации Водолаз-сварщик 3-й уровень квалификации |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы профессиональной переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по сварочному производству и водолазному делу |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 200 подводно-спусковых часов |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой |
| Другие характеристики | Водолазные спуски и проведение работ в нормальных и усложненных условиях |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
|  | 7541 | Водолазы |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
|  | 19756 | Электрогазосварщик |
|  | 19906 | Электросварщик ручной сварки |
|  | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая разделительная резка конструкций (узлов) без предъявления требований к поверхности реза | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения разделительной резки под водой |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для резки под водой |
|  | Подготовка и проверка материалов, в том числе расходных материалов, для резки под водой |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения резки под водой |
|  | Выявление под водой повреждений конструкций (узлов) с регистрацией результатов, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение разделительной резки под водой конструкций в свободном доступе к месту реза |
|  | Зачистка места реза на поверхности конструкции, находящейся под водой |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению подводной резки |
|  | Определять работоспособность и исправность оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для резки под водой, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для резки под водой, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные для выполнения работ по резке под водой |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для резки под водой |
|  | Устанавливать приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения резки под водой |
|  | Выбирать оптимальное пространственное положение резчика при резке под водой |
|  | Определять под водой повреждения конструкций (узлов) |
|  | Применять измерительный инструмент и средства фото- и видеорегистрации для выявления и определения размеров повреждений конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Выполнять разметку под резку под водой |
|  | Устанавливать режимы разделительной термической и абразивной резки под водой |
|  | Выполнять под водой замену инструмента и материалов для резки |
|  | Выполнять под водой разделительную термическую и абразивную резку конструкций, в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки, в свободном доступе к месту реза |
|  | Применять ручной инструмент для зачистки мест реза |
| Необходимые знания | Конструктивные элементы, размеры и требования к поверхности реза, условные обозначения мест реза на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для резки под водой, правила эксплуатации и область применения |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной резки и способы их устранения |
|  | Основные группы и марки материалов, разрезаемых под водой |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, в среде которых производится резка |
|  | Классификация, подготовка, хранение и сроки пребывания под водой материалов для резки под водой и расходных материалов |
|  | Средства обеспечения безопасности для резки под водой |
|  | Устройство электрических цепей «вода – воздух» |
|  | Устройство заземления оборудования для резки под водой и вспомогательного оборудования для работы под водой |
|  | Безопасные методы и способы выполнения работ по резке под водой |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по резке |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения горючих газов при проведении подводных работ по резке |
|  | Техника и технология разделительной термической и абразивной резки конструкций под водой |
|  | Методы контроля качества реза под водой |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Требования к качеству поверхности реза, виды дефектов резки, причины их возникновения и способы устранения |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля разрезаемых поверхностей конструкций (узлов) |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах оперативного и приемочного контроля процесса резки под водой и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая (в том числе гипербарическая) сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым не предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения подводной мокрой сварки (наплавки) |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Подготовка и проверка материалов, в том числе расходных материалов, для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Сборка конструкций (узлов) под подводную мокрую сварку (наплавку) с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках |
|  | Контроль под водой собранного под подводную мокрую сварку (наплавку) изделия, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение подводной мокрой (в том числе гипербарической) ручной и механизированной сварки (наплавки) конструкций из однородных хорошо свариваемых материалов в свободном доступе к месту сварки (наплавки) |
|  | Выполнение дуговой резки под водой специальными материалами для подводной резки |
|  | Контроль под водой сварного изделия, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Зачистка сварных швов (наплавок) и удаление поверхностных дефектов после подводной мокрой сварки (наплавки) |
|  | Ремонт под водой дефектов сварных швов (наплавок) |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению сборки, подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Определять работоспособность и исправность сварочного оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные при выполнении работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для проведения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Устанавливать приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Выбирать оптимальное пространственное положение сварщика при подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Выполнять под водой сборку конструкций (узлов) под подводную мокрую сварку (наплавку), в том числе с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках, в соответствии с требованиями конструкторской и производственно-технологической документации |
|  | Применять ручной инструмент для подготовки поверхностей конструкций (узлов) к подводной мокрой сварке (наплавке) и для зачистки сварных швов (наплавок) и удаления поверхностных дефектов после сварки и дуговой резки |
|  | Выполнять мокрую (в том числе гипербарическую) ручную и механизированную сварку (наплавку) под водой конструкций из однородных хорошо свариваемых материалов во всех пространственных положениях сварного шва ниточными швами |
|  | Выполнять под водой замену инструмента и материалов для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Выполнять под водой дуговую резку конструкций, в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки, в свободном доступе к месту реза |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля размеров собранных и сваренных под водой конструкций (узлов), сварных швов (наплавок) |
|  | Применять средства фото- и видеорегистрации для контроля процесса подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой и передачи результатов контроля на поверхность |
|  | Исправлять под водой выявленные дефекты сварных швов (наплавок) дуговой сваркой и/или дуговой резкой |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварных швов (наплавок), условные обозначения сварных швов (наплавок) на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы сварочного и вспомогательного оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки и способы их устранения |
|  | Основные группы и марки материалов, свариваемых (наплавляемых) под водой |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, в среде которых производится подводная мокрая сварка (наплавка) |
|  | Классификация, подготовка, хранение и сроки пребывания под водой материалов для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой и расходных материалов |
|  | Средства обеспечения безопасности подводной мокрой сварки (наплавки) |
|  | Устройство электрических цепей «вода – воздух» |
|  | Устройство заземления сварочного и вспомогательного оборудования для работы под водой |
|  | Безопасные методы и способы выполнения сварочных (наплавочных) работ и дуговой резки под водой |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения газов при проведении работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Правила подготовки кромок изделий под подводную мокрую сварку (наплавку) |
|  | Правила сборки под водой элементов конструкции под подводную мокрую сварку (наплавку) |
|  | Техника и технология подводной мокрой ручной и механизированной сварки (наплавки) конструкций из однородных хорошо свариваемых материалов под водой во всех пространственных положениях сварного шва однослойными и многослойными многопроходными ниточными швами |
|  | Техника и технология дуговой резки под водой специальными материалами |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Методы контроля качества сварных швов (наплавок), находящихся под водой |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля сварных швов (наплавок), свариваемых конструкций (узлов) |
|  | Требования к качеству сварных швов (наплавок), виды дефектов сварного шва (наплавки), причины их возникновения и способы устранения под водой |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах операционного контроля процесса подводной мокрой сварки (наплавки) и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая резка и сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз 6-го разряда Водолаз 7-го разряда Водолаз 8-го разряда Водолаз 2-го класса I-II группы специализации работ Водолаз 1-го класса I-II группы специализации работ Водолаз-сварщик 4-й уровень квалификации |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы профессиональной переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по сварочному производству и водолазному делу или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 500 подводно-спусковых часов, в том числе не менее 60 подводно-спусковых часов с выполнением сварки под водой, и не менее 3 месяцев работы по профессии «Сварщик» (выполнение сварки ручными и (или) частично механизированными дуговыми, плазменными способами (процессами) не ниже 3-го уровня квалификации, при наличии профессионального обучения или Не менее 200 подводно-спусковых часов, в том числе не менее 30 подводно-спусковых часов с выполнением сварки под водой, и не менее 6 месяцев работы по профессии «Сварщик» (выполнение сварки ручными и (или) частично механизированными дуговыми, плазменными способами (процессами) не ниже 3-го уровня квалификации, при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обучения и проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой |
| Другие характеристики | Водолазные спуски и проведение работ в нормальных, усложненных, сложных и особых условиях Требованием для получения более высокого тарифного разряда (класса) является наличие опыта водолазных работ по более низкому (предшествующему) разряду (классу) не менее одного года и наличие необходимого количества подводно-спусковых часов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
|  | 7541 | Водолазы |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
|  | 19756 | Электрогазосварщик |
|  | 19906 | Электросварщик ручной сварки |
|  | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
| ОКСО | 2.15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
|  | 2.26.01.13 | Водолаз |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая чистовая резка конструкций (узлов) под сварку (наплавку) с обеспечением качества и геометрических размеров реза | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения разделительной и чистовой резки под водой |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для резки под водой |
|  | Подготовка и проверка материалов, в том числе расходных материалов, для резки под водой |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения резки под водой |
|  | Выявление под водой повреждений конструкций (узлов) с регистрацией результатов, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение разделительной и чистовой резки под сварку (наплавку) конструкций (узлов), находящихся под водой, в том числе в ограниченном пространстве и (или) в условиях ограниченной видимости |
|  | Зачистка места реза на поверхности конструкции (узла), находящейся под водой |
|  | Контроль качества поверхности и геометрических размеров реза конструкции (узла), находящейся под водой, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению подводной резки |
|  | Определять работоспособность и исправность оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для резки под водой, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для резки под водой, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные при выполнении работ по резке под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Устанавливать приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Выбирать оптимальное пространственное положение резчика при резке под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Определять под водой повреждения конструкций (узлов) |
|  | Применять измерительный инструмент и средства фото- и видеорегистрации для выявления и определения размеров повреждений, качества поверхности и геометрических размеров реза конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Выполнять разметку под разделительную и чистовую резку под водой |
|  | Устанавливать режимы разделительной, чистовой, поверхностной термической и абразивной резки под водой |
|  | Выполнять под водой замену инструмента и материалов для резки |
|  | Выполнять разделительную резку и чистовую резку под сварку (наплавку) конструкций (узлов), находящихся под водой, в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки, в свободном доступе к месту резки и в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов и (или) в условиях ограниченной видимости |
|  | Применять ручной инструмент для зачистки мест реза |
| Необходимые знания | Конструктивные элементы, размеры и требования к поверхности реза, условные обозначения мест реза на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для резки под водой, правила эксплуатации и область применения |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной резки и способы их устранения |
|  | Основные группы и марки материалов, разрезаемых под водой |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, в среде которых производится резка |
|  | Классификация, подготовка, хранение и сроки пребывания под водой материалов для резки под водой и расходных материалов |
|  | Средства обеспечения безопасности резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов |
|  | Устройство электрических цепей «вода – воздух» |
|  | Устройство заземления оборудования для резки под водой и вспомогательного оборудования для работы под водой |
|  | Безопасные методы и способы выполнения работ по резке под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по резке |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения горючих газов при проведении подводных работ по резке |
|  | Техника и технология разделительной, чистовой, поверхностной термической и абразивной резки конструкций (узлов) под водой |
|  | Методы контроля качества резки под водой |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Требования к качеству поверхности и геометрических размеров реза при разделительной, чистовой под сварку (наплавку) резке под водой |
|  | Виды дефектов резки, причины их возникновения и способы устранения |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля резки конструкций (узлов) |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах оперативного контроля процесса резки под водой и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подводная мокрая (в том числе гипербарическая) сварка (наплавка) конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения подводной мокрой сварки (наплавки) |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Подготовка и проверка сварочных и расходных материалов для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Установка геометрически сложных шаблонов на конструкциях по месту ремонта под водой |
|  | Сборка конструкций (узлов) под подводную мокрую сварку (наплавку) с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках |
|  | Контроль (внешний осмотр и измерения) собранной под подводную мокрую сварку конструкции (узла), находящейся под водой, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение мокрой (в том числе гипербарической) ручной и механизированной сварки (наплавки) под водой конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость |
|  | Выполнение дуговой резки под водой специальными материалами для подводной резки |
|  | Контроль (внешний осмотр и измерения) сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), находящихся под водой, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Зачистка кромок под подводную мокрую сварку, сварных швов (наплавок) и удаление поверхностных дефектов после сварки (наплавки) конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Ремонт дефектов сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), находящихся под водой |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению сборки, сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Определять работоспособность и исправность сварочного оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные при выполнении подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов и (или) в условиях ограниченной видимости |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для проведения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Устанавливать приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Выбирать оптимальное пространственное положение сварщика при подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Выполнять под водой сборку конструкций (узлов) под подводную мокрую сварку, в том числе с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках, в свободном доступе к месту сборки и в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Применять ручной инструмент для подготовки поверхностей конструкций (узлов) к подводной мокрой сварке (наплавке) под водой, для зачистки сварных швов (наплавок) и удаления поверхностных дефектов после подводной сварки и дуговой резки |
|  | Изготавливать шаблоны для измерения кривизны конструкций (узлов) по месту установки элементов, указанных в производственно-технологической документации |
|  | Выполнять подводную мокрую (в том числе гипербарическую) ручную и механизированную сварку (наплавку) конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость, во всех пространственных положениях сварного шва однослойными, многопроходными и многослойными ниточными швами |
|  | Выполнять под водой замену инструмента и материалов для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Выполнять под водой дуговую резку конструкций (узлов), в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки, в свободном доступе к месту реза и в замкнутых и ограниченных пространствах |
|  | Применять измерительный инструмент для контроля размеров собранных и сваренных под водой конструкций (узлов), сварных швов (наплавок) |
|  | Применять средства фото- и видеорегистрации для контроля процесса подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой и передачи результатов контроля на поверхность |
|  | Исправлять под водой выявленные дефекты сварных швов (наплавок) дуговой сваркой и/или дуговой резкой |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварных швов, условные обозначения сварных швов на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы сварочного и вспомогательного оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки и способы их устранения |
|  | Основные группы и марки материалов, свариваемых (наплавляемых) под водой |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, в среде которых производится сварка (наплавка) под водой |
|  | Классификация, подготовка, хранение и сроки пребывания под водой материалов для подводной мокрой сварки (наплавки) и дуговой резки под водой и расходных материалов |
|  | Средства обеспечения безопасности подводной мокрой сварки и дуговой резки под водой |
|  | Устройство электрических цепей «вода – воздух» |
|  | Устройство заземления сварочного и вспомогательного оборудования для работы под водой |
|  | Безопасные методы и способы выполнения сварочных (наплавочных) работ и дуговой резки под водой, в том числе в замкнутых и ограниченных пространствах, в отсеках (цистернах, помещениях), прилегающих к месту сварки (наплавки, резки), в местах скопления горюче-смазочных материалов и (или) в условиях ограниченной видимости |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке под водой |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения газов при проведении подводных работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и дуговой резке |
|  | Порядок проведения подготовки кромок под подводную мокрую сварку (наплавку) конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Порядок проведения сборки под подводную мокрую сварку (наплавку) элементов конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Техника и технология подводной мокрой ручной и механизированной сварки (наплавки) конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость |
|  | Техника и технология дуговой резки под водой специальными материалами |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых конструкциях (узлах) |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Методы контроля качества сварных швов (наплавок), находящихся под водой |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля сварных швов (наплавок), свариваемых конструкций (узлов) |
|  | Требования к качеству поверхности и геометрическим размерам сварных швов (наплавок), виды дефектов сварного шва (наплавки), причины их возникновения и способы устранения под водой |
|  | Требования, предъявляемые к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) |
|  | Влияние содержания водорода в сварочных материалах на качество сварного шва (наплавки) |
|  | Способы предотвращения возникновения водородных холодных трещин в сварном шве (наплавке) |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах операционного контроля процесса подводной мокрой сварки (наплавки) и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение прямого и непрямого визуального и измерительного контроля качества подводной резки и выполненных под водой сварных швов (наплавок) | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения визуального и измерительного контроля качества сборки, подводной сварки (наплавки) и резки под водой |
| --- | --- |
|  | Разработка программы проведения визуального и измерительного контроля качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Подготовка рабочего места и средств контроля для прямого и непрямого визуального и измерительного контроля |
|  | Входной контроль материалов для подводной мокрой сварки и резки или верификация его результатов |
|  | Входной контроль собираемых под подводную мокрую сварку деталей, изделий, узлов и конструкций |
|  | Операционный контроль соблюдения технологии подводной сборки, сварки (наплавки), ремонта и резки |
|  | Приемочный контроль (внешний осмотр, измерения) качества поверхности реза, сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Регистрация результатов визуального и измерительного контроля и оформление документации (актов, заключений) по результатам контроля процессов сборки, сварки (наплавки), ремонта, резки конструкций (узлов), осуществляемых под водой |
|  | Оформление приемо-сдаточной документации по результатам неразрушающего и разрушающего контроля сварных швов (наплавок) |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению визуального и измерительного контроля качества сборки, сварки (наплавки) и резки под водой |
|  | Создавать программы проведения визуального и измерительного контроля качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) в соответствии с требованиями производственно-технологической документации |
|  | Определять условия проведения работ по контролю (уровень освещенности, контрастности контролируемых поверхностей) |
|  | Определять и обеспечивать условия выполнения прямого и непрямого контроля в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и проверять срок их поверки (калибровки) |
|  | Устанавливать соответствие (верифицировать) материалов для подводной мокрой сварки (наплавки), резки и качества их подготовки (сушки, прокаливания, чистоты поверхности) требованиям производственно-технологической документации |
|  | Контролировать размеры и состояние поверхностей собираемых под подводную мокрую сварку (наплавку) деталей (сборочных единиц) конструкций (узлов) с использованием технических средств идентификации (фото- и видеорегистрации) на соответствие требованиям производственно-технологической документации |
|  | Регистрировать результаты верификации входного контроля (внешнего осмотра и измерения) материалов для подводной мокрой сварки (наплавки), резки и собираемых под сварку деталей (сборочных единиц) |
|  | Применять средства фото- и видеорегистрации для проведения операционного контроля процесса сварки (наплавки, резки) и устранения дефектов под водой |
|  | Применять измерительный инструмент и (или) средства фото- и видеорегистрации для определения линейных и геометрических размеров собранных и сваренных под водой конструкций (узлов), геометрических размеров и качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Выявлять прямым и непрямым визуальным и измерительным контролем и регистрировать наружные дефекты резки, сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), находящихся под водой |
|  | Оформлять документы (акты, заключения) по результатам проведения прямого и непрямого визуального и измерительного контроля процессов сборки, сварки (наплавки), ремонта, резки конструкций (узлов), осуществляемых под водой |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на изготовление, монтаж, ремонт конструкций (узлов), находящихся под водой, с учетом результатов неразрушающего и разрушающего контроля сварных швов (наплавок) |
|  | Управлять действиями водолаза-сварщика с техническими средствами наблюдения или оператора телеуправляемого необитаемого подводного аппарата |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварных швов (наплавок), условные обозначения сварных швов (наплавок) и мест реза на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Требования производственно-технологической, нормативно-технической документации по контролю |
|  | Требования к безопасности, оснащению и организации рабочего места для проведения прямого и непрямого визуального и измерительного контроля под водой с помощью измерительных средств и (или) средств фото- и видеорегистрации |
|  | Назначение, устройство и порядок применения средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) |
|  | Назначение и принцип работы оборудования, применяемого для цифровой идентификации контролируемых параметров |
|  | Основы метрологии, требования к поверке (калибровке) средств измерения |
|  | Физические основы визуального и измерительного контроля и терминология, применяемые при визуальном и измерительном контроле, требования к его проведению |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах оперативного контроля процесса резки, мокрой сварки (наплавки) под водой и об условиях работы |
|  | Средства обеспечения безопасности и правила проведения прямого и непрямого визуального и измерительного контроля |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по подводной мокрой сварке (наплавке), резке и их контролю |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения газов при проведении работ по подводной мокрой сварке (наплавке) и резке под водой |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации под водой при проведении работ по контролю |
|  | Основные группы и марки свариваемых (наплавляемых) и разрезаемых под водой материалов |
|  | Основные свойства газов и жидкостей, в среде которых производится резка и сварка |
|  | Классификация, подготовка, хранение и сроки пребывания под водой материалов для подводной мокрой сварки (наплавки), резки под водой и расходных материалов |
|  | Виды и методы контроля качества сварных конструкций (узлов) |
|  | Допуски при сборке, подводной мокрой сварке (наплавке), резке контролируемых конструкций (узлов) |
|  | Требования к качеству поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Виды дефектов при подводной мокрой сварке (наплавке) и резке, причины их образования, методы предупреждения и способы исправления |
|  | Правила регистрации результатов прямого и непрямого визуального и измерительного контроля |
|  | Формы документов о качестве (актов, заключений) по результатам проведения неразрушающих и разрушающих методов контроля и приемо-сдаточных документов, правила их оформления |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подводная резка и сварка (наплавка) в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к качеству поверхности реза и прочностным характеристикам сварных соединений | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Водолаз 6-го разряда Водолаз 7-го разряда Водолаз 8-го разряда Водолаз 2-го класса I-II группы специализации работ Водолаз 1-го класса I-II группы специализации работ Сварщик-водолаз в подводной сварочной камере или в кессоне 4-й уровень квалификации |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы профессиональной переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих по сварочному производству и водолазному делу или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 200 подводно-спусковых часов и не менее 6 месяцев работы по профессии «Сварщик» (выполнение сварки ручными и (или) частично механизированными дуговыми, плазменными или лазерными способами (процессами) не ниже 3-го уровня квалификации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Прохождение обучения и проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке (резке) под водой |
| Другие характеристики | Водолазные спуски и проведение работ в нормальных, усложненных, сложных и особых условиях Требованием для получения более высокого тарифного разряда (класса) является наличие опыта водолазных работ по более низкому (предшествующему) разряду (классу) не менее одного года и наличие необходимого количества подводно-спусковых часов |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7212 | Сварщики и газорезчики |
| ОКПДТР | 11465 | Водолаз |
|  | 19756 | Электрогазосварщик |
|  | 19906 | Электросварщик ручной сварки |
|  | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
| ОКСО | 2.15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
|  | 2.26.01.13 | Водолаз |

3.3.1 Трудовая функция

| Наименование | Чистовая резка в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов) под сварку (наплавку) с обеспечением качества и геометрических размеров реза | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для резки |
|  | Подготовка и проверка материалов, в том числе расходных материалов, для резки |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль (мониторинг) газовой (воздушной) среды на наличие избыточного количества токсичных, удушающих, наркотических веществ и взрывоопасных газов |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Выявление повреждений конструкций (узлов) с регистрацией результатов, в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение разделительной и чистовой резки под сварку (наплавку) конструкций (узлов) при повышенном давлении в замкнутых пространствах |
|  | Зачистка следов реза с поверхности конструкции (узла), находящейся в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Контроль качества поверхности и геометрических размеров реза конструкции (узла), в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Определять работоспособность и исправность оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные при выполнении работ по разделительной и чистовой резке при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для разделительной и чистовой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Применять приборы газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Устанавливать приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения разделительной и чистовой резки под водой, в том числе при повышенном давлении в замкнутых пространствах |
|  | Выбирать оптимальное пространственное положение резчика при резке |
|  | Определять повреждения конструкций (узлов) |
|  | Применять измерительный инструмент и средства фото- и видеорегистрации для выявления и определения размеров повреждений, качества поверхности и геометрических размеров реза конструкций (узлов) |
|  | Выполнять разметку под разделительную и чистовую резку |
|  | Устанавливать режимы разделительной, чистовой и поверхностной термической и абразивной резки |
|  | Выполнять разделительную резку и чистовую резку под сварку (наплавку) конструкций (узлов), в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки, при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Применять ручной инструмент для зачистки мест реза |
| Необходимые знания | Конструктивные элементы, размеры и требования к поверхности реза, условные обозначения мест реза на чертежах |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для резки, правила эксплуатации и область применения |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для резки и способы их устранения |
|  | Системы жизнеобеспечения, оборудованные в гипербарической сварочной камере или кессоне |
|  | Средства обеспечения безопасности резки при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Устройство заземления оборудования для резки и вспомогательного оборудования для работы в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Безопасные методы и способы выполнения резки при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Типичные опасности и действия при возникновении нештатной и аварийной ситуации при проведении работ в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения горючих газов при проведении резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Устройство, назначение и способы эксплуатации приборов газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Основные группы и марки разрезаемых материалов |
|  | Основные свойства газов, в среде которых производится резка |
|  | Классификация, подготовка, хранение материалов для резки и расходных материалов |
|  | Техника и технология разделительной, чистовой, поверхностной термической и абразивной резки конструкций (узлов), в том числе при повышенном давлении в замкнутых пространствах |
|  | Методы контроля качества резки |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Требования к качеству поверхности и геометрическим размерам реза при разделительной, чистовой под сварку (наплавку) резке |
|  | Виды дефектов резки, причины их возникновения и способы устранения |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля резки конструкций (узлов) |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах операционного контроля процесса резки и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подводная сухая сварка (наплавка) в гипербарической сварочной камере или в кессоне конструкций (узлов), к которым предъявляются требования к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения сварки (наплавки) |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для сварки (наплавки) и дуговой резки |
|  | Подготовка и проверка сварочных и расходных материалов для сварки (наплавки) и дуговой резки |
|  | Подготовка снаряжения и средств индивидуальной защиты |
|  | Контроль (мониторинг) газовой (воздушной) среды на наличие избыточного количества токсичных, удушающих, наркотических и взрывоопасных газов |
|  | Подготовка рабочего места, приспособлений, технологической оснастки, инструмента и средств обеспечения безопасности для выполнения сварки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Проверка и установка оборудования, инструмента и средств обеспечения безопасности для сварки (наплавки) и резки с фиксацией результатов |
|  | Сборка конструкций (узлов) под сварку (наплавку) с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках |
|  | Контроль (внешний осмотр и измерения) собранной под сварку конструкции (узлов), в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Выполнение сухой ручной и механизированной сварки (наплавки) и дуговой резки конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость, при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Выполнение дуговой резки специальными материалами |
|  | Контроль (внешний осмотр и измерения) сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), в том числе с применением средств фото- и видеорегистрации |
|  | Зачистка кромок под сварку, сварных швов (наплавок) и удаление поверхностных дефектов после сварки (наплавки) конструкций (узлов) |
|  | Ремонт дефектов сварных швов (наплавок) конструкций (узлов) |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению сборки, сухой сварки (наплавки) и дуговой резки |
|  | Определять работоспособность и исправность сварочного оборудования и инструмента, приспособлений и технологической оснастки для сварки (наплавки) и дуговой резки, регистрировать результаты проверки |
|  | Подготавливать материалы, в том числе расходные материалы, для сварки (наплавки) и дуговой резки, проверять технологические свойства материалов |
|  | Идентифицировать опасности, характерные при выполнении работ по сухой сварке (наплавке) и дуговой резке при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Проверять работоспособность и исправность средств обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения для проведения сухой сварки (наплавки) и дуговой резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Применять приборы газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Устанавливать оборудование, приспособления, технологическую оснастку, инструмент и средства обеспечения безопасности для проведения сухой сварки (наплавки) и дуговой резки |
|  | Выполнять сборку конструкций (узлов) под сварку (наплавку), в том числе с применением сборочных приспособлений, технологической оснастки и (или) на прихватках |
|  | Применять ручной инструмент для подготовки поверхностей конструкций (узлов) к сварке (наплавке), для зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки и дуговой резки |
|  | Выполнять сухую ручную и механизированную сварку (наплавку) конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость, во всех пространственных положениях сварного шва однослойными, многопроходными и многослойными швами |
|  | Выполнять дуговую резку, в том числе с помощью приспособлений, технологической оснастки |
|  | Применять средства фото- и видеорегистрации для контроля процесса сварки (наплавки) в гипербарической сварочной камере или в кессоне и передачи результатов контроля на поверхность |
|  | Исправлять выявленные дефекты сварных швов (наплавок) дуговой сваркой (наплавкой) и/или дуговой резкой |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварных швов (наплавок), условные обозначения сварных швов (наплавок) на чертежах |
|  | Виды, назначение, устройство и условия работы сварочного и вспомогательного оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для сварки (наплавки) и дуговой резки |
|  | Возможные неисправности оборудования, приспособлений, технологической оснастки и инструмента для сухой сварки (наплавки) и дуговой резки и способы их устранения |
|  | Системы жизнеобеспечения, оборудованные в гипербарической сварочной камере или кессоне |
|  | Средства обеспечения безопасности сухой сварки (наплавки) при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Устройство заземления оборудования для сварки (наплавки) и вспомогательного оборудования для работы в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Безопасные методы и способы выполнения сухой сварки (наплавки) при повышенном давлении в замкнутых пространствах (в гипербарической сварочной камере или в кессоне) |
|  | Типичные опасности и действия при возникновении нештатной и аварийной ситуации при проведении работ в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения газов при проведении сварочных (наплавочных) работ в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Устройство, назначение и способы эксплуатации приборов газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Основные группы и марки свариваемых (наплавляемых) материалов |
|  | Основные свойства газов, в среде которых производится сухая сварка (наплавка) |
|  | Классификация, подготовка, хранение материалов для сухой сварки (наплавки), дуговой резки и расходных материалов |
|  | Порядок проведения подготовки кромок под сварку (наплавку) конструкций (узлов) |
|  | Порядок проведения сборки под сварку (наплавку) конструкций (узлов) |
|  | Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки |
|  | Техника и технология сухой ручной и механизированной сварки (наплавки) конструкций (узлов) из однородных материалов, имеющих хорошую, удовлетворительную и ограниченную свариваемость |
|  | Техника и технология дуговой резки специальными материалами |
|  | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) конструкциях (узлах) |
|  | Оборудование для снятия и технология снятия остаточных сварочных напряжений |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов и инструментов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Методы контроля качества сварных швов (наплавок) |
|  | Правила проведения визуального и измерительного контроля сварных швов (наплавок), свариваемых конструкций (узлов) |
|  | Требования к качеству поверхности и геометрическим размерам сварных швов (наплавок), виды дефектов сварного шва (наплавки), причины их возникновения и способы устранения |
|  | Требования, предъявляемые к прочностным характеристикам сварных швов (наплавок) |
|  | Влияние содержания водорода в сварочных материалах на качество сварного шва (наплавки) |
|  | Способы предотвращения возникновения водородных холодных трещин в сварном шве (наплавке) |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах оперативного контроля процесса сварки (наплавки) в гипербарической сварочной камере или в кессоне и об условиях работы |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение визуального и измерительного контроля качества резки и сварных швов (наплавок) конструкций (узлов), выполненных в гипербарической сварочной камере или в кессоне | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение производственно-технологической документации для выполнения визуального и измерительного контроля качества сборки, сухой сварки (наплавки) и резки |
| --- | --- |
|  | Разработка программы проведения визуального и измерительного контроля качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Контроль (мониторинг) газовой (воздушной) среды на наличие избыточного количества токсичных, удушающих, наркотических веществ и взрывоопасных газов |
|  | Подготовка рабочего места и средств контроля для прямого и непрямого визуального и измерительного контроля |
|  | Входной контроль материалов для сухой сварки (наплавки) и резки или верификация его результатов |
|  | Входной контроль собираемых под сварку (наплавку) деталей, изделий, узлов и конструкций |
|  | Операционный контроль соблюдения технологии сборки, сухой сварки (наплавки), ремонта и резки |
|  | Приемочный контроль (внешний осмотр, измерения) качества поверхности реза, сварных швов (наплавок) конструкций (узлов) |
|  | Регистрация результатов визуального и измерительного контроля и оформление документации (актов, заключений) по результатам контроля процессов сборки, сварки (наплавки), ремонта, резки конструкций (узлов) |
|  | Оформление приемо-сдаточной документации по результатам неразрушающего и разрушающего контроля сварных швов (наплавок) |
| Необходимые умения | Читать чертежи и производственно-технологическую документацию для выполнения требований к проведению визуального и измерительного контроля качества сборки, сварки (наплавки) и резки |
|  | Создавать программы проведения визуального и измерительного контроля качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) в соответствии с требованиями производственно-технологической документации |
|  | Применять приборы газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Определять условия проведения работ по контролю (уровень освещенности, контрастности контролируемых поверхностей) |
|  | Определять и обеспечивать условия выполнения прямого и непрямого контроля в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Определять исправность средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) и проверять срок их поверки (калибровки) |
|  | Устанавливать соответствие (верифицировать) материалов для сухой сварки (наплавки), резки и качества их подготовки (сушки, прокаливания, чистоты поверхности) требованиям производственно-технологической документации |
|  | Контролировать размеры и состояние поверхностей собираемых под сварку деталей (сборочных единиц) конструкций (узлов) с использованием технических средств идентификации (фото- и видеорегистрации) на соответствие требованиям производственно-технологической документации |
|  | Регистрировать результаты верификации входного контроля (внешнего осмотра и измерения) материалов для сухой сварки (наплавки), резки и собираемых под сварку (наплавку) деталей (сборочных единиц) |
|  | Применять средства фото- и видеорегистрации для проведения операционного контроля процесса сварки (наплавки) и резки в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Применять измерительный инструмент и (или) средства фото- и видеорегистрации для определения линейных и геометрических размеров собранных и сваренных конструкций (узлов), геометрических размеров и качества поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Выявлять визуальным и измерительным контролем и регистрировать наружные дефекты резки, сварных швов (наплавок) |
|  | Оформлять документы (акты, заключения) по результатам проведения визуального и измерительного контроля процессов сборки, сварки (наплавки), ремонта, резки конструкций (узлов) |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на изготовление, монтаж, ремонт конструкций (узлов) с учетом результатов неразрушающего и разрушающего контроля сварных швов (наплавок) |
|  | Управлять действиями сварщика-водолаза с техническими средствами наблюдения |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок и сварных швов, условные обозначения сварных швов на чертежах |
|  | Конструктивные особенности подводной части плавучих и стационарных сооружений |
|  | Требования производственно-технологической, нормативно-технической документации по контролю |
|  | Требования к безопасности, оснащению и организации рабочего места для проведения визуального и измерительного контроля с помощью измерительных средств и (или) средств фото- и видеорегистрации |
|  | Назначение, устройство и порядок применения средств контроля (измерительного инструмента, оборудования, оптических средств) |
|  | Назначение и принцип работы оборудования, применяемого для цифровой идентификации контролируемых параметров |
|  | Основы метрологии, требования к поверке (калибровке) средств измерения |
|  | Физические основы визуального и измерительного контроля и терминология, применяемые при визуальном и измерительном контроле, требования к его проведению |
|  | Способы передачи на поверхность данных о результатах оперативного контроля процесса резки, сварки (наплавки) в гипербарической сварочной камере или в кессоне и об условиях работы |
|  | Средства обеспечения безопасности и правила проведения визуального и измерительного контроля, в том числе в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Системы жизнеобеспечения, оборудованные в гипербарической сварочной камере или кессоне |
|  | Меры предотвращения скапливания взрывоопасных газов; способы отведения газов при проведении работ по сварке (наплавке) и резке в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Устройство, назначение и способы эксплуатации приборов газового анализа для контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды |
|  | Типовые действия при возникновении нештатной или аварийной ситуации при проведении работ по сварке (наплавке), резке и их контролю в гипербарической сварочной камере или в кессоне |
|  | Основные группы и марки свариваемых (наплавляемых) и разрезаемых материалов |
|  | Классификация, подготовка, хранение материалов для сухой сварки (наплавки), резки и расходных материалов |
|  | Основные свойства газов, в среде которых производится сухая сварка (наплавка) и резка |
|  | Виды и методы контроля качества сварных конструкций (узлов) |
|  | Допуски при сборке, сварке (наплавке) и резке контролируемых конструкций (узлов) |
|  | Требования к качеству поверхности реза и сварных швов (наплавок) |
|  | Виды дефектов при сварке (наплавке) и резке, причины их образования, методы предупреждения и способы исправления |
|  | Правила регистрации результатов визуального и измерительного контроля |
|  | Формы документов о качестве (актов, заключений) по результатам проведения неразрушающих и разрушающих методов контроля и приемо-сдаточных документов, правила их оформления |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки», город Москва

Президент Алешин Николай Павлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Национальное отраслевое объединение подрядчиков подводно-технических работ», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | ЗАО «МИДО», город Холмск, Сахалинская область |
|  | ООО «Аквамастер», город Владивосток |
|  | ООО «Балтийский проект», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой аттестационный центр», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Фертоинг», город Санкт-Петербург |
|  | ООО НПП «Сварка-74», город Челябинск |
|  | ПОУ «Воронежская водолазная школа ДОСААФ России», город Воронеж |
|  | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», город Санкт-Петербург |
|  | ФГБУ «Морская спасательная служба», город Москва |
|  | ЧУ ОДПО МУТЦ «Новороссийская водолазная школа», город Новороссийск, Краснодарский край |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, 
ст. 171).

Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61927); приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61904).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Статья 143 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3, 2012, № 50, ст. 6959).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.