УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 557н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сборщик корпусов металлических судов

237

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сборочных работ с плоскими малогабаритными секциями»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сборочных работ с плоскими крупногабаритными секциями, проведение испытаний сварных швов»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сборочных работ с объемными плоскостными секциями, фундаментами, проведение испытаний конструкций при малом давлении»	22

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями, блок-секциями, проведение испытаний конструкций при среднем давлении»	39

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями сложной конфигурации, проведение испытаний конструкций при высоком давлении»	52

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	60

I. Общие сведения

| Сборка и ремонт корпусов металлических судов |  | 30.012 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Узловая, секционная и стапельная сборка корпусов металлических судов и плавучих сооружений при их постройке и ремонте

Группа занятий:

| 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.1 | Строительство кораблей, судов и лодок |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение сборочных работ с плоскими малогабаритными секциями | 2 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских малогабаритных секций, установке простых узлов и деталей | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских малогабаритных секций, установке простых узлов и деталей | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Сборка, установка, демонтаж плоских малогабаритных секций, установка простых узлов и деталей | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении испытаний сварных швов корпусных конструкций | A/04.2 | 2 |
| B | Выполнение сборочных работ с плоскими крупногабаритными секциями, проведение испытаний сварных швов | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка, установка, демонтаж плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение испытаний сварных швов корпусных конструкций | B/04.3 | 3 |
| C | Выполнение сборочных работ с объемными плоскостными секциями, фундаментами, проведение испытаний конструкций при малом давлении | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка, установка, демонтаж мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение гидравлических испытаний давлением до 20 кгс / кв. см корпусных конструкций, в док-камере давлением до 150 кгс / кв. см и судовых изделий на специальном стенде давлением до 300 кгс / кв. см, пневматических испытаний давлением от 0,5 до 3 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | C/04.3 | 3 |
| D | Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями, блок-секциями, проведение испытаний конструкций при среднем давлении | 4 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при сборке, установке, демонтаже и ремонте крупногабаритных объемных секций, блок-секций | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте крупногабаритных объемных секций, блок-секций, фундаментов | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение сложных работ по сборке, установке, демонтажу крупногабаритных объемных секций, блок-секций, фундаментов | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение гидравлических испытаний корпусных конструкций давлением от 20 до 40 кгс / кв. см, в док-камере давлением до 300 кгс / кв. см; пневматических испытаний давлением до 0,5 кгс / кв. см и давлением от 3 до 10 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | D/04.4 | 4 |
| E | Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями сложной конфигурации, проведение испытаний конструкций при высоком давлении | 4 | Демонтаж крупногабаритных объемных секций сложной конфигурации, блоков судов, фундаментов | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление и правка крупногабаритных конструкций со сложной конфигурацией | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Сборка, установка, контуровка крупногабаритных объемных секций со сложной конфигурацией, блоков судов, фундаментов | E/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение гидравлических испытаний корпусных конструкций давлением свыше 40 кгс / кв. см, в док-камере давлением свыше 300 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением свыше 10 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | E/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сборочных работ с плоскими малогабаритными секциями | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении работ на секционной, блочной и стапельной сборке надводных судов с постоянным совмещением своей работы с электроприхваткой, газорезкой и обработкой металла ручным пневматическим инструментом, а также на ремонте судов Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 91 | Сборщик корпусов металлических судов 2-го разряда |
| ОКПДТР | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских малогабаритных секций, установке простых узлов и деталей | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбивка и демонтаж цемента и балласта |
| --- | --- |
|  | Выгрузка из кондукторов, разборка после механической обработки, взвешивание, маркирование, укладка блоков паровых клапанов, блоков, пробок, блок-вставок биологической защиты |
|  | Демонтаж малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и оборудование |
|  | Демонтаж протекторов, стоек аккумуляторных ям, временных трапов |
|  | Изготовление вручную по шаблонам прокладок простой конфигурации |
|  | Кернение, маркирование деталей, узлов и секций |
|  | Консервация деталей слесарно-монтажного насыщения (вварышей, стаканов, кабельных коробок) с установкой кожухов и временных заглушек |
|  | Подбор прокладок и заглушек |
|  | Проверка работоспособности и исправности оборудования и инструментов |
|  | Разгрузка, взвешивание, маркирование, укладка балласта в штабеля или контейнеры |
|  | Сушка свариваемых кромок и обжиг краски |
| Необходимые умения | Восстанавливать леса после постановки судна |
|  | Выбивать и демонтировать цемент и балласт |
|  | Выполнять геометрические построения и развертки простых геометрических фигур |
|  | Выполнять разметку контуров деталей с отсчетом от кромки заготовки и от осевых линий |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Демонтировать малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы и оборудование |
|  | Демонтировать протекторы, стойки аккумуляторных ям, временные трапы |
|  | Наносить на поверхность деталей, узлов и секций маркировочные надписи в соответствии с установленными требованиями |
|  | Очерчивать контур простых узлов и деталей на размечаемом материале по ранее изготовленному шаблону |
|  | Подбирать прокладки и заглушки, изготавливать вручную по шаблонам прокладки простой конфигурации |
|  | Пользоваться ручным разметочным и измерительным инструментом |
|  | Проверять работоспособность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента |
|  | Производить разметку и кернение деталей, узлов и секций по шаблону с применением ручного разметочного инструмента |
|  | Производить сушку свариваемых кромок и обжиг краски |
|  | Разгружать, взвешивать, маркировать, транспортировать и укладывать в контейнеры балласт |
|  | Снимать, убирать сборочный инструмент: струбцины, скобы, болты, домкраты, талрепы винтовые, приспособления |
| Необходимые знания | Виды разметки (по чертежам, по плазовым эскизам, по шаблонам, по рейкам) |
|  | Необходимая техническая и технологическая документация на выполняемую работу |
|  | Основные теоретические линии корпуса судна |
|  | Правила и интервалы кернения прямых, кривых линий контура деталей и мест сопряжения (углов) |
|  | Правила и методы строповки и перемещения грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила и способы изготовления шаблонов для простых деталей |
|  | Правила чтения простых сборочных чертежей |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 500 кг |
|  | Риски использования неисправного инструмента и оборудования |
|  | Способы выполнения простых построений геометрических разверток |
|  | Способы консервации деталей слесарно-монтажного насыщения (вварышей, стаканов, кабельных коробок) |
|  | Способы разметки мест установки деталей на малогабаритных плоских узлах |
|  | Способы разметки простых деталей по чертежу и эскизу |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения разметки плоских малогабаритных секций, простых узлов и деталей корпуса судна |
|  | Требования нормативных правовых актов по охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии, предъявляемые при выполнении консервации деталей слесарно-монтажного насыщения (вварышей, стаканов, кабельных коробок) с установкой кожухов и временных заглушек |
|  | Требования, предъявляемые к маркировочным надписям, наносимым на детали, узлы и секции |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских малогабаритных секций, установке простых узлов и деталей | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заточка применяемого инструмента (кроме сверл) |
| --- | --- |
|  | Зачистка деталей и узлов, обезжиривание |
|  | Зачистка и обезжиривание под сварку кромок деталей из алюминиевых сплавов |
|  | Зачистка кромок под сварку без замеров по угломеру; зачистка кромок при сборке, установке и ремонте плоскостных секций из углеродистых и низколегированных сталей без доводки фаски и замеров по угломеру; зачистка остатков временных креплений после газовой резки и зачистка электроприхваток |
|  | Зачистка кромок под сварку, мест установки деталей и сварных швов пневматическими машинами |
|  | Зачистка под сварку и после снятия деталей и узлов конструкций корпуса судна |
|  | Нагрев и поддержка заклепок при клепке |
|  | Правка простых деталей и мелких узлов на плите вручную |
|  | Сверление отверстий в неответственных деталях пневматическими машинами |
| Необходимые умения | Выполнять зачистку и обезжиривание под сварку кромок деталей из алюминиевых сплавов |
|  | Выполнять зачистку под сварку и после снятия деталей и узлов конструкций корпуса |
|  | Выполнять подготовку кромок и мест установки деталей под сварку в зависимости от типа сварного соединения (стыковое, угловое, тавровое, нахлесточное, торцевое) и толщины свариваемых элементов |
|  | Затачивать применяемый инструмент (кроме сверл) |
|  | Контролировать параметры и качество заточки и доводки простого режущего инструмента |
|  | Пользоваться заточным инструментом и оборудованием для заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Пользоваться приспособлениями и инструментом для резки и рубки |
|  | Править на плите, зачищать вручную простые мелкие детали |
|  | Править простые детали и мелкие узлы на плите вручную |
|  | Работать электроприхваткой |
|  | Резать детали с прямолинейными кромками |
|  | Сверлить отверстия в неответственных деталях и конструкциях |
| Необходимые знания | Основные свойства применяемых сталей, сплавов и электродов |
|  | Правила заточки режущего инструмента |
|  | Правила и методы зачистки и обезжиривания узлов и деталей |
|  | Правила подготовки конструкций под сварку |
|  | Принцип работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования |
|  | Способы обработки деталей и узлов из углеродистых и низколегированных сталей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, установка, демонтаж плоских малогабаритных секций, установка простых узлов и деталей | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж и установка на плоских секциях временных ребер жесткости, рыбин |
| --- | --- |
|  | Предварительная сборка узлов и демонтаж лесов из труб |
|  | Сборка плоских малогабаритных секций корпуса судна из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Сборка простых узлов из профильного материала длиной более 2 м с обжатием по полкам и стенкам |
|  | Сборка прямолинейных узлов шпангоутов из катаного профиля длиной до 2 м |
|  | Сборка узлов из профильного материала длиной до 2 м с обжатием по полкам и стенкам |
|  | Сборка узлов тавровых прямолинейных длиной до 2 м и книц с поясками |
|  | Тепловая резка, электроприхватка в нижнем положении при изготовлении, сборке, пригонке, установке и демонтаже деталей, неответственных узлов, вырезов, шпигатов в наборе, ребер жесткости, заделок, планок, книц, рыбин, угольников, скоб |
|  | Электроприхватка, тепловая резка и пневматическая рубка при сборке конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении |
|  | Установка бонок по разметке на плоских малогабаритных секциях корпуса судна |
|  | Установка и демонтаж ограждений люков и вырезов (временных) |
|  | Установка по разметке деталей насыщения плоских малогабаритных секций (скоб, бонок, планок, протекторов, шпилек, лапок) |
|  | Установка по разметке книц, планок, заделок внакрой, мелких бракет и деталей крепления |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж и установку на плоских секциях временных ребер жесткости, рыбин |
|  | Производить предварительную сборку узлов лесов из труб |
|  | Производить демонтаж лесов из труб |
|  | Производить сборку тавровых прямолинейных узлов длиной до 2 м и книц с поясками |
|  | Выполнять тепловую резку, электроприхватку в нижнем положении при изготовлении, сборке, пригонке, установке и демонтаже деталей, неответственных узлов, вырезов, шпигатов в наборе, ребер жесткости, заделок, планок, книц, рыбин, угольников, скоб |
|  | Производить установку деталей насыщения плоских малогабаритных секций (скоб, бонок, планок, протекторов, шпилек, лапок) в соответствии с разметкой |
|  | Устанавливать кницы, планки, заделки внакрой, мелкие бракеты и детали крепления в соответствии с разметкой |
|  | Устанавливать и демонтировать ограждения люков и вырезов (временные) |
|  | Читать и использовать в работе простые чертежи, эскизы, техническую и технологическую документацию на выполняемую работу |
| Необходимые знания | Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений |
|  | Методы сборки и установки узлов, плоских секций |
|  | Наименование районов судна и места их расположения |
|  | Основные виды приспособлений и оснастки для сборки узлов набора и плоских секций корпуса судна |
|  | Способы тепловой резки и пневматической рубки при сборке конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении |
|  | Правила чтения простых сборочных чертежей, эскизов |
|  | Типовые конструкции корпуса судна, основные теоретические линии корпуса судна |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении испытаний сварных швов корпусных конструкций | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Нанесение мелового или мыльного раствора на швы корпусных конструкций при проведении испытаний |
| --- | --- |
|  | Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией |
|  | Приготовление мелового или мыльного раствора для проведения испытаний швов корпусных конструкций судна |
| Необходимые умения | Наносить меловой или мыльный раствор на швы корпусных конструкций судна при проведении испытаний |
|  | Приготавливать меловой или мыльный раствор, применяемый при проведении испытаний швов корпусных конструкций, в соответствии с утвержденной рецептурой |
|  | Проверять качество установки простых узлов и деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке |
| Необходимые знания | Правила нанесения мелового или мыльного раствора при проведении испытаний швов корпусных конструкций на непроницаемость |
|  | Рецептура мелового или мыльного раствора, применяемых для проведения испытаний швов корпусных конструкций |
|  | Способы приготовления мелового или мыльного раствора при проведении испытаний швов корпусных конструкций на непроницаемость |
|  | Требования, предъявляемые к качеству установки простых узлов и деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сборочных работ с плоскими крупногабаритными секциями, проведение испытаний сварных швов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении работ на секционной, блочной и стапельной сборке надводных судов с постоянным совмещением своей работы с электроприхваткой, газорезкой и обработкой металла ручным пневматическим инструментом, а также на ремонте судов Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 92 | Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Взвешивание блоков защиты, монтажных узлов и конструкций |
| --- | --- |
|  | Демонтаж доизоляционного насыщения |
|  | Демонтаж забойных листов и листов циркуляционных трасс в утиль |
|  | Демонтаж заделок технологических вырезов в прочных переборках, прочных цистернах, прочном корпусе судна |
|  | Демонтаж конструкций верхнего стрингера и заделок в районе стаканов, обшивки наружного корпуса, проницаемой части легкого корпуса, легких переборок и выгородок, секций надстройки, внутренних цистерн и настилов; подвижных листов, обтекателей стабилизаторов и крышек: шахт, цистерн стабилизации, контейнеров; обрешетников блоков защиты; подкрепления люков на настилах в насосных выгородках; выкружек (мортир) гребных валов |
|  | Демонтаж насыщения по легким конструкциям на судне |
|  | Демонтаж покрытий бетона |
|  | Демонтаж полиэтилена на судне |
|  | Демонтаж съемных листов: разметка и сверловка отверстий; снятие съемных листов |
|  | Демонтаж фундаментов без последующей установки |
|  | Демонтаж фундаментов под блоки защиты, под вспомогательные механизмы и оборудование, под баллоны высокого давления и зачистка мест приварки |
|  | Демонтаж, выгрузка карборитового кирпича |
|  | Демонтаж, выгрузка серпентинитового бетона, очистка ячейки |
|  | Демонтаж, разборка, укладка, проверка состояния стапельных балок, стульев |
|  | Обезжиривание, взвешивание свинцовой дроби |
|  | Окатывание, взвешивание, укладка стальной или чугунной дроби в фундаментные рамы, приготовление смеси, засыпка в мешочки и укладка на место |
|  | Перестановка судовозных тележек |
|  | Подготовка к демонтажу: разметка и снятие теплоизоляции по линии реза, в районе установки обухов, вешек; разметка под гамма-контроль сварных швов; разметка, установка вешек |
|  | Предварительная разметка мест установки килевых и боковых стапельных стульев под транспортировку судна |
|  | Просеивание серпентинитовой гали, щебня, карбида бора |
|  | Разгрузка, погрузка свинца и доставка на рабочее место |
|  | Разметка мест установки бракет, книц и мелких узлов |
|  | Разметка мест установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и на стапеле от вынесенных контрольных линий |
|  | Разметка мест установки переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Разметка мест установки продольного и поперечного набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях, собираемых в постелях (кроме секций носовой и кормовой оконечностей) |
|  | Разметка мест установки шпилек на поверхности конструкций без погиби |
|  | Разметка мест установки, правка и установка по разметке малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование |
|  | Разметка прямоугольных, круглых, эллиптических вырезов на узлах, деталях, секциях |
|  | Разметка, вскрытие технологических вырезов механическим способом |
|  | Разметка, контуровка по шаблону простых узлов и деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке |
|  | Разметка, установка протекторов на секциях, на легких и прочных конструкциях на судне |
|  | Снятие размеров с места и изготовление шаблонов для простых деталей |
|  | Тарирование емкостей |
| Необходимые умения | Выполнять разметку мест установки плоских крупногабаритных секций, набора корпуса судна и деталей насыщения на плоских узлах и секциях в соответствии с чертежом и эскизом |
|  | Выполнять разметку прямоугольных, круглых, эллиптических вырезов на узлах, деталях, секциях |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Демонтировать балласт, комингсы балластных цистерн и надстроек, решетки балластных цистерн и надстроек |
|  | Демонтировать плоские крупногабаритные секции, узлы набора корпуса судна с погибью и плоскостные малогабаритные секции с погибью из сталей и сплавов |
|  | Демонтировать серпентинитовый бетон и карборитовый кирпич, полиэтилен |
|  | Демонтировать фундаменты без последующей установки в условиях заказа |
|  | Изготавливать шаблоны для простых деталей, металлические леса, башни лесов вокруг судна |
|  | Обезжиривать, взвешивать свинцовую дробь |
|  | Осуществлять контуровку плоских крупногабаритных секций, узлов набора корпуса судна с погибью и плоскостных малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов |
|  | Переставлять судовозные тележки |
|  | Подготавливать газовые баллоны к работе |
|  | Пользоваться инструментом и приборами для взвешивания и маркирования |
|  | Производить контуровку по шаблону простых узлов и деталей корпуса судна |
|  | Производить окатывание, взвешивание, укладку в фундаментные рамы стальной или чугунной дроби, приготавливать смеси, засыпать в мешочки и укладывать на место |
|  | Калибровать просеиванием карбид бора и серпентинитовую галю, щебень |
|  | Размечать места установки бракет, книц и мелких узлов |
|  | Размечать места установки защитных изоляционных панелей и теплоизоляции по линии реза, в районе установки обухов, вешек; сварных швов под гамма-контроль; места установки вешек |
|  | Размечать места установки переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Размечать места установки плоских крупногабаритных секций, узлов набора корпуса судна с погибью и плоскостных малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов |
|  | Размечать механическим способом места установки простых узлов и деталей, технологические вырезы |
| Необходимые знания | Методы развертки геометрических фигур средней сложности |
|  | Правила и методы строповки и перемещения грузов массой до 3 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила и способы разгрузки, взвешивания, маркирования, транспортировки и укладки балласта в контейнеры |
|  | Правила чтения сборочных чертежей средней сложности |
|  | Правила эксплуатации разметочного и мерительного инструмента |
|  | Правила эксплуатации сети сжатого воздуха |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 3 000 кг |
|  | Приспособления и инструментарий для взвешивания и маркирования |
|  | Способы разметки средней сложности деталей и технологии их обработки |
|  | Типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по разметке мест установки |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение клепальных и чеканочных работ на простых неответственных конструкциях |
| --- | --- |
|  | Вырубка, зачистка, шлифовка участков для определения линии реза; зачистка под люм-контроль, зачистка сварных швов и околошовной зоны для определения наличия аустенита; изготовление и установка гребенок |
|  | Гибка на станках и малковка по шаблону профильного материала |
|  | Демонтаж и ремонт плоских крупногабаритных секций, плоскостных секций, криволинейных и несимметричных тавровых узлов набора корпуса судна |
|  | Демонтаж, рубка, зачистка мест приварки доизоляционного насыщения (шпилек, бонок, гребенок, подвесок, скоб, скоб-мостов, болтов, гаек, кронштейнов светильников, угольников, кабельных стаканов) на судне |
|  | Зачистка кромок, установка ребер жесткости и их демонтаж с зачисткой при временной установке и демонтаже съемного листа прочного корпуса |
|  | Зачистка мест притыкания с подгонкой поверхности под цветную дефектоскопию; зачистка канавки корня шва после газовой или электровоздушной строжки |
|  | Зачистка свободных кромок до полного снятия следов реза |
|  | Изготовление свинцовых пломб |
|  | Изготовление, правка переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Изготовление, установка, правка заделок и забойных частей ребер жесткости неответственных судовых конструкций |
|  | Подготовка кромок выреза: зачистка торцов кромок под цветную дефектоскопию; выборка дефектов; зачистка после наплавки, зачистка усиления сварного шва, зачистка после газовой резки; разметка участков под гамма-контроль; зачистка и доводка фаски; зачистка медного слоя от продуктов цветной дефектоскопии |
|  | Правка вентиляционных шахт, каналов и простых тамбуров |
|  | Правка листовой стали на вальцах |
|  | Правка любым методом малогабаритных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм |
|  | Правка плоских малогабаритных секций из легких сплавов |
|  | Правка прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и электрооборудование |
|  | Правка симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |
|  | Правка, ремонт простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |
|  | Правка, ремонт, замена металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на прямых участках |
|  | Резка деталей на пресс-ножницах и виброножницах |
|  | Резка деталей с криволинейными кромками |
|  | Ремонт глухих и открывающихся иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |
|  | Ремонт кнехтов, уток и киповых планок (кроме выдвижных и врезных) |
|  | Ремонт малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование |
|  | Рубка протекторов с легких конструкций на судне |
|  | Сверление отверстий в конструкциях прочных переборок, прочных цистерн, газоплотных настилах |
|  | Сверление, развертывание, зенкование отверстий пневматическими и электрическими машинами в различных пространственных положениях |
|  | Тепловая резка и электроприхватка при сборке, установке, стыковании переборок, секций, блок-секций, фундаментов, забойных листов, надстроек и узлов корпуса судна |
|  | Холодная гибка в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и цилиндрической формы |
|  | Электроприхватка, тепловая резка и пневматическая рубка при сборке и установке узлов и конструкций из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех пространственных положениях |
| Необходимые умения | Выбирать места для нанесения ударов при ручной правке деталей из листового и профильного проката |
|  | Выполнять изготовление, установку, правку заделок и забойных частей ребер жесткости неответственных судовых конструкций |
|  | Выполнять тепловую резку и электроприхватку при сборке, установке, стыковании переборок, секций, блок-секций, фундаментов, забойных листов, надстроек, узлов |
|  | Зачищать пневматическими машинами кромки, места установки деталей под сварку, сварные швы, остатки временных креплений после газовой резки и электроприхваток, места приварки доизоляционного насыщения (шпилек, бонок, гребенок, подвесок, скоб, скоб-мостов, болтов, гаек, кронштейнов светильников, угольников, кабельных стаканов) на судне |
|  | Зачищать пневматическими машинами торцы кромок под цветную дефектоскопию; усиления сварного шва, фаски; медный слой от продуктов цветной дефектоскопии |
|  | Зачищать сварные швы, свободные кромки до полного снятия следов реза; места притыкания с подгонкой поверхности под цветную дефектоскопию; канавки корня шва после газовой или электровоздушной строжки |
|  | Изготавливать, править переборки, выгородки, крышки и наружные стенки надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Клепать и чеканить на простых неответственных конструкциях |
|  | Определять силу удара при ручной правке деталей из листового и профильного проката соразмерно с величиной кривизны детали |
|  | Осуществлять гибку в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и цилиндрической формы |
|  | Осуществлять гибку на станках и малкование по шаблону профильного материала |
|  | Осуществлять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов |
|  | Осуществлять холодную гибку в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и цилиндрической формы |
|  | Осуществлять правку на плите, зачистку вручную простых мелких деталей (полос, планок) |
|  | Осуществлять правку плоских малогабаритных секций из легких сплавов |
|  | Осуществлять правку прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |
|  | Осуществлять правку симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |
|  | Осуществлять правку, ремонт простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |
|  | Осуществлять резку деталей с криволинейными кромками |
|  | Пользоваться пневматическим, сварочным, газорезательным и механическим оборудованием |
|  | Править малогабаритные корпусные конструкции из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, листовую сталь на вальцах |
|  | Править простые вентиляционные шахты, каналы и тамбуры |
|  | Править, ремонтировать, заменять привальный металлический брус и абвайзерные коробки на прямых участках |
|  | Производить замену листов обшивки корпуса, надстроек и палубного настила без погиби |
|  | Производить резку деталей с прямолинейными кромками |
|  | Производить рубку доизоляционного насыщения (шпилек, бонок, гребенок, подвесок, скоб, скоб-мостов, болтов, гаек, кронштейнов светильников, угольников, кабельных стаканов) на судне, протекторов с легких конструкций на судне |
|  | Производить электроприхватку, газовую резку и пневматическую рубку при сборке и установке узлов и конструкций из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех пространственных положениях |
|  | Ремонтировать глухие и открывающиеся судовые иллюминаторы (круглые и прямоугольные) |
|  | Ремонтировать кнехты, утки и киповые планки (кроме выдвижных и врезных) |
|  | Ремонтировать малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование без вынесения размеров от основных базовых плоскостей; металлические леса, башни лесов вокруг судна; плоские крупногабаритные секции, плоскостные секции, криволинейные и несимметричные тавровые узлы набора; решетки балластных цистерн и надстроек |
|  | Сверлить, развертывать, зенковать отверстия пневматическими и электрическими машинами в различных пространственных положениях |
|  | Шлифовать участки для определения линии реза |
|  | Размечать, устанавливать вешки |
|  | Зачищать сварные швы и околошовную зону под люм-контроль для определения наличия аустенита |
|  | Изготавливать и устанавливать гребенки под демонтаж |
| Необходимые знания | Виды клепальных соединений в зависимости от способа выполнения клепки (холодная, горячая и смешанная) |
|  | Методы правки малогабаритных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм |
|  | Методы правки сварных конструкций (холодный, тепловой, безударный и комбинированный) |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила обслуживания применяемого сварочного, газорезательного, пневматического и механического инструмента и оборудования |
|  | Причины возникновения и способы уменьшения сварочных деформаций |
|  | Способы и методы зачистки кромок, мест установки деталей под сварку, сварных швов, остатков временных креплений после газовой резки и электроприхваток |
|  | Технологические и механические свойства сталей и сплавов |
|  | Типы разделки кромок под сварку |
|  | Типы станков, применяемых при обработке деталей корпуса судна, и правила работы на станках |
|  | Устройство и принцип действия механизмов и агрегатов поточных и механизированных линий сборки и сварки плоских секций и таврового набора, средств малой механизации при сборке и сварке корпусных конструкций судна |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, установка, демонтаж плоских крупногабаритных секций, набора и деталей насыщения на плоских узлах и секциях | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выполнение работ по сборке легких переборок и выгородок, изготовлению и установке деталей набора корпуса судна |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение сборочных работ по чертежам средней сложности |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж с сохранением и установка стоек аккумуляторных ям |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж, установка легких выгородок |  |  |  |  |  |
|  | Замена листов обшивки корпуса, надстроек и палубного настила без погиби |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и сборка переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление, сборка и правка вентиляционных шахт, каналов и простых тамбуров |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление, сборка, установка простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление, установка металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на прямых участках |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, демонтаж лесов в цистернах главного балласта |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, демонтаж лесов из угольников вокруг судна на плаву |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж, демонтаж навесных лесов вокруг судна на плаву |  |  |  |  |  |
|  | Подгонка, установка технологических заделок по легким и вспомогательным конструкциям |  |  |  |  |  |
|  | Сборка и разборка трехъярусных трубчатых лесов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка и установка малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Сборка и установка на плоских секциях, демонтаж рымов и обухов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка кильблоков из листового материала |  |  |  |  |  |
|  | Сборка комингсов люков, установка комингсов горловин и демонтаж комингсов балластных цистерн и надстроек |  |  |  |  |  |
|  | Сборка легких переборок и выгородок |  |  |  |  |  |
|  | Сборка на поточных механизированных линиях полотнищ плоских, гофрированных выгородок из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка несложных приспособлений и кондукторов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка обечаек с фланцами в узлы |  |  |  |  |  |
|  | Сборка откидных, съемных, переходных, грузовых площадок лесов и платформ |  |  |  |  |  |
|  | Сборка плоских малогабаритных секций из легких сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка плоских секций на механизированных линиях, панелей с набором на сборочно-сварочном автомате; сборка и сварка прямолинейных и криволинейных тавровых балок на автоматизированных агрегатах |  |  |  |  |  |
|  | Сборка по шаблонам, установка, проверка, правка продольного и поперечного набора корпуса судна с погибью |  |  |  |  |  |
|  | Сборка прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |  |  |  |  |  |
|  | Сборка симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |  |  |  |  |  |
|  | Сборка трехъярусных секций объемных лесов (башен) |  |  |  |  |  |
|  | Сборка узлов из профильного материала длиной более 2 м с обжатием по полкам и стенкам |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, правка, проверка на стенде или плите полотнищ малогабаритных плоскостных секций, полотнищ малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов, полотнищ крупногабаритных плоскостных секций, полотнищ гофрированных малогабаритных и крупногабаритных плоскостных секций |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, правка, установка кильблоков под катера и шлюпки |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, проверка, правка и установка простых малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы в секциях и блоках, в том числе сборка и установка на судне малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, проверка, правка криволинейных узлов шпангоутов из катаного профиля с постоянной кривизной и прямолинейных узлов длиной более 2 м на сборочном стенде |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, проверка на стенде без кондуктора сварных кольцевых шпангоутов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, разборка стапель-кондукторов для сборки мелких катеров |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, разметка, проверка, контуровка, правка, демонтаж плоских крупногабаритных секций, узлов набора корпуса судна с погибью и плоскостных малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Сборка, установка и проверка простых узлов и деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке |  |  |  |  |  |
|  | Установка бимсов на настилах внутри помещений |  |  |  |  |  |
|  | Установка горловин, протекторов |  |  |  |  |  |
|  | Установка и демонтаж настилов из металлических досок и площадок на секции трубчатых лесов до трех ярусов |  |  |  |  |  |
|  | Установка и раскрепление конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт плоских малогабаритных секций, узлов набора корпуса судна из сталей и сплавов при секционной и блочной постройке судов в цехе и на стапеле |  |  |  |  |  |
|  | Установка малогабаритных плоскостных секций переборок, платформ, выгородок, настилов при формировании объемных секций |  |  |  |  |  |
|  | Установка мелких и крупных бракет при узловой и секционной сборке |  |  |  |  |  |
|  | Установка на болты и под сварку, демонтаж кнехтов, уток и киповых планок |  |  |  |  |  |
|  | Установка на выставленный набор корпуса судна листов наружной обшивки, надстройки, палубного настила без погиби |  |  |  |  |  |
|  | Установка на конструкциях с погибью ребер жесткости и рыбин, монтаж, демонтаж технологических гребенок на легких конструкциях |  |  |  |  |  |
|  | Установка на неответственные конструкции вварных и накладных листов |  |  |  |  |  |
|  | Установка наборов углового, полособульбового, таврового на полотнище секций без погиби или с погибью в одном направлении |  |  |  |  |  |
|  | Установка обделочных полос по контуру вырезов |  |  |  |  |  |
|  | Установка пиллерсов при сборке блок-секций, в надстройке на судне |  |  |  |  |  |
|  | Установка рыбин, скоб, кронштейнов под электроаппаратуру, скоб-трапов, труб слесарного насыщения, заделок набора при узловой и секционной сборке |  |  |  |  |  |
|  | Установка шпилек на поверхности конструкций с погибью |  |  |  |  |  |
|  | Установка, демонтаж на секциях с погибью временных ребер жесткости, рыбин |  |  |  |  |  |
|  | Установка, крепление балласта |  |  |  |  |  |
|  | Установка, крепление крышек люков, горловин, листов съемных неответственных конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Установка, монтаж глухих и открывающихся иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения | Выполнять изготовление, сборку вентиляционных шахт, каналов и простых тамбуров |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять сборку и установку на плоских секциях, демонтаж рымов и обухов |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять сборку на поточных механизированных линиях полотнищ плоских, гофрированных выгородок из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять сборку обечаек с фланцами в узлы |  |  |  |  |  |
|  | Выполнять сборку, разборку стапель-кондукторов для сборки мелких катеров |  |  |  |  |  |
|  | Демонтировать плоские крупногабаритные секции, плоскостные секции, криволинейные и несимметричные тавровые узлы набора; секции надстройки со специальным покрытием, секции легкого корпуса с сохранением |  |  |  |  |  |
|  | Демонтировать с сохранением и устанавливать стойки аккумуляторных ям |  |  |  |  |  |
|  | Демонтировать, устанавливать легкие выгородки |  |  |  |  |  |
|  | Изготавливать, устанавливать привальный металлический брус и абвайзерные коробки на прямых участках |  |  |  |  |  |
|  | Монтировать леса из угольников вокруг судна на плаву; навесные леса вокруг судна на плаву; леерное ограждение на лесах; леса в цистерне главного балласта; балласт; технологические гребенки на легких конструкциях |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять изготовление, сборку, установку простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку комингсов люков, установку комингсов горловин и демонтаж комингсов балластных цистерн и надстроек |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку откидных, съемных, переходных, грузовых площадок лесов и платформ |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку по шаблонам, установку, проверку, правку продольных и поперечных наборов корпуса судна с погибью |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять сборку, правку, установку кильблоков под катера и шлюпки |  |  |  |  |  |
|  | Осуществлять установку наборов углового, полособульбового, таврового на полотнище секций без погиби или с погибью в одном направлении |  |  |  |  |  |
|  | Подгонять, устанавливать технологические заделки по легким и вспомогательным конструкциям |  |  |  |  |  |
|  | Пользоваться инструментами, оборудованием, технологической оснасткой и приспособлениями, необходимыми для выполнения заданной работы |  |  |  |  |  |
|  | Производить изготовление и сборку переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |
|  | Производить установку, монтаж глухих и открывающихся иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |  |  |  |  |  |
|  | Собирать плоские крупногабаритные секции, узлы набора корпуса судна с погибью и плоскостные малогабаритные секции с погибью из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Собирать трапы |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать горловины, протекторы |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать и крепить балласт |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать и крепить крышки люков, горловин, листы съемных неответственных конструкций |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать и раскреплять конструкции |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать на болты и под сварку, демонтировать кнехты, утки и киповые планки |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать наборы угловые, полособульбовые, тавровые на полотнище без погиби или с погибью в одном направлении |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать обделочные полосы по контуру вырезов |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать плоские крупногабаритные секции, плоскостные секции, криволинейные и несимметричные тавровые узлы набора корпуса судна |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать простые детали и узлы из углеродистых и низколегированных сталей; рыбины, скобы, кронштейны под электроаппаратуру, скоб-трапы, трубы слесарного насыщения, заделки набора, скуловые кницы, бракеты, детали насыщения, забойные части ребер жесткости при узловой, секционной и стапельной сборке |  |  |  |  |  |
|  | Устанавливать шпильки на поверхности конструкций с погибью |  |  |  |  |  |
|  | Читать сборочные чертежи средней сложности |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания | Методы постройки корпусов строящихся судов |  |  |  |  |  |
|  | Основные виды приспособлений и оснастки для сборки плоских и плоскостных с погибью секций |  |  |  |  |  |
|  | Основные сведения о плазовой разбивке |  |  |  |  |  |
|  | Правила и методы сборки трехъярусных трубчатых лесов и трехъярусных секций объемных лесов (башен), откидных, съемных, переходных, грузовых площадок лесов и платформ |  |  |  |  |  |
|  | Правила пользования инструментами, оборудованием, технологической оснасткой и приспособлениями, необходимыми для выполнения заданной работы |  |  |  |  |  |
|  | Способы сборки, установки и проверки плоских и плоскостных с погибью секций из сталей и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Технологические процессы сборки трапов |  |  |  |  |  |
|  | Технологические процессы сборки, монтажа, демонтажа и ремонта деталей |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |  |  |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний сварных швов корпусных конструкций | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытания на плотность глухих и открывающихся иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |
| --- | --- |
|  | Испытания сварных швов обдувом воздуха, на керосин, поливом воды с устранением выявленных недостатков |
|  | Проверка качества изготовления, установки, ремонта простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |
|  | Проверка качества работ по изготовлению, сборке и правке переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Проверка качества сборки плоских малогабаритных секций из легких сплавов |
|  | Проверка качества сборки прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |
|  | Проверка качества сборки симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |
|  | Проверка качества установки простых узлов и деталей из углеродистых и низколегированных сталей при узловой, секционной и стапельной сборке |
|  | Проверка по разметке малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование без вынесения размеров от основных базовых плоскостей |
| Необходимые умения | Осуществлять сборку, проверку, правку плоских малогабаритных секций из легких сплавов |
|  | Проверять качество изготовления, установки, ремонта простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |
|  | Проверять качество работ по изготовлению, сборке и правке переборок, выгородок, крышек и наружных стенок надстроек без погиби из углеродистых и низколегированных сталей |
|  | Проверять качество сборки прямых фальшбортов, малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и электрооборудование |
|  | Проверять качество сборки симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |
|  | Проверять по разметке малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование без вынесения размеров от основных базовых плоскостей |
|  | Проводить испытания на плотность глухих и открывающихся судовых иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |
|  | Проводить испытания сварных швов судовых корпусных конструкций на непроницаемость и устранять выявленные недостатки |
| Необходимые знания | Методы испытания на плотность глухих и открывающихся судовых иллюминаторов (круглых и прямоугольных) |
|  | Способы испытаний сварных швов судовых корпусных конструкций на непроницаемость |
|  | Способы проверки качества сборки плоских малогабаритных секций из легких сплавов, симметричных и несимметричных прямолинейных тавровых узлов длиной свыше 2 м и криволинейных симметричных с постоянной кривизной |
|  | Способы проверки качества установки, ремонта простых прямостенных баков, емкостей, цистерн из сталей и сплавов |
|  | Технологии проведения испытаний сварных швов корпусных конструкций на непроницаемость |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сборочных работ с объемными плоскостными секциями, фундаментами, проведение испытаний конструкций при малом давлении | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении работ на секционной, блочной и стапельной сборке надводных судов с постоянным совмещением своей работы с электроприхваткой, газорезкой и обработкой металла ручным пневматическим инструментом, а также на ремонте судов Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 93 | Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда |
| ОКПДТР | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж баков для нанесения пенополиуретана с постели, стенда и транспорта, обслуживание баков при заводке и передвижке |
| --- | --- |
|  | Демонтаж баллонов высокого давления воздуха и баллонов газа высокого давления |
|  | Демонтаж конструкций прочных переборок, газоплотных настилов |
|  | Демонтаж набора прочных конструкций |
|  | Демонтаж набора корпуса судна с обшивки прочных конструкций |
|  | Демонтаж обтекателей топового огня, устройства типа параван, буксирного устройства |
|  | Демонтаж обшивки и набора конструкций прочного корпуса, прочных цистерн, прочных переборок без последующей установки |
|  | Демонтаж с сохранением конструкций секций надстроек со специальным покрытием, бортовых и килевых секций прочных цистерн |
|  | Демонтаж секций надстройки со специальным покрытием с сохранением секций легкого корпуса |
|  | Демонтаж стабилизаторов |
|  | Демонтаж устройств для погрузки аккумуляторных батарей |
|  | Демонтаж фундаментов без последующей установки в условиях заказа |
|  | Демонтаж, ремонт решеток балластных цистерн и надстроек |
|  | Дозировка, приготовление вручную или в бетонных установках, укладка серпентинитовой или железосерпентинитовой бетонной массы в ячейки блоков и конструкций, уплотнение вибраторами, определение плотности бетонной массы |
|  | Изготовление на прессах, доработка серпентинитовых кирпичей по замерам с места |
|  | Изготовление шаблонов зашивных листов специальной изоляции |
|  | Окончательная разметка мест установки и установка килевых и боковых стульев, установка стапельных балок, установка креплений деревянных подушек |
|  | Перестановка стапельных балок под судном |
|  | Погрузка на судно и раскрепление балласта |
|  | Подготовка к демонтажу съемных листов: снятие замеров корпуса; разметка и установка обухов; разметка линии реза и контрольных линий |
|  | Подготовка корпусных конструкций под покрытие, испытания и сдача на конструктивность и чистоту |
|  | Подготовка погрузочного устройства к установке съемных листов межотсечной переборки, демонтаж погрузочного устройства |
|  | Подготовка под демонтаж и вырезка насыщения (стаканов, вварышей, кабельных коробок) и приварышей по прочным конструкциям |
|  | Приготовление безусадочной смеси и сыпучей смеси, определение емкости простых объемов под смесь и насыпной плотности смеси, засыпка в герметические емкости, заполнение объемов, укладка с уплотнением, определение плотности |
|  | Приготовление, укладка карборитового кирпича |
|  | Приготовление, укладка, засыпка, выгрузка карбида бора |
|  | Прокаливание, просушивание, просеивание, взвешивание, взятие проб компонентов безусадочных смесей на анализ |
|  | Разметка вырезов на обшивке легкого корпуса, прочного корпуса, газоплотных настилах, межотсечных переборках, цистернах |
|  | Разметка мест установки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Разметка мест установки на поверхности с погибью шпилек, бонок, планок, скоб под изоляцию |
|  | Разметка мест установки продольного и поперечного набора на секциях кормовой и носовой оконечностей, блок-секциях судна |
|  | Разметка мест установки, подгонка, установка, замена пиллерсов корпуса судна |
|  | Разметка на секциях мест установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий корпуса судна |
|  | Разметка, изготовление, установка обрешетника |
|  | Разметка, проверка, контуровка корпусных конструкций при стапельной сборке и ремонте с применением оптических приборов, а также при установке деталей насыщения на конструкциях со сложной кривизной |
|  | Разметка, сверловка отверстий в конструкциях прочного корпуса |
|  | Разметка, установка доизоляционного насыщения (шпилек, бонок, гребенок под запасные части, инструменты и принадлежности, подвесок, скоб, скоб-мостов, болтов, гаек, кронштейнов светильников, угольников, кабельных стаканов) |
|  | Разметка, установка каркаса, ребер для укладки полиэтилена |
|  | Разметка, установка креплений под аппаратуру, связанную с основными базовыми плоскостями |
|  | Разметка, установка набора легкого корпуса на судне |
|  | Разметка, установка технологических гребенок на прочных конструкциях под сварку |
|  | Снятие размеров с места и изготовление шаблонов для сложных деталей |
|  | Снятие размеров, изготовление и подгонка по месту шаблонов для зашивных листов простой конфигурации, пайола |
|  | Сушка в печах бетонных блоков и биологической защиты |
|  | Формирование судового поезда, обслуживание передвижки, вывода и спуска судов |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж баллонов высокого давления воздуха и баллонов газа высокого давления |
|  | Выполнять демонтаж конструкций прочных переборок, газоплотных настилов |
|  | Выполнять демонтаж набора прочных конструкций |
|  | Выполнять демонтаж обшивки и набора конструкций прочного корпуса, прочных цистерн, прочных переборок без последующей установки |
|  | Выполнять демонтаж с сохранением конструкций секций надстроек со специальным покрытием, бортовых и килевых секций прочных цистерн |
|  | Выполнять демонтаж стабилизаторов |
|  | Выполнять демонтаж устройств для погрузки аккумуляторных батарей |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Демонтировать обухи и рымы |
|  | Демонтировать листы обшивки корпуса судна, надстроек и палубного настила без погиби |
|  | Демонтировать баки паропроизводящей установки (далее – ППУ) с постели, стенда и транспорта |
|  | Демонтировать настилы из металлических досок и площадок на секции трубчатых лесов |
|  | Определять плотность бетонной массы сложных объемов |
|  | Осуществлять демонтаж баков для нанесения пенополиуретана с постели, стенда и транспорта, обслуживание баков при заводке и передвижке |
|  | Осуществлять передвижку и стыкование блоков корпусов малых судов |
|  | Осуществлять разметку мест установки на поверхности с погибью шпилек, бонок, планок, скоб под изоляцию |
|  | Осуществлять разметку мест установки, подгонку, установку, замену пиллерсов корпуса судна |
|  | Приготавливать и укладывать сыпучую смесь |
|  | Приготавливать и укладывать в объемы и засыпки серпентинитовый, железосерпентинитовый бетон, карбид бора и биологическую защиту |
|  | Производить разметку вырезов на обшивке легкого корпуса, прочного корпуса, на газоплотных настилах, межотсечных переборках, цистернах |
|  | Производить сушку в печах бетонных блоков и биологической защиты |
|  | Размечать места установки бонок и шпилек на поверхности с погибью |
|  | Размечать места установки крупногабаритных плоскостных секций с погибью и малогабаритных плоскостных секций со сложной кривизной, объемных секций и блок-секций для средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами |
|  | Размечать места установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях от вынесенных контрольных линий; корпусных конструкций при стапельной сборке и ремонте; на секциях места установки деталей набора, насыщения с вынесением размеров от основных линий корпуса судна |
|  | Размечать места установки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
| Необходимые знания | Методы натурной и масштабной разбивки теоретического чертежа корпуса судна на плазе |
|  | Правила и методы строповки и перемещения грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Принцип действия стапель-кондукторов, кантователей средней сложности, правила пользования ими |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 5000 кг |
|  | Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила пользования |
|  | Способы проведения проверочных и разметочных работ |
|  | Способы развертки сложных геометрических фигур |
|  | Способы разметки сложных деталей и установки узлов и деталей на криволинейные поверхности |
|  | Способы формирования судового поезда для постройки, вывода и спуска судов |
|  | Устройство стапель-кондукторов, кантователей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение клепальных и чеканочных работ на ответственных конструкциях |
| --- | --- |
|  | Гибка на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов |
|  | Изготовление деталей из борированного полиэтилена, установка с подгонкой деталей из полиэтилена с прямолинейными кромками |
|  | Изготовление деталей, сборка крышек, ремонт световых люков |
|  | Изготовление, подгонка по месту, установка обрешетников специальных помещений и настила полов |
|  | Калибровка и зачистка заподлицо сварных швов |
|  | Подготовка кромок выреза и съемных листов: замеры от контрольной линии до кромки выреза; подогрев, тепловая резка усиления сварного шва |
|  | Правка блоков и блок-секций надстроек |
|  | Правка заделок и забойных частей ребер жесткости ответственных, газоплотных судовых конструкций |
|  | Правка криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Правка крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Правка легких конструкций внутри прочного корпуса, легкого корпуса внутри прочных цистерн |
|  | Правка на месте при ремонте, гибка на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом набора корпуса из профилей со сложной кривизной |
|  | Правка после сварки блоков и конструкций биологической защиты, подлежащей изоляции |
|  | Правка простых кожухов дымовых труб |
|  | Правка, ремонт баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Правка, ремонт металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на криволинейных участках |
|  | Разделка кромок вырезов под установку насыщения |
|  | Ремонт балок, судовозных тележек |
|  | Ремонт боковых килей |
|  | Ремонт вентиляционных каналов, шахт и тамбуров сложной конструкции |
|  | Ремонт кнехтов и киповых планок (выдвижных и врезных) |
|  | Ремонт легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Ремонт лесов из труб и металлических конструкций свыше трех ярусов с кронштейнами и леерными ограждениями, навесных беседок, этажерок, откатных колонн |
|  | Рубка остатков набора по конструкциям обшивки прочного корпуса, прочных цистерн после газовой резки |
|  | Рубка протекторов с прочных конструкций |
|  | Упрочнение по эталонам дробеструйными и ультразвуковыми установками швов сварных угловых соединений |
|  | Шлифовка и полировка обшивки обтекателей |
|  | Шлифовка, калибровка сварных швов тамбур-шлюза |
| Необходимые умения | Выполнять изготовление, подгонку по месту, установку обрешетников специальных помещений и настила полов |
|  | Выполнять изготовление, сборку, ремонт грузовых стрел, простых мачт |
|  | Выполнять клепальные и чеканочные работы на ответственных конструкциях |
|  | Выполнять неразъемное соединение деталей из полосового, листового и фасонного металла при помощи заклепок на ответственных конструкциях |
|  | Выполнять правку заделок и забойных частей ребер жесткости ответственных, газоплотных судовых конструкций |
|  | Выполнять правку, ремонт баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Выполнять ремонт легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Изготавливать шаблоны для сложных деталей |
|  | Изготавливать днищевые и бортовые объемные секции на поточных и механизированных линиях |
|  | Изготавливать листы наружной обшивки с погибью для средней части судна, листы фальшборта в оконечностях, палубного настила, настила второго дна |
|  | Изготавливать детали из борированного полиэтилена |
|  | Осуществлять изготовление деталей, сборку крышек, ремонт световых люков |
|  | Осуществлять правку блоков и блок-секций надстроек |
|  | Осуществлять правку криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Осуществлять правку крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Осуществлять правку на месте при ремонте, гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом набора корпуса из профилей со сложной кривизной |
|  | Осуществлять правку простых кожухов дымовых труб |
|  | Осуществлять ремонт балок, судовозных тележек |
|  | Осуществлять ремонт лесов из труб и металлических конструкций свыше трех ярусов с кронштейнами и леерными ограждениями, навесных беседок, этажерок, откатных колонн |
|  | Осуществлять упрочнение по эталонам дробеструйными и ультразвуковыми установками швов сварных угловых соединений |
|  | Править плоские крупногабаритные секции, узлы набора с погибью и плоскостные малогабаритные секции с погибью из сталей и сплавов; крупногабаритные сложные корпусные конструкции из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложные корпусные конструкции из сталей и сплавов толщиной до 6 мм |
|  | Производить правку, ремонт металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на криволинейных участках |
|  | Производить ремонт боковых килей |
|  | Производить ремонт вентиляционных каналов, шахт и тамбуров сложной конструкции |
|  | Производить ремонт кнехтов и киповых планок (выдвижных и врезных) |
|  | Ремонтировать листы обшивки корпуса, надстроек и палубного настила без погиби |
|  | Ремонтировать малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование и крупногабаритные фундаменты, рамы, станины под котлы, подшипники валопроводов, приборы, грузовые краны, вспомогательные механизмы, штевни из листового и профильного металла |
|  | Ремонтировать плоские малогабаритные секции, узлы набора корпуса судна из сталей и сплавов |
|  | Шлифовать и полировать обшивку обтекателей |
| Необходимые знания | Интервалы температур, при которых осуществляется холодная и горячая правки |
|  | Методы обработки и сборки деталей, узлов, секций и блоков |
|  | Методы правки крупногабаритных сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, а также несложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм |
|  | Методы ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна |
|  | Методы стыкования блоков корпуса судна |
|  | Приемы выполнения клепальных соединений, возможные дефекты и их предупреждение |
|  | Системы припусков и допусков, квалитеты обработки и параметры шероховатости поверхностей |
|  | Способы правки корпусных конструкций |
|  | Способы правки сварных и клепаных любым методом конструкций |
|  | Условные изображения на чертежах резьбы, пружин, неразъемных соединений, получаемых клепкой |
|  | Формы подготовки кромок под сварку |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, установка, демонтаж мало- и крупногабаритных плоскостных и объемных секций, фундаментов | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Временная установка съемных листов: замеры на радиальное отклонение по шпангоутам; демонтаж съемных листов после временной установки |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по сборке объемных секций, блок-секций, секций оконечностей судов |
|  | Демонтаж блоков, пробок, блок-вставок биологической защиты |
|  | Демонтаж, ремонт блоков паровых клапанов |
|  | Демонтаж, ремонт, изготовление, установка листов наружной обшивки с погибью для средней части судна, листов фальшборта в оконечностях, палубного настила, настила второго дна |
|  | Изготовление днищевых и бортовых объемных секций на поточных и механизированных линиях и настройка постелей |
|  | Изготовление, демонтаж блоков крышек люков |
|  | Изготовление блоков, пробок, блок-вставок арматуры, компенсаторов объема, фильтров ППУ, холодильников фильтров |
|  | Изготовление, разметка, установка стеллажей внутри помещений |
|  | Изготовление, сборка вентиляционных раструбов и головок |
|  | Изготовление, сборка каналов вентиляционных, шахт и тамбуров сложной конфигурации |
|  | Изготовление, сборка, ремонт грузовых стрел, простых мачт |
|  | Изготовление, установка заделок и забойных частей ребер жесткости ответственных, газоплотных судовых конструкций |
|  | Изготовление, установка легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Изготовление, установка металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на криволинейных участках |
|  | Изготовление, установка на амортизаторах плавающих настилов |
|  | Контуровка, проверка, правка, установка конструкций плоскостных секций настилов, выгородок, палуб, платформ внутри прочного корпуса (кроме крупногабаритных и газоплотных конструкций) |
|  | Передвижка и стыкование блоков корпусов малых судов |
|  | Подгонка и установка биологической защиты из листового металла в ячейки без насыщения |
|  | Подгонка и установка выкружек и ниш кессонов и деталей баков для нанесения пенополиуретана и ограничительных деталей под биологическую защиту и тепловую изоляцию |
|  | Подгонка по месту и установка листов настила из хромоникелевых сталей по тепловой изоляции агрегатов ППУ |
|  | Подгонка по месту и установка полиэтилена всех марок на плоскую поверхность |
|  | Подгонка, установка закладных и накладных деталей стеклопластиковых обтекателей |
|  | Разборка, ремонт, монтаж крышек люков на шпильках |
|  | Разметка, подгонка и установка зашивных листов специзоляции и тепловой изоляции в ячейки агрегата без насыщения |
|  | Разметка, установка насыщения (стаканов, вварышей, кабельных коробок) на конструкции прочного корпуса, прочных переборок, прочных цистерн, приварышей; установка радиально шахт и контейнеров |
|  | Разметка, установка насыщения (стаканы, вварыши, кабельные коробки, приварыши) на легкие конструкции и легкий корпус |
|  | Разметка, установка продольного набора легкого корпуса |
|  | Сборка балок, судовозных тележек |
|  | Сборка блоков биологической защиты с прямолинейными кромками и блоков-рамок баков для нанесения пенополиуретана |
|  | Сборка в кондукторе шпангоутов из сталей и сплавов |
|  | Сборка в объем волнорезных щитов, ветроотбойников |
|  | Сборка в узлы обечаек с фланцами |
|  | Сборка герметизирующих узлов и баков, экранов |
|  | Сборка из объемных секций, установка блоков и блок-секций надстроек |
|  | Сборка из секторов с набором и насыщением обечаек стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Сборка ферм в кондукторе из труб прямоугольного профиля, сборка подсекций из ферм и труб прямоугольного профиля, формирование и сборка секций из подсекций и деталей россыпи из труб прямоугольного профиля |
|  | Сборка объемных лесов (башен) свыше трех ярусов с кронштейнами и леерными ограждениями, установка книц из труб прямоугольного профиля на подсекциях и секциях |
|  | Сборка криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Сборка крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Сборка крышек и комингсов шахт |
|  | Сборка обечаек с фланцами в узлы |
|  | Сборка отдельных узлов крыльевых устройств |
|  | Сборка петель, скоб, фланцев и кронштейнов рулей |
|  | Сборка простых кожухов дымовых труб |
|  | Сборка с установкой набора, контуровка, проверка, правка, установка листов проницаемой части легкого корпуса |
|  | Сборка секций объемных лесов (башен) независимо от количества ярусов |
|  | Сборка секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Сборка трапов |
|  | Сборка, демонтаж, ремонт лесов из труб в кормовой части судна и вокруг ограждения рубки |
|  | Сборка, монтаж, демонтаж лесов из труб и металлических конструкций свыше трех ярусов с кронштейнами и леерными ограждениями; навесных беседок, этажерок, откатных колонн |
|  | Сборка, правка, проверка обечаек под емкости, баков |
|  | Сборка, правка, установка и проверка объемных прочных и равнопрочных конструкций корпуса |
|  | Сборка, проверка полотнищ крупногабаритных плоскостных секций с погибью, малогабаритных плоскостных секций со сложной кривизной; полотнищ без набора при установке на стенд или постель с погибью в одном направлении |
|  | Сборка, проверка, правка и установка крупногабаритных фундаментов под котлы, подшипники, валопроводы, приборы, вспомогательные механизмы и оборудование в секциях и блоках |
|  | Сборка, проверка, правка криволинейных несимметричных с переменной или сложной кривизной тавровых узлов набора корпуса судна и шпангоутов из катаного профиля |
|  | Сборка, проверка, правка крупногабаритных фундаментов из профильного материала |
|  | Сборка, проверка, правка обечаек под емкости, баки |
|  | Сборка, проверка, правка, установка крупногабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы и оборудование, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Сборка, разметка, проверка, контуровка крупногабаритных плоскостных секций с погибью и малогабаритных плоскостных секций со сложной кривизной, объемных секций и блок-секций для средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами |
|  | Сборка, установка баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Сборка, установка и демонтаж обухов и рымов на плоскостных секциях с погибью, объемных секциях и блоках; сборка барабанов из обечаек с изломом осей в одном и более направлениях, стапельных балок из листового материала |
|  | Сборка, установка и проверка постелей с погибью, кондукторов и кантователей средней сложности |
|  | Сборка, установка патрубков по второму дну и переборкам |
|  | Сборка, установка, демонтаж рам, обухов на плоскостных, объемных секциях и блоках |
|  | Трассировка и установка креплений кабельных трасс |
|  | Установка баллонов воздуха высокого давления, газа высокого давления без подгонки по фундаментам |
|  | Установка бимсов на настилах внутри помещений |
|  | Установка блоков на настилах насосных выгородок |
|  | Установка буксирного устройства на вертикальный стабилизатор перед транспортировкой судна |
|  | Установка вентиляционных каналов, шахт и тамбуров сложной конструкции |
|  | Установка водонепроницаемых дверей без приводов |
|  | Установка герметизирующих устройств плавучих буровых установок |
|  | Установка горловин с обтекателями |
|  | Установка забойных шпангоутов легкого корпуса |
|  | Установка заделок на вварыши, стулья, стаканы |
|  | Установка заделок по технологическим вырезам прочного корпуса, прочных переборок, прочной рубки, прочных цистерн и газоплотным настилам |
|  | Установка кнехтов и киповых планок (выдвижных и врезных) |
|  | Установка комингсов балластных цистерн и надстроек |
|  | Установка креплений оборудования с совмещением плоскостей и осевых между ними |
|  | Установка крупногабаритных фундаментов в секциях под котлы, подшипники валопроводов, вспомогательные механизмы |
|  | Установка крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Установка листов легкого корпуса |
|  | Установка малогабаритных фундаментов под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование с вынесением размеров от основных базовых плоскостей |
|  | Установка монорельсов в машинно-котельном отделении и коридорах гребного вала, рельсовых путей |
|  | Установка на полотнище с погибью в двух направлениях набора углового, полособульбового, таврового |
|  | Установка на полотнище с погибью в одном или двух направлениях узлов набора корпуса судна (флоры, стрингер, киль) |
|  | Установка на прочный корпус конструкций верхнего стрингера, их проверка |
|  | Установка на сферическую поверхность насыщения (приварыши, наварыши, вварыши, стаканы, стулья, кабельные коробки) |
|  | Установка над палубами понтонов под прямым углом, стыкование раскосов, связей трубчатых и коробчатых форм плавучих буровых установок |
|  | Установка насыщения на плоские конструкции и с погибью в одном направлении |
|  | Установка насыщения на цилиндрические поверхности конструкций |
|  | Установка новых секций легкого корпуса полупериметром до 10 м в средней части судна |
|  | Установка обшивок газовыхлопных выгородок |
|  | Установка опорного фундамента кильватерного огня |
|  | Установка патрубков донно-забортной арматуры |
|  | Установка переборок на прочный корпус в балластных цистернах |
|  | Установка пиллерсов внутри прочного корпуса |
|  | Установка плоскостных секций ограждения прочной рубки |
|  | Установка подкреплений в районе люков, на настилах, в насосных выгородках |
|  | Установка подкрепляющих планок на шпангоуты прочного корпуса |
|  | Установка противошумных решеток |
|  | Установка ранее демонтированных секций надстройки с погибью в одном направлении в средней части судна |
|  | Установка решеток балластных цистерн и надстройки |
|  | Установка с подгонкой пояса биологической защиты переборок на подводных лодках |
|  | Установка стоек аккумуляторных ям |
|  | Установка монтажных технологических гребенок под сварку; обмеры корпуса до сварки, в процессе сварки и после сварки |
|  | Установка технологической площадки на изделии |
|  | Установка фундаментов под баллоны воздуха высокого давления, газа высокого давления |
|  | Установка фундаментов топового, кильватерного огня, контейнеров |
|  | Установка шпангоутов из стали и сплавов |
|  | Установка эмблем на кожухах дымовых труб, досок наименования судна |
|  | Установка, замена комингсов надстроек, легких выгородок, люков, дверей, шахт, испытываемых на газоплотность |
|  | Установка, проверка, правка малогабаритных бортовых секций, крупногабаритных секций палуб и платформ при формировании объемных секций с простыми обводами |
|  | Установка, стыкование боковых килей |
|  | Формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных с погибью, крупногабаритных плоских, малогабаритных со сложной кривизной, объемных), блок-секций для средней части судна, блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами |
|  | Формирование судовозного поезда |
| Необходимые умения | Выполнять изготовление, установку заделок и забойных частей ребер жесткости ответственных, газоплотных судовых конструкций |
|  | Выполнять изготовление, установку легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Выполнять изготовление, установку на амортизаторах плавающих настилов |
|  | Выполнять сборку из секторов с набором и насыщением обечаек стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Выполнять сборку, установку баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Выполнять сборку, установку патрубков по второму дну и переборкам |
|  | Выполнять установку крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Изготавливать, собирать вентиляционные раструбы и головки |
|  | Осуществлять сборку балок, судовозных тележек |
|  | Осуществлять сборку из объемных секций, установку блоков и блок-секций надстроек |
|  | Осуществлять сборку криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Осуществлять сборку крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Осуществлять сборку крышек и комингсов шахт |
|  | Осуществлять сборку простых кожухов дымовых труб |
|  | Осуществлять сборку секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Осуществлять сборку, монтаж, демонтаж лесов из труб и металлических конструкций свыше трех ярусов с кронштейнами и леерными ограждениями; навесных беседок, этажерок, откатных колонн |
|  | Осуществлять установку малогабаритных плоскостных секций переборок, платформ, выгородок, настилов при формировании объемных секций |
|  | Осуществлять установку монорельсов в машинно-котельном отделении и коридорах гребного вала, рельсовых путей |
|  | Производить изготовление, сборку вентиляционных каналов, шахт и тамбуров сложной конфигурации |
|  | Производить изготовление, установку металлических привальных брусьев и абвайзерных коробок на криволинейных участках |
|  | Производить сборку в кондукторе шпангоутов из сталей и сплавов |
|  | Производить сборку в объем волнорезных щитов, ветроотбойников |
|  | Производить сборку отдельных узлов крыльевых устройств |
|  | Производить сборку, установку, демонтаж рам, обухов на плоскостных, объемных секциях и блоках |
|  | Производить установку вентиляционных каналов, шахт и тамбуров сложной конструкции |
|  | Производить установку кнехтов и киповых планок (выдвижных и врезных) |
|  | Производить установку над палубами понтонов под прямым углом, стыкование раскосов, связей трубчатых и коробчатых форм плавучих буровых установок |
|  | Производить установку, замену комингсов надстроек, легких выгородок, люков, дверей, шахт, испытываемых на газоплотность |
|  | Производить установку, стыкование боковых килей |
|  | Собирать блоки защиты с прямолинейными кромками и блоки-рамки баков ППУ |
|  | Собирать в объем малогабаритные фундаменты под вспомогательные механизмы, приборы и оборудование |
|  | Собирать в объем крупногабаритные фундаменты, рамы, станины под котлы, подшипники валопроводов, приборы, грузовые краны, вспомогательные механизмы, штевни из листового и профильного металла |
|  | Собирать крупногабаритные плоскостные секции с погибью и малогабаритные плоскостные секции со сложной кривизной, объемные секции и блок-секции для средней части судна, блок-секции надстройки и секции оконечностей судов с простыми обводами |
|  | Собирать легкие переборки и выгородки |
|  | Собирать обухи и рымы |
|  | Собирать петли, скобы, фланцы и кронштейны рулей |
|  | Собирать плоские секции на механизированных линиях, панели с набором на сборочно-сварочном автомате |
|  | Собирать постели с погибью, кондукторы и кантователи средней сложности |
|  | Собирать тавровые балки на прямолинейных и криволинейных поточных линиях |
|  | Собирать трапы |
|  | Собирать трубчатые леса (независимо от количества ярусов) |
|  | Собирать узлы герметизирующие и баки ППУ, экраны |
|  | Устанавливать биологическую защиту из листового металла в ячейки без насыщения; настилы из металлических досок и площадок на секции трубчатых лесов |
|  | Устанавливать герметизирующие устройства плавучих буровых установок |
|  | Устанавливать и раскреплять конструкции под контроль |
|  | Устанавливать обшивку газовыхлопных выгородок |
|  | Устанавливать патрубки донно-забортной арматуры |
|  | Устанавливать плоские малогабаритные секции, узлы набора из сталей и сплавов; обухи и рымы; постели с погибью, кондукторы и кантователи средней сложности; листы фальшборта в оконечностях палубного настила, настила второго дна; выкружки и ниши кессонов и деталей бака для пенополиуретана, ограничительных деталей под биологическую защиту и тепловую изоляцию с подгонкой пояса биологической защиты переборок на подводных лодках |
|  | Устанавливать подкрепления в районе люков, на настилах, в насосных выгородках |
|  | Устанавливать цилиндрические патрубки с прямыми и изогнутыми осями, конические патрубки с прямыми осями, а также конические патрубки с изогнутыми осями |
|  | Устанавливать шпангоуты из стали и сплавов |
|  | Устанавливать эмблемы на кожухах дымовых труб, доски наименования судна |
|  | Формировать корпус судна на стапеле |
|  | Формировать судовой поезд |
|  | Читать сложные чертежи сборки и установки корпусных конструкций при формировании корпусов судов и изготовлении секций |
| Необходимые знания | Методы изготовления и сборки вентиляционных раструбов и головок |
|  | Методы постройки корпусов судов |
|  | Назначение инструмента и приспособлений при сборке корпусных конструкций |
|  | Основные методы обработки и сборки деталей, узлов, секций и блоков в судостроении и судоремонте |
|  | Правила использования средств малой механизации, сборочных приспособлений при сборке и формировании секций, блок-секций и способы их установки на стапеле |
|  | Правила чтения сложных чертежей сборки и установки корпусных конструкций при формировании корпусов судов и изготовлении секций |
|  | Принцип действия и устройство поточных и механизированных линий по сборке и сварке днищевых и бортовых секций |
|  | Способы установки герметизирующих устройств плавучих буровых установок |
|  | Способы установки подкреплений в районе люков, на настилах, в насосных выгородках |
|  | Способы установки шпангоутов из стали и сплавов |
|  | Способы установки эмблем на кожухах дымовых труб, досок наименования судна |
|  | Технические требования к сборке и разборке трубчатых лесов (независимо от количества ярусов), установке и демонтажу настилов из металлических досок и площадок на секциях трубчатых лесов |
|  | Требования Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра и технические условия на постройку и ремонт корпусов металлических судов |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний давлением до 20 кгс / кв. см корпусных конструкций, в док-камере давлением до 150 кгс / кв. см и судовых изделий на специальном стенде давлением до 300 кгс / кв. см, пневматических испытаний давлением от 0,5 до 3 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение проверочных работ средней сложности |
| --- | --- |
|  | Гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 20 кгс / кв. см и пневматические испытания давлением от 0,5 до 3 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Гидравлические испытания на специальных стендах судовых изделий давлением до 300 кгс / кв. см |
|  | Гидравлические испытания судовых конструкций в док-камере давлением до 150 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Замеры толщин обшивки при проведении ультразвукового контроля |
|  | Испытания блоков биологической защиты |
|  | Испытания насыщения с засверливанием |
|  | Пневматические испытания давлением до 3 кгс / кв. см и гидравлические испытания давлением до 20 кгс / кв. см цистерн дифферентных, балластных, замещения, быстрого погружения, топлива, а также стаканов (с засверливанием) |
|  | Проверка без применения оптических приборов плоскостных секций, объемных секций, блок-секций после сварки |
|  | Проверка качества изготовления, установки, ремонта легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Проверка качества сборки в кондукторе шпангоутов из сталей и сплавов |
|  | Проверка качества сборки в объем волнорезных щитов, ветроотбойников |
|  | Проверка качества сборки из объемных секций, установки блоков и блок-секций надстроек |
|  | Проверка качества сборки из секторов с набором и насыщением обечаек стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Проверка качества сборки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Проверка качества сборки крышек и комингсов шахт |
|  | Проверка качества сборки простых кожухов дымовых труб |
|  | Проверка качества сборки секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Проверка качества сборки, правки криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Проверка качества установки баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Проверка качества установки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Проверка качества установки монорельсов в машинно-котельном отделении и коридорах гребного вала, рельсовых путей |
|  | Проверка качества установки над палубами понтонов под прямым углом, стыкования раскосов, связей трубчатых и коробчатых форм плавучих буровых установок |
|  | Проверка качества установки шпангоутов из стали и сплавов |
|  | Проверка качества установки, ремонта боковых килей |
|  | Проверка лекал постелей под закладку легкого корпуса для цилиндрических секций |
| Необходимые умения | Пользоваться сложными контрольно-измерительными проверочными инструментами и приборами |
|  | Проверять качество изготовления, установки, ремонта легких выгородок со скользящими соединениями, обтекателей отличительных огней, ограждений выдвижных устройств |
|  | Проверять качество сборки в кондукторе шпангоутов из сталей и сплавов |
|  | Проверять качество сборки в объем волнорезных щитов, ветроотбойников |
|  | Проверять качество сборки из объемных секций, установки блоков и блок-секций надстроек |
|  | Проверять качество сборки из секторов с набором и насыщением обечаек стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Проверять качество сборки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Проверять качество сборки крышек и комингсов шахт |
|  | Проверять качество сборки простых кожухов дымовых труб |
|  | Проверять качество сборки секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Проверять качество сборки, правки криволинейных несимметричных тавровых узлов с переменной или сложной кривизной |
|  | Проверять качество установки баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов |
|  | Проверять качество установки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Проверять качество установки монорельсов в машинно-котельном отделении и коридорах гребного вала, рельсовых путей |
|  | Проверять качество установки над палубами понтонов под прямым углом, стыкования раскосов, связей трубчатых и коробчатых форм плавучих буровых установок |
|  | Проверять качество установки шпангоутов из стали и сплавов |
|  | Проверять качество установки, ремонта боковых килей |
|  | Проводить гидравлические испытания судовых конструкций в док-камере давлением до 150 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 20 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Проводить испытания блоков биологической защиты |
|  | Проводить на специальных стендах гидравлические испытания судовых изделий давлением до 300 кгс / кв. см |
|  | Проводить пневматические испытания давлением до 3 кгс / кв. см и гидравлические испытания давлением до 20 кгс / кв. см цистерн дифферентных, балластных, замещения, быстрого погружения, топлива, а также стаканов (с засверливанием) |
|  | Проводить пневматические испытания корпусных конструкций давлением от 0,5 до 3 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Проводить подготовку к испытаниям и к сдаче на конструктивность и чистоту корпусных конструкций |
| Необходимые знания | Назначение устройств и инструментов для проведения гидравлических испытаний давлением до 20 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением до 3 кгс / кв. см корпусных конструкций |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний давлением до 20 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением до 3 кгс / кв. см корпусных конструкций |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний на специальных стендах судовых изделий давлением до 300 кгс / кв. см |
|  | Правила пользования сложными контрольно-измерительными проверочными инструментами и приборами |
|  | Способы выполнения проверочных работ |
|  | Способы проверки положения мелких и малых судов на стапеле и в доке при ремонте |
|  | Требования, предъявляемые к качеству сборки крупногабаритных фундаментов, рам, станин под котлы, подшипников валопроводов, приборов, грузовых кранов, вспомогательных механизмов, штевней из листового и профильного металла |
|  | Требования, предъявляемые к качеству сборки крышек и комингсов шахт, простых кожухов дымовых труб |
|  | Требования, предъявляемые к качеству установки баков, емкостей, цистерн с криволинейными обводами из сталей и сплавов, монорельсов в машинно-котельном отделении и коридорах гребного вала, рельсовых путей |
|  | Требования, предъявляемые к качеству установки над палубами понтонов под прямым углом, стыкования раскосов, связей трубчатых и коробчатых форм плавучих буровых установок |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями, блок-секциями, проведение испытаний конструкций при среднем давлении | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении работ на секционной, блочной и стапельной сборке надводных судов с постоянным совмещением своей работы с электроприхваткой, газорезкой и обработкой металла ручным пневматическим инструментом, а также на ремонте судов Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 94 | Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при сборке, установке, демонтаже и ремонте крупногабаритных объемных секций, блок-секций | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заливка в ячейки свинца на судне |
| --- | --- |
|  | Засыпка в емкости порошков связующих изоляционных материалов с их последующим уплотнением, приготовление связующей массы, компактной смеси гидрида титана, заполнение объемов |
|  | Засыпка в объемы свинцовой или чугунной дроби, уплотнение, определение плотности |
|  | Контуровка с помощью оптических приборов объемных и плоскостных секций корпуса судна |
|  | Окончательная разметка мест установки и установка килевых и боковых стульев, установка стапельных балок, установка креплений деревянных подушек; перестановка стапельных балок под судном |
|  | Определение плотности серпентинитового кирпича после сушки |
|  | Определение сложных объемов, приготовление безусадочной смеси из компонентов и укладка биологической защиты в сложные объемы |
|  | Пересадка судна со стульев на самоходное транспортное средство и с судовозного поезда на стулья |
|  | Пересадка судна со стульев на спусковые тележки и спуск судна |
|  | Приготовление сыпучей смеси с определением емкости сложных объемов под смесь и насыпной плотности смеси, засыпка в герметические емкости, заполнение объемов, уплотнение, определение плотности |
|  | Разметка контуров крупногабаритных секций со сложной кривизной, блок-секций многоярусной надстройки, крупногабаритных блок-секций для средней части судна, объемных секций с криволинейными обводами, малогабаритных объемных секций оконечностей судов со сложными обводами |
|  | Разметка, установка доизоляционного насыщения (шпилек, бонок, гребенок под инструменты и принадлежности, подвесок, скоб, скоб-мостов, болтов, гаек, кронштейнов светильников, угольников, кабельных стаканов) |
|  | Снятие размеров по месту и плазу, изготовление шаблонов для изготовления фигурных блоков биологической защиты, фигурных зашивных и облицовочных листов, полиэтиленовых плит и съемных блоков из полиэтилена |
|  | Транспортировка судна: определение смещения диаметральной плоскости и мидель-шпангоута судна относительно диаметральной плоскости; определение размеров согласно технической документации; проверка проходимости лесов в объекте |
|  | Укладка серпентинитового и железосерпентинитового бетона малыми порциями в кессонах, нишах паровых клапанов, уплотнение вручную, определение плотности бетонной массы |
| Необходимые умения | Выполнять контуровку с помощью оптических приборов объемных и плоскостных секций корпуса судна |
|  | Выполнять разметку контуров крупногабаритных секций со сложной кривизной, блок-секций многоярусной надстройки, крупногабаритных блок-секций для средней части судна, объемных секций с криволинейными обводами |
|  | Выполнять разметку контуров малогабаритных объемных секций оконечностей судов со сложными обводами |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 10000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Демонтировать конструкции верхнего стрингера и заделок в районе стаканов, обшивку наружного корпуса, проницаемую часть легкого корпуса, легкие переборки и выгородки, секции надстройки, внутренние цистерны и настилы; подвижные листы, обтекатели стабилизаторов и крышки шахт, цистерн стабилизации, контейнеров; обрешетники блоков защиты; подкрепления люков на настилах в насосных выгородках; выкружки (мортиры) гребных валов |
|  | Демонтировать фундаменты без последующей установки |
|  | Определять плотность серпентинитового кирпича после сушки |
|  | Осуществлять передвижку и стыкование блоков корпусов средних и крупных судов |
|  | Осуществлять пересадку судна на спусковые тележки и спуск |
|  | Осуществлять приготовление сыпучей смеси с определением емкости сложных объемов под смесь и насыпной плотности смеси, засыпку в герметические емкости, заполнение объемов, уплотнение, определение плотности |
|  | Осуществлять разметку и определять последовательность гибки листов и деталей со сложной кривизной |
|  | Осуществлять транспортировку судна: определять смещение диаметральной плоскости и мидель-шпангоута судна относительно диаметральной плоскости; определять размеры согласно технической документации; проверять проходимость лесов в объекте |
|  | Приготавливать безусадочную смесь из компонентов и производить укладку биологической защиты в сложные объемы |
|  | Производить изоляцию корпусных конструкций свинцом |
|  | Производить пересадку судна со стульев на самоходное транспортное средство и с судовозного поезда на стулья |
|  | Производить укладку серпентинитового и железосерпентинитового бетона малыми порциями в кессонах, нишах паровых клапанов, уплотнение вручную, определять плотность бетонной массы |
| Необходимые знания | Методы развертки листов наружной обшивки и особо сложных геометрических фигур |
|  | Правила и методы строповки и перемещения грузов массой до 10000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила пользования средствами малой механизации при стапельных работах, оптическими и оптико-лазерными приборами |
|  | Правила разметки и последовательность гибки листов и деталей со сложной кривизной |
|  | Правила чтения чертежей любой сложности |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов массой до 10000 кг |
|  | Принцип действия и правила использования сложных кантователей, стапель-кондукторов |
|  | Способы пересадки судна на спусковые тележки и спуска судна |
|  | Способы выполнения проверочных и разметочных работ при формировании и ремонте судна на стапеле, в доке и на плаву |
|  | Способы разметки, контуровки, проверки с помощью оптических приборов при сборке, ремонте и установке крупногабаритных объемных секций, блок-секций для средней части корпуса судна, блок-секций многоярусной надстройки и секций оконечностей со сложными обводами судна |
|  | Способы разметки, установки, проверки корпусов захлопок, патрубков и штевней |
|  | Устройство сложных кантователей |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарных операций при сборке, установке, демонтаже и ремонте крупногабаритных объемных секций, блок-секций, фундаментов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гибка листов веерообразной и парусовидной формы и профильного проката с переменным радиусом кривизны в холодном и горячем состоянии при ремонте судов |
| --- | --- |
|  | Изготовление и ремонт ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Изготовление насадок гребных винтов |
|  | Изготовление штампов для гибки листов со сложной кривизной |
|  | Изготовление, подгонка, ремонт обрешетников и настила полов в машинно-котельных отделениях |
|  | Подгонка по месту, разделка кромок, зачистка и установка заделок стабилизаторов |
|  | Правка листов обшивки корпуса конической, коробчатой и волнообразной форм |
|  | Правка лопастей винтов гребных |
|  | Правка любым методом сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм |
|  | Правка объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Правка прочных конструкций |
|  | Правка прочных конструкций внутри прочного корпуса |
|  | Правка сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Правка фундаментов под главные механизмы |
|  | Правка, ремонт заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Правка, ремонт крыльевых устройств |
|  | Правка, ремонт платформ, палуб (нижних и верхних), секций, формирующих грузовой люк, шахт машинно-котельного отделения |
|  | Правка, ремонт сложных кожухов дымовых труб |
|  | Пригонка, ремонт комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Разделка фасок съемных листов прочного корпуса с предварительным и сопутствующим подогревом |
|  | Ремонт баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Ремонт вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Ремонт, замена дефектных участков набора в оконечностях корпуса судна и набора по замкнутому контуру |
|  | Ремонт, правка ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
| Необходимые умения | Выполнять гибку листов веерообразной и парусовидной формы и профильного проката с переменным радиусом кривизны в холодном и горячем состоянии при ремонте судов |
|  | Выполнять изготовление, подгонку, ремонт обрешетников и настила полов в машинно-котельных отделениях |
|  | Выполнять изготовление, установку, демонтаж, ремонт башен и рам черпаковых земснарядов |
|  | Выполнять правку листов обшивки корпуса конической, коробчатой и волнообразной форм |
|  | Выполнять правку лопастей винтов гребных |
|  | Выполнять пригонку, ремонт комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Выполнять ремонт баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Выполнять ремонт ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Выполнять ремонт, замену дефектных участков набора в оконечностях корпуса судна и набора по замкнутому контуру |
|  | Изготавливать насадки гребных винтов |
|  | Изготавливать штампы для гибки листов со сложной кривизной |
|  | Обжимать листы наружной обшивки и наборы корпуса судна к литым наружным конструкциям |
|  | Осуществлять правку объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Осуществлять правку сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Осуществлять правку фундаментов под главные механизмы |
|  | Осуществлять ремонт вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Осуществлять ремонт, правку ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
|  | Осуществлять установку, замену обшивки наружной и набора клепаной конструкции в оконечностях судна |
|  | Пользоваться механизмами и агрегатами поточных и механизированных линий сборки и сварки, средствами малой механизации при сборке и сварке корпусных конструкций |
|  | Править фундаменты под главные механизмы, блоки защиты и изделий в составе блоков защиты реакторов; сложные корпусные конструкции из сталей и сплавов толщиной до 6 мм |
|  | Производить правку, ремонт заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Производить правку, ремонт крыльевых устройств |
|  | Производить правку, ремонт платформ, палуб (нижних и верхних), секций, формирующих грузовой люк, шахт машинно-котельного отделения |
|  | Производить правку, ремонт сложных кожухов дымовых труб |
| Необходимые знания | Методы гибки листов веерообразной и парусовидной формы |
|  | Методы гибки профильного проката с переменным радиусом кривизны в холодном и горячем состоянии при ремонте судов |
|  | Назначение и правила использования инструментов, оборудования, технологической оснастки и приспособлений, необходимых для выполнения заданной работы |
|  | Способы и методы правки сложных конструкций из тонколистового материала |
|  | Способы правки и ремонта крыльевых устройств |
|  | Способы предупреждения возникновения сварочных деформаций |
|  | Способы ремонта емкостей со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Технологии изготовления штампов для гибки листов со сложной кривизной |
|  | Технологии ремонта и замены дефектных участков набора в оконечностях корпуса судна и набора по замкнутому контуру |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных работ по сборке, установке, демонтажу крупногабаритных объемных секций, блок-секций, фундаментов | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Временная установка съемных листов прочного корпуса |
| --- | --- |
|  | Демонтаж, ремонт, изготовление и установка листов наружной обшивки со сложной кривизной |
|  | Демонтаж, установка листов обшивки корпуса конической, коробчатой и волнообразной форм |
|  | Изготовление изоляции корпусных конструкций |
|  | Изготовление набора в оконечностях корпуса судна и набора по замкнутому контуру |
|  | Изготовление, сборка заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Изготовление, сборка, установка баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Изготовление, установка комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Изготовление, установка, демонтаж, ремонт башен и рам черпаковых земснарядов |
|  | Изготовление, установка, стыкование ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Передвижка и стыкование блоков корпусов средних и крупных судов |
|  | Переделка верхних и нижних пробок фильтров ППУ, холодильников фильтров, компенсаторов объема и арматуры |
|  | Подгонка и установка биологической защиты из листового металла в ячейки с насыщением |
|  | Подгонка и установка блоков защиты баков на конструкции и изделия |
|  | Подгонка и установка зашивных листов специзоляции и облицовочных биологической защиты и тепловой изоляции в ячейки агрегата с насыщением |
|  | Подгонка и установка на шпильки листов облицовки центрального кессона бака ППУ |
|  | Подгонка и установка опорных лап, опоры и нижнего конусного кольца баков ППУ |
|  | Подгонка по месту и установка на криволинейную поверхность брикетов борированного гидрида титана, борированного графита |
|  | Подгонка по месту и установка на криволинейную поверхность полиэтилена всех марок |
|  | Подгонка фундаментов при установке баллонов воздуха высокого давления, газа высокого давления |
|  | Подгонка, установка опорного обрешетника под блоки биологической защиты баков ППУ |
|  | Подгонка, установка пробок баков железо-водяной защиты |
|  | Подгонка, установка, монтаж, проверка упоров рулей и якорного щита |
|  | Подгонка, установка, проверка решеток приемного устройства циркуляционных трасс |
|  | Подгонка, установка, проверка решеток приемных и отливных патрубков |
|  | Подгонка, установка, стыкование вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Подгонка, установка, стыкование межкорпусных кабельных труб |
|  | Подгонка, установка, стыкование, проверка листов циркуляционных трасс с двойной погибью |
|  | Подгонка, разделка кромок, зачистка, установка заделок по прочному корпусу, прочным цистернам, прочным переборкам, газоплотным настилам |
|  | Правка, разметка мест установки фундаментов под главные механизмы |
|  | Разметка мест установки, установка, стыкование, проверка при стыковании крупногабаритных плоскостных секций и объемных секций со сложными обводами |
|  | Разметка, установка на конструкциях прочного корпуса, прочных переборок, прочных цистерн, приварышей, установка радиально обшивке шахт и контейнеров, деталей насыщения (стаканы, вварыши, кабельные коробки, приварыши) |
|  | Разметка, центровка, стыкование, проверка, правка изделий мортир |
|  | Сборка блоков биологической защиты с криволинейными кромками (блоки с нишами под пробки, блоки паровых клапанов, блоки люков) |
|  | Сборка в кондукторе блоков защиты |
|  | Сборка в объем фундаментов под главные механизмы |
|  | Сборка в объем, подгонка, установка, проверка экранов |
|  | Сборка зональных блоков |
|  | Сборка и установка с проверкой пробок баков ППУ |
|  | Сборка крыльевых устройств |
|  | Сборка объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Сборка сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Сборка, подгонка по месту и монтаж сложных фигурных блоков защиты с выдерживанием и проверкой габаритов, вертикальности межцентрового расстояния кессонов агрегата ППУ |
|  | Сборка, правка, проверка на стенде или плите полотнищ малогабаритных плоскостных секций, полотнищ малогабаритных секций с погибью из сталей и сплавов, полотнищ крупногабаритных плоскостных секций, полотнищ гофрированных малогабаритных и крупногабаритных плоскостных секций |
|  | Сборка, проверка полотнищ крупногабаритных плоскостных секций со сложной кривизной |
|  | Сборка, проверка постелей, кондукторов и кантователей для сборки крупногабаритных конструкций со сложными обводами |
|  | Сборка, проверка, исправление эллиптичности цилиндрических и конических обечаек основного корпуса, изделий шахт и контейнеров, прочных рубок |
|  | Сборка, проверка, правка, ремонт мачт сложной конфигурации |
|  | Сборка, проверка, правка, ремонт ферм сложной конфигурации |
|  | Сборка, разметка, проверка, контуровка конструкций из литья (штевней, пера руля, кронштейнов гребного вала, корпусов захлопок) |
|  | Сборка, разметка, проверка, контуровка крупногабаритных плоскостных секций со сложной кривизной, блок-секций многоярусной надстройки, крупногабаритных блок-секций для средней части судна, объемных секций с криволинейными обводами и малогабаритных объемных секций оконечностей судов со сложными обводами |
|  | Сборка, установка устройств для погрузки аккумуляторных батарей |
|  | Сборка, установка, демонтаж ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
|  | Сборка, установка, демонтаж сложных кожухов дымовых труб |
|  | Сборка, установка, ремонт световых люков |
|  | Установка баллонов воздуха высокого давления, газа высокого давления с подгонкой фундаментов, бугелей, упоров |
|  | Установка блоков крышек, люков, блоков защиты паровых клапанов |
|  | Установка блоков, пробок, блок-вставок биологической защиты |
|  | Установка бракет баллонных выгородок |
|  | Установка дверей и крышек: противопожарных, клинкетных, водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Установка докового киля |
|  | Установка заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Установка заделок и вварных листов по ответственным конструкциям |
|  | Установка заделок между набором по прочным конструкциям |
|  | Установка заделок по технологическим вырезам прочного корпуса, прочных переборок, прочной рубки, прочных цистерн и по газоплотным настилам |
|  | Установка и проверка посадочного насыщения |
|  | Установка и раскрепление на транспорте и стенде баков ППУ, обслуживание баков при заводке и передвижке совместно с переборкой, обработанной в чистовой размер, выравнивание и стыкование |
|  | Установка и раскрепление конструкций под контроль |
|  | Установка конических патрубков с изогнутыми осями |
|  | Установка крупногабаритных плоскостных бортовых секций при формировании объемных секций корпуса |
|  | Установка крыльевых устройств |
|  | Установка листов обтекателей, стабилизаторов, подвижных листов шахт, цистерн стабилизации, контейнеров; забойных листов изделий шахт |
|  | Установка на конструкциях с погибью в условиях заказа ребер жесткости и рыбин, монтаж, демонтаж технологических гребенок на легких конструкциях |
|  | Установка на поверхность с погибью и подгонка по месту деталей и готовых блоков биологической защиты и тепловой изоляции |
|  | Установка на постель крупногабаритных полотнищ без набора со сложной конфигурацией |
|  | Установка на стапеле секций прочного корпуса для сборки блок-секций |
|  | Установка набора, контуровка, проверка на прочных концевых и межотсечных переборках |
|  | Установка насыщения на конструкциях, имеющих погиби в двух и более плоскостях; на прочных и равнопрочных конструкциях радиально обшивке |
|  | Установка новых секций легкого корпуса в средней части судна полупериметром свыше 10 м |
|  | Установка обтекателей, заделок стабилизаторов |
|  | Установка объемных секций ограждения прочной рубки |
|  | Установка ранее демонтированных секций надстройки с погибью в двух направлениях |
|  | Установка с подгонкой бракет опорных плит (лап) бака ППУ |
|  | Установка с подгонкой деталей из борированного полиэтилена с криволинейными кромками |
|  | Установка свинцовых листов с подгонкой |
|  | Установка свинцовых листов на шпильки в ячейки, имеющие насыщение, с подгонкой по месту |
|  | Установка секций надстройки с погибью в двух и более направлениях в районе ограждения прочных рубок, всплывающих спасательных устройств, шахт и кормовой оконечности |
|  | Установка сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Установка съемной защиты коробок паровых клапанов |
|  | Установка технологических заделок вырезов на газоплотных настилах, прочных цистернах, прочных переборках, прочной рубке и прочном корпусе |
|  | Установка фундаментов под главные механизмы |
|  | Установка цилиндрических патрубков с прямыми и изогнутыми осями, конических патрубков с прямыми осями; установка конических патрубков с изогнутыми осями |
|  | Установка штевней из листового и профильного металла, волнорезных щитов |
|  | Установка штокового устройства |
|  | Установка, замена обшивки наружной и набора клепаной конструкции в оконечностях судна |
|  | Установка, контуровка, проверка внутри прочного корпуса конструкций настилов (крупногабаритных и газоплотных) |
|  | Установка, проверка набора прочного корпуса, прочной рубки и узлов подкрепления шпангоутов прочного и равнопрочного корпусов |
|  | Установка, проверка стульев и обечаек под светопровод |
|  | Установка, ремонт, разметка, проверка, центровка, стыкование и обжатие листов наружной обшивки и набора корпуса судна к литым наружным конструкциям |
|  | Установка, снятие временных заглушек (диаметром свыше 600 мм) прочных и равнопрочных конструкций |
|  | Установка, стыкование бортовых секций в оконечностях судна |
|  | Установка, стыкование козырьков на верхнем мостике, ветроотбойников |
|  | Установка, стыкование межкорпусных объемных связей |
|  | Установка, стыкование монтажных узлов колпаков вентиляции, их проверка |
|  | Установка, стыкование на плаву секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Установка, стыкование платформ, палуб (нижних и верхних), секций, формирующих грузовой люк, шахт машинно-котельного отделения |
|  | Установка, стыкование раскосов, связей трубчатой и коробчатой форм плавучих буровых установок |
|  | Установка, стыкование и проверка устройства, выравнивающего водный поток |
|  | Формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных крупногабаритных и объемных со сложной кривизной, малогабаритных объемных в оконечностях со сложными обводами), блок-секций для средней части корпуса |
|  | Формирование на судне из отдельных узлов и секций внутренних цистерн |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж, установку листов обшивки корпуса конической, коробчатой и волнообразной форм |
|  | Выполнять изготовление набора в оконечностях корпуса судна и набора по замкнутому контуру |
|  | Выполнять изготовление, сборку заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Выполнять изготовление, сборку, установку баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Выполнять изготовление, установку комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Выполнять изготовление, установку, стыкование ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Демонтировать листы наружной обшивки со сложной кривизной |
|  | Осуществлять подгонку, установку, стыкование вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Осуществлять сборку в объем фундаментов под главные механизмы |
|  | Осуществлять сборку зональных блоков |
|  | Осуществлять сборку крыльевых устройств |
|  | Осуществлять сборку объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Осуществлять сборку сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Осуществлять сборку, установку обечаек основного корпуса цилиндрических и конических |
|  | Осуществлять сборку, установку, демонтаж ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
|  | Производить сборку, установку, демонтаж сложных кожухов дымовых труб |
|  | Производить сборку, установку, ремонт световых люков |
|  | Производить установку дверей и крышек: противопожарных, клинкетных, водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Производить установку заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Производить установку крыльевых устройств |
|  | Производить установку сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Производить установку фундаментов под главные механизмы |
|  | Производить установку штевней из листового и профильного металла, волнорезных щитов |
|  | Производить установку, стыкование бортовых секций в оконечностях судна |
|  | Производить установку, стыкование козырьков на верхнем мостике, ветроотбойников |
|  | Производить установку, стыкование межкорпусных объемных связей |
|  | Производить установку, стыкование на плаву секций стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Производить установку, стыкование платформ, палуб (нижних и верхних), секций, формирующих грузовой люк, шахт машинно-котельного отделения |
|  | Производить установку, стыкование раскосов, связей трубчатой и коробчатой форм плавучих буровых установок |
|  | Собирать в объем фундаменты под главные механизмы |
|  | Устанавливать обтекатели, заделки стабилизаторов |
|  | Устанавливать с подгонкой детали из борированного полиэтилена с криволинейными кромками; экраны; рамы агрегата ППУ; пробки баков ППУ |
|  | Читать чертежи любой сложности |
| Необходимые знания | Конструкции корпусов |
|  | Номенклатура насыщения секций, блоков и модулей механизмами, оборудованием и трубопроводами |
|  | Приемы и правила вывода и спуска судов |
|  | Технологии ремонта, сборки, проверки, контуровки, правки конструкций из литья |
|  | Технологии ремонта, сборки, разметки, установки, проверки фундаментов под главные механизмы |
|  | Технологические процессы и последовательность монтажа, демонтажа и стыкования блоков, модулей |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний корпусных конструкций давлением от 20 до 40 кгс / кв. см, в док-камере давлением до 300 кгс / кв. см; пневматических испытаний давлением до 0,5 кгс / кв. см и давлением от 3 до 10 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гидравлические испытания блоков в док-камере давлением до 300 кгс / кв. см и на цикличность |
| --- | --- |
|  | Гидравлические испытания корпусных конструкций давлением от 20 кгс / кв. см до 40 кгс / кв. см и пневматические испытания давлением до 0,5 кгс / кв. см и давлением от 3 кгс / кв. см до 10 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Гидравлические испытания прочных цистерн, прочной рубки, главных переборок, люков, стаканов, камер давлением от 20 кгс / кв. см до 40 кгс / кв. см |
|  | Испытания блоков, пробок и вставок арматуры, компенсаторов объема, фильтров, холодильников фильтров |
|  | Испытания дверей и крышек: противопожарных, клинкетных, водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Испытания комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Испытания на газонепроницаемость бытовых и санитарных помещений |
|  | Испытания на отсутствие утечек изделий судового оборудования, корпусных конструкций, объемов, цистерн с использованием микроманометра |
|  | Испытания световых люков |
|  | Испытания штоков нагрузкой свыше 300 тс |
|  | Пневматические испытания давлением 5 кгс / кв. см с обмыливанием сварных швов опорных колец, прочных планок и равнопрочных межотсечных переборок |
|  | Проверка качества изготовления, сборки, ремонта заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Проверка качества изготовления, установки, ремонта баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Проверка качества изготовления, установки, стыкования ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Проверка качества сборки в объем фундаментов под главные механизмы |
|  | Проверка качества сборки зональных блоков |
|  | Проверка качества сборки из секторов обечаек стабилизирующих колонн плавучих буровых установок |
|  | Проверка качества сборки крыльевых устройств |
|  | Проверка качества сборки обечаек основного корпуса цилиндрических и конических |
|  | Проверка качества сборки объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Проверка качества сборки сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Проверка качества сборки, установки, демонтажа ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
|  | Проверка качества сборки, установки, ремонта сложных кожухов дымовых труб |
|  | Проверка качества установки заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Проверка качества установки крыльевых устройств |
|  | Проверка качества установки межкорпусных объемных связей |
|  | Проверка качества установки сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Проверка качества установки фундаментов под главные механизмы |
|  | Проверка качества установки штевней из листового и профильного металла, волнорезных щитов |
|  | Проверка качества установки, стыкования бортовых секций в оконечностях судна |
|  | Проверка качества установки, стыкования козырьков на верхнем мостике, ветроотбойников |
|  | Проверка качества установки, стыкования, ремонта вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Проверка после сварки объемных секций и блок-секций с применением оптических приборов |
|  | Проверка с помощью оптических приборов качества контуровки объемных и плоскостных секций |
|  | Проверка качества изготовления, установки, ремонта цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
| Необходимые умения | Выполнять испытания комингсов грузовых люков и люковых закрытий |
|  | Проверять качество изготовления, сборки, ремонта заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Проверять качество изготовления, установки, ремонта баков, емкостей, цистерн со сложной кривизной поверхности из сталей и сплавов |
|  | Проверять качество изготовления, установки, стыкования ниш под якорь, якорных клюзов, труб спада цепного ящика, цепного ящика |
|  | Проверять с помощью оптических приборов качество контуровки объемных и плоскостных секций |
|  | Проверять качество сборки в объем фундаментов под главные механизмы |
|  | Проверять качество сборки зональных блоков |
|  | Проверять качество сборки крыльевых устройств |
|  | Проверять качество сборки обечаек основного корпуса цилиндрических и конических |
|  | Проверять качество сборки объемных бортовых секций в оконечностях судна со сложными обводами |
|  | Проверять качество сборки сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Проверять качество сборки, установки, демонтажа ахтерштевней, кронштейнов гребных валов и форштевней из литья |
|  | Проверять качество сборки, установки, ремонта сложных кожухов дымовых труб |
|  | Проверять качество установки заваливающихся коробчатых шлюпбалок, мачт сложной конфигурации |
|  | Проверять качество установки крыльевых устройств |
|  | Проверять качество установки межкорпусных объемных связей |
|  | Проверять качество установки сложных стабилизаторов и рулей |
|  | Проверять качество установки фундаментов под главные механизмы |
|  | Проверять качество установки штевней из листового и профильного металла, волнорезных щитов |
|  | Проверять качество установки, стыкования бортовых секций в оконечностях судна |
|  | Проверять качество установки, стыкования козырьков на верхнем мостике, ветроотбойников |
|  | Проверять качество установки, стыкования, ремонта вварных, съемных листов корпуса судна, волнорезных щитов, газоплотных настилов |
|  | Проводить гидравлические испытания блоков в док-камере давлением до 300 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Проводить пневматические испытания давлением 5 кгс / кв. см с обмыливанием сварных швов опорных колец, прочных планок и равнопрочных межотсечных переборок |
|  | Проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением свыше 20 кгс / кв. см и пневматические испытания давлением до 0,5 кгс / кв. см и давлением свыше 3 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Проводить гидравлические испытания на газонепроницаемость бытовых и санитарных помещений |
|  | Проводить гидравлические испытания прочных цистерн, прочной рубки, главных переборок, люков, стаканов, камер |
|  | Проводить испытания дверей и крышек: противопожарных, клинкетных, водогазонепроницаемых с приводами |
|  | Проводить испытания на отсутствие утечек изделий судового оборудования, корпусных конструкций, объемов, цистерн с использованием микроманометра |
|  | Проводить испытания световых люков |
|  | Проводить испытания штоков нагрузкой свыше 300 тс |
| Необходимые знания | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний блоков в док-камере давлением до 300 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний давлением 5 кгс / кв. см с обмыливанием сварных швов опорных колец, прочных планок и равнопрочных межотсечных переборок |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний давлением от 20 до 40 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением до 0,5 кгс / кв. см и давлением от 3 до 10 кгс / кв. см корпусных конструкций |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний прочных цистерн, прочной рубки, главных переборок, люков, стаканов, камер давлением свыше 20 кгс / кв. см |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний штоков нагрузкой свыше 300 тс |
|  | Правила и технические условия проведения испытания на газонепроницаемость бытовых и санитарных помещений |
|  | Правила и технические условия проведения испытаний с использованием микроманометра на отсутствие утечек изделий судового оборудования, корпусных конструкций, объемов, цистерн |
|  | Способы проверки положения средних и крупных судов на стапеле и в доке |
|  | Устройство контрольно-измерительных приборов |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сборочных работ с крупногабаритными объемными секциями сложной конфигурации, проведение испытаний конструкций при высоком давлении | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев сборщиком корпусов металлических судов 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении работ на секционной, блочной и стапельной сборке надводных судов с постоянным совмещением своей работы с электроприхваткой, газорезкой и обработкой металла ручным пневматическим инструментом, а также на ремонте судов Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 95 | Сборщик корпусов металлических судов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 18187 | Сборщик корпусов металлических судов |
| ОКСО | 2.26.01.01 | Судостроитель-судоремонтник металлических судов |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж крупногабаритных объемных секций сложной конфигурации, блоков судов, фундаментов | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж выкружек (мортир) гребных валов |
| --- | --- |
|  | Демонтаж конструкций верхнего стрингера и заделок в районе стаканов, обшивки наружного корпуса, проницаемой части легкого корпуса, легких переборок и выгородок, секций надстройки, внутренних цистерн и настилов |
|  | Демонтаж обрешетников блоков защиты |
|  | Демонтаж обтекателей стабилизаторов и крышек шахт, цистерн стабилизации, контейнеров |
|  | Демонтаж подвижных листов шахт, цистерн стабилизации, контейнеров |
|  | Демонтаж подкрепления люков на настилах в насосных выгородках |
|  | Контуровка гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Разметка вырезов на межотсечных переборках для погрузки энергетической установки, под наклонные вварыши, стаканы и стулья |
|  | Разметка мест установки сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж крупногабаритных объемных секций блоков судов в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнять контуровку гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Выполнять разметку вырезов на межотсечных переборках для погрузки энергетической установки, под наклонные вварыши, стаканы и стулья в соответствии с чертежами |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Осуществлять разметку мест установки сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья в соответствии с чертежами |
| Необходимые знания | Правила и методы строповки и перемещения грузов без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузоподъемных средств при перемещении грузов без ограничения по массе |
|  | Способы контуровки гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Способы пробивки осевых линий, включая оптический и оптико-лазерный |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и правка крупногабаритных конструкций со сложной конфигурацией | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление листов наружной обшивки со сложной кривизной |
| --- | --- |
|  | Изготовление раструбов вентиляционных шаровых |
|  | Изготовление, установка набора с особо сложной погибью в районе выкружек гребного вала и дейдвуда |
|  | Правка килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Правка любым методом крупногабаритных сложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной свыше 6 мм, несложных корпусных конструкций из сталей и сплавов толщиной до 6 мм |
|  | Правка подруливающих устройств |
|  | Ремонт листов наружной обшивки со сложной кривизной |
| Необходимые умения | Выполнять гибку в вальцах листового материала толщиной до 10 мм деталей конической и цилиндрической формы |
|  | Выполнять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм при ремонте судов |
|  | Выполнять гибку на станках и малкование по шаблону профильного материала |
|  | Выполнять изготовление, установку набора с особо сложной погибью в районе выкружек гребного вала и дейдвуда |
|  | Изготавливать листы наружной обшивки со сложной кривизной |
|  | Изготавливать шаровые вентиляционные раструбы |
|  | Контролировать качество и соответствие чертежам размеров изготовленных крупногабаритных объемных секций оконечностей со сложными обводами |
|  | Контролировать качество правки крупных деталей из листового и профильного металла |
|  | Осуществлять правку подруливающих устройств |
|  | Производить правку килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Устранять дефекты листов наружной обшивки со сложной кривизной |
| Необходимые знания | Принципы работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого пневматического, сварочного, газорезательного и механического оборудования |
|  | Причины, величины и способы уменьшения конструктивных и технологических деформаций сложных сварных конструкций |
|  | Способы изготовления листов наружной обшивки со сложной кривизной |
|  | Способы правки подруливающих устройств, килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Технологии и способы изготовления, правки, ремонта деталей, узлов и корпусных конструкций (в том числе секций, блок-секций, модулей, зональных блоков) различной сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации при постройке и ремонте судов |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка, установка, контуровка крупногабаритных объемных секций со сложной конфигурацией, блоков судов, фундаментов | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Дефектация, замена крупногабаритных листов кормового подзора, патрубков дейдвуда и циркуляционной трассы, кронштейнов мортир, выкружек гребных валов, ахтерштевней, килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна, подруливающих и крыльевых устройств сложной конфигурации |
| --- | --- |
|  | Задвижка в отсек прочного корпуса зональных блоков, стыкование, установка, проверка |
|  | Изготовление листов наружной обшивки корпуса со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Подгонка и установка блоков сепараторов и блоков насосов в агрегаты ППУ |
|  | Подгонка по месту и установка в агрегаты ППУ опорных блоков защиты |
|  | Подгонка, разделка кромок, зачистка, установка заделок по прочному корпусу, прочным цистернам, прочным переборкам, газоплотным настилам |
|  | Подгонка, установка, проверка волнорезных щитов якорного клюза, носовых горизонтальных рулей, откидных щитов в ограждении прочной рубки |
|  | Подгонка, установка, проверка рам агрегатов ППУ |
|  | Разметка мест установки и установка в прочный корпус насыщения диаметром свыше 600 мм |
|  | Разметка мест установки, установка, стыкование, проверка при установке крупногабаритных прочных и равнопрочных конструкций |
|  | Разметка, установка на конструкциях прочного корпуса, прочных переборок, прочных цистерн, установка не радиально обшивке шахт и контейнеров, насыщения (стаканы, вварыши, кабельные коробки, приварыши) |
|  | Разметка, установка, центровка, стыкование крупногабаритных листов кормового подзора, патрубков дейдвуда и циркуляционной трассы, кронштейнов мортир, выкружек (мортир) гребных валов, ахтерштевней, килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна, подруливающих и крыльевых устройств сложной конфигурации |
|  | Разметка, установка, центровка, стыкование, проверка и правка крышек подруливающих устройств |
|  | Разметка, установка, центровка, стыкование, проверка, правка крышек торпедопогрузочных люков |
|  | Сборка баков ППУ в объем из стенок, ребер, переборок, платформ и крыши |
|  | Сборка в объем, правка, разметка мест установки и установка фундаментов блоков защиты и изделий в составе ППУ |
|  | Сборка и установка с проверкой кессонов баков ППУ и фланцев компенсатора объема |
|  | Сборка из блок-секций, блоков и формирование на стапеле корпуса судна |
|  | Сборка, подгонка, установка, проверка фигурных пробок агрегатов ППУ |
|  | Сборка, установка обтекателей крупногабаритных специальных устройств и приборов сложной конструкции из сталей и сплавов |
|  | Установка блоков, пробок, блок-вставок биологической защиты |
|  | Установка в корпуса подводных лодок шахт и контейнеров |
|  | Установка листов наружной обшивки корпуса судна со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Установка на прочный корпус, проверка стаканов шахт, насосных выгородок |
|  | Установка набора на прочных концевых и равнопрочных межотсечных сферических переборках, контуровка, проверка |
|  | Установка насыщения на прочных и равнопрочных конструкциях не радиально обшивке |
|  | Установка новых секций легкого корпуса полупериметром свыше 10 м в кормовой и носовой оконечностях, стыкование, проверка |
|  | Установка объемных обтекателей специальных приборов из стеклопластика, проверка, выравнивание стыка |
|  | Установка плит блоков защиты реакторов |
|  | Установка подруливающих устройств |
|  | Установка полотнищ на стенде или в постели с погибью в одном направлении |
|  | Установка бракет баллонных выгородок |
|  | Установка сложных крыльевых устройств из высокопрочных сталей и сплавов |
|  | Установка сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья |
|  | Установка стаканов и труб торпедных аппаратов |
|  | Установка съемных листов прочного корпуса |
|  | Установка гельмпортовых труб |
|  | Установка, контуровка, проверка дейдвудных труб |
|  | Установка, проверка межкорпусных ходовых и кабельных переходов |
|  | Установка, проверка опорного кольца баков ППУ |
|  | Установка, проверка рулей |
|  | Установка, проверка, контуровка крупногабаритных объемных секций оконечностей со сложными обводами и блоков судов при формировании и ремонте корпуса на стапеле или в доке |
|  | Установка, стыкование килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Установка, стыкование насадок гребных валов |
|  | Установка, стыкование, проверка конструкций прочной рубки |
|  | Установка, стыкование, проверка объемных прочных цистерн |
|  | Установка, стыкование, проверка стабилизаторов |
|  | Формирование корпуса судна на стапеле из узлов и деталей по месту циркуляционных трасс |
| Необходимые умения | Выполнять изготовление листов наружной обшивки корпуса со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Выполнять подгонку и установку в агрегаты ППУ блоков сепараторов и блоков насосов |
|  | Выполнять подгонку по месту и установку в агрегаты ППУ опорных блоков защиты |
|  | Выполнять подгонку, установку, проверку волнорезных щитов якорного клюза, носовых горизонтальных рулей, колонок откидных в ограждении прочной рубки |
|  | Выполнять установку листов наружной обшивки корпуса со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Осуществлять сборку баков ППУ в объем из стенок, ребер, переборок, платформ и крыши |
|  | Осуществлять установку гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Осуществлять установку подруливающих устройств |
|  | Осуществлять установку сложных крыльевых устройств из высокопрочных сталей и сплавов |
|  | Осуществлять установку сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья |
|  | Производить замену крупногабаритных листов кормового подзора, патрубков дейдвуда и циркуляционной трассы, кронштейнов, мортир, выкружек гребных валов, ахтерштевней, килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна, подруливающих и крыльевых устройств сложной конфигурации |
|  | Производить сборку, установку обтекателей крупногабаритных специальных устройств и приборов сложной конструкции из сталей и сплавов |
|  | Производить установку, стыкование килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Собирать в объем блоки защиты и изделия из состава ППУ |
|  | Собирать кессоны баков ППУ и фланцев компенсатора объема |
|  | Формировать корпус судна на стапеле или в доке из секций (плоскостных крупногабаритных и объемных со сложной кривизной, малогабаритных объемных в оконечностях со сложными обводами), блок-секций для средней части корпуса судна |
|  | Центровать и стыковать при установке крупногабаритные листы кормового подзора, патрубки дейдвуда и циркуляционной трассы, кронштейны, мортиры, выкружки гребных валов, ахтерштевни, килевые коробки со сложной погибью в оконечностях судна, подруливающие и крыльевые устройства сложной конфигурации; листы наружной обшивки и наборы к литым наружным конструкциям |
|  | Читать и использовать в работе чертежи, эскизы любой сложности, техническую и технологическую документацию на выполняемую работу |
| Необходимые знания | Все способы сборочных и проверочных работ при установке сложных объемных крупногабаритных секций, блок-секций и блоков оконечностей судов |
|  | Методы стыкования крупных блоков |
|  | Перспективные и новые крыльевые схемы, их преимущества и особенности |
|  | Правила чтения и использования в работе чертежей, эскизов любой сложности, технической и технологической документации на выполняемую работу |
|  | Технологии и способы изготовления, сборки, установки, проверки, испытания и демонтажа деталей, узлов и корпусных конструкций (в том числе секций, блок-секций, модулей, зональных блоков) различной сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации при постройке и ремонте судов |
|  | Условия сборки и проверки крупногабаритных и клепаных конструкций с особо сложными обводами корпусов судов |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидравлических испытаний корпусных конструкций давлением свыше 40 кгс / кв. см, в док-камере давлением свыше 300 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением свыше 10 кгс / кв. см, проверка параметров сборки | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение сложных проверочных работ при формировании и ремонте корпуса судна с применением оптических приборов и дополнительных расчетов |
| --- | --- |
|  | Гидравлические испытания в док-камере блоков и секций прочного корпуса давлением свыше 300 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Гидравлические испытания корпусных конструкций давлением свыше 40 кгс / кв. см с устранением обнаруженных недостатков |
|  | Пневматические испытания корпусных конструкций давлением свыше 10 кгс / кв. см с устранением обнаруженных недостатков |
|  | Гидравлические испытания отсеков, объемов, цистерн, люков, стаканов давлением свыше 40 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Проверка габаритов агрегатов ППУ, вертикальности кессонов и их межцентрового расстояния при монтаже блоков биологической защиты и в процессе выполнения сварочных работ |
|  | Проверка качества изготовления и установки листов наружной обшивки корпуса со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Проверка качества изготовления и установки набора с особо сложной погибью в районе выкружек гребного вала и дейдвуда |
|  | Проверка качества сборки, установки обтекателей крупногабаритных специальных устройств и приборов сложной конструкции из сталей и сплавов |
|  | Проверка качества установки гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Проверка качества установки килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Проверка качества установки подруливающих устройств |
|  | Проверка качества установки сложных крыльевых устройств из высокопрочных сталей и сплавов |
|  | Проверка качества установки сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья |
|  | Проверка при установке и стыковании на плаву секций стабилизирующих колонн, раскосов, связей плавучих буровых установок и корпусов судов |
|  | Проверка, правка крупногабаритных листов кормового подзора, патрубков дейдвуда и циркуляционной трассы, кронштейнов мортир, выкружек гребных валов, ахтерштевней, килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна, подруливающих и крыльевых устройств сложной конфигурации |
| Необходимые умения | Проверять качество изготовления и установки листов наружной обшивки корпуса со сложной погибью: скуловых в оконечностях, дейдвудных, кормового подзора, носового бульба, примыкающих к штевням |
|  | Проверять качество изготовления и установки набора с особо сложной погибью в районе выкружек гребного вала и дейдвуда |
|  | Проверять качество сборки, установки обтекателей крупногабаритных специальных устройств и приборов сложной конструкции из сталей и сплавов |
|  | Проверять качество установки гельмпортовых и дейдвудных труб |
|  | Проверять качество установки килевых коробок со сложной погибью в оконечностях судна |
|  | Проверять качество установки подруливающих устройств |
|  | Проверять качество установки сложных крыльевых устройств из высокопрочных сталей и сплавов |
|  | Проверять качество установки сложных, крупногабаритных ахтерштевней, форштевней из литья |
|  | Проводить гидравлические испытания в док-камере блоков и секций прочного корпуса давлением свыше 300 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением свыше 40 кгс / кв. см и пневматические испытания давлением свыше 10 кгс / кв. см с устранением обнаруженных недостатков |
|  | Проводить гидравлические испытания отсеков, объемов, цистерн, люков, стаканов давлением свыше 40 кгс / кв. см |
|  | Проводить пневматические испытания корпусных конструкций давлением свыше 10 кгс / кв. см с устранением выявленных недостатков |
|  | Производить проверку при установке и стыковании на плаву секций стабилизирующих колонн, раскосов, связей плавучих буровых установок и корпусов судов |
|  | Производить сложные проверочные работы в период формирования и ремонта корпуса судна с применением оптических приборов и дополнительных расчетов |
| Необходимые знания | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний в док-камере блоков и секций прочного корпуса давлением свыше 300 кгс / кв. см и на цикличность |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний корпусных конструкций давлением свыше 40 кгс / кв. см и пневматических испытаний давлением свыше 10 кгс / кв. см |
|  | Правила и технические условия проведения гидравлических испытаний отсеков, объемов, цистерн, люков, стаканов давлением свыше 40 кгс / кв. см |
|  | Правила и технические условия проведения пневматических испытаний давлением свыше 10 кгс / кв. см |
|  | Способы проверки положения крупных судов на стапеле, в доке и на плаву |
|  | Технологии и способы установки, проверки крупногабаритных изделий из литья |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.