УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» сентября 2022 г. № 539н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по проектированию технологических комплексов механосборочного производства

496

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Технологическое проектирование механосборочного участка» 	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Технологическое проектирование механосборочного                цеха» 	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Технологическое проектирование механосборочного комплекса» 	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Проектирование технологических комплексов механосборочных производств |  | 28.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разработка проектной технологической документации комплексов механосборочного производства различного уровня

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Технологическое проектирование механосборочного участка | 6 | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного участка | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка проектных технологических решений механосборочного участка | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного участка | A/03.6 | 6 |
| B | Технологическое проектирование механосборочного цеха | 6 | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного цеха | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка проектных технологических решений механосборочного цеха | B/02.6 | 6 |
|  |  |  | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного цеха | B/03.6 | 6 |
| C | Технологическое проектирование механосборочного комплекса | 7 | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного комплекса | C/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка проектных технологических решений механосборочного комплекса | C/02.7 | 7 |
|  |  |  | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного комплекса | C/03.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическое проектирование механосборочного участка | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик II категории Инженер-проектировщик III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области проектирования технологических комплексов или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для инженера-проектировщика III категории – не менее одного года инженером в механосборочном производстве при наличии высшего образования – бакалавриата Для инженера-проектировщика II категории – не менее одного года инженером-проектировщиком III категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | - | Инженер по подготовке производства |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22605 | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | 22678 | Инженер по подготовке производства |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного участка | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор и систематизация данных о производственной программе механосборочного участка для определения типа производства |
| --- | --- |
|  | Сбор и систематизация данных об изделиях, подлежащих изготовлению на механосборочном участке, для учета их весогабаритных характеристик и технологических особенностей при разработке проектных решений |
|  | Сбор и систематизация данных о производственном процессе, реализуемом и/или подлежащем реализации на механосборочном участке, для установления необходимых видов оборудования |
|  | Сбор и систематизация данных об основном и вспомогательном оборудовании механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) для учета при разработке проектных решений механосборочного участка |
|  | Определение типа производства механосборочного участка |
|  | Сбор и систематизация данных о персонале механосборочного участка для учета при разработке проектных решений механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Сбор и систематизация данных об основных строительных параметрах здания, в котором планируется размещение механосборочного участка |
|  | Сбор и систематизация данных о режиме работы основного оборудования (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разработка приведенной производственной программы механосборочного участка (для серийного типа производства) |
|  | Разработка условной производственной программы механосборочного участка (для единичного и опытного производства) |
|  | Расчет суммарной станкоемкости изготовления изделий механосборочного участка по видам оборудования на основе данных о технологических процессах |
|  | Расчет суммарной трудоемкости ручных операций при механической обработке и (или) сборке на основе данных о технологических процессах |
|  | Разработка технологической схемы производственных процессов механосборочного участка |
|  | Разработка матрицы грузопотоков между рабочими местами механосборочного участка |
| Необходимые умения | Формировать перечень основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать таблицу с данными о квалификации и численности персонала механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать план расположения оборудования на механосборочном участке с указанием основных строительных конструкций помещения, в котором располагается механосборочный участок (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Составлять перечень подлежащих изготовлению на механосборочном участке изделий с указанием основных геометрических, весовых и технологических параметров на основании производственной программы |
|  | Определять тип производства для механосборочного участка на основании производственной программы и данных об изготавливаемых изделиях |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Определять режим работы основного оборудования механосборочного участка (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Составлять технологическую схему производственного процесса механосборочного участка |
|  | Разрабатывать матрицу грузопотоков между рабочими местами механосборочного участка |
|  | Выполнять расчет суммарной станкоемкости изготовления изделий механосборочного участка по видам оборудования на основе данных о технологических процессах |
|  | Выполнять расчет суммарной трудоемкости ручных операций механосборочного участка при механической обработке и (или) сборке на основе данных о технологических процессах |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования для получения исходных данных из конструкторской документации на изделия механосборочного участка |
|  | Работать с трехмерными моделями оборудования и зданий в системах информационного моделирования: загрузка моделей, выноска размеров, просмотр значений параметров |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Производить поиск, в том числе патентный, оборудования, инструмента и оснастки для использования при проектировании механосборочного участка |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Методика определения типа действующего производства |
|  | Методика определения типа проектируемого производства |
|  | Виды производственных программ |
|  | Методика разработки приведенной производственной программы |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Понятия проектной и действительной мощности производства |
|  | Основы патентного поиска |
|  | Нормы технологического проектирования механосборочных производств |
|  | Правила оформления планов расположения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Принципы разработки технологической схемы производства |
|  | Виды и основные характеристики механосборочного оборудования |
|  | Методика определения суммарной станкоемкости и трудоемкости технологического механосборочного комплекса для различных типов производств |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Системы автоматизированной подготовки производства: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектных технологических решений механосборочного участка | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор специализации механосборочного участка на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
| --- | --- |
|  | Назначение режима работы для основного оборудования механосборочного участка |
|  | Расчет коэффициентов загрузки по видам основного оборудования механосборочного участка |
|  | Расчет коэффициентов использования по видам основного оборудования механосборочного участка |
|  | Назначение коэффициентов многостаночного обслуживания по видам основного оборудования механосборочного участка |
|  | Расчет плотности сборки на отдельных сборочных позициях механосборочного участка |
|  | Определение состава и расчет количества основного оборудования и рабочих мест механосборочного участка |
|  | Разработка предложений по изменению структуры и параметров технологического процесса для оптимизации количества основного оборудования и персонала механосборочного участка |
|  | Определение состава и расчет количества вспомогательного оборудования на основе данных о производственном процессе и об изготавливаемых изделиях механосборочного участка |
|  | Выбор расположения и расчет ширины проездов и проходов |
|  | Определение и анализ ограничений (строительные конструкции, зоны действия и трассы подъемно-транспортного оборудования, инженерные магистральные коммуникации) в области размещения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка для учета при разработке плана расположения оборудования |
|  | Определение необходимых мест складирования и хранения заготовок, готовых деталей, узлов и изделий |
|  | Анализ и оптимизация грузопотоков механосборочного участка по критерию минимума суммарной мощности грузопотоков |
|  | Разработка вариантов размещения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Выбор оптимального варианта размещения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Предварительный расчет производственной площади механосборочного участка по удельной площади, требуемой для размещения соответствующего вида оборудования |
|  | Определение состава, квалификации и количества персонала на основе данных о суммарной трудоемкости изготовления изделий по видам оборудования и режима работы механосборочного участка |
|  | Выбор объемно-планировочных решений (ширина пролета, шаг колонн, полезная высота до низа строительных конструкций) производственного здания механосборочного участка |
|  | Определение технических показателей механосборочного участка |
|  | Определение вида и расчет количества образующихся отходов механосборочного участка |
|  | Расчет потребности механосборочного участка в энергоносителях и технологических средах |
|  | Назначение требований к архитектурно-строительным решениям при проектировании механосборочного участка |
|  | Назначение требований к инженерному обеспечению механосборочного участка |
| Необходимые умения | Определять эффективный годовой фонд времени работы основного оборудования механосборочного участка по нормам технологического проектирования |
|  | Определять эффективный годовой фонд времени работы персонала механосборочного участка по нормам технологического проектирования |
|  | Устанавливать вид, тип, характеристики основного и вспомогательного оборудования для реализации производственного процесса механосборочного участка |
|  | Выбирать специализацию механосборочного участка на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
|  | Назначать режим работы для основного оборудования механосборочного участка |
|  | Выполнять расчет коэффициентов загрузки по видам основного оборудования |
|  | Выполнять расчет коэффициентов использования по видам основного оборудования |
|  | Назначать коэффициенты многостаночного обслуживания по видам основного оборудования |
|  | Выполнять расчет плотности сборки на отдельных сборочных позициях механосборочного участка |
|  | Формировать состав основного оборудования механосборочного участка по видам оборудования |
|  | Выполнять расчет количества основного оборудования механосборочного участка на основе данных о суммарной станкоемкости изготовления изделий по видам оборудования и режима работы оборудования |
|  | Оптимизировать структуру и параметры технологических операций для сокращения количества основного оборудования, рабочих мест и персонала механосборочного участка |
|  | Определять состав и квалификацию персонала механосборочного участка на основании данных производственного процесса |
|  | Выполнять расчет количества персонала механосборочного участка на основе данных о суммарной трудоемкости изготовления изделий по видам оборудования |
|  | Определять виды вспомогательного оборудования механосборочного участка на основе данных о производственном процессе и об изготавливаемых изделиях |
|  | Выполнять расчет количества вспомогательного оборудования механосборочного участка на основе данных о производственном процессе и об изготавливаемых изделиях |
|  | Определять расположение проездов и проходов |
|  | Выполнять расчет ширины проездов и проходов |
|  | Определять расположение и параметры трасс подъемно-транспортного оборудования |
|  | Назначать зону действия подъемно-транспортного оборудования |
|  | Выполнять расчет площади зон складирования заготовок, и (или) готовых деталей, и (или) узлов, и (или) изделий |
|  | Выбирать размещение зон складирования и хранения заготовок, и (или) готовых деталей, и (или) узлов, и (или) изделий при разработке планировочных решений |
|  | Выбирать способ расположения основного оборудования и рабочих мест механосборочного участка относительно проездов, проходов, строительных конструкций |
|  | Выявлять ограничения (строительные конструкции, зона действия и трассы подъемно-транспортного оборудования, инженерные магистральные коммуникации) в области размещения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка для учета при разработке плана расположения оборудования |
|  | Разрабатывать план расположения основного и вспомогательного оборудования, рабочих мест в соответствии с нормами технологического проектирования |
|  | Определять и подтверждать расчетом категории помещений механосборочного участка по взрывопожароопасности |
|  | Разрабатывать темплеты основного и вспомогательного оборудования, рабочих мест механосборочного участка |
|  | Разрабатывать информационные модели основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Рассчитывать мощность грузопотоков между оборудованием и рабочими местами механосборочного участка |
|  | Рассчитывать степень кооперации оборудования и (или) рабочих мест для механосборочного участка |
|  | Выполнять оптимизацию грузопотоков механосборочного участка по критерию минимума суммарной мощности грузопотоков |
|  | Выполнять предварительный расчет производственной площади механосборочного участка на основе расчетного количества оборудования и рабочих мест |
|  | Выполнять точный расчет производственной площади механосборочного участка на основе плана расположения оборудования |
|  | Определять основные конструктивные и объемно-планировочные решения помещения, в котором размещается механосборочный участок (ширина пролета, шаг колонн, полезная высота до низа строительных конструкций) |
|  | Определять вид и класс опасности образующихся отходов механосборочного участка |
|  | Выполнять расчет количества отходов механосборочного участка |
|  | Разрабатывать требования к архитектурно-строительным решениям механосборочного участка |
|  | Разрабатывать требования к инженерному обеспечению механосборочного участка |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного участка |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для создания моделей основного и вспомогательного оборудования, рабочих мест механосборочного участка |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для создания модели механосборочного участка |
|  | Использовать системы имитационного моделирования для создания модели механосборочного участка и анализа выполнимости производственной программы механосборочного участка |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Виды механосборочного оборудования и принципы его работы |
|  | Виды вспомогательного оборудования механосборочного производства и принципы его работы |
|  | Критерии выбора станочного оборудования для выполнения технологической операции механической обработки |
|  | Критерии выбора сборочного оборудования для выполнения технологической операции сборки |
|  | Критерии выбора технологической оснастки для выполнения операций механической обработки и сборки |
|  | Критерии выбора вспомогательного оборудования |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Понятие годового фонда времени оборудования и персонала |
|  | Виды фондов времени оборудования и персонала |
|  | Методика расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов производств |
|  | Методики расчета количества вспомогательного оборудования |
|  | Методика расчета количества персонала |
|  | Методика расчета производственной площади |
|  | Нормы расхода энергоносителей и технологических сред |
|  | Основы инженерного обеспечения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Принципы формирования механосборочных участков |
|  | Методика расчета величины грузопотоков и мощности грузопотоков между основным оборудованием и рабочими местами |
|  | Категории помещений по взрывопожароопасности и методика их расчета |
|  | Правила размещения станочного оборудования на механосборочном участке |
|  | Правила размещения сборочного оборудования на механосборочном участке |
|  | Требования к содержанию заданий на разработку архитектурно-строительных и инженерных решений |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Виды отходов производства |
|  | Методика расчета количества отходов производства |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Требования охраны труда, экологической и пожарной безопасности |
|  | Классы опасных производственных объектов |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы имитационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного участка | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка пояснительной записки проектной документации технологических решений механосборочного участка |
| --- | --- |
|  | Оформление технологической схемы, отражающей производственный процесс механосборочного участка |
|  | Оформление плана расположения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформление спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформление технологических расчетов параметров механосборочного участка |
|  | Разработка заданий на конструирование и изготовление нестандартного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформление заданий на разработку строительной, инженерных частей механосборочного участка |
| Необходимые умения | Формировать пояснительную записку по принятым в проекте технологическим решениям механосборочного участка |
|  | Составлять описание сведений о производственной программе и номенклатуре продукции механосборочного участка |
|  | Составлять характеристику принятой технологической схемы механосборочного участка в целом и характеристику отдельных параметров производственного процесса |
|  | Описывать требования к организации механосборочного участка |
|  | Разрабатывать обоснование потребности механосборочного производства в основных видах ресурсов для технологических нужд |
|  | Составлять описание источников поступления сырья и материалов для механосборочного участка |
|  | Разрабатывать обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования механосборочного участка |
|  | Разрабатывать обоснование количества и типов вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Формировать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе персонала механосборочного участка с распределением по группам производственных процессов, о числе рабочих мест и об их оснащенности |
|  | Формировать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований охраны труда на проектируемом механосборочном участке |
|  | Составлять описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе механосборочного участка |
|  | Формировать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов механосборочного участка в атмосферу и сбросов в водные источники |
|  | Составлять перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду |
|  | Формировать сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов механосборочного участка, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов |
|  | Оформлять технологическую схему, отражающую производственный процесс механосборочного участка |
|  | Оформлять планы расположения основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформлять спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформлять технологические расчеты параметров механосборочного участка |
|  | Разрабатывать задания на изготовление нестандартного основного и вспомогательного оборудования механосборочного участка |
|  | Оформлять задания на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта механосборочного участка, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для оформления проектных технологических решений механосборочного участка |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Требования к составу и содержанию пояснительной записки технологических решений производственных объектов |
|  | Принципы составления технологической схемы производства |
|  | Правила оформления планов расположения оборудования |
|  | Правила оформления спецификаций основного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила оформления темплетов |
|  | Требования к информационным моделям оборудования и зданий |
|  | Требования к составу и содержанию заданий на изготовление нестандартного оборудования |
|  | Правила оформления проектной и рабочей документации технологических решений |
|  | Структура, содержание, принципы оформления заданий на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическое проектирование механосборочного цеха | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер-проектировщик Инженер-проектировщик I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области проектирования технологических комплексов или Высшее образование – магистратура, специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет инженером-проектировщиком II, III категории при наличии высшего образования – бакалавриата Не менее одного года инженером-проектировщиком II, III категории при наличии высшего образования – специалитета |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | - | Инженер по подготовке производства |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
|  | 22605 | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | 22678 | Инженер по подготовке производства |
| ОКСО | 2.15.03.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 2.15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного цеха | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор и систематизация данных о производственной программе механосборочного цеха для определения типа производства его подразделений |
| --- | --- |
|  | Сбор и систематизация данных об изделиях, подлежащих изготовлению в механосборочном цехе, для учета их весогабаритных характеристик и технологических особенностей при разработке проектных решений |
|  | Сбор и систематизация данных о цеховых производственных процессах для формирования структуры механосборочного цеха и технологической схемы производства |
|  | Сбор и систематизация данных о цеховом основном и вспомогательном оборудовании (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) для учета при разработке проектных решений механосборочного цеха |
|  | Определение типа производства механосборочного цеха |
|  | Сбор и систематизация данных о персонале механосборочного цеха для учета при разработке проектных решений механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Сбор и систематизация данных об основных строительных параметрах здания механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) для учета при разработке проектных решений механосборочного цеха |
|  | Сбор и систематизация данных о режиме работы подразделений механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разработка приведенной производственной программы механосборочного цеха (для серийного типа производства) |
|  | Разработка условной производственной программы механосборочного цеха (для единичного и опытного производства) |
|  | Расчет станкоемкости и трудоемкости изготовления изделий механосборочного цеха по видам операций и механосборочным участкам на основе данных о технологических процессах |
|  | Разработка технологической схемы цеховых производственных процессов |
|  | Разработка матрицы грузопотоков между подразделениями механосборочного цеха |
| Необходимые умения | Формировать перечень основного и вспомогательного оборудования механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать таблицу с данными о квалификации и численности персонала механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разрабатывать компоновочный план механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать план расположения оборудования механосборочного цеха с указанием основных строительных конструкций здания (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Составлять матрицу грузопотоков между подразделениями механосборочного цеха |
|  | Составлять перечень подлежащих изготовлению изделий механосборочного цеха с указанием основных геометрических, весовых и технологических параметров на основании производственной программы |
|  | Определять тип производства механосборочного цеха на основании производственной программы и данных об изготавливаемых изделиях |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Определять режим работы подразделений механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разрабатывать матрицу грузопотоков между подразделениями механосборочного цеха |
|  | Составлять технологическую схему производственных процессов механосборочного цеха (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Выполнять расчет суммарной станкоемкости изготовления изделий механосборочного цеха по видам оборудования и подразделениям механосборочного цеха на основе данных о технологических процессах |
|  | Выполнять расчет суммарной трудоемкости ручных операций при механической обработке и (или) сборке с разбивкой по подразделениям механосборочного цеха на основе данных о технологических процессах |
|  | Работать с трехмерными моделями оборудования и зданий в системах информационного моделирования: загрузка моделей, выноска размеров, просмотр значений параметров |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Производить поиск, в том числе патентный, оборудования, инструмента и оснастки для использования при проектировании механосборочного цеха |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Методика определения типа действующего производства |
|  | Методика определения типа проектируемого производства |
|  | Виды производственных программ |
|  | Методика разработки приведенной производственной программы |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Понятия проектной и действительной мощности производства |
|  | Основы патентного поиска |
|  | Нормы технологического проектирования механосборочных производств |
|  | Правила оформления компоновочных планов |
|  | Методы расчета величины и мощности грузопотоков |
|  | Правила оформления планов расположения основного и вспомогательного оборудования механосборочного производства |
|  | Принципы разработки технологической схемы производства |
|  | Виды и основные характеристики механосборочного оборудования |
|  | Методика определения суммарной станкоемкости и трудоемкости технологического механосборочного комплекса для различных типов производств |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Системы автоматизированной подготовки производства: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектных технологических решений механосборочного цеха | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование состава подразделений механосборочного цеха |
| --- | --- |
|  | Выбор специализации механосборочного цеха и его подразделений на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
|  | Назначение режима работы механосборочного цеха и его подразделений |
|  | Определение состава и расчет количества основного оборудования с разбивкой по подразделениям механосборочного цеха |
|  | Разработка организационной структуры механосборочного цеха |
|  | Определение состава, квалификации и количества персонала механосборочного цеха |
|  | Определение состава и расчет количества вспомогательного оборудования механосборочного цеха с разбивкой по подразделениям механосборочного цеха на основе данных о производственном процессе и об изготавливаемых изделиях |
|  | Выбор расположения и расчет количества цехового вспомогательного оборудования |
|  | Определение производственной площади подразделений механосборочного цеха, общей производственной площади механосборочного цеха |
|  | Определение и анализ ограничений (габариты и конфигурация здания, строительные параметры здания, совместимость технологических процессов на смежных подразделениях механосборочного цеха) в области размещения основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха для учета при разработке компоновочного плана |
|  | Определение структуры и способов организации складского и транспортного хозяйств механосборочного цеха |
|  | Разработка вариантов размещения основных и вспомогательных подразделений, административно-бытовых, санитарных и инженерных помещений механосборочного цеха |
|  | Разработка компоновочного плана механосборочного цеха |
|  | Разработка планов расположения оборудования для основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха |
|  | Выбор объемно-планировочных решений (ширина пролета, шаг колонн, полезная высота до низа строительных конструкций) производственного здания механосборочного цеха |
|  | Определение вида и расчет количества образующихся отходов механосборочного цеха |
|  | Назначение требований к архитектурно-строительным решениям при проектировании механосборочного цеха |
|  | Назначение требований к инженерному обеспечению механосборочного цеха |
|  | Определение технических показателей механосборочного цеха |
|  | Назначение требований к генеральному плану в области конфигурации и размеров производственного здания механосборочного цеха |
| Необходимые умения | Формировать состав основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха на основе данных о технологической схеме производства, матрице грузопотоков и производственных процессах |
|  | Определять специализацию механосборочного цеха и его подразделений на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
|  | Назначать режим работы механосборочного цеха и его подразделений |
|  | Формировать состав основного оборудования механосборочного цеха по видам оборудования для каждого подразделения |
|  | Выполнять расчет количества основного оборудования по подразделениям механосборочного цеха на основе данных о суммарной станкоемкости изготовления изделий по видам оборудования и режиме работы оборудования |
|  | Разрабатывать организационную структуру механосборочного цеха |
|  | Определять состав и квалификацию персонала механосборочного цеха на основании данных о производственных процессах |
|  | Выполнять расчет количества персонала механосборочного цеха на основе данных о суммарной трудоемкости изготовления изделий по видам оборудования |
|  | Определять состав и расположение цехового вспомогательного оборудования на основе данных о производственных процессах и данных об изделиях |
|  | Выполнять расчет количества цехового вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять предварительный расчет производственной площади подразделений механосборочного цеха, общей производственной площади механосборочного цеха |
|  | Выбирать места расположения вводов железнодорожных путей и автомобильных въездов |
|  | Выбирать расположение магистральных и межцеховых проездов |
|  | Выполнять расчет ширины магистральных и межцеховых проездов |
|  | Выявлять ограничения (габариты и конфигурация здания, строительные параметры здания, совместимость технологических процессов в смежных подразделениях механосборочного цеха) в области размещения основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха с целью учета при разработке компоновочного плана |
|  | Определять структуру и способы организации складского и транспортного хозяйств механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать первичную компоновочную схему механосборочного цеха на основе типа производства, специализации подразделений механосборочного цеха, матрицы грузопотоков между подразделениями механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать схему размещения основных и вспомогательных подразделений, административно-бытовых, санитарных и инженерных помещений механосборочного цеха |
|  | Выполнять расчет, анализ и оптимизацию грузопотоков механосборочного цеха по критерию минимума суммарной мощности грузопотоков и выбор оптимальной компоновочной схемы механосборочного цеха с учетом ограничений |
|  | Разрабатывать компоновочный план механосборочного цеха, отражающий размещение подразделений механосборочного цеха, на основе компоновочной схемы с минимальной суммарной мощностью грузопотоков |
|  | Разрабатывать планы расположения оборудования для основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха |
|  | Определять объемно-планировочные решения (ширина пролета, шаг колонн, полезная высота до низа строительных конструкций) производственного здания механосборочного цеха |
|  | Определять вид и класс опасности образующихся отходов механосборочного цеха |
|  | Выполнять расчет количества отходов механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать требования к архитектурно-строительным решениям здания механосборочного цеха |
|  | Определять и подтверждать расчетом категории помещений механосборочного цеха по взрывопожароопасности |
|  | Разрабатывать требования к инженерному обеспечению механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать требования к генеральному плану в области конфигурации и размеров производственного здания механосборочного цеха |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного цеха |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для создания модели механосборочного цеха |
|  | Использовать системы имитационного моделирования для создания модели механосборочного цеха и анализа выполнимости производственной программы механосборочного цеха |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Виды механосборочного оборудования и принципы его работы |
|  | Виды вспомогательного оборудования механосборочного производства и принципы его работы |
|  | Методика расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов производств |
|  | Методики расчета количества вспомогательного оборудования |
|  | Методика расчета количества персонала |
|  | Принципы формирования механосборочных цехов |
|  | Виды специализации механосборочного производства |
|  | Виды компоновочных схем механосборочного производства |
|  | Правила разработки компоновочного плана |
|  | Методика расчета величины грузопотоков и мощности грузопотоков между подразделениями механосборочного цеха |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Правила размещения станочного оборудования |
|  | Методика расчета производственной площади |
|  | Нормы расхода энергоносителей и технологических сред |
|  | Основы инженерного обеспечения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила размещения сборочного оборудования |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Категории помещений по взрывопожароопасности и методика их расчета |
|  | Виды отходов производства |
|  | Методика расчета количества отходов производства |
|  | Требования к содержанию заданий на разработку архитектурно-строительных и инженерных решений |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Требования охраны труда, экологической и пожарной безопасности |
|  | Классы опасных производственных объектов |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы имитационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного цеха | Код | B/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка пояснительной записки проектной документации технологических решений механосборочного цеха |
| --- | --- |
|  | Оформление технологической схемы, отражающей производственные процессы механосборочного цеха |
|  | Оформление компоновочного плана механосборочного цеха с грузопотоками |
|  | Оформление плана расположения основного и вспомогательного оборудования механосборочного цеха |
|  | Оформление спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного цеха |
|  | Оформление технологических расчетов параметров механосборочного цеха |
|  | Разработка заданий на конструирование и изготовление нестандартного оборудования |
|  | Оформление заданий на разработку строительной и инженерных частей механосборочного цеха |
| Необходимые умения | Формировать пояснительную записку по принятым в проекте технологическим решениям механосборочного цеха |
|  | Составлять описание сведений о производственной программе и номенклатуре продукции механосборочного цеха |
|  | Составлять характеристику принятой технологической схемы механосборочного цеха в целом и характеристику отдельных параметров производственного процесса |
|  | Описывать требования к организации механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать обоснование потребности механосборочного цеха в основных видах ресурсов для технологических нужд |
|  | Составлять описание источников поступления сырья и материалов для механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать обоснование количества и видов вспомогательного оборудования механосборочного цеха |
|  | Формировать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, о числе рабочих мест механосборочного цеха и об их оснащенности |
|  | Формировать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований охраны труда в проектируемом механосборочном цехе |
|  | Составлять описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе механосборочного цеха |
|  | Формировать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов механосборочного цеха в атмосферу и сбросов в водные источники |
|  | Составлять перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду |
|  | Формировать сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов механосборочного цеха, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов |
|  | Оформлять технологическую схему механосборочного цеха, отражающую производственные процессы механосборочного цеха |
|  | Оформлять планы расположения основного и вспомогательного оборудования механосборочного цеха |
|  | Оформлять спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного цеха |
|  | Оформлять компоновочный план, отражающий расположение основных и вспомогательных подразделений механосборочного цеха |
|  | Оформлять технологические расчеты параметров механосборочного цеха |
|  | Разрабатывать задания на изготовление нестандартного основного и вспомогательного оборудования |
|  | Оформлять задания на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта механосборочного цеха, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для оформления проектных технологических решений механосборочного цеха |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Требования к составу и содержанию пояснительной записки технологических решений производственных объектов |
|  | Принципы составления технологической схемы производства |
|  | Правила оформления планов расположения оборудования |
|  | Правила оформления спецификаций основного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила оформления темплетов |
|  | Правила оформления компоновочных планов и схем грузопотоков |
|  | Требования к информационным моделям оборудования и зданий |
|  | Требования к составу и содержанию заданий на изготовление нестандартного оборудования |
|  | Правила оформления проектной и рабочей документации технологических решений |
|  | Структура, содержание, принципы оформления заданий на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта механосборочного цеха, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Технологическое проектирование механосборочного комплекса | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура и дополнительное профессиональное образование в области проектирования технологических комплексов или Высшее образование – специалитет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет инженером-проектировщиком I категории или ведущим инженером-проектировщиком |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
| ЕКС | - | Инженер |
|  | - | Инженер-технолог (технолог) |
|  | - | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | - | Инженер по подготовке производства |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22854 | Инженер-технолог |
|  | 22605 | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов |
|  | 22678 | Инженер по подготовке производства |
| ОКСО | 2.15.04.01 | Машиностроение |
|  | 2.15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
|  | 2.15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 2.15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 2.15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта исходных данных для разработки проектных технологических решений механосборочного комплекса | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор и систематизация данных о производственной программе механосборочного комплекса для определения типа производства его подразделений |
| --- | --- |
|  | Сбор и систематизация данных об изделиях, подлежащих изготовлению в механосборочном комплексе, для учета их весогабаритных характеристик и технологических особенностей при разработке проектных решений |
|  | Сбор и систематизация данных о производственных процессах для формирования структуры механосборочного комплекса и технологической схемы производства |
|  | Сбор и систематизация данных об основном и вспомогательном оборудовании механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) для учета при разработке проектных решений механосборочного комплекса |
|  | Определение типа производства механосборочного комплекса и его подразделений |
|  | Сбор и систематизация данных о персонале механосборочного комплекса для учета при разработке проектных решений механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Сбор и систематизация данных об основных строительных параметрах зданий механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) для учета при разработке проектных решений цехов, входящих в комплекс |
|  | Сбор и систематизация данных о режиме работы подразделений механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Сбор и систематизация данных о кооперации механосборочного комплекса в области компонентов конечных изделий |
|  | Сбор и систематизация данных об источниках поступления сырья, заготовок и материалов, необходимых для выполнения производственной программы механосборочного комплекса |
|  | Разработка сводной приведенной производственной программы механосборочного комплекса (для серийного типа производства) |
|  | Разработка условной производственной программы механосборочного комплекса (для единичного и опытного производства) |
|  | Расчет суммарной станкоемкости изготовления изделий по видам оборудования с разбивкой по подразделениям механосборочного комплекса на основе данных о технологических процессах |
|  | Расчет суммарной трудоемкости ручных операций при механической обработке и (или) сборке с разбивкой по подразделениям механосборочного комплекса на основе данных о технологических процессах |
|  | Разработка технологической схемы производственных процессов механосборочного комплекса |
|  | Разработка матрицы грузопотоков между подразделениями механосборочного комплекса |
| Необходимые умения | Формировать сводный перечень основного и вспомогательного оборудования механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать сводную таблицу с данными о квалификации и численности персонала механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разрабатывать концептуальную схему генерального плана механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Формировать планы расположения оборудования подразделений механосборочного комплекса с указанием основных строительных конструкций зданий и сооружений механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Составлять матрицу грузопотоков между подразделениями механосборочного комплекса |
|  | Составлять сводный перечень подлежащих изготовлению изделий механосборочного комплекса, комплектующих, получаемых по кооперации, с указанием основных геометрических, весовых и технологических параметров |
|  | Определять тип производства механосборочного комплекса и его подразделений на основании производственной программы и данных об изготавливаемых изделиях |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Определять режим работы механосборочного комплекса и его подразделений (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Разрабатывать матрицу грузопотоков между подразделениями механосборочного комплекса |
|  | Составлять технологическую схему производственных процессов механосборочного комплекса (в случае модернизации, технического перевооружения или реконструкции производства) |
|  | Составлять ведомость источников сырья, заготовок и материалов с указанием количества и требований к качеству, необходимых для выполнения заданной производственной программы механосборочного комплекса |
|  | Выполнять расчет суммарной станкоемкости изготовления изделий механосборочного комплекса с разбивкой по видам оборудования и подразделениям механосборочного комплекса на основе данных о технологических процессах |
|  | Выполнять расчет суммарной трудоемкости ручных операций при механической обработке и (или) сборке с разбивкой по видам оборудования и по подразделениям механосборочного комплекса на основе данных о технологических процессах |
|  | Работать с трехмерными моделями оборудования и зданий в системах информационного моделирования: загрузка моделей, выноска размеров, просмотр значений параметров |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Производить поиск, в том числе патентный, оборудования, инструмента и оснастки для использования при проектировании механосборочного комплекса |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Методика определения типа действующего производства |
|  | Методика определения типа проектируемого производства |
|  | Виды производственных программ |
|  | Методика разработки приведенной производственной программы |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Понятия проектной и действительной мощности производства |
|  | Основы патентного поиска |
|  | Нормы технологического проектирования механосборочных производств |
|  | Правила оформления компоновочных планов |
|  | Методы расчета величины и мощности грузопотоков |
|  | Правила оформления планов расположения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Принципы разработки технологической схемы производства |
|  | Виды и основные характеристики механосборочного оборудования |
|  | Методика определения суммарной станкоемкости и трудоемкости технологического механосборочного комплекса для различных типов производств |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка проектных технологических решений механосборочного комплекса | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование состава подразделений механосборочного комплекса |
| --- | --- |
|  | Выбор специализации подразделений механосборочного комплекса на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
|  | Назначение режима работы механосборочного комплекса и его подразделений |
|  | Формирование сводного перечня оборудования механосборочного комплекса, необходимого для выхода на проектную мощность |
|  | Разработка организационной структуры механосборочного комплекса |
|  | Формирование сводного перечня персонала механосборочного комплекса, необходимого для выхода на проектную мощность |
|  | Определение суммарной производственной площади подразделений механосборочного комплекса на основе расчетов по каждому из подразделений |
|  | Определение и анализ ограничений (габариты и конфигурация производственной площадки, наличие транспортных коммуникаций) в области размещения зданий и сооружений механосборочного комплекса для учета при разработке схемы генерального плана |
|  | Определение структуры и способов организации складского и транспортного хозяйств механосборочного комплекса |
|  | Расчет, анализ и оптимизация грузопотоков механосборочного комплекса по критерию минимума суммарной мощности грузопотоков и выбор оптимальной концепции схемы генерального плана |
|  | Разработка предложений по размещению объектов на площадке механосборочного комплекса |
|  | Рассмотрение и согласование компоновочных схем подразделений механосборочного комплекса |
|  | Рассмотрение и согласование компоновочных планов подразделений механосборочного комплекса |
|  | Рассмотрение и согласование планов расположения оборудования подразделений механосборочного комплекса |
|  | Определение вида и расчет суммарного количества образующихся отходов механосборочного комплекса |
|  | Формирование требований к архитектурно-строительным решениям при проектировании механосборочного комплекса |
|  | Формирование требований к инженерному обеспечению механосборочного комплекса |
|  | Формирование требований к генеральному плану в области конфигурации и размеров производственных зданий и транспортных коммуникаций |
|  | Определение технических показателей механосборочного комплекса |
| Необходимые умения | Формировать состав основных и вспомогательных подразделений механосборочного комплекса на основе данных технологической схемы производства, матрицы грузопотоков и производственных процессов |
|  | Определять специализацию механосборочного комплекса и его подразделений на основе типа производства, производственной программы и данных об изделиях |
|  | Назначать режим работы механосборочного комплекса и его подразделений |
|  | Формировать сводный перечень оборудования, необходимого для вывода механосборочного комплекса на заданную проектную мощность |
|  | Разрабатывать организационную структуру механосборочного комплекса |
|  | Формировать сводный перечень персонала механосборочного комплекса, необходимого для выхода на заданную проектную мощность, по видам операций производственного процесса с указанием квалификации персонала |
|  | Выполнять расчет суммарной производственной площади подразделений механосборочного комплекса |
|  | Выявлять ограничения (габариты и конфигурация производственной площадки, наличие транспортных коммуникаций) в области размещения зданий и сооружений механосборочного комплекса для учета при разработке схемы генерального плана |
|  | Определять структуру и способы организации складского и транспортного хозяйств механосборочного комплекса |
|  | Выполнять расчет, анализ и оптимизацию грузопотоков между подразделениями механосборочного комплекса по критерию минимума суммарной мощности грузопотоков с целью определения оптимальной концепции схемы генерального плана |
|  | Разрабатывать концептуальную схему размещения основных и вспомогательных подразделений механосборочного комплекса на генеральном плане на основе данных о производственных процессах механосборочного комплекса, матрицы грузопотоков |
|  | Разрабатывать, проверять компоновочные схемы, вносить предложения (замечания), консультировать по компоновочным схемам подразделений механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать, проверять компоновочные планы, консультировать, вносить предложения (замечания) по компоновочным планам подразделений механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать, проверять планы расположения оборудования, консультировать, вносить предложения (замечания) по планам расположения оборудования подразделений механосборочного комплекса |
|  | Формировать сводную ведомость отходов механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать требования к архитектурно-строительным решениям при проектировании механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать требования к инженерному обеспечению механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать требования к генеральному плану механосборочного комплекса в области конфигурации и размеров производственных зданий и транспортных коммуникаций |
|  | Рассчитывать основные технические показатели механосборочного комплекса |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для создания модели механосборочного комплекса |
|  | Использовать системы имитационного моделирования для создания модели механосборочного комплекса и анализа выполнимости производственной программы механосборочного комплекса |
|  | Выполнять поиск исходных данных в электронных справочных системах и библиотеках |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Типы и основные характеристики машиностроительного производства |
|  | Виды механосборочного оборудования и принципы его работы |
|  | Виды вспомогательного оборудования механосборочного производства и принципы его работы |
|  | Методика расчета количества основного оборудования и рабочих мест для различных типов производств |
|  | Методики расчета количества вспомогательного оборудования |
|  | Методика расчета количества персонала |
|  | Принципы формирования механосборочных цехов и комплексов |
|  | Виды специализации производства |
|  | Виды кооперации производства |
|  | Правила разработки компоновочного плана |
|  | Методика расчета величины грузопотоков и мощности грузопотоков |
|  | Режимы работы производственных подразделений |
|  | Правила размещения зданий и сооружений на схеме генерального плана |
|  | Методика расчета производственной площади |
|  | Нормы расхода энергоносителей и технологических сред |
|  | Основы инженерного обеспечения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Принципы формирования генеральных планов промышленных организаций |
|  | Виды основных технических показателей производства |
|  | Категории помещений по взрывопожароопасности и методика их расчета |
|  | Виды отходов производства |
|  | Методика расчета количества отходов производства |
|  | Требования к содержанию заданий на разработку архитектурно-строительных и инженерных решений, генерального плана |
|  | Опасные и вредные производственные факторы механосборочного производства |
|  | Требования охраны труда, экологической и пожарной безопасности |
|  | Классы опасных производственных объектов |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы имитационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Формирование комплекта проектной документации технологических решений механосборочного комплекса | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка пояснительной записки проектной документации технологических решений механосборочного комплекса |
| --- | --- |
|  | Оформление технологической схемы, отражающей производственные процессы механосборочного комплекса |
|  | Оформление или проверка компоновочных планов цехов механосборочного комплекса |
|  | Разработка концептуальной схемы генерального плана механосборочного комплекса |
|  | Оформление или проверка планов расположения основного и вспомогательного оборудования цехов и участков механосборочного комплекса |
|  | Оформление или проверка сводной спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного комплекса |
|  | Оформление или проверка технологических расчетов параметров подразделений механосборочного комплекса |
|  | Разработка или проверка заданий на конструирование и изготовление нестандартного оборудования механосборочного комплекса |
|  | Оформление или проверка заданий на разработку строительной и инженерных частей проекта механосборочного комплекса |
| Необходимые умения | Формировать сводную пояснительную записку по принятым в проекте технологическим решениям механосборочного комплекса |
|  | Составлять описание сведений о производственной программе и номенклатуре продукции механосборочного комплекса |
|  | Составлять характеристику принятой технологической схемы механосборочного комплекса в целом и характеристику отдельных параметров производственного процесса |
|  | Описывать требования к организации механосборочного производства |
|  | Разрабатывать обоснование потребности механосборочного комплекса в основных видах ресурсов для технологических нужд |
|  | Составлять описание источников поступления сырья и материалов для механосборочного производства |
|  | Разрабатывать обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать обоснование количества и видов вспомогательного оборудования механосборочного комплекса |
|  | Составлять перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах механосборочного комплекса |
|  | Формировать сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, о числе рабочих мест механосборочного комплекса и об их оснащенности |
|  | Формировать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований охраны труда в проектируемом механосборочном комплексе |
|  | Составлять описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе механосборочного комплекса |
|  | Формировать результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов механосборочного комплекса в атмосферу и сбросов в водные источники |
|  | Составлять перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду |
|  | Формировать сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов механосборочного комплекса, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов |
|  | Оформлять технологическую схему, отражающую производственные процессы механосборочного комплекса |
|  | Оформлять планы расположения основного и вспомогательного оборудования подразделений механосборочного комплекса |
|  | Оформлять спецификации основного и вспомогательного оборудования механосборочного комплекса |
|  | Оформлять компоновочные планы, отражающие расположение основных и вспомогательных подразделений механосборочного комплекса |
|  | Оформлять концептуальную схему генерального плана, отражающую принципиальное расположение основных и вспомогательных зданий механосборочного комплекса |
|  | Оформлять технологические расчеты параметров подразделений механосборочного комплекса |
|  | Разрабатывать задания на изготовление нестандартного основного и вспомогательного оборудования |
|  | Оформлять задания на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта механосборочного комплекса, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Использовать системы автоматизированного проектирования или системы информационного моделирования для оформления проектных технологических решений механосборочного комплекса |
|  | Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания отчетов, обзоров, отзывов, заключений |
| Необходимые знания | Требования к составу и содержанию пояснительной записки технологических решений производственных объектов |
|  | Принципы составления технологической схемы производства |
|  | Правила оформления планов расположения основного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила оформления спецификаций основного и вспомогательного оборудования |
|  | Правила оформления темплетов |
|  | Правила оформления компоновочных планов и схем грузопотоков |
|  | Требования к генеральным планам промышленных организаций |
|  | Требования к информационным моделям оборудования и зданий |
|  | Требования к составу и содержанию заданий на изготовление нестандартного оборудования |
|  | Правила оформления проектной и рабочей документации технологических решений |
|  | Структура, содержание, принципы оформления заданий на разработку строительной, инженерных (воздухоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, освещения, связи, автоматизации) частей проекта механосборочного комплекса, задания для учета при разработке мероприятий по охране окружающей среды |
|  | Системы автоматизированного проектирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Системы информационного моделирования: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | Иванов Сергей Валентинович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.