УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» сентября 2022 г. № 563н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Токарь-револьверщик

742

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей с точностью размеров 
до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Наладка токарно-револьверных станков для изготовления простых деталей и деталей средней сложности»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Наладка токарно-револьверных станков для изготовления сложных деталей»	24

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Изготовление деталей машин на токарно-револьверных станках |  | 40.131 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на токарно-револьверных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках | 2 | Обработка заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках | 3 | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета | B/02.3 | 3 |
| C | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках | 3 | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | C/02.3 | 3 |
| D | Наладка токарно-револьверных станков для изготовления простых деталей и деталей средней сложности | 3 | Подготовка токарно-револьверного станка и технологической оснастки к изготовлению простых деталей и деталей средней сложности | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей и деталей средней сложности | D/02.3 | 3 |
| E | Наладка токарно-револьверных станков для изготовления сложных деталей | 4 | Подготовка токарно-револьверного станка и технологической оснастки к изготовлению сложных деталей | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 131 | Токарь-револьверщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Фиксация прутковой заготовки простой детали в цанговом патроне на токарно-револьверном станке |
| --- | --- |
|  | Установка штучной заготовки простой детали в патрон на токарно-револьверном станке |
|  | Обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовки простой детали на проход и в упор с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка наружных канавок у заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка торцов заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка внутренних цилиндрических поверхностей заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка внутренней метрической резьбы заготовки простой детали с точностью до 8-й степени |
|  | Обработка наружной метрической резьбы на заготовке простой детали с точностью до 8-й степени |
|  | Обработка наружных и внутренних фасок заготовки простой детали |
|  | Отрезка готовой детали от прутка |
|  | Поддержание технического состояния токарно-револьверного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
| Необходимые умения | Управлять токарно-револьверным станком |
|  | Точить наружные цилиндрические поверхности с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные канавки с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить торцовые поверхности с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Сверлить отверстия с точностью до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать метчики для нарезания внутренней метрической резьбы с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать плашки для нарезания наружной метрической резьбы с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить и зенковать фаски на токарно-револьверных станках |
|  | Производить отрезку детали на токарно-револьверных станках |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструментов по внешним признакам |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие жидкости (далее – СОЖ) при точении, сверлении, нарезании резьбы метчиками и плашками |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на токарно-револьверных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила использования токарно-револьверных станков |
|  | Органы управления токарно-револьверными станками |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения цилиндрических поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы сверления отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета в заготовках простых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания внутренних резьб с точностью до 8-й степени в отверстиях заготовок простых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания наружных резьб с точностью до 8-й степени на заготовках простых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Виды, конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации зажимных приспособлений, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарно-револьверных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ при точении, сверлении и резьбонарезании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарно-револьверных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок простых деталей на токарно-револьверных станках, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей простой детали |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль резьбовых поверхностей простой детали с точностью до 8-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей простой детали с точностью до 13-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей простой детали до Ra 6,3 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых деталей |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей простых деталей с точностью до 8-й степени |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью не ниже 13-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 8-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 13-й степени |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев токарем-револьверщиком 2-го разряда или токарем 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 132 | Токарь-револьверщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Фиксация прутковой заготовки детали средней сложности в цанговом патроне на токарно-револьверном станке |
| --- | --- |
|  | Установка штучной заготовки детали средней сложности в патрон на токарно-револьверном станке |
|  | Обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовки детали средней сложности на проход и в упор с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка наружных конических поверхностей заготовки детали средней сложности на проход и в упор с точностью до 10-й степени |
|  | Обработка наружных сложнопрофильных поверхностей заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка наружных канавок у заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка торцов заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка внутренних цилиндрических поверхностей заготовки детали средней сложности на проход и в упор с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка внутренних канавок у заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка внутренней метрической резьбы в отверстии заготовки детали средней сложности до 7-й степени точности |
|  | Обработка наружной метрической резьбы на заготовке детали средней сложности до 7-й степени точности |
|  | Накатывание рифлений на наружных поверхностях заготовки детали средней сложности |
|  | Обработка наружных и внутренних фасок заготовки детали средней сложности |
|  | Отрезка готовой детали от прутка |
|  | Поднастройка токарно-револьверного станка в процессе работы |
|  | Замена изношенных металлорежущих инструментов и/или металлорежущих пластин |
|  | Поддержание технического состояния токарно-револьверного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
| Необходимые умения | Управлять токарно-револьверным станком |
|  | Точить наружные цилиндрические поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Растачивать внутренние цилиндрические поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные конические поверхности широкими резцами с точностью до 10-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные сложнопрофильные поверхности фасонными резцами с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные канавки с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить внутренние канавки с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить торцовые поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Сверлить и зенкеровать отверстия с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать метчики для нарезания внутренней метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонарезные головки для нарезания наружной метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать плашки для нарезания наружной метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать приспособления для накатки рифлений на наружных поверхностях на токарно-револьверных станках |
|  | Точить и зенковать фаски на токарно-револьверных станках |
|  | Производить отрезку готовых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструментов по внешним признакам |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на токарно-револьверных станках |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие пластины резцов со сменными режущими пластинами |
|  | Использовать СОЖ при точении, сверлении, нарезании резьбы резьбовыми головками, метчиками и плашками |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на токарно-револьверных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила использования токарно-револьверных станков |
|  | Органы управления токарно-револьверными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности токарно-револьверных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения и растачивания цилиндрических поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения конических поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения сложнопрофильных поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания внутренних резьб в отверстиях заготовок деталей средней сложности до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания наружных резьб на заготовках деталей средней сложности до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы сверления и зенкерования отверстий в заготовках деталей средней сложности до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Виды, конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации зажимных приспособлений, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарно-револьверных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ при точении, сверлении и резьбонарезании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарно-револьверных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на токарно-револьверных станках, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей детали средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров детали средней сложности с точностью до 10-й степени |
|  | Контроль резьбовых поверхностей детали средней сложности до 7-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей детали средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей детали средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 10-й степени |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей до 7-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 10-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 10-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей до 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 11-й степени |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев токарем-револьверщиком 3-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 133 | Токарь-револьверщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.26 | Токарь-универсал |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Фиксация прутковой заготовки сложной детали в цанговом патроне на токарно-револьверном станке |
| --- | --- |
|  | Установка штучной заготовки сложной детали в патрон на токарно-револьверном станке |
|  | Обработка наружных цилиндрических поверхностей заготовки сложной детали на проход и в упор с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка наружных конических поверхностей заготовки сложной детали на проход и в упор с точностью до 8-й степени |
|  | Обработка наружных сложнопрофильных поверхностей заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка наружных сферических и торовых поверхностей заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка наружных канавок у заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка торцов заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка внутренних цилиндрических поверхностей заготовки сложной детали на проход и в упор с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка внутренних конических поверхностей заготовки сложной детали на проход и в упор с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка внутренних канавок у заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка внутренней резьбы разного профиля в отверстии заготовки сложной детали с точностью до 6-й степени |
|  | Обработка наружной резьбы разного профиля на заготовке сложной детали с точностью до 6-й степени |
|  | Накатывание наружной резьбы разного профиля на заготовке сложной детали с точностью до 6-й степени |
|  | Обработка наружных и внутренних фасок заготовки сложной детали |
|  | Отрезка готовой детали от прутка |
|  | Поднастройка токарно-револьверного станка в процессе работы |
|  | Замена изношенных металлорежущих инструментов и/или металлорежущих пластин |
|  | Поддержание технического состояния токарно-револьверного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
| Необходимые умения | Управлять токарно-револьверным станком |
|  | Точить наружные цилиндрические поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Растачивать внутренние цилиндрические поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать синусные линейки для точения и растачивания конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать копиры для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать сферотокарные приспособления для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонарезные приспособления для нарезания резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные канавки с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить внутренние канавки с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить торцовые поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать метчики для нарезания внутренней резьбы с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонакатные головки для накатывания наружной резьбы с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Нарезать резцом и гребенкой наружную резьбу с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить и зенковать фаски на токарно-револьверных станках |
|  | Производить отрезку готовых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструментов по внешним признакам |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты на токарно-револьверных станках |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие пластины резцов со сменными режущими пластинами |
|  | Использовать СОЖ при точении, сверлении, нарезании резьбы резьбовыми головками, метчиками и плашками |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на токарно-револьверных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила использования токарно-револьверных станков |
|  | Органы управления токарно-револьверными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности токарно-револьверных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения и растачивания цилиндрических поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения конических поверхностей заготовок сложных деталей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения сложнопрофильных поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания внутренних резьб в отверстиях заготовок сложных деталей с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания наружных резьб на заготовках сложных деталей с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Виды, конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации зажимных приспособлений, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарно-револьверных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ при точении, сверлении и резьбонарезании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию токарно-револьверных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на токарно-револьверных станках, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложной детали |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложной детали с точностью до 8-й степени |
|  | Контроль резьбовых поверхностей сложной детали с точностью до 6-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей сложной детали с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложной детали до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 8-й степени |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 9-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка токарно-револьверных станков для изготовления простых деталей и деталей средней сложности | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик токарно-револьверных станков 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет токарем-револьверщиком 4-го разряда или наладчиком токарных автоматов 4-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев токарем-револьверщиком 4-го разряда или наладчиком токарных автоматов 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.26 | Токарь-универсал |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарно-револьверного станка и технологической оснастки к изготовлению простых деталей и деталей средней сложности | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации зажимных приспособлений для токарно-револьверного станка для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности |
|  | Установка зажимных приспособлений на шпиндель токарно-револьверного станка для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности |
|  | Настройка механизма подачи прутковой заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке |
|  | Настройка механизма зажима штучных заготовок простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в револьверную головку и резцедержатель поперечного суппорта токарно-револьверного станка для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности |
|  | Наладка на размер металлорежущих инструментов в револьверной головке для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Наладка на размер металлорежущих инструментов поперечного суппорта для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настройка продольных перемещений револьверного суппорта для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настройка перемещений поперечного суппорта для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настройка круговых перемещений револьверной головки для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настройка частоты вращения шпинделя токарно-револьверного станка для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настройка скоростей подачи суппорта токарно-револьверного станка для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Изготовление пробной простой детали или детали средней сложности на токарно-револьверном станке |
|  | Предъявление мастеру или контролеру изготовленной пробной простой детали или детали средней сложности |
|  | Поддержание технического состояния токарно-револьверного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность токарно-револьверных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали и детали средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать приспособления для закрепления заготовок на токарно-револьверных станках |
|  | Настраивать механизм подачи прутковой заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Настраивать механизм зажима штучной заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки резцов, сверл, зенкеров, метчиков, плашек |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в револьверную головку и резцедержатели токарно-револьверных станков |
|  | Настраивать на размер металлорежущие инструменты в револьверной головке на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настраивать на размер металлорежущие инструменты поперечного суппорта на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Настраивать резьбонарезные патроны для нарезания наружной и внутренней резьбы на заготовках простых деталей или деталей средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 7-й степени |
|  | Настраивать резьбонарезную головку для нарезания наружной резьбы на заготовках простых деталей или деталей средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 7-й степени |
|  | Настраивать барабаны упоров на токарно-револьверном станке для обработки заготовки простой детали или детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать командоаппарат для настройки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверном станке |
|  | Использовать штекерную панель для настройки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверном станке |
|  | Точить наружные цилиндрические поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Растачивать внутренние цилиндрические поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные конические поверхности широкими резцами с точностью до 10-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные сложнопрофильные поверхности фасонными резцами с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные канавки с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить внутренние канавки с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить торцовые поверхности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Сверлить и зенкеровать отверстия с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать метчики для нарезания внутренней метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонарезные головки для нарезания наружной метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать плашки для нарезания наружной метрической резьбы до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать приспособления для накатки рифлений на наружных поверхностях на токарно-револьверных станках |
|  | Точить и зенковать фаски на токарно-револьверных станках |
|  | Производить отрезку готовых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать СОЖ при точении, сверлении, нарезании резьбы резьбовыми головками, метчиками и плашками |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на токарно-револьверных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок простых деталей или деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации токарно-револьверных станков |
|  | Органы управления токарно-револьверными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности токарно-револьверных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации зажимных приспособлений, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок установки зажимных приспособлений на шпиндель токарно-револьверного станка |
|  | Порядок настройки механизма подачи прутковой заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Порядок настройки механизма зажима штучной заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров резцов, сверл, зенкеров, метчиков и плашек в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов, сверл, зенкеров, метчиков и плашек |
|  | Порядок установки резцов, сверл, зенкеров, метчиков, плашек в револьверную головку и резцедержатели токарно-револьверного станка |
|  | Порядок настройки на размер металлорежущих инструментов в револьверной головке на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Порядок настройки на размер металлорежущих инструментов поперечного суппорта на токарно-револьверном станке с точностью до 10-го квалитета |
|  | Порядок настройки резьбонарезных патронов для нарезания наружной и внутренней резьбы на заготовках простых деталей или деталей средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 7-й степени |
|  | Виды, конструкции и правила использования резьбонарезных головок для нарезания наружной резьбы на токарно-револьверном станке с точностью до 7-й степени |
|  | Порядок настройки резьбонарезных головок для нарезания наружной резьбы на заготовках простых деталей или деталей средней сложности на токарно-револьверном станке с точностью до 7-й степени |
|  | Виды, конструкции и правила использования приспособлений для накатки рифлений на наружных поверхностях, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки приспособлений для накатки рифлений на наружных поверхностях заготовок простых деталей или деталей средней сложности на токарно-револьверном станке |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки барабанов упоров на токарно-револьверном станке для обработки заготовок простых деталей или деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей или деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки командоаппарата для установки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки штекерной панели для установки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения и растачивания цилиндрических и торцовых поверхностей заготовок простых деталей и деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения конических и фасонных поверхностей широкими и фасонными резцами |
|  | Способы и приемы сверления и зенкерования отверстий в заготовках простых деталей и деталей средней сложности с точностью размеров до 10-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания внутренних резьб в отверстиях заготовок простых деталей и деталей средней сложности до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания наружных резьб на заготовках простых деталей и деталей средней сложности до 7-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ при точении, сверлении и резьбонарезании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок простых деталей и деталей средней сложности на токарно-револьверных станках, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей и деталей средней сложности | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей простой детали или детали средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров простой детали или детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров простой детали или детали средней сложности с точностью до 10-й степени |
|  | Контроль резьбовых поверхностей простой детали или детали средней сложности до 7-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей простой детали или детали средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей простой детали или детали средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых деталей или деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей или деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров простых деталей или деталей средней сложности с точностью до 10-й степени |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей до 7-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей или деталей средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей или деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 10-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 10-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей до 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 11-й степени |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка токарно-револьверных станков для изготовления сложных деталей | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик токарно-револьверных станков 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком токарно-револьверных станков 4-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев наладчиком токарно-револьверных станков 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.26 | Токарь-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка токарно-револьверного станка и технологической оснастки к изготовлению сложных деталей | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации зажимных приспособлений для токарно-револьверного станка для обработки заготовки сложной детали |
|  | Установка зажимных приспособлений на шпиндель токарно-револьверного станка для обработки заготовки сложной детали |
|  | Настройка механизма подачи прутковой заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке |
|  | Настройка механизма зажима штучных заготовок сложной детали на токарно-револьверном станке |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в револьверную головку и резцедержатель поперечного суппорта токарно-револьверного станка для обработки заготовки сложной детали |
|  | Наладка на размер металлорежущих инструментов в револьверной головке для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Наладка на размер металлорежущих инструментов поперечного суппорта для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Установка синусной линейки для точения и растачивания конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Настройка синусной линейки для точения конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Установка копира для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Настройка копира для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Установка сферотокарного приспособления для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Настройка сферотокарного приспособления для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Установка резьбонарезного приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Настройка резьбонарезного приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Настройка продольных перемещений револьверного суппорта для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настройка перемещений поперечного суппорта для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настройка круговых перемещений револьверной головки для обработки заготовки сложной детали на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настройка частоты вращения шпинделя токарно-револьверного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настройка скоростей подачи суппорта токарно-револьверного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Изготовление пробной сложной детали на токарно-револьверном станке |
|  | Предъявление мастеру или контролеру изготовленной пробной сложной детали |
|  | Поддержание технического состояния токарно-револьверного станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность токарно-револьверных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать приспособления для закрепления заготовок на токарно-револьверных станках |
|  | Настраивать механизм подачи прутковой заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Настраивать механизм зажима штучной заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки резцов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков, плашек |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в револьверную головку и резцедержатели токарно-револьверных станков |
|  | Настраивать на размер металлорежущие инструменты в револьверной головке на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настраивать на размер металлорежущие инструменты поперечного суппорта на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Настраивать резьбонарезные патроны для нарезания наружной и внутренней резьбы на заготовках сложных деталей на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Настраивать резьбонарезные и резьбонакатные головки для нарезания наружной резьбы на заготовках сложных деталей на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Устанавливать и настраивать синусные линейки для точения и растачивания конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать синусные линейки для точения и растачивания конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Устанавливать и настраивать копиры для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать копиры для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Устанавливать и настраивать сферотокарные приспособления для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать сферотокарные приспособления для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Устанавливать и настраивать резьбонарезные приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонарезные приспособления для нарезания наружных и внутренних резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Настраивать барабаны упоров на токарно-револьверном станке для обработки заготовки сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать командоаппарат для настройки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверном станке |
|  | Использовать штекерную панель для настройки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверном станке |
|  | Точить наружные цилиндрические поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Растачивать внутренние цилиндрические поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить наружные канавки с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить внутренние канавки с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Точить торцовые поверхности с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать метчики для нарезания внутренней резьбы с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать резьбонакатные головки для накатывания наружной резьбы с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Нарезать резцом и гребенкой наружную резьбу с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Точить и зенковать фаски на токарно-револьверных станках |
|  | Производить отрезку готовых деталей на токарно-револьверных станках |
|  | Использовать СОЖ при точении, сверлении, нарезании резьбы резьбовыми головками, метчиками и плашками |
|  | Контролировать наличие и состояние СОЖ на токарно-револьверных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации токарно-револьверных станков |
|  | Органы управления токарно-револьверными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности токарно-револьверных станов |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации зажимных приспособлений, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок установки зажимных приспособлений на шпиндель токарно-револьверного станка |
|  | Порядок настройки механизма подачи прутковой заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Порядок настройки механизма зажима штучной заготовки на токарно-револьверном станке |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на токарно-револьверных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров резцов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков, плашек в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов, сверл, зенкеров, метчиков и плашек |
|  | Порядок установки резцов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков, плашек в револьверную головку и резцедержатели токарно-револьверного станка |
|  | Порядок настройки на размер металлорежущих инструментов в револьверной головке на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Порядок настройки на размер металлорежущих инструментов поперечного суппорта на токарно-револьверном станке с точностью до 7-го квалитета |
|  | Порядок настройки резьбонарезных патронов для нарезания наружной и внутренней резьбы на заготовках сложных деталей на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Виды, конструкции и правила использования резьбонарезных головок для нарезания наружной резьбы на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Порядок настройки резьбонарезных головок для нарезания наружной резьбы на заготовках сложных деталей на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Виды, конструкции и правила использования резьбонакатных головок для нарезания наружной резьбы на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Порядок настройки резьбонакатных головок для нарезания наружной резьбы на заготовках сложных деталей на токарно-револьверном станке с точностью до 6-й степени |
|  | Порядок установки и настройки синусных линеек для точения и растачивания конических поверхностей с точностью до 8-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок установки и настройки копиров для точения наружных сложнопрофильных поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок установки и настройки сферотокарных приспособлений для точения наружных сферических и торовых поверхностей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок установки и настройки резьбонарезных приспособлений для нарезания наружных и внутренних резьб с точностью до 6-й степени на токарно-револьверных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки барабанов упоров на токарно-револьверном станке для обработки заготовок сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок сложных деталей с точностью до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки командоаппарата для установки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверных станках |
|  | Порядок настройки штекерной панели для установки частоты вращения шпинделя и подачи суппорта на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения и растачивания цилиндрических и торцовых поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы точения конических и фасонных поверхностей широкими и фасонными резцами |
|  | Способы и приемы сверления и зенкерования отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания внутренних резьб в отверстиях заготовок сложных деталей до 6-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Способы и приемы нарезания наружных резьб на заготовках сложных деталей до 6-й степени точности на токарно-револьверных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОЖ при точении, сверлении и резьбонарезании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на токарно-револьверных станках, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложной детали |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров сложной детали с точностью до 7-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложной детали с точностью до 8-й степени |
|  | Контроль резьбовых поверхностей сложной детали с точностью до 6-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей сложной детали с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложной детали до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля угловых размеров сложных деталей с точностью до 8-й степени |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 9-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля линейных размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля угловых размеров с точностью до 8-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля параметров резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с точностью до 9-й степени |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при выполнении работ на токарно-револьверных станках |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | Иванов Сергей Валентинович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.