УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 552н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Парусник

765

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение парусных работ из малоценных материалов и производство спецодежды при пошиве вручную»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой), пошив спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение парусных работ, пошив чехлов, спецодежды и парусов простой конфигурации вручную и на швейных машинах»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение парусных работ, пошив спецодежды сложных фасонов, чехлов, парусов и тентов сложной конфигурации»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Парусные работы при постройке и ремонте судов, плавучих сооружений |  | 30.022 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление, пошив и ремонт текстильных изделий из парусины, тканых и нетканых материалов при постройке и ремонте судов и плавучих сооружений

Группа занятий:

| 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий | 9329 |  | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| --- | --- |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 14.19.32 | Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение парусных работ из малоценных материалов и производство спецодежды при пошиве вручную | 1 | Подготовка к работе материала, инструмента и приспособлений при выполнении парусных работ из малоценных материалов | A/01.1 | 1 |
|  |  |  | Пошив, изготовление простых изделий из малоценных материалов и производство спецодежды при пошиве вручную | A/02.1 | 1 |
| B | Выполнение парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой), пошив спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин | 2 | Подготовка к работе швейного оборудования, раскрой малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Пошив, изготовление простых изделий, спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин и вручную при выполнении парусных работ | B/02.2 | 2 |
| C | Выполнение парусных работ, пошив чехлов, спецодежды и парусов простой конфигурации вручную и на швейных машинах | 3 | Изготовление простых лекал и выкроек, раскрой ценных материалов с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Пошив, изготовление изделий и парусов простой конфигурации, спецодежды простого фасона с использованием швейных машин и вручную | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение парусных работ, пошив спецодежды сложных фасонов, чехлов, парусов и тентов сложной конфигурации | 3 | Изготовление сложных лекал и выкроек, составление эскизов по образцам и замерам с места, раскрой дорогостоящих нетканых и текстильных материалов с огнезащитной пропиткой при выполнении парусных работ | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Пошив, изготовление изделий и парусов сложной конфигурации, спецодежды сложного фасона с использованием швейных машин | D/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение парусных работ из малоценных материалов и производство спецодежды при пошиве вручную | Код | A | Уровень квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 1-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Работы выполняются под руководством более квалифицированного работника |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9329 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 45 | Парусник 1-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе материала, инструмента и приспособлений при выполнении парусных работ из малоценных материалов | Код | A/01.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор необходимых инструментов и приспособлений при выполнении парусных работ из малоценных материалов |
| --- | --- |
|  | Проверка перед раскроем наличия четких линий разметки на материале при выполнении парусных работ из малоценных материалов |
|  | Раскладка малоценного материала на рабочем столе при выполнении парусных работ |
|  | Раскрой малоценных материалов по готовой разметке при выполнении парусных работ |
|  | Чистка и смазка используемых швейных машин под руководством парусника более высокой квалификации |
|  | Утюжка бахромы |
| Необходимые умения | Осуществлять выбор инструментов и приспособлений, необходимых при раскрое и изготовлении изделий |
|  | Проверять ткань на наличие явных дефектов |
|  | Определять лицевую сторону материала |
|  | Определять направление ворса, оттенка или рисунка материала |
|  | Раскладывать материал на рабочем столе без перекосов, складок и морщин, соблюдая равномерное натяжение полотна |
|  | Вырезать детали изделий из малоценных материалов при выполнении парусных работ в соответствии с готовой разметкой |
|  | Выполнять чистку всех доступных деталей, находящихся под платформой швейной машины |
|  | Прочищать отверстия для смазки в корпусе швейной машины |
|  | Выполнять смазку очищенных деталей швейной машины |
|  | Соблюдать температурный режим, рекомендованный для состава волокон данной бахромы |
| Необходимые знания | Назначение рабочего и измерительного инструментов и приспособлений, используемых при раскрое и изготовлении изделий |
|  | Правила и последовательность раскладки материала на рабочем столе |
|  | Приемы рационального раскроя малоценных материалов по простым шаблонам |
|  | Типы смазочных материалов, применяемых для швейных машин |
|  | Правила утюжки бахромы |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Пошив, изготовление простых изделий из малоценных материалов и производство спецодежды при пошиве вручную | Код | A/02.1 | Уровень (подуровень) квалификации | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Вязка шкертов к парусам и тентам |
| --- | --- |
|  | Производство спецодежды при пошиве вручную |
|  | Обметывание вручную петель на спецодежде |
|  | Пришивание по разметке пуговиц для спецодежды |
| Необходимые умения | Выполнять основные виды швов и окантовок парусных материалов |
|  | Применять ручной инструмент и приспособления при производстве простых парусных работ |
|  | Соединять детали спецодежды ручной строчкой |
|  | Выполнять петельный шов при обметывании петель вручную с частотой стежка, зависящей от материала спецодежды |
|  | Пришивать пуговицы к спецодежде в соответствии с разметкой |
|  | Выбирать способ пришивания пуговиц для спецодежды в зависимости от вида пуговиц |
| Необходимые знания | Основные виды швов и окантовок парусных материалов |
|  | Виды применяемых парусных материалов и их назначение |
|  | Виды ручных швов и техника их выполнения при пошиве спецодежды вручную, выполнении парусных работ |
|  | Правила эксплуатации и хранения инструментов, используемых при производстве спецодежды вручную, выполнении парусных работ |
|  | Способы и приемы выполнения работ по шитью специальных изделий вручную |
|  | Техника выполнения петельного шва при обметывании петель вручную и особенности его применения |
|  | Способы пришивания пуговиц для спецодежды |
|  | Узлы, применяемые при вязке шкертов к парусам и тентам |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой), пошив спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 46 | Парусник 2-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе швейного оборудования, раскрой малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Рациональный раскрой малоценных материалов с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ |
| --- | --- |
|  | Раскрой масок для маляров |
|  | Раскрой мешков провизионных |
|  | Раскрой наволочек для подушек и чехлов для матрацев |
|  | Раскрой скатертей простых |
|  | Разметка, раскрой тентов малогабаритных прямоугольных |
|  | Раскрой фартуков |
|  | Подготовка швейных машин к работе при выполнении парусных работ |
|  | Подналадка швейных машин в процессе работы при выполнении парусных работ |
|  | Чистка и смазка используемых швейных машин при выполнении парусных работ |
|  | Разбор челночного устройства и его чистка |
| Необходимые умения | Выполнять раскрой изделий простой конфигурации (масок для маляров, мешков провизионных, скатертей простых, фартуков, наволочек для подушек и чехлов для матрацев) |
|  | Применять лекала и выкройки при раскрое малоценных материалов с огнезащитной пропиткой |
|  | Проверять исправность портновских ножниц, роликовых ножей, вспарывателей, надсекателей |
|  | Проверять степень заточенности инструментов, используемых при раскрое материалов, выполнении парусных работ |
|  | Пользоваться специальными и универсальными измерительными инструментами при раскрое материалов, выполнении парусных работ |
|  | Проверять совпадение намеченной долевой линии в детали с нитью основы ткани |
|  | Определять оптимальный вариант раскроя материала по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ |
|  | Производить расчет необходимых припусков материала |
|  | Оценивать готовность швейного и раскроечного оборудования к работе при пошиве изделий, спецодежды и выполнении парусных работ |
|  | Проверять правильность установки машинной иглы |
|  | Регулировать натяжение нити и устранять обрывы нити при пошиве изделий, спецодежды и выполнении парусных работ |
|  | Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и приспособлениями при выполнении парусных работ |
|  | Исправлять несущественные технические неисправности и неполадки в работе оборудования при выполнении парусных работ |
|  | Удалять пыль, грязь, остатки волокон со всех доступных деталей рукава и платформы швейной машины |
|  | Выполнять работы по разборке, очистке, смазке и сборке швейных машин в соответствии с технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда |
| Необходимые знания | Порядок наложения лекал и выкроек при раскрое материалов |
|  | Правила определения оптимального варианта раскроя материала |
|  | Нормы расхода материалов при выполнении парусных работ |
|  | Правила чтения простых чертежей |
|  | Типы применяемых швейных машин, принцип их работы при выполнении парусных работ, пошиве изделий и спецодежды |
|  | Порядок и условия эксплуатации используемого оборудования, инструмента и приспособлений при пошиве парусов и спецодежды |
|  | Причины неполадок швейного оборудования при выполнении парусных работ, пошиве изделий и спецодежды |
|  | Безопасные способы и последовательность выполнения операций чистки и смазки швейных машин |
|  | Инструменты и приспособления, применяемые при чистке и смазке швейных машин |
|  | Типы применяемых при выполнении парусных работ швейных машин, принцип их работы, правила чистки и смазки |
|  | Свойства и правила применения смазочных материалов для швейных машин |
|  | Устройство и взаимодействие основных механизмов универсальных автоматических и полуавтоматических швейных машин |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Пошив, изготовление простых изделий, спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин и вручную при выполнении парусных работ | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Вязка простых узлов для изготовляемых парусных изделий |
| --- | --- |
|  | Изготовление и свивка канатов, кантов |
|  | Изготовление брезентов трюмных всех размеров |
|  | Изготовление ведер парусиновых простых (без обшивки ликтросом) |
|  | Изготовление рукавов из парусины прямых |
|  | Обшивка люверсов парусными нитками, отделка металлическими кольцами |
|  | Обшивка парусиной бугелей, стопорных планок |
|  | Обшивка трубок гофрированных |
|  | Пошив масок для маляров |
|  | Пошив мешков провизионных |
|  | Пошив наволочек для подушек и чехлов для матрацев |
|  | Пошив по готовому раскрою рукавиц брезентовых |
|  | Пошив скатертей простых |
|  | Пошив тентов малогабаритных прямоугольных |
|  | Пошив фартуков |
| Необходимые умения | Выполнять заделку люверсов, обшивая вручную по кругу кольцо парусными нитками |
|  | Обшивать парусиной бугели, стопорные планки, трубки гофрированные в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять пошив простых изделий из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) в соответствии с технологической документацией |
|  | Применять универсальные и специальные швейные машины при пошиве по готовому раскрою изделий и спецодежды |
|  | Выбирать номер игл, регулировать силу натяжения нитей и частоту строчки в соответствии с толщиной и фактурой материала |
|  | Выполнять соединение деталей прямолинейной строчкой |
|  | Закреплять строчки в начале и конце от распускания |
|  | Выполнять технологические операции по пошиву спецодежды по готовому раскрою, по простым парусным работам из малоценных материалов вручную и на швейных машинах в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки |
|  | Осуществлять внутрипроцессный контроль качества выполнения ручных и машинных работ при выполнении парусных работ |
|  | Определять дефекты при выполнении простых парусных работ из малоценных материалов |
|  | Определять причины возникновения технологических дефектов при пошиве изделий, спецодежды по готовому раскрою, выполнении простых парусных работах из малоценных материалов |
|  | Соблюдать технологическую последовательность обработки изделий, спецодежды, выполнения простых парусных работ из малоценных материалов |
|  | Применять операционно-технологические карты при изготовлении простых изделий, спецодежды по готовому раскрою |
| Необходимые знания | Классификация кантов по способам изготовления и способам свивки |
|  | Классификация растительных канатов, способы свивки |
|  | Способы вязки простых узлов для изготовляемых парусных изделий |
|  | Требования стандартов качества при изготовлении канатов, кантов |
|  | Приспособления, применяемые при обшивке люверсов вручную парусными нитками |
|  | Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ при пошиве простых изделий, спецодежды по готовому раскрою |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых простых парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) |
|  | Способы осуществления контроля качества при пошиве простых изделий и выполнении простых парусных работ из малоценных материалов |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при пошиве простых изделий, спецодежды по готовому раскрою, выполнении простых парусных работ из малоценных материалов, причины их возникновения, способы устранения |
|  | Способы и приемы выполнения простых парусных работ на швейных машинах |
|  | Инструменты и приспособления, применяемые при изготовлении, обшивке и пошиве простых парусных изделий из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) |
|  | Номера игл и калибровка запасных частей к швейным машинам |
|  | Последовательность выполнения работ по подготовке и наладке швейных машин и приспособлений при пошиве изделий и спецодежды |
|  | Правила эксплуатации универсальных и специальных швейных машин при пошиве изделий, спецодежды и выполнении парусных работ |
|  | Принципы работы универсальных и специальных швейных машин с приспособлениями и без них в соответствии с установленными технологическими требованиями |
|  | Требования системы менеджмента качества в рамках выполняемых трудовых функций при выполнении парусных работ |
|  | Требования охраны труда при работе со швейными машинами и пошивочным оборудованием |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение парусных работ, пошив чехлов, спецодежды и парусов простой конфигурации вручную и на швейных машинах | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев парусником 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 47 | Парусник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |
| ОКСО | 2.29.01.05 | Закройщик |
|  | 2.29.01.06 | Раскройщик материалов |
|  | 2.29.01.07 | Портной |
|  | 2.29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
|  | 2.29.01.09 | Вышивальщица |
|  | 2.29.01.16 | Ткач |
|  | 2.29.01.17 | Оператор вязально-швейного оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых лекал и выкроек, раскрой ценных материалов с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление простых лекал и выкроек по чертежам и эскизам при выполнении парусных работ |
| --- | --- |
|  | Оформление и разработка основных, производных и вспомогательных лекал при выполнении парусных работ |
|  | Снятие лекал с исходного чертежа при выполнении парусных работ |
|  | Рациональный раскрой ценных материалов (капрона, стеклоткани) с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам при выполнении парусных работ |
|  | Раскрой дорожек ковровых и ковриков |
|  | Раскрой занавесей в буфеты и книжные шкафы |
|  | Раскрой занавесей на иллюминаторы с подхватами и кольцами |
|  | Раскрой прямых парусов и парусов простой конфигурации |
|  | Раскрой покрывал, портьер и штор из ценных материалов с подгонкой рисунка в каюты и салоны (для кроватей, окон, дверей) |
|  | Раскрой сумок простых |
|  | Раскрой чехлов на мебель из недорогих материалов |
|  | Раскрой по чертежам, выкройкам чехлов простых на судовое оборудование, механизмы и приборы |
|  | Раскрой рукавов прямых свыше 5 м из парусины |
|  | Раскрой скатертей из дорогостоящих материалов |
|  | Раскрой ширм |
|  | Разметка и раскрой цилиндрических, конусных, сферических уплотнителей и укрытий |
|  | Раскрой флагов |
| Необходимые умения | Изготавливать простые лекала и выкройки при выполнении парусных работ в соответствии с чертежами и эскизами |
|  | Изготавливать эталоны, рабочие лекала и типовые выкройки при пошиве парусов и спецодежды |
|  | Проверять соответствие лекал и выкроек рабочим чертежам или табелям мер не реже одного раза в квартал |
|  | Изготавливать простые лекала, шаблоны по чертежам и эскизам при выполнении парусных работ |
|  | Наносить контрольную линию параллельно срезам лекал для контроля их изнашиваемости |
|  | Определять оптимальный вариант основных, вспомогательных и производных лекал при выполнении парусных работ |
|  | Осуществлять маркировку и спецификацию лекал |
|  | Вычерчивать парус в натуральную величину на плазе с припуском по всем шкаторинам |
|  | Наносить контуры лекал на настил при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять вертикальный раскрой материала при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять горизонтальный раскрой материала при выполнении парусных работ |
|  | Осуществлять рациональный раскрой ценных материалов (капрон, стеклоткани) с огнезащитной пропиткой в соответствии с лекалами и выкройками при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять раскрой ценных материалов с подгонкой рисунка |
|  | Определять направление и характер рисунка при раскрое ценных материалов с узором |
|  | Поддерживать обслуживаемые швейные машины в исправном рабочем состоянии при выполнении парусных работ |
| Необходимые знания | Правила чтения чертежей средней сложности |
|  | Правила изготовления лекал и выкроек с рабочих чертежей средней сложности |
|  | Принципы и приемы раскладок лекал |
|  | Способы нанесения контуров лекал на настил |
|  | Особенности раскроя без центрального шва |
|  | Способы применения специальных мер защиты при раскрое тканых и (или) композиционных синтетических материалов из полиэфирных и (или) высокомодульных волокон |
|  | Причины возникновения и способы устранения дефектов раскроя при выполнении парусных работ |
|  | Технология раскроя ценных тканей и материалов |
|  | Назначение основных рабочих органов швейной машины и правила эксплуатации обслуживаемых машин при выполнении парусных работ |
|  | Устройство обслуживаемых швейных машин |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Пошив, изготовление изделий и парусов простой конфигурации, спецодежды простого фасона с использованием швейных машин и вручную | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение качества материалов и их пригодности для выполняемой работы |
| --- | --- |
|  | Вязка сложных узлов на изготовляемых изделиях для закрепления швов, накладка бензелей и герметизация швов |
|  | Обшивка парусиной винтов |
|  | Обшивка вручную кабелей, бортовых сигнальных огней, носового и кормового буев |
|  | Обшивка капроновыми матами и звукопоглощающими материалами глушителей прямых цилиндрических |
|  | Обшивка дорожек ковровых и ковриков |
|  | Обшивка парусиной и винилискожей вручную кабелей, проводов сварочных, шлангов |
|  | Обшивка войлоком, кожей (заменителями) и окантовкой кильблоков |
|  | Обшивка ликтросом мешков угольных |
|  | Обшивка текстовинитом, парусиной, дерматином цепочек к койкам, грузовым балкам |
|  | Изготовление ведер парусиновых с обшивкой ликтросом |
|  | Изготовление кис |
|  | Изготовление колец поролоновых |
|  | Изготовление и обшивка парусиной кругов спасательных из дробленой пробки, матрацев пробковых |
|  | Изготовление матов гимнастических из поролона, капрона, обтянутых текстовинилом |
|  | Изготовление мешков водолазных, буферов, баулов, теплообменников, фильтров |
|  | Изготовление патрубков и манжетов (прямоугольных и круглых) с металлическими каркасами, фланцами |
|  | Изготовление подушек с куделью (с обеспечением габаритных размеров и заданной массы) |
|  | Изготовление ремней крепления аварийных запасных частей и инструмента |
|  | Изготовление шторок в шкафы к приборам с вырезами и деталями крепления |
|  | Изготовление стульев раскладных из парусины |
|  | Пошив занавесей в буфеты и книжные шкафы |
|  | Пошив занавесей на иллюминаторы с подхватами и кольцами |
|  | Пошив по готовому раскрою обвесов с козырьками на мостики и щиты специальных установок |
|  | Пошив и обшивка ликтросом парусов простой конфигурации, прямых и тентов простых |
|  | Пошив, обшивка бахромой покрывал, портьер и штор из ценных материалов с подгонкой рисунка в каюты и салоны (для кроватей, окон, дверей), пришивание колец к ним |
|  | Пошив сумок простых |
|  | Пошив чехлов на мебель из прочных недорогих материалов: чехольной ткани, сурового полотна, коломянки |
|  | Пошив чехлов простых на судовое оборудование, механизмы и приборы |
|  | Пошив флагов из простых материалов |
|  | Пошив рукавов прямых свыше 5 м из парусины |
|  | Пошив скатертей из дорогостоящих материалов |
|  | Изготовление кожухов |
|  | Пошив ширм |
|  | Пошив цилиндрических, конусных, сферических уплотнителей и укрытий |
|  | Укрепление накладок с целью фиксации складки на парусе |
| Необходимые умения | Визуально определять наличие текстильных пороков и дефектов на лицевой стороне материала |
|  | Определять пригодность материалов для выполняемой работы |
|  | Выполнять криволинейную машинную строчку при сшивании деталей изделия |
|  | Выбирать режимы работы швейного оборудования в зависимости от типа соединяемых материалов |
|  | Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой механизации при выполнении парусных работ средней сложности |
|  | Выполнять технологические операции парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки |
|  | Осуществлять внутрипроцессный контроль качества выполнения парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах |
|  | Определять дефекты обработки и окончательной отделки изделий, спецодежды и парусов простой конфигурации |
|  | Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий, пошиве спецодежды и парусов простой конфигурации |
|  | Соблюдать технологическую последовательность выполнения парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах |
|  | Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий, пошиве спецодежды и парусов простой конфигурации |
| Необходимые знания | Способы выявления дефектов исходных материалов |
|  | Ассортимент, особенности и свойства применяемых ценных материалов, парусных тканей и ее заменителей |
|  | Правила вязки применяемых сложных узлов и накладки бензелей |
|  | Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ при пошиве изделий, спецодежды и парусов простой конфигурации |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых парусных работ средней сложности |
|  | Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества при пошиве изделий, спецодежды и парусов простой конфигурации |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при пошиве изделий, спецодежды и парусов простой конфигурации, причины их возникновения, способы устранения |
|  | Правила и порядок пришивания бахромы к покрывалам, портьерам и шторам |
|  | Приемы выполнения машинных, ручных и утюжных работ |
|  | Номенклатура изготовляемых изделий |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение парусных работ, пошив спецодежды сложных фасонов, чехлов, парусов и тентов сложной конфигурации | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев парусником 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 48 | Парусник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |
| ОКСО | 2.29.01.05 | Закройщик |
|  | 2.29.01.06 | Раскройщик материалов |
|  | 2.29.01.07 | Портной |
|  | 2.29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
|  | 2.29.01.09 | Вышивальщица |
|  | 2.29.01.16 | Ткач |
|  | 2.29.01.17 | Оператор вязально-швейного оборудования |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных лекал и выкроек, составление эскизов по образцам и замерам с места, раскрой дорогостоящих нетканых и текстильных материалов с огнезащитной пропиткой при выполнении парусных работ | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Раскрой изделий из дорогостоящих материалов с огнезащитной пропиткой, кожи и кожзаменителей при выполнении парусных работ |
| --- | --- |
|  | Составление эскизов по образцам и замерам с места при выполнении парусных работ |
|  | Изготовление сложных лекал и выкроек для выполнения парусных работ и пошива спецодежды |
|  | Расчет расхода материалов на изделия при выполнении парусных работ |
|  | Разработка макета и раскрой паруса на компьютере |
|  | Разработка точных лекал при выполнении парусных работ |
|  | Раскрой ковров сложной конфигурации |
|  | Раскрой комбинезонов, спецодежды |
|  | Раскрой контейнеров |
|  | Раскрой обвесов с козырьками на мостики и щиты специальных установок |
|  | Раскрой ткани (парусины) для пошива пластырей всех размеров и типов |
|  | Раскрой парусов и тентов сложной конфигурации |
|  | Разметка по плазовым данным, раскрой сеток маскировочных с вырезами и клапанами |
|  | Раскрой сумок с множеством карманов |
|  | Раскрой фигур навигационных (шаров, конусов, цилиндров) |
|  | Раскрой чехлов на шлюпки, ямы |
|  | Раскрой по чертежам или размерам с места чехлов крупногабаритных типа полотнищ, сложных (сферические, конусные, цилиндрические) с вырезами, клапанами, патрубками, люверсами или завязками на судовую аппаратуру, механизмы, установки |
|  | Раскрой чехлов и покрышек на мягкую и полумягкую мебель из ценных тканей, кожи и кожзаменителей |
|  | Раскрой чехлов на операционные столы |
|  | Раскрой по чертежу шатров медицинских из шелка |
| Необходимые умения | Выполнять декатирование материала перед раскроем с учетом свойств ткани при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять раскрой спецодежды сложных фасонов |
|  | Фиксировать, не допуская сдвига, детали при раскрое скользящей ткани (шелка, атласа, капрона, нейлона) |
|  | Учитывать дополнительные припуски на швы при раскрое сыпучих тканей |
|  | Применять передвижные и стационарные раскройные машины, вырубочное оборудование при раскрое изделий из дорогостоящих материалов с огнезащитной пропиткой, кожи и кожзаменителей |
|  | Выполнять раскрой дефектных полотен при выполнении парусных работ |
|  | Анализировать потребность в материалах и расход материалов на производство продукции при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять замер изделий на горизонтальных и вертикальных стендах |
|  | Изготавливать рабочие чертежи при выполнении парусных работ |
|  | Осуществлять замеры на плаву |
|  | Производить контрольный замер паруса на береговом стенде |
|  | Изготавливать лекала по чертежам изделия с учетом припусков на швы и подгиб |
|  | Изготавливать основные, производные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны и рабочие лекала |
|  | Выполнять техническое размножение лекал |
|  | Оценивать состояние швейного оборудования |
|  | Выполнять технологическое регулирование швейной машины в зависимости от свойств соединяемых материалов при выполнении парусных работ |
|  | Регулировать длину стежка, натяжение игольной и челночной ниток, усилие прижима обрабатываемого материала лапкой, натяжение приводного ремня, ширину зигзага, размеры закрепки или петли, глубину захвата ткани, степень посадки, растяжение или присборивание ткани |
| Необходимые знания | Особенности декатирования различных видов тканей |
|  | Типы передвижных и стационарных раскройных машин, их характеристики и правила эксплуатации |
|  | Методы рационального раскроя применяемых материалов по сложным чертежам и эскизам с места |
|  | Правила и способы раскроя дефектных полотен |
|  | Особенности раскроя сыпучих и скользящих материалов |
|  | Правила составления эскизов по образцу |
|  | Правила изготовления сложных лекал и выкроек для выполнения парусных работ и пошива спецодежды |
|  | Правила изготовления сложных лекал и выкроек по замерам с места |
|  | Способы регулирования применяемых швейных машин |
|  | Устройство применяемых швейных машин различных систем, правила их подналадки и регулирования |
|  | Виды основных неполадок швейных машин и способы их устранения |
|  | Правила чтения сложных чертежей |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Пошив, изготовление изделий и парусов сложной конфигурации, спецодежды сложного фасона с использованием швейных машин | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Пошив спецодежды сложных фасонов |
| --- | --- |
|  | Пошив изделий из дорогостоящих материалов с огнезащитной пропиткой, кожи и кожзаменителей |
|  | Обивка и окантовка парусиной пластырей всех размеров и типов |
|  | Обшивка кожей весел |
|  | Обшивка капроновыми матами и другими материалами глушителей многосекционных, фигурных |
|  | Обметывание и обшивка винилискожей краев ковров сложной конфигурации |
|  | Изготовление мешков боксерских |
|  | Изготовление носилок медицинских |
|  | Изготовление пластырей противопожарных из асбеста |
|  | Изготовление рукавов вентиляционных сложной конфигурации из парусины |
|  | Пошив комбинезонов, спецодежды |
|  | Пошив контейнеров |
|  | Пошив обтяжек коек с изготовлением подстилок |
|  | Пошив, обшивка ликтросом парусов и тентов сложной конфигурации |
|  | Пошив сеток маскировочных с вырезами и клапанами |
|  | Пошив сумок с множеством карманов |
|  | Пошив фигур навигационных (шары, конусы, цилиндры) |
|  | Пошив чехлов на шлюпки, ямы |
|  | Пошив чехлов крупногабаритных типа полотнищ, сложных (сферических, конусных, цилиндрических) с вырезами, клапанами, патрубками, люверсами или завязками на судовую аппаратуру, механизмы, установки |
|  | Пошив чехлов и покрышек на мягкую и полумягкую мебель из ценных тканей, кожи и кожзаменителей |
|  | Пошив чехлов на операционные столы |
|  | Пошив с подгонкой по месту шатров медицинских из шелка |
| Необходимые умения | Выполнять пошив сложных изделий из дорогостоящих материалов |
|  | Выполнять разбраковку ткани и исходных материалов |
|  | Осуществлять заключительные отделочные операции при пошиве парусных изделий |
|  | Обметывать и обшивать края виниловой искусственной кожей, ликтросом |
|  | Анализировать причины перерасхода материалов при выполнении парусных работ |
|  | Обеспечивать/контролировать качество выполняемых строчек и швов вне зависимости от свойств соединяемых материалов |
|  | Соединять детали изделия сложной конфигурации строчкой при выполнении парусных работ |
|  | Выполнять обтачивание деталей и прокладывание отделочных строчек |
|  | Выполнять технологические операции по пошиву спецодежды сложных фасонов, сложных парусных работ вручную и на швейных машинах в соответствии с требованиями государственных и отраслевых стандартов, технических условий и установленной в организации технологией обработки |
|  | Осуществлять внутрипроцессный контроль качества выполнения ручных и машинных работ при выполнении парусных работ |
|  | Определять дефекты обработки и окончательной отделки изделий, спецодежды сложных фасонов и парусов сложной конфигурации |
|  | Определять причины возникновения технологических дефектов при изготовлении изделий |
|  | Соблюдать технологическую последовательность обработки изделий, спецодежды сложных фасонов и парусов сложной конфигурации |
|  | Применять операционно-технологические карты при изготовлении изделий, спецодежды сложных фасонов и парусов сложной конфигурации |
| Необходимые знания | Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ при пошиве изделий, спецодежды сложных фасонов, парусов и тентов сложной конфигурации |
|  | Пошивочные свойства применяемых материалов при выполнении парусных работ |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых сложных парусных работ |
|  | Номенклатура видов парусных работ |
|  | Способы осуществления внутрипроцессного контроля качества при пошиве изделий, спецодежды сложных фасонов и парусов сложной конфигурации |
|  | Основные виды дефектов, возникающих при пошиве изделий, спецодежды сложных фасонов и парусов сложной конфигурации, причины их возникновения, способы устранения |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.