УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» сентября 2022 г. № 524н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами химического анализа

805

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и сопровождение процессов диагностики оборудования электрических сетей методами химического анализа»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение анализов и испытаний, входящих в область функциональной ответственности (аккредитации) лаборатории, с целью диагностики состояния оборудования электрических сетей методами химического анализа»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация процесса диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление процессом диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Диагностика оборудования электрических сетей методами химического анализа | 20.027 |
| --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение технического состояния оборудования электрических сетей методами химического анализа

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2145 | Инженеры-химики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12.1 | Передача электроэнергии |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка и сопровождение процессов диагностики оборудования электрических сетей методами химического анализа | 3 | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Документационное сопровождение работ по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | A/02.3 | 3 |
| B | Проведение анализов и испытаний, входящих в область функциональной ответственности (аккредитации) лаборатории, с целью диагностики состояния оборудования электрических сетей методами химического анализа | 4 | Контроль качества трансформаторных масел в целях диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение количественных анализов в рамках функциональной ответственности (аккредитации) химической лаборатории с целью диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | B/02.4 | 4 |
| C | Организация процесса диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | 5 | Экспертное сопровождение деятельности по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение организационно-технических мероприятий для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | C/02.5 | 5 |
| D | Управление процессом диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | 6 | Планирование и контроль деятельности по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация деятельности химической лаборатории для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Организация деятельности подчиненных работников для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | D/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и сопровождение процессов диагностики оборудования электрических сетей методами химического анализа | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант химического анализа 2-го разряда Лаборант химического анализа 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессии лаборанта химического анализа |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа |
| Другие характеристики | Требованием к переходу к более высокому разряду лаборанта химического анализа является повышение квалификации в области диагностики оборудования электрических сетей методами химического анализа |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 155 | Лаборант химического анализа (2-й разряд) |
|  | § 156 | Лаборант химического анализа (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 13321 | Лаборант химического анализа |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение простых работ по поручению работника более высокой квалификации при приготовлении титрованных растворов |
| --- | --- |
|  | Выполнение сборки лабораторных установок по заданным схемам |
|  | Наблюдение за работой лабораторной установки, запись ее показаний под руководством лаборанта более высокой квалификации |
|  | Обеспечение наличия поверочных смесей |
|  | Обеспечение условий хранения химреактивов и реагентов, баллонов со сжатым газом |
|  | Определение плотности жидких веществ ареометром |
|  | Подготовка объектов контроля для проведения анализов и испытаний, входящих в область аккредитации химической лаборатории |
|  | Приготовление реактивов, подготовка химической посуды и посуды, предназначенной для отбора проб |
|  | Проверка исправности и правильности эксплуатации оборудования химической лаборатории |
|  | Проверка состояния и поддержание рабочего места в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Выбирать приборы и оборудование в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Осваивать новые устройства под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Осуществлять подготовку проб и растворов в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
| Необходимые знания | Нормальные и аварийные режимы работы химической лаборатории |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Правила и нормы хранения и расходования химических реактивов |
|  | Правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратов и контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила приготовления проб различных материалов для анализа |
|  | Правила применения первичных средств пожаротушения |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области использования энергетических масел |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Санитарные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Схемы лабораторных установок, конструктивные особенности применяемого оборудования и приборов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов |
|  | Элементарные основы общей и аналитической химии |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Документационное сопровождение работ по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение делопроизводства в лаборатории |
| --- | --- |
|  | Оформление протоколов с оценкой соответствия результатов испытаний объектов контроля химической лаборатории требованиям нормативно-технической документации |
|  | Проведение анализов средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Проведение необходимых расчетов по проведенным лабораторным испытаниям |
|  | Наблюдение за работой лабораторной установки и запись ее показаний |
|  | Регистрация исходных параметров объектов испытаний и химических реактивов |
|  | Составление графиков поверки и аттестации оборудования химической лаборатории и своевременное предоставление его на периодическую государственную поверку |
|  | Составление и учет исполнения графиков лабораторных испытаний, входящих в область аккредитации химической лаборатории |
|  | Составление и учет исполнения графиков отбора проб масла из маслонаполненного оборудования |
|  | Составление отчетов об испытаниях, входящих в область аккредитации химической лаборатории |
| Необходимые умения | Вести техническую документацию |
|  | Выбирать приборы и оборудование в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Осваивать новые устройства под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Осуществлять подготовку проб и растворов в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Производить анализы средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Производить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Производить расчеты по проведенному химическому анализу |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Устанавливать и проверять несложные титры |
| Необходимые знания | Государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Правила документооборота, правила ведения технической документации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области использования энергетических масел |
|  | Правила хранения и использования химических реактивов и реагентов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к качеству приготовляемых проб и проводимых анализов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение анализов и испытаний, входящих в область функциональной ответственности (аккредитации) лаборатории, с целью диагностики состояния оборудования электрических сетей методами химического анализа | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант химического анализа 4-го разряда Лаборант химического анализа 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессии лаборанта химического анализа |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 157 | Лаборант химического анализа (4-й разряд) |
|  | § 158 | Лаборант химического анализа (5-й разряд) |
| ОКПДТР | 13321 | Лаборант химического анализа |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества трансформаторных масел в целях диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов лабораторных испытаний трансформаторного масла на соответствие нормативным показателям качества |
| --- | --- |
|  | Выдача заключений (рекомендаций) по результатам химических анализов |
|  | Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники |
|  | Проведение анализа поверочных смесей |
|  | Проведение лабораторных испытаний отобранных проб трансформаторных масел из эксплуатируемого электрооборудования |
|  | Проведение лабораторных испытаний трансформаторных масел перед заливкой в маслонаполненное электрооборудование после ремонта или при вводе в работу нового маслонаполненного электрооборудования |
|  | Проведение лабораторных испытаний трансформаторных масел при приеме и хранении |
|  | Установление и проверка сложных титров |
| Необходимые умения | Анализировать полученные данные |
|  | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять коррекцию собственных действий |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Выбирать приборы и оборудование в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Осваивать новые устройства под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Осуществлять подготовку проб и растворов в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, применять справочные материалы в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями |
|  | Пользоваться электрическим и мерительным инструментом |
|  | Применять защитные средства при проведении химического анализа |
|  | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Применять методы безопасного обращения с химическими материалами и оборудованием |
|  | Применять методы регистрации и обработки результатов химических исследований |
|  | Применять современные средства вычислительной техники для обработки результатов химического анализа |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Производить анализы средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Производить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Производить расчеты по проведенному химическому анализу |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Самостоятельно оценивать результаты проведенных исследований на соответствие объекта исследования нормативным требованиям |
|  | Устанавливать и проверять несложные и сложные титры |
| Необходимые знания | Инструкции по использованию и правила безопасной эксплуатации приборов, оборудования и средств измерения химической лаборатории |
|  | Методика проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов |
|  | Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле |
|  | Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов |
|  | Методические указания по применению в энергосистемах тонкослойной хроматографии для оценки остаточного ресурса твердой изоляции по наличию фурановых соединений в трансформаторном масле |
|  | Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел |
|  | Методы автоматизированной обработки информации |
|  | Методы анализа качественных характеристик трансформаторного масла |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Основы общей, физической и аналитической химии |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведения необходимых расчетов по результатам анализа |
|  | Правила наладки лабораторного оборудования |
|  | Правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, рефрактометром и аналогичными приборами |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области использования энергетических масел |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации, их особенности |
|  | Свойства, порядок применения реактивов и предъявляемые к ним требования |
|  | Способы определения массы и объема химикатов |
|  | Способы приготовления сложных титрованных растворов |
|  | Способы установки, проверки титров |
|  | Технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы |
|  | Требования к качеству трансформаторного масла при заливке в электрооборудование |
|  | Требования к качеству трансформаторного масла при приеме и хранении |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение количественных анализов в рамках функциональной ответственности (аккредитации) химической лаборатории с целью диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ результатов лабораторных испытаний на соответствие объектов испытаний нормативным показателям качества |
| --- | --- |
|  | Выдача заключений (рекомендаций) по результатам анализов |
|  | Наладка обслуживаемого оборудования |
|  | Обработка результатов химического анализа с использованием современных средств вычислительной техники |
|  | Проведение химического анализа дистиллированной воды |
|  | Проведение химического анализа твердых сорбентов |
|  | Проведение химического анализа электролита |
|  | Проведение химического анализа элементов изоляции электрооборудования |
| Необходимые умения | Анализировать полученные данные |
|  | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять коррекцию собственных действий |
|  | Вести техническую документацию |
|  | Выбирать приборы и оборудование в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Осваивать новые устройства под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Осуществлять подготовку проб и растворов в соответствии с задачами и объектом химического анализа |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, применять справочные материалы в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в соответствии с требованиями |
|  | Пользоваться электрическим и мерительным инструментом |
|  | Применять защитные средства при проведении химического анализа |
|  | Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и средства измерений |
|  | Применять методы безопасного обращения с химическими материалами и оборудованием |
|  | Применять методы регистрации и обработки результатов химических исследований |
|  | Применять современные средства вычислительной техники для обработки результатов химического анализа |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Производить анализы средней сложности по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Проводить испытания по методикам, необходимым для оценки качественных характеристик объектов испытаний, включенных в область аккредитации (кроме параметров трансформаторного масла) |
|  | Производить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов |
|  | Производить расчеты по проведенному химическому анализу |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Самостоятельно оценивать результаты проведенных исследований на соответствие объекта исследования нормативным требованиям |
|  | Устанавливать и проверять несложные титры |
|  | Устанавливать и проверять сложные титры |
| Необходимые знания | Государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку |
|  | Методика проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов |
|  | Методы химического анализа, соответствующие испытаниям (определяемым характеристикам), объектам испытаний, включенным в область аккредитации химической лаборатории |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Основы общей, физической и аналитической химии |
|  | Особенности процессов растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации |
|  | Правила наладки лабораторного оборудования |
|  | Правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратов и контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, рефрактометром и аналогичными приборами |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области использования энергетических масел |
|  | Свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования |
|  | Способы установки и проверки титров |
|  | Схемы лабораторных установок, конструктивные особенности применяемого оборудования и приборов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к качеству приготовляемых проб и проводимых анализов |
|  | Устройство, принцип действия автоматизированного хроматографического комплекса |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация процесса диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-лаборант Инженер-лаборант II категории Инженер-лаборант I категории Инженер-химик Инженер-химик II категории Инженер-химик I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией – опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже III Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2145 | Инженеры-химики |
| ЕКС | - | Инженер-лаборант |
| ОКПДТР | 22497 | Инженер-лаборант |
|  | 22860 | Инженер-химик |
| ОКСО | 1.04.03.01 | Химия |
|  | 1.04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 2.18.03.01 | Химическая технология |
|  | 2.18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Экспертное сопровождение деятельности по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль метрологической достоверности испытаний и анализов |
| --- | --- |
|  | Методологическое сопровождение проведения испытаний и анализов, входящих в область функциональной ответственности (аккредитации лаборатории) |
|  | Подготовка годовых и месячных графиков мероприятий химической лаборатории |
|  | Проведение экспертной оценки технических характеристик приобретаемых средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования для химических испытаний |
|  | Разработка новых и совершенствование действующих методов проведения лабораторных анализов, испытаний и исследований с использованием передового отечественного и зарубежного опыта |
|  | Формирование графиков поверки и аттестации оборудования химической лаборатории |
|  | Формирование протоколов, отчетов об испытаниях, входящих в область аккредитации химической лаборатории, проведенных с целью диагностики состояния оборудования электрических сетей |
| Необходимые умения | Анализировать данные, обрабатывать и сопоставлять большие объемы информации |
|  | Выявлять неточности первичных данных и результатов их обработки, осуществлять поиск их причин и источников |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Планировать работу |
|  | Применять основные методы защиты от возможных последствий технологических нарушений, аварий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Разрабатывать аналитические, методические материалы |
| Необходимые знания | Государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку |
|  | Законодательная и нормативная база, стандарты в области обеспечения единства измерений |
|  | Инструкции по использованию и правила безопасной эксплуатации приборов, оборудования и средств измерения химической лаборатории |
|  | Методика проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов |
|  | Методические указания по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле |
|  | Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов |
|  | Методические указания по применению в энергосистемах тонкослойной хроматографии для оценки остаточного ресурса твердой изоляции по наличию фурановых соединений в трансформаторном масле |
|  | Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел |
|  | Методы автоматизированной обработки информации |
|  | Методы анализа качественных характеристик трансформаторного масла |
|  | Методы химического анализа, соответствующие испытаниям (определяемым характеристикам), объектам испытаний, включенным в область аккредитации химической лаборатории |
|  | Нормальные и аварийные режимы работы химической лаборатории |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Основы общей, физической и аналитической химии |
|  | Порядок осуществления государственного метрологического контроля средств измерений |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила взвешивания осадков на аналитических весах и проведения необходимых расчетов по результатам анализа |
|  | Правила документооборота, правила ведения технической документации |
|  | Правила и нормы хранения и расходования химических реактивов |
|  | Правила наладки лабораторного оборудования |
|  | Правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратов и контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, рефрактометром и аналогичными приборами |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Правила приготовления проб различных материалов для анализа |
|  | Правила применения первичных средств пожаротушения |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области использования энергетических масел |
|  | Правила хранения и использования химических реактивов и реагентов |
|  | Санитарные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации, их особенности |
|  | Свойства, порядок применения реактивов и предъявляемые к ним требования |
|  | Специальные требования экологии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Способы определения массы и объема химикатов |
|  | Способы приготовления сложных титрованных растворов |
|  | Способы установки и проверки титров |
|  | Схемы лабораторных установок, конструктивные особенности применяемого оборудования и приборов |
|  | Технические условия и государственные стандарты на проводимые анализы |
|  | Технология производства объекта испытаний (трансформаторного масла), материалов (твердой изоляции) и их применения, а также возможные ухудшения качества изоляционных материалов |
|  | Требования к качеству трансформаторного масла при заливке в электрооборудование |
|  | Требования к качеству трансформаторного масла при приеме и хранении |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования к объему и периодичности испытаний трансформаторных масел при их эксплуатации в электрооборудовании |
|  | Требования, предъявляемые к качеству приготовляемых проб и проводимых анализов |
|  | Устройство, принцип действия автоматизированного хроматографического комплекса |
|  | Элементарные основы общей и аналитической химии |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение организационно-технических мероприятий для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ и организация устранения недостатков по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов |
| --- | --- |
|  | Изучение технической информации в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Опробование новых аттестованных методик испытаний в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа, подготовка предложений по их внедрению |
|  | Организация систематизации и хранения паспортов, руководств по эксплуатации, свидетельств о поверке, калибровке и аттестации |
|  | Организация списания оборудования химической лаборатории |
|  | Подготовка и проведение работ по аттестации химической лаборатории (оценке состояния измерений в лаборатории) |
|  | Составление заявок на приобретение оборудования и химреактивов для нужд химической лаборатории |
|  | Формирование предложений по доработке производственных инструкций и положений и внесению в них изменений |
| Необходимые умения | Анализировать данные, обрабатывать и сопоставлять большие объемы информации |
|  | Выявлять неточности первичных данных и результатов их обработки, осуществлять поиск их причин и источников |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать первичные средства пожаротушения |
|  | Использовать сетевые компьютерные технологии, стандартные офисные приложения на уровне пользователя |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Оформлять и обновлять карты регистрации оборудования |
|  | Применять автоматизированные системы мониторинга и технического диагностирования |
|  | Применять основные методы защиты от возможных последствий технологических нарушений, аварий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, специализированную одежду |
|  | Прогнозировать надежность работы оборудования лаборатории |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами |
|  | Разрабатывать аналитические, методические материалы |
|  | Разрабатывать регламентирующие документы по образцу |
| Необходимые знания | Аттестованные методики испытаний |
|  | Методы получения, сбора, анализа и хранения информации |
|  | Нестандартные методы испытаний и измерений |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Правила и нормы хранения и утилизации отходов |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в области использования энергетических масел |
|  | Системы предиктивной диагностики |
|  | Стандарты, положения, инструкции и другие руководящие материалы по технологической подготовке производства, лабораторному контролю и оформлению технической документации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление процессом диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник химической лаборатории Руководитель группы Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет по профилю деятельности, в том числе не менее одного года инженером-лаборантом I категории или инженером-химиком I категории |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы по электробезопасности не ниже V Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации после проведения предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник производственной лаборатории (по контролю производства) |
| ОКПДТР | 24594 | Начальник лаборатории (в промышленности) |
| ОКСО | 1.04.03.01 | Химия |
|  | 1.04.03.02 | Химия, физика и механика материалов |
|  | 2.18.03.01 | Химическая технология |
|  | 2.18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и контроль деятельности по диагностике электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исполнения графиков поверки и аттестации оборудования химической лаборатории |
| --- | --- |
|  | Контроль наличия и сроков действия средств защиты, в том числе индивидуальных средств защиты, применяемых в химической лаборатории |
|  | Контроль наличия, исправности средств пожаротушения, систем вентиляции и обеззараживания в помещениях химической лаборатории |
|  | Контроль соответствия деятельности лаборатории требованиям нормативно-технических документов, в том числе контроль достоверности и точности проводимых анализов и испытаний, контроль соответствия требованиям условий хранения химреактивов и реагентов |
|  | Контроль технического состояния инженерных систем химической лаборатории, приборов и оборудования |
|  | Организация рассмотрения и согласования предложений по графикам ремонта оборудования химической лаборатории |
|  | Подготовка предложений по формированию производственно-финансовых программ, операционных бюджетов |
|  | Утверждение и контроль исполнения годовых и месячных графиков мероприятий химической лаборатории |
|  | Утверждение протоколов, отчетов об испытаниях, входящих в область аккредитации химической лаборатории, проведенных с целью диагностики состояния оборудования электрических сетей |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения |
|  | Организовывать и вести совещания работников (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Осуществлять коммуникации на высоком уровне (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Оценивать деятельность подчиненных работников |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
| Необходимые знания | Государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
|  | Техническая политика организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство и основные принципы работы различных типов электрооборудования, область их применения |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности химической лаборатории для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ и организация устранения недостатков по результатам проверок инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных институтов |
| --- | --- |
|  | Обеспечение подчиненного персонала необходимыми приборами, инструментом, лабораторной посудой, тарой, средствами защиты |
|  | Организация ведения договорной работы химической лаборатории |
|  | Организация внедрения новых методов лабораторного анализа, контроля, наладки и испытаний, ремонта и технического обслуживания оборудования, внедрения новой техники |
|  | Организация работ по аттестации химической лаборатории (оценке состояния измерений в лаборатории) |
|  | Организация учета оборудования и оснащения химической лаборатории |
|  | Подготовка к проведению аттестации и сертификации рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям охраны труда, надежной и экономичной эксплуатации |
|  | Подготовка рекомендаций по корректировке режимов эксплуатации или выполнению специальных работ (мероприятий), направленных на улучшение эксплуатационных характеристик энергетического оборудования и устройств, снижение воздействия энергетического производства на окружающую среду |
|  | Подготовка технических условий на модернизацию эксплуатируемых аппаратуры, приборов и устройств |
|  | Проверка знаний подчиненных работников, расследование причин аварий, технологических нарушений, несчастных случаев |
|  | Разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы химической лаборатории |
|  | Утверждение заявок на приобретение и списание оборудования и химреактивов |
|  | Формирование предложений по внесению изменений в производственные инструкции и положения и по их доработке |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Обобщать и анализировать большой объем информации и систематизировать результаты исследований |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Организовывать и вести совещания работников (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Осуществлять коммуникации на высоком уровне (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Оценивать деятельность подчиненных работников |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять автоматизированные системы мониторинга и технического диагностирования оборудования |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Разрабатывать аналитические, методические материалы на экспертном уровне |
|  | Составлять официальные запросы, письма, обосновывающие материалы |
| Необходимые знания | Государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по обслуживаемому участку |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Организационно-функциональная структура, место в ней химической лаборатории |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Порядок ведения договорной работы |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Системы предиктивной диагностики |
|  | Техническая политика организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Устройство и основные принципы работы различных типов электрооборудования, область их применения |
|  | Устройство, принцип действия автоматизированного хроматографического комплекса |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация деятельности подчиненных работников для диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль применения подчиненными работниками полученных знаний и навыков в работе |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков и качества выполнения работ подчиненными работниками |
|  | Определение задач подчиненных работников |
|  | Определение потребности в обучении и повышении квалификации подчиненных работников |
|  | Организация обучения работников лаборатории |
|  | Организация проведения первичных, целевых и повторных инструктажей по охране труда |
|  | Осуществление административного контроля соблюдения подчиненными работниками требований охраны труда и правил безопасности |
|  | Подготовка предложений по оптимизации деятельности лаборатории |
|  | Поддержание в актуальном состоянии положения о лаборатории и должностных инструкций работников лаборатории |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать соблюдение требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы |
|  | Обобщать и анализировать большой объем информации и систематизировать результаты исследований |
|  | Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Организовывать и вести совещания работников (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Организовывать передачу профессионального опыта, обеспечивать преемственность знаний и навыков |
|  | Осуществлять коммуникации на высоком уровне (в рамках должностных обязанностей) |
|  | Оценивать деятельность подчиненных работников |
|  | Оценивать и обосновывать потребность в работниках с точки зрения численности и квалификации исходя из задач подразделения |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке подчиненных работников исходя из профиля их должностей и их квалификации |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области диагностики электросетевого оборудования методами химического анализа |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами на базовом уровне |
|  | Разрабатывать аналитические, методические материалы на экспертном уровне |
|  | Составлять официальные запросы, письма, обосновывающие материалы |
|  | Формировать заявки на проведение мероприятий по подготовке подчиненных работников исходя из специфики деятельности и задач подразделения |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
| Необходимые знания | Базовые принципы управления подчиненными работниками |
|  | Квалификационные требования к подчиненным работникам, осуществляющим химический анализ |
|  | Ключевые положения организационно-распорядительной документации организации (подразделения) в области прав и обязанностей работников |
|  | Объемы и нормы испытаний электрооборудования в пределах деятельности по трудовой функции |
|  | Организационная и функциональная структура организации |
|  | Трудовое законодательство Российской Федерации |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила управления работниками в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Дмитрий Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «НТЦ ФСК ЕЭС», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |
| 3 | ПАО «Россети», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России              от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.