УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 549н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Плотник промышленный

1016

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ средней сложности»	15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами»	25

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки»	30

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	34

I. Общие сведения

| Плотничные общестроительные и опалубочные работы |  | 40.181 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление, сборка, установка, ремонт и реставрация деревянных конструкций в промышленности

Группа занятий:

| 7115 | Плотники и столяры | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ | 2 | Выполнение подготовительных плотничных общестроительных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных опалубочных работ | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | 3 | Выполнение плотничных общестроительных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение опалубочных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ средней сложности | 3 | Выполнение плотничных общестроительных работ средней сложности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение опалубочных работ средней сложности | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами | 4 | Выполнение плотничных общестроительных работ с крупногабаритными строительными материалами | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами | D/02.4 | 4 |
| E | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | 4 | Выполнение сложных плотничных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плотник 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах по заготовке крепежного леса Ограничение применение труда женщин при плотницких работах в судовых и железнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефтеналивных судов, коффердамах, фор- и ахтерпиках, цепных ящиках, междудонных и междубортных пространствах, топливных баках самолетов, резервуарах, мерниках, баржах и других труднодоступных местах Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7115 | Плотники и столяры |
| ЕТКС | § 329 | Плотник 2-го разряда |
| ОКПДТР | 16671 | Плотник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных плотничных общестроительных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и организация рабочего места плотника |
| --- | --- |
|  | Выполнение плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов |
|  | Выполнение плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями |
|  | Конопатка стен, оконных и дверных проемов |
|  | Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами |
|  | Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание |
|  | Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций |
|  | Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки |
|  | Разборка заборных стенок |
|  | Разборка заборов, мостиков и настилов |
|  | Разборка полов, подборов и накатов |
|  | Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов |
|  | Сортировка штучных кровельных материалов |
|  | Укладка и штабелирование отсортированных строительных материалов |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места плотника |
|  | Пользоваться ручным инструментом при поперечном перепиливании, окорке и обтесывании лесоматериалов вручную |
|  | Выполнять плотничные работы по устройству кровель насухо с прошивкой гвоздями |
|  | Выполнять разборку простых деревянных конструкций (заборных стенок, заборов, мостиков, настилов, полов, подборов и накатов) |
|  | Защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки войлоком и толем |
|  | Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на деревянные конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией |
|  | Определять качество используемых в работе материалов |
|  | Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям технической документации |
|  | Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы конструкций или страховочным канатом при выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20° и более |
|  | Применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами |
|  | Производить демонтаж простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов |
|  | Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми натуральными и специальными материалами в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Удалять посыпку с рулонных кровельных материалов с использованием обтирочных материалов |
|  | Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле рулонные и штучные кровельные материалы при устройстве кровель |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на работника |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Методы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны труда при их выполнении |
|  | Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины |
|  | Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и в плотничных работах |
|  | Влажность древесины, способы ее определения |
|  | Виды и состав смазок для накатов |
|  | Виды рулонных и штучных кровельных материалов |
|  | Виды технической документации на выполнение плотничных работ |
|  | Условные обозначения в строительных чертежах |
|  | Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов |
|  | Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов |
|  | Требования охраны труда при выполнении плотничных и кровельных работ на крыше |
|  | Технические условия производства и приемки плотничных работ при проведении строительных работ и основные требования к ним |
|  | Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями |
|  | Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах |
|  | Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые |
|  | Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и болтах, на клею |
|  | Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей |
|  | Режим выдержки склеенных элементов после склеивания |
|  | Виды антисептиков |
|  | Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами |
|  | Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций |
|  | Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы |
|  | Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями |
|  | Правила хранения и защиты строительных материалов от неблагоприятных факторов среды |
|  | Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами деревянных деталей и конструкций с помощью кистей |
|  | Способы грубой обработки лесоматериалов |
|  | Правила разметки материалов при пилении |
|  | Правила и приемы пиления |
|  | Виды ручных пил |
|  | Правила разводки и заточки лезвий ручных пил |
|  | Виды долот и стамесок, правила и приемы их заточки |
|  | Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и стамесками |
|  | Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов |
|  | Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки |
|  | Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов |
|  | Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при устройстве кровель |
|  | Требования охраны труда к месту производства работ на высоте |
|  | Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых лесоматериалов и изделий из древесины |
|  | Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных опалубочных работ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок |
| --- | --- |
|  | Смазка накатов и опалубки |
|  | Очистка опалубки от бетона и раствора |
| Необходимые умения | Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением определенной последовательности операций, обеспечивающей сохранность и целостность элементов |
|  | Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения (горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для бетонирования конструкций подземной части здания) |
|  | Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Удалять остатки бетона и раствора с опалубки |
|  | Контролировать качество выполнения простых подготовительных опалубочных работ |
| Необходимые знания | Виды и назначение опалубок |
|  | Типы опалубок и области их применения |
|  | Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок |
|  | Виды и состав смазок для опалубки |
|  | Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций подземной части здания |
|  | Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на опалубку |
|  | Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора |
|  | Способы контроля качества выполнения простых подготовительных опалубочных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плотник 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев плотником 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах по заготовке крепежного леса Ограничение применение труда женщин при плотницких работах в судовых и железнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефтеналивных судов, коффердамах, фор- и ахтерпиках, цепных ящиках, междудонных и междубортных пространствах, топливных баках самолетов, резервуарах, мерниках, баржах и других труднодоступных местах Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7115 | Плотники и столяры |
| ЕТКС | § 330 | Плотник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16671 | Плотник |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков |
| --- | --- |
|  | Заготовка одностоечных опор линий связи и электропередачи |
|  | Заполнение стыков уплотнительной массой |
|  | Затеска концов бревен |
|  | Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря |
|  | Изготовление плавучего рештования |
|  | Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку |
|  | Нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями |
|  | Обделка свесов и примыканий |
|  | Обработка лесоматериалов электрифицированным инструментом |
|  | Обтесывание бревен на канты и накругло |
|  | Обтесывание кромок досок и пластин |
|  | Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку |
|  | Обшивка стен ряжей и ледорезов досками |
|  | Отделка поверхностей сухой штукатуркой |
|  | Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов |
|  | Подготовка приспособлений, инструментов и оборудования к выполнению плотничных работ |
|  | Покрытие насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными материалами |
|  | Покрытие односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками |
|  | Приготовление антисептических и огнезащитных составов |
|  | Проверка выполненных работ на соответствие утвержденной документации |
|  | Продольное распиливание материалов |
|  | Разборка временных зданий |
|  | Разборка обрешетки и деревянной кровли |
|  | Разборка подмостей |
|  | Разметка простых крыш |
|  | Ремонт кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов |
|  | Ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками |
|  | Укладка лежней и дощатого настила |
|  | Укладка линолеума |
|  | Установка плинтусов и галтелей |
|  | Устройство временных заборов и ворот |
|  | Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков |
|  | Устройство крыш и стропильной системы |
|  | Устройство забирки и ремонт цоколей |
|  | Устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов) |
|  | Устройство обрешетки |
|  | Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей |
|  | Демонтаж однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Демонтаж внутренних перегородок из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Снятие звуко- и теплоизоляционных материалов |
|  | Демонтаж несложных конструкций при производстве ремонтных работ |
|  | Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку |
|  | Изготовление обрешетки |
|  | Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку |
|  | Монтаж нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов) |
|  | Нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями |
|  | Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря |
|  | Демонтаж окон, балконных дверей, витражей и фасадов из поливинилхлоридного и алюминиевого профиля |
| Необходимые умения | Выполнять обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом |
|  | Выполнять продольное распиливание материалов с применением ручного и электрифицированного инструмента |
|  | Выполнять подготовку оснований и линолеума к настилке |
|  | Выполнять сварку линолеума горячим воздухом |
|  | Выполнять чистовую механическую обработку лесоматериалов с применением ручного и электрифицированного инструмента |
|  | Пользоваться краскопультами и распылителями при нанесении антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали |
|  | Пользоваться ручным инструментом при выполнении выборки пазов, гребней и четвертей |
|  | Обтесывать бревна на один кант, два канта (лежень), три канта, четыре канта – на чистый брус и накругло |
|  | Выбирать способы разборки временных зданий в зависимости от их конструктивных решений, материалов и размеров |
|  | Выполнять демонтаж временных зданий в соответствии с технической документацией, регламентами экологической и пожарной безопасности |
|  | Выполнять демонтаж элементов различных типов подмостей |
|  | Выполнять замену поврежденных участков кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов или плиток |
|  | Выполнять фиксацию слоев кровельной системы крыш простой формы рулонными и штучными кровельными материалами |
|  | Выполнять монтаж плинтусов и галтелей в соответствии с проектной документацией |
|  | Выполнять работы по механическому креплению рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками |
|  | Выполнять работы по сборке и установке деревянных водосборных колодцев, лотков |
|  | Выполнять работы по устранению повреждений и разрушений цоколей |
|  | Выполнять разметку линии тесания и производить обтесывание кромок досок и пластин в строгом соответствии с разметкой |
|  | Готовить поверхность для крепления листов сухой штукатурки, закреплять листы сухой штукатурки |
|  | Демонтировать элементы кровельной системы (обрешетник) |
|  | Заполнять стыки уплотнительной массой при выполнении строительно-монтажных работ |
|  | Изготавливать обрешетку в соответствии с видом применяемого кровельного материала |
|  | Устранять по мере необходимости поломки и неисправности простого строительного инвентаря |
|  | Контролировать качество выполнения простых плотничных общестроительных работ |
|  | Осуществлять разметку и отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов |
|  | Подбирать материал и применять различные способы крепления при выполнении обделки свесов и примыканий |
|  | Подбирать материал для сборки, собирать и закреплять плавучие рештования |
|  | Подбирать требуемый материал для сборки и выполнять сборку лежней |
|  | Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом |
|  | Проверять исправность и работоспособность приспособлений, инструментов и оборудования, используемых при выполнении плотничных работ |
|  | Производить демонтаж и замену поврежденного участка односкатных и щипцовых крыш с применением рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями |
|  | Производить затеску концов бревен на три-четыре грани, на конус и на полушар |
|  | Производить монтаж забирки из досок горизонтальным или вертикальным способом расположения досок |
|  | Производить обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку |
|  | Производить обшивку стен ряжей и ледорезов досками в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить подборку, выполнять обработку и сопряжение элементов одностоечных опор линий связи и электропередачи |
|  | Выполнять разметку мест крепления кровельных материалов |
|  | Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой приготовления антисептических и огнезащитных составов |
|  | Стыковать плинтус и галтели при внешних и внутренних угловых соединениях |
|  | Укладывать лаги, изоляцию и крепить доски нижнего дощатого настила в двухслойных полах в соответствии со строительными нормами и правилами |
|  | Устанавливать опоры временных заборов и ворот, крепить поперечные лаги, закреплять доски или деревянные щиты между пролетами по всему периметру ограждения |
|  | Устраивать вентиляционные отверстия в ходе монтажа забирки из досок |
|  | Устранять провисы при настилке дощатых полов |
|  | Читать простые рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных работ |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Величина припусков на обработку и усушку при нарезании лесоматериалов |
|  | Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования |
|  | Виды обрешеток и области их применения |
|  | Виды и приемы наклеивания линолеума на основания |
|  | Мастики, используемые для наклеивания линолеума |
|  | Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства |
|  | Классификация и характеристика пороков и дефектов древесины |
|  | Способы контроля качества выполнения простых плотничных общестроительных работ |
|  | Нормы и правила огнезащитной обработки деревянных конструкций |
|  | Основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов |
|  | Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок забирки |
|  | Порядок и правила установки несложных стропил |
|  | Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам |
|  | Требования охраны труда при разборке временных зданий |
|  | Правила и способы крепления плинтусов и галтелей |
|  | Правила и способы укладки лежней и дощатого настила |
|  | Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин |
|  | Правила чтения простых рабочих и сборочных чертежей |
|  | Приемы чистой острожки лесоматериалов |
|  | Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила пользования |
|  | Риски использования неисправного инструмента и оборудования |
|  | Способы выборки пазов, гребней и четвертей |
|  | Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и шпунтовых рядов |
|  | Способы и правила ремонта кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов |
|  | Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов) |
|  | Способы укладки лаг под полы |
|  | Способы крепления материалов при обделке свесов и примыканий |
|  | Способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями |
|  | Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку |
|  | Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой штукатурки к ним |
|  | Способы покрытия простых крыш насухо рулонными и штучными кровельными материалами |
|  | Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов |
|  | Способы проверки исправности используемого инструмента и оборудования |
|  | Способы разметки простых крыш |
|  | Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков |
|  | Способы ремонта кровельного покрытия и элементов кровельной системы рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками |
|  | Способы ремонта цоколей |
|  | Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш |
|  | Способы предохранения деревянных конструкций от гниения |
|  | Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками |
|  | Способы укладки и механического крепления рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками при покрытии односкатных и щипцовых крыш |
|  | Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при выполнении строительно-монтажных работ |
|  | Технологические приемы демонтажа кровельной системы и деревянной кровли |
|  | Требования к сопряжению и правила сопряжения элементов одностоечных опор линий связи и электропередачи |
|  | Требования к устройству и установке деревянных водосборных колодцев, лотков |
|  | Требования, предъявляемые к временным ограждениям и воротам |
|  | Требования, предъявляемые к производству работ по уплотнению и герметизации стыков |
|  | Устройство ручных и электрифицированных инструментов для сверления |
|  | Устройство ручных электродолбежников |
|  | Правила и приемы работы ручными электродолбежниками |
|  | Устройство электрифицированных рубанков |
|  | Правила и приемы работы электрифицированными рубанками |
|  | Требования охраны труда к электроинструменту и электрооборудованию |
|  | Назначение электроизмерительных приборов |
|  | Устройство и способы крепления различных видов подмостей |
|  | Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы |
|  | Характеристика пород древесины |
|  | Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | Способы монтажа однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Правила монтажа внутренних перегородок из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций; правила раскроя листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов |
|  | Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря |
|  | Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение опалубочных работ со строительными материалами простой конфигурации и с простыми способами установки | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заготовка элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания |
| --- | --- |
|  | Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Устройство деревянной опалубки |
|  | Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов |
| Необходимые умения | Выполнять заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания |
|  | Выполнять требования технологической документации при изготовлении щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Восстанавливать поврежденные части щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Разбирать опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов |
|  | Контролировать качество выполнения простых опалубочных работ |
| Необходимые знания | Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы их сборки и разборки |
|  | Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку |
|  | Требования технологической документации к изготовлению щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Требования, предъявляемые к материалу для изготовления щитов опалубки |
|  | Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Конструкции и способы устройства выполняемых видов опалубки |
|  | Способы сборки и установки опалубки колонн, балок, стен |
|  | Способы разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов |
|  | Порядок сборки, установки и разборки опалубки |
|  | Способы контроля качества выполнения простых опалубочных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ средней сложности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плотник 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев плотником 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах по заготовке крепежного леса Ограничение применение труда женщин при плотницких работах в судовых и железнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефтеналивных судов, коффердамах, фор- и ахтерпиках, цепных ящиках, междудонных и междубортных пространствах, топливных баках самолетов, резервуарах, мерниках, баржах и других труднодоступных местах Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7115 | Плотники и столяры |
| ЕТКС | § 331 | Плотник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16671 | Плотник |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных работ средней сложности | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Антисептическая и огнезащитная пропитка деревянных конструкций и деталей в ваннах |
| --- | --- |
|  | Выправка и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов |
|  | Заготовка деревянных шпунтовых свай и пакетов |
|  | Заготовка и сборка А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередачи |
|  | Заготовка, сборка, установка, разборка и смена мауэрлатов и стропил |
|  | Изготовление деревянной опорной поверхности докового опорного устройства |
|  | Изготовление и постановка подбабков (прирубов) |
|  | Изготовление и постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов |
|  | Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и колесоотбойных брусьев |
|  | Изготовление ригелей и установка шпоночных брусьев по сваям |
|  | Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов |
|  | Крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов |
|  | Монтаж блочных подмостей |
|  | Обделка коньков, ребер и слуховых окон |
|  | Обработка заготовок, деталей, сборочных элементов деревянных конструкций с использованием плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков |
|  | Обшивка стен и потолков древесно-волокнистыми и древесно-стружечными плитами (кроме декоративных) |
|  | Покрытие крыш штучными кровельными материалами |
|  | Покрытие трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками |
|  | Притесывание криволинейной опорной поверхности топором |
|  | Выпиливание опорной поверхности под установку металлических шин |
|  | Раскрой и установка пластиката на опорную поверхность с фиксацией гвоздями |
|  | Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | Ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками |
|  | Рубка внутренних стен из бревен |
|  | Сборка и монтаж из деревянных деталей элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | Скрепление бруса строительными скобами |
|  | Смена междуэтажных и чердачных перекрытий |
|  | Строжка сопрягаемой поверхности на фуговальном станке |
|  | Сухое антисептирование |
|  | Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду |
|  | Укладка упорных брусьев с закреплением их насадками |
|  | Установка бандажей на столбы |
|  | Установка дверей ламинированных с телескопической коробкой |
|  | Установка малых форм, изготовленных в заводских условиях |
|  | Выполнение резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм |
|  | Выемка стекол с расчисткой фальцев |
|  | Проверка исправности переплетов перед вставкой стекол |
|  | Вставка стекла в оконные и дверные коробки |
|  | Установка мансардных окон |
|  | Установка ножа ледореза |
|  | Установка оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок |
|  | Установка окон, балконных дверей, витражей и фасадов из поливинилхлоридного и алюминиевого профиля с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной |
|  | Устройство временных сооружений: террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных |
|  | Устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен |
|  | Устройство деревянных перегородок |
|  | Устройство и смена деревянных оснований |
|  | Устройство каркасных стен |
|  | Устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесно-стружечных плит |
|  | Устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек |
|  | Устройство полов из брусков, клееных щитов, древесно-волокнистых плит, торцовой шашки, из древесно-стружечных плит с заделкой стыков |
|  | Устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений |
|  | Устройство чистых заборов |
|  | Устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование |
|  | Устройство, перестилка и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок |
|  | Чистая обшивка стен и потолков |
|  | Монтаж однослойных и двуслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Монтаж внутренних перегородок из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Выполнение простых работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола |
|  | Разметка мест установки каркасно-обшивных конструкций с использованием ручного инструмента |
|  | Укладка звуко- и теплоизоляционных материалов |
|  | Установка маяков |
|  | Раскрой гипсокартонных, гипсоволокнистых листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов |
|  | Установка в проектное положение и крепление направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов |
|  | Установка и закрепление на металлическом каркасе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов |
| Необходимые умения | Применять приспособления, инструменты и деревообрабатывающие станки в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выбирать вид сопряжения элементов конструкций в зависимости от объекта применения (упор контактных поверхностей (врубка) или соединение на механических связях) |
|  | Выполнять замену кровельных листов и плиток на поврежденных участках крыш сложной геометрической формы |
|  | Выполнять замену поврежденных участков каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | Выполнять звукоизоляционные работы при устройстве перегородок, оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу |
|  | Выполнять монтаж кровли из штучных кровельных материалов |
|  | Выполнять подшивку потолков перекрытий досками под штукатурку |
|  | Выполнять проверку подмостей, лесов и эстакад на устойчивость конструкции |
|  | Выполнять работы по изготовлению антисептических и гидроизоляционных бандажей и креплению их на столбы |
|  | Выполнять работы по изготовлению фундамента забора, заборных столбов и простенков, а также их связке между собой |
|  | Выполнять работы по креплению штучных кровельных материалов |
|  | Выполнять работы по монтажу блочных подмостей из конструктивных элементов в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Выполнять работы по раскройке и креплению к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков |
|  | Выполнять работы по сборке и изготовлению временных сооружений бытового и вспомогательного характера |
|  | Выполнять работы по сопряжению между собой основных элементов деревянных опор – стоек, приставок, откосов |
|  | Выполнять работы по устройству, перестилке и сплачиванию верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять разметку, крепление элементов конструкций подвесных потолков из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесно-стружечных плит |
|  | Выполнять разметку, подготовку каркаса и крепление к нему древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит (кроме декоративных) |
|  | Выполнять расчеты параметров изготавливаемого подбабка, осуществлять его надежное крепление |
|  | Выполнять сборку и крепление рам каркаса, обшивку и заполнение каркаса утеплителем |
|  | Выполнять соединение насадок с маячными сваями и шпунтовым рядом способом шип-паз, обеспечивая тесную пригонку насадок |
|  | Выполнять требования технологической документации к обработке (пропитке) деревянных конструкций и деталей методом погружения их в ванны с антисептическими и огнезащитными составами |
|  | Выполнять установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу |
|  | Выполнять устройство и смену деревянных оснований в соответствии с технологической документацией |
|  | Засыпать горизонтальные поверхности древесины порошкообразным антисептиком в соответствии с требованиями технологической документации и нормами расхода |
|  | Изготавливать разборные или неразборные шпальные клетки |
|  | Изготавливать отверстия для шпоночного соединения, выполнять шпоночное сочленение брусьев |
|  | Использовать при сопряжении проволочные бандажи и припасовочные хомуты, а при установке опор в грунт – ригели |
|  | Контролировать качество выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности |
|  | Крепить деревянные каркасы к различным видам поверхностей соответствующими способами |
|  | Обеспечивать совпадение осей и жесткую фиксацию элементов накаточных путей при их использовании; изготавливать клинья требуемых размеров |
|  | Определять величину гребня и паза в шпунтовых сваях и осуществлять их выборку |
|  | Определять размер и частоту укладки балок перекрытия |
|  | Определять скрытые и явные дефекты дощатой кровли |
|  | Определять способы крепления лаг, балок и прогонов к несущим конструкциям |
|  | Осуществлять вертикальную и горизонтальную центровку рам и дверных коробок, крепеж к стенкам, заполнение зазоров монтажной пеной |
|  | Осуществлять выбор древесины с характеристиками, удовлетворяющими требованиям выполняемых плотничных работ |
|  | Осуществлять выбор материала, необходимого при устройстве деревянных оснований |
|  | Осуществлять выбор материалов и использовать различные способы крепления мауэрлата и стропил в зависимости от материала стен |
|  | Осуществлять выведение конструкций по уровням горизонтальности |
|  | Осуществлять подбор дюбелей и патронов, соответствующих прикрепляемым столярным изделиям |
|  | Осуществлять подгонку и механическое соединение деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | Осуществлять подготовку деревянных деталей и элементов к сборке и монтажу конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | Осуществлять разметку проектного положения каркаса деревянной перегородки, установку и крепление каркаса к конструкциям дома, устройство звукоизоляции и установку обшивки |
|  | Подбирать лесоматериал при изготовлении лаг, балок и прогонов, соответствующий назначению конструкции |
|  | Подбирать соответствующий материал, определять места и способы сочленения необходимых элементов крепления ледорезов и свай, изготавливать их |
|  | Применять монтажный поршневой пистолет при креплении столярных изделий к железобетонным деталям |
|  | Проверять габариты блоков, вертикаль, перекосы и покоробленность оконных и дверных коробок и их элементов с применением шаблонов и инструментов |
|  | Производить гидроизоляцию и антисептическую обработку мауэрлата |
|  | Производить подбор соответствующих пластинчатых нагелей и шпонок, частоты врезки и уровня их заглубления |
|  | Производить расчет необходимого количества рядов шпал и их расстояния в ярусах укладки |
|  | Производить рубку внутренних стен из бревен в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Производить сопряжение элементов, применяя технологию «лобовой упор», «лобовая врубка», «врубка с подушкой» |
|  | Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ребер и слуховых окон |
|  | Раскраивать, укладывать, закреплять и стыковать элементы полового покрытия из брусков, клееных щитов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и торцовой шашки в соответствии с технологической документацией |
|  | Определять глубину утопления коробки, обеспечивать плотность подгонки наличника и уплотнителей |
|  | Рассчитывать необходимое количество лаг, укладывать и закреплять лаги на прогонах |
|  | Рассчитывать оптимальные места крепления столярных изделий к железобетонным деталям |
|  | Рассчитывать толщину теплоизоляционного слоя междуэтажных и чердачных перекрытий, производить антисептическую обработку материала |
|  | Рассчитывать требуемые параметры элементов крепления ледорезов и свай |
|  | Собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять подмостья, леса и эстакады без наращивания стоек |
|  | Укладывать и закреплять балки и прогоны на цокольной обвязке |
|  | Укладывать и закреплять кровельные листы и плиты при покрытии трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш |
|  | Укладывать и закреплять элементы междуэтажных и чердачных перекрытий |
|  | Устанавливать малые деревянные конструкции, изготовленные в заводских условиях |
|  | Сохранять целостность стекла при упаковке и распаковке тары |
|  | Подбирать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения стекольных работ |
|  | Резать прямолинейно тонкие оконные стекла толщиной до 4 мм |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для снятия и установки штапиков |
|  | Пользоваться инструментом для удаления осколков стекол из оконных переплетов и расчистки фальцев |
|  | Фиксировать стекла в оконных переплетах с помощью штапиков |
|  | Устанавливать мансардные окна в соответствии со схемой установки и с требованиями к монтажу |
|  | Устанавливать на стойках крюки и траверсы со штырями и с оголовками |
|  | Устанавливать нож ледореза и укреплять его заершенными штырями к шапочным брусьям с прирезкой головного куста свай |
|  | Читать рабочие и сборочные чертежи средней сложности в ходе выполнения плотничных работ |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при выполнении стекольных работ |
|  | Виды заборов и способы их изготовления из различных материалов |
|  | Виды и конструкции ледорезов |
|  | Виды и марки герметиков, применяемых при выполнении стекольных работ |
|  | Виды остекляемых переплетов |
|  | Способы и правила упаковки и распаковки тары со стеклом, а также складирования и хранения стекла |
|  | Способы и правила резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм |
|  | Способы и правила удаления осколков стекла из оконных переплетов |
|  | Способы и правила расчистки фальцев и применяемый инструмент |
|  | Показатели исправности оконных переплетов |
|  | Способы и правила фиксации стекол штапиками |
|  | Способы крепления и герметизации стекла |
|  | Назначение и виды стекольных работ |
|  | Виды сжимов при сплачивании полов |
|  | Виды шпатлевок, применяемых при заделке стыков |
|  | Допустимые зазоры между стыками клееных щитов и древесно-волокнистых, древесно-стружечных плит |
|  | Допустимые предельные отклонения вертикальной и горизонтальной центровки при установке окон и балконных дверей |
|  | Допустимые предельные отклонения на вертикаль, перекосы и покоробленность при монтаже оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок |
|  | Конструкция междуэтажных и чердачных перекрытий и последовательность плотничных работ при их изготовлении |
|  | Способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности |
|  | Назначение и способы организации накаточных путей |
|  | Назначение и способы применения плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков |
|  | Назначение, виды крепления подбабка к сваям |
|  | Назначение, принцип изготовления и порядок сборки и разборки деревянных оснований |
|  | Основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Особенности обработки и способы крепления элементов из брусков, клееных щитов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и торцовой шашки |
|  | Способы поперечной распиловки бруса, доски по размерам с вырезкой дефектных мест |
|  | Порядок устройства подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек |
|  | Правила и приемы сверления отверстий |
|  | Правила расположения и крепления внутренних стен из бревен |
|  | Правила сочленений элементов ледореза и расчета прочности элементов конструкций |
|  | Правила установки ножа ледореза в зависимости от конструкции ледорезов |
|  | Правила центровки и выведения по уровням рам и дверных коробок |
|  | Правила чтения рабочих и сборочных чертежей средней сложности |
|  | Преимущества и недостатки различных видов угловых сопряжений деревянных конструкций, способы их выполнения |
|  | Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровельных работ |
|  | Свойства и способы крепления к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков |
|  | Состав и порядок приготовления антисептических и гидроизоляционных бандажей |
|  | Составные элементы, порядок сборки и крепления элементов конструкций подвесных потолков, звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесно-стружечных плит |
|  | Способы заготовки шпунтовых свай |
|  | Способы и виды крепления мауэрлатов и стропил |
|  | Способы крепления антисептических и гидроизоляционных бандажей на столбы |
|  | Способы крепления и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | Способы крепления насадок к маячковым сваям и шпунтовым рядам |
|  | Способы крепления перегородок к полу, потолку и смежным стенам |
|  | Способы крепления телескопических коробок и наличников |
|  | Способы настилки наката |
|  | Способы покрытия крыш штучными кровельными материалами |
|  | Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах |
|  | Способы разметки и покрытия крыш |
|  | Способы раскройки и крепления древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит (кроме декоративных) |
|  | Способы расчета необходимого количества лаг на прогонах |
|  | Способы ремонта каркасных стен, полов и дощатой кровли |
|  | Способы соединения деталей простыми врубками |
|  | Способы сопряжения деревянных элементов и требования, которым они должны удовлетворять |
|  | Способы сопряжения и установки деревянных опор различного вида, варианты и особенности подвески проводов |
|  | Способы сплачивания досок и крепления их гвоздями к лагам |
|  | Способы сухого антисептирования |
|  | Способы укладки и крепления кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | Способы укладки, крепления шпальных клеток и расчета выдерживаемых нагрузок для них в зависимости от веса конструкций и оборудования |
|  | Способы установки панельных деревянных и каркасно-обшивных перегородок к стенам и перекрытиям |
|  | Способы устройства деревянных перегородок |
|  | Способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений |
|  | Способы устройства коньков, ребер и слуховых окон |
|  | Технические характеристики и правила применения монтажных поршневых пистолетов |
|  | Правила и способы замены поврежденных кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы |
|  | Последовательность монтажа и требования к установке мансардных окон |
|  | Последовательность сборки каркасных стен, виды и способы укладки утеплителя |
|  | Технологическая последовательность монтажа оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок |
|  | Технологическая последовательность сборки и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий |
|  | Способы выполнения врубных соединений путем сращивания, наращивания, образования углов |
|  | Правила и способы настила чистых деревянных полов из предварительно заготовленных и реставрированных по длине досок |
|  | Последовательность сборки деревянных перегородок из готовых щитов и отдельных досок, вертикально забранных в обвязки |
|  | Последовательность сборки и установки деревянных конструкций средней сложности |
|  | Способы устройства деревянных перекрытий с применением заготовленных балок, щитов и деталей |
|  | Требования охраны труда и промышленной безопасности к устройству лесов и подмостей |
|  | Требования к шпоночным соединениям и их особенности |
|  | Требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий |
|  | Требования, предъявляемые к сооружению бытовых и вспомогательных устройств временного типа |
|  | Требования, предъявляемые к способам укладки и креплению лаг, балок и прогонов |
|  | Требования, предъявляемые к устройству подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации |
|  | Характеристика и особенности работы с различными видами дощатого покрытия |
|  | Характеристики монтажных пен и особенности работы с ними |
|  | Правила перемещения грузов массой до 5000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | Способы монтажа однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Правила монтажа внутренних перегородок из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Способы и приемы разметки мест установки каркасов конструкций |
|  | Правила раскроя листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов |
|  | Способы выполнения простых работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение опалубочных работ средней сложности | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление и ремонт щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами |
| --- | --- |
|  | Изготовление и установка кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей опалубки и рабочего настила |
|  | Разборка лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Разборка опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб |
|  | Установка опалубки колонн, балок, плит перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов |
|  | Устройство лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев |
|  | Устройство подвесной опалубки перекрытий |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Выполнять демонтаж опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб с соблюдением последовательности операций, обеспечивающей сохранность элементов |
|  | Выполнять крепление щитов опалубки к несущему арматурному каркасу или к жесткой арматуре |
|  | Выполнять работы по сборке и надежному креплению щитов скользящей опалубки с кружалами домкратных рам и рабочего настила |
|  | Выполнять работы по сборке щитов опалубки из отдельных элементов с устройством люков или ребер жесткости |
|  | Изготавливать в рабочем настиле лазовые люки и ограждение |
|  | Контролировать качество выполнения опалубочных работ средней сложности |
|  | Обеспечивать жесткость опалубки при помощи раскрепления растяжками, опалубочными струбцинами и распорками; применять анкерный способ крепления растяжек |
|  | Определять точки створа и высоты заливаемого элемента |
|  | Осуществлять замену разрушенных элементов опалубочных щитов для массивов морских гидротехнических сооружений |
|  | Производить подбор досок и брусьев необходимого размера и обеспечивать жесткое и надежное скрепление их между собой при устройстве настилов |
|  | Собирать и устанавливать элементы лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Собирать опалубку из отдельных элементов либо из заранее подготовленных опалубочных плит |
| Необходимые знания | Виды опалубок, составные элементы и способы их сборки |
|  | Конструктивные особенности и методы установки опалубки |
|  | Способы контроля качества выполнения опалубочных работ средней сложности |
|  | Особенности устройства щитов опалубки для массивов морских гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных щитов опалубки с ребрами |
|  | Отличительные особенности разборки опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, отсасывающих и подводящих труб |
|  | Правила разборки лесов, поддерживающих опалубку различных конструкций |
|  | Правила сборки, установки и закрепления лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Принципиальное устройство и последовательность сборки подвижной опалубки |
|  | Способы крепления подвесной опалубки |
|  | Требования, предъявляемые к изготовлению настилов из досок и брусьев |
|  | Требования, предъявляемые к установке лесов, поддерживающих опалубку |
|  | Эксплуатационные требования, предъявляемые к изготовлению и установке кружал |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плотник 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев плотником 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах по заготовке крепежного леса Ограничение применение труда женщин при плотницких работах в судовых и железнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефтеналивных судов, коффердамах, фор- и ахтерпиках, цепных ящиках, междудонных и междубортных пространствах, топливных баках самолетов, резервуарах, мерниках, баржах и других труднодоступных местах Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7115 | Плотники и столяры |
| ЕТКС | § 332 | Плотник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16671 | Плотник |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных работ с крупногабаритными строительными материалами | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление и сборка деревянных копров |
| --- | --- |
|  | Изготовление и сборка пролетных строений балочных мостов |
|  | Изготовление и установка рамных опор |
|  | Изготовление клееных конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных соединениях |
|  | Изготовление, укладка и постановка элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок |
|  | Передвижка, спуск на воду и установка ряжей в створ сооружения |
|  | Пропитка деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок |
|  | Прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и брусьев |
|  | Рубка наружных стен из бревен |
|  | Рубка ряжей из бревен |
|  | Сборка домов из бревен, брусьев и щитов |
|  | Сборка и установка подвесных стропил и стропильных ферм, арок и балок пролетом до 15 м |
|  | Сборка ряжей из брусьев |
|  | Смена венцов стен из бревен и брусьев |
|  | Устройство и разборка лесов и эстакад с наращиванием стоек |
|  | Устройство световых фонарей |
|  | Монтаж трехслойных, многослойных перегородок и многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Монтаж сборного сухого пола на основе двухслойных, многослойных гипсоволокнистых листов или цементных плит типа «аквапанель» |
|  | Монтаж наружных конструкций из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Разметка мест установки конструкций с использованием лазерного инструмента |
|  | Облицовка поверхностей помещений конструкциями из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Раскрой и изготовление элементов конструкций сложных геометрических форм |
|  | Раскрой и изготовление элементов каркасов сложной конструкции |
|  | Установка конструкций сложной геометрической формы в проектное положение |
| Необходимые умения | Выполнять работы по замене части сруба без замены венцов методом выпиливания поврежденного участка и последующего сочленения новых элементов с основной конструкцией |
|  | Выполнять работы по изготовлению и сборке балок, ферм, диафрагм и полотна моста в единое пролетное строение |
|  | Выполнять работы по изготовлению и установке опор в форме рамы, жестко соединяя между собой системы ригелей и стоек |
|  | Выполнять работы по изготовлению элементов конструкций мостов, сочленению их соответствующими способами с соблюдением конструктивных особенностей видов мостов |
|  | Выполнять работы по постановке элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по сборке и установке арок и балок пролетом до 15 м |
|  | Выполнять работы по сборке и установке стропил и стропильных ферм, опирающихся на наружные стены здания |
|  | Выполнять работы по строповке ряжа и спуску его по стапелям с применением лебедок и полиспастов, передвижке до места и установке в створе сооружения |
|  | Выполнять работы по устройству специальных проемов с остекленными надстройками (прямоугольных, трапециевидных, треугольных, М-образных, шедовых и зенитных типов) |
|  | Выполнять разборку лесов и эстакад с наращиванием стоек со спуском, сортировкой и укладкой элементов конструкции |
|  | Выполнять сборку А-образных ферм, скреплять их между собой в плоскости траверсами, раскосами и поперечинами в одном или двух ярусах в зависимости от места установки и разновидности линий электропередачи |
|  | Выполнять сопряжение стропильных ног методом встык, внахлест или в лапу |
|  | Выполнять установку ряжей в створ сооружения в соответствии с технологической документацией |
|  | Контролировать качество выполнения плотничных общестроительных работ повышенной сложности |
|  | Осуществлять вырубку венцов в соответствии с типом рубки и проектом производства работ |
|  | Поднимать часть стены сруба с помощью домкратов или рычагов, укреплять вывешиваемые стены сжимами и подкосами, производить сопряжение новых венцов в углах и по длине |
|  | Пользоваться компрессорными установками при проведении пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами |
|  | Придавать жесткость конструкции стропильной фермы при помощи решетки из стоек, подкосов и ригелей |
|  | Применять соединения методом врубки, с помощью нагелей, гвоздей, болтов и шпонок при изготовлении клееных конструкций |
|  | Производить работы по изготовлению станины и стрелы копра; установке стрелы на станину при помощи системы подкосов |
|  | Производить сборку домов из бревен, брусьев и щитов в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Производить сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен в соответствии с технологической документацией |
|  | Собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять леса и эстакады с наращиванием стоек в соответствии с проектом производства работ |
|  | Читать сложные рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных работ |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Виды деревянных мостов и их конструктивные особенности |
|  | Способы сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | Виды и способы соединения А-образных ферм |
|  | Виды и способы рубки наружных стен из бревен, отличительные особенности способов соединения углов |
|  | Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали при сборке домов из бревен, брусьев и щитов |
|  | Методы и особенности соединения клееных конструкций |
|  | Способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ повышенной сложности |
|  | Особенности конструкции подвесных стропил и способы монтажа стропильных ферм |
|  | Правила выпиливания и сочленения заменяемых элементов сруба |
|  | Правила устройства и крепления стенок ряжей из брусьев или бревен |
|  | Правила чтения сложных рабочих и сборочных чертежей |
|  | Принцип устройства и конструктивные особенности световых фонарей различной конфигурации |
|  | Способы замены простых и окладных венцов и их особенности |
|  | Способы и последовательность сборки пролетных строений балочных мостов |
|  | Способы и последовательность сборки рамных опор |
|  | Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок |
|  | Способы разметки и изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и врубок |
|  | Способы спуска и установки ряжей |
|  | Технологическая последовательность изготовления и сборки деревянных копров различного вида и назначения |
|  | Требования технологической документации к постановке элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок |
|  | Требования технологической документации к сборке домов из бревен, брусьев и щитов |
|  | Требования технологической документации к сборке ряжей из брусьев и рубке ряжей из бревен |
|  | Типы балочных мостов и их особенности |
|  | Требования, предъявляемые к установке и разборке лесов и эстакад с наращиванием стоек |
|  | Устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных конструкций |
|  | Эксплуатационные требования, предъявляемые к деревянным копрам |
|  | Правила перемещения грузов массой до 10 000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | Способы монтажа трехслойных и многослойных перегородок, многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах |
|  | Способы монтажа наружных конструкций из цементных плит типа «аквапанель» на металлических и деревянных каркасах |
|  | Порядок устройства сборного сухого пола на основе двухслойных, многослойных и гипсоволокнистых листов или цементных плит типа «аквапанель» |
|  | Правила разметки мест установки конструкций с использованием лазерного инструмента |
|  | Правила установки металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы в проектное положение |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление и укладка косяков в опалубку арочных мостов |
| --- | --- |
|  | Ремонт опалубочных криволинейных, крупнопанельных щитов |
|  | Сборка и установка на место кружал мостов пролетом до 50 м |
|  | Укрупнительная сборка опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер |
|  | Установка и крепление болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей |
|  | Устройство многогранной и криволинейной опалубки |
|  | Устройство опалубки галерей, резервуаров, баков, бункеров, ригелей, высоких опор |
|  | Устройство опалубки колонн переменного сечения |
| Необходимые умения | Выполнять изготовление и укладку косяков в кружала опалубки арочных мостов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять монтаж многогранной и криволинейной опалубки в соответствии с проектом |
|  | Выполнять ремонт и частичную замену составных элементов криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | Выполнять сборку опалубки сооружений с различными углами наклона |
|  | Выполнять укрупнительную сборку элементов опалубочных систем в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять установку и крепление болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей в соответствии с технологической документацией |
|  | Закреплять настилы кружал на основные несущие конструкции пролетом до 50 м |
|  | Контролировать качество выполнения опалубочных работ повышенной сложности |
|  | Устанавливать опалубку для колонн переменного сечения |
| Необходимые знания | Правила и последовательность выполнения укрупнительной сборки опорных конструкций отсасывающих и подводящих труб и спиральных камер |
|  | Правила и последовательность монтажа и крепления болтами и упорными брусьями щитов боковых поверхностей опалубки якорей |
|  | Правила и последовательность монтажа многогранной и криволинейной опалубки |
|  | Правила и последовательность сборки и монтажа кружал мостов с длиной пролета до 50 м |
|  | Правила и способы устройства опалубки колонн переменного сечения |
|  | Правила чтения рабочих чертежей на устройство деревянной опалубки, элементов и конструкций сборных зданий |
|  | Способы изготовления и укладки косяков в опалубку арочных мостов |
|  | Способы контроля качества выполнения опалубочных работ повышенной сложности |
|  | Способы ремонта криволинейных и крупнопанельных опалубочных щитов |
|  | Способы установки и крепления опалубки наклонного перекрытия |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плотник 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев плотником 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах по заготовке крепежного леса Ограничение применение труда женщин при плотницких работах в судовых и железнодорожных цистернах, судовых танках жидкого топлива и нефтеналивных судов, коффердамах, фор- и ахтерпиках, цепных ящиках, междудонных и междубортных пространствах, топливных баках самолетов, резервуарах, мерниках, баржах и других труднодоступных местах Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте при выполнении трудовых функций в условиях, относящихся к работам на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7115 | Плотники и столяры |
| ЕТКС | § 333 | Плотник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16671 | Плотник |
| ОКСО | 2.08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
|  | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных плотничных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж сборных домов каркасной, брусчатой, панельной конструкции из объемных блоков, комплектов деталей и изделий заводского изготовления |
| --- | --- |
|  | Сборка и установка строительных ферм и балок габаритами свыше 15 м |
|  | Выполнение работ по ремонту сложных деревянных частей и конструкций |
|  | Установка растровых и реечных подвесных потолков с укладкой звуко- и теплоизоляционных материалов |
|  | Установка потолков криволинейных и ломаных форм |
|  | Подбор декоративных материалов и облицовка конструкций с использованием элементов декора |
|  | Раскрой и изготовление отдельных элементов нетиповых каркасов конструкций сложных геометрических форм |
|  | Облицовка сложных, нетиповых узлов сопряжений различных конструкций в соответствии с рабочими чертежами |
|  | Установка дополнительных элементов каркасов под навесное и технологическое оборудование |
|  | Изготовление шаблонов под криволинейные и ломаные формы конструкций |
|  | Расчет необходимого количества материалов для соответствующих конструкций |
|  | Проведение пооперационного контроля качества и объемов выполняемых работ |
|  | Установка подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов |
|  | Крепление профилей каркасов к базовому потолку с помощью специальных подвесов |
|  | Изготовление ниш, фальшколонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов |
|  | Изготовление вентилируемых фасадов зданий с использованием цементных плит типа «аквапанель» |
|  | Установка защитных угловых профилей |
|  | Изготовление шаблонов отдельных элементов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм |
| Необходимые умения | Выполнять монтаж сборных домов каркасной, брусчатой, панельной конструкции из объемных блоков, комплектов деталей и изделий заводского изготовления |
|  | Выполнять подготовку балок и монтаж балочного перекрытия |
|  | Выполнять работы по сборке и установке крупногабаритных строительных элементов и конструкций габаритами свыше 15 м |
|  | Выполнять укладку щитов перекрытия |
|  | Читать рабочие и сборочные чертежи любой сложности в ходе выполнения плотничных работ |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Правила и способы укладки балок на деревянные и каменные стены и заделки опорных концов |
|  | Правила чтения рабочих и сборочных чертежей любой сложности |
|  | Порядок и способы производства работ по ремонту сложных деревянных частей и конструкций |
|  | Способы изготовления инвентарных шаблонов крупноразмерных элементов строительных конструкций |
|  | Способы сборки и установки сложных деревянных конструкций инженерных сооружений |
|  | Технологии монтажа сложных и особо сложных деревянных ферм и балок составного сечения |
|  | Правила перемещения грузов без ограничения по массе и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | Порядок монтажа растровых и реечных подвесных потолков; способы монтажа потолков криволинейных и ломаных форм |
|  | Порядок подбора декоративных материалов |
|  | Способы выполнения декоративной облицовки каркасов каркасно-обшивных конструкций |
|  | Основы конструирования и технология раскроя и изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм |
|  | Назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные и ломаные формы обшивки каркасно-обшивных конструкций |
|  | Правила проведения пооперационного контроля качества и объемов выполненных работ |
|  | Порядок монтажа подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов |
|  | Способы крепления профилей каркасов к базовому потолку |
|  | Способы устройства ниш, фальшколонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов |
|  | Порядок заделки угловых стыков |
|  | Назначение и способы изготовления шаблонов конструкций сложных геометрических форм |
|  | Правила раскроя и изготовления элементов каркасов конструкций сложных геометрических форм и сложных конструкций |
|  | Правила подбора и комплектования материалов и деталей в соответствии с проектом производства работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных опалубочных работ с крупногабаритными строительными материалами сложной конфигурации и со сложными способами установки | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка коробов опалубки арок |
| --- | --- |
|  | Изготовление шаблонов для разметки косяков кружал |
|  | Сборка и установка на место кружал мостов пролетом свыше 50 м |
|  | Устройство опалубки сводов, оболочек и куполов |
| Необходимые умения | Выполнять сборку сложных арочных опалубочных систем в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Выполнять работы по устройству опалубки при заливке сферических и многогранных поверхностей |
|  | Выполнять изготовление шаблонов для разметки косяков кружал |
|  | Выполнять сборку и установку на место кружал мостов пролетом свыше 50 м в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Закреплять настилы кружал на основные несущие конструкции пролетом свыше 50 м |
|  | Контролировать качество выполнения сложных опалубочных работ |
| Необходимые знания | Правила и технологии сборки сложных арочных опалубочных систем в форме коробов |
|  | Виды и способы устройства опалубки сводов, оболочек и куполов |
|  | Правила и способы изготовления шаблонов для разметки косяков кружал |
|  | Правила и технологии сборки и монтажа кружал мостов с длиной пролета свыше 50 м |
|  | Способы контроля качества выполнения сложных опалубочных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.