УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» сентября 2022 г. № 576н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Разметчик в машиностроении

1566

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Плоскостная разметка деталей размером от 5 до 3000 мм, ограниченных плоскими и цилиндрическими поверхностями, под обработку по 12–14-му квалитету; подготовка к разметке деталей и сборочных единиц»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Разметка изделий с плоскими, цилиндрическими и коническими поверхностями размером до 3000 мм под обработку по 11-му, 12-му квалитету»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером до 3000 мм под обработку по 7–10-му квалитету»	10

3.4. Обобщенная трудовая функция «Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером свыше 3000 мм под обработку по 6-му, 7-му квалитету»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	22

I. Общие сведения

| Разметка деталей машин и сборочных единиц перед обработкой и сборкой |  | 40.244 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечивать высокую производительность труда и качество выпускаемой продукции при выполнении разметочных работ на основании прогрессивного рабочего технологического процесса

Группа занятий:

| 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| --- | --- |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Плоскостная разметка деталей размером от 5 до 3000 мм, ограниченных плоскими и цилиндрическими поверхностями, под обработку по 12–14-му квалитету (далее – простые детали); подготовка к разметке деталей и сборочных единиц | 2 | Разметка простых деталей | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка технологической оснастки, деталей и сборочных единиц к разметке | A/02.2 | 2 |
| B | Разметка изделий с плоскими, цилиндрическими и коническими поверхностями размером до 3000 мм под обработку по 11-му, 12-му квалитету | 3 | Разметка деталей, ограниченных плоскими, цилиндрическими и коническими поверхностями, размером до 3000 мм под обработку по 11-му, 12-му квалитету (далее – детали средней сложности) | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разметка сборочных единиц, состоящих из плоских, цилиндрических и конических деталей размером до 3000 мм (далее – сборочные единицы средней сложности) | B/02.3 | 3 |
| C | Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером до 3000 мм под обработку по 7–10-му квалитету | 3 | Разметка деталей, ограниченных сложными поверхностями, размером до 3000 мм под обработку по 7–10-му квалитету (далее – сложные детали) | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Разметка сборочных единиц, состоящих из деталей со сложными поверхностями размером до 3000 мм (далее – сложные сборочные единицы) | C/02.3 | 3 |
| D | Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером свыше 3000 мм под обработку по 6-му, 7-му квалитету | 4 | Разметка деталей, ограниченных поверхностями сложной формы, размером свыше 3000 мм под обработку по 6-му, 7-му квалитету (далее – особо сложные детали) | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Разметка сборочных единиц, состоящих из деталей со сложными поверхностями размером свыше 3000 мм (далее – особо сложные сборочные единицы) | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Плоскостная разметка простых деталей; подготовка к разметке деталей и сборочных единиц | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик в машиностроении 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 71 | Разметчик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 17636 | Разметчик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Разметка простых деталей | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки простых деталей |
| --- | --- |
|  | Выбор и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов |
|  | Установка и выверка простых деталей |
|  | Плоскостная разметка простых деталей |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты для разметки простых деталей |
|  | Затачивать и заправлять разметочные инструменты для разметки простых деталей |
|  | Использовать ручные разметочные инструменты для разметки простых деталей |
|  | Использовать штангенциркули для разметки простых деталей |
|  | Использовать центроискатели для разметки простых деталей |
|  | Использовать шаблоны для разметки простых деталей |
|  | Использовать разметочные плиты при разметке простых деталей |
|  | Использовать разметочные подкладки для установки и выверки простых деталей |
|  | Использовать разметочные клинья для установки и выверки простых деталей |
|  | Использовать домкраты при установке и выверке простых деталей |
|  | Определять длины дуг, хорд и окружностей при разметке простых деталей |
|  | Производить геометрические построения при разметке простых деталей |
|  | Размещать детали при раскрое листового металла |
|  | Определять базовые поверхности и поверхности, подлежащие обработке, в соответствии с технологической документацией |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила и порядок чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров и формы |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым простым деталям |
|  | Наименование, устройство и правила применения измерительных и разметочных инструментов для разметки простых деталей |
|  | Порядок приготовления мелового раствора |
|  | Правила подготовки кромок под сварку |
|  | Правила заточки и заправки разметочных инструментов |
|  | Понятие базовой поверхности |
|  | Правила раскроя материала и расположения деталей при разметке |
|  | Виды, назначение и конструкция плит для разметки |
|  | Виды, назначение и конструкция клиньев для разметки |
|  | Виды, назначение и конструкция домкратов для разметки |
|  | Виды, назначение и конструкция подкладок для разметки |
|  | Правила геометрических построений при разметке плоских деталей |
|  | Способы определения длины дуг, хорд, окружностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технологической оснастки, деталей и сборочных единиц к разметке | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению вспомогательных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для выполнения разметки деталей и сборочных единиц средней сложности, сложных и особо сложных |
|  | Подготовка поверхности под окраску |
|  | Приготовление красящих материалов |
|  | Окраска деталей под разметку |
|  | Проверка комплектности и подготовка к работе приспособлений и оснастки для выполнения разметки деталей и сборочных единиц повышенной сложности |
| Необходимые умения | Выбирать и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты под руководством разметчика старшего разряда |
|  | Затачивать и заправлять инструмент, используемый для разметки деталей и сборочных единиц |
|  | Приготавливать меловой раствор под окраску деталей и сборочных единиц |
|  | Подготавливать лакокрасочные материалы под окраску деталей и сборочных единиц |
|  | Подготавливать поверхность под окраску |
|  | Производить окрашивание деталей и сборочных единиц под разметку |
|  | Подготавливать к работе приспособления и оснастку для выполнения разметки деталей и сборочных единиц под руководством разметчика старшего разряда |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Наименование, комплектность и устройство измерительных и разметочных инструментов, приспособлений и оснастки для разметки деталей и сборочных единиц |
|  | Правила заточки и заправки разметочных инструментов |
|  | Способы подготовки поверхности под окраску |
|  | Марки и состав материалов, используемых для окрашивания под разметку |
|  | Порядок приготовления мелового раствора |
|  | Порядок приготовления лакокрасочных материалов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разметка изделий с плоскими, цилиндрическими и коническими поверхностями размером до 3000 мм под обработку по 11-му, 12-му квалитету | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик в машиностроении 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев разметчиком в машиностроении 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 72 | Разметчик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17636 | Разметчик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разметка деталей средней сложности | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Выбор, проверка комплектности и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки деталей средней сложности |
|  | Определение пригодности деталей средней сложности для дальнейшей обработки |
|  | Установка и выверка деталей средней сложности |
|  | Вычерчивание чертежей разверток деталей средней сложности из листового проката |
|  | Плоскостная разметка деталей средней сложности |
|  | Пространственная разметка деталей средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности |
|  | Выбирать, проверять комплектность в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты для разметки деталей средней сложности |
|  | Затачивать и заправлять разметочные инструменты для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать ручные и механизированные разметочные инструменты для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать уровни и нивелиры для выверки деталей средней сложности |
|  | Использовать штангенциркули для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать центроискатели для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать шаблоны для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать рейсмасы для разметки деталей средней сложности |
|  | Использовать делительные головки при разметке деталей средней сложности |
|  | Использовать поворотные столы при разметке деталей средней сложности |
|  | Использовать разметочные плиты для установки и выверки деталей средней сложности |
|  | Использовать разметочные подкладки для установки и выверки деталей средней сложности |
|  | Использовать разметочные клинья для установки и выверки деталей средней сложности |
|  | Использовать домкраты для установки и выверки деталей средней сложности |
|  | Выполнять геометрические построения при объемной разметке плоских, цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Определять длины дуг, хорд и окружностей при разметке деталей средней сложности |
|  | Определять базовые поверхности и поверхности, подлежащие обработке, в соответствии с технологической документацией |
|  | Размещать детали при раскрое листового металла |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы |
|  | Наименование, устройство и правила применения измерительных и разметочных инструментов для разметки деталей средней сложности |
|  | Правила заточки и заправки разметочных инструментов |
|  | Понятие базовой поверхности |
|  | Правила раскроя материала и расположения деталей при разметке |
|  | Виды, назначение и конструкция делительных головок |
|  | Виды, назначение и конструкция поворотных столов |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных плит |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных клиньев |
|  | Виды, назначение и конструкция домкратов |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных подкладок |
|  | Последовательность обработки размечаемых деталей средней сложности |
|  | Технические требования к размечаемым деталям средней сложности |
|  | Правила выполнения геометрических построений при разметке плоских, цилиндрических и конических деталей |
|  | Правила выполнения развертки цилиндрических и конических поверхностей |
|  | Способы определения длины дуг, хорд, окружностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка сборочных единиц средней сложности | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки сборочных единиц средней сложности |
| --- | --- |
|  | Выбор, проверка комплектности и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки сборочных единиц средней сложности |
|  | Установка и выверка сборочных единиц средней сложности |
|  | Пространственная разметка сборочных единиц средней сложности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сборочные единицы средней сложности |
|  | Выбирать, проверять комплектность и подготавливать к работе универсальные измерительные и разметочные инструменты и приборы |
|  | Затачивать и заправлять разметочные инструменты для разметки сборочных единиц средней сложности |
|  | Использовать ручные и механизированные разметочные инструменты для разметки сборочных единиц средней сложности |
|  | Использовать штангенрейсмасы для разметки сборочных единиц средней сложности |
|  | Использовать уровни и нивелиры при разметке сборочных единиц средней сложности |
|  | Производить разметку сборочных единиц средней сложности с учетом предполагаемых деформаций при сборке |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила чтения технической документации (сборочных чертежей, спецификаций, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на сборочных чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сборочным единицам средней сложности |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения разметки сборочных единиц |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов для разметки сборочных единиц средней сложности |
|  | Основы технологии сборки сборочных единиц средней сложности |
|  | Виды неразъемных соединений |
|  | Деформации, возникающие при сборке сборочных единиц |
|  | Способы предупреждения деформаций при сборке сборочных единиц средней сложности |
|  | Виды, назначение и конструкция приспособлений, предназначенных для предупреждения деформаций при сборке сборочных единиц |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером до 3000 мм под обработку по 7–10-му квалитету | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик в машиностроении 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года разметчиком в машиностроении 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости)8 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 73 | Разметчик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 17636 | Разметчик |
| ОКСО | 2.15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Разметка сложных деталей | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Выбор, проверка комплектности и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки сложных деталей |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-разметочных машин |
|  | Выполнение планово-предупредительного обслуживания (ежедневного и еженедельного) координатно-разметочных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Определение пригодности сложных деталей для дальнейшей обработки |
|  | Установка и выверка сложных деталей |
|  | Плоскостная разметка сложных деталей |
|  | Пространственная разметка сложных деталей |
|  | Неполная разметка для установки сложных деталей на станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) |
|  | Вычерчивание чертежей разверток сложных деталей из листового проката |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, проверять комплектность в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты для разметки сложных деталей |
|  | Затачивать и заправлять разметочные инструменты для разметки сложных деталей |
|  | Использовать штангенциркули для разметки сложных деталей |
|  | Использовать центроискатели для разметки сложных деталей |
|  | Использовать шаблоны для разметки сложных деталей |
|  | Использовать рейсмасы для разметки сложных деталей |
|  | Использовать делительные головки при разметке сложных деталей |
|  | Использовать штангенрейсмасы для разметки сложных деталей |
|  | Использовать поворотные столы для разметки сложных деталей |
|  | Размещать детали при раскрое листового металла |
|  | Использовать уровни и нивелиры для выверки сложных деталей |
|  | Использовать призмы для разметки сложных деталей |
|  | Использовать разметочные плиты для установки и выверки сложных деталей |
|  | Использовать разметочные подкладки для установки и выверки сложных деталей |
|  | Использовать разметочные клинья для установки и выверки сложных деталей |
|  | Использовать домкраты при разметке сложных деталей |
|  | Использовать индикаторы и плоскопараллельные плитки для выверки установленных для разметки сложных деталей |
|  | Наносить базовые риски для выверки сложных деталей при установке на станках с ЧПУ |
|  | Выполнять планово-предупредительное обслуживание (ежедневное и еженедельное) координатно-разметочных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Проверять работоспособность координатно-разметочных машин и использовать координатно-разметочные машины для разметки сложных деталей |
|  | Использовать программное обеспечение, применяемое для обеспечения работы координатно-разметочных машин |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Выполнять геометрические построения при разметке сложных деталей |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для вычерчивания разверток сложных деталей |
|  | Определять длины дуг, хорд и окружностей при разметке сложных деталей |
|  | Определять базовые поверхности и поверхности, подлежащие обработке, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте деталей массой более 16 кг |
|  | Выбирать схемы строповки деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) деталей и технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхности |
|  | Наименование, устройство и правила применения измерительного и разметочного инструментов для разметки сложных деталей |
|  | Правила заточки и заправки разметочных инструментов |
|  | Понятие базовой поверхности |
|  | Правила раскроя материала и расположения деталей при разметке |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных плит |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных клиньев |
|  | Виды, назначение и конструкция домкратов |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных подкладок |
|  | Свойства металлов и сплавов |
|  | Деформации, возникающие в различных металлах и сплавах при механической и термической обработке |
|  | Размеры припусков на механическую обработку сложных деталей |
|  | Последовательность механической обработки сложных деталей |
|  | Порядок и правила проверки работоспособности и использования координатно-разметочных машин для разметки сложных деталей |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного и еженедельного) координатно-разметочных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Порядок неполной разметки для выверки особо сложных деталей при установке на станках с ЧПУ |
|  | Прикладные программы, используемые для обеспечения работы координатно-разметочных машин: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода информации в координатно-разметочные машины |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Правила выполнения геометрических построений при разметке сложных деталей |
|  | Способы определения длины дуг, хорд, окружностей |
|  | Правила выполнения развертки поверхностей сложных деталей |
|  | Возможности прикладных компьютерных программ для вычерчивания разверток сложных деталей |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка сложных сборочных единиц | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки сложных сборочных единиц |
| --- | --- |
|  | Выбор и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Установка и выверка сложных сборочных единиц |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-разметочных машин для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Выполнение планово-предупредительного обслуживания (ежедневного и еженедельного) координатно-разметочных машин для разметки сложных сборочных единиц в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Объемная разметка сложных сборочных единиц |
|  | Вычерчивание линий сопряжений деталей в сложных сборочных единицах |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные сборочные единицы |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, проверять комплектность и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Выполнять планово-предупредительное обслуживание (ежедневное и еженедельное) координатно-разметочных машин для разметки сложных сборочных единиц в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Проверять работоспособность координатно-разметочных машин и подготавливать к работе координатно-разметочные машины для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Использовать уровни и нивелиры при разметке сложных сборочных единиц |
|  | Использовать штангенрейсмасы для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Использовать шаблоны и каркасы для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Использовать электронно-оптические уровни при выверке сложных сборочных единиц |
|  | Использовать комбинированные рейсмасы для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Использовать оптические приборы при разметке сложных сборочных единиц |
|  | Использовать одноосные поворотные приспособления при разметке сложных сборочных единиц |
|  | Использовать приспособления для нанесения точек, заданных пересечением линий, при разметке сложных сборочных единиц |
|  | Производить разметку сложных сборочных единиц с учетом предполагаемых деформаций при сборке |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте деталей и сборочных единиц массой более 16 кг |
|  | Выбирать схемы строповки деталей, сборочных единиц и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) деталей, сборочных единиц и технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Порядок выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного и еженедельного) координатно-разметочных машин для разметки сложных сборочных единиц в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Правила и порядок проверки работоспособности и подготовки к работе координатно-разметочных машин для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхности |
|  | Наименование, устройство и правила применения измерительного и разметочного инструментов для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым сложным сборочным единицам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения разметки сборочных единиц |
|  | Виды, конструкция и правила использования приспособления для нанесения точек, заданных пересечением линий |
|  | Основы технологии сборки сложных сборочных единиц |
|  | Виды неразъемных соединений |
|  | Деформации, возникающие при сборке сложных сборочных единиц |
|  | Способы предупреждения деформаций при сборке сложных сборочных единиц |
|  | Виды, назначение и конструкция приспособлений, предназначенных для предупреждения деформаций при сборке сложных сборочных единиц |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разметка изделий с поверхностями сложной формы размером свыше 3000 мм под обработку по 6-му, 7-му квалитету | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Разметчик в машиностроении 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет разметчиком в машиностроении 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года разметчиком в машиностроении 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7222 | Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 74 | Разметчик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 17636 | Разметчик |
| ОКСО | 2.15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Разметка особо сложных деталей | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки особо сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Выбор, проверка комплектности и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки особо сложных деталей |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-разметочных машин для разметки особо сложных деталей |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-измерительных машин для проверки геометрии особо сложных деталей |
|  | Выполнение планово-предупредительного обслуживания (ежемесячного и ежеквартального) координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Определение пригодности особо сложных деталей для дальнейшей обработки |
|  | Установка и выверка особо сложных деталей |
|  | Плоскостная разметка особо сложных деталей |
|  | Пространственная разметка особо сложных деталей |
|  | Проекционная разметка особо сложных деталей |
|  | Неполная разметка для установки особо сложных деталей на станках с ЧПУ |
|  | Вычерчивание чертежей разверток особо сложных деталей из листового проката |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, проверять комплектность и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты и приспособления для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать штангенциркули для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать центроискатели для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать шаблоны для разметки особо сложных деталей |
|  | Размещать детали при раскрое листового металла |
|  | Использовать уровни и нивелиры для выверки особо сложных деталей |
|  | Использовать рейсмасы для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать делительные головки при разметке особо сложных деталей |
|  | Использовать штангенрейсмасы для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать многошильные рейсмасы для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать микрорейсмасы для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать специальные рейсмусы для разметки вертикальных и горизонтальных линий |
|  | Использовать индикаторы и плоскопараллельные плитки для выверки установленных для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать одноосные поворотные приспособления для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать поворотные приспособления с синусными устройствами для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать призмы для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать разметочные плиты для разметки особо сложных деталей |
|  | Использовать разметочные подкладки для установки и выверки особо сложных деталей |
|  | Использовать разметочные клинья для установки и выверки особо сложных деталей |
|  | Использовать домкраты при разметке особо сложных деталей |
|  | Наносить базовые риски для выверки особо сложных деталей при установке на станках с ЧПУ |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Использовать программное обеспечение, применяемое для обеспечения работы координатно-измерительных и координатно-разметочных машин |
|  | Выполнять планово-предупредительное обслуживание (ежемесячное и ежеквартальное) координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Проверять работоспособность координатно-измерительных машин и использовать координатно-измерительные машины для контроля геометрии особо сложных деталей |
|  | Проверять работоспособность координатно-разметочных машин и использовать координатно-разметочные машины для разметки особо сложных деталей |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Определять длины дуг, хорд и окружностей при разметке особо сложных деталей |
|  | Выполнять геометрические построения при разметке особо сложных деталей |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для вычерчивания разверток особо сложных деталей |
|  | Определять базовые поверхности и поверхности, подлежащие обработке, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте деталей массой более 16 кг |
|  | Выбирать схемы строповки деталей, сборочных единиц и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) деталей, сборочных единиц и технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Наименование, устройство и правила применения измерительного и разметочного инструментов |
|  | Правила заточки и заправки разметочных инструментов |
|  | Понятие базовой поверхности |
|  | Правила раскроя материала и расположения деталей при разметке |
|  | Правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежемесячного и ежеквартального) координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Порядок проверки работоспособности и использования координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Виды, назначение и конструкция одноосных поворотных приспособлений |
|  | Виды, назначение и конструкция поворотных приспособлений с синусными устройствами |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных плит |
|  | Виды, назначение и конструкция разметочных клиньев |
|  | Виды, назначение и конструкция домкратов |
|  | Свойства металлов и сплавов |
|  | Деформации, возникающие в различных металлах и сплавах при механической и термической обработке |
|  | Размеры припусков на механическую обработку особо сложных деталей |
|  | Последовательность механической обработки особо сложных деталей |
|  | Порядок неполной разметки для выверки деталей при установке на станках с ЧПУ |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Прикладные программы, используемые для обеспечения работы координатно-измерительных и координатно-разметочных машин: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода информации в координатно-измерительные и координатно-разметочные машины |
|  | Порядок работы с электронным архивом технической документации |
|  | Прикладные компьютерные программы для работы с электронными таблицами: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила выполнения геометрических построений при разметке особо сложных деталей |
|  | Способы определения длины дуг, хорд, окружностей |
|  | Правила выполнения развертки поверхностей особо сложных деталей |
|  | Возможности прикладных компьютерных программ для вычерчивания разверток особо сложных деталей |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка сборочных единиц, состоящих из особо сложных сборочных единиц | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению разметки особо сложных сборочных единиц |
| --- | --- |
|  | Выбор и подготовка к работе измерительных и разметочных инструментов для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Установка и выверка особо сложных сборочных единиц |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-разметочных машин для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Проверка работоспособности и подготовка к работе координатно-измерительных машин для проверки геометрии особо сложных сборочных единиц |
|  | Объемная разметка особо сложных сборочных единиц |
|  | Вычерчивание линий сопряжений деталей в особо сложных сборочных единицах |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные сборочные единицы |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, проверять комплектность и подготавливать к работе измерительные и разметочные инструменты для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать уровни и нивелиры при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать штангенрейсмасы для разметки сложных сборочных единиц |
|  | Использовать шаблоны и каркасы для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать оптические приборы при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать электронно-оптические уровни при выверке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать комбинированные рейсмасы для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Выполнять геометрические построения при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать прикладные компьютерные программы для вычерчивания разверток особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать программное обеспечение, применяемое для обеспечения работы координатно-измерительных и координатно-разметочных машин |
|  | Проверять работоспособность координатно-измерительных машин и использовать координатно-измерительные машины для контроля геометрии особо сложных сборочных единиц |
|  | Проверять работоспособность координатно-разметочных машин и использовать координатно-разметочные машины для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Выполнять планово-предупредительное обслуживание (ежемесячное и ежеквартальное) координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Использовать одно- и многоосные поворотные приспособления при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать электронно-оптические устройства для разметки особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать приспособления для нанесения точек, заданных пересечением линий, при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать призмы при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать разметочные плиты при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать разметочные подкладки для установки и выверки особо сложных сборочных единиц |
|  | Использовать разметочные клинья для установки и выверки особо сложных сборочных единиц |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте деталей и сборочных единиц массой более 16 кг |
|  | Выбирать схемы строповки деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) деталей и технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (сборочных чертежей, спецификаций, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основы геометрии и тригонометрии в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Обозначение на сборочных чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей |
|  | Технические требования, предъявляемые к изготавливаемым особо сложным сборочным единицам |
|  | Требования к оснащению и организации рабочего места для проведения разметки сборочных единиц |
|  | Порядок использования шаблонов и каркасов |
|  | Виды, конструкция и назначение двух- и трехосных поворотных приспособлений |
|  | Основы технологии сборки особо сложных сборочных единиц |
|  | Виды неразъемных соединений |
|  | Деформации, возникающие при сборке сборочных единиц |
|  | Способы предупреждения деформаций при сборке особо сложных сборочных единиц |
|  | Виды, назначение и конструкция приспособлений, предназначенных для предупреждения деформаций при сборке сборочных единиц |
|  | Виды, конструкция и порядок использования приспособления для нанесения точек, заданных пересечением линий |
|  | Правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежемесячного и ежеквартального) координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с регламентом, определенным эксплуатационной документацией |
|  | Порядок проверки работоспособности и использования координатно-разметочных и координатно-измерительных машин в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Прикладные программы, используемые для обеспечения работы координатно-измерительных и координатно-разметочных машин: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода информации в координатно-измерительные и координатно-разметочные машины |
|  | Правила выполнения геометрических построений при разметке особо сложных сборочных единиц |
|  | Возможности прикладных компьютерных программ для вычерчивания разверток особо сложных сборочных единиц |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.