УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 555н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

532

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Очистка отливок, изделий и деталей»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей на поточно-механизированных линиях»	8

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	15

I. Общие сведения

| Очистка и уплотнение поверхностного слоя металла, отливок, изделий и деталей |  | 40.102 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение требуемого качества поверхности металла отливок, изделий и деталей в соответствии с техническими требованиями

Группа занятий:

| 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | код ОКЗ | наименование |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Очистка отливок, изделий и деталей | 2 | Подготовка оборудования, отливок, изделий и деталей к очистке в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Очистка отливок, изделий и деталей в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | A/02.2 | 2 |
| B | Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей на поточно-механизированных линиях | 3 | Подготовка оборудования, сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей к очистке на поточно-механизированных линиях, в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Очистка металла на поточно-механизированных линиях, сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей – в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | B/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка отливок, изделий и деталей | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет – при работах на очистке губчатого железа, при обслуживании галтовочных барабанов, дробеструйных машин, на работах с сухим песком и металлическими опилками Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | § 159 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19568 | Чистильщик металла отливок, изделий и деталей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования, отливок, изделий и деталей к очистке в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах |  |  |  | Код |  | A/01.2 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Изоляция мест и частей оборудования, отливок, изделий и деталей, не подлежащих очистке |
| --- | --- |
|  | Подготовка и загрузка тонкостенных и пустотелых отливок в галтовочные барабаны с применением прокладок |
|  | Подбор очистного оборудования и инструментов в соответствии с рабочим заданием |
|  | Проверка исправности очистного инструмента и оборудования перед началом работы |
|  | Подготовка к работе и запуск в работу очистных и галтовочных барабанов |
|  | Подготовка к работе и запуск в работу дробеметных и дробеструйных аппаратов |
|  | Запуск в работу привода вращения стола |
|  | Подача дроби к дробеметному колесу и ее сепарация |
|  | Загрузка абразивных материалов в дробеструйные и дробеметные машины ручным и механизированным способом |
|  | Остановка дробеструйной камеры и выгрузка очищенных материалов |
|  | Сортировка и загрузка отливок, изделий и деталей в галтовочные барабаны и дробеструйные камеры |
|  | Подготовка и запуск в работу оборудования для сушки абразивных материалов |
|  | Подготовка к работе инструмента, приспособлений, оборудования для выбивки и обрубки литья |
|  | Очистка и промывка циклонов, барабанов, шнеков, элеваторов, пылеулавливателей, окрасочно-сушильных камер, отстойников, грунтопроводов, грунтораспылителей в соответствии с инструкцией по эксплуатации |
|  | Подготовка к работе и настройка шлифовального станка |
|  | Закрепление отливок, деталей для очистки их абразивными кругами |
|  | Загрузка в установку и уборка из шахты дроби |
|  | Приготовление грунта с введением компонентов |
| Необходимые умения | Выбирать тип очистного инструмента и оборудования в соответствии с видом выполняемых работ |
|  | Визуально оценивать исправность очистного инструмента и оборудования |
|  | Выполнять технологические регламенты по подготовке к работе дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных барабанов |
|  | Оценивать исправность оборудования для сушки очистных материалов в ходе их эксплуатации |
|  | Проводить чистку и промывку оборудования и инструментов, используемых в ходе очистных работ |
|  | Осуществлять визуальную проверку исправности шлифовального круга и частей шлифовального станка |
|  | Оценивать исправность инструмента, приспособлений, оборудования для выбивки и обрубки литья |
|  | Производить изоляцию не подлежащих очистке мест и частей оборудования, отливок, изделий и деталей в соответствии с рабочим заданием |
|  | Производить загрузку очистительных составов, дроби в дробеструйные и дробеметные машины и выгрузку отработанной смеси ручным и механизированным способами |
|  | Производить подготовку и загрузку тонкостенных и пустотелых отливок с применением прокладок в галтовочные барабаны в соответствии с технологическим процессом |
|  | Готовить грунт и вводить в него компоненты в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять сортировку отливок, изделий и деталей и загружать их в галтовочные барабаны и дробеструйные камеры |
|  | Визуально оценивать зоны выполнения работ с точки зрения обеспечения безопасности |
| Необходимые знания | Виды, типы и назначение оборудования, применяемого для очистки |
|  | Риски использования неисправного инструмента и оборудования |
|  | Технологические процессы очистки металла, отливок, изделий и деталей |
|  | Меры по обеспечению безопасности при выполнении работ на каждом этапе технологического процесса очистки |
|  | Устройство, принцип действия абразивных точильных станков |
|  | Краткая характеристика электроизмерительных приборов и электродвигателей, устанавливаемых на машинах для очистки литья |
|  | Правила эксплуатации и требования технологических регламентов по подготовке к работе дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных барабанов |
|  | Устройство и принцип работы используемых при очистке дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных барабанов |
|  | Основные элементы дробеструйных столов |
|  | Основные неисправности в работе дробеструйных и дробеметных камер, методы их устранения |
|  | Правила пуска галтовочного барабана и последовательность включения агрегатов |
|  | Порядок включения и выключения дробеметного барабана и дробеметных камер |
|  | Порядок пуска агрегатов дробеметной камеры: элеватора, нижнего шнека, верхнего шнека, цепи для поворота подвесок, подвесного конвейера и дробеметных колец |
|  | Устройство камер и барабана, работающих по принципу действия лопаточного дробеметного колеса |
|  | Правила работы на дробеметной установке |
|  | Устройство камер всасывающей, гравитационной и нагнетательной системы дробеструйных камер |
|  | Типы шлифовальных станков: стационарные, переносные и подвесные |
|  | Принцип работы оборудования для подготовки абразивных материалов |
|  | Порядок засыпки дроби в дробеметный барабан и камеры, загрузки и выгрузки отливок из барабана |
|  | Характеристика материала, применяемого для очистки литья в галтовочных барабанах |
|  | Правила размещения и хранения абразивных материалов |
|  | Порядок навешивания отливок на подвесной конвейер дробеметной камеры |
|  | Типы подвесных конвейеров и подвесок |
|  | Механизм подачи отливок в камеру, их перемещения; механизм сепарации дроби |
|  | Правила выбора размера дроби, используемой в дробеструйных установках согласно рабочему заданию |
|  | Правила загрузки дроби в дробеметную камеру |
|  | Порядок укладки деталей на транспортное средство дробеметного оборудования |
|  | Виды литейных форм |
|  | Особенности отливок, полученных в металлических формах |
|  | Грузоподъемность применяемых подъемно-транспортных средств |
|  | Устройство и принцип действия инструментов, приспособлений, оборудования для выбивки и обрубки литья |
|  | Устройство, принцип действия и область применения очистных вращающихся барабанов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка отливок, изделий и деталей в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка бабок металлорежущих станков |
| --- | --- |
|  | Очистка балласта от ржавчины и непрочно сцепленной окалины |
|  | Очистка болтов под покрытие пентапластом |
|  | Очистка букс вагонов |
|  | Очистка вварышей погружения и всплытия |
|  | Очистка вилок, втулок, вкладышей |
|  | Очистка винтов гребных диаметром до 1500 мм |
|  | Очистка деталей из углеродистой стали |
|  | Очистка деталей, отливок в одно- и двухзаходных камерах |
|  | Очистка деталей, отливок и изделий в дробеметных камерах |
|  | Очистка дроби |
|  | Очистка задвижек, обухов, обойм, полуобойм, опор, фланцев, хомутов, маховиков, муфт |
|  | Очистка замков и розеток автосцепок |
|  | Очистка изложниц |
|  | Очистка кассет 30 × 30 × 150, 440 × 280 мм |
|  | Очистка ключей, тройников, гаек |
|  | Очистка корзин для шлангов |
|  | Очистка лент, ломиков, планок, прутков |
|  | Очистка листов основного и наружного корпуса, откидных листов, шпангоутов наружного корпуса из профильного металла, мелких фундаментов, трапов |
|  | Очистка литья в галтовочных, очистных барабанах |
|  | Очистка литья в пульсирующих камерах |
|  | Очистка маховиков двигателей внутреннего сгорания |
|  | Очистка мелких листовых и профильных деталей |
|  | Очистка металла, отливок, изделий и деталей наждачными кругами |
|  | Очистка от ржавчины и окалины листов откидных, пиллерсов, труб, переборок со стороны, противоположной набору |
|  | Очистка ползунов, рычагов, рукояток |
|  | Очистка прутков шестигранных диаметром 15 мм |
|  | Очистка различных мелких деталей типа планок 20 × 100, 25 × 150, 40 × 150, 100 × 100, 100 × 150, 150 × 150 мм |
|  | Очистка сетки |
|  | Очистка скоб, стержней, хомутов, обухов |
|  | Очистка станин станков |
|  | Очистка ступиц колес автомобилей |
|  | Очистка труб |
|  | Очистка шайб |
|  | Очистка шпилек, бонок |
|  | Выбивка отливок из форм и стержней из отливок на автоматизированном участке |
|  | Ручная и механизированная зачистка остатков литников и прибылей |
|  | Уплотнение поверхностного слоя (наклеп) сложных толстостенных и средней сложности отливок, изделий и деталей |
|  | Подготовка сварных швов поверхности подводной части судов, палуб, отсеков под дробеструйную обработку |
|  | Визуальный контроль качества выбивки, обрубки и очистки отливок |
|  | Контроль режимов работы оборудования с использованием контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Эксплуатация очистных, галтовочных барабанов и дробеструйных аппаратов при очистке сложных и средней сложности отливок, изделий и деталей |
|  | Эксплуатация шлифовальных станков при выполнении работ по обточке заусенцев и приливов |
| Необходимые умения | Производить очистку деталей по степень очистки Sa1 и Sa2 |
|  | Производить очистку простых толстостенных отливок, металла, изделий и деталей в галтовочных, очистных барабанах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия |
|  | Производить очистку простых толстостенных отливок, поковок, металла, изделий и деталей дробеметными и дробеструйными машинами |
|  | Производить очистку сложных и тонкостенных отливок механическим способом в галтовочных барабанах |
|  | Производить очистку среднего и крупного литья в пескоструйных и дробеструйных камерах |
|  | Создавать уплотнение поверхностного слоя (наклеп) в дробеструйных и дробеметных камерах в соответствии с техническими требованиями |
|  | Выполнять технологические регламенты по эксплуатации очистных и галтовочных барабанов, дробеметных и дробеструйных камер, шлифовальных станков |
|  | Применять контрольно-измерительную аппаратуру для контроля режимов работы оборудования |
|  | Пользоваться навыками подготовки под дробеструйную обработку сварных швов поверхности подводной части судов, палуб, отсеков |
|  | Читать простые рабочие и сборочные чертежи и чертежи простых литейных деталей с литейной технологией |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Правила применения оборудования и приспособлений для очистки отливок, поковок, деталей абразивными кругами |
|  | Преимущества механизированной выбивки литья по сравнению с ручной; особенности выбивки литья из металлических форм |
|  | Определение линии разъема модели, припусков на механическую обработку и усадку, количества стержней |
|  | Правила удаления остатков стержней и каркасов из отливок средней сложности |
|  | Сущность наклепа и технологические режимы его образования |
|  | Технологические требования, предъявляемые к качеству наклепа, к отливкам, изделиям и деталям после очистки |
|  | Последовательность чтения простых рабочих чертежей |
|  | Правила и приемы очистки отливок, поковок, металла, изделий и деталей механическими способами |
|  | Технические характеристики дроби, применяемой для дробеметной очистки |
|  | Правила и приемы очистки сложных и средней сложности отливок, изделий, деталей в очистных барабанах и дробеструйных камерах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия |
|  | Правила и приемы уплотнения поверхностного слоя (наклепа) в дробеструйных камерах, условия возникновения перенаклепа |
|  | Виды технологической документации, ее формы, назначение |
|  | Технологический процесс очистки металла, отливок, изделий и деталей и его составные части |
|  | Виды брака при выполнении обрубки и очистки литья и мероприятия по борьбе с ним |
|  | Условия, обеспечивающие высокое качество обрубки и очистки деталей, отливок и изделий |
|  | Способы выполнения ручной и механизированной зачистки остатков литников и прибылей |
|  | Основные методы контроля качества выбивки, обрубки и очистки отливок |
|  | Виды исправимого брака отливок |
|  | Способы и приемы исправления брака отливок |
|  | Свойства и качество материалов, применяемых для очистки |
|  | Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств |
|  | Устройство, грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования и чалочных приспособлений, применяемых при перемещении грузов массой до 500 кг, правила управления ими |
|  | Приемы зачаливания и кантования опок, отливок, контейнеров для отливок, каркасов |
|  | Условные сигналы при управлении подъемными средствами |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей на поточно-механизированных линиях | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев чистильщиком металла, отливок, изделий и деталей 2-го разряда – для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет при работах на очистке губчатого железа, при обслуживании галтовочных барабанов, дробеструйных машин, на работах с сухим песком и металлическими опилками Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8122 | Операторы установок полирования, металлизации и нанесения защитного слоя на металл |
| ЕТКС | § 160 | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19568 | Чистильщик металла отливок, изделий и деталей |
| ОКСО | 2.22.01.05 | Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования, сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей к очистке на поточно-механизированных линиях, в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к работе галтовочных барабанов непрерывного действия |
| --- | --- |
|  | Пуск и вывод на рабочий режим галтовочного барабана непрерывного действия |
|  | Загрузка галтовочных барабанов при помощи скипового подъемника |
|  | Выбор необходимых абразивных материалов и режимов очистки всех видов поверхностей в галтовочных барабанах |
|  | Выбор необходимых абразивных материалов и режимов очистки всех видов поверхностей в дробеструйных машинах |
|  | Выбор необходимых абразивных материалов и режимов очистки на поточно-механизированных линиях очистки и грунтовки |
|  | Подналадка дробеструйных, очистных и галтовочных установок |
|  | Подналадка поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Подготовка к работе и вывод на рабочий режим электрогидравлической установки |
|  | Проверка по приборам исправности электрической части электрогидравлической установки |
|  | Проверка давления воды в системе и пуск гидромонитора |
|  | Проверка давления сжатого воздуха в системе |
|  | Загрузка отливок и деталей в водную ванну электрогидравлической очистки |
|  | Выгрузка отливок, деталей после электрогидравлической очистки |
|  | Подготовка поточно-механизированных линий очистки и грунтовки к работе |
| Необходимые умения | Выполнять подбор необходимых абразивных материалов и режимов очистки поверхностей в галтовочных барабанах, дробеструйных машинах и поточно-механизированных линиях очистки и грунтовки в зависимости от характера очищаемых поверхностей |
|  | Производить загрузку отливок и деталей в водную ванну электрогидравлической очистки и их выгрузку в соответствии с требованиями технологического регламента |
|  | Осуществлять контроль исправности электрической части электрогидравлической установки по контрольно-измерительным приборам |
|  | Выполнять технологические регламенты подготовки к работе галтовочных барабанов непрерывного действия |
|  | Пользоваться навыками загрузки галтовочных барабанов с применением скипового подъемника |
|  | Выполнять подготовку к работе поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Осуществлять пуск и вывод на рабочий режим поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Выполнять технологические регламенты подналадки дробеструйных, очистных и галтовочных установок |
|  | Выполнять технологические регламенты подналадки поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Выполнять технологические регламенты пуска и вывода на рабочий режим галтовочных, очистных и дробеструйных установок различных систем |
|  | Выполнять подналадку проходных и вращающихся дробеструйных столов |
|  | Выполнять подготовку к работе дробеструйных барабанов с горизонтальной и наклонной осью вращения барабанов |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и области применения оборудования для электрогидравлической очистки |
|  | Конструкции ванн для электрогидравлической очистки |
|  | Преимущества электрогидравлической очистки |
|  | Сущность процесса электрогидравлической очистки отливок, деталей |
|  | Классификация установок для электрогидравлической очистки литья по способу загрузки, выгрузки и перемещения отливок |
|  | Оптимальная норма загрузки электрогидравлической установки для разных режимов работы |
|  | Режимы очистки поверхностей в галтовочных барабанах, дробеструйных машинах и поточно-механизированных линиях очистки и грунтовки |
|  | Способы выбора применяемых абразивных материалов в зависимости от характера очищаемых поверхностей |
|  | Устройство и области применения поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Устройство, принцип действия оборудования, применяемого для гидравлической очистки |
|  | Устройство, правила эксплуатации, достоинства и недостатки гидравлических установок низкого и высокого давления воды |
|  | Устройство, принципы работы, правила эксплуатации гидромониторов |
|  | Устройство, принцип действия основных агрегатов дробеметной камеры непрерывного действия: каркаса с бункерами и решетками, подвесного конвейера и цепи, подвески, шнека с затворами для регулировки доступа дроби в дробеметный аппарат |
|  | Технологии механизации и автоматизации процессов подачи абразивных материалов, отливок, изделий и деталей к агрегатам очистки |
|  | Правила загрузки отливок в камеру гидравлической очистки |
|  | Устройство очистных и дробеструйных установок различного сечения и вместимости |
|  | Особенности конструкций галтовочных барабанов механического действия с сечением различной формы |
|  | Преимущества и недостатки галтовочных барабанов периодического и непрерывного действия |
|  | Устройство и взаимосвязь основных узлов галтовочных барабанов |
|  | Способы подналадки галтовочных барабанов в процессе работы |
|  | Пути снижения шума при работе галтовочных барабанов |
|  | Устройство, принцип работы и области применения дробеструйных барабанов с горизонтальной осью вращения и двумя аппаратами гравитационной системы |
|  | Устройство, принцип работы и области применения дробеструйных барабанов с горизонтальной осью, вращающихся на катках |
|  | Устройство, принцип работы и области применения дробеструйных барабанов с наклонной осью вращения |
|  | Устройство и принцип работы вращающихся дробеструйных столов |
|  | Устройство, принцип работы и области применения проходных дробеструйных столов с аппаратом гравитационной системы |
|  | Правила загрузки и выгрузки очищаемых материалов в дробеструйные столы различных систем |
|  | Особенности конструкции и области применения дробеструйных камер всасывающей, гравитационной и нагнетательной системы |
|  | Устройство и взаимосвязь основных узлов дробеструйных камер: стола, камеры, сопла |
|  | Материал сопла и пути увеличения его износостойкости |
|  | Устройство воздушных сепараторов и назначение их элементов: ковшевого элеватора, распределительных лопаток, бункера для дроби, перегородки, труб подвода атмосферного воздуха, трубопроводов отсоса пыльного воздуха, устройства выдачи абразива |
|  | Назначение воздушных сепараторов и принцип их работы |
|  | Правила подготовки дробеструйных камер к безопасной работе |
|  | Правила подналадки дробеструйных камер |
|  | Особенности конструкции дробеметных камер непрерывного и периодического действия |
|  | Материалы, применяемые для дробеметных лопаток; пути увеличения износостойкости лопаток |
|  | Правила подналадки дробеметных камер |
|  | Устройство, принцип работы и область применения дробеметных машин и ленточных дробеметных барабанов |
|  | Правила загрузки очищаемых материалов в дробеметные машины и барабаны и их выгрузки |
|  | Устройство, принцип работы и области применения оборудования для электрогидравлической очистки |
|  | Конструкции ванн для электрогидравлической очистки |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Очистка металла на поточно-механизированных линиях, сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей – в очистных и галтовочных барабанах, дробеструйных камерах | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Очистка листового и профильного проката на поточно-механизированных линиях очистки и грунтовки |
| --- | --- |
|  | Очистка баков и трубопроводов |
|  | Очистка балок шкворневых |
|  | Очистка барабанов тормозных |
|  | Очистка блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания |
|  | Очистка боковин тележек вагонов и тендеров |
|  | Очистка бугелей, балансиров, башмаков |
|  | Очистка винтов гребных диаметром свыше 1500 мм |
|  | Очистка воротников, вьюшек, ванн |
|  | Очистка головок тяг, звеньев якорных цепей |
|  | Очистка деталей из высоколегированных спецсталей |
|  | Очистка картеров |
|  | Очистка композитных заготовок |
|  | Очистка корпусов судовых |
|  | Очистка крышек подшипников |
|  | Очистка мелкого литья в галтовочных барабанах |
|  | Очистка металла листового и профильного на всех типах установок |
|  | Очистка механизмов различных размеров |
|  | Очистка направляющих и насадок |
|  | Очистка оборудования различных размеров |
|  | Очистка от ржавчины и непрочно сцепленной окалины корпусов подшипников |
|  | Очистка от ржавчины и окалины кислородных, ацетиленовых баллонов |
|  | Очистка от ржавчины и окалины листов спецсталей, блок-секций, сложных фундаментов, комингсов люков, шахт, цистерн, решеток; переборок со стороны набора, стрингеров |
|  | Очистка пружин, проволоки сварочной и патрубков |
|  | Очистка радиаторов отопительных |
|  | Очистка секций бортовых и переборок |
|  | Очистка трапов 400 × 2500 |
|  | Очистка тумб и щитов |
|  | Очистка цистерн междудонных |
|  | Очистка щек контактных электропечей |
|  | Очистка щитов подшипников электромашин |
|  | Очистка якорей |
|  | Электрогидравлическая очистка отливок, деталей и изделий |
|  | Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей в очистных и галтовочных барабанах, в дробеструйных камерах и дробеструйными аппаратами |
|  | Управление дробеструйными установками различных систем |
|  | Управление очистными и галтовочными барабанами различных систем |
|  | Управление поточно-механизированными линиями очистки и грунтовки |
|  | Уплотнение поверхностного слоя (наклеп) сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей |
| Необходимые умения | Производить очистку деталей по степень очистки Sa1/2 и Sa3 |
|  | Выполнять технологические регламенты очистки листового и профильного проката на поточно-механизированных линиях очистки и грунтовки |
|  | Производить очистку деталей из высоколегированных спецсталей |
|  | Очищать от ржавчины и окалины листы спецсталей, блок-секции, сложные фундаменты, комингсы люков, шахты, цистерны, решетки; переборки со стороны набора, стрингеры |
|  | Очищать съемные листы основного корпуса, шахт и контейнеров, набора основного корпуса, рам, раструбов, надстроек |
|  | Создавать уплотнение поверхностного слоя (наклеп) сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей |
|  | Читать чертежи простых литых деталей с разрезами и сечениями |
|  | Производить очистку сложного литья, изделий и деталей в галтовочных барабанах непрерывного действия |
|  | Выполнять ручную и механизированную зачистку остатков литников и прибылей |
|  | Выполнять технологические регламенты очистки сложного и ответственного тонкостенного литья, изделий и деталей в очистных барабанах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия |
|  | Выполнять технологические регламенты очистки сложного и ответственного литья, изделий и деталей в дробеструйных камерах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия |
|  | Производить очистку отливок, изделий и деталей в галтовочных барабанах непрерывного действия |
|  | Выполнять технологические регламенты управления работой галтовочных, очистных и дробеструйных установок различных систем |
|  | Осуществлять управление работой поточно-механизированных линий очистки и грунтовки |
|  | Выполнять строповку и перемещение грузов массой от 500 до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Особенности очистки особо сложных отливок, деталей и изделий в дробеметных камерах |
|  | Технологические процессы гидравлической и электрогидравлической очистки отливок |
|  | Технологические процессы очистки металла, отливок, изделий и деталей в дробеструйных, дробеметных камерах непрерывного действия |
|  | Технологические процессы очистки в галтовочных барабанах особо сложного литья |
|  | Технологические процессы очистки сложного литья, изделий и деталей в дробеструйных камерах |
|  | Зависимость технологического процесса очистки металла, отливок, изделий и деталей от размера партии деталей, их конструкции и габаритов |
|  | Технологии процесса наклепа, получаемого в дробеструйных и дробеметных камерах |
|  | Технологии выбивки литья: ручная; механизированная; выбивка форм при помощи крана или тельфера |
|  | Порядок внесения изменений в технологический процесс очистки металла, отливок, изделий и деталей |
|  | Особенности процесса удаления литников и прибылей литья, полученного литьем под давлением и в кокиль |
|  | Наиболее характерные виды брака литья, его причины, меры по его устранению |
|  | Приемы зачистки заливов по линии разъема формы |
|  | Краткая характеристика и особенности гидравлической очистки литья |
|  | Сущность процесса электрогидравлической очистки |
|  | Преимущества электрогидравлической очистки |
|  | Гидравлическое вымывание стержней из отливок |
|  | Правила эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств, применяемых при перемещении грузов массой от 500 до 3000 кг |
|  | Устройство, грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования и чалочных приспособлений, применяемых при перемещении грузов массой от 500 до 3000 кг, правила управления ими |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Рахманов Алексей Львович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Акционерное общество «Объединённая судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Литейные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.