УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «16» сентября 2022 г. № 568н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Волочильщик

624

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производство металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных станах с однократным и многократным волочением»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производство проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производство микропроволоки из черных и цветных металлов на станах многократного волочения»	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	25

I. Общие сведения

| Волочение металлопроката, проволоки и труб из черных и цветных металлов |  | 27.025 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Производство металлопродукции из черных и цветных металлов методом волочения

Группа занятий:

| 7213 | Вальцовщики | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.20.1 | Производство бесшовных труб и пустотелых профилей |
| --- | --- |
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| 24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
| 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производство металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных станах с однократным и многократным волочением | 3 | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Ведение процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах | A/02.3 | 3 |
| B | Производство проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | 3 | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | B/01.3 | 3.2 |
|  |  |  | Ведение процесса волочения проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | B/02.3 | 3 |
| C | Производство микропроволоки из черных и цветных металлов на станах многократного волочения | 3 | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения микропроволоки на станах многократного волочения | C/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Ведение процесса волочения микропроволоки на станах многократного волочения | C/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных станах с однократным и многократным волочением | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Волочильщик 3-го разряда Волочильщик 4-го разряда Волочильщик 5-го разряда Волочильщик проволоки 3-го разряда Волочильщик проволоки 4-го разряда Волочильщик проволоки 5-го разряда Волочильщик цветных металлов 3-го разряда Волочильщик цветных металлов 4-го разряда Волочильщик труб 3-го разряда Волочильщик труб 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 11 | Волочильщик 3-го разряда |
|  | § 12 | Волочильщик 4-го разряда |
|  | § 13 | Волочильщик 5-го разряда |
|  | § 6 | Волочильщик проволоки 3-го разряда |
|  | § 7 | Волочильщик проволоки 4-го разряда |
|  | § 8 | Волочильщик проволоки 5-го разряда |
|  | § 9 | Волочильщик цветных металлов 3-го разряда |
|  | § 10 | Волочильщик цветных металлов 4-го разряда |
|  | § 19 | Волочильщик труб 3-го разряда |
|  | § 20 | Волочильщик труб 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11482 | Волочильщик |
|  | 11486 | Волочильщик проволоки |
|  | 11487 | Волочильщик цветных металлов |
|  | 11489 | Волочильщик труб |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места волочильщика, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и работоспособности основного и вспомогательного обслуживаемого оборудования, средств индивидуальной защиты, связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования на участке волочения |
|  | Подготовка к работе волочильного оборудования, инструмента, тары, приспособлений и технологической смазки |
|  | Установка волок |
|  | Проверка поступившего металла, предназначенного для волочения, на соответствие основным требованиям стандартов и технических условий |
|  | Подготовка металла к волочению |
|  | Засыпка (заливка в случае мокрого волочения) волочильной смазки |
|  | Контроль качества подсмазочного слоя металлопроката перед волочением |
|  | Установка бунта, катушки на размоточное устройство волочильного стана |
|  | Извлечение волок из оправ (в случае необходимости их замены), протирка волок по окончании цикла волочения |
|  | Отбор образцов произведенной продукции на физико-механические и металлографические испытания |
|  | Контроль геометрических параметров и качества поверхности готовой продукции |
|  | Подтверждение соответствия (аттестация) готовой продукции установленным требованиям |
|  | Оформление сопроводительной документации на произведенную продукцию |
|  | Съем, увязка, маркировка, упаковка продукции – мотков, бунтов или пачек продукции |
|  | Взвешивание произведенной продукции |
|  | Сдача в фильерную мастерскую отработанных волок |
|  | Сбор, сортировка отбракованного металла и отходов по группам |
|  | Чистка обслуживаемого оборудования |
|  | Сбор использованной ветоши в специальные контейнеры |
|  | Уборка рабочего места волочильщика |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации волочильщика |
| Необходимые умения | Определять визуально или с использованием приборов отклонения параметров текущего состояния обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования однократных волочильных станов, средств индивидуальной защиты, связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования от установленных значений |
|  | Определять тип волоки и технологическую смазку в зависимости от вида производимой продукции |
|  | Оценивать качество и необходимое количество технологической смазки в процессе волочения |
|  | Определять соответствие требованиям технических условий поступившего металла для волочения и подтверждать соответствие (выполнять аттестацию) готовой продукции установленным требованиям |
|  | Устанавливать технологический инструмент на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Производить подналадку технологического оборудования однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Извлекать отработанные волоки из оправ |
|  | Обрезать торцы проволоки перпендикулярно к ее оси |
|  | Визуально определять наличие дефектов на поверхности металла перед волочением для отбраковки |
|  | Отбирать представительные пробы для определения физико-механических и металлографических свойств готового металла |
|  | Применять контрольно-измерительный инструмент для измерения геометрических размеров поступающего металлопроката |
|  | Безопасно устанавливать, снимать бунты, катушки на размоточном устройстве волочильного стана |
|  | Выполнять комплекс завершающих операций процесса волочения – съем и взвешивание произведенной продукции, увязка, маркировка, упаковка, оформление сопроводительной документации |
|  | Проверять исправность весов |
|  | Производить проверку и настройку мерительного инструмента |
|  | Подавать специальные команды машинисту крана в ходе технологического процесса |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке волочения |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, волочильного инструмента участка волочения |
|  | Устройство, кинематические схемы и правила наладки однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Требования технологических инструкций по волочению металлопроката и труб на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Правила приемки металла, предназначенного для волочения |
|  | Виды дефектов металла, направляемого на волочение |
|  | Способы подготовки металлопроката и их влияние на качество металла при волочении |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Виды волок и технологических смазок |
|  | Конструкция и порядок сборки волоки |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации оборудования для взвешивания, маркировки и упаковки металла |
|  | Требования нормативно-технической документации к параметрам и качеству готовой продукции, критерии оценки качества готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения, выявления и устранения |
|  | Требования к проведению отбора проб для испытаний металлопродукции |
|  | Перечень, периодичность и методы контроля характеристик металлопродукции |
|  | Требования к качеству готовой металлопродукции |
|  | Порядок и правила приемки металла после волочения |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительного инструмента |
|  | Порядок и правила взвешивания, увязки, маркировки, упаковки произведенной продукции, оформления сопроводительной документации |
|  | Правила укладки, связки и транспортировки готовой продукции |
|  | Требования схем перемещения и складирования металла и оборудования на участке волочения |
|  | Слесарное дело применительно к выполняемым работам на участке волочения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков для рабочего места волочильщика |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке волочения |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о характеристиках режима волочения, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности обслуживаемого волочильного оборудования и механизмов |
|  | Настройка волочильного стана и установок для нагрева металла |
|  | Определение качества подготовленного к волочению металла после травления, промывки, желтения и известкования и определение пригодности к работе волочильного инструмента |
|  | Регулировка параметров волочения и режимов работы волочильного стана |
|  | Обкатка труб на стержне и снятие со стержня |
|  | Пробное волочение |
|  | Проверка качества и количества поступающей технологической смазки в процессе волочения |
|  | Контроль параметров изделий для дальнейшего запуска в производство всей партии металла |
|  | Ведение процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Волочение и калибровка на волочильных станах пруткового материала различного диаметра |
|  | Волочение и калибровка на волочильных станах бунтового металла различного диаметра |
|  | Волочение труб, полос, прутков, профилей из цветных металлов и сплавов на однониточных цепных волочильных станах, на сдвоенных линиях трехкратного волочения, многониточных станах; труб на плавающей оправке на станах барабанного типа |
|  | Волочение точных фасонных профилей из прутков |
|  | Волочение и калибровка на специальных линиях пруткового и бунтового металла различного диаметра труднодеформируемых, жаропрочных, сложнолегированных и других специальных марок стали в горячем состоянии с одновременным обслуживанием установок для подогрева металла (свинцовые или солевые ванны, установки токов высокой частоты (далее – ТВЧ), электроконтактного нагрева) |
|  | Определение и регулирование режима нагрева металла на контактных установках и установках ТВЧ, получение заданной структуры металла по величине зерна |
|  | Чистовое волочение труб готовых размеров под термообработку на готовом размере или под сдачу в нагартованном состоянии |
|  | Выполнение заключительных операций по приданию готовому изделию требуемой формы |
|  | Контроль качества и своевременной замены технологического инструмента и волочильной смазки на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Смена волок |
|  | Управление транспортером подачи заготовок, подъемно-задающим столом, автоматической кареткой и захватывающим механизмом |
|  | Контроль качества поверхности и геометрических размеров холоднотянутого металла |
|  | Отбор образцов произведенной продукции на физико-механические и металлографические испытания |
|  | Обслуживание смазочных и специальных намоточных устройств или загрузочных консолей и накопителей готовой продукции, съемных механизмов и систем охлаждения при волочении |
|  | Контроль намотки металлопроката на волочильные барабаны, укладки прутков на приемное приспособление, в приемную тару |
|  | Обрезка заправочных концов |
|  | Сброс готовой продукции на стеллаж или в накопительный карман |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации волочильщика |
| Необходимые умения | Определять визуально или с использованием приборов отклонения параметров текущего состояния обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования однониточных однократных и многократных волочильных станов и устройств волочения от установленных значений |
|  | Осуществлять проверку исправности технологического инструмента однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Определять готовность к работе, производить наладку и регулировку обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов волочильного стана / сдвоенных линий / специальных установок (линий) / установок для подогрева металла |
|  | Проверять на соответчике установленным требованиям качество подготовленного к волочению металла после травления, промывки, желтения и известкования, пригодность к работе волочильного инструмента |
|  | Управлять оборудованием подачи заготовок, подъемно-задающим столом, автоматической кареткой и захватывающим механизмом |
|  | Подбирать (устанавливать, заменять) технологический инструмент в соответствии со сменным заданием и по мере необходимости |
|  | Управлять основным, вспомогательным оборудованием, механизмами и приводами применяемых волочильных станов |
|  | Управлять технологическими процессами волочения/калибровки металлопроката и труб из черных и цветных металлов на однониточных однократных и многократных волочильных станах применимых типов |
|  | Контролировать и регулировать работу смазочных и специальных намоточных устройств (загрузочных консолей) и накопителей готовой продукции, съемных механизмов и систем охлаждения |
|  | Отбирать представительные пробы для контроля качества |
|  | Визуально определять наличие дефектов на поверхности металла перед волочением, в процессе и после волочения |
|  | Подбирать тип волоки и технологическую смазку в зависимости от марки и вида калибруемого металла |
|  | Регулировать скорость волочения на однониточных однократных и многократных волочильных станах применимых типов |
|  | Проверять величины фактического абсолютного обжатия |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Производить проверку и настройку мерительного инструмента |
|  | Оценивать качество и необходимое количество технологической смазки в процессе волочения |
|  | Применять контрольно-измерительный инструмент для определения геометрических размеров поступающего металла |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке волочения |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и наладки, конструктивные особенности волочильных станов различных типов, вспомогательного оборудования – разматывателей, наматывателей, приспособлений для острения проволоки, смазочного оборудования, оборудования для обрезки бунтов, сварки проволоки |
|  | Расположение защитно-блокировочных устройств на волочильных станах и требования к их исправности |
|  | Устройство и принцип эксплуатации основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями производственной технической документации |
|  | Места возникновения неисправностей на волочильных станах различных типов, причины их возникновения и способы их предупреждения |
|  | Требования, предъявляемые к защитным блокировочным устройствам |
|  | Принципиальная схема производства холодновытянутых изделий, промежуточные операции термообработки и вспомогательные операции технологического процесса волочения |
|  | Устройство, кинематические, электрические, пневматические схемы и правила наладки однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Предельные нагрузки волочильного стана, допустимые величины обжима и скорости волочения |
|  | Влияние травления и обжига на качество металла при волочении |
|  | Основы металловедения, пластической деформации и термической обработки в объеме, необходимом для квалифицированного управления технологическим процессом |
|  | Требования технических инструкций по волочению металлопроката и труб на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Особенности волочения металлопроката различных марок |
|  | Типы волок (одинарная, сборная, роликовая), конструкции и порядок сборки волок |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента на однониточных однократных и многократных станах волочения |
|  | Влияние скоростных режимов на процесс волочения металла |
|  | Последовательность действий при запуске или отключении, настройке, контроле режима работы оборудования |
|  | Влияние способа подготовки металла, нагрева, травления и термообработки на качество продукции при волочении |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты, параметры шероховатости металла |
|  | Зависимость прочностных и пластических свойств металла от степени деформации при волочении металла |
|  | Требования технической документации, регламентирующей процессы волочения |
|  | Требования стандартов и технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Механические свойства обрабатываемого металла |
|  | Виды брака металлопродукции, выявляемые при волочении металла |
|  | Допустимые виды дефектов, образующихся в процессе волочения |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и мерительного инструмента |
|  | Типичные причины и места возникновения неисправностей на волочильных станах различных типов, способы устранения и предупреждения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке волочения |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке волочения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке волочения |
|  | Регулируемые волочильщиком параметры технологического процесса и настройки оборудования |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Волочильщик 3-го разряда Волочильщик 4-го разряда Волочильщик 5-го разряда Волочильщик проволоки 3-го разряда Волочильщик проволоки 4-го разряда Волочильщик проволоки 5-го разряда Волочильщик цветных металлов 4-го разряда Волочильщик цветных металлов 5-го разряда Волочильщик труб 4-го разряда Волочильщик труб 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 11 | Волочильщик 3-го разряда |
|  | § 12 | Волочильщик 4-го разряда |
|  | § 13 | Волочильщик 5-го разряда |
|  | § 6 | Волочильщик проволоки 3-го разряда |
|  | § 7 | Волочильщик проволоки 4-го разряда |
|  | § 8 | Волочильщик проволоки 5-го разряда |
|  | § 10 | Волочильщик цветных металлов 4-го разряда |
|  | § 11 | Волочильщик цветных металлов 5-го разряда |
|  | § 20 | Волочильщик труб 4-го разряда |
|  | § 21 | Волочильщик труб 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11482 | Волочильщик |
|  | 11486 | Волочильщик проволоки |
|  | 11487 | Волочильщик цветных металлов |
|  | 11489 | Волочильщик труб |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств индивидуальной защиты, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования на участке волочения |
|  | Подготовка к работе волочильного оборудования, инструмента, приспособлений и технологической смазки |
|  | Проверка поступившего металла на соответствие основным требованиям к металлу, предназначенному для волочения |
|  | Подготовка мотков и шпуль к волочению |
|  | Контроль качества подсмазочного слоя металлопроката перед волочением |
|  | Установка бунта, катушки на размоточное устройство, проволоки на карусели, заправка ее концов, протягивание через фильеры и закрепление на барабанах |
|  | Установка волок (фильер на станы) и заправка концов обрабатываемой проволоки в фильеры |
|  | Завивка, завальцовка концов материала на машинах |
|  | Сварка концов проволоки в бунтах и проволоки на катушках |
|  | Обслуживание и регулирование смазочных и специальных намоточных устройств, сварочных аппаратов, съемных механизмов и системы охлаждения при волочении |
|  | Определение качества подготовленного к волочению металла после каждого передела |
|  | Работа по наладке станов и по смене фильер в пределах компетенции |
|  | Работа по ремонту основного и вспомогательного волочильного оборудования в пределах компетенции |
|  | Плющение проволоки различных марок на специальных плющильных станах |
|  | Отбор проб для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Оформление сопроводительной документации на произведенную продукцию |
|  | Клеймение, маркировка продукции |
|  | Взвешивание металла |
|  | Сдача металла для прохождения контроля качества |
|  | Вязка бунтов, установка и съем катушек (барабанов), упаковка металлопродукции после волочения |
|  | Транспортировка металлопродукции после волочения |
|  | Раздельное накопление отходов в специально предназначенные контейнеры и емкости на участке волочения |
|  | Чистка оборудования, уборка рабочего места волочильщика |
|  | Ведение агрегатного журнала и учета документации волочильщика |
| Необходимые умения | Определять визуально или с использованием приборов отклонения параметров текущего состояния обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования многониточных однократных и многократных волочильных станов и устройств волочения от установленных значений |
|  | Осуществлять проверку исправности технологического инструмента однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Устранять выявленные неполадки своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Определять готовность к работе, производить наладку и регулировку обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов волочильного стана / сдвоенных линий / специальных установок (линий) / установок для подогрева металла |
|  | Проверять на соответствие установленным требованиям качество подготовленного к волочению металла после травления, промывки, желтения и известкования, пригодность к работе волочильного инструмента |
|  | Управлять оборудованием подачи заготовок, подъемно-задающим столом, автоматической кареткой и захватывающим механизмом |
|  | Подбирать (устанавливать, заменять) технологический инструмент в соответствии со сменным заданием и по мере необходимости |
|  | Подбирать тип волоки и технологическую смазку в зависимости от марки и вида обрабатываемого металла |
|  | Управлять вспомогательным оборудованием, механизмами и приводами применяемых волочильных станов |
|  | Контролировать и регулировать работу смазочных и специальных намоточных устройств (загрузочных консолей) и накопителей готовой продукции, съемных механизмов и систем охлаждения |
|  | Контролировать температуру и концентрацию раствора с подсмазочным покрытием |
|  | Отбирать представительные пробы для контроля качества |
|  | Производить регулировку дополнительного оборудования |
|  | Оценивать качество и необходимое количество технологической смазки в процессе волочения |
|  | Обрезать торцы проволоки перпендикулярно к ее оси |
|  | Подавать специальные команды машинисту крана в ходе технологического процесса |
|  | Отбирать пробы готового металла для проведения аттестационных испытаний продукции |
|  | Проверять исправность весов для взвешивания металла |
|  | Выполнять проверку мерительного инструмент |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки металлопродукции |
|  | Работать (при наличии допуска) с подъемными сооружениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях на участке волочения |
|  | Вести учетную документацию в установленном инструкциями порядке |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и конструктивные особенности волочильного оборудования, разматывателей, наматывателей, приспособлений для острения проволоки, ленточной шлифовальной установки, смазочного оборудования, оборудования для обрезки бунтов, сварки проволоки |
|  | Устройство, правила использования применяемого контрольно-измерительного инструмента и специальных приспособлений |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации сварочного оборудования |
|  | Технологическая схема производства холодновытянутых изделий, промежуточные операции термообработки и вспомогательные операции технологического цикла волочения |
|  | Устройство, кинематические, электрические, пневматические схемы и правила наладки однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Предельные нагрузки волочильного стана, допустимые величины обжима и скорости волочения |
|  | Влияние травления и обжига на качество металла при волочении |
|  | Основы металловедения, пластической деформации и термической обработки в объеме, необходимом для квалифицированного управления технологическим процессом |
|  | Требования технологической инструкции, нормативно-технической документации, регламентирующих процессы подготовки и технического обеспечения процессов волочения |
|  | Правила приемки металла для волочения, способы исправления допускаемых технической документацией дефектов |
|  | Типы волок (одинарная, сборная, роликовая), конструкции и порядок сборки волок |
|  | Сортамент металла, основные свойства металла и сплавов, подлежащих волочению |
|  | Требования нормативно-технической документации к металлу, направляемому на волочение |
|  | Способы контроля и регулирования дополнительного оборудования: разматывателей, наматывателей, приспособлений для острения проволоки, смазочного оборудования, оборудования для обрезки бунтов, сварки проволоки |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента на многониточных однократных и многократных станах волочения |
|  | Порядок заправки ленточного шлифовального агрегата, заправки и регулировки натяжных роликов |
|  | Влияние скоростных режимов на процесс волочения металла |
|  | Последовательность действий при запуске или отключении, настройке, контроле режима работы оборудования |
|  | Влияние способа подготовки металла, нагрева, травления и термообработки на качество продукции при волочении |
|  | Зависимость прочностных и пластических свойств металла от степени деформации при волочении металла |
|  | Требования нормативно-технической документации к параметрам и качеству готовой продукции, критерии оценки качества готовой продукции, виды брака и способы его предупреждения, выявления и устранения |
|  | Перечень, периодичность и методы контроля характеристик металлопродукции |
|  | Требования к проведению отбора проб для испытаний металлопродукции |
|  | Требования к мерительному инструменту и приборам, порядок проверки и правила ухода |
|  | Устройство, принцип работы, правила эксплуатации оборудования для взвешивания, маркировки и упаковки металлопродукции |
|  | Правила нанесения промежуточной маркировки, приемки металла после волочения |
|  | Регулируемые волочильщиком параметры технологического процесса и настройки оборудования |
|  | Правила укладки, связки и транспортировки готовой продукции |
|  | Правила обращения с отходами производства (лом черных и цветных металлов, отходы резинотехнические, промасленная ветошь), место и способ хранения, сбора и накопления |
|  | Классификация отходов черных и цветных металлов |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков к рабочему месту волочильщика |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке волочения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке волочения |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса волочения проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о характеристиках режима волочения, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению в течение смены |
| --- | --- |
|  | Проверка качества и количества технологической смазки во время волочения |
|  | Настройка волочильного стана и установок для нагрева металла |
|  | Определение качества подготовленного к волочению металла после травления, промывки, желтения и известкования и определение пригодности к работе волочильного инструмента |
|  | Регулировка параметров волочения |
|  | Установка скорости волочения по заданному маршруту и режиму волочения |
|  | Пробное волочение |
|  | Проверка качества и количества поступающей технологической смазки в процессе волочения |
|  | Контроль параметров изделий для дальнейшего запуска в производство всей партии металла |
|  | Ведение процесса волочения металлопроката и труб из черных и цветных металлов на многониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Волочение и калибровка на волочильных станах бунтового металла различного диаметра |
|  | Ведение процесса волочения на барабанах и специальных установках, процессов раздачи и скручивания труб на специальных установках с одновременной термообработкой, стальных труб особотонкостенных, электрополированных, безрессорных, авиационных труб с повышенной точностью геометрии, качества наружной и внутренней поверхности |
|  | Волочение проволоки, специальных профилей и труб |
|  | Волочение труб, полос, прутков, профилей из цветных металлов и сплавов на однониточных цепных волочильных станах, на сдвоенных линиях трехкратного волочения, многониточных станах и труб на плавающей оправке на станах барабанного типа |
|  | Волочение и калибровка на специальных линиях бунтового металла различного диаметра труднодеформируемых, жаропрочных, сложнолегированных и других специальных марок стали в горячем состоянии с одновременным обслуживанием установок для подогрева металла (свинцовые или солевые ванны, установки ТВЧ, электроконтактного нагрева) |
|  | Контроль намотки металлопроката на волочильные барабаны, укладки прутков на приемное приспособление |
|  | Определение и регулирование режима нагрева металла на контактных установках и установках ТВЧ, получение заданной структуры металла по величине зерна |
|  | Контроль диаметра и профиля проволоки по протяжкам и качества поверхности проволоки |
|  | Наблюдение за процессом намотки проволоки на приемное приспособление |
|  | Контроль качества и своевременной замены технологического инструмента и волочильной смазки на однониточных однократных и многократных волочильных станах |
|  | Смена волок |
|  | Управление транспортером подачи заготовок, подъемно-задающим столом, автоматической кареткой и захватывающим механизмом |
|  | Контроль качества поверхности и геометрических размеров холоднотянутого металла |
|  | Отбор образцов произведенной продукции на физико-механические и металлографические испытания |
|  | Регулирование смазочных и специальных намоточных устройств или загрузочных консолей, накопителей готовой продукции, съемных механизмов и систем охлаждения при волочении |
|  | Обрезка заправочных концов |
|  | Сброс готовой продукции на стеллаж или в накопительный карман |
|  | Подналадка волочильного оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации волочильщика |
| Необходимые умения | Определять визуально или с использованием приборов отклонения параметров текущего состояния, обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования однониточных однократных и многократных волочильных станов, и устройств волочения от установленных значений |
|  | Осуществлять проверку исправности технологического инструмента однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Определять готовность к работе, производить наладку и регулировку обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов волочильного стана / сдвоенных линий / специальных установок (линий) / установок для подогрева металла |
|  | Проверять на соответствие установленным требованиям качество подготовленного к волочению металла после травления, промывки, желтения и известкования, пригодность к работе волочильного инструмента |
|  | Управлять оборудованием подачи заготовок, подъемно-задающим столом, автоматической кареткой и захватывающим механизмом |
|  | Подбирать (устанавливать, заменять) технологический инструмент в соответствии со сменным заданием и по мере необходимости |
|  | Управлять основным, вспомогательным оборудованием, механизмами и приводами применяемых волочильных станов |
|  | Управлять технологическими процессами волочения (калибровки) металлопроката и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением применимых типов |
|  | Контролировать и регулировать работу смазочных и специальных намоточных устройств (загрузочных консолей) и накопителей готовой продукции, съемных механизмов и систем охлаждения |
|  | Регулировать скорость волочения по заданному маршруту и режиму волочения |
|  | Отбирать представительные пробы для контроля качества |
|  | Визуально определять наличие дефектов на поверхности металла перед волочением, в процессе и после волочения |
|  | Подбирать тип волоки и технологическую смазку в зависимости от марки и вида обрабатываемого металла |
|  | Регулировать скорость волочения на однониточных однократных и многократных волочильных станах применимых типов |
|  | Проверять величины фактического абсолютного обжатия |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Оценивать качество и необходимое количество технологической смазки в процессе волочения |
|  | Применять контрольно-измерительный инструмент для определения геометрических размеров поступающего металла |
|  | Заправлять проволоку в волоку на минимальной скорости |
|  | Проверять качество, производить замену волок |
|  | Визуально определять качество поверхности металла |
|  | Визуально определять равномерность слоя окислов, цвет побежалости, вмятины и потертости от роликов |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и наладки, конструктивные особенности волочильного оборудования, разматывателей, наматывателей, приспособлений для острения проволоки, смазочного оборудования, оборудования для обрезки бунтов, сварки проволоки |
|  | Принципиальная схема производства холодновытянутых изделий, промежуточные операции термообработки и вспомогательные операции технологического процесса волочения |
|  | Устройство, кинематические, электрические, пневматические схемы и правила наладки однониточных однократных и многократных волочильных станов |
|  | Предельные нагрузки волочильного стана, допустимые величины обжима и скорости волочения |
|  | Влияние травления и обжига на качество металла при волочении |
|  | Основы металловедения, пластической деформации и термической обработки в объеме, необходимом для квалифицированного управления технологическим процессом |
|  | Требования технологической инструкции по волочению проволоки, специальных профилей и труб из черных и цветных металлов на многониточных станах |
|  | Требования технологической инструкции по волочению металлопродукции на станах барабанного типа с однократным и многократным волочением |
|  | Особенности волочения различных видов металлопродукции |
|  | Типы волок (одинарная, сборная, роликовая), конструкции и порядок сборки волок |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента на многониточных станах, станах барабанного типа с однократным и многократным волочением |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты, параметры шероховатости металла |
|  | Влияние способов подготовки металла и применяемого типа смазки на качество готовой продукции |
|  | Влияние скоростных режимов на процесс волочения металла |
|  | Регулируемые волочильщиком параметры технологического процесса и настройки оборудования, диалоговое окно программного обеспечения |
|  | Последовательность действий при запуске или отключении, настройке, контроле режима работы оборудования |
|  | Зависимость прочностных и пластических свойств металла от степени деформации при волочении металлопродукции |
|  | Требования к качеству готовой продукции |
|  | Виды дефектов, образующихся в процессе волочения |
|  | Технические требования к геометрическим параметрам, равномерности слоя окислов, цвету побежалости, вмятинам и потертостям от роликов |
|  | Правила и порядок использования контрольно-измерительных приборов на участке волочения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке волочения |
|  | Основы слесарного дела применительно к выполнению работ на участке волочения |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке волочения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке волочения |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производство микропроволоки из черных и цветных металлов на станах многократного волочения | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Волочильщик проволоки 4-го разряда Волочильщик проволоки 5-го разряда Волочильщик цветных металлов 4-го разряда Волочильщик цветных металлов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7213 | Вальцовщики |
| ЕТКС | § 7 | Волочильщик проволоки 4-го разряда |
|  | § 8 | Волочильщик проволоки 5-го разряда |
|  | § 10 | Волочильщик цветных металлов 4-го разряда |
|  | § 11 | Волочильщик цветных металлов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11486 | Волочильщик проволоки |
|  | 11487 | Волочильщик цветных металлов |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций технологического процесса волочения микропроволоки на станах многократного волочения | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места волочильщика, неполадках в работе обслуживаемого оборудования станов многократного волочения и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и работоспособности основного и вспомогательного обслуживаемого оборудования, средств индивидуальной защиты, связи, производственной сигнализации, блокировок, инструмента, противопожарного оборудования на участке волочения |
|  | Проверка поступившего металла, предназначенного для волочения, на соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий (маркировка, состояние поверхности, профиль, состояние концов проволоки) |
|  | Планирование очередности запуска партии металла в работу |
|  | Сверка информации бирок с указанием марки стали, плавки, размера, веса и номера паспорта на пачках металла с паспортом на каждую партию |
|  | Подготовка мотков и шпуль к волочению |
|  | Транспортировка металла к волочильному стану |
|  | Установка шпули на консоль разматывающего устройства |
|  | Регулировка и обслуживание намоточных устройств, съемных механизмов при волочении |
|  | Отбор образцов произведенной продукции на физико-механические и металлографические испытания |
|  | Сдача микропроволоки на контроль качества |
|  | Взвешивание микропроволоки |
|  | Клеймение, маркировка микропроволоки |
|  | Упаковка мотков и катушек микропроволоки |
|  | Транспортировка металла после волочения |
|  | Сбор и раздельное накопление отходов в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Уборка оборудования и рабочего места участка волочения |
|  | Ведение агрегатного журнала и учета документации волочильщика микропроволоки |
| Необходимые умения | Проверять исправность основного и вспомогательного оборудования, инструмента, приборов и приспособлений, средств связи, используемых в процессе работы |
|  | Контролировать соответствие паспорта партий заготовки для волочения и данных бирок (марки металла, номера плавки, размера, веса) поступившего металла, предназначенного для волочения, требованиям технических условий (маркировка, состояние поверхности, профиль, состояние концов проволоки) |
|  | Определять готовность и очередность запуска партий металла в работу |
|  | Готовить мотки и шпули к волочению, устанавливать на консоль разматывающего устройства |
|  | Подбирать тип волоки, составлять технологический маршрут |
|  | Обслуживать намоточные устройства и съемные механизмы и регулировать их параметры при волочении |
|  | Визуально определять наличие дефектов на поверхности металла перед волочением |
|  | Проверять комплектность и исправность мерительного инструмента |
|  | Производить сварку концов проволоки на катушках |
|  | Отбирать пробы готового металла |
|  | Взвешивать, маркировать и упаковывать готовую продукцию |
|  | Проверять исправность весов для взвешивания микропроволоки |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки микропроволоки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке волочения |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика микропроволоки |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, приборов и механизмов станов многократного волочения микропроволоки |
|  | Расположение концевых и аварийных выключателей механизмов стана многократного волочения |
|  | Требования технологической инструкции по производству микропроволоки на станах многократного волочения |
|  | Характеристики и сортамент металла, подлежащего волочению |
|  | Правила приемки металла для производства микропроволоки |
|  | Особенности волочения различных видов металлопродукции |
|  | Типы волок (одинарная, сборная, роликовая), конструкции и порядок сборки волок |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента |
|  | Влияние способов подготовки металла на качество готовой продукции |
|  | Влияние скоростных режимов на процесс волочения металла |
|  | Регулируемые волочильщиком параметры технологического процесса и настройки оборудования, диалоговое окно программного обеспечения |
|  | Последовательность действий при запуске или отключении, настройке, контроле режима работы оборудования |
|  | Зависимость прочностных и пластических свойств металла от степени деформации при волочении металлопродукции |
|  | Требования к качеству готовой продукции |
|  | Виды дефектов, образующихся в процессе волочения |
|  | Технические требования к геометрическим параметрам, равномерности слоя окислов, цвету побежалости, вмятинам и потертостям от роликов |
|  | Основные требования к обработке и особенности обработки микропроволоки |
|  | Виды дефектов на поверхности металла перед волочением |
|  | Конструкция и порядок сборки волоки на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Влияние травления и обжига на качество металла при волочении |
|  | Основы металловедения, пластической деформации и термической обработки в объеме, необходимом для квалифицированного управления технологическим процессом |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации оборудования для взвешивания, маркировки и упаковки микропроволоки |
|  | Требования регламентов отбора образцов проб микропроволоки |
|  | Требования к качеству микропроволоки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса волочения микропроволоки на станах многократного волочения | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о характеристиках режима волочения микропроволоки, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выбор типа волоки для стана многократного волочения |
|  | Проверка качества волоки |
|  | Контроль поступившего металла, предназначенного для волочения, на соответствие требованиям технических условий (маркировка, состояние поверхности, профиль, состояние концов проволоки) |
|  | Планирование очередности запуска партии металла в работу |
|  | Управление установкой шпули на консоль разматывающего устройства |
|  | Установка скорости волочения по заданному маршруту и режиму волочения микропроволоки |
|  | Ведение технологического процесса волочения микропроволоки на станах многократного волочения |
|  | Управление основным, вспомогательным оборудованием волочильного стана |
|  | Контроль параметров проволоки выборочным методом для дальнейшего запуска в производство всей партии металла |
|  | Контроль качества поверхности и геометрических размеров микропроволоки |
|  | Контроль температурного нагрева металла в процессе волочения микропроволоки |
|  | Контроль качества намотки микропроволоки на приемное приспособление |
|  | Подналадка волочильного оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации волочильщика |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса волочения микропроволоки и оборудования от установленных значений, оперативно определять и принимать необходимые корректирующие меры |
|  | Определять соответствие требованиям технической документации (маркировка, состояние поверхности, профиль, состояние концов проволоки) поступивших партий металла |
|  | Определять оптимальный порядок запуска партии металла в работу |
|  | Регулировать режимы работы основного и вспомогательного технологического оборудования волочения |
|  | Управлять технологическими процессами волочения микропроволоки на станах многократного волочения |
|  | Применять выборочный метод контроля для дальнейшего запуска в производство всей партии металла |
|  | Контролировать комплекс параметров основного технологического процесса и вспомогательных операций волочения микропроволоки на станах многократного волочения |
|  | Производить выбор, установку и замену волок на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Заправлять проволоку в волоку стана многократного волочения |
|  | Регулировать скорость волочения по заданному маршруту и режиму волочения |
|  | Проверять величину фактического абсолютного обжатия микропроволоки |
|  | Проверять диаметр и профиль проволоки по протяжкам и качество поверхности микропроволоки |
|  | Визуально определять наличие дефектов микропроволоки |
|  | Определять и устранять причины нарушения технологического процесса волочения микропроволоки |
|  | Корректировать процесс волочения микропроволоки |
|  | Пользоваться поверенным мерительным инструментом |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Применять программное обеспечение рабочего места волочильщика |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации станов многократного волочения и вспомогательного технологического оборудования, используемых в работе |
|  | Требования технологической инструкции по производству микропроволоки на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Схемы технологического процесса волочения микропроволоки |
|  | Состав, назначение, расположение, конструктивные особенности, принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемого основного оборудования |
|  | Вспомогательное оборудование и инструмент, применяемые при волочении микропроволоки |
|  | Скоростные режимы волочения микропроволоки в зависимости от сортамента металла |
|  | Последовательность действий при запуске или отключении, настройке, контроле режима работы оборудования |
|  | Зависимость прочностных и пластических свойств металла от степени деформации в процессе волочения |
|  | Характеристики и сортамент металла, подлежащего волочению |
|  | Правила приемки металла для производства микропроволоки |
|  | Особенности волочения различных видов металлопродукции |
|  | Типы волок (одинарная, сборная, роликовая), конструкции и порядок сборки волок |
|  | Правила и порядок установки (смены) технологического инструмента |
|  | Влияние способов подготовки металла на качество готовой продукции |
|  | Регулируемые волочильщиком параметры технологического процесса и настройки оборудования, диалоговое окно программного обеспечения |
|  | Требования к качеству готовой продукции |
|  | Основные виды дефектов, возникающие в процессе волочения микропроволоки, способы предупреждения и профилактики |
|  | Технические требования к геометрическим параметрам, равномерности слоя окислов, цвету побежалости, вмятинам и потертостям от роликов |
|  | Основные требования к обработке и особенности обработки микропроволоки |
|  | Типы, конструкция и порядок сборки волок на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Влияние травления и обжига на качество металла при волочении |
|  | Основы металловедения, пластической деформации и термической обработки в объеме, необходимом для квалифицированного управления технологическим процессом |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации оборудования для взвешивания, маркировки и упаковки микропроволоки |
|  | Правила пользования мерительным инструментом |
|  | Виды выпускаемой продукции |
|  | Механические свойства обрабатываемого металла |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты и параметры обрабатываемого металла |
|  | Правила нанесения промежуточной и основной маркировки |
|  | Требования регламента отбора образцов проб микропроволоки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на станах многократного волочения микропроволоки |
|  | Программное обеспечение рабочего места волочильщика микропроволоки на станах многократного волочения |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Окуньков Алексей Михайлович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 2, раздел «Котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 15, раздел «Производство металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 8, раздел «Обработка цветных металлов».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 7, раздел «Трубное производство».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.