УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 548н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Модельщик по деревянным моделям

1057

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при изготовлении и ремонте несложных деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при изготовлении и ремонте деревянных моделей, стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при изготовлении и ремонте сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при изготовлении и ремонте особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ при изготовлении сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов»	21

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Выполнение комплекса работ по изготовлению деревянных моделей, стержневых ящиков и шаблонов в литейном производстве |  | 40.184 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление деревянных моделей, стержневых ящиков и шаблонов

Группа занятий:

| 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.51 | Литье чугуна |
| --- | --- |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение работ при изготовлении и ремонте несложных деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов | 2 | Выполнение подготовительных работ при изготовлении простых деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Изготовление и ремонт простых деревянных моделей, стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей и простых шаблонов | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение работ при изготовлении и ремонте деревянных моделей, стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | 3 | Выполнение подготовительных работ при изготовлении деревянных моделей, стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление и ремонт деревянных моделей и стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | B/02.3 | 3 |
| C | Выполнение работ при изготовлении и ремонте сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | 3 | Выполнение подготовительных работ при изготовлении сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление и ремонт сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | C/02.3 | 3 |
| D | Выполнение работ при изготовлении и ремонте особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | 4 | Выполнение подготовительных работ при изготовлении особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление и ремонт особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | D/02.4 | 4 |
| E | Выполнение работ при изготовлении сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | 4 | Выполнение подготовительных работ при изготовлении сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление особо сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при изготовлении и ремонте несложных деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Модельщик по деревянным моделям 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 67 | Модельщик по деревянным моделям 2-го разряда |
| ОКПДТР | 14493 | Модельщик по деревянным моделям |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при изготовлении простых деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка несложных заготовок для моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
| --- | --- |
|  | Разметка простых моделей и стержневых ящиков |
|  | Вычерчивание в натуральную величину простых моделей и стержневых ящиков |
|  | Изготовление несложных заготовок для моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Изготовление простых шаблонов, предназначенных для формовки и выверки стержневых ящиков и отделки несложных моделей |
|  | Подбор необходимых лесоматериалов для изготовления моделей, стержневых ящиков и шаблонов |
|  | Приготовление клея по заданной рецептуре |
|  | Сверление сквозных и глухих отверстий |
| Необходимые умения | Производить разметку несложных заготовок для моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Контролировать качество разметки несложных заготовок для моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Производить разметку простых моделей и стержневых ящиков в соответствии с чертежом |
|  | Выполнять чертеж простых моделей и стержневых ящиков в натуральную величину с соблюдением правил черчения |
|  | Выполнять сверление и долбление отверстий с применением сверлильных и долбежных станков |
|  | Раскраивать пиломатериал ленточными пилами на отдельные заготовки по длине и ширине |
|  | Изготавливать и контролировать качество изготовления несложных заготовок для моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению простых шаблонов для формовки и выверки стержневых ящиков и отделки несложных моделей |
|  | Выбирать лесоматериал в соответствии с требованиями технологической документации к изготовлению моделей, стержневых ящиков и шаблонов |
|  | Готовить клеевые составы в соответствии с утвержденной рецептурой |
|  | Определять готовность клея к применению |
| Необходимые знания | Способы использования ручного, разметочного и измерительного инструмента |
|  | Правила разметки простых моделей и стержневых ящиков по эскизам и чертежам |
|  | Технические условия и инструкции по оформлению чертежей |
|  | Порядок построения чертежей простых моделей и стержневых ящиков в натуральную величину |
|  | Приемы черчения, правила выполнения чертежей |
|  | Способы изготовления простых шаблонов для формовки и выверки стержневых ящиков и отделки несложных моделей |
|  | Способы и правила сверления и долбления основных видов отверстий в модельном производстве |
|  | Причины возникновения брака при сверлении и долблении, меры его предупреждения |
|  | Принципы подбора лесоматериалов, необходимых для изготовления моделей, стержневых ящиков и шаблонов |
|  | Характеристики материалов для изготовления шаблонов и приспособлений |
|  | Способы приготовления клеевых составов |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и ремонт простых деревянных моделей, стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей и простых шаблонов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение отдельных операций по изготовлению моделей средней сложности под руководством модельщика по деревянным моделям более высокой квалификации |
| --- | --- |
|  | Изготовление деревянных моделей балластных грузов |
|  | Изготовление деревянных моделей барабанов для поршневых колец |
|  | Изготовление деревянных моделей вкладышей диаметром от 150 до 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей втулок диаметром от 200 до 500 мм и длиной от 100 до 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей однодисковых колес с гладким ободом диаметром до 700 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей кронштейнов токарно-винторезных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей крышек квадратных размером 200 x 200 мм, круглых диаметром до 200 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей крышек подшипников для любых станков |
|  | Изготовление деревянных моделей маховиков и шкивов с прямыми спицами диаметром до 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей наковален кузнечных |
|  | Изготовление деревянных моделей опок прямоугольных |
|  | Изготовление деревянных моделей плит с ребрами размером до 1000 x 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей плит штампов верхних и нижних |
|  | Изготовление деревянных моделей поршневых и золотниковых колец диаметром от 200 до 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей приклонов |
|  | Изготовление деревянных моделей рычагов простых длиной до 300 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей стоек весов для взвешивания труб |
|  | Изготовление деревянных моделей стоек весов для рельсов |
|  | Изготовление деревянных моделей тройников, плит, колосников, гаек |
|  | Изготовление деревянных моделей угольников и кронштейнов размером до 300 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей указателей равновесия весов для рельсов |
|  | Изготовление деревянных моделей шестерней простых малых |
|  | Изготовление модельных комплектов без установки на подмодельные доски I категории сложности, 8-го класса точности, с одним прямолинейным разъемом, без стержневых ящиков или с одним стержневым ящиком, 3-го класса прочности |
|  | Изготовление на деревообрабатывающих станках заготовок и отдельных деталей для моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Изготовление простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей по чертежам и эскизам |
|  | Регулировка режимов работы обслуживаемых деревообрабатывающих станков |
|  | Ремонт простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей |
| Необходимые умения | Пользоваться деревообрабатывающими станками в процессе изготовления заготовок и отдельных деталей для моделей и стержневых ящиков средней сложности и простых шаблонов |
|  | Пользоваться электрическим и пневматическим инструментом |
|  | Визуально оценивать качество выполненных работ при изготовлении и ремонте простых деревянных моделей, стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей и простых шаблонов |
|  | Производить заточку и доводку ножей и резцов с применением абразивных шлифовальных кругов |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки режущего инструмента |
|  | Соблюдать технологическую документацию при выполнении отдельных операций по изготовлению моделей средней сложности |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей по чертежам и эскизам |
|  | Контролировать параметры и качество заточки и доводки простого режущего инструмента |
|  | Контролировать размеры элементов модельного комплекта по чертежу |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении заточки и доводки режущего инструмента |
|  | Применять контрольно-измерительные инструменты и приспособления |
|  | Производить регулировку обслуживаемых деревообрабатывающих станков в соответствии с заданным режимом |
|  | Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании |
|  | Устранять дефекты простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей |
|  | Читать чертежи, эскизы средней сложности |
| Необходимые знания | Виды и способы вязки и склеивания частей моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Виды контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при изготовлении деревянных моделей |
|  | Виды ремонта деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Возможные дефекты при ремонте моделей и стержневых ящиков, меры их предупреждения и устранения |
|  | Классификация деревянных моделей по размерам, сложности и точности |
|  | Конструкции деревянных моделей, их характеристика |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Назначение и условия применения электрического и пневматического инструмента |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи, резцы |
|  | Правила доводки простого режущего инструмента |
|  | Правила использования деревообрабатывающих станков |
|  | Правила пуска и остановки электродвигателей различных типов |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Принцип действия обслуживаемых деревообрабатывающих станков |
|  | Припуски на усадку и механическую обработку различных металлов, их обозначение на чертежах |
|  | Приспособления, применяемые при склеивании деревянных поверхностей (струбцины, скобы) |
|  | Причины возникновения брака при строгании и меры его предупреждения |
|  | Причины износа и поломок моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов |
|  | Режимы заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Система допусков и посадок |
|  | Способы обработки простых заготовок для деревянных моделей, стержневых ящиков и простых шаблонов на деревообрабатывающих станках |
|  | Способы и правила нанесения клея на склеиваемые поверхности |
|  | Способы изготовления простых деревянных моделей, стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей и простых шаблонов по чертежам и эскизам |
|  | Способы строгания криволинейных поверхностей |
|  | Технические условия на выполняемые работы по ремонту простых шаблонов, простых деревянных моделей и стержневых ящиков с небольшим числом криволинейных поверхностей |
|  | Технологическая последовательность и способы выполнения регулировочных работ на обслуживаемых деревообрабатывающих станках |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению заготовок и отдельных деталей для моделей и стержневых ящиков средней сложности на деревообрабатывающих станках |
|  | Требования, предъявляемые к качеству деревянных моделей |
|  | Условные обозначения на чертежах допусков, посадок, предельных отклонений, квалитетов, шероховатости поверхности |
|  | Факторы, влияющие на точность измерений |
|  | Формы, назначение и содержание технологической документации |
|  | Характеристики, свойства и маркировка инструментальных сталей и твердых сплавов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при изготовлении и ремонте деревянных моделей, стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Модельщик по деревянным моделям 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев модельщиком по деревянным моделям 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 68 | Модельщик по деревянным моделям 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14493 | Модельщик по деревянным моделям |
| ОКСО | 2.22.01.07 | Модельщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при изготовлении деревянных моделей, стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка моделей и стержневых ящиков средней сложности |
| --- | --- |
|  | Вычерчивание в натуральную величину моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Изготовление простых приспособлений, предназначенных для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Изготовление сложных разметочных и отделочных шаблонов |
|  | Проверка правильности обработки поверхностей измерительными и проверочными инструментами |
| Необходимые умения | Размечать заготовки и модели на верстаке и разметочной плите |
|  | Производить разметку моделей и стержневых ящиков средней сложности в соответствии с чертежом |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению простых приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Разрабатывать конструкции простых приспособлений, необходимых для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Выполнять чертеж в натуральную величину моделей и стержневых ящиков средней сложности с соблюдением правил черчения |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами |
| Необходимые знания | Правила разметки моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Порядок построения чертежей в натуральную величину моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Методы и средства выполнения чертежных работ |
|  | Основы машиностроительного черчения |
|  | Способы изготовления простых приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Способы изготовления сложных разметочных и отделочных шаблонов в соответствии с технологической документацией |
|  | Способы и правила проверки правильности обработки поверхностей измерительными и проверочными инструментами |
|  | Технические условия на изготовление шаблонов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и ремонт деревянных моделей и стержневых ящиков средней сложности и сложных шаблонов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заточка и доводка сложного режущего инструмента |
| --- | --- |
|  | Изготовление деревянных моделей барабанов канатных диаметром до 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей бегунов подкрановых |
|  | Изготовление деревянных моделей блоков канатных и цепных диаметром до 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей вкладышей диаметром свыше 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей втулок диаметром свыше 500 мм и длиной свыше 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей дверец и рамок отопительных печей |
|  | Изготовление деревянных моделей желобов доменных и мартеновских прямых |
|  | Изготовление деревянных моделей изложниц для слитков массой до 1,5 т |
|  | Изготовление деревянных моделей колес с гладким ободом однодисковых диаметром от 700 до 2000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей колец поршневых диаметром свыше 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей колодок обувных простых фасонов |
|  | Изготовление деревянных моделей коробок зуборезных прецизионных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов и крышек редукторов длиной до 700 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов клапанов и задвижек |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов поперечно-строгальных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей крышек круглых диаметром свыше 200 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей крышек люков |
|  | Изготовление деревянных моделей маховиков и шкивов с кривыми спицами диаметром до 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей маховиков и шкивов с прямыми спицами диаметром свыше 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей опок с фасонными ребрами |
|  | Изготовление деревянных моделей плит для печей, кронштейнов магнето трактора, болванок, шестерней токарного станка, штуцеров масляной и водяной арматуры тракторов |
|  | Изготовление деревянных моделей поршней двигателей внутреннего сгорания диаметром до 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей рычагов длиной свыше 300 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей секторов баллера руля |
|  | Изготовление деревянных моделей средней сложности с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными частями и внутренними камерами простой формы |
|  | Изготовление деревянных моделей суппортов металлорежущих станков |
|  | Изготовление деревянных моделей тисков слесарных |
|  | Изготовление деревянных моделей угольников и кронштейнов размером свыше 300 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей фартуков токарно-винторезных станков |
|  | Изготовление модельных комплектов без установки на подмодельные доски II категории сложности, 8-го класса точности, с одним прямолинейным разъемом, со стержневыми ящиками до трех штук, 3-го класса прочности |
|  | Изготовление модельных комплектов с расположением моделей на подмодельных досках II категории сложности, 9-го класса точности, 3-го класса прочности, с количеством стержневых ящиков до трех штук |
|  | Изготовление модельных комплектов для отливок из титановых сплавов I категории сложности, 8-го класса точности, с одним прямолинейным разъемом, имеющих до двух разъемных и до трех вытряхных стержневых ящиков, 2-го и 3-го класса прочности |
|  | Изготовление стержневых ящиков для оболочковых форм со снятием шаблонов с металлической модели, с подгонкой знаковых частей и толщины тела отливки по оболочковой форме III категории сложности, 7-го класса точности |
|  | Изготовление на деревообрабатывающих станках заготовок и отдельных деталей сложных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Подналадка обслуживаемых деревообрабатывающих станков |
|  | Проверка соответствия размеров модели и размеров на чертеже |
|  | Ремонт моделей и стержневых ящиков средней сложности |
| Необходимые умения | Пользоваться деревообрабатывающими станками в процессе изготовления заготовок и отдельных деталей сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Выбирать абразивные шлифовальные круги для заточки сверлильного инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки сложного режущего инструмента на специализированных станках |
|  | Выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности |
|  | Выполнять плоские соединения впритык с прифуговкой кромок, с постановкой на шипы, в шпунт, на шпунтовую рейку и внаград |
|  | Выполнять регулировку отдельных узлов деревообрабатывающих станков |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению деревянных моделей средней сложности с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными частями и внутренними камерами простой формы |
|  | Выявлять причины поломок и износа элементов модельных комплектов |
|  | Использовать данные паспорта деревообрабатывающих станков при установлении режимов обработки древесины |
|  | Контролировать параметры и качество заточки и доводки сложного режущего инструмента |
|  | Осуществлять подналадку обслуживаемых деревообрабатывающих станков в соответствии с заданным режимом |
|  | Оценивать качество выполненных работ при изготовлении и ремонте деревянных моделей средней сложности с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными частями и внутренними камерами простой формы |
|  | Пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов |
|  | Сверять размеры модели с чертежами |
|  | Устранять дефекты моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Читать сложные чертежи |
| Необходимые знания | Допуски на угловые размеры |
|  | Назначение и устройство инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте модельных комплектов |
|  | Обозначение допусков и посадок на чертежах |
|  | Основные виды и способы вязки моделей и стержневых ящиков |
|  | Порядок пользования таблицами допусков и посадок |
|  | Принцип действия, основные узлы и область применения в модельном производстве электрорубанков |
|  | Принцип действия, основные узлы и область применения в модельном производстве сверлильных станков |
|  | Принцип действия, основные узлы и область применения в модельном производстве долбежных станков |
|  | Принцип действия, основные узлы и область применения в модельном производстве фрезерных станков |
|  | Принцип действия, основные узлы и область применения в модельном производстве шлифовальных станков |
|  | Припуски на усадку различных металлов и механическую обработку |
|  | Расчет литниковой системы |
|  | Свойства и классификация материалов, использующихся в профессиональной деятельности |
|  | Свойства различных пород дерева |
|  | Сложный режущий инструмент и правила его заточки и доводки |
|  | Способы изготовления деревянных моделей средней сложности с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными частями и внутренними камерами простой формы |
|  | Способы определения предельных размеров и допусков |
|  | Способы упрочнения рабочей поверхности моделей |
|  | Способы формовки несложных деталей |
|  | Технические условия на выполняемые работы по ремонту моделей и стержневых ящиков средней сложности |
|  | Технологическая последовательность выполнения подналадки обслуживаемых деревообрабатывающих станков |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению заготовок и отдельных деталей сложных моделей и стержневых ящиков на деревообрабатывающих станках |
|  | Типы угловых, тавровых и крестовых соединений брусков и досок |
|  | Требования, предъявляемые к деревянным моделям |
|  | Тригонометрические методы измерения углов |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов |
|  | Устройство обслуживаемых деревообрабатывающих станков |
|  | Характеристики шлифовальных кругов по форме, твердости, зернистости и связке |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при изготовлении и ремонте сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Модельщик по деревянным моделям 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев модельщиком по деревянным моделям 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 69 | Модельщик по деревянным моделям 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14493 | Модельщик по деревянным моделям |
| ОКСО | 2.22.01.07 | Модельщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при изготовлении сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку |
| --- | --- |
|  | Вычерчивание в натуральную величину сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку |
|  | Изготовление приспособлений средней сложности, необходимых для обработки моделей |
|  | Изготовление фигурных шаблонов, копиров и макетов |
| Необходимые умения | Производить разметку сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку в соответствии с чертежом |
|  | Выполнять чертеж в натуральную величину сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению приспособлений средней сложности, необходимых для обработки моделей |
|  | Разрабатывать конструкции приспособлений средней сложности, необходимых для обработки моделей |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению фигурных шаблонов, копиров и макетов |
| Необходимые знания | Правила разметки сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку |
|  | Порядок построения чертежей в натуральную величину сложных моделей с припусками на усадку и на механическую обработку |
|  | Факторы, влияющие на величину припуска на механическую обработку |
|  | Способы изготовления приспособлений средней сложности, необходимых для обработки моделей |
|  | Способы изготовления фигурных шаблонов, копиров и макетов |
|  | Методы расчета сложных шаблонов |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и ремонт сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление деревянных моделей барабанов канатных с двумя рядами спиц диаметром свыше 1000 мм |
| --- | --- |
|  | Изготовление деревянных моделей блоков канатных и цепных диаметром свыше 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей буксов различных типов |
|  | Изготовление деревянных моделей вентилей проходных |
|  | Изготовление деревянных моделей желобов раздвоенных для доменных и мартеновских печей |
|  | Изготовление деревянных моделей изложниц всех типов для слитков массой свыше 1,5 т |
|  | Изготовление деревянных моделей клюзов бортовых |
|  | Изготовление деревянных моделей однодисковых колес с гладким ободом диаметром свыше 2000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей коллекторов двигателей внутреннего сгорания выхлопных и всасывающих |
|  | Изготовление деревянных моделей колодок обувных сложных фасонов |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов водяных и масляных насосов, раструбов водяных насосов |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов гидроприводов |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов и крышек редукторов длиной от 700 до 3000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей маховиков, шкивов с кривыми спицами диаметром свыше 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей мульд разливочных машин |
|  | Изготовление деревянных моделей оснований кареток, фартуков металлорежущих станков |
|  | Изготовление деревянных моделей плит колошника доменных печей |
|  | Изготовление деревянных моделей поддонов для изложниц |
|  | Изготовление деревянных моделей поршней двигателей внутреннего сгорания диаметром свыше 500 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей рам гусеничного хода для экскаваторов с ковшами вместимостью до 3 м3 |
|  | Изготовление деревянных моделей рам фундаментных дизелей мощностью до 1472 кВт |
|  | Изготовление деревянных моделей станин станков, молотов массой до 10 т |
|  | Изготовление деревянных моделей трубок рычага весов штучного взвешивания |
|  | Изготовление деревянных моделей цилиндров ковочных прессов диаметром до 800 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей шестерен цилиндрических и колес зубчатых с литым зубом диаметром до 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей шестерней шевронных и колес зубчатых с коническим литым зубом диаметром до 500 мм |
|  | Изготовление модельных комплектов без установки на подмодельные доски III категории сложности, 6-го и 7-го класса точности, с одним фигурным или двумя прямолинейными разъемами, со стержневыми ящиками до восьми штук, 2-го и 3-го класса прочности |
|  | Изготовление модельных комплектов с расположением моделей на подмодельных досках III категории сложности, 8-го класса точности, 2-го и 3-го класса прочности, с количеством стержней от 4 до 8 штук |
|  | Изготовление модельных комплектов для отливок из титановых сплавов II категории сложности, 8-го класса точности, с одним прямолинейным разъемом, имеющих до трех разъемных и до пяти вытряхных стержневых ящиков, 2-го класса прочности |
|  | Изготовление стержневых ящиков для оболочковых форм со снятием шаблонов с металлической модели, с подгонкой знаковых частей и толщины тела отливки по оболочковой форме IV категории сложности, 7-го класса точности |
|  | Изготовление деревянных копиров для копировально-фрезерных станков 4-й группы сложности |
|  | Изготовление на деревообрабатывающих станках заготовок и деталей для сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Изготовление сложных моделей совместно с модельщиком по деревянным моделям более высокой квалификации |
|  | Изготовление сложных фасонных деревянных моделей с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными и выступающими частями, расположенными в разных плоскостях |
|  | Наладка деревообрабатывающих станков |
|  | Отделка сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Разложение технологического процесса изготовления деревянных моделей и стержневых ящиков на операции и переходы |
|  | Ремонт сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
| Необходимые умения | Пользоваться деревообрабатывающими станками в процессе изготовления заготовок и деталей для сложных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Выполнять отделку (грунтовку, шпаклевку и покрытие модельным лаком) сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных моделей |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных фасонных деревянных моделей с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными и выступающими частями, расположенными в разных плоскостях |
|  | Определять операции и последовательность обработки деталей и сборки моделей |
|  | Определять способы соединения деталей на сборочном чертеже |
|  | Оценивать качество выполненных работ при изготовлении и ремонте сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Подбирать приспособления и инструменты для выполнения операций и переходов согласно технологическому процессу изготовления сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Производить наладку деревообрабатывающих станков |
|  | Устранять дефекты сложных фасонных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов |
|  | Устранять мелкие неполадки в работе деревообрабатывающих станков |
|  | Читать сложные сборочные чертежи |
| Необходимые знания | Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей |
|  | Конструкция контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Назначение и правила нанесения грунтовки, шпаклевки и модельного лака на деревянные модели и стержневые ящики |
|  | Правила наладки деревообрабатывающих станков |
|  | Правила отделки сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Способы изготовления сложных фасонных деревянных моделей с несколькими стержневыми ящиками, с отъемными и выступающими частями, расположенными в разных плоскостях |
|  | Способы формовки и сборки сложных форм |
|  | Требования, предъявляемые к отделке сложных форм |
|  | Технические условия на выполняемые работы по изготовлению и ремонту сложных фасонных деревянных моделей и стержневых ящиков, фигурных шаблонов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению заготовок и деталей для сложных моделей и стержневых ящиков на деревообрабатывающих станках |
|  | Условные обозначения на сборочных чертежах |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при изготовлении и ремонте особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Модельщик по деревянным моделям 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев модельщиком по деревянным моделям 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 70 | Модельщик по деревянным моделям 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14493 | Модельщик по деревянным моделям |
| ОКСО | 2.22.01.07 | Модельщик |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при изготовлении особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление сложных приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков |
| --- | --- |
|  | Изготовление фигурных шаблонов для сложных модельных работ |
|  | Составление рецептуры протрав, политур, лаков для окраски моделей |
| Необходимые умения | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Разрабатывать конструкции сложных приспособлений, необходимых для обработки моделей |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению фигурных шаблонов для сложных модельных работ |
|  | Подбирать оптимальный состав компонентов, обеспечивающий необходимые технологические характеристики протрав, политур, лаков для окраски моделей |
| Необходимые знания | Способы изготовления сложных приспособлений для обработки моделей и стержневых ящиков |
|  | Методы расчета сложных шаблонов и приспособлений |
|  | Технологическая последовательность изготовления фигурных шаблонов |
|  | Способы изготовления фигурных шаблонов для сложных модельных работ |
|  | Технологии составления рецептуры протрав, политур, лаков для окраски моделей |
|  | Требования, предъявляемые к технологическим характеристикам и качеству протрав, политур, лаков для окраски моделей |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление и ремонт особо сложных деревянных моделей, стержневых ящиков и фигурных шаблонов | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление деревянных моделей бабок передних крупногабаритных токарных станков |
| --- | --- |
|  | Изготовление деревянных моделей блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания мощностью до 736 кВт |
|  | Изготовление деревянных моделей винтов гребных |
|  | Изготовление деревянных моделей горловин коксовых печей и горловин конвертеров |
|  | Изготовление деревянных моделей диафрагм турбин |
|  | Изготовление деревянных моделей колес червячных разъемных |
|  | Изготовление деревянных моделей колодок обувных особо сложных фасонов |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов редукторов длиной свыше 3000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей лопастей гребных винтов |
|  | Изготовление деревянных моделей мундштуков хоботов завалочных машин |
|  | Изготовление деревянных моделей рам гусеничного хода для экскаваторов с ковшами вместимостью свыше 3 м3 |
|  | Изготовление деревянных моделей рам фундаментных дизелей мощностью свыше 1472 кВт |
|  | Изготовление деревянных моделей резаков для ковшей экскаваторов |
|  | Изготовление деревянных моделей станин крупногабаритных токарных станков и прессов массой от 10 до 25 т |
|  | Изготовление деревянных моделей станин фрезерных прецизионных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей тарелок питателей агломерационной фабрики |
|  | Изготовление деревянных моделей цилиндров ковочных прессов диаметром от 800 до 1800 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей цилиндров паровых турбин мощностью до 25000 кВт |
|  | Изготовление деревянных моделей шестерней цилиндрических и колес зубчатых с литым зубом диаметром свыше 1000 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей шестерней шевронных и колес зубчатых с коническим литым зубом диаметром свыше 500 мм |
|  | Изготовление модельных комплектов без установки на подмодельные доски IV и V категории сложности, 6-го класса точности, с количеством стержневых ящиков до 10 штук, с одним фигурным или двумя прямолинейными разъемами, 2-го и 3-го класса прочности |
|  | Изготовление модельных комплектов с расположением моделей на подмодельных досках IV и V категории сложности, 7-го класса точности, 2-го и 3-го класса прочности, с количеством стержневых ящиков от 9 до 12 штук |
|  | Изготовление модельных комплектов для отливок из титановых сплавов III категории сложности, 6-го и 7-го класса точности, с одним фигурным разъемом, имеющих до восьми разъемных и до девяти вытряхных стержневых ящиков, 2-го класса прочности |
|  | Изготовление стержневых ящиков для оболочковых форм со снятием шаблонов с металлической модели, с подгонкой знаковых частей и толщины тела отливки по оболочковой форме V категории сложности, 6-го класса точности |
|  | Изготовление деревянных копиров для копировально-фрезерных станков V группы сложности |
|  | Изготовление сложных деревянных моделей с фигурными пустотами, отъемными частями с большим количеством стержневых ящиков для тонкостенного фасонного литья |
|  | Изготовление уникальных моделей совместно с модельщиком более высокой квалификации |
|  | Обработка на деревообрабатывающих станках с большой точностью наружных и внутренних поверхностей сложных и крупных моделей и стержневых ящиков |
|  | Определение наиболее рациональной технологической последовательности изготовления моделей |
|  | Полировка и лакировка моделей |
|  | Ремонт сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Склеивание сложных заготовок с переходящими по сечениям радиусами |
| Необходимые умения | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных деревянных моделей с фигурными пустотами, отъемными частями с большим количеством стержневых ящиков для тонкостенного фасонного литья |
|  | Наносить политуру и лак на поверхность моделей в соответствии с утвержденной рецептурой и технологической документацией |
|  | Обрабатывать наружные и внутренние поверхности сложных и крупных моделей и стержневых ящиков на деревообрабатывающих станках в соответствии с техническими требованиями к качеству обработки древесины |
|  | Определять конструкцию модели в зависимости от величины, сложности и способов обработки моделируемой детали |
|  | Определять свободные и сопрягаемые размеры, охватываемые и охватывающие поверхности |
|  | Оценивать качество выполненных работ при изготовлении и ремонте сложных деревянных моделей и стержневых ящиков |
|  | Разрабатывать технологию изготовления уникальных моделей |
|  | Склеивать сложные заготовки с переходящими по сечениям радиусами |
|  | Устранять дефекты сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Читать чертежи любой сложности |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности различных деревообрабатывающих станков, электрического и пневматического инструмента, применяемых в модельном производстве |
|  | Методы и технологические процессы изготовления уникальных моделей |
|  | Особенности конструкции модельных комплектов для ручной и машинной формовки |
|  | Процессы формовочных и стержневых работ при ручной и машинной формовках |
|  | Рациональные приемы вязки и склеивания деревянных моделей |
|  | Способы изготовления сложных деревянных моделей с фигурными пустотами, отъемными частями с большим количеством стержневых ящиков для тонкостенного фасонного литья |
|  | Способы полировки и лакировки моделей |
|  | Способы склеивания сложных заготовок с переходящими по сечениям радиусами |
|  | Стандарты модельного производства |
|  | Технические требования, предъявляемые к качеству обработки древесины на деревообрабатывающих станках с большой точностью, наружных и внутренних поверхностей сложных и крупных моделей и стержневых ящиков |
|  | Технические условия на выполняемые работы по ремонту сложных моделей и стержневых ящиков |
|  | Требования, предъявляемые к качеству и точности ремонтируемых модельных комплектов |
|  | Условные изображения на чертежах соединений |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ при изготовлении сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Модельщик по деревянным моделям 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев модельщиком по деревянным моделям 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 71 | Модельщик по деревянным моделям 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14493 | Модельщик по деревянным моделям |
| ОКСО | 2.22.01.07 | Модельщик |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при изготовлении сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка сложных геометрических фигур со сложными переходами |
| --- | --- |
|  | Изготовление копиров и макетов |
|  | Изготовление фигурных шаблонов для наиболее сложных токарных, фрезерных и модельных работ |
|  | Конструирование сложных шаблонов и приспособлений |
| Необходимые умения | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению копиров и макетов |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению фигурных шаблонов для наиболее сложных токарных, фрезерных и модельных работ |
|  | Производить разметку сложных геометрических фигур со сложными переходами |
|  | Разрабатывать конструкции сложных шаблонов и приспособлений |
|  | Определять рациональное расположение разъема и наиболее простую его конфигурацию при конструировании деревянных моделей |
| Необходимые знания | Правила разметки сложных геометрических фигур со сложными переходами |
|  | Требования Единой системы конструкторской документации |
|  | Государственные стандарты на припуски для механической обработки |
|  | Технологии изготовления копиров и макетов |
|  | Способы изготовления фигурных шаблонов для наиболее сложных токарных, фрезерных и модельных работ |
|  | Способы конструирования сложных шаблонов и приспособлений |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных и уникальных деревянных моделей и фигурных шаблонов | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление деревянных моделей ахтерштевней и кронштейнов |
| --- | --- |
|  | Изготовление деревянных моделей балок пятовых прокатных станов |
|  | Изготовление деревянных моделей блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания мощностью свыше 736 кВт |
|  | Изготовление деревянных моделей головок цилиндров дизелей и тракторных двигателей |
|  | Изготовление деревянных моделей ковшей экскаваторов (передних и задних стенок) |
|  | Изготовление деревянных моделей коробок скоростей расточных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов коробок зубофрезерных прецизионных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей корпусов турбин |
|  | Изготовление деревянных моделей крестовин стрелочных переводов и их сердечников |
|  | Изготовление деревянных моделей мульд завалочных машин мартеновских печей |
|  | Изготовление деревянных моделей оснований столов зубофрезерных прецизионных станков |
|  | Изготовление деревянных моделей станин прессов массой свыше 25 т |
|  | Изготовление деревянных моделей труб всасывающих и выхлопных |
|  | Изготовление деревянных моделей фурм кислородных для конвертеров, вагранок, отжигательных печей |
|  | Изготовление деревянных моделей цилиндров ковочных прессов диаметром свыше 1800 мм |
|  | Изготовление деревянных моделей цилиндров паровых турбин мощностью свыше 25000 кВт |
|  | Изготовление модельных комплектов без установки на подмодельные доски VI категории сложности, 6-го и выше класса точности, 2-го и 3-го класса прочности, с количеством стержневых ящиков более 10 штук, с двумя и более фигурными или тремя и более прямолинейными плоскостями разъема |
|  | Изготовление модельных комплектов с расположением моделей на подмодельных досках V–VII категории сложности, 6-го и выше класса точности, 2-го и 3-го класса прочности, с количеством стержневых ящиков более 12 штук |
|  | Изготовление модельных комплектов для отливок из титановых сплавов IV и выше категории сложности, 6-го и выше класса точности, имеющих свыше восьми разъемных и свыше девяти вытряхных стержневых ящиков, с тремя и более плоскостями разъема или с двумя и более фигурными разъемами, 2-го класса прочности |
|  | Изготовление деревянных копиров для копировально-фрезерных станков 6-й группы сложности |
|  | Изготовление сложных и уникальных деревянных моделей с большим числом фигурных стержневых ящиков, внутренних полостей и отъемных частей |
|  | Изготовление сложных моделей для экспериментальных отливок |
|  | Проверка сложных моделей на контрольной плите при помощи различных инструментов и приборов |
|  | Ремонт особо сложных модельных комплектов |
| Необходимые умения | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных и уникальных деревянных моделей с большим числом фигурных стержневых ящиков, внутренних полостей и отъемных частей |
|  | Соблюдать требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сложных моделей для экспериментальных отливок |
|  | Контролировать качество сложных моделей на контрольной плите с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Определять наиболее эффективный порядок организации технологического процесса изготовления сложных, уникальных и ответственных фасонных деревянных моделей с большим числом фигурных стержневых ящиков, внутренних полостей и отъемных частей |
|  | Определять последовательность выполнения отдельных операций при ремонте сложных и особо сложных модельных комплектов |
| Необходимые знания | Рациональные конструкции моделей и стержневых ящиков |
|  | Способы и виды формовки наиболее сложных деталей по моделям, скелету и шаблонам |
|  | Способы достижения необходимой точности при обработке поверхностей и деталей |
|  | Способы изготовления сложных и уникальных деревянных моделей с большим числом фигурных стержневых ящиков, внутренних полостей и отъемных частей |
|  | Способы изготовления сложных моделей для экспериментальных отливок |
|  | Способы проверки сложных моделей на контрольной плите с использованием различных инструментов и приборов |
|  | Технические требования к моделям и стержневым ящикам различных классов прочности |
|  | Виды и способы ремонта особо сложных модельных комплектов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Литейные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.