УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «15» сентября 2022 г. № 546н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Котельщик судовой

1058

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с простыми деталями и узлами судовых котлов»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с деталями средней сложности и узлами судовых котлов»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ со сложными деталями судовых котлов и их узлами, испытания судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см»	18

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с ответственными узлами, сложными деталями судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, и их испытания»	28

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с особо сложными, экспериментальными судовыми котлами и испытания судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см»	36

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	41

I. Общие сведения

| Сборка, ремонт и испытания судовых котлов, их составных частей и агрегатов |  | 30.027 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технически исправного состояния и безаварийной работы судовых котлов

Группа занятий:

| 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| --- | --- |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с простыми деталями и узлами судовых котлов | 2 | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки простых деталей и узлов судовых котлов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Демонтаж и ремонт простых деталей и узлов судовых котлов | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с деталями средней сложности и узлами судовых котлов | 3 | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки деталей средней сложности и узлов судовых котлов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж, сборка и ремонт деталей средней сложности и узлов судовых котлов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка к гидравлическим испытаниям судовых котлов | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ со сложными деталями судовых котлов и их узлами, испытания судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | 3 | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и узлов судовых котлов | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и узлов судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Гидравлические испытания судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | C/03.3 | 3 |
| D | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с ответственными узлами, сложными деталями судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, и их испытания | 4 | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов с высокими требованиями к точности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Гидравлические испытания котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см | D/03.4 | 4 |
| E | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с особо сложными, экспериментальными судовыми котлами и испытания судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см | 4 | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов и агрегатов особой сложности | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и ответственных, экспериментальных и особой сложности узлов судовых котлов | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Гидравлические испытания котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с простыми деталями и узлами судовых котлов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Котельщик судовой 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при эксплуатации оборудования под давлением Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 21 | Котельщик судовой 2-го разряда |
| ОКПДТР | 13146 | Котельщик судовой |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки простых деталей и узлов судовых котлов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места котельщика судового при выполнении слесарных работ |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ при разметке деталей с прямолинейными кромками по шаблонам, эскизам и детальным чертежам |
|  | Внутренняя очистка и промывка коллекторов котлов |
|  | Выгрузка котельных труб из котлов после демонтажа |
|  | Зачистка вручную кромок книц, полос, планок, прокладок судового котла |
|  | Зачистка поверхностей деталей котлов под лужение и пайку, заправка рабочего инструмента |
|  | Зачистка трубных решеток после удаления приварных труб |
|  | Комплектация по рядам и маркирование котельных труб |
|  | Нагрев заклепок при выполнении клепальных работ |
|  | Нарезание резьбы на неответственных деталях и узлах судовых котлов |
|  | Опиловка книц, полос, планок, прокладок |
|  | Отвертывание гаек, выбивка болтов крепления кирпичной кладки и изоляции судовых котлов |
|  | Очистка котельных труб механическим способом |
|  | Очистка поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых котлов |
|  | Подготовка, пропитка, промазка набивочно-уплотнительных материалов для деталей и узлов котельного оборудования |
|  | Правка вручную на плите книц, полос, планок, прокладок |
|  | Продувка котельных труб воздухом |
|  | Разборка кирпичной кладки, выгрузка обмуровки и футеровки топочных камер вспомогательных судовых котлов |
|  | Разметка по шаблонам листовой и профильной стали |
|  | Резка котельных труб на заготовки механическим способом |
|  | Резка на пресс-ножницах листовой и профильной стали |
|  | Резка на пресс-ножницах прямолинейных заготовок и деталей из листового металла |
|  | Резка по разметке котельных труб на трубоотрезных станках |
|  | Резка профильного металла под прямым углом |
|  | Рубка головок и выбивка заклепок |
|  | Рубка прямолинейных кромок деталей из листового и профильного металла |
|  | Сверление отверстий в деталях и узлах на станках |
|  | Снятие изоляции с пода и фронта судовых котлов |
|  | Чистка, обдувка воздухом, паром дымовых труб судовых котлов |
|  | Чистка, обдувка воздухом, паром дымоходов судовых котлов |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места котельщика судового при выполнении слесарных работ |
|  | Пользоваться токарным станком, приспособлениями, приборами, устройствами, применяемыми при производстве слесарных работ |
|  | Продувать котельные трубы воздухом |
|  | Визуально оценивать качество зачищенных вручную кромок книц, полос, планок, прокладок |
|  | Визуально оценивать качество поверхностей котельных труб, очищенных механическим способом |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых узлов и деталей судовых котлов |
|  | Выполнять опиловку и зачистку вручную кромок книц, полос, планок, прокладок |
|  | Выполнять подготовку поверхностей деталей судовых котлов под лужение и пайку с использованием простого слесарного инструмента |
|  | Выполнять подготовку, пропитку, промазку набивочно-уплотнительных материалов для деталей и узлов котельного оборудования |
|  | Выполнять рубку головок и выбивку заклепок в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять снятие изоляции с пода и фронта судовых котлов в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять требования технологической документации к выполнению работ по резке котельных труб механическим способом и на трубоотрезных станках |
|  | Выполнять резку на пресс-ножницах заготовок и деталей из листовой и профильной стали в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей и узлов судовых котлов простой конфигурации |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Определять межоперационные припуски и предельные размеры обрабатываемых поверхностей |
|  | Определять момент затупления инструмента по внешним признакам |
|  | Определять последовательность выполнения работ по механической очистке поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых котлов |
|  | Определять причины и устранять нарушения процесса резки |
|  | Определять характер накипи, ее толщину и твердость |
|  | Осуществлять подналадку узлов и механизмов трубоотрезных станков в соответствии с заданным режимом |
|  | Оценивать качество выполненных слесарных операций с применением контрольно-измерительных инструментов |
|  | Подбирать слесарный инструмент, соответствующий видам выполняемых работ, при очистке поверхностей деталей судовых котлов под лужение и пайку (напильники, металлические щетки, шлифовальные шкурки) |
|  | Пользоваться ручным, разметочным и измерительным инструментом |
|  | Применять индивидуальные средства защиты при выполнении слесарных работ |
|  | Применять навыки нарезания резьбы в неответственных деталях и узлах судовых котлов |
|  | Применять навыки сверления отверстий на станках в деталях и узлах котельного оборудования |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении очистки котельных труб, поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых котлов |
|  | Производить внутреннюю очистку и промывку коллекторов судовых котлов и очистку котельных труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить нагрев заклепок в соответствии с требованиями технологического процесса клепки |
|  | Производить разметку деталей с прямолинейными кромками по шаблонам, эскизам и детальным чертежам в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубочные работы прямолинейных кромок деталей из листового и профильного металла с применением пневматических и электрических молотков |
|  | Производить чистку, обдувку воздухом, паром дымоходов и дымовых труб судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать резцы и сверла в соответствии с инструкциями по эксплуатации организации-изготовителя |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение котельного оборудования массой до 500 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места котельщика судового при выполнении слесарных работ |
|  | Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на котельщика судового |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Методы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды набивочно-уплотнительных материалов для деталей и узлов котельного оборудования |
|  | Виды резьбы и области их применения |
|  | Документы, регламентирующие выполнение работ по механической очистке котельных труб, поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых котлов |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости обработки в пределах выполняемых работ |
|  | Марки материалов и труб, применяемых в котлостроении |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарных работ с применением ручного инструмента |
|  | Способы контроля качества слесарной обработки деталей и узлов судовых котлов простой конфигурации |
|  | Назначение и условия применения специальных приспособлений и режущего инструмента |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на пресс-ножницах |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Правила разметки прямолинейных деталей и узлов по эскизам и чертежам |
|  | Правила установки резцов и сверл |
|  | Принцип действия и правила применения разметочного и измерительного инструмента |
|  | Риски использования неисправного инструмента и оборудования |
|  | Требования охраны труда при работе с пневматическим инструментом |
|  | Способы зачистки поверхностей деталей котлов под лужение и пайку |
|  | Способы и правила очистки поверхностей судовых котлов и труб |
|  | Способы и правила снятия изоляции с пода и фронта судовых котлов |
|  | Способы и приемы нарезания резьбы в деталях и узлах котлов |
|  | Технические условия на выполняемые работы по правке котельных труб |
|  | Технологическая последовательность выполнения несложных токарных работ: обтачивания, сверления отверстий; нарезания резьбы, канавок и фасок; подрезания торцов; отрезания заготовок |
|  | Правила и техника применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений при механической очистке котельных труб, поверхностей труб, бачков и коллекторов судовых котлов |
|  | Условные сигналы при движении транспортных и подъемных средств |
|  | Правила перемещения котельного оборудования массой до 500 кг и эксплуатации подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж и ремонт простых деталей и узлов судовых котлов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка и сборка узлов простой конфигурации котельного оборудования |
| --- | --- |
|  | Демонтаж и разборка газовых заслонок в дымоходах судовых котлов |
|  | Демонтаж каркасов, щитов обшивки изоляции, съемных щитов и обшивки изоляции котлов |
|  | Демонтаж поддонов |
|  | Пневматическая рубка при сборке деталей и неответственных узлов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей |
| Необходимые умения | Выполнять пневматическую рубку с соблюдением заданного угла разделки кромок |
|  | Выбирать механизированный и слесарный инструмент и приспособления при выполнении демонтажа деталей и узлов судовых котлов простой конфигурации |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки узлов судовых котлов простой конфигурации |
|  | Выполнять работы по сборке, разборке, ремонту и демонтажу узлов и деталей судовых котлов простой конфигурации в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять тепловую резку и электроприхватку при сборке деталей и неответственных узлов судовых котлов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей в нижнем положении |
|  | Зачищать поверхность трубных решеток после удаления приварных труб с применением простого слесарного инструмента |
|  | Контролировать качество выполняемых работ по сборке, разборке, ремонту и демонтажу узлов и деталей судовых котлов простой конфигурации |
|  | Контролировать качество работ при выполнении разборки и сборки узлов котельного оборудования простой конфигурации |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по сборке и ремонту узлов судовых котлов простой конфигурации |
|  | Выполнять слесарные операции с соблюдением технических условий на слесарно-сборочные и ремонтные работы с судовыми котлами |
|  | Проверять работоспособность используемого в работе слесарного инструмента |
|  | Продувать котельные трубы воздухом в соответствии с технологической документацией |
|  | Читать простые чертежи и схемы |
| Необходимые знания | Назначение и расположение основной арматуры судовых паровых котлов |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента |
|  | Последовательность операций при выполнении работ по демонтажу основной арматуры судовых паровых котлов |
|  | Правила чтения простых чертежей |
|  | Принцип действия и устройство судовых паровых котлов |
|  | Способы тепловой резки и пневматической рубки при сборке деталей и неответственных узлов судовых котлов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей в нижнем положении |
|  | Способы контроля качества выполнения работы по демонтажу, разборке, ремонту и сборке узлов и деталей судовых котлов простой конфигурации |
|  | Технические условия на выполняемые работы по ремонту котельных труб |
|  | Технические условия на выполняемые работы по сборке котельных труб |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по демонтажу, разборке, ремонту и сборке узлов и деталей судовых котлов простой конфигурации |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по продувке котельных труб воздухом |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с деталями средней сложности и узлами судовых котлов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Котельщик судовой 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев котельщиком судовым 2-го разряда для лиц, прошедших профессиональное обучение Без предъявления требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при эксплуатации оборудования под давлением Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 22 | Котельщик судовой 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13146 | Котельщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.04 | Слесарь-механик судовой |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки деталей средней сложности и узлов судовых котлов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ при гибке в холодном и горячем состоянии профиля высотой до 100 мм |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ при гибке на вальцах и прессах цилиндрических обечаек из листового металла толщиной до 6 мм |
|  | Выполнение работ при станочной гибке с нагревом труб радиусом погиба свыше трех диаметров |
|  | Зачистка и фрезерование концов котельных труб |
|  | Зачистка отверстий в трубных решетках котлов всех систем |
|  | Расконсервация и консервация судовых котлов |
|  | Консервация котельных труб |
|  | Расконсервация котельных труб горячим способом |
|  | Обработка торцов труб |
|  | Очистка, выщелачивание, выпаривание главных и вспомогательных судовых котлов |
|  | Правка листов и деталей в вальцах |
|  | Правка, гибка полос толщиной до 10 мм |
|  | Правка, гибка прутков диаметром до 20 мм и уголков |
|  | Приготовление огнеупорных растворов |
|  | Разметка деталей и узлов судовых котлов с конфигурацией средней сложности по чертежам, эскизам и шаблонам |
|  | Резка листов на гильотинных ножницах и пресс-ножницах |
|  | Рубка криволинейных кромок и кромок на фаску деталей из листового и профильного металла |
|  | Сверление, зенкование и развертывание отверстий в деталях и узлах судовых котлов |
| Необходимые умения | Пользоваться гильотинными ножницами и пресс-ножницами при резке листов |
|  | Пользоваться слесарным инструментом при рубке криволинейных кромок и кромок на фаску деталей из листового и профильного металла |
|  | Применять химические реагенты при выполнении работ по выщелачиванию судовых котлов в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Вести фрезерную обработку концов котельных труб в соответствии с технологическим маршрутом (регламентом) |
|  | Выбирать и применять необходимое оборудование для гибочных работ |
|  | Выполнять обработку торцов труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять операции, предусмотренные нормативными документами, при работе с простыми приспособлениями, оснасткой и контрольно-измерительными инструментами при гибке и правке уголков, полос толщиной до 10 мм и прутков диаметром до 20 мм |
|  | Выполнять приготовление огнеупорных растворов по технологической инструкции |
|  | Выполнять рубку криволинейных кромок и кромок на фаску деталей из листового и профильного металла в соответствии с технологическим процессом |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке кромок деталей, торцов труб и отверстий |
|  | Осуществлять контроль состояния поверхности и режущих кромок ножей и резцов |
|  | Оценивать готовность и безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Подбирать инструмент и приспособления для обработки торцов труб |
|  | Подбирать спецодежду, средства индивидуальной защиты и определять их исправность при проведении работ по выщелачиванию главных и вспомогательных судовых котлов |
|  | Пользоваться приборами для определения температуры металла при выполнении гибочных работ |
|  | Применять приспособления, оснастку и контрольно-измерительные инструменты для гибки полос, прутков, профиля и труб |
|  | Производить консервацию и расконсервацию котельных труб горячим способом в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить разметку деталей и узлов судовых котлов с конфигурацией средней сложности по чертежам, эскизам и шаблонам в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить черновую и чистовую обработку отверстий в деталях и узлах судовых котлов |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение котельного оборудования массой до 3000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Виды фрезерования |
|  | Виды, состав и назначение строительных и огнеупорных растворов, обмазок и набивок |
|  | Дефекты при рубке криволинейных кромок и кромок на фаску деталей из листового и профильного металла и способы их предупреждения |
|  | Виды разделки кромок |
|  | Документы, регламентирующие выполнение работ по химической очистке поверхностей котлов |
|  | Допуски, посадки, квалитеты точности и параметры шероховатости на выполняемые работы |
|  | Назначение консервирующих материалов и требования охраны труда при обращении с консервирующими материалами |
|  | Назначение и условия применения наиболее распространенных простых приспособлений для гибки деталей |
|  | Требования охраны труда при работе на трубогибочных станках |
|  | Правила ввода реагентов при проведении работ по выщелачиванию главных и вспомогательных судовых котлов |
|  | Методы очистки поверхностей котлов (теплообменных аппаратов) |
|  | Правила работы на всех станках и оборудовании цеха |
|  | Правила разметки по чертежам, эскизам и шаблонам деталей и узлов с конфигурацией средней сложности |
|  | Назначение и виды разметки |
|  | Принцип действия и устройство фрезерных станков |
|  | Способы и правила построения простых разверток |
|  | Способы консервации и расконсервации деталей и узлов, марки консервирующих материалов |
|  | Способы приготовления огнеупорных растворов |
|  | Технические условия на выполняемые работы по консервации и расконсервации котлов |
|  | Технические условия на гибку котельных труб и цилиндрических обечаек из листового материала |
|  | Оборудование, применяемое для гибки листов |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении гибочных работ |
|  | Методы консервации котлов (теплообменных аппаратов) |
|  | Требования охраны труда при производстве работ по очистке поверхностей выщелачиванием |
|  | Требования охраны труда при работе с зачистными машинками |
|  | Требования охраны труда при проведении работ в замкнутых и труднодоступных объемах |
|  | Требования, предъявляемые к обработке торцов труб |
|  | Правила перемещения котельного оборудования массой до 3000 кг и эксплуатации подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж, сборка и ремонт деталей средней сложности и узлов судовых котлов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Предупреждение и устранение брака при выполнении сборочных операций |
| --- | --- |
|  | Восстановление кирпичной кладки, изготовление и установка стула боровка в топках судовых котлов |
|  | Демонтаж гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов с сохранением для последующего монтажа |
|  | Демонтаж гарнитуры судовых котлов и коллекторов |
|  | Демонтаж дымогарных и водогрейных труб в котлах всех систем |
|  | Демонтаж дымоходов и дымовых труб с компенсаторами |
|  | Демонтаж компенсаторов на дымоходах в дымовых трубах |
|  | Демонтаж крышек лазов коллекторов и дымоходов |
|  | Демонтаж лазовых затворов |
|  | Демонтаж секций экономайзеров |
|  | Демонтаж трубных досок |
|  | Демонтаж форсуночных и сажеобдувочных устройств |
|  | Демонтаж, ремонт, установка диффузоров тягодутьевых устройств судовых котлов |
|  | Замена секций, ремонт отдельных узлов и деталей отопительных котлов |
|  | Замена секций, ремонт отдельных узлов и деталей секционных котлов |
|  | Замена уплотнений в крышках лючков дымников |
|  | Изготовление, ремонт, установка газовых заслонок (шиберов) |
|  | Пневматическая рубка при сборке деталей и узлов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех пространственных положениях |
|  | Установка по разметке болтов крепления кирпичной кладки и изоляции судовых котлов |
|  | Установка с подгонкой по месту топочной гарнитуры судовых котлов (дверцы, поперечины, колосники) |
|  | Установка теплоизолирующего материала на фронты топок водотрубных судовых котлов |
|  | Установка, подгонка наварышей |
|  | Выполнение работ по изготовлению трубной системы и общей сборке судовых котлов под руководством котельщика судового более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж компенсаторов на дымоходах в дымовых трубах в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Выполнять демонтаж лазовых затворов, крышек лазов коллекторов и дымоходов в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Выполнять демонтаж секций экономайзеров в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять монтаж топочной гарнитуры судовых котлов в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией |
|  | Выполнять отдельные операции при изготовлении трубной системы и общей сборке судовых котлов |
|  | Выполнять работы по реставрации кирпичной кладки, изготовлению и установке стула боровка в топках судовых котлов |
|  | Выполнять тепловую резку, электроприхватку и пневматическую рубку при сборке деталей и узлов из углеродистых, низколегированных и легированных сталей во всех пространственных положениях |
|  | Выполнять установку болтов крепления кирпичной кладки и изоляции судовых котлов в соответствии с разметкой |
|  | Выявлять дефекты (забоины, вмятины, трещины) листов, поковок и отливок, используемых для изготовления деталей и узлов судовых котлов |
|  | Выявлять факторы, влияющие на качество сборочных операций |
|  | Контролировать качество выполняемых демонтажных работ |
|  | Контролировать качество установки топочной гарнитуры судовых котлов |
|  | Обрабатывать и систематизировать данные о качестве выполнения сборочных операций |
|  | Осуществлять визуальный контроль выполненных сборочных операций |
|  | Подбирать технологический инструмент в соответствии с выданным заданием |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами и определять правильность их работы |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент при проведении сборочных операций |
|  | Производить демонтаж узлов и деталей судовых котлов с конфигурацией средней сложности в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить демонтаж, ремонт и установку диффузоров тягодутьевых устройств судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить замену поврежденных уплотнений в крышках лючков дымников |
|  | Производить замену секций, выполнять ремонт отдельных узлов и деталей отопительных и секционных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Устанавливать изоляцию из теплоизолирующих материалов на фронты топок водотрубных судовых котлов |
|  | Читать чертежи и схемы средней сложности |
|  | Выполнять работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке, монтажу и демонтажу узлов и деталей с конфигурацией средней сложности судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Контролировать качество выполняемых работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке, монтажу и демонтажу средней сложности узлов и деталей судовых котлов с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов |
| Необходимые знания | Виды изоляционных, прокладочных и крепежных изделий, применяемых при ремонте судовых котлов |
|  | Виды технической документации |
|  | Исправимый и неисправимый брак при выполнении сборочных операций |
|  | Классификация судовых паровых котлов |
|  | Методы восстановления кирпичных кладок котлов |
|  | Способы контроля качества выполнения работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке, монтажу и демонтажу узлов и деталей судовых котлов с конфигурацией средней сложности |
|  | Механические свойства и химический состав углеродистых сталей, применяемых в котлостроении |
|  | Назначение и расположение гарнитуры котлов |
|  | Порядок и последовательность выполнения работ по демонтажу, ремонту и установке диффузоров тягодутьевых устройств судовых котлов |
|  | Последовательность операций при восстановлении кирпичной кладки |
|  | Правила установки изоляции на фронты топок водотрубных судовых котлов |
|  | Правила чтения чертежей средней сложности |
|  | Причины появления и способы предупреждения дефектов при выполнении тепловой резки, электроприхватки и пневматической рубки |
|  | Содержание и последовательность действий при замене секций, ремонте отдельных узлов и деталей отопительных и секционных котлов |
|  | Сортаменты листового и профильного металла и труб, применяемых для изготовления котлов |
|  | Требования охраны труда при монтаже и демонтаже труб |
|  | Способы контроля качества при выполнении демонтажных работ |
|  | Способы установки уплотнений котельных связей |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по демонтажу лазовых затворов, крышек лазов коллекторов и дымоходов судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке, монтажу и демонтажу узлов и деталей судовых котлов с конфигурацией средней сложности |
|  | Технологический процесс изготовления и сборки котла |
|  | Типичные дефекты при выполнении тепловой резки, электроприхватки и пневматической рубки |
|  | Требования нормативных правовых актов, предъявляемые к ремонту котлов и сосудов, работающих под давлением |
|  | Устройство и назначение применяемых специальных приспособлений |
|  | Устройство и назначение применяемых средств измерения |
|  | Устройство и принцип действия водотрубных судовых котлов |
|  | Устройство и технические характеристики судовых котлов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к гидравлическим испытаниям судовых котлов | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Включение и отладка вторичных приборов |
| --- | --- |
|  | Закрытие клапанов на коллекторах и стопорение штоков предохранительных клапанов судового котла |
|  | Заполнение котла водой |
|  | Контроль соответствия маркировки на давление (не ниже испытательного) контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, заглушек, крепежа, прокладок |
|  | Наладка схемы экспериментального контроля и ввод ее в действие |
|  | Нанесение индикаторных покрытий на контролируемые поверхности испытываемого изделия |
|  | Наружная механическая чистка корней труб испарительного пучка и пароперегревателя |
|  | Опрессовка и пробное включение датчиков |
|  | Подбор и проверка спецодежды, средств индивидуальной защиты для проведения гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Приготовление рабочей жидкости с использованием люминофоров, консервантов |
|  | Проверка готовности котла и его элементов к испытаниям (газоплотность, внутренняя и наружная загрязненность поверхностей нагрева, плотность и исправность арматуры) |
|  | Проверка заглушек свободных отверстий испытываемого изделия |
|  | Проверка исправности необходимых для испытаний средств измерений и правильности их показаний |
|  | Проверка наличия действующих поверительных клейм (для водомеров и других приборов), соответствия экспериментальных и штатных приборов |
|  | Проверка открытия клапана подачи питательной воды на сообщительной трубе между экономайзером и паровым коллектором |
|  | Проверка правильности установки измерительных устройств в соответствии с чертежами |
|  | Прозвонка коммутации |
|  | Разметка мест установки измерительных устройств и выбор мест для сборных коробок, щита, стендов датчиков |
|  | Разработка схемы экспериментального контроля и технической документации к ней |
|  | Снятие крышек лазов и щитов на внутреннем и наружном кожухах, вскрытие топочного лаза |
|  | Составление и согласование программы испытаний судовых котлов |
|  | Технический надзор за монтажом схемы экспериментального контроля |
|  | Испытания трубной системы судовых котлов под руководством котельщика судового более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Подбирать средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые для проведения гидравлических испытаний судовых котлов, в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Готовить и наносить индикаторные составы на контролируемые поверхности испытываемого изделия |
|  | Определять (выявлять) эксплуатационные особенности оборудования, подлежащего испытаниям |
|  | Определять необходимое количество и основные характеристики опытов, проводимых в ходе гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Определять продолжительность, календарные сроки проведения испытаний |
|  | Оценивать готовность оборудования для проведения гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Подбирать соответствующие проводимым испытаниям диагностический и контрольно-измерительный инструмент и приборы |
|  | Проверять исправность диагностических и контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых при проведении гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Проверять соответствие маркировки на давление контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, заглушек, крепежа, прокладок |
| Необходимые знания | Правила подбора средств индивидуальной защиты и спецодежды для проведения гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Инструкция по эксплуатации и режимная карта котла |
|  | Методы контроля исправности диагностических и контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Основные элементы котлов |
|  | Перечень подготовительных работ с указанием объема монтажных работ, выполняемых непосредственно на котле |
|  | Порядок разработки, согласования и утверждения программы гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Методики расчета тепловых, гидравлических, тепломеханических характеристик котла |
|  | Схемы пароводяного и газовоздушного трактов, контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Техническое задание на проект схемы экспериментального контроля |
|  | Требования к состоянию и необходимые параметры работы судового котла |
|  | Требования, предъявляемые к оборудованию и оснастке при проведении гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Цель, условия и порядок организации проведения гидравлических испытаний судовых котлов |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ со сложными деталями судовых котлов и их узлами, испытания судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Котельщик судовой 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев котельщиком судовым 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при эксплуатации оборудования под давлением Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 23 | Котельщик судовой 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13146 | Котельщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.04 | Слесарь-механик судовой |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и узлов судовых котлов | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбивка из коллекторов вварных заглушек |
| --- | --- |
|  | Выбивка концов котельных труб из трубных решеток |
|  | Выполнение огнеупорных работ средней сложности |
|  | Выполнение работ при гибке в горячем состоянии и с помощью местного нагрева листов коробчатой правильной формы |
|  | Выполнение работ при гибке в холодном и горячем состоянии профиля высотой от 100 до 160 мм на станках и вручную |
|  | Выполнение работ при гибке в холодном и горячем состоянии уголков от 50 × 50 до 100 × 100 мм |
|  | Выполнение работ при гибке на вальцах и прессах листов цилиндрической и конической правильной формы толщиной от 6 до 12 мм |
|  | Выполнение работ при станочной гибке с нагревом труб радиусом погиба от трех до двух диаметров |
|  | Выполнение стыковых сварных соединений |
|  | Подгонка, установка под клепку, клепка накладышей на коллекторах |
|  | Разметка деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией по чертежам |
|  | Рубка кромок ответственных деталей и дефектных мест сварных швов |
|  | Сборка под сварку узлов металлоконструкций |
|  | Торкретирование футеровки топок котлов с последующей сушкой нанесенного слоя |
|  | Установка под сварку связных труб |
| Необходимые умения | Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) |
|  | Выполнять выбивку концов котельных труб из трубных решеток, а также вварных заглушек из коллекторов |
|  | Выполнять операции, предусмотренные нормативными документами, при работе с приспособлениями, оснасткой и контрольно-измерительными инструментами при гибке в холодном и горячем состоянии профилей уголков от 50 × 50 до 100 × 100 мм, профиля высотой от 100 до 160 мм |
|  | Выполнять подгонку, установку под клепку, клепку накладышей на коллекторах по чертежам в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять производство работ по торкретированию поверхности судовых котлов |
|  | Выполнять разметку деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией в соответствии с чертежами |
|  | Выполнять рубку кромок ответственных деталей и дефектных мест сварных швов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса гибки листов на вальцах и прессах от установленных значений |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент при подготовке элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, при зачистке сварных швов и удалении поверхностных дефектов после сварки |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с применением контрольно-измерительных инструментов |
|  | Определять оптимальную температуру и режимы местного нагрева при гибке листов коробчатой правильной формы |
|  | Применять оборудование и инструмент, необходимые для производства работ по торкретированию огнеупорными составами поверхности судовых котлов |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение котельного оборудования массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Виды сварочных деформаций, способы их предупреждения и устранения |
|  | Дефекты, возникающие при рубке ответственных деталей, и способы их предупреждения и устранения |
|  | Дефекты сварных швов и способы их устранения |
|  | Документы, регламентирующие производство работ по торкретированию огнеупорными составами поверхности судовых котлов |
|  | Квалитеты точности и шероховатости обработки |
|  | Места, размеры и распределение участков нагрева при выполнении гибочных и правочных работ |
|  | Методы контроля стыковых сварных соединений |
|  | Назначение и условия применения точного контрольно-измерительного инструмента и необходимых приспособлений |
|  | Основные группы и марки свариваемых материалов |
|  | Правила определения оптимальной температуры и режимов местного нагрева при выполнении гибочных работ |
|  | Правила подготовки кромок изделий под сварку |
|  | Правила разметки по чертежам, эскизам и шаблонам деталей и узлов со сложной конфигурацией |
|  | Правила сборки элементов конструкции под сварку |
|  | Свойства сталей, применяемых в котлостроении |
|  | Система допусков и припусков на обрабатываемые детали и изделия |
|  | Способы и правила построения сложных разверток |
|  | Способы и правила рубки дефектных мест сварных швов |
|  | Способы торкретирования |
|  | Технические условия на гибку котельных труб |
|  | Типы и режимы источников нагрева, правила охлаждения нагреваемых участков |
|  | Типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах |
|  | Правила перемещения котельного оборудования массой до 5000 кг и эксплуатации подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и узлов судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подрезки и подгонки деталей с использованием газовой резки |
| --- | --- |
|  | Демонтаж воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом |
|  | Замена коротких анкерных связей |
|  | Замена связных труб и продольных связей, устанавливаемых под сварку |
|  | Изготовление деталей и сборка топочных фронтов судовых котлов |
|  | Изготовление и установка поддонов |
|  | Изготовление трубной системы |
|  | Изготовление, ремонт, монтаж гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов |
|  | Изготовление, ремонт, установка дымовых и тепловых ящиков |
|  | Изготовление, ремонт, установка дымоходов и дымовых труб с компенсаторами |
|  | Изготовление, ремонт, установка зонтов на дымовые трубы вспомогательных котлов |
|  | Изготовление, ремонт, установка топочных устройств судовых котлов |
|  | Монтаж дымоходов судовых котлов |
|  | Общая сборка и монтаж химических аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс / кв. см |
|  | Ремонт форсуночных устройств судовых котлов |
|  | Ремонт, восстановление кирпичной кладки обмуровки и футеровки вспомогательных котлов |
|  | Ремонт, изготовление, установка обшивки коллекторов, кожухов, крышек, щитов |
|  | Ремонт, изготовление, установка щитов и съемных крышек по фронту судового котла |
|  | Ремонт, сборка, монтаж, регулировка, сдача в работу сажеобдувочных устройств |
|  | Сборка и ремонт судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с изготовлением гарнитуры |
|  | Сборка и ремонт судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб |
|  | Сборка и ремонт судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с выбивкой концов труб из решеток коллекторов |
|  | Сборка и ремонт судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с разметкой и установкой змеевиков пароперегревателей |
|  | Сборка и ремонт судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с клепкой и чеканкой соединений деталей, узлов |
| Необходимые умения | Выполнять демонтаж и монтаж коротких анкерных связей в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять обмуровочные и футеровочные работы в соответствии с чертежами проекта |
|  | Выполнять монтаж дымоходов судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по демонтажу воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять работы по изготовлению и установке поддонов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению трубной системы в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту и установке обшивки коллекторов, кожухов, крышек, щитов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту и установке топочных устройств судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту и установке щитов и съемных крышек по фронту судового котла в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, монтажу гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, установке дымоходов и дымовых труб с компенсаторами в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, установке зонтов на дымовые трубы вспомогательных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, сборке, ремонту и установке узлов и деталей судовых котлов со сложной конфигурацией, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по ремонту, монтажу сажеобдувочных устройств в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять ремонт форсуночных устройств судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Изготавливать детали и производить сборку топочных фронтов судовых котлов |
|  | Контролировать и определять оптимальную величину усилия затягивания анкерных связей |
|  | Контролировать качество выполняемых работ по изготовлению, сборке, ремонту и установке узлов и деталей судовых котлов со сложной конфигурацией, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при изготовлении трубной системы |
|  | Контролировать качество работы по ремонту, монтажу сажеобдувочных устройств |
|  | Контролировать сопряжение новой кладки футеровки со старой |
|  | Определять техническое состояние форсуночных устройств судовых котлов |
|  | Осуществлять замену обшивки коллекторов, кожухов, крышек, щитов в соответствии с технологической документацией |
|  | Осуществлять сдачу в работу сажеобдувочных устройств в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Пользоваться механизированным инструментом при выполнении демонтажных работ |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по изготовлению, ремонту и установке топочных устройств судовых котлов |
|  | Применять газо- и электросварку при выполнении слесарно-сборочных работ с использованием безопасных методов труда |
|  | Применять оборудование и инструмент, необходимые для производства работ по футеровке вспомогательных котлов |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Производить наружный осмотр поверхности кромок на отсутствие трещин, расслоений и других дефектов |
|  | Производить общую сборку и монтаж химических аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить работы по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с изготовлением гарнитуры в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить работы по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить работы по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с выбивкой концов труб из решеток коллекторов в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить работы по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с разметкой и установкой змеевиков пароперегревателей в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить работы по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с клепкой и чеканкой соединений деталей, узлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить сборку деталей и узлов судовых котлов в пределах допусков на зазоры между элементами в соответствии с технической документацией |
|  | Читать сложные чертежи и схемы |
| Необходимые знания | Виды материалов, используемых для изготовления трубной системы |
|  | Главные элементы судовой паропроизводящей установки |
|  | Конструкции и материалы, используемые для изготовления зонтов на дымовые трубы вспомогательных котлов |
|  | Способы контроля качества выполнения работы по изготовлению, сборке, ремонту и установке узлов и деталей судовых котлов со сложной конфигурацией, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Способы контроля качества изготовления трубной системы |
|  | Порядок замены коротких анкерных связей |
|  | Порядок подготовки сажеобдувочных устройств к сдаче в работу |
|  | Последовательность операций при выполнении демонтажа воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом |
|  | Требования охраны труда при использовании газовой резки и электродуговой сварки в ходе выполнения сборочных работ |
|  | Правила чтения сложных чертежей |
|  | Содержание и последовательность действий при изготовлении и установке топочных устройств судовых котлов |
|  | Содержание и последовательность действий при изготовлении, ремонте и установке щитов и съемных крышек по фронту судового котла |
|  | Содержание и последовательность действий при изготовлении, ремонте и установке обшивки коллекторов, кожухов, крышек, щитов |
|  | Способы обмуровки и футеровки судовых котлов |
|  | Технические условия на ремонт, сборку и изоляцию судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по демонтажу воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению деталей топочных фронтов судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и установке поддонов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и установке топочных устройств судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению трубной системы |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и установке обшивки коллекторов, кожухов, крышек, щитов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и установке щитов и съемных крышек по фронту судового котла |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и монтажу гарнитуры коллекторов вспомогательных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и установке дымоходов и дымовых труб с компенсаторами |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и установке зонтов на дымовые трубы вспомогательных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, сборке, ремонту и установке узлов и деталей судовых котлов со сложной конфигурацией, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по монтажу дымоходов судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по ремонту, монтажу сажеобдувочных устройств |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с изготовлением гарнитуры |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с выбивкой концов труб из решеток коллекторов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с разметкой и установкой змеевиков пароперегревателей |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке и ремонту судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с клепкой и чеканкой соединений деталей, узлов |
|  | Типичные дефекты форсуночных устройств судовых котлов |
|  | Требования, предъявляемые к изготовлению, ремонту, установке дымоходов и дымовых труб с компенсаторами |
|  | Требования, предъявляемые к качеству футеровки судовых котлов |
|  | Требования, предъявляемые к котлам и теплообменным аппаратам, работающим под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Требования, предъявляемые к химическим аппаратам, работающим под давлением до 100 кгс / кв. см |
|  | Устройство и принципы действия различных типов судовых котлов и теплообменных аппаратов |
|  | Эксплуатационные требования, предъявляемые к форсуночным устройствам судовых котлов |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Гидравлические испытания судовых котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гидравлические испытания котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с клепкой и чеканкой соединений деталей, узлов |
| --- | --- |
|  | Гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с изготовлением гарнитуры |
|  | Гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб |
|  | Гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с выбивкой концов труб из решеток коллекторов |
|  | Гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с разметкой и установкой змеевиков пароперегревателей |
|  | Изучение технической документации по котлу и энергоблоку |
|  | Изучение состояния оборудования, режимов его эксплуатации |
|  | Испытания химических аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс / кв. см |
|  | Механические испытания труб для судовых котлов |
|  | Подготовка к освидетельствованию вспомогательных судовых котлов |
|  | Устранение выявленных дефектов при испытаниях судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной защиты, спецодежду, оборудование, приспособления и инструменты, необходимые при проведении испытаний, в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выполнять подготовку к освидетельствованию вспомогательных судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Использовать диагностические и контрольно-измерительные инструменты и приборы при проведении испытаний |
|  | Контролировать качество проведения испытаний с использованием контрольно-измерительных приборов и инструментов |
|  | Оформлять техническую документацию по результатам гидравлических испытаний судовых котлов и теплообменных аппаратов бойлеров |
|  | Проводить гидравлические испытания котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с разметкой и установкой змеевиков пароперегревателей в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с установкой и развальцовкой дымогарных и водогрейных труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с выбивкой концов труб из решеток коллекторов в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить гидравлические испытания судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с клепкой и чеканкой соединений деталей, узлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить гидравлические судовых испытания котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см, с изготовлением гарнитуры в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить испытания химических аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить механические испытания труб для судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить сравнение результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Устранять выявленные дефекты при испытаниях судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
| Необходимые знания | Правила применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний |
|  | Виды испытаний котельных труб |
|  | Допустимость выявленных при дефектации поверхностных и внутренних дефектов |
|  | Методика проведения анализа дефектов, выявленных при испытаниях судовых котлов, теплообменных аппаратов бойлеров, и способы их устранения |
|  | Методы контроля качества проведения испытаний в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Методы механических испытаний труб для судовых котлов |
|  | Правила оформления технической документации по результатам испытаний |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по подготовке к освидетельствованию вспомогательных судовых котлов |
|  | Требования нормативных правовых актов, предъявляемые к сборке, ремонту и испытаниям котлов и сосудов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Требования нормативных правовых актов, предъявляемые к сборке, ремонту и испытаниям химических аппаратов, работающих под давлением до 100 кгс / кв. см |
|  | Требования, предъявляемые к трубам для судовых котлов, и методы их механических испытаний |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с ответственными узлами, сложными деталями судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, и их испытания | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Котельщик судовой 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев котельщиком судовым 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при эксплуатации оборудования под давлением Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 24 | Котельщик судовой 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13146 | Котельщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.04 | Слесарь-механик судовой |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов с высокими требованиями к точности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ при гибке в холодном и горячем состоянии уголков свыше 100 × 100 мм, профиля высотой свыше 160 мм на станках и вручную |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ при гибке на вальцах и прессах листов цилиндрической и конической правильной формы толщиной свыше 12 мм и листов конической неправильной формы толщиной до 12 мм |
|  | Выполнение работ при гибке с нагревом труб с радиусом погиба менее двух диаметров |
|  | Клепка и чеканка соединений судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Нарезание резьбы и установка связных труб и продольных связей |
|  | Правка огневых камер и жаровых труб |
|  | Развальцовка труб в труднодоступных местах и коллекторах малого диаметра с применением специального инструмента с коническими и шарнирными передачами |
|  | Установка труб, развальцовка, подрезка в размер, развертывание отверстий в трубных решетках судовых котлов и коллекторов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
| Необходимые умения | Выполнять клепку и чеканку соединений судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять операции, предусмотренные нормативными документами, при работе с приспособлениями, оснасткой и контрольно-измерительными инструментами при гибке в холодном и горячем состоянии уголков свыше 100 × 100 мм, профиля с высотой свыше 160 мм |
|  | Выполнять прочные герметичные соединения между трубой и трубной решеткой судовых котлов |
|  | Выполнять работы по правке огневых камер и жаровых труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по установке связных труб и продольных связей в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по установке, развальцовке и подрезке в размер труб судовых котлов и коллекторов в соответствии с технологическим процессом |
|  | Применять оборудование и инструмент, необходимые для производства работ по правке огневых камер и жаровых труб |
|  | Применять специальный инструмент, необходимый для производства работ по развальцовке труб в труднодоступных местах и коллекторах малого диаметра |
|  | Производить разметку и развертку деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией и повышенными требованиями к точности изготовления в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить чистовую механическую обработку отверстий в трубных решетках судовых котлов и коллекторов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Управлять комплектом оборудования при гибке листов цилиндрической и конической правильной формы толщиной свыше 12 мм и конической неправильной формы толщиной до 12 мм |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение котельного оборудования массой до 10 000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Правила наладки оборудования для выполнения различных видов гибочных работ |
|  | Правила построения развертки цилиндра с отверстиями |
|  | Правила работы на оборудовании, применяемом при вальцовке труб |
|  | Принципы влияния местного нагрева на изменение свойств металлов и внешний вид конструкций при тепловой гибке |
|  | Способы гибки ответственных деталей со сложной конфигурацией на вальцах и прессах |
|  | Способы и правила разметки и развертки деталей и узлов со сложной конфигурацией с повышенными требованиями к точности изготовления |
|  | Способы правки огневых камер и жаровых труб |
|  | Способы правки узлов и конструкций со сложной конфигурацией |
|  | Способы уменьшения и устранения деформаций при сварке и клепке |
|  | Технические условия на гибку котельных труб с радиусом погиба менее двух диаметров |
|  | Правила перемещения котельного оборудования массой до 10 000 кг и эксплуатации подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение трубоставных работ |
| --- | --- |
|  | Замена компенсаторов высоконапорных котлов |
|  | Изготовление и ремонт корпусов коллекторов, развертывание отверстий в трубных решетках |
|  | Изготовление, модернизация, монтаж V-образных щитов высоконапорных котлов |
|  | Изготовление, монтаж сопловых коробок котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Изготовление, подгонка сферических днищ диаметром до 1000 мм, толщиной свыше 12 мм |
|  | Изготовление, ремонт, монтаж гарнитуры коллекторов главных котлов |
|  | Изготовление, ремонт, монтаж воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом |
|  | Изготовление, ремонт, установка зонтов на дымовые трубы главных котлов |
|  | Многослойная навивка змеевиков теплообменных аппаратов |
|  | Монтаж форсунок с форсуночными втулками, центровка по диффузору форсуночных устройств судовых котлов |
|  | Наружная изоляция котла (теплообменного аппарата) |
|  | Общая сборка, монтаж химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Подготовка к установке трубных досок и труб |
|  | Разметка и установка змеевиков паронагревателей |
|  | Ремонт (замена конусов) мультициклонов, фильтров тонкой очистки и жироотстойников |
|  | Ремонт уплотнений ротора с корпусом жаровых котлов |
|  | Ремонт, изготовление, замена подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Ремонт, изготовление, монтаж лазовых затворов и крышек лазов коллекторов |
|  | Ремонт, монтаж обшивки кожухов и фронтонов котлов |
|  | Сборка, нарезание канавок в трубных отверстиях коллекторов диаметром до 500 мм и толщиной стенки до 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов |
| Необходимые умения | Применять оборудование и инструмент, необходимые для производства работ по многослойной навивке змеевиков теплообменных аппаратов |
|  | Выполнять многослойную навивку змеевиков теплообменных аппаратов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять монтаж форсунок с форсуночными втулками в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять нарезание канавок в трубных отверстиях коллекторов диаметром до 500 мм и толщиной стенки до 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению и монтажу V-образных щитов высоконапорных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению и монтажу сопловых коробок котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению и подгонке сферических днищ диаметром до 1000 мм, толщиной свыше 12 мм в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, замене подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, монтажу воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, монтажу гарнитуры коллекторов главных судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, монтажу лазовых затворов и крышек лазов коллекторов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, ремонту, установке зонтов на дымовые трубы главных судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять работы по ремонту и монтажу обшивки кожухов и фронтонов судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять ремонт мультициклонов, фильтров тонкой очистки и жироотстойников в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять ремонт уплотнений ротора с корпусом жаровых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять сборку трубных коллекторов диаметром до 500 мм и толщиной стенки до 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять требования технологической документации к изготовлению и ремонту корпусов коллекторов при развертывании отверстий в трубных решетках |
|  | Выполнять центровку по диффузору форсуночных устройств судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных работ |
|  | Контролировать качество выполняемых работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при сборке и монтаже химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Определять техническое состояние обшивки кожухов и фронтонов судовых котлов |
|  | Определять техническое состояние подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Осуществлять замену компенсаторов высоконапорных котлов в соответствии с технологической документацией и технологической необходимостью |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ по изготовлению и подгонке сферических днищ диаметром до 1000 мм, толщиной свыше 12 мм |
|  | Производить сборку и монтаж химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см, в соответствии с технической документацией |
|  | Производить разметку и установку змеевиков паронагревателей в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Читать чертежи и схемы любой сложности |
| Необходимые знания | Виды соединений «труба – трубная доска» |
|  | Конструкции витых трубных систем теплообменных аппаратов и змеевиковых котлов |
|  | Конструкции коллекторов котлов (камер теплообменных аппаратов) |
|  | Конструкции, принцип действия и правила эксплуатации котлов и сосудов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Марки и свойства прокладочных и изоляционных материалов, применяемых для судовых котлов |
|  | Способы контроля качества выполнения работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Назначение и внутреннее устройство парового коллектора |
|  | Правила пользования высокоточными проверочными инструментами и приборами |
|  | Правила чтения чертежей и схем любой сложности |
|  | Содержание и последовательность действий при сборке трубных коллекторов диаметром до 500 мм и толщиной стенки до 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов |
|  | Способы и последовательность установки труб в судовых котлах |
|  | Технические условия на ремонт и сборку котлов и сосудов с рабочим давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Технологическая последовательность выполнения работ при сборке и монтаже химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Технологическая последовательность разметки и установки змеевиков паронагревателей |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по многослойной навивке змеевиков теплообменных аппаратов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по замене компенсаторов высоконапорных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и монтажу V-образных щитов высоконапорных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и монтажу сопловых коробок котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и ремонту корпусов коллекторов, развертыванию отверстий в трубных решетках |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению сферических днищ диаметром до 1000 мм, толщиной свыше 12 мм |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту, замене подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и монтажу гарнитуры коллекторов главных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту и монтажу лазовых затворов и крышек лазов коллекторов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, ремонту, установке зонтов на дымовые трубы главных котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу деталей и узлов судовых котлов со сложной конфигурацией, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по монтажу форсунок с форсуночными втулками и центровке по диффузору форсуночных устройств судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по ремонту и монтажу обшивки кожухов и фронтонов судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по ремонту мультициклонов, фильтров тонкой очистки и жироотстойников |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по ремонту уплотнений ротора с корпусом жаровых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке, нарезанию канавок в трубных отверстиях коллекторов диаметром до 500 мм и толщиной стенки до 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов |
|  | Типичные дефекты мультициклонов, фильтров тонкой очистки и жироотстойников |
|  | Типичные дефекты обшивки кожухов и фронтонов судовых котлов |
|  | Типичные дефекты уплотнений ротора с корпусом жаровых котлов |
|  | Требования, предъявляемые к изготовлению, ремонту, монтажу воздухонаправляющих устройств под жидкое топливо с сервомотором и приводом |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по общей сборке и монтажу химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Требования, предъявляемые к качеству многослойной навивки змеевиков теплообменных аппаратов |
|  | Эксплуатационные требования, предъявляемые к коробкам сопловых котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Гидравлические испытания котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Гидравлические испытания соединений судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
| --- | --- |
|  | Гидравлические, воздушные и паровые испытания сосудов, работающих под давлением |
|  | Дефектация водотрубных котлов с рабочим давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Дефектация огнетрубных котлов с поверхностью нагрева до 10 кв. м |
|  | Дефектация отопительных котлоагрегатов |
|  | Испытания сварных швов |
|  | Испытания химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Паровая проба судовых котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Подготовка к освидетельствованию главных судовых котлов |
| Необходимые умения | Проводить гидравлические испытания соединений судовых котлов, работающих под давлением от 15 до 30 кгс / кв. см, в соответствии с техническими регламентами |
|  | Проводить испытания сварных швов в соответствии с техническими регламентами |
|  | Определять техническое состояние, состав и объем операций, обеспечивающих восстановление значений технико-эксплуатационных характеристик огнетрубных котлов с поверхностью нагрева до 10 кв. м и водотрубных котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Определять техническое состояние, состав и объем операций, обеспечивающих восстановление значений технико-эксплуатационных характеристик отопительных котлоагрегатов |
|  | Проводить испытания химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить паровую пробу судовых котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см, в соответствии с техническим регламентом |
|  | Выполнять подготовку к освидетельствованию главных судовых котлов в соответствии с технологической документацией |
| Необходимые знания | Требования нормативных правовых актов, предъявляемые при ремонте, сборке и испытаниях котлов с рабочим давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Виды дефектов отопительных котлоагрегатов |
|  | Виды испытаний сварных швов, выявляемые при испытаниях дефекты и способы их устранения |
|  | Виды испытаний узлов и котлов в сборе с рабочим давлением от 15 до 30 кгс / кв. см |
|  | Порядок и последовательность проведения дефектации отопительных котлоагрегатов, огнетрубных котлов с поверхностью нагрева до 10 кв. м и водотрубных котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Состав работ, производимых при дефектации огнетрубных котлов с поверхностью нагрева до 10 кв. м и водотрубных котлов, работающих под давлением до 15 кгс / кв. см |
|  | Состав работ, производимых при проведении дефектации отопительных котлоагрегатов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по проведению паровой пробы судовых котлов, работающих под давлением до 30 кгс / кв. см |
|  | Требования нормативных правовых актов, предъявляемые при ремонте, сборке и испытаниях химических аппаратов, работающих под давлением от 100 до 300 кгс / кв. см |
|  | Порядок проведения гидравлических и пневматических испытаний судовых котлов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по подготовке к освидетельствованию главных судовых котлов |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение слесарно-ремонтных и слесарно-сборочных работ с особо сложными, экспериментальными судовыми котлами и испытания судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Котельщик судовой 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев котельщиком судовым 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Ограничение применения труда женщин при выполнении котельных работ Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие документа, подтверждающего допуск к соответствующим самостоятельным работам при эксплуатации оборудования под давлением Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7232 | Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава |
| ЕТКС | § 25 | Котельщик судовой 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13146 | Котельщик судовой |
| ОКСО | 2.26.01.04 | Слесарь-механик судовой |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ, разметки, развертки и слесарной обработки сложных деталей и ответственных узлов судовых котлов и агрегатов особой сложности | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Слесарная обработка изделий при гибке листов сферической неправильной формы толщиной свыше 12 мм |
| --- | --- |
|  | Клепка и чеканка соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Правка ответственных узлов и элементов судовых котлов с конфигурацией особой сложности |
|  | Разметка и развертка ответственных узлов особо сложных судовых котлов |
|  | Разметка и установка змеевиков пароперегревателей, клепка и чеканка соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Установка труб, развальцовка, подрезка в размер, развертывание отверстий в трубных решетках судовых котлов и коллекторов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| Необходимые умения | Выбирать оборудование и инструмент, необходимые для правки ответственных узлов и элементов особо сложных судовых котлов, в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять клепку и чеканку соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Применять пневматические рубильно-чеканные и клепальные молотки при выполнении соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Производить разметку и развертку ответственных узлов и деталей судовых котлов с конфигурацией особой сложности в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить чистовую механическую обработку отверстий в трубных решетках судовых котлов и коллекторов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологическим процессом |
|  | Выполнять строповку, увязку и перемещение котельного оборудования без ограничения по массе с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места |
| Необходимые знания | Механические свойства и правила обработки специальных сталей и сплавов, применяемых для судовых котлов |
|  | Причины возникновения деформаций при сварке, клепке и чеканке соединений судовых котлов |
|  | Способы контроля качества выполнения работ при гибке листов сферической неправильной формы |
|  | Способы правки ответственных узлов и элементов судовых котлов с конфигурацией особой сложности |
|  | Способы разметки и развертки ответственных деталей и узлов судовых котлов с конфигурацией особой сложности |
|  | Способы устранения деформаций при выполнении слесарных операций |
|  | Технологическая последовательность разметки и развертки ответственных узлов и деталей судовых котлов с конфигурацией особой сложности |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по гибке листов сферической неправильной формы толщиной свыше 12 мм |
|  | Правила перемещения котельного оборудования без ограничения по массе и эксплуатации подъемно-транспортных и специальных средств |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление, сборка, монтаж и ремонт сложных деталей и ответственных, экспериментальных и особой сложности узлов судовых котлов | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ при замене коллекторов водотрубных котлов |
| --- | --- |
|  | Выполнение трубоставных работ |
|  | Выполнение работ при ремонте и сборке судовых котлов и агрегатов с конфигурацией особой сложности |
|  | Замена огневых камер и жаровых труб |
|  | Изготовление и подгонка сферических днищ диаметром свыше 1000 мм, толщиной свыше 12 мм |
|  | Изготовление, монтаж коробок сопловых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Регулировка под паром предохранительных клапанов |
|  | Ремонт, изготовление, замена подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Сборка экспериментальных судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Сборка, нарезание канавок в трубных отверстиях коллекторов диаметром свыше 500 мм и толщиной стенки свыше 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов |
|  | Снятие формуляров трубных решеток |
| Необходимые умения | Выполнять работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу ответственных узлов и деталей судовых котлов и агрегатов с конфигурацией особой сложности в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять сборку, нарезание канавок в трубных отверстиях коллекторов диаметром свыше 500 мм и толщиной стенки свыше 12 мм главных и вспомогательных водотрубных котлов |
|  | Выполнять требования технологической документации при сборке экспериментальных судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Изготавливать сферические днища диаметром свыше 1000 мм, толщиной свыше 12 мм в соответствии с технологической документацией |
|  | Контролировать качество выполнения работ при ремонте и сборке судовых котлов и агрегатов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу ответственных узлов и деталей судовых котлов и агрегатов с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Осуществлять разметку и развертку узлов и деталей судовых котлов и агрегатов с конфигурацией особой сложности |
|  | Осуществлять регулировку предохранительных клапанов под паром в соответствии с требованиями технических регламентов |
|  | Составлять формуляры на трубные решетки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов |
|  | Производить сборку судовых котлов и агрегатов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Производить замену огневых камер и жаровых труб в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить изготовление, монтаж сопловых коробок котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить изготовление, ремонт, замену подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| Необходимые знания | Конструкция, принцип действия и правила эксплуатации котельных установок и аппаратов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Способы контроля качества выполнения работы по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу ответственных узлов и деталей судовых котлов и агрегатов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Способы замены огневых камер, жаровых труб, трубных решеток и коллекторов |
|  | Способы и последовательность выполнения работ при ремонте и сборке судовых котлов и агрегатов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Способы и последовательность регулировки предохранительных клапанов под паром |
|  | Технологическая последовательность выполнения работ при замене огневых камер, жаровых труб, трубных решеток и коллекторов |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и монтажу коробок сопловых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению и ремонту подвижных и неподвижных опор коллекторов водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по изготовлению, сборке, ремонту, замене, установке и монтажу ответственных узлов и деталей судовых котлов и агрегатов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Требования технологической документации к выполнению работ по сборке экспериментальных котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Гидравлические испытания котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение гидравлических испытаний соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| --- | --- |
|  | Испытания химических аппаратов, работающих под давлением свыше 300 кгс / кв. см |
|  | Выявление и исправление дефектов при испытаниях |
|  | Дефектация водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 15 кгс / кв. см |
|  | Дефектация огнетрубных котлов с поверхностью нагрева свыше 10 кв. м |
|  | Испытания экспериментальных судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Контроль качества выполненных гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Паровая проба котлов и сосудов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние, состав и объем операций, обеспечивающих восстановление значений технико-эксплуатационных характеристик огнетрубных котлов с поверхностью нагрева свыше 10 кв. м и водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 15 кгс / кв. см |
|  | Оценивать качество выполненных гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Проводить гидравлические испытания соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить испытания химических аппаратов, работающих под давлением свыше 300 кгс / кв. см, в соответствии с технологической документацией |
|  | Проводить испытания экспериментальных судовых котлов с конфигурацией особой сложности в соответствии с технологической документацией |
|  | Производить паровую пробу котлов и сосудов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см, в соответствии с техническими регламентами |
|  | Производить сравнение результатов испытаний с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Устранять дефекты, выявленные в процессе проведения испытаний котлов |
| Необходимые знания | Виды несоответствий, выявляемых в ходе испытаний судовых котлов, и способы их устранения |
|  | Методика проведения сравнительного анализа результатов испытаний |
|  | Способы контроля качества выполненных гидравлических испытаний судовых котлов |
|  | Назначение и конструкция необходимых приспособлений и устройств для сборки и испытаний котлов любых систем |
|  | Состав работ, производимых при дефектации огнетрубных котлов с поверхностью нагрева свыше 10 кв. м и водотрубных котлов, работающих под давлением свыше 15 кгс / кв. см |
|  | Технические условия на сборку, ремонт и испытания узлов котельных установок, аппаратов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Технологические регламенты на проведение гидравлических испытаний соединений судовых котлов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
|  | Технологические регламенты на проведение испытаний химических аппаратов, работающих под давлением свыше 300 кгс / кв. см |
|  | Технологические регламенты на проведение испытаний экспериментальных судовых котлов |
|  | Технологические регламенты на проведение паровой пробы котлов и сосудов, работающих под давлением свыше 30 кгс / кв. см |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники, город Москва

Председатель Алексей Львович Рахманов

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел «Судостроение и судоремонт».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.