УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «14» сентября 2022 г. № 530н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по обслуживанию тоннелей метрополитена

1578

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Текущее содержание и ремонт тоннельных сооружений метрополитена»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ по ликвидации или отводу течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Руководство работой тоннельного участка (околотка) метрополитена»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	14

I. Общие сведения

| Текущее содержание и ремонт тоннелей метрополитена |  | 17.131 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Содержание в исправном состоянии тоннелей и тоннельных сооружений метрополитена

Группа занятий:

| 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Текущее содержание и ремонт тоннельных сооружений метрополитена | 2 | Текущее содержание тоннельных сооружений метрополитена без применения электроинструментов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Текущее содержание тоннельных сооружений метрополитена с применением механизированного инструмента | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Проведение работ по подготовке к изоляции течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена | A/03.2 | 2 |
| B | Выполнение работ по ликвидации или отводу течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена | 4 | Проведение бурильных и чеканочных работ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж конструкций в действующих сооружениях метрополитена | B/02.4 | 4 |
| C | Руководство работой тоннельного участка (околотка) метрополитена | 5 | Контроль состояния тоннельного участка метрополитена | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Планирование работ по обслуживанию тоннелей метрополитена | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Организация работы тоннельных рабочих метрополитена | C/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Текущее содержание и ремонт тоннельных сооружений метрополитена | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Тоннельный рабочий 3-го разряда Тоннельный рабочий 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года тоннельным рабочим 3-го разряда или в области строительства или эксплуатации тоннелей для тоннельного рабочего 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы допуска по электробезопасности, соответствующей выполняемым работам |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 93 | Тоннельный рабочий 3-го разряда |
|  | § 94 | Тоннельный рабочий 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19167 | Тоннельный рабочий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Текущее содержание тоннельных сооружений метрополитена без применения электроинструментов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Текущий ремонт тоннельных сооружений метрополитена с помощью ручного инструмента |
| --- | --- |
|  | Протирка и промывка водой облицованных поверхностей и элементов искусственных сооружений метрополитена |
|  | Очистка тюбингов и болтовых соединений от коррозии и грязи металлическими щетками и ветошью |
|  | Срубка наледи в местах намерзания |
|  | Замена дефектных подножных решеток |
|  | Чистка инвентаря и оборудования |
|  | Доставка материалов, вышек, тумбочек, стремянок, элементов лесов и подмостей и инструмента к месту работы и к месту хранения |
|  | Уборка материалов, вышек, тумбочек, стремянок и инструмента по окончании работ в места хранения |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом для содержания в чистоте элементов сооружений |
|  | Пользоваться ручным инструментом |
|  | Пользоваться металлическими щетками и ветошью |
|  | Пользоваться растворами для чистки |
|  | Пользоваться инструментом для срубки наледи |
|  | Пользоваться инструментом для замены подножных решеток |
|  | Производить погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила содержания в чистоте элементов тоннельных сооружений метрополитена |
|  | Правила проведения текущего ремонта тоннельных сооружений метрополитена с помощью ручного инструмента |
|  | Назначение растворов для чистки |
|  | Способы приготовления растворов для чистки |
|  | Правила пользования инструментом для срубки наледи |
|  | Правила содержания инвентаря и оборудования |
|  | Нормы и правила проведения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Материалы, применяемые при текущем содержании тоннельных сооружений метрополитена, их наименования и правила складирования |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Текущее содержание тоннельных сооружений метрополитена с применением механизированного инструмента | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Текущий ремонт тоннельных сооружений метрополитена с помощью пневмо- и электроинструмента |
| --- | --- |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по текущему содержанию и ремонту зданий и сооружений |
|  | Профилировка лотков, полов, жестких оснований |
|  | Устройство открытых и закрытых дренажей |
|  | Подготовка материалов для растворов и наклеечной изоляции |
|  | Срубание наплывов вручную, пробивка, заделка гнезд и борозд цементным раствором |
|  | Очистка и промывка нагнетательных аппаратов |
| Необходимые умения | Пользоваться пневмо- и электросверлильными машинками, пневмо- и электромолотками, перфораторами, установками с фрезерными и гладкими дисками из абразивных материалов |
|  | Пользоваться пылесосом |
|  | Пользоваться цементными растворами |
|  | Подготавливать поверхность перед нанесением растворов и наклеечной изоляции |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Очищать и промывать нагнетательные аппараты |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Правила штукатурных работ |
|  | Правила проведения текущего ремонта тоннельных сооружений метрополитена с помощью механизированного инструмента |
|  | Принципы работы пылесосов, нагнетательных аппаратов |
|  | Правила ограждения места работы сигнальными приспособлениями |
|  | Правила эксплуатации нагнетательных аппаратов |
|  | Правила полировки мрамора |
|  | Порядок очистки тюбингов и болтовых соединений от коррозии и грязи |
|  | Правила и порядок срубания наплывов вручную, пробивки, заделки гнезд и борозд цементным раствором |
|  | Правила и порядок очистки и промывки нагнетательных аппаратов |
|  | Порядок извещения руководителя о недостатках, обнаруженных во время работы |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по подготовке к изоляции течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж и демонтаж шланга с инъектором при нагнетательных работах |
| --- | --- |
|  | Заделка скважин после нагнетания растворов |
|  | Подготовка поверхностей под изолирующие покрытия |
|  | Приготовление свинцового, освинцованного шнура |
|  | Приготовление составов для чеканки |
|  | Чеканка швов вручную |
|  | Разогрев битумной мастики и ее нанесение на поверхности |
|  | Устройство цементной стяжки под изоляцию |
|  | Дозировка и составление различных смесей для проведения изоляции течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена |
|  | Смена буров и чеканок, подключение инструмента к воздуховодной сети |
|  | Сборка и разборка инвентарных подмостей и лесов |
| Необходимые умения | Производить монтажно-демонтажные работы |
|  | Производить заделку скважин |
|  | Пользоваться пневматическими и электрическими ударными инструментами, гидропескоструйными аппаратами, механическими проволочными щетками |
|  | Пользоваться битумораспылителями и краскораспылителями |
|  | Приготавливать составы для чеканки |
|  | Производить чеканку швов вручную |
|  | Выполнять работы с битумной мастикой |
|  | Дозировать и составлять различные смеси для проведения изоляции течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена |
|  | Выполнять смену буров и чеканок |
|  | Собирать и разбирать инвентарные подмости и леса |
| Необходимые знания | Основные требования, предъявляемые к качеству нагнетаемых материалов и добавок |
|  | Правила и порядок монтажа и демонтажа шланга с инъектором при выполнении нагнетательных работ |
|  | Технология монтажно-демонтажных работ |
|  | Правила и порядок заделки скважин |
|  | Порядок подготовки поверхностей под изолирующие покрытия |
|  | Разновидности составов для чеканки |
|  | Технология чеканки швов |
|  | Технология выполнения работ с битумной мастикой |
|  | Материалы для составления различных смесей |
|  | Порядок и технология смены буров и чеканок |
|  | Порядок сборки и разборки инвентарных подмостей и лесов |
|  | Конструкция обделок тоннелей и типы их гидроизоляции |
|  | Составы изолирующих растворов и их основные свойства |
|  | Способы производства работ по заделке швов |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ликвидации или отводу течей в обделке тоннелей и шахт метрополитена | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Тоннельный рабочий 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в области строительства или обслуживания тоннелей метрополитена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в области строительства или обслуживания тоннелей метрополитена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года тоннельным рабочим 4-го разряда или в области строительства или эксплуатации тоннелей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы допуска по электробезопасности, соответствующей выполняемым работам |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 95 | Тоннельный рабочий 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19167 | Тоннельный рабочий |
| ОКСО | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение бурильных и чеканочных работ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Бурение шпуров в обделке тоннелей и шахт бурильными молотками |
| --- | --- |
|  | Разметка мест бурения согласно карте ликвидации течей |
|  | Чеканка швов расширяющимся цементом и свинцом |
|  | Замена пробок и болтовых соединений |
|  | Изоляция стен сводов подземных сооружений и лотков рулонными материалами на мастиках |
|  | Отвод течей с устройством подвесных коробов, трубок и с заделкой в конструкцию |
|  | Прочистка закрытых дренажей с помощью дренажной машины |
|  | Ликвидация выходов раствора на поверхность |
| Необходимые умения | Пользоваться бурильными молотками |
|  | Осуществлять разметку мест бурения |
|  | Применять расширяющийся цемент и свинец при чеканке швов |
|  | Осуществлять замену пробок и болтовых соединений |
|  | Пользоваться рулонными материалами на мастиках |
|  | Производить устройство подвесных коробок и трубок |
|  | Пользоваться дренажной машиной |
|  | Осуществлять ликвидацию выходов раствора на поверхность |
| Необходимые знания | Технология бурения шпуров |
|  | Устройство механизмов, применяемых для бурения |
|  | Схемы рационального расположения шпуров |
|  | Типы тоннельных обделок |
|  | Порядок разметки мест бурения |
|  | Способы чеканочных работ |
|  | Правила замены пробок и болтовых соединений |
|  | Правила нанесения мастик и наклейки рулонных материалов |
|  | Правила и порядок устройства подвесных коробов и трубок |
|  | Основные конструкции гидроизоляционных покровов |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж конструкций в действующих сооружениях метрополитена | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контрольных нагнетаний и нагнетаний цементных растворов с добавкой полимерных материалов для ликвидации течей в конструкциях |
| --- | --- |
|  | Вскрытие и ремонт металлоизоляции притоннельных сооружений |
|  | Нагнетание за обделку гидроизоляционных составов на основе эпоксидных смол для прекращения фильтрации подземных вод |
|  | Чеканка мест сопряжения металлических и бетонных обделок и нестандартных швов, в том числе с использованием полимерных мастик |
|  | Наклейка изоляции для ликвидации течей в обделках и в местах с переменным сечением |
|  | Организация водоотведения в тюбинговой обработке, заполнение ячеек тюбингов песчано-цементным раствором с обеспечением необходимого уклона для стекания воды |
|  | Профилирование дренажного лотка под заданный уклон для стекания воды |
|  | Срубание бетонной основы отбойным молотком |
|  | Выравнивание поверхности лотка под заданный уклон песчано-цементным раствором |
|  | Демонтаж старых труб и заключение новых труб для закрытых дренажей на бетонном основании с выверкой под уклон |
|  | Чеканка раструбов |
| Необходимые умения | Производить контрольные нагнетания и нагнетания цементных растворов |
|  | Приготавливать растворы с полимерными добавками |
|  | Производить монтажные работы по вскрытию и ремонту металлоизоляции |
|  | Использовать полимерные мастики |
|  | Осуществлять ликвидацию течей |
|  | Осуществлять работы по организации водоотведения в тоннелях и на станциях |
|  | Пользоваться отбойным молотком |
|  | Производить работы с песчано-цементным раствором |
|  | Производить монтаж и демонтаж труб для закрытых дренажей |
|  | Производить работы по чеканке раструбов |
| Необходимые знания | Технология цементационных работ и рецептуры составов для нагнетания и бетонирования |
|  | Порядок и правила безопасной работы в тоннелях |
|  | Порядок и правила безопасной работы с полимерными материалами, в том числе токсичными |
|  | Способы выполнения гидроизоляционных штукатурок |
|  | Способы приготовления цементно-песчаных растворов с полимерными добавками |
|  | Основные конструкции гидроизоляционных покровов |
|  | Порядок и способы чеканки нестандартных и сложных швов |
|  | Схема организации водоотведения в тоннелях и на станциях, порядок разбивки уклонов при устройстве открытых и закрытых дренажей |
|  | Схема строения отбойных молотков |
|  | Основные свойства горных пород |
|  | Способы химического закрепления грунтов |
|  | Правила ремонта швов и заделки трещин |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работой тоннельного участка (околотка) метрополитена | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Помощник мастера |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области строительства или обслуживания тоннелей метрополитена или Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области строительства или обслуживания тоннелей метрополитена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года тоннельным рабочим 5-го разряда или в области строительства или эксплуатации тоннелей |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие группы допуска по электробезопасности, соответствующей выполняемым работам |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3123 | Мастера (бригадиры) в строительстве |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23996 | Мастер тоннельный |
| ОКСО | 2.08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
|  | 2.08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений |
|  | 2.08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния тоннельного участка метрополитена | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль над течами тоннелей и составление графика устранения течей |
| --- | --- |
|  | Осмотр поверхностей стен, отводов, порталов с передвижных или переносных подмостей |
|  | Наблюдение за появившимися трещинами в тоннелях |
|  | Контроль периодической расшивки швов кладки |
|  | Контроль исправного состояния кладки обратных сводов, эффективности искусственной вентиляции и освещения |
|  | Контроль содержания тоннелей |
|  | Контроль соблюдения требований пожарной безопасности в тоннелях тоннельными рабочими службы пути и тоннельных сооружений |
|  | Контроль состояния искусственных сооружений |
|  | Контроль тоннельных рабочих службы пути и тоннельных сооружений при производстве работ по очистке и ремонту |
|  | Контроль проведения работ по ликвидации повреждений |
|  | Контроль качества работ, проводимых в тоннелях |
|  | Расстановка персонала при проведении работ в тоннеле и доставке строительных материалов, инструмента и приспособлений к месту работ и к месту хранения |
| Необходимые умения | Составлять график устранения течей |
|  | Пользоваться измерительными приборами при проверке состояния тоннелей |
|  | Визуально и инструментально оценивать качество выполняемых работ по содержанию тоннелей |
|  | Пользоваться измерительными инструментами и приборами при проведении контроля качества выполненных работ по содержанию тоннелей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при проведении контроля качества выполненных работ по содержанию тоннелей и при выполнении работ по содержанию тоннелей |
|  | Применять оптимальные варианты решений в нестандартных ситуациях, угрожающих безопасности движения поездов в тоннелях |
|  | Оценивать состояние инструмента и средств малой механизации |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по содержанию тоннелей |
| Необходимые знания | Правила составления графика устранения течей |
|  | Виды, назначение измерительных приборов и правила пользования ими при проверке состояния тоннелей |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Порядок тарификации работ и рабочих |
|  | Санитарные нормы и правила в пределах выполняемых работ |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей |
|  | Габариты подвижного состава и приближения строений, оборудования, погрузки |
|  | Порядок выдачи предупреждений на производство путевых работ, движение хозяйственных поездов при производстве работ на путях и сооружениях |
|  | Порядок ведения документации по организации выполнения работ по содержанию тоннелей |
|  | Порядок расследования и учета несчастных случаев, связанных с производством |
|  | Устройство и конструкции тоннелей |
|  | Виды и причины повреждений и дефектов элементов тоннелей, порядок и сроки их устранения |
|  | Технологические процессы при производстве работ по ремонту и эксплуатации путей и тоннелей |
|  | Эксплуатационные характеристики машин и механизмов, применяемых для текущего содержания искусственных сооружений |
|  | Порядок оформления технической документации |
|  | Технолого-нормировочные карты на производство работ по ремонту тоннелей |
|  | Правила ремонта швов и заделки трещин |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Нормативно-технические документы и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок технической эксплуатации метрополитена, в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование работ по обслуживанию тоннелей метрополитена | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование на период работ по обслуживанию тоннельных сооружений метрополитена на основании их периодичности |
| --- | --- |
|  | Планирование выполнения работ тоннельными рабочими по результатам осмотра тоннеля на период |
|  | Рассмотрение заявок смежных служб по вопросу содержания тоннелей |
|  | Планирование потребностей в материалах, необходимых для осуществления работ по содержанию тоннелей |
| Необходимые умения | Осуществлять планирование работ по обслуживанию тоннельных сооружений метрополитена |
|  | Выбирать оптимальные способы выполнения работ по содержанию тоннелей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по содержанию тоннелей |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по содержанию тоннелей |
|  | Пользоваться компьютерной техникой с установленным программным обеспечением, необходимым для выполнения трудовых обязанностей |
| Необходимые знания | Методы производственного планирования |
|  | Периодичность обслуживания тоннельных сооружений метрополитена |
|  | Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при эксплуатации тоннелей метрополитена |
|  | Нормы расхода материалов |
|  | Порядок оформления и внедрения рационализаторских предложений |
|  | Нормы и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, выполняющих работы по содержанию тоннелей |
|  | Порядок тарификации работ и рабочих |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей |
|  | Технолого-нормировочные карты на производство работ по ремонту тоннелей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы тоннельных рабочих метрополитена | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка результатов производственной деятельности тоннельных рабочих |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения тоннельными рабочими требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Контроль обеспеченности тоннельных рабочих спецодеждой, инструментами и материалами |
|  | Проведение производственного инструктажа и стажировок на рабочем месте тоннельных рабочих |
|  | Внесение предложений о присвоении квалификации тоннельным рабочим |
| Необходимые умения | Оценивать результаты производственно-хозяйственной деятельности тоннельных рабочих |
|  | Оценивать уровень квалификации работников, занятых содержанием тоннелей |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ по содержанию тоннелей |
|  | Проводить производственные инструктажи и стажировки на рабочем месте тоннельных рабочих |
|  | Пользоваться средствами связи при выполнении работ по содержанию тоннелей |
|  | Пользоваться компьютерной техникой с установленным программным обеспечением, необходимым для выполнения трудовых обязанностей |
| Необходимые знания | Нормы и порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, выполняющих работы по содержанию тоннелей |
|  | Порядок тарификации работ и рабочих |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей |
|  | Технолого-нормировочные карты на производство работ по ремонту тоннелей |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Назначение средств индивидуальной защиты и правила их применения |
|  | Нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ |
|  | Документы, регламентирующие проход (проезд) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Международная Ассоциация «Метро», город Москва

Председатель совета Козловский Виктор Николаевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ГУП «Московский метрополитен», город Москва |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 56, раздел «Железнодорожный транспорт и метрополитен».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.