УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «3» октября 2022 г. № 597н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Асфальтобетонщик

242

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подсобных работ при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение мелких дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий»	25

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	34

I. Общие сведения

| Выполнение ремонтных работ, подсобных и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог |  | 16.023 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение высокого качества ремонтных работ, подсобных работ и вспомогательных работ, связанных с подготовкой дорожного основания, распределением дорожно-строительных материалов, профилированием и отделкой асфальтобетонного покрытия

Группа занятий:

| 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подсобных работ при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий | 2 | Выполнение подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Осуществление работ по очистке дорожно-строительных машин и элементов дорожной конструкции вручную и с применением механизированного инструмента | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение мелких дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий | 2 | Выполнение работ по подготовке дорожного основания при устройстве и ремонте асфальтобетонных покрытий | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по демонтажу и рубке асфальтобетонных дорожных покрытий | B/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по устройству асфальтобетонных покрытий вручную на подготовленное дорожное основание или нижний слой | B/03.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение работ по мелкому ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий | B/04.2 | 2 |
| C | Выполнение дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий | 3 | Выполнение работ в составе механизированного звена при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами | C/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подсобных работ при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Асфальтобетонщик 1-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 7 | Асфальтобетонщик 1-го разряда |
| ОКПДТР | 11140 | Асфальтобетонщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по установке предупреждающих знаков и ограждений на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по погрузке дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства |
|  | Выполнение работ по разгрузке дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства |
|  | Выполнение работ по перемещению дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства |
|  | Выполнение работ по штабелированию дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства |
|  | Выполнение подготовки дорожно-строительных материалов к выполнению работ |
|  | Выполнение работ по обработке битумом и материалами на битумной основе выступающих над поверхностью дорожного покрытия элементов |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия в соответствии с требованиями инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Устранять загромождения рабочих площадок и рабочих мест посторонними предметами, принимать меры по предотвращению их образования |
|  | Осуществлять погрузку накладыванием и бросом дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства в кузов автотранспортного средства или приспособления для перемещения |
|  | Определять места разгрузки дорожно-строительных материалов на объекте производства дорожно-строительных работ |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы, проверять наличие товарно-транспортной накладной, паспорта на смесь и данные принимаемой смеси (дата, время отправки, тип, масса и температура смеси) |
|  | Укладывать металлические щиты (деревянные щиты, обитые металлом) под разгружаемую асфальтобетонную смесь или битумоминеральные материалы в пределах объекта дорожного строительства и ремонта |
|  | Координировать действия водителей автотранспорта при разгрузке дорожно-строительных материалов |
|  | Осуществлять разгрузку дорожно-строительных материалов с укладкой в штабель, складыванием, бросом, опрокидыванием |
|  | Измерять температуру горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов при их разгрузке на объекте производства дорожно-строительных или ремонтных работ |
|  | Перемещать горячую асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы совковой лопатой, с помощью носилок или тачки |
|  | Разогревать битум и материалы на битумной основе перед выполнением технологических операций с их применением |
|  | Заполнять бачок (емкость для перемещения) битумом или материалами на битумной основе с применением специального устройства или дозировочного черпака для перемещения в пределах объекта дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Производить смазывание битумом или материалами на битумной основе вертикальных краев уложенных полос асфальтобетона, люков колодцев, бортовых камней и выступающих на покрытии элементов |
|  | Формировать поперечный шов уложенного слоя дорожного покрытия путем его обрубки, укладки в поперечном направлении деревянного бруса и устройства клинообразного упора из асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов перед брусом |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять подготовительные, погрузочно-разгрузочные и уборочные работы на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять подготовительные, погрузочно-разгрузочные и уборочные работы на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Правила разгрузки асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала на щиты и в бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила забора асфальтобетонной смеси со щитов и из бункера асфальтоукладчика |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте дорожно-строительного производства |
|  | Правила укладки дорожно-строительных материалов в штабеля |
|  | Установленные нормы расстояния перемещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства различного типа, температуры и массы |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий требованиям нормативно-технической документации |
|  | Нормы времени на выполнение подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при выполнении подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных, погрузочно-разгрузочных и уборочных работ на объектах строительства и ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление работ по очистке дорожно-строительных машин и элементов дорожной конструкции вручную и с применением механизированного инструмента | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов вручную и с применением механизированного инструмента |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по очистке кузова автосамосвала от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Выполнение работ по очистке бункера асфальтоукладчика, его кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Выполнение работ по очистке бункера асфальтоперегружателя, его кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Производить очистку дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов вручную, сжатым воздухом и с применением механизированного инструмента |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Выполнять работы по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Типы, марки асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на их основе, применяемых при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении технологических операций по очистке дорожного основания от пыли грязи и посторонних элементов |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении технологических операций по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Типы, виды и марки моечно-очистных средств, применяемых при удалении остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов с поверхностей бункера, кузовных деталей и рабочих органов асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Технологические приемы очистки дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Технологические приемы очистки кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Правила очистки кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Правила очистки дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов вручную, сжатым воздухом и с применением механизированного инструмента |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций очистки дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций очистки кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов требованиям нормативно-технической документации |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при выполнении работ по очистке дорожного основания |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при выполнении работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по очистке дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по очистке кузова автосамосвала, бункера асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя, их кузовных деталей и рабочих органов от остатков асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение мелких дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Асфальтобетонщик 2-го разряда Асфальтобетонщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года на подсобных работах при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие I (и выше) группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Присвоение тарифного разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации Асфальтобетонщик 2-го разряда допускается к выполнению работ по подготовке основания при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий, разравниванию и окучиванию дорожно-строительных материалов Асфальтобетонщик 3-го разряда допускается к выполнению работ по устройству дорожных оснований под покрытия и их обработке битумом и материалами на битумной основе, разборке, вырубке и обрубке асфальтобетонных дорожных покрытий, мелкому ремонту асфальтобетонных покрытий и покрытий из битумоминеральных материалов, распределению асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов в горячем и холодном состоянии при устройстве дорожных покрытий |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 8 | Асфальтобетонщик 2-го разряда |
|  | § 9 | Асфальтобетонщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11140 | Асфальтобетонщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке дорожного основания при устройстве и ремонте асфальтобетонных покрытий | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по устранению мелких дефектов дорожного основания |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу старого дорожного основания |
|  | Выполнение работ по подгрунтовке дорожного основания битумом и материалами на битумной основе |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по подготовке дорожного основания |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по подготовке дорожного основания в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия в соответствии с требованиями инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Осуществлять очистку дорожного основания от пыли, грязи и посторонних элементов вручную и с применением механизированного инструмента |
|  | Осуществлять устранение мелких выбоин дорожного основания путем вырезания поврежденного участка, очистки и заполнения ямки асфальтобетонной смесью или битумоминеральными материалами с применением механизированного инструмента и технологического оборудования (струйно-инъекционной установки) |
|  | Осуществлять заделку трещин в дорожном основании битумом или материалами на битумной основе вручную и с применением механизированного инструмента с разделкой и без разделки кромок |
|  | Производить распределение битума и материалов на битумной основе по поверхности дорожного основания в соответствии с нормами расхода, обеспечивая равномерный сплошной слой, вручную и с применением механизированного инструмента (ручного гудронатора) |
|  | Определять места разгрузки дорожно-строительных материалов на объекте дорожно-строительного или ремонтного производства |
|  | Проверять готовность дорожно-строительных материалов к применению в технологических операциях устранения мелких дефектов дорожного основания |
|  | Измерять температуру горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, применяемых для устранения мелких дефектов дорожного основания |
|  | Перемещать горячую асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы совковой лопатой, с помощью носилок или тачки |
|  | Разогревать битум и материалы на битумной основе перед выполнением технологических операций с их применением |
|  | Заполнять бачок (емкость для перемещения) битумом или материалами на битумной основе с применением специального устройства или дозировочного черпака для перемещения в пределах объекта дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Выполнять разборку старого дорожного основания с применением ударно-отбойного инструмента |
|  | Осуществлять уборку отходов дорожно-строительного производства и их погрузку в кузов автосамосвала |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по подготовке дорожного основания требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по подготовке дорожного основания с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по подготовке дорожного основания с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении работ по подготовке дорожного основания |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Типы повреждений дорожного основания и способы их устранения |
|  | Правила разгрузки дорожно-строительных материалов из кузова автосамосвала |
|  | Типы, марки, свойства асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на битумной основе, применяемых при устранении мелких дефектов дорожного основания в соответствии с типом повреждения и погодно-климатическими условиями |
|  | Требования, предъявляемые к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при устранении мелких дефектов дорожного основания |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Технологические приемы выполнения операций по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе требованиям нормативно-технического документации |
|  | Нормы расхода битума и материалов на битумной основе при подгрунтовке дорожного основания, заделке трещин и устранении мелких дефектов |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при выполнении работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по демонтажу дорожного основания, устранению его мелких дефектов и подгрунтовке битумом и материалами на битумной основе |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по демонтажу и рубке асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по вырубке образцов и отбору кернов асфальтобетонного покрытия |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по разборке асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по обрубке (резке) асфальтобетонных покрытий |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия в соответствии с требованиями инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Осуществлять проверку мест вырубки образцов и отбора кернов асфальтобетонного покрытия на отсутствие армирующих элементов с помощью детектора |
|  | Производить отбор кернов асфальтобетонного покрытия с помощью ручного или прицепного керноотборника |
|  | Производить вырубку образцов асфальтобетонного покрытия с помощью абразивно-отрезных устройств |
|  | Производить работы по заполнению лунок, образовавшихся после вырубки образцов и отбора кернов асфальтобетонного покрытия, приготовленной асфальтобетонной смесью |
|  | Производить вырезку периметра вскрытия асфальтобетонного дорожного покрытия при ремонте и прокладке инженерных коммуникаций с применением механизированного инструмента (нарезчика швов) |
|  | Производить демонтаж старого дорожного покрытия с применением ударно-отбойного инструмента |
|  | Производить обрубку (резку) краев асфальтобетонного покрытия вручную и с применением механизированного инструмента |
|  | Производить обработку поверхностей кромок асфальтобетонного покрытия битумом или материалами на битумной основе |
|  | Осуществлять уборку отходов дорожно-строительного производства и их погрузку в кузов автосамосвала |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Требования, предъявляемые к временному интервалу вырубки образцов и отбору кернов асфальтобетонного покрытия в зависимости от типа применяемой при его устройстве асфальтобетонной смеси |
|  | Зоны вырубки образцов и отбора кернов асфальтобетонного покрытия |
|  | Требования, предъявляемые к геометрическим размерам, форме и качеству кернов/вырубок |
|  | Правила вырубки образцов и отбора кернов асфальтобетонного покрытия с помощью механизированного инструмента различных типов |
|  | Требования, предъявляемые к заполнению лунок, образовавшихся после вырубки образцов и отбора кернов асфальтобетонного покрытия, приготовленной асфальтобетонной смесью |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия |
|  | Технологические приемы выполнения операций по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций по вырубке образцов, отбору кернов, обрубке и разборке асфальтобетонного покрытия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Правила размещения отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Типы, марки, свойства битумов и материалов на битумной основе, применяемых для обработки кромок асфальтобетонных покрытий |
|  | Требования, предъявляемые к качеству и температуре битумов и материалов на битумной основе, применяемых для обработки кромок асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на битумной основе на объекте дорожно-строительного или ремонтного производства |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по вырубке, обрубке, разборке асфальтобетонного покрытия и отбору кернов |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при работах по вырубке, обрубке, разборке асфальтобетонного покрытия и отбору кернов |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по вырубке, обрубке, разборке асфальтобетонного покрытия и отбору кернов |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по вырубке, обрубке, разборке асфальтобетонного покрытия и отбору кернов |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по устройству асфальтобетонных покрытий вручную на подготовленное дорожное основание или нижний слой | Код | B/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по обработке (подгрунтовке) дорожного основания или нижнего слоя битумом или материалами на битумной основе |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по подаче и раскладке асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Выполнение работ по разравниванию и окучиванию асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов |
|  | Уплотнение асфальтобетонного дорожного покрытия |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия в соответствии с требованиями инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Устанавливать боковые упорные брусья по визиркам вдоль дороги и закреплять значения толщины слоя покрытия с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение |
|  | Устанавливать контрольные маяки по визиркам вдоль дороги |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы, проверять наличие товарно-транспортной накладной, паспорта на смесь и данные принимаемой смеси (дата, время отправки, тип, масса и температура смеси) |
|  | Определять места разгрузки асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов на объекте производства дорожно-строительных работ, укладывать металлические щиты (деревянные щиты, обитые металлом) под их выгрузку |
|  | Координировать действия водителей автотранспорта при разгрузке дорожно-строительных материалов |
|  | Измерять температуру горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов в кузове автосамосвала перед выгрузкой и перед выполнением технологических операций по их распределению |
|  | Проверять готовность асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов к применению в технологических операциях устройства дорожного покрытия |
|  | Соблюдать временные интервалы между выгрузкой горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, а также между окончанием обработки основания или нижнего слоя вяжущим и началом распределения асфальтобетонной смеси или битумоминерального материала при устройстве дорожных покрытий |
|  | Перемещать горячую асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы совковой лопатой, с помощью носилок или тачки |
|  | Разогревать битум и материалы на битумной основе перед выполнением технологических операций с их применением |
|  | Заполнять бачок (емкость для перемещения) битумом или материалами на битумной основе с применением специального устройства или дозировочного черпака для перемещения в пределах объекта дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Производить распределение битума и материалов на битумной основе по поверхности дорожного основания или нижнего слоя в соответствии с нормами расхода, обеспечивая равномерный сплошной слой, вручную и с применением механизированного инструмента (ручного гудронатора) |
|  | Производить забор асфальтобетонной смеси или битумоминерального материала со щита нагретой совковой лопатой (или при необходимости из бункера асфальтоукладчика) и ее перемещение к месту укладки дорожного покрытия |
|  | Производить подачу асфальтобетонной смеси к месту укладки, предотвращая расслоение материала |
|  | Производить раскладку и разравнивание асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов с помощью ручного инструмента, обеспечивая необходимую ровность поверхности и проектную толщину слоя с учетом коэффициента уплотнения |
|  | Формировать поперечный шов уложенного слоя дорожного покрытия путем его обрубки, укладки в поперечном направлении деревянного бруса и устройства клинообразного упора из асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов перед брусом |
|  | Формировать поперечный стык в месте обрубки слоя (укладки бруса) |
|  | Контролировать положение высотных реперов и пунктов, закрепляющих продольную ось трассы автомобильной дороги, в процессе выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия |
|  | Осуществлять проверку проектных поперечных уклонов с помощью шаблона и продольного положения поверхности слоя с помощью рейки |
|  | Осуществлять устранение дефектов и неровностей асфальтобетонного дорожного покрытия, образовавшихся при его укладке |
|  | Производить уплотнение уложенного слоя асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов с применением ручного уплотнительного оборудования, обеспечивая заданные уровень и степень уплотнения |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при устройстве асфальтобетонного дорожного покрытия |
|  | Правила хранения технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Типы повреждений дорожного покрытия и способы их устранения |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Правила разгрузки асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала |
|  | Погодно-климатические условия, в которых допускается выполнение устройства асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по укладке асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов |
|  | Типы, марки, свойства асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Требования, предъявляемые на каждом технологическом этапе к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Правила забора асфальтобетонной смеси со щита или из бункера асфальтоукладчика |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте дорожно-строительного производства |
|  | Установленные нормы расстояния перемещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства различного типа, температуры и массы |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных дорожных работ и устранению дефектов и неровностей |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций устройства асфальтобетонных дорожных покрытий требованиям нормативно-технической документации |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий и перерывы между ними |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при работах по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по мелкому ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | B/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по санации трещин в асфальтобетонном дорожном покрытии |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного дорожного покрытия без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонных дорожных покрытий струйно-инъекционным методом |
|  | Выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонных дорожных покрытий методом их разогрева и повторного использования материала (термопрофилирования) |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению работ по санации трещин, термопрофилированию и устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Применять технологическое оборудование, оснастку и приспособления, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по санации трещин, термопрофилированию и устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения на объекте строительства или ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия в соответствии с требованиями инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Производить очистку области ремонта от пыли, грязи, посторонних элементов, влаги |
|  | Производить очистку трещин (в том числе механическую) от пыли грязи и посторонних элементов (в том числе от старого герметика), ее просушку и продувку сжатым воздухом |
|  | Производить разделку трещины с образованием камеры (для трещин с разрушенными кромками) |
|  | Производить прогрев трещины или боковых стенок трещины (камеры), исключая их перегрев (пережег), с применением инфракрасных установок |
|  | Производить заливку трещины битумной эмульсией или мастикой с высокой проникающей способностью, герметизацию трещины, заделку трещины минерально-мастичной, органоминеральной ремонтной смесью, литой эмульсионно-минеральной смесью, мастичной щебеночной смесью |
|  | Производить уплотнение асфальтобетонной смеси в трещинах с применением ручного уплотнительного оборудования, обеспечивая заданные уровень и степень уплотнения |
|  | Производить присыпку поверхности загерметизированной трещины (камеры) песком |
|  | Производить обработку поврежденного участка материалами на битумной основе (водно-битумной эмульсией) |
|  | Производить засыпку щебня в зону повреждения дорожного покрытия и его пропитку материалами на битумной основе (водно-битумной эмульсией) |
|  | Производить заполнение повреждения дорожного покрытия дорожно-строительными материалами, применяемыми при устранении дефектов без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Производить нагрев поврежденного участка покрытия с помощью инфракрасных установок и последующее локальное термопрофилирование (с добавлением и без добавления новых дорожно-строительных материалов) существующего асфальтобетонного дорожного покрытия |
|  | Производить уплотнение зоны термопрофилирования поврежденного участка асфальтобетонного дорожного покрытия с применением ручного уплотнительного оборудования, обеспечивая заданные уровень и степень уплотнения |
|  | Определять места разгрузки дорожно-строительных и ремонтных материалов на объекте производства ремонтных работ |
|  | Проверять готовность дорожно-строительных и ремонтных материалов к применению в технологических операциях санации трещин, термопрофилирования и устранения повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять уборку отходов дорожно-строительного производства и их погрузку в кузов автосамосвала |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по санации трещин, термопрофилированию и устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по санации трещин, термопрофилированию и устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по санации трещин, термопрофилированию и устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении технологических операций санации трещин, термопрофилирования, устранения повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Правила хранения технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Типы повреждений дорожного покрытия и способы их устранения, классификация трещин |
|  | Погодно-климатические условия, в которых допускается выполнение санации трещин, термопрофилирование, устранение повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Правила разгрузки дорожно-строительных материалов из кузова автосамосвала |
|  | Типы, марки, свойства дорожно-строительных и ремонтных материалов, применяемых при санации трещин, термопрофилировании и устранении повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Требования, предъявляемые к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при ремонте дорожных покрытий |
|  | Правила перемещения дорожно-строительных и ремонтных материалов (в частности битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов) на объекте ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении санации трещин, термопрофилировании, устранении повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия с учетом объема работ, погодно-климатических условий и применяемых дорожно-строительных и ремонтных материалов |
|  | Технологические приемы выполнения операций по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения технологических операций санации трещин, термопрофилирования, устранения повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций санации трещин, термопрофилирования, устранения повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Временные интервалы между технологическими операциями при выполнении санации трещин, термопрофилирования, устранения повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Нормы расхода дорожно-строительных и ремонтных материалов при выполнении санации трещин, термопрофилировании, устранении повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при работах по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по санации трещин, термопрофилированию, устранению повреждений асфальтобетонного дорожного покрытия струйно-инъекционным методом и методом без вырубки и разогревания старого покрытия |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение дорожно-ремонтных работ и вспомогательных работ при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Асфальтобетонщик 4-го разряда Асфальтобетонщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года на мелких дорожно-ремонтных работах и вспомогательных работах при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие I (и выше) группы по электробезопасности Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | Присвоение тарифного разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации Асфальтобетонщик 4-го разряда допускается к выполнению работ по профилированию и отделке дорожных покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов с установкой маяков и маячных реек, ремонту асфальтобетонных покрытий отдельными картами Асфальтобетонщик 5-го разряда допускается к выполнению работ по профилированию и отделке покрытий дорог и площадей из асфальтобетона и битумоминеральных материалов при их ручной и механизированной раскладке, разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7114 | Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 10 | Асфальтобетонщик 4-го разряда |
|  | § 11 | Асфальтобетонщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11140 | Асфальтобетонщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ в составе механизированного звена при устройстве и ремонте асфальтобетонных дорожных покрытий | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по обеспечению неснижаемого уровня асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов перед фронтом вибротрамбующего бруса |
|  | Выполнение работ по регулировке положения щек, работы бруса и выглаживающей плиты асфальтоукладчика |
|  | Выполнение работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов с установкой маяков и маячных реек |
|  | Выполнение работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов при ручной и механизированной раскладке материалов |
|  | Выполнение работ по окончательной отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов после укладки асфальтоукладчиком |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование и оснастку, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению технологических операций по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов |
|  | Применять технологическое оборудование и оснастку, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ по профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов в соответствии с инструкциями и рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Осуществлять расстановку маяков по визиркам с выноской отметок на бортовой камень при геодезической разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием |
|  | Определять места разгрузки дорожно-строительных материалов на объекте производства дорожно-строительных и ремонтных работ |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы, проверять наличие товарно-транспортной накладной, паспорта на смесь и данные принимаемой смеси (дата, время отправки, тип, масса и температура смеси) |
|  | Координировать действия водителей автотранспорта при разгрузке дорожно-строительных материалов |
|  | Измерять температуру горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов в кузове автосамосвала и бункере асфальтоукладчика |
|  | Проверять готовность асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов к применению в технологических операциях устройства дорожного покрытия |
|  | Контролировать процесс выгрузки асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в бункер асфальтоукладчика из кузова автосамосвала или перегрузки материалов в бункер асфальтоукладчика асфальтоперегружателем |
|  | Производить регулировку подачи асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в бункер асфальтоукладчика асфальтоперегружателем или из кузова автосамосвала |
|  | Применять приемы равномерного наполнения бункера асфальтоукладчика и распределительного отсека смесью |
|  | Производить корректировку процесса распределения асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком путем регулировки положения его щек, работы бруса и выглаживающей плиты |
|  | Осуществлять контроль качества покрытия после прохода асфальтоукладчика визуально или с помощью контрольной рейки |
|  | Перемещать горячую асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы совковой лопатой, с помощью носилок или тачки |
|  | Укладывать асфальтобетонную смесь в места, недоступные асфальтоукладчику |
|  | Производить уплотнение асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в зонах, недоступных самоходным каткам, с применением ручного уплотнительного оборудования, обеспечивая заданные уровень и степень уплотнения |
|  | Производить регулировку толщины слоя укладываемых материалов под уплотнение катками |
|  | Производить подсыпку асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в заниженных местах или снятие излишней смеси и материалов |
|  | Формировать поперечный шов уложенного слоя дорожного покрытия путем его обрубки, укладки в поперечном направлении деревяного бруса и устройством клинообразного упора из асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов перед брусом |
|  | Формировать поперечный стык в месте обрубки слоя (укладки бруса) |
|  | Производить устройство швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия |
|  | Контролировать положение высотных реперов и пунктов, закрепляющих продольную ось трассы автомобильной дороги, в процессе выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия |
|  | Разогревать битум и материалы на битумной основе перед выполнением технологических операций с их применением |
|  | Заполнять бачок (емкость для перемещения) битумом или материалами на битумной основе с применением специального устройства или дозировочного черпака для перемещения в пределах объекта дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Осуществлять уборку отходов дорожно-строительного производства и их погрузку в кузов автосамосвала |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендаций по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемых при выполнении технологических операций устройства асфальтобетонного покрытия |
|  | Конструкция и устройство асфальтоукладчиков и асфальтоперегружателей, их рабочих органов, принципы действия рабочих органов асфальтоукладчика и асфальтоперегружателя |
|  | Правила хранения технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Типы технологических дефектов асфальтобетонного покрытия и способы их устранения |
|  | Погодно-климатические условия, в которых допускается выполнение устройства асфальтобетонных покрытий |
|  | Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по устройству асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила разгрузки асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов из кузова автосамосвала и перегрузки асфальтоперегружателем в бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила забора асфальтобетонной смеси из бункера асфальтоукладчика |
|  | Типы, марки, свойства асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных покрытий в соответствии с погодно-климатическими условиями |
|  | Требования, предъявляемые на каждом технологическом этапе к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте дорожно-строительного производства |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком |
|  | Технологические приемы выполнения операций по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком требованиям нормативно-технической документации |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Нормы расхода битума и материалов на битумной основе при выполнении работ по формированию поперечного стыка и устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий и перерывы между ними |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства, применяемая при работах по устройству асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по разбивке укладываемой полосы перед асфальтированием, профилированию и отделке покрытий из асфальтобетона и битумоминеральных материалов, устранению технологических дефектов покрытия, устройству швов сопряжения смежных полос дорожного покрытия, регулировке процесса распределения асфальтобетонной смеси и битумоминеральных материалов асфальтоукладчиком |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по разметке карты ремонта |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по приему дорожно-строительных материалов (асфальтобетонной смеси, битумоминеральных материалов, битумов и материалов на их основе) |
|  | Выполнение работ по очистке повреждения дорожного покрытия и подготовленной карты ремонта от мусора, пыли, влаги и посторонних элементов |
|  | Выполнение работ по снятию материала поврежденного покрытия и приданию поврежденному участку правильной геометрической формы с применением механизированного инструмента |
|  | Выполнение работ по удалению влаги, просушиванию стенок и дна карты ремонта |
|  | Выполнение работ по разогреву кромок или всей площади карты ремонта |
|  | Выполнение работ по обработке (подгрунтовке) поверхностей дна и стенок карты ремонта битумом или материалами на битумной основе |
|  | Выполнение работ по заполнению карты ремонта асфальтобетонной смесью или битумоминеральными материалами |
|  | Выполнение работ по уплотнению асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в зоне карты ремонта с применением ручного уплотнительного оборудования |
|  | Выполнение работ по удалению выступающих над поверхностью дорожного покрытия стыков с применением механизированного инструмента |
| Необходимые умения | Проверять исправность технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента перед началом работ |
|  | Подготавливать технологическое оборудование и оснастку, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент к выполнению технологических операций по ремонту дорожного покрытия отдельными картами |
|  | Применять технологическое оборудование и оснастку, измерительный, рабочий ручной и механизированный инструмент при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия отдельными картами в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации |
|  | Устанавливать предупреждающие знаки и ограждения при выполнении работ по ремонту дорожного покрытия отдельными картами в соответствии с инструкциями и рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Производить разметку карты ремонта с помощью разметочных материалов (мела) или натянутого шнура прямыми линиями, перпендикулярными друг другу и параллельными оси дороги, захватывая неповрежденное покрытие |
|  | Производить вырезку периметра карт ремонта, вырубку или фрезерование старого дорожного покрытия с применением механизированного инструмента, обеспечивая отвесные стенки и ровное дно карты ремонта |
|  | Производить очистку карты ремонта от мусора, пыли, влаги и посторонних элементов вручную и с применением механизированного инструмента (продувкой сжатым воздухом) |
|  | Производить удаление влаги с поверхности дна карты ремонта механически (с помощью щеток) |
|  | Производить просушивание предварительно очищенных стенок и дна карты ремонта продувкой сжатым воздухом |
|  | Производить равномерный разогрев кромок или всей площади карты ремонта, исключая перегрев (пережог) поверхности с применением инфракрасных установок |
|  | Определять места разгрузки дорожно-строительных материалов на объекте производства ремонтных работ |
|  | Проверять готовность дорожно-строительных материалов к применению в технологических операциях ремонта дорожного покрытия отдельными картами |
|  | Производить распределение битума или материалов на битумной основе по поверхностям стенок и дна ремонтной карты в соответствии с нормами расхода, обеспечивая равномерный сплошной слой |
|  | Измерять температуру горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, применяемых для ремонта дорожного покрытия |
|  | Перемещать горячую асфальтобетонную смесь и битумоминеральные материалы совковой лопатой, с помощью носилок или тачки |
|  | Разогревать битум и материалы на битумной основе перед выполнением технологических операций с их применением |
|  | Заполнять бачок (емкость для перемещения) битумом или материалами на битумной основе с применением специального устройства или дозировочного черпака для перемещения в пределах объекта дорожно-строительного и ремонтного производства |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Подавать сигналы водителям автотранспорта, машинистам дорожно-строительных машин и мастеру |
|  | Производить подачу, раскладку и разравнивание асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов (при необходимости послойно) в зоне карты ремонта, обеспечивая заданную толщину слоя под последующее уплотнение |
|  | Производить уплотнение асфальтобетонной смеси или битумоминеральных материалов в зоне карты ремонта с применением ручного уплотнительного оборудования, обеспечивая заданные уровень и степень уплотнения |
|  | Производить работы по удалению выступающих над поверхностью дорожного покрытия стыков с применением шлифовальных или фрезерных машин |
|  | Осуществлять уборку отходов дорожно-строительного производства и их погрузку в кузов автосамосвала |
|  | Осуществлять оценку соответствия качества выполненных ремонтных работ дорожного покрытия отдельными картами требованиям нормативно-технической документации |
|  | Выполнять работы по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия отдельными картами с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять работы по ремонту асфальтобетонного дорожного покрытия отдельными картами с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Требования инструкций и рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | Виды ограждающих устройств и порядок их применения в зависимости от продолжительности выполнения ремонтных работ, а также назначения мест ограждения |
|  | Правила установки, скрепления блоков (секций) и обеспечения устойчивости ограждающих устройств в различных погодно-климатических условиях |
|  | Типы, виды, конструкция, назначение и правила эксплуатации технологического оборудования, оснастки и приспособлений, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента, применяемого при выполнении технологических операций ремонта поврежденного дорожного покрытия |
|  | Правила хранения технологического оборудования и оснастки, измерительного, рабочего ручного и механизированного инструмента |
|  | Правила размещения дорожно-строительных материалов и отходов дорожно-строительного производства на обочине дороги и на обрезе дороги, проходящей по насыпи |
|  | Конструкции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием |
|  | Типы повреждений дорожного покрытия и способы их устранения |
|  | Погодно-климатические условия, в которых допускается выполнение ремонта асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами |
|  | Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами |
|  | Правила разгрузки дорожно-строительных материалов из кузова автосамосвала |
|  | Типы, марки, свойства асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумных вяжущих и материалов на битумной основе, применяемых при ремонте дорожных покрытий в соответствии с погодно-климатическими условиями |
|  | Требования, предъявляемые к качеству и температуре асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов, битумов и материалов на битумной основе, применяемых при ремонте дорожных покрытий |
|  | Правила перемещения битумов и материалов на их основе, горячих асфальтобетонных смесей и битумоминеральных материалов на объекте ремонта асфальтобетонного дорожного покрытия |
|  | Перечень технологических операций и их последовательность при выполнении ремонта дорожного покрытия отдельными картами с учетом объема работ, площади карт ремонта, глубины повреждения, погодно-климатических условий и применяемых дорожно-строительных материалов |
|  | Технологические приемы выполнения операций по ремонту дорожного покрытия отдельными картами |
|  | Способы и правила разметки карт ремонта |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполнения технологических операций ремонта поврежденного дорожного покрытия |
|  | Критерии и методы оценки соответствия выполненных технологических операций ремонта дорожного покрытия требованиям нормативно-технической документации |
|  | Временные интервалы между технологическими операциями ремонта дорожного покрытия отдельными картами |
|  | Значение сигналов, подаваемых водителями автотранспорта, машинистами дорожно-строительных машин и мастером |
|  | Нормы расхода битума и материалов на битумной основе при выполнении ремонта поврежденного дорожного покрытия |
|  | Нормы времени на выполнение технологических операций по ремонту асфальтобетонного покрытия отдельными картами |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Терминология в области строительства применительно к работам по ремонту дорожного покрытия отдельными картами |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий отдельными картами |
|  | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия отдельными картами |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | Саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный 
№ 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.