УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «3» октября 2022 г. № 610н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Расточник

740

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Изготовление деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Изготовление простых и средней сложности деталей с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках»	21

3.5. Обобщенная трудовая функция «Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках»	28

3.6. Обобщенная трудовая функция «Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках»	33

3.7. Обобщенная трудовая функция «Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках»	40

3.8. Обобщенная трудовая функция «Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных 
станках»	46

3.9. Обобщенная трудовая функция «Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках»	53

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	59

I. Общие сведения

| Изготовление деталей машин на расточных станках |  | 40.129 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на расточных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках | 2 | Обработка заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью до 12-го квалитета | A/02.2 | 2 |
| B | Изготовление деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках | 3 | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета | B/02.3 | 3 |
| C | Изготовление простых и средней сложности деталей с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках | 3 | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета | C/02.3 | 3 |
| D | Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках | 3 | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью до 8-го квалитета | D/02.3 | 3 |
| E | Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках | 3 | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью до 8-го квалитета | E/02.3 | 3 |
| F | Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках | 4 | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках | F/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета | F/02.4 | 4 |
| G | Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках | 4 | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках | G/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета | G/02.4 | 4 |
| H | Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках | 4 | Обработка заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках | H/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета | H/02.4 | 4 |
| I | Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках | 4 | Обработка заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках | I/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета | I/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на горизонтально-расточных станках 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости)7 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 126 | Токарь-расточник 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель горизонтально-расточного станка для обработки заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных приспособлений для обработки заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Установка универсальных приспособлений на стол горизонтально-расточного станка для обработки заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки простой детали к обработке на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка заготовки простой детали в приспособление или по упорам на стол горизонтально-расточного станка |
|  | Настройка и наладка горизонтально-расточного станка для обработки поверхностей заготовки простой детали с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовок простых деталей на горизонтально-расточном станке |
|  | Обработка отверстий в заготовках простых деталей осевыми инструментами с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках простых деталей консольными оправками с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка плоскостей заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка пазов в заготовках простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Обработка прямолинейных кромок и фасок заготовок простых деталей |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность и работоспособность горизонтально-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель горизонтально-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол горизонтально-расточных станков универсальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки простых деталей в приспособлении или по упорам на столе горизонтально-расточных станков |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок простых деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Производить настройку горизонтально-расточных станков для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Сверлить и рассверливать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Сверлить отверстия по кондуктору на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Фрезеровать плоскости, пазы, кромки и фаски на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты горизонтально-расточных станков |
|  | Использовать смазочно-охлаждающие технологические средства (далее – СОТС) при растачивании, сверлении, фрезеровании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на горизонтально-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке поверхностей заготовок простых деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки горизонтально-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации горизонтально-расточных станков |
|  | Органы управления горизонтально-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности горизонтально-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл и фрез в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных приспособлений, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок простых деталей в приспособлении или по упорам на столе горизонтально-расточного станка |
|  | Содержание и последовательность настройки горизонтально-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок простых деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы сверления и рассверливания отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с точностью до 12-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, растачивании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок простых деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью до 12-го квалитета | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей простых деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью до 13-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей простых деталей до Ra 6,3 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей простых деталей |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров простых деталей с точностью до 12-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью не ниже 13-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей простых деталей визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 13-й степени точности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на горизонтально-расточных станках 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев расточником на горизонтально-расточных станках 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 127 | Токарь-расточник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель горизонтально-расточного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол горизонтально-расточного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки детали средней сложности к обработке на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка заготовки детали средней сложности в приспособление или на стол горизонтально-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Настройка и наладка горизонтально-расточного станка для обработки поверхностей заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки детали средней сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Расчет координат обрабатываемых отверстий в заготовках деталей средней сложности в прямоугольной системе координат |
|  | Обработка отверстий в заготовках деталей средней сложности осевыми инструментами с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка метчиками метрической резьбы с точностью до 7-й степени и трубной резьбы класса точности В в заготовках деталей средней сложности |
|  | Обработка отверстий в заготовках деталей средней сложности консольными оправками с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка фасок отверстий в заготовках деталей средней сложности |
|  | Обработка врезанием торцов отверстий деталей средней сложности |
|  | Обработка плоскостей заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка пазов заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка прямолинейных и криволинейных кромок и фасок заготовок деталей средней сложности |
|  | Обработка окон заготовок деталей средней сложности по разметке и заданным координатам |
|  | Обработка наружного контура заготовок деталей средней сложности по разметке |
|  | Поднастройка горизонтально-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность горизонтально-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель горизонтально-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол горизонтально-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки деталей средней сложности в приспособлении горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки деталей средней сложности на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Производить настройку горизонтально-расточных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью до 10-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять тригонометрические вычисления для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Сверлить, рассверливать и зенкеровать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Сверлить глубокие отверстия (до 10 диаметров) на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Сверлить отверстия, расположенные под углом, на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Сверлить и зенкеровать отверстия по кондуктору на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Нарезать внутреннюю резьбу метчиками |
|  | Использовать специальные патроны для нарезания резьбы метчиками |
|  | Фрезеровать плоскости, пазы, кромки, фаски, окна, наружный контур на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты горизонтально-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, фрезеровании, резьбонарезании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на горизонтально-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки горизонтально-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации горизонтально-расточных станков |
|  | Органы управления горизонтально-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности горизонтально-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров и фрез в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок деталей средней сложности в приспособлении или на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки горизонтально-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы сверления, рассверливания и зенкерования отверстий в заготовках деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы нарезания метрической и трубной резьбы в отверстиях заготовок деталей средней сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, растачивании, резьбонарезании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на горизонтально-расточных станках с точностью до 10-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 13-й степени |
|  | Контроль внутренних метрических резьб с точностью до 7-й степени и трубных резьб класса точности В |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля внутренних метрических резьб с точностью до 7-й степени и трубных резьб класса точности В |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью не ниже 11-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 10-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля внутренних метрических резьб с точностью до 7-й степени и трубных резьб класса точности В |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 11-й степени точности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых и средней сложности деталей с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на координатно-расточных станках 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев расточником на горизонтально-расточных станках 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 127 | Токарь-расточник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель координатно-расточного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол координатно-расточного станка для обработки заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки детали средней сложности к обработке на координатно-расточном станке |
|  | Установка заготовки детали средней сложности в приспособление или на стол координатно-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Настройка и наладка координатно-расточного станка для обработки поверхностей заготовки детали средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки детали средней сложности на координатно-расточных станках |
|  | Расчет координат обрабатываемых отверстий в заготовках деталей средней сложности в прямоугольной системе координат |
|  | Обработка отверстий в заготовках деталей средней сложности осевыми инструментами с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках деталей средней сложности расточными резцами с точностью до 10-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках деталей средней сложности консольными оправками с точностью до 10-го квалитета |
|  | Поднастройка координатно-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность координатно-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на детали средней сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель координатно-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол координатно-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки деталей средней сложности в приспособлении координатно-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки деталей средней сложности на столе координатно-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на координатно-расточных станках |
|  | Производить настройку координатно-расточных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью до 10-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять тригонометрические вычисления для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Сверлить, рассверливать и зенкеровать отверстия на координатно-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Сверлить отверстия, расположенные под углом, на координатно-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия расточными и консольными резцами на координатно-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты координатно-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на координатно-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на координатно-расточных станках с точностью до 10-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки координатно-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации координатно-расточных станков |
|  | Органы управления координатно-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности координатно-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на координатно-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на координатно-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок деталей средней сложности в приспособлении или на столе координатно-расточного станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки координатно-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок деталей средней сложности на координатно-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы сверления, рассверливания и зенкерования отверстий в заготовках деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении и растачивании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок деталей средней сложности на координатно-расточных станках с точностью до 10-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров деталей средней сложности с точностью до 13-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью до 11-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей средней сложности до Ra 3,2 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров деталей средней сложности с точностью до 10-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей деталей средней сложности с точностью не ниже 11-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей деталей средней сложности визуально-тактильным методом |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 10-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 11-й степени точности |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на горизонтально-расточных станках 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года расточником на горизонтально-расточных станках 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 128 | Токарь-расточник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель, на радиальный суппорт планшайбы, в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол горизонтально-расточного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Установка и настройка задней стойки горизонтально-расточного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки сложной детали к обработке на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка заготовки сложной детали в приспособление или на стол горизонтально-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Настройка и наладка горизонтально-расточного станка для обработки поверхностей заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки сложных деталей на горизонтально-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок сложных деталей в прямоугольной системе координат |
|  | Разметка под механическую обработку поверхностей заготовок сложных деталей |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка конических отверстий в заготовках сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка метчиками метрической резьбы с точностью до 6-й степени и трубной резьбы класса точности В в отверстиях заготовок сложных деталей |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей консольными оправками с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка систем соосных отверстий в заготовках сложных деталей борштангами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка сферических поверхностей в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка фасок отверстий в заготовках сложных деталей |
|  | Обработка торцов отверстий в заготовках сложных деталей врезанием и с помощью радиального суппорта планшайбы |
|  | Обработка плоскостей заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка пазов заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка наружных шпоночных пазов заготовок сложных деталей типа тел вращения |
|  | Обработка внутренних шпоночных пазов заготовок сложных деталей |
|  | Обработка прямолинейных и криволинейных кромок и фасок заготовок сложных деталей |
|  | Обработка окон заготовок сложных деталей по разметке и заданным координатам |
|  | Обработка наружного контура заготовок сложных деталей по разметке |
|  | Поднастройка горизонтально-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность горизонтально-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель горизонтально-расточных станков |
|  | Устанавливать металлорежущие инструменты на радиальный суппорт планшайбы горизонтально-расточного станка |
|  | Устанавливать вспомогательные и металлорежущие инструменты в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол горизонтально-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки сложных деталей в приспособлении горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки сложных деталей на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Производить настройку горизонтально-расточных станков для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять тригонометрические вычисления для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Производить плоскую и пространственную разметку заготовок сложных деталей |
|  | Сверлить глубокие отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Сверлить отверстия, расположенные под углом, на горизонтально-расточных станках с точностью до 12-го квалитета |
|  | Сверлить, зенкеровать и развертывать конические отверстия с точностью до 8-го квалитетана горизонтально-расточных станках |
|  | Развертывать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия консольными оправками и борштангами на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Нарезать резцами внутреннюю метрическую резьбу с точностью до 6-й степени и трубную резьбу класса точности В на горизонтально-расточных станках |
|  | Растачивать сферические поверхности на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Фрезеровать плоскости, пазы, кромки, фаски, окна, наружный контур на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Фрезеровать наружные и внутренние шпоночные пазы на горизонтально-расточных станках |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты горизонтально-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании, фрезеровании, резьбонарезании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на горизонтально-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки горизонтально-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации горизонтально-расточных станков |
|  | Органы управления горизонтально-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности горизонтально-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков и фрез в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок сложных деталей в приспособлении или на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки горизонтально-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы разметки поверхностей заготовок сложных деталей |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания цилиндрических и конических отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы нарезания резьбы в отверстиях заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания сферических поверхностей заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы подрезки торцов отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании, растачивании, резьбонарезании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 8-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью до 8-го квалитета | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложных деталей с точностью до 10-й степени |
|  | Контроль внутренних метрических резьб с точностью до 6-й степени и трубных резьб класса точности В |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Использовать стандартные контрольно-измерительные инструменты для контроля внутренних метрических резьб с точностью до 6-й степени и трубных резьб класса точности B |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью не ниже 9-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 8-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля точности внутренних метрических резьб с точностью до 6-й степени и трубных резьб класса точности В |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 9-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на координатно-расточных станках 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года расточником на координатно-расточных станках 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 128 | Токарь-расточник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель координатно-расточного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол координатно-расточного станка для обработки заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки сложной детали к обработке на координатно-расточном станке |
|  | Установка заготовки сложной детали в приспособление или на стол координатно-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Настройка и наладка координатно-расточного станка для обработки поверхностей заготовки сложной детали с точностью до 8-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовок сложных деталей на координатно-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок сложных деталей в прямоугольной и полярной системах координат |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка конических отверстий в заготовках сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей расточными резцами с точностью до 8-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей консольными оправками с точностью до 8-го квалитета |
|  | Поднастройка координатно-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность координатно-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель координатно-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол координатно-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки сложных деталей в приспособлении координатно-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки сложных деталей на столе координатно-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на координатно-расточных станках |
|  | Производить настройку координатно-расточных станков для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью до 8-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять математические вычисления для определения координат обрабатываемых поверхностей в прямоугольной и полярной системах координат |
|  | Сверлить, зенкеровать и развертывать конические отверстия |
|  | Развертывать отверстия на координатно-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия расточными резцами и консольными оправками на координатно-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты координатно-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на координатно-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать возможный брак при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на координатно-расточных станках с точностью до 8-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки координатно-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации координатно-расточных станков |
|  | Органы управления координатно-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности координатно-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на координатно-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на координатно-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок сложных деталей в приспособлении или на столе координатно-расточного станка с выверкой в трех плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки координатно-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок сложных деталей на координатно-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания цилиндрических и конических отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании и растачивании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок сложных деталей на координатно-расточных станках с точностью до 8-го квалитета, их причины и способы предупреждения |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью до 8-го квалитета | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров сложных деталей с точностью до 10-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью до 9-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей сложных деталей до Ra 1,6 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров сложных деталей с точностью до 8-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью не ниже 9-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 8-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не выше 9-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на горизонтально-расточных станках 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет расточником на горизонтально-расточных станках 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев расточником на горизонтально-расточных станках 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 129 | Токарь-расточник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель, на радиальный суппорт планшайбы, в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол горизонтально-расточного станка для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Установка и настройка задней стойки горизонтально-расточного станка для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки особо сложной детали к обработке на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка заготовки особо сложной детали в приспособление или на стол горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Настройка и наладка горизонтально-расточного станка для обработки поверхностей заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок особо сложных деталей в прямоугольной и полярной системах координат |
|  | Разметка под механическую обработку поверхностей заготовок особо сложных деталей |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка конических отверстий с точностью до 6-го квалитета в заготовках особо сложных деталей |
|  | Обработка резцами метрической резьбы в отверстиях заготовок особо сложных деталей с точностью до 5-й степени и трубных резьб класса точности А |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей консольными оправками с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей резцами в радиальном суппорте планшайбы с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка систем соосных отверстий в заготовках особо сложных деталей борштангами с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка систем соосных отверстий в заготовках особо сложных деталей с поворотом заготовки консольными оправками с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка сферических поверхностей в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка отверстий, расположенных в различных плоскостях и под различными углами, в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка кольцевых канавок в отверстиях заготовок особо сложных деталей |
|  | Обработка плоскостей заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка пазов заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка наружных шпоночных пазов заготовок особо сложных деталей типа тел вращения с точностью до 7-го квалитета |
|  | Обработка внутренних шпоночных пазов в отверстиях заготовок особо сложных деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Поднастройка горизонтально-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность горизонтально-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель горизонтально-расточных станков |
|  | Устанавливать металлорежущие инструменты на радиальный суппорт планшайбы горизонтально-расточного станка |
|  | Устанавливать вспомогательные и металлорежущие инструменты в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол горизонтально-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки особо сложных деталей в приспособлении горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок особо сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок особо сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки особо сложных деталей на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Производить настройку горизонтально-расточных станков для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять математические вычисления и геометрические построения для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Производить плоскую и пространственную разметку заготовок особо сложных деталей |
|  | Развертывать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Растачивать конические отверстия на горизонтально-расточных станках |
|  | Нарезать резцами внутреннюю метрическую резьбу с точностью до 5-й степени и трубную резьбу класса точности А на горизонтально-расточных станках |
|  | Растачивать отверстия консольными оправками и борштангами на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Растачивать сферические поверхности на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Фрезеровать плоскости, пазы, кромки, фаски, окна, наружный контур на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Фрезеровать наружные и внутренние шпоночные пазы на горизонтально-расточных станках |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты горизонтально-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании, фрезеровании, резьбонарезании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на горизонтально-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки горизонтально-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации горизонтально-расточных станков |
|  | Органы управления горизонтально-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности горизонтально-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток и фрез в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок особо сложных деталей в приспособлении или на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки горизонтально-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы разметки поверхностей заготовок сложных деталей |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания цилиндрических и конических отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания систем соосных отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания канавок в отверстиях заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания сферических поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы нарезания метрической резьбы с точностью до 5-й степени и трубной резьбы класса точности А в отверстиях заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания конических отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании, растачивании, резьбонарезании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей на горизонтально-расточных станках с точностью до 6-го квалитета, их причины и способы предупреждения и исправления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей особо сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров особо сложных деталей с точностью до 7-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью до 7-й степени |
|  | Контроль внутренних метрических резьб с точностью до 5-й степени и трубных резьб класса точности А |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей особо сложных деталей до Ra 0,8 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей особо сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью не ниже 7-й степени |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для контроля внутренних метрических резьб с точностью до 5-й степени и трубных резьб класса точности А |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей особо сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля точности внутренних метрических резьб с точностью до 5-й степени и трубных резьб класса точности А |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не ниже 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | G | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на координатно-расточных станках 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет расточником на координатно-расточных станках 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев расточником на координатно-расточных станках 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 129 | Токарь-расточник 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | G/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель координатно-расточного станка для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол координатно-расточного станка для обработки заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки особо сложной детали к обработке на координатно-расточном станке |
|  | Установка заготовки особо сложной детали в приспособление или на стол координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Настройка и наладка координатно-расточного станка для обработки поверхностей заготовки особо сложной детали с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовки особо сложных деталей на координатно-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок особо сложных деталей в прямоугольной и полярной системах координат |
|  | Разметка под механическую обработку поверхностей заготовок особо сложных деталей |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей осевыми инструментами с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей расточными резцами с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках особо сложных деталей консольными оправками с точностью до 6-го квалитета |
|  | Обработка кольцевых канавок в отверстиях заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Поднастройка координатно-расточного станка в процессе работы |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность координатно-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на особо сложные детали |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель координатно-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол координатно-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки особо сложных деталей в приспособлении координатно-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок особо сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок особо сложных деталей и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки особо сложных деталей на столе координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на координатно-расточных станках |
|  | Производить настройку координатно-расточных станков для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять математические вычисления и геометрические построения для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Производить плоскую и пространственную разметку заготовок особо сложных деталей |
|  | Развертывать отверстия на координатно-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия расточными резцами и консольными оправками на координатно-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выполнять разметку шкал |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты координатно-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на координатно-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей на координатно-расточных станках с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки координатно-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации координатно-расточных станков |
|  | Органы управления координатно-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности координатно-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на координатно-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на координатно-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок особо сложных деталей в приспособлении или на столе координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки координатно-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок особо сложных деталей на координатно-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы разметки поверхностей заготовок особо сложных деталей |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания канавок в отверстиях заготовок особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании и растачивании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок особо сложных деталей на координатно-расточных станках с точностью до 6-го квалитета, их причины и способы предупреждения и исправления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета | Код | G/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей особо сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью до 7-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей особо сложных деталей до Ra 0,8 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей особо сложных деталей |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров особо сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью не ниже 7-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей особо сложных деталей визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не ниже 7-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | H | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на горизонтально-расточных станках 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет расточником на горизонтально-расточных станках 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет расточником на горизонтально-расточных станках 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 130 | Токарь-расточник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках | Код | H/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель, на радиальный суппорт планшайбы, в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол горизонтально-расточного станка для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Установка и настройка задней стойки горизонтально-расточного станка для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности к обработке на горизонтально-расточном станке |
|  | Установка заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности в приспособление или на стол горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Настройка и наладка горизонтально-расточного станка для обработки поверхностей заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на горизонтально-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в прямоугольной, полярной и цилиндрической системах координат |
|  | Разметка под механическую обработку поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности осевыми инструментами с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка конических отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка резцами резьбы в отверстиях заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 4-й степени |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности консольными оправками с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности резцами в радиальном суппорте планшайбы с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка систем соосных отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности борштангами с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка сферических поверхностей в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка отверстий и систем отверстий, расположенных в различных плоскостях и под различными углами, в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка кольцевых канавок в отверстиях заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка плоскостей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка пазов заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Поднастройка горизонтально-расточного станка в процессе обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность горизонтально-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на экспериментальные или дорогостоящие детали особой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель горизонтально-расточных станков |
|  | Устанавливать металлорежущие инструменты на радиальный суппорт планшайбы горизонтально-расточного станка |
|  | Устанавливать вспомогательные и металлорежущие инструменты в шпиндель и заднюю стойку горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол горизонтально-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в приспособлении горизонтально-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Производить настройку горизонтально-расточных станков для обработки поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять математические вычисления и геометрические построения для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Производить плоскую и пространственную разметку заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Развертывать отверстия на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Растачивать конические отверстия на горизонтально-расточных станках |
|  | Нарезать резцами внутреннюю резьбу на горизонтально-расточных станках |
|  | Растачивать отверстия консольными оправками и борштангами на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Растачивать сферические поверхности на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Фрезеровать плоскости, пазы на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты горизонтально-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании, фрезеровании, резьбонарезании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на горизонтально-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки горизонтально-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации горизонтально-расточных станков |
|  | Органы управления горизонтально-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности горизонтально-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток и фрез в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на горизонтально-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в приспособлении или на столе горизонтально-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки горизонтально-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на горизонтально-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы плоской и пространственной разметки заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания канавок в отверстиях заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания систем соосных отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания конических отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания сферических поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на горизонтально-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании, растачивании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию горизонтально-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на горизонтально-расточных станках с точностью до 5-го квалитета, их причины и способы предупреждения и исправления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на горизонтально-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета | Код | H/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Контроль угловых размеров экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 6-й степени |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 6-й степени |
|  | Контроль внутренних метрических резьб с точностью до 4-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности до Ra 0,4 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью не ниже 6-й степени |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для контроля внутренних метрических резьб с точностью до 4-й степени точности |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля точности внутренних метрических резьб с точностью до 4-й степени |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не ниже 6-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | I | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Расточник на координатно-расточных станках 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет расточником на координатно-расточных станках 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет расточником на координатно-расточных станках 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 130 | Токарь-расточник 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |
|  | 2.15.01.27 | Фрезеровщик-универсал |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках | Код | I/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к выполнению технологической операции по обработке заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
| --- | --- |
|  | Подготовка к эксплуатации металлорежущих, вспомогательных, контрольно-измерительных инструментов для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов в шпиндель координатно-расточного станка для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Подготовка к эксплуатации универсальных и специальных приспособлений для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточном станке |
|  | Установка универсальных или специальных приспособлений на стол координатно-расточного станка для обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Подготовка заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности к обработке на координатно-расточном станке |
|  | Установка заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности в приспособление или на стол координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Настройка и наладка координатно-расточного станка для обработки поверхностей заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбор режимов резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на координатно-расточном станке |
|  | Расчет координат обрабатываемых поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в прямоугольной, полярной и цилиндрической системах координат |
|  | Разметка под механическую обработку поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности осевыми инструментами с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности расточными резцами с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности консольными оправками с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка отверстий и систем отверстий, расположенных в различных плоскостях и под различными углами, в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Обработка кольцевых канавок в отверстиях заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Поднастройка координатно-расточного станка в процессе обработки заготовки экспериментальной или дорогостоящей детали особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Поддержание технического состояния станка и технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов) |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточного станка в соответствии с технической документацией |
| Необходимые умения | Проверять исправность, работоспособность и точность координатно-расточных станков |
|  | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на экспериментальные или дорогостоящие детали особой сложности |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе металлорежущие, вспомогательные и контрольно-измерительные инструменты |
|  | Контролировать геометрические параметры, определять качество заточки расточных резцов |
|  | Устанавливать металлорежущие и вспомогательные инструменты в шпиндель координатно-расточных станков |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией, подготавливать к работе, устанавливать на стол координатно-расточных станков универсальные и специальные приспособления |
|  | Базировать и закреплять заготовки экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в приспособлении координатно-расточного станка |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности и технологической оснастки |
|  | Управлять подъемом (снятием) заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности и технологической оснастки |
|  | Базировать и закреплять заготовки экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на столе координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Выбирать и устанавливать режимы резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на координатно-расточных станках |
|  | Производить настройку координатно-расточных станков для обработки поверхностей заготовок с точностью до 5-го квалитета в соответствии с технологической документацией |
|  | Выполнять математические вычисления и геометрические построения для определения координат обрабатываемых поверхностей |
|  | Производить плоскую и пространственную разметку заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Развертывать отверстия на координатно-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Растачивать отверстия консольными оправками и расточными резцами на координатно-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Определять степень износа металлорежущих инструментов и момент затупления инструмента |
|  | Снимать и устанавливать металлорежущие инструменты координатно-расточных станков |
|  | Использовать СОТС при растачивании, сверлении, зенкеровании, развертывании |
|  | Контролировать наличие и состояние СОТС на координатно-расточных станках |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при обработке поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на координатно-расточных станках с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки координатно-расточных станков |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
| Необходимые знания | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации координатно-расточных станков |
|  | Органы управления координатно-расточными станками |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности координатно-расточных станков |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Виды, конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования металлорежущих и вспомогательных инструментов, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила выбора геометрических параметров расточных резцов, сверл, зенкеров, разверток в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров металлорежущих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров расточных резцов |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих и вспомогательных инструментов на координатно-расточных станках |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на координатно-расточных станках |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на координатно-расточных станках |
|  | Правила и приемы базирования и закрепления заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности в приспособлении или на столе координатно-расточного станка с выверкой в нескольких плоскостях |
|  | Содержание и последовательность настройки координатно-расточных станков |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на координатно-расточных станках |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы и приемы плоской и пространственной разметки заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Способы и приемы сверления, зенкерования и развертывания отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания канавок в отверстиях заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Способы и приемы растачивания систем отверстий в заготовках экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета на координатно-расточных станках |
|  | Тригонометрия в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Назначение, свойства и способы применения СОТС при сверлении, зенкеровании, развертывании, растачивании и фрезеровании |
|  | Критерии износа металлорежущих инструментов |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию координатно-расточных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки |
|  | Виды дефектов при обработке поверхностей заготовок экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности на координатно-расточных станках с точностью до 5-го квалитета, их причины и способы предупреждения и исправления |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на координатно-расточных станках |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета | Код | I/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
| --- | --- |
|  | Контроль линейных размеров экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 6-й степени |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности до Ra 0,4 |
| Необходимые умения | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности |
|  | Использовать стандартные и специальные контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля линейных размеров экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности с точностью не ниже 6-й степени |
|  | Контролировать шероховатость поверхностей экспериментальных или дорогостоящих деталей особой сложности визуально-тактильным и инструментальными методами |
| Необходимые знания | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов для измерения и контроля размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения поверхностей с погрешностью не ниже 6-й степени точности |
|  | Виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования приборов для измерения и контроля шероховатости поверхностей |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | Иванов Сергей Валентинович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.