УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «3» октября 2022 г. № 605н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи

808

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Надзор за состоянием кабельных трасс в зоне обслуживания»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи»	22

3.6. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи»	27

3.7. Обобщенная трудовая функция «Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»	33

3.8. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль работы бригады (на объекте) по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»	38

3.9. Обобщенная трудовая функция «Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»	45

3.10. Обобщенная трудовая функция «Планирование и ведение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»	52

3.11. Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»	56

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	62

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи | 20.030 |
| --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем поддержания требуемого технического состояния кабельных линий электропередачи, своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи

Группа занятий:

| 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности | 2151 | Инженеры-электрики |
| --- | --- | --- | --- |
| 3113 | Техники-электрики | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.12.1 | Передача электроэнергии |
| --- | --- |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | 2 | Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | A/02.2 | 2 |
| B | Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | 2 | Подготовка к выполнению отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | B/02.2 | 2 |
| C | Надзор за состоянием кабельных трасс в зоне обслуживания | 3 | Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, проложенных на открытых и закрытых территориях | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, проложенных в кабельных сооружениях | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Оформление результатов обходов и осмотров кабельных линий электропередачи | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Надзор за работами строительно-монтажных организаций (производителей работ) в зоне обслуживания (в охранной зоне кабельных линий электропередачи) | C/04.3 | 3 |
| D | Подготовка и выполнение простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | 3 | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение простых видов работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | D/02.3 | 3 |
| E | Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | 4 | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | E/02.4 | 4 |
| F | Подготовка и выполнение работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | 4 | Подготовка к выполнению работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | F/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | F/02.4 | 4 |
| G | Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | 4 | Ведение исполнительной документации по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | G/01.5 | 5 |
|  |  |  | Оформление аварийных телефонограмм и ордеров на земляные работы на кабельных линиях электропередачи | G/02.5 | 5 |
|  |  |  | Оформление графиков технического освидетельствования кабельных линий электропередачи и сооружений | G/03.5 | 5 |
| H | Организация и контроль работы бригады (на объекте) по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | 5 | Подготовка бригады к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | H/01.5 | 5 |
|  |  |  | Руководство работой бригады по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | H/02.5 | 5 |
| I | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | 5 | Оценка технического состояния кабельных линий электропередачи | I/01.5 | 5 |
|  |  |  | Обоснование планов и программ деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | I/02.5 | 5 |
|  |  |  | Разработка нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | I/03.5 | 5 |
| J | Планирование и ведение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | 6 | Формирование планов и программ деятельности по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи | J/01.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое ведение проектов работ в зоне обслуживания кабельных линий электропередачи | J/02.6 | 6 |
| K | Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | 6 | Организация и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | K/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы подчиненных работников по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | K/02.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-го разряда Электромонтер 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 343 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение земляных работ |
| --- | --- |
|  | Подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе |
|  | Установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте |
| Необходимые умения | Засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов маслонаполненных кабелей |
|  | Изготавливать защитные прокладки |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах |
|  | Распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Назначение монтажных приспособлений и конструкций |
|  | Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов |
|  | Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, областях их применения |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Восстановление защиты кабелей от механических повреждений |
| --- | --- |
|  | Вспомогательные работы при демонтаже, ремонте и монтаже муфт кабельных линий электропередачи |
|  | Выполнение земляных работ, в том числе в охранных зонах кабельных линиях электропередачи. |
|  | Покраска металлоконструкций и уложенного на них кабеля |
|  | Разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линии напряжением до 10 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации |
|  | Устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов кабеля с очисткой от земли при замене кабеля |
| Необходимые умения | Засыпать соединительные муфты и очищать трубки стальными ершами при сборке и установке коллекторов кабелей маслонаполненных |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Подготавливать к покраске, протирать перед установкой и красить антикоррозионным составом соединительные муфты |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах |
|  | Распаковывать баки питания маслонаполненных кабелей |
|  | Расшивать и устанавливать на домкраты барабаны кабельные |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Устанавливать защитные прокладки |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Назначение монтажных приспособлений и конструкций |
|  | Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов |
|  | Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) |
|  | Правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов |
|  | Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Элементарные сведения о марках и областях применения кабелей и кабельной арматуры, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3-го разряда Электромонтер 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих в области ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 344 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка, подача и уборка кабеля, расстановка приспособлений на трассе |
| --- | --- |
|  | Проверка и подготовка к работе материалов, инструмента, приспособлений, ручных механизмов и средств малой механизации |
|  | Проверка изоляции кабеля на влажность перед монтажом |
|  | Устройство освещения рабочего места |
|  | Устройство проводок для прогрева кабеля |
| Необходимые умения | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Проверять изоляцию кабеля мегомметром 2500 В до и после прокладки кабеля |
|  | Разбирать концевые воронки |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция и область применения силовых кабелей, кабельной арматуры, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Наиболее распространенные виды дефектов прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Назначение монтажных приспособлений и конструкций |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов |
|  | Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж концевых и соединительных муфт, тугоплавких припоев на установках, работающих от сжиженного газа |
| --- | --- |
|  | Демонтаж силовых кабелей и кабельной арматуры в траншеях, коллекторах, трубах и блоках |
|  | Монтаж кабельных конструкций |
|  | Оконцевание и соединение силовых кабелей с медными, алюминиевыми жилами, опрессовка и пайка кабелей до 10 кВ включительно |
|  | Прокладка в траншеях кабельных линий электропередачи напряжением до 10 кВ |
|  | Ремонт броневого покрова, свинцовой оболочки, изоляции и токоведущих жил кабеля |
| Необходимые умения | Зашивать барабаны с кабелем массой до 5 т |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять слесарный инструмент и приспособления для ремонта |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Проверять изоляцию кабеля мегомметром 2500 В до и после прокладки кабеля |
|  | Разбирать концевые воронки |
|  | Разделывать кабели с сухой заделкой полихлорвиниловой лентой и лаком |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Устанавливать заземляющий хомут и заземления, доливать и заливать кабельную массу в кабельные муфты |
|  | Фазировать и разделывать концы соединительных муфт |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Назначение монтажных приспособлений и конструкций |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов |
|  | Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Надзор за состоянием кабельных трасс в зоне обслуживания | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 48 | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19836 | Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, проложенных на открытых и закрытых территориях | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение осмотров мест пересечений кабельных линий электропередачи с автодорогами и путями электрифицированного рельсового транспорта |
| --- | --- |
|  | Проведение осмотров мест пересечений кабельных линий электропередачи с канавами, кюветами, водными преградами (ручьями, реками, озерами), а также мест трасс, проходящих по склонам |
|  | Проведение осмотров кабелей, проложенных по инженерным сооружениям |
|  | Проверка наличия и качества герметичных уплотнений зазоров между кабелями и стенками труб в местах проходов через стены (выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи) |
|  | Проверка наличия защиты кабелей от механических повреждений |
|  | Проверка исправности концевых муфт, отсутствия видимых дефектов |
|  | Проверка наличия и состояния знаков и плакатов безопасности, указателей кабельных трасс (информационных и опознавательных знаков, в том числе береговых) |
|  | Проверка на отсутствие провалов в месте пересечений кабелей с инженерными коммуникациями (трубопроводами) |
| Необходимые умения | Определять неисправности на кабельных линиях электропередачи |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, применять справочные материалы в области надзора за кабельными сетями |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Снимать показания системы мониторинга технического состояния кабельных линий электропередачи |
|  | Составлять эскизы участков трассы кабельных линий электропередачи |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Однолинейные схемы и перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными и конструктивными эксплуатационными характеристиками |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила и периодичность проведения обходов трасс кабельных линий электропередачи |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Способы защиты кабельных линий электропередачи от механических повреждений |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Трассы кабельных линий: географическое расположение с привязкой к другим объектам инфраструктуры |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, проложенных в кабельных сооружениях | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния антикоррозионных покровов металлических оболочек кабелей |
| --- | --- |
|  | Проверка внешнего состояния соединительных муфт и концевых заделок |
|  | Проверка кабелей на смещение, провес, соблюдение расстояния между кабелями |
|  | Проверка наличия и правильности маркировки кабелей |
|  | Проведение осмотра кабельных сооружений (этажей, полуэтажей, подвалов, каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад и колодцев) |
|  | Проверка состояния огнезащитного покрытия кабельных линий электропередачи |
| Необходимые умения | Измерять температуру оболочек кабелей |
|  | Определять неисправности на кабельных линиях электропередачи |
|  | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, применять справочные материалы в области надзора за кабельными сетями |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Снимать показания системы мониторинга технического состояния кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Составлять эскизы участков трассы кабельных линий электропередачи |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Назначение кабелей и правила их прокладки |
|  | Однолинейные схемы и перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными и конструктивными эксплуатационными характеристиками |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила и периодичность проведения обходов трасс кабельных линий электропередачи, проложенных в кабельных сооружениях |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Способы защиты кабельных линий электропередачи от механических повреждений |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Трассы кабельных линий: географическое расположение с привязкой к другим объектам инфраструктуры |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Оформление результатов обходов и осмотров кабельных линий электропередачи | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование непосредственного руководителя о выявленных дефектах, требующих немедленного устранения |
| --- | --- |
|  | Информирование непосредственного руководителя о земляных работах вблизи трасс кабельных линий электропередачи, производимых без разрешения |
|  | Обеспечение вручения уведомлений руководителям организаций о порядке производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Обеспечение выдачи ответственным за сохранность кабельных линий электропередачи предписаний об устранении дефектов, выявленных в ходе обходов и осмотров кабельных линий электропередачи, проложенных на закрытых территориях |
|  | Обеспечение вызова представителей сторонних организаций на место проведения земляных работ |
|  | Оформление аварийных телефонограмм и ордеров на земляные работы |
|  | Подготовка предписаний об устранении выявленных в ходе обходов и осмотров дефектов |
|  | Регистрация результатов обходов и осмотров кабельных линий электропередачи в журнале обходов и осмотров, фиксация обнаруженных дефектов в журнале дефектов |
|  | Составление протоколов о нарушениях, не устраненных в установленный срок |
| Необходимые умения | Вести документацию по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативно-технической документацией |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Номенклатура документации по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правила ее оформления |
|  | Однолинейные схемы и перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными и конструктивными эксплуатационными характеристиками |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила и периодичность проведения обходов трасс кабельных линий электропередачи |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Способы защиты кабельных линий электропередачи от механических повреждений |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Трассы кабельных линий: географическое расположение с привязкой к другим объектам инфраструктуры |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Надзор за работами строительно-монтажных организаций (производителей работ) в зоне обслуживания (в охранной зоне кабельных линий электропередачи) | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внесение записи в паспорт кабельной линии по окончании земляных работ, осмотра и засыпки кабеля грунтом |
| --- | --- |
|  | Контроль за соблюдением строительно-монтажными организациями (производителями работ) правил устройства электроустановок и строительных норм и правил при прокладке новых кабельных линий электропередачи |
|  | Обеспечение выдачи запрета на дальнейшее производство работ в случае нарушения производителем работ правил производства работ в охранной зоне кабельных линий электропередачи |
|  | Обеспечение выдачи строительно-монтажным организациям (производителям работ) письменного разрешения на производство земляных работ (расширение зоны раскопок, возобновление работ) в охранной зоне кабельных линий электропередачи |
|  | Обеспечение уведомления строительно-монтажных организаций (производителей работ) о порядке производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Ознакомление производителя работ с требованиями охраны труда при работе на кабельных трассах и с ответственностью, установленной за повреждение кабельных линий электропередачи |
|  | Ознакомление с содержанием и графиком выполнения работ в охранной зоне кабельных линий электропередачи |
|  | Проверка наличия у строительно-монтажных организаций (производителей работ) разрешений уполномоченных органов власти и эксплуатирующей организации на производство работ на трассах и вблизи кабельных линий электропередачи |
|  | Проверка по плану расположения кабельных линий электропередачи, определение границы зоны безопасного производства работ и установка предупредительных плакатов |
|  | Проверка соблюдения правил выполнения земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи строительно-монтажными организациями (производителями работ) |
| Необходимые умения | Вести документацию по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Читать исполнительные чертежи кабельных линий электропередачи |
|  | Читать чертежи профиля линии в местах пересечения с дорогами, коммуникациями и инженерными сооружениями |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Номенклатура документации по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правила ее оформления |
|  | Однолинейные схемы и перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными и конструктивными эксплуатационными характеристиками |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила и периодичность проведения обходов трасс кабельных линий электропередачи |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Способы защиты кабельных линий электропередачи от механических повреждений |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования к прокладке кабельных линий электропередачи с различной конструкцией кабелей |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи |  |  |  |  | Код | D |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4-го разряда Электромонтер 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих в области ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 345 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка кабельных сооружений (каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) для прокладки кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Подготовка, подача и уборка кабеля, расстановка приспособлений на трассе |
|  | Проверка и подготовка к работе материалов, инструмента, приспособлений, ручных механизмов и средств малой механизации |
|  | Разметка и разделка кабеля в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях |
| Необходимые умения | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Проверять изоляцию кабеля мегомметром 2500 В до и после прокладки кабеля |
|  | Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Разбирать концевые воронки |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже маслонаполненных кабелей |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых видов работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж, ремонт и монтаж кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры напряжением до 35 кВ в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях |
| --- | --- |
|  | Оконцевание и соединение силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами до 35 кВ включительно |
|  | Ремонт и монтаж концевых и соединительных муфт напряжением до 35 кВ |
|  | Управление сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
| Необходимые умения | Выполнять газовую и электрическую сварку токоведущих жил различной конструкции |
|  | Выполнять работы на кабеле с использованием эпоксидных смол |
|  | Выполнять рубку, заделку концов, изоляцию соединительных муфт кабелей различных конструкций |
|  | Выполнять фазировку жил кабеля и заделку концов наконечником различных конструкций |
|  | Заливать и доливать кабельную массу в кабельные воронки |
|  | Изготавливать и устанавливать металлические конструкции для крепления кабельных муфт и воронок |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Прокладывать кабели в коллекторах |
|  | Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
|  | Устанавливать манометры контактные и сигнальные |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Назначение монтажных приспособлений и конструкций |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Порядок монтажа муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов |
|  | Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже маслонаполненных кабелей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже силовых кабелей различных конструкций |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Требования охраны труда при производстве такелажных, погрузочно-разгрузочных работ и работ с грузоподъемными механизмами |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5-го разряда Электромонтер 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих в области ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 346 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка кабельных сооружений (каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) для прокладки всех видов кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Подготовка необходимых средств защиты, такелажа, приспособлений, их проверка |
|  | Подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе |
| Необходимые умения | Доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи |
|  | Замерять давление в газонаполненных и маслонаполненных кабельных линиях электропередачи |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры к ним |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Основы электротехники |
|  | Особенности выполнения изоляции силовых кабелей всевозможных конструкций высокого напряжения и муфт |
|  | Особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных линий электропередачи любых конструкций в любых условиях прокладки |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс монтажа и вскрытия соединительных, стопорных и концевых муфт на кабелях разного типа, включая маслонаполненные кабели и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Технология прокладки и монтажа газонаполненных кабелей с обедненно-пропиточной изоляцией и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Демонтаж, ремонт и монтаж маслонаполненных и газонаполненных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ |
| --- | --- |
|  | Заделка концов контрольных кабелей |
|  | Контроль наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами |
|  | Монтаж и ремонт соединительных и концевых муфт особо ответственных кабельных линий электропередачи напряжением до 35 кВ |
|  | Монтаж и ремонт соединительных, стопорных и концевых муфт маслонаполненных кабелей, соединительных, полустопорных муфт и концевых устройств газонаполненных кабелей |
|  | Монтаж и ремонт соединительных, стопорных и концевых муфт, в том числе концевых устройств на кабельных линиях электропередачи до 110 кВ включительно |
|  | Прокладка подводных кабельных линий электропередачи |
|  | Разбивка трасс для рытья траншей |
|  | Руководство бригадой электромонтеров по ремонту и монтажу (демонтажу) кабельных линий электропередачи до 110 кВ включительно |
|  | Техническое обслуживание газонаполненных и маслонаполненных кабельных линий |
| Необходимые умения | Вырезать поврежденные участки кабелей и монтировать вставки |
|  | Заделывать концы контрольных кабелей |
|  | Замерять давление масла маслонаполненных кабелей, крепить маслонаполненные муфты и кабели на кронштейны (после сушки, вакуумирования и заливки маслом муфт) |
|  | Монтировать концевые муфты и кабельные воронки |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Прокладывать кабели в зимнее время, в коллекторах, трубах и маслонаполненных блоках |
|  | Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Собирать и устанавливать коллекторы маслонаполненного кабеля |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
|  | Устанавливать баки питания для кабельных линий электропередачи напряжением 110…500 кВ |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры к ним |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Основы электротехники |
|  | Особенности выполнения изоляции силовых кабелей всевозможных конструкций высокого напряжения и муфт |
|  | Особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила допуска к работам в электроустановках |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных линий электропередачи любых конструкций в любых условиях прокладки |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс монтажа и вскрытия соединительных, стопорных и концевых муфт на маслонаполненных кабелях и на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прокладки и монтажа газонаполненных кабелей с обедненно-пропиточной изоляцией и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6-го разряда Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 7-го разряда Электромонтер 6-го разряда Электромонтер 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих в области ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7413 | Монтажники и ремонтники линий электропередач |
| ЕТКС | § 347, 347а | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го, 7-го разряда |
| ОКПДТР | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к выполнению работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Испытание маслоподпитывающих систем кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Контроль утечки масла из кабельных систем электропередачи |
|  | Подготовка инструмента, материалов, приспособлений |
|  | Подготовка кабельных сооружений (каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) для прокладки всех видов кабельных линий электропередачи, в том числе в сложных климатических условиях |
|  | Подготовка необходимых средств защиты, такелажа, приспособлений, их проверка |
|  | Ревизия кабельных линий электропередачи на наиболее ответственных участках |
|  | Ревизия кабельных линий электропередачи напряжением до 330 кВ |
|  | Сушка и вакуумирование муфт |
| Необходимые умения | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Определять места утечки масла из кабельных систем электропередачи |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Соединять газовой или электрической сваркой медные и алюминиевые кабельные жилы |
|  | Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Конструктивное устройство силовых кабелей постоянного и переменного тока всех типов и напряжений, оборудования и аппаратуры кабельных устройств |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры к ним |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Назначение и принципиальные схемы присоединений автоматических подпитывающих насосных установок для поддержания давления масла в кабельных линиях |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Основы электротехники |
|  | Особенности выполнения изоляции силовых кабелей всевозможных конструкций высокого напряжения и муфт |
|  | Особенности монтажа кабелей во взрывоопасных помещениях |
|  | Особенности сооружения кабельных линий электропередачи в стальном трубопроводе, допустимые радиусы изгиба и методы изгибания труб |
|  | Особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных линий электропередачи любых конструкций в любых условиях прокладки |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технические условия и способы прокладки кабелей в любых условиях, в том числе по болотам, через реки и ручьи, по конструкциям мостов |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс монтажа и вскрытия соединительных, стопорных и концевых муфт на кабелях разного типа, включая маслонаполненные кабели и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Технология прокладки и монтажа газонаполненных кабелей с обедненно-пропиточной изоляцией и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль наличия и правильности эксплуатации средств механизации и транспортных средств, специального оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте, своевременности их доставки на ремонтируемые объекты и перемещения между объектами |
| --- | --- |
|  | Монтаж силовых кабельных линий электропередачи на наиболее ответственных участках |
|  | Осуществление транспозиции экранов на кабельных линиях электропередачи, в том числе установка дополнительного оборудования (экранно-разделительных и соединительных муфт, защитных аппаратов в местах транспозиции экранов) |
|  | Работа на кабельных линиях электропередачи специальных конструкций |
|  | Ремонт маслонаполненных и газонаполненных кабельных линий электропередачи в стальных трубопроводах под давлением |
|  | Ремонт особо ответственных кабельных линий электропередачи и уникальной кабельной арматуры |
|  | Ремонт, ревизия, монтаж и демонтаж кабельных линий электропередачи любых напряжений |
|  | Сушка и вакуумирование муфт, испытание маслоподпитывающих систем, определение мест утечки масла из кабельных линий электропередачи |
| Необходимые умения | Монтировать соединительные муфты кабельных линий электропередачи разного типа |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Определять места утечки масла из кабельных линий электропередачи |
|  | Паять свинцовые трубы кабельных линий электропередачи |
|  | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ |
|  | Применять средства пожаротушения (огнетушитель) |
|  | Прокладывать и соединять свинцовые бронированные трубы кабельных линий электропередачи |
|  | Работать на кабельных линиях электропередачи специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Соединять газовой или электрической сваркой медные и алюминиевые кабельные жилы |
|  | Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Конструктивное устройство силовых кабелей постоянного и переменного тока всех типов и напряжений, оборудования и аппаратуры кабельных устройств; особенности монтажа кабеля во взрывоопасных помещениях |
|  | Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения |
|  | Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа |
|  | Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений |
|  | Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры к ним |
|  | Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт |
|  | Назначение и принципиальные схемы присоединений автоматических подпитывающих насосных установок для поддержания давления масла в кабельных линиях |
|  | Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры |
|  | Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции |
|  | Общие сведения о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением |
|  | Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним |
|  | Основы электротехники |
|  | Особенности выполнения изоляции силовых кабелей всевозможных конструкций высокого напряжения и муфт |
|  | Особенности монтажа кабелей во взрывоопасных помещениях |
|  | Особенности сооружения кабельных линий электропередачи в стальном трубопроводе, допустимые радиусы изгиба и методы изгибания труб |
|  | Особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ |
|  | Правила охраны подземных коммуникаций |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных линий электропередачи любых конструкций в любых условиях прокладки |
|  | Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции |
|  | Схемы участков кабельной сети |
|  | Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи |
|  | Технические условия и способы прокладки кабелей в любых условиях, в том числе по болотам, через реки и ручьи, по конструкциям мостов |
|  | Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Технологический процесс монтажа и вскрытия соединительных, стопорных и концевых муфт на кабелях разного типа, включая маслонаполненные кабели и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи |
|  | Технология прогрева кабеля в зимнее время |
|  | Технология прокладки и монтажа газонаполненных кабелей с обедненно-пропиточной изоляцией и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Фазировка кабелей |
|  | Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | G | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Техник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний Наличие группы по электробезопасности не ниже II |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3113 | Техники-электрики |
| ЕКС | - | Техник по эксплуатации энергетического оборудования |
| ОКПДТР | 27123 | Техник-энергетик |
| ОКСО | 2.13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение исполнительной документации по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | G/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внесение изменений и дополнений в оперативные схемы, чертежи, нормативно-технические и методические документы, ведение технических паспортов и журналов учета |
| --- | --- |
|  | Выполнение диагностических и наладочных работ на оборудовании кабельных линий электропередачи |
|  | Выполнение работ по организационному и техническому обеспечению эксплуатации энергетического оборудования, зданий и сооружений под контролем более квалифицированных специалистов в части своих компетенций |
|  | Настройка отдельных элементов оборудования и устройств кабельных линий электропередачи |
|  | Обработка диаграмм регистрирующих приборов, выполнение технических расчетов, представление пользователям данных замеров и результатов осмотров |
|  | Осуществление обходов и осмотров оборудования |
|  | Сбор, обработка и систематизация первичных данных, выполнение необходимых расчетных операций, подготовка итоговых и промежуточных таблиц, диаграмм, графиков по учитываемым, планируемым и анализируемым показателям, сводной технической и статистической отчетности, отдельных разделов годового отчета о деятельности организации электроэнергетики |
|  | Снятие показаний стационарных приборов учета и проведение замеров с помощью средств измерения |
|  | Учет и регистрация поступивших заявлений о рассмотрении рационализаторских предложений, помощь рационализаторам в их оформлении |
|  | Учет и хранение поступающей в подразделение документации, внесение информации в автоматизированные банки данных, обеспечение данными руководителей и специалистов действующего структурного подразделения организации |
| Необходимые умения | Вести журнал адресных списков линий электропередачи, составлять адресные списки кабельных трасс |
|  | Вести техническую и отчетную документацию в соответствии с действующими требованиями |
|  | Вести учет дефектных ведомостей на оборудование |
|  | Вести учет нового электрооборудования, установленного в сети |
|  | Пользоваться автоматизированными системами мониторинга и диагностики кабельных линий |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
| Необходимые знания | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Номенклатура документации по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правила ее оформления |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам, относящимся к деятельности соответствующего структурного подразделения организации электроэнергетики, подготовке отчетности, справок, ведению делопроизводства |
|  | Основные технологические процессы производства в соответствующем структурном подразделении организации |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и производства, труда и управления в энергетике |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Современные средства диагностики и мониторинга кабельных линий |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Схемы, конструкции, технические характеристики, особенности эксплуатации обслуживаемого оборудования и технологических систем, характерные дефекты в работе оборудования; приемы и методы выполнения визуальных осмотров оборудования, расчетов, измерения параметров; состав технических средств программно-технического комплекса автоматизированной системы управления (далее – АСУ), используемых для получения, обработки, передачи информации |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Оформление аварийных телефонограмм и ордеров на земляные работы на кабельных линиях электропередачи | Код | G/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения работ по аварийному и плановому ремонту на кабельных линиях |
| --- | --- |
|  | Оформление документации при выполнении аварийно-восстановительных работ на кабельных линиях электропередачи |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать открытие, продление, закрытие аварийных ордеров и телефонограмм |
|  | Контролировать своевременное выполнение работ по аварийному и плановому ремонту на кабельных линиях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Подготавливать документацию для оформления земляных работ, вызова представителей сторонних организаций на место раскопок |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Согласовывать документацию на открытие ордера |
| Необходимые знания | Номенклатура документации по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правила ее оформления |
|  | Нормативно-технические документы в сфере охраны окружающей среды, обращения с опасными отходами |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам, относящимся к деятельности соответствующего структурного подразделения организации электроэнергетики, подготовке отчетности, справок, ведению делопроизводства |
|  | Основные технологические процессы производства в соответствующем структурном подразделении организации |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и производства, труда и управления в энергетике |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Современные средства диагностики и мониторинга кабельных линий |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Схемы, конструкции, технические характеристики, особенности эксплуатации обслуживаемого оборудования и технологических систем, характерные дефекты в работе оборудования; приемы и методы выполнения визуальных осмотров оборудования, расчетов, измерения параметров; состав технических средств программно-технического комплекса АСУ, используемых для получения, обработки, передачи информации |
|  | Типовая инструкция по охране труда для пользователей ПЭВМ в электроэнергетике |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Оформление графиков технического освидетельствования кабельных линий электропередачи и сооружений | Код | G/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль исполнения договоров на освидетельствование кабельных линий электропередачи и сооружений |
| --- | --- |
|  | Подготовка протоколов технического освидетельствования кабельных линий электропередачи и сооружений |
|  | Составление годовых и многолетних графиков освидетельствования кабельных линий электропередачи и сооружений |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
| Необходимые знания | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Номенклатура документации по сопровождению деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и правила ее оформления |
|  | Нормативно-технические документы в сфере охраны окружающей среды, обращения с опасными отходами |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам, относящимся к деятельности соответствующего структурного подразделения организации электроэнергетики, подготовке отчетности, справок, ведению делопроизводства |
|  | Основные технологические процессы производства в соответствующем структурном подразделении организации |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и производства, труда и управления в энергетике |
|  | Основы электротехники |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации силовых кабельных линий электропередачи электрических станций и сетей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Современные средства диагностики и мониторинга кабельных линий |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Схемы, конструкции, технические характеристики, особенности эксплуатации обслуживаемого оборудования и технологических систем, характерные дефекты в работе оборудования; приемы и методы выполнения визуальных осмотров оборудования, расчетов, измерения параметров; состав технических средств программно-технического комплекса АСУ, используемых для получения, обработки, передачи информации |
|  | Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль работы бригады (на объекте) по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | H | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Мастер Старший мастер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в электроэнергетике – для мастера Не менее одного года в должности мастера – для старшего мастера |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Мастер участка |
| ОКПДТР | 23998 | Мастер участка |
| ОКСО | 2.13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника |
|  | 2.13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка бригады к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | H/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение учета и анализа производственной деятельности участка, подготовка предложений по текущему премированию, поощрению подчиненного персонала и наложению взысканий на подчиненный персонал |
| --- | --- |
|  | Внедрение передовых приемов и методов труда, механизации процессов производства, сокращения ручного и тяжелого физического труда, снижения продолжительности ремонта, удлинения межремонтных периодов, повышения качества выполнения ремонта, снижения расходования всех видов ресурсов |
|  | Контроль прохождения подчиненным персоналом проверки знаний, медицинских осмотров, обучения с отрывом от производства в специализированных подразделениях (организациях) в соответствии с утвержденными планами и графиками |
|  | Подготовка предложений по внедрению новой техники и передовых технологий |
|  | Содействие изучению и распространению передового опыта организации ремонтного обслуживания, развитию рационализаторства |
|  | Расследование технологических нарушений на закрепленном за участком оборудовании, зданиях и сооружениях, а также происшедших в организации электроэнергетики несчастных случаев, принятие необходимых мер по предотвращению нарушений |
|  | Формирование предложений по численному, профессиональному и квалификационному составу участка и отдельных бригад, присвоению разрядов рабочим, совершенствованию систем материального и морального стимулирования ремонтного персонала, пересмотру действующих норм на ремонтные работы, улучшению организации ремонта |
|  | Проведение аттестации рабочих мест на соответствие требованиям о охраны труда, разработка и выполнение мероприятий по улучшению условий труда, повышению культуры производства |
| Необходимые умения | Анализировать выявленные дефекты в работе обслуживаемого оборудования (техническом состоянии) |
|  | Доводить до подчиненного персонала производственные задания, обеспечивать расстановку рабочих бригады до начала работ в соответствии с производственным заданием |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Определять необходимость выполнения дополнительных (сверхплановых) объемов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта оборудования кабельных линий электропередачи |
|  | Осуществлять периодический осмотр работающего оборудования, эксплуатируемых зданий и сооружений, проверку технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений |
|  | Осуществлять проверку подготовки рабочих мест |
|  | Оформлять документацию на выполненные работы, вести учетную документацию по использованию рабочего времени, выработке, простоям, расходованию материальных ресурсов |
|  | Оформлять заявки на необходимые материальные ресурсы и контролировать их выполнение |
|  | Оформлять и подавать заявки на вывод в ремонт оборудования кабельных линий электропередачи |
|  | Подготавливать предложения к планам и графикам выполнения работ по подготовке и проведению ремонта оборудования, зданий и сооружений |
|  | Подготавливать эскизы на изготовление специального (нестандартного) инструмента, приспособлений, средств механизации, а также заменяемых деталей, узлов, строительных конструкций для ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений |
|  | Проводить дефектацию и оценку технического состояния объектов ремонта |
|  | Проводить инструктаж персонала участка по технологии и безопасному выполнению работ |
|  | Проводить производственные совещания с подчиненным персоналом, занятия по повышению квалификации подчиненного персонала, воспитательную работу и работу по укреплению трудовой дисциплины |
|  | Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или наблюдающего работ в соответствии с требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Марки, конструктивное исполнение кабелей 0,4…500 кВ |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными конструктивными и эксплуатационными характеристиками |
|  | Положение организации об оплате труда и премировании |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок ведения паспортной, оперативной и технической документации и отчетности по эксплуатации и ремонту обслуживаемого оборудования |
|  | Порядок вывода оборудования, зданий и сооружений в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них ремонтных и других работ |
|  | Порядок замера сопротивления заземляющих устройств на линиях электропередачи и подстанциях измерителем заземления |
|  | Порядок организации и использования средств радиосвязи в организациях электроэнергетики |
|  | Порядок технического обслуживания и ремонта силовых кабельных линий электропередачи напряжением 0,4…500 кВ |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей |
|  | Правила подготовки и производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила проведения противоаварийных тренировок работников электростанций и сетей |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила хранения, транспортировки и погрузки товарно-материальных ценностей |
|  | Приемы и последовательность операций при работе с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте и монтаже |
|  | Технологию ремонта, демонтажа и испытаний оборудования |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Характерные признаки повреждений закрепленных за руководимым участком оборудования, зданий и сооружений |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой бригады по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | H/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения подчиненным персоналом правил технической эксплуатации электротехнического оборудования, требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины |
| --- | --- |
|  | Обеспечение выполнения заданий по проведению плановых и восстановительных ремонтных работ, а также технического обслуживания закрепленного за участком оборудования (зданий, сооружений) |
|  | Обеспечение ритмичной работы участка, принятие необходимых меры по восстановлению нормальных условий работы в случаях нарушений |
|  | Обеспечение соблюдения технологической последовательности производства работ, необходимых условий для своевременного и качественного их выполнения |
|  | Проверка качества выполнения законченных работ, обеспечение устранения выявленных недоделок и исправления брака в работе, предъявление к сдаче объектов после ремонта, их опробование и ввод в работу |
|  | Руководство производственной деятельностью участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений |
| Необходимые умения | Анализировать выявленные дефекты в работе обслуживаемого оборудования (техническом состоянии) |
|  | Доводить до подчиненного персонала производственные задания, обеспечивать расстановку рабочих до начала работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Определять необходимость выполнения дополнительных (сверхплановых) объемов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта |
|  | Осуществлять периодический осмотр работающего оборудования, эксплуатируемых зданий и сооружений, проверку технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений |
|  | Осуществлять проверку подготовки рабочих мест |
|  | Оформлять документацию на выполненные работы, вести учетную документацию по использованию рабочего времени, выработке, простоям, расходованию материальных ресурсов |
|  | Оформлять заявки на необходимые материальные ресурсы и контролировать их выполнение |
|  | Оформлять и подавать заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  | Подготавливать предложения к планам и графикам выполнения работ по подготовке и проведению ремонта оборудования, зданий и сооружений |
|  | Подготавливать эскизы на изготовление специального (нестандартного) инструмента, приспособлений, средств механизации, а также заменяемых деталей, узлов, строительных конструкций для ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений |
|  | Проводить дефектацию и оценку технического состояния объектов ремонта |
|  | Проводить инструктаж персонала участка по технологии и безопасному выполнению работ |
|  | Проводить производственные совещания с подчиненным персоналом, занятия по повышению квалификации подчиненного персонала, воспитательную работу и работу по укреплению трудовой дисциплины |
|  | Проводить ремонтные работы в качестве руководителя или наблюдающего |
| Необходимые знания | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Марки, конструктивное исполнение кабелей 0,4…500 кВ |
|  | Нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов |
|  | Нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда |
|  | Перечень эксплуатируемых линий электропередачи с основными конструктивными и эксплуатационными характеристиками |
|  | Положение организации об оплате труда и премировании |
|  | Положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок ведения паспортной, оперативной и технической документации и отчетности по эксплуатации и ремонту обслуживаемого оборудования |
|  | Порядок вывода оборудования, зданий и сооружений в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них работ |
|  | Порядок допуска подчиненных работников на электросетевые объекты |
|  | Порядок замера сопротивления заземляющих устройств на линиях электропередачи и подстанциях измерителем заземления |
|  | Порядок организации и использования средств радиосвязи в организациях электроэнергетики |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Порядок технического обслуживания и ремонта силовых кабельных линий электропередачи напряжением 0,4…500 кВ |
|  | Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила подготовки и производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила проведения противоаварийных тренировок работников электростанций и сетей |
|  | Правила промышленной безопасности |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила хранения, транспортировки и погрузки товарно-материальных ценностей |
|  | Приемы работ и последовательность операций при работе с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена |
|  | Строительные нормы и правила, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте и монтаже |
|  | Технологию ремонта, демонтажа и испытаний оборудования |
|  | Требования безопасности при работе с компьютером |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте, погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов на транспортных средствах на пневмоходу в энергетике |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Характерные признаки повреждений закрепленных за руководимым участком оборудования, зданий и сооружений |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | I | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер I категории Инженер II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для должностей с категорией – опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже III |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер-энергетик (энергетик) |
|  | - | Инженер по высоковольтным линиям электропередачи |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Оценка технического состояния кабельных линий электропередачи | Код | I/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение паспортов кабельных линий, ремонтных формуляров линейных сооружений |
| --- | --- |
|  | Ведение претензионной работы с организациями – изготовителями новой техники и электрооборудования с целью повышения качества выпускаемых ими изделий |
|  | Контроль соблюдения требований по технологии ремонта и технического обслуживания линейных сооружений, качеству и безопасности выполнения работ |
|  | Надзор за соблюдением правил охраны электрических сетей при производстве работ вблизи высоковольтных линий электропередачи |
|  | Подготовка и представление пользователям данных о техническом состоянии кабельных линий, отдельных линейных сооружений, мест установки и техническом состоянии фиксирующих индикаторов, и приборов определения мест повреждений |
|  | Подготовка, согласование и передача исполнителям ремонта утвержденных дефектных ведомостей, проектов проведения работ, карт организации труда и технологической ремонтной документации, необходимой для производства работ на закрепленном оборудовании |
|  | Подготовка статистической отчетности в соответствии с утвержденным перечнем |
|  | Приемка кабельных линий из ремонта и монтажа |
|  | Расследование аварий и несчастных случаев |
|  | Проверка знаний персонала, обслуживающего высоковольтные линии электропередачи |
|  | Проверка готовности электрических сетей к сезонным условиям работы |
|  | Проведение аттестации и подготовки к сертификации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Проведение занятий по повышению квалификации и инструктирование персонала, обслуживающего высоковольтные линии электропередачи |
|  | Проведение регулярных и внеочередных обходов (объездов) кабельных линий, испытаний и замеров их технических параметров, фиксация в соответствующих журналах выявленных неисправностей, отступлений от требований правил и инструкций по эксплуатации, охране труда, защите электрических сетей от несанкционированных воздействий посторонних лиц, контроль своевременности их устранения |
|  | Проведение тренировок, занятий по отработке действий персонала при чрезвычайных ситуациях, обучению безопасным приемам и методам труда и оказанию первой помощи пострадавшим |
|  | Сбор и анализ информации об отказах новой техники и электрооборудования |
|  | Технический контроль качества выполнения строительных и монтажных работ на строящихся и реконструируемых кабельных линий |
|  | Контроль соответствия передаваемых в монтаж конструктивных элементов кабельных линий, кабеля и гарнитуры требованиям стандартов, технических условий, проектной документации |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Выявлять дефекты на кабельных линиях электропередачи |
|  | Контролировать правильность расходования запасных частей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Организовывать работу по внедрению новых устройств |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Применять автоматизированные системы мониторинга и диагностики кабельных линий |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Составлять и вносить изменения в однолинейные схемы кабельных линий |
| Необходимы знания | Инструкции, положения по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы работы отдельных воздушных и кабельных линий электропередачи, допустимые перегрузки по току и температурам воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Марки, конструктивное исполнение кабелей |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Однолинейная схема электрических соединений высоковольтных сетей, схемы прокладки воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Организация и технология выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой производственный опыт организации эксплуатации и ремонта линий электропередачи |
|  | Порядок допуска персонала к работам |
|  | Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Порядок применения цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Порядок составления заявок на электрооборудование, материалы, запасные части и инструмент |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности основного оборудования и сооружений воздушных и кабельных линий |
|  | Требования к изоляции в местах интенсивного загрязнения и уносов |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы электрооборудования |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Обоснование планов и программ деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | I/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение обосновывающих расчетов при подготовке проектов и программ технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Выполнение расчетов нормативных потребностей аварийного и страхового запаса оборудования, материалов, запасных частей, конструкций, деталей |
|  | Оформление заявок на оборудование, материалы, запасные части, арматуру, инструмент, приспособления, техническую оснастку, средства защиты и необходимые для технического обслуживания и ремонта материальные ресурсы, а также проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, контроль выполнения заявок |
|  | Подготовка предложений в планы-графики осмотров, ремонта и технического обслуживания кабельных линий электропередачи |
|  | Подготовка и согласование с заинтересованными лицами графиков отключения кабельных линий электропередачи для проведения на них плановых работ |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Выбирать номинальное сечение жил кабеля |
|  | Контролировать правильность расходования запасных частей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Планировать работы по ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию |
|  | Проверять по допустимому току при перегрузках и по допустимому току короткого замыкания жилы порядок прокладки механической защиты кабелей, способы заземления экранов кабелей |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Составлять заявки и спецификации на запасные части, материалы, инструмент |
| Необходимые знания | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы работы отдельных воздушных и кабельных линий электропередачи, допустимые перегрузки по току и температурам воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Передовой производственный опыт организации технического обслуживания и ремонта линий электропередачи |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Порядок применения цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Порядок составления заявок на электрооборудование, материалы, запасные части и инструмент |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Требования к изоляции в местах интенсивного загрязнения и уносов |
| Другие характеристики | - |

3.9.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | I/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка предложений по организационно-техническим мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
| --- | --- |
|  | Подготовка предложений по предотвращению технологических нарушений и снижению рисков травматизма при выполнении работ в охранной зоне кабельных линий электропередачи, при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи и сооружений |
|  | Подготовка предложений по развитию сетевой инфраструктуры, повышению надежности энергоснабжения потребителей в зоне обслуживания |
|  | Подготовка, согласование с руководством, передача исполнителям ремонта утвержденной технологической ремонтной документации |
|  | Разработка должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Разработка технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы работы отдельных воздушных и кабельных линий электропередачи, допустимые перегрузки по току и температурам воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Инструкции, положения по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Марки, конструктивное исполнение кабелей |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
|  | Однолинейная схема электрических соединений высоковольтных сетей, схемы прокладки воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Организация и технология выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой производственный опыт организации технического обслуживания и ремонта линий электропередачи |
|  | Порядок допуска персонала к работам |
|  | Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Порядок составления заявок на электрооборудование, материалы, запасные части и инструмент |
|  | Порядок эксплуатации силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования; |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Порядок применения цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности основного оборудования и сооружений воздушных и кабельных линий электропередачи |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы электрооборудования |
|  | Требования к изоляции в местах интенсивного загрязнения и уносов |
| Другие характеристики | - |

3.10. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Планирование и ведение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | J | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в сфере электроэнергетики |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после проведения стажировки, подготовки по новой должности (рабочему месту), предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже IV |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер по высоковольтным линиям электропередачи |
| ОКПДТР | 22873 | Инженер-энергетик |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.10.1. Трудовая функция

| Наименование | Формирование планов и программ деятельности по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи | Код | J/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение паспортов воздушных и кабельных линий, ремонтных формуляров линейных сооружений |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому и организационному обеспечению эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Контроль оформления заявок на оборудование, материалы, запасные части, арматуру, инструмент, приспособления, техническую оснастку, средства защиты и необходимые для технического обслуживания и ремонта материальные ресурсы, а также проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, контроль выполнения заявок |
|  | Контроль подготовки исходных данных и технических условий для проектирования строительства и реконструкции высоковольтных линий электропередачи |
|  | Контроль подготовки данных о техническом состоянии воздушных и кабельных линий, отдельных линейных сооружений, местах установки и техническом состоянии фиксирующих индикаторов, приборов определения мест повреждений |
|  | Контроль подготовки графиков отключения кабельных линий для проведения на них плановых работ |
|  | Контроль подготовки планов-графиков осмотров, ремонта и технического обслуживания кабельных линий и контроль их выполнения |
|  | Контроль подготовки статистической отчетности в соответствии с утвержденным перечнем |
|  | Контроль подготовки утвержденных дефектных ведомостей, проектов проведения работ и карт организации труда |
|  | Контроль приемки кабельных линий из ремонта и монтажа |
|  | Проверка знаний персонала, обслуживающего высоковольтные линии электропередачи |
|  | Проверка готовности электрических сетей к сезонным условиям работы |
|  | Проведение аттестации и подготовка к сертификации рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Проверка корректности расчетов, выполненных с целью обоснования планов и программ деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | Проведение занятий по повышению квалификации и инструктирование персонала, обслуживающего высоковольтные линии электропередачи |
|  | Проведение регулярных и внеочередных обходов кабельных линий, испытаний и замеров их технических параметров, фиксация в соответствующих журналах выявленных неисправностей, отступлений от требований правил и инструкций по эксплуатации, охране труда, защиты электрических сетей от несанкционированных воздействий посторонних лиц, контроль своевременности их устранения |
|  | Проведение тренировок, занятий по отработке действий персонала при чрезвычайных ситуациях, обучению безопасным приемам и методам труда и оказанию первой помощи пострадавшим |
|  | Разработка и внесение изменений в должностные и производственные инструкции персонала, обслуживающего высоковольтные сети |
|  | Расследование аварий и несчастных случаев |
|  | Составление и внесение изменений в однолинейные схемы кабельных линий |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Применять автоматизированные системы мониторинга и диагностики кабельных линий электропередачи |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Разрабатывать предложения по текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту |
|  | Рассчитывать ресурсы для выполнения ремонтных работ по эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Допустимые перегрузки по току и температурам кабельных линий |
|  | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой опыт в области применения кабельных линий электропередачи |
|  | Перспективы развития и особенности деятельности подразделения |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Порядок применения цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.10.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое ведение проектов работ в зоне обслуживания кабельных линий электропередачи | Код | J/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения расчетов нормативных потребностей аварийного и страхового запаса оборудования, материалов, запасных частей, конструкций, деталей |
| --- | --- |
|  | Контроль поступления материалов и оборудования на склад, их качества и распределения по районам |
|  | Контроль приемки кабельных линий электропередачи из ремонта и монтажа |
|  | Контроль соблюдения требований технологии ремонта и технического обслуживания сооружений, качества и безопасности выполнения работ |
|  | Контроль соответствия передаваемых в монтаж элементов кабельных линий электропередачи требованиям стандартов, технических условий, проектной документации |
|  | Организация освидетельствования кабельных линий электропередачи и сооружений |
|  | Осмотр мест прокладки вновь проложенных или реконструированных силовых кабельных линий электропередачи |
|  | Проверка исполнительных чертежей от представителей строительных организаций на вновь проложенные или реконструированные силовые кабельные линии |
|  | Технический контроль качества выполнения сложных строительных и монтажных работ на строящихся и реконструируемых кабельных линиях электропередачи |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания кабельных линий электропередачи |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Допустимые перегрузки по току и температурам кабельных линий |
|  | Инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Перспективы развития и особенности деятельности подразделения |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей |
|  | Порядок применения цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций к работам на линиях электропередачи, подстанциях |
|  | Регламенты технического обслуживания, ремонта, методы проверки, наладки, измерения, характерные признаки повреждений, порядок выявления и устранения неисправностей на силовых кабельных линиях |
|  | Требования безопасности при работе с компьютером |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.11. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | K | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Начальник подразделения |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет на должностях специалистов или руководителей в организациях электроэнергетики или в отраслях, связанных с профилем работы подразделения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Допуск к самостоятельной работе производится на основании распорядительного документа руководителя организации после проведения предэкзаменационной подготовки и проверки знаний, производственного инструктажа Наличие группы по электробезопасности не ниже V |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС | - | Начальник службы, цеха организации электроэнергетики |
| ОКПДТР | 24920 | Начальник службы в промышленности |
| ОКСО | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |

3.11.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | K/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль и организация оформления аварийных телефонограмм и ордеров на земляные работы |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния и ведение технической документации в курируемом подразделении |
|  | Организация ведения договорной работы для обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Организация документационного сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи, сооружений, контроль ведения исполнительной документации |
|  | Организация оформления графиков освидетельствования |
|  | Организация планирования потребности в материальных ресурсах для технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Организация проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на кабельных трассах |
|  | Организация проведения экспертизы проектов вновь вводимых и реконструируемых объектов |
|  | Организация разработки и согласование технических условий, технических заданий по обеспечению технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Организация технического контроля качества выполняемых подрядными организациями работ по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу кабельных линий электропередачи |
|  | Организация оперативного обслуживания, обеспечение выполнения ремонта, технического обслуживания, наладки и испытаний закрепленного за подразделением оборудования |
|  | Подготовка проектов текущих и перспективных планов работы подразделения, графиков выполнения отдельных работ (мероприятий), согласование условий и сроков их выполнения с заинтересованными лицами (подразделениями) организации, а также с заказчиками и соисполнителями, доведение утвержденных плановых заданий до подчиненного персонала |
|  | Расследование причин технологических нарушений в работе оборудования, несчастных случаев |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Планировать производственную деятельность, ремонт оборудования кабельных линий электропередачи |
|  | Применять автоматизированные системы мониторинга и диагностики кабельных линий электропередачи |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Разрабатывать предложения по текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту |
|  | Рассчитывать ресурсы для выполнения ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Допустимые перегрузки по току и температурам кабельных линий |
|  | Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи |
|  | Перспективы развития и особенности деятельности подразделения |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования; |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Применение цифровых двойников кабельных линий электропередачи |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Требования безопасности при работе с компьютером |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

3.11.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы подчиненных работников по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи | Код | K/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения подчиненными работниками производственной и трудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний и медицинских осмотров, проверка документов работников для допуска к работам |
| --- | --- |
|  | Контроль сроков и качества выполнения работ подчиненными работниками |
|  | Организация внедрения новой техники и технологий в производстве |
|  | Организация и контроль соблюдения подчиненными работниками требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда в процессе работы, принятие мер по устранению выявленных нарушений |
|  | Организация и проведение инструктажей, тренировок, технической учебы подчиненных работников по работе с закрепленным оборудованием, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности |
|  | Организация обеспечения рабочих мест нормативно-технической, методической и проектной документацией |
|  | Организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников |
|  | Подготовка предложений, заявок на обучение подчиненных работников, включение в программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации |
|  | Проверка знаний персонала, аттестация персонала |
|  | Проведение аттестации и подготовка к сертификации оборудования и рабочих мест на соответствие требованиям технической эксплуатации и охраны труда |
|  | Проведение комплексных проверок |
|  | Проведение производственных совещаний |
|  | Распределение производственных задач для подчиненных работников, расстановка работников по участкам, бригадам, обслуживаемым объектам, направлениям деятельности |
|  | Формирование предложений по повышению эффективности и производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых подчиненными работниками |
|  | Формирование предложений по совершенствованию выполняемых трудовых функций |
| Необходимые умения | Вести техническую и отчетную документацию |
|  | Контролировать деятельность подчиненных работников, исполнение решений |
|  | Контролировать и учитывать рабочее время подчиненных работников |
|  | Принимать и реализовывать решения в рамках должностных обязанностей |
|  | Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи |
|  | Организовывать передачу профессионального опыта, обеспечивать преемственность знаний и приемов |
|  | Организовывать работу при внедрении новых устройств |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Организовывать составление заявок / формировать заявки на проведение мероприятий по подготовке работников исходя из специфики деятельности и задач подразделения |
|  | Оценивать и обосновывать потребность в работниках с точки зрения численности и квалификации исходя из задач подразделения |
|  | Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки подчиненных работников |
|  | Оценивать результаты деятельности подчиненных работников |
|  | Оценивать потребность в дополнительной подготовке подчиненных работников исходя из профиля должности и квалификации работников |
|  | Планировать и организовывать работу подчиненных работников |
|  | Планировать производственную деятельность, ремонт оборудования |
|  | Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации |
|  | Проводить визуальные и инструментальные обследования и испытания |
|  | Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, специализированными компьютерными программами |
|  | Разрабатывать предложения по текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию, ремонту |
|  | Рассчитывать ресурсы для выполнения ремонтных работ и работ по эксплуатации кабельных линий электропередачи |
|  | Проводить работы с соблюдением требований охраны труда |
|  | Формулировать задания подчиненным работникам |
| Необходимые знания | Допустимые перегрузки по току и температурам кабельных линий |
|  | Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством |
|  | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
|  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
|  | Нормальные, аварийные, послеаварийные и ремонтные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за подразделением |
|  | Нормативно-технические и методические документы по вопросам, касающимся деятельности подразделения |
|  | Организационно-распорядительные, нормативно-технические и методические документы по вопросам эксплуатации высоковольтных линий электропередачи |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности подразделения |
|  | Перспективы развития и особенности деятельности подразделения |
|  | Положения и инструкции по расследованию и учету технологических нарушений, несчастных случаев на производстве |
|  | Порядок разработки и оформления технической документации |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования; |
|  | Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи |
|  | Правила управления подчиненными работниками в организациях электроэнергетики |
|  | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
|  | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |
|  | Правила устройства электроустановок |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей |
|  | Требования безопасности при работе с компьютером |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на проложенные силовые кабельные линии всех напряжений |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва

Генеральный директор Платыгин Д. Н.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «НТЦ ФСК ЕЭС», город Москва |
| --- | --- |
|  | Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России», город Москва |
|  | ПАО «Россети», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011,  № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России         от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России               1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.