УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «3» октября 2022 г. № 602н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Анодчик в производстве алюминия

918

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций по обслуживанию анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом при ведении процесса электролиза алюминия»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	15

I. Общие сведения

| Подготовка к эксплуатации и обслуживание анодного узла электролизера при производстве алюминия методом электролиза |  | 27.081 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение оптимального режима работы анодного узла электролизеров при производстве алюминия

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.42 | Производство алюминия |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций по обслуживанию анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом | 3 | Подготовка основного и вспомогательного оборудования для перестановки штырей в анодах электролизеров | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка анодного узла электролизеров к ведению процесса электролиза алюминия | A/02.3 | 3 |
| B | Обслуживание анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом при ведении процесса электролиза алюминия | 4 | Проведение перестановки анодных штырей в анодах электролизеров при ведении процесса электролиза алюминия | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль технологических нарушений анодного узла электролизеров при ведении процесса электролиза алюминия | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций по обслуживанию анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Анодчик в производстве алюминия 4-го разряда Анодчик в производстве алюминия 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 1 | Анодчик в производстве алюминия 4-го разряда |
|  | § 2 | Анодчик в производстве алюминия 5-го разряда |
| ОКПДТР | 10058 | Анодчик в производстве алюминия |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка основного и вспомогательного оборудования для перестановки штырей в анодах электролизеров | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и защитных устройств, проходов, дверей, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, средств индивидуальной и коллективной защиты, проверка исправности блокировок, электрозащиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Проверка исправности, текущее техническое обслуживание и подготовка технологического оборудования: машин (для прорезки и подпрессовки периферии анода, для подъема анодной рамы, для загрузки анодной массы, для чистки штырей); кассет для штырей и их разбраковки; бункеров-дозаторов; установки механизированной обдувки анодного узла и технологического инструмента |
|  | Текущее обслуживание, устранение выявленных неисправностей самостоятельно или с привлечением ремонтного персонала, подготовка обслуживаемых оборудования, машин и механизмов к работе |
|  | Контроль исправности воздушных, вентиляционных линий, герметичности анодного кожуха электролизера |
|  | Обслуживание основного и вспомогательного оборудования для перестановки штырей в анодах электролизеров с верхним токоподводом |
|  | Обдувка поверхности анода, очистка элементов конструкции анодного узла, замена газосборных колоколов, герметизация стыков секций и стеклоткани газосборных колоколов и элементов системы газоудаления |
|  | Подготовка анода к капитальному и локальному ремонтам |
|  | Навеска и снятие временных подвесных приспособлений |
|  | Замена, правка, калибровка, маркировка, разбраковка штырей |
|  | Замена и регулировка эксцентрикового зажима |
|  | Устранение выявленных технологических отклонений в пределах зоны ответственности и компетенций |
|  | Проверка состояния механизмов перемещения анода, анодной рамы, состояния анода, затяжки контактов «шина (колодка) – анодный штырь» |
|  | Проведение очистки рабочей площадки обслуживаемых узлов, конструкций электролизеров, шинных каналов, нулевых отметок от сырья, шлака и выплесков металла |
|  | Подготовка собранных при очистке, уборке сырья, шлака и выплесков металла к дальнейшей переработке и вовлечению в производство (регенерационной переплавке) |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Необходимые умения | Выявлять визуально или с использованием приборов (далее – КИПиА) отклонение состояния обслуживаемого оборудования электролизного производства, оборудования, оснастки и навесных приспособлений для перестановки штырей от требований нормативно-технической документации и производить его подналадку |
|  | Контролировать визуальными и инструментальными методами состояние и готовность к работе основного и вспомогательного оборудования, оснастки и навесных приспособлений для перестановки штырей в анодах электролизеров, оборудования ванн, дозировочных механизмов, устройств подачи анодной массы |
|  | Выполнять регламентные работы по текущему техническому обслуживанию, подготовке основного и вспомогательного оборудования, механизмов, оснастки и навесных приспособлений для перестановки штырей |
|  | Безопасно производить навеску/снятие временных подвесных приспособлений, замену, правку, калибровку, маркировку, регулировку эксцентрикового зажима, разбраковку штырей |
|  | Контролировать состояние механизмов перемещения анода, анодной рамы, состояние анода, затяжку контактов «шина (колодка) – анодный штырь», исправность подъемных сооружений |
|  | Контролировать и корректировать состав анодной массы на основе данных лабораторных анализов и инструментальных замеров |
|  | Контролировать электроизоляцию электролизера, исправность регулирующей и сигнальной аппаратуры |
|  | Регулировать высоту подъема анодной рамы |
|  | Управлять механизмами, применяемыми для загрузки, транспортировки анодной массы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места анодчика, задействованного на подготовительных работах и вспомогательных операциях |
| Необходимые знания | Состав, назначение, правила обслуживания и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования электролизеров, навесных приспособлений для перестановки штырей, кранового оборудования (штыревой кран для загрузки анодной массы), машин (для прорезки и подпрессовки периферии анода, для подъема анодной рамы, для загрузки анодной массы, для чистки штырей), съемных перекрытий, ребер охлаждения, кассет для штырей и правила их разбраковки |
|  | Технологический процесс производства алюминия методом электролиза |
|  | Устройство обслуживаемых электролизеров, анодных узлов и навесных приспособлений для перестановки штырей в анодах электролизеров |
|  | Состав узлов (точек) и параметры оборудования, подлежащие ежесменному и регулярному контролю |
|  | Порядок, периодичность и правила проведения контроля, применяемые средства и приемы |
|  | Требования технологической инструкции по подготовке основного и вспомогательного оборудования для перестановки штырей в анодах электролизеров |
|  | Требования инструкций по техническому обслуживанию и эксплуатации устройств и оборудования участка электролиза алюминия |
|  | Требования технологической инструкции по обслуживанию анодного узла электролизера для производства алюминия |
|  | Основы электротехники и электрохимии электролизного производства алюминия |
|  | Схемы соединения электролизных ванн в серии |
|  | Аппаратурно-технологические схемы и технология процесса получения алюминия методом электролиза |
|  | Порядок и правила проверки исправности воздушных, вентиляционных линий, герметичности анодного кожуха электролизера |
|  | Правила электроизоляции электролизеров, оборудования электролизных серий, машин для обслуживания анодного узла электролизеров |
|  | Требования, предъявляемые к качеству анодной массы |
|  | Правила и схемы управления подъемными сооружениями, транспортными средствами и механизмами, применяемыми на участке электролиза |
|  | Правила пользования применяемыми средствами КИПиА, признаки неисправности, периодичность поверки |
|  | Правила проведения работ по очистке рабочей площадки и подвалов, подготовки собранных при очистке шлака и выплесков металла к дальнейшей переработке и вовлечению в производство (к регенерационной переплавке) |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза |
|  | Программное обеспечение рабочего места анодчика, задействованного на подготовительных работах и вспомогательных операциях |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка анодного узла электролизеров к ведению процесса электролиза алюминия | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление отклонений от установленных технологическими требованиями текущих параметров технологического процесса и режимов работы оборудования анодного узла электролизеров, токоподводящих устройств, кранового оборудования (кран штыревой, для загрузки анодной массы и удаления анодных остатков, для подъема анодной рамы, для загрузки анодной массы, для чистки штырей), съемных перекрытий и технологического инструмента |
| --- | --- |
|  | Устранение выявленных отклонений и/или неисправностей в работе обслуживаемого оборудования своими силами с регулированием при необходимости и/или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Оценка состояния анодов |
|  | Установка алюминиевой обечайки по периферии между подиной и анодным кожухом |
|  | Установка между обечайкой и боковыми блоками деревянных распорок, контроль состояния кожуха алюминиевой обечайки |
|  | Устранение неплотностей газосборного колокола |
|  | Контроль протеков пека и анодной массы из-под кожуха анода в местах образования «шеек» на его боковой поверхности |
|  | Контроль отставания в сгорании (образования конуса) и откалывания отдельных частей анода, повышенного осыпания, проскальзывания анода, припекания анодных кожухов к телу анода |
|  | Контроль прорыва пека и анодной массы в электролит через трещины и сквозные отверстия в аноде при перестановке штырей |
|  | Контроль анодной массы на возможность расслоения жидкой фазы (отстоя пека) |
|  | Транспортировка анодной массы к ваннам с помощью мостовых кранов в саморазгружающихся бункерах |
|  | Засыпка (загрузка) анодной массы с помощью специальных кранов в анодный кожух электролизера |
|  | Подвешивание анода в анодном кожухе с помощью портала или временных зажимов |
|  | Установка штыря в анод на определяемое технологической инструкцией расстояние выше предыдущего положения |
|  | Контроль равномерности расстановки штырей в аноде и распределение тока по штырям |
|  | Осуществление контроля положения анодных штырей относительно подошвы анода |
|  | Контроль формирования и регулирование конуса спекания анода |
|  | Контроль соответствия величины токовой нагрузки на каждый штырь анода установленным технологическим параметрам |
|  | Регулирование напряжения, наращивание алюминиевой обечайки, чистка боковых поверхностей анода, переключение и чистка контактов |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места анодчика, задействованного в подготовке анодного узла электролизеров |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием КИПиА отклонения параметров (режимов) работы оборудования анодного узла электролизера для производства алюминия |
|  | Производить регламентные работы по техническому обслуживанию анодного узла электролизеров для производства алюминия |
|  | Контролировать исправность подъемных сооружений и вспомогательных механизмов |
|  | Управлять механизмами, применяемыми для загрузки, транспортировки анодной массы, вспомогательными механизмами подъема анодной рамы |
|  | Производить обдув сжатым воздухом всей поверхности анода перед загрузкой массы |
|  | Распределять анодные штыри в теле анода для равномерного распределения тока по штырям |
|  | Устранять проскальзывание анода выравниванием подошвы анода относительно поверхности электролита и выбором перекоса подъемом анодной рамы |
|  | Подготавливать оптимальный фазовый состав верхнего слоя анодной массы во время перестановки штырей |
|  | Перемешивать анодную массу в аноде, подгружать твердую анодную массу и не допускать возникновение отстоя пека |
|  | Определять место закрепления на анодном штыре металлической полосы (свечи) в зависимости от горизонта установки анодного штыря |
|  | Формировать конус спекания анода отключением перегруженных штырей, осаживанием слабонагруженных, утрамбовкой и подгрузкой анодной массы |
|  | Производить замену секций, устранять неплотности газосборного колокола |
|  | Контролировать отсутствие газовыделения при извлечении анодного штыря из анода |
|  | Навешивать и снимать временные подвесные приспособления, используемые при перестановке анодных штырей и подъеме анодной рамы |
|  | Производить затяжку эксцентриковых зажимов анодных штырей при перестановке или подъеме анодной рамы |
|  | Подгружать анодную массу с помощью специальных механизмов или вручную по периферии анода перед перестановкой анодных штырей внутренних рядов |
|  | Определять момент окончания обжига электролизера при достижении минимальной высоты конуса спекания анода в любой точке анода согласно установленным технологическим параметрам |
|  | Проверять состояние ошиновки, механизмов электролизера, положение анодной рамы, наличие и подключение вольтметра, состояние электроизоляции, протяжку штырей |
|  | Контролировать визуально и с помощью инструментов состояние загрузочного оборудования, механизмов, устройств подачи анодной массы |
|  | Контролировать наличие необходимого сырья и инструментов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте анодчика, задействованного в подготовке анодного узла электролизеров |
| Необходимые знания | Расположение, устройство, назначение, принцип действия, технические характеристики, правила проверки, обслуживания и эксплуатации обслуживаемого технологического оборудования: электролизных ванн; анодных узлов; токоподводящих устройств; кранового оборудования (кран штыревой, для загрузки анодной массы); машин (для прорезки и подпрессовки периферии анода, для подъема анодной рамы, для загрузки анодной массы, для чистки штырей); съемных перекрытий; кассет для штырей и их разбраковки; бункеров-дозаторов; вентиляторов (поворотных аэраторов) и технологического инструмента |
|  | Требования технологической инструкции по обслуживанию и подготовке к работе электролизеров для производства алюминия с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом |
|  | Аппаратурно-технологические схемы, технологии и физико-химические реакции процесса электролиза алюминия |
|  | Конструктивные особенности электролизеров различного типа |
|  | Виды и свойства сырья, вспомогательных материалов, требования, предъявляемые к качеству компонентов анодной массы, применяемых при приготовлении и обслуживании анодного узла электролизера |
|  | Требования, предъявляемые к качеству готовой анодной массы, штырей, контактов |
|  | Правила и способы перетяжки рам, установки и наращивания анодных кожухов |
|  | Правила и порядок регулирования положения анода в электролизной ванне |
|  | Правила и порядок установки анодных штырей, распределения анодных штырей в теле анода |
|  | Виды и причины возникновения нарушений технологического режима анодного узла электролизера, способы их предупреждения и устранения |
|  | Правила электроизоляции электролизеров различной конструкции, оборудования электролизных серий, машин для обслуживания анодного узла электролизеров |
|  | Нормы перепада напряжения в контактах |
|  | График загрузки анодной массы |
|  | Правила загрузки анодной массы в анодный кожух электролизера |
|  | Факторы, влияющие на расход анода в процессе электролиза |
|  | Степень влияния качества компонентов анодной массы на технологические параметры процесса электролиза |
|  | Влияние междуполюсного расстояния на расход анода в процессе электролиза |
|  | Способы предохранения электролита от попадания посторонних предметов |
|  | Схемы приборов, регулировочных устройств, принципы их работы |
|  | Правила и схемы управления подъемными сооружениями, транспортными средствами и механизмами, применяемыми на участке электролиза, для транспортировки и загрузки анодной массы |
|  | Правила пользования применяемыми средствами КИПиА |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза |
|  | Программное обеспечение рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обслуживание анодного узла электролизеров с непрерывным самообжигающимся анодом с верхним токоподводом при ведении процесса электролиза алюминия | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Анодчик в производстве алюминия 5-го разряда Анодчик в производстве алюминия 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 2 | Анодчик в производстве алюминия 5-го разряда |
|  | § 3 | Анодчик в производстве алюминия 6-го разряда |
| ОКПДТР | 10058 | Анодчик в производстве алюминия |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение перестановки анодных штырей в анодах электролизеров при ведении процесса электролиза алюминия | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) от сдающего смену анодчика в производстве алюминия информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, об имевших место в течение смены отклонениях от установленных регламентов загрузки анодного узла, в подготовке анодной массы, режимов работы анода и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и защитных устройств, проходов, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, средств индивидуальной и коллективной защиты, проверка исправности блокировок, электрозащиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Контроль транспортировки анодной массы к ваннам с помощью мостовых кранов в саморазгружающихся бункерах |
|  | Проведение очистки сжатым воздухом поверхности анодной массы |
|  | Контроль проведения загрузки анодной массы в анодный кожух |
|  | Подвешивание анода в анодном кожухе с помощью портала или временных зажимов |
|  | Удержание (поддержка) анода на весу на анодных штырях нижнего горизонта |
|  | Проведение подъема анодной рамы до необходимого уровня, определяемого типом электролизеров обслуживаемой серии электролиза |
|  | Осуществление контроля положения анодных штырей относительно подошвы анода |
|  | Освобождение от зажима подлежащего перестановке анодного штыря |
|  | Извлечение переставляемого штыря с помощью специального крана |
|  | Установка штыря в анод на определяемое технологической инструкцией расстояние выше предыдущего положения |
|  | Контроль проскальзывания анода после проведения затяжки штырей |
|  | Контроль равномерности расстановки штырей в аноде и распределение тока по штырям |
|  | Контроль состояния газосборного колокола электролизера |
|  | Контроль стабильности технологического режима работы электролизной ванны |
|  | Контроль рабочего напряжения электролизной ванны в процессе замены анодных штырей |
|  | Контроль состояния кожуха алюминиевой обечайки |
|  | Замена секций, устранение неплотности газосборного колокола и системы газоудаления |
|  | Проверка чистоты, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности рабочего места анодчика в производстве алюминия на соответствие установленным требованиям |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и работы оборудования анодного узла электролизеров алюминиевого производства от установленных технологических параметров |
|  | Контролировать визуально и с помощью инструментов состояние загрузочного оборудования, механизмов, устройств подачи анодной массы |
|  | Оценивать фазовый состав расплавленной поверхности слоя анодной массы |
|  | Производить корректировку фазового состава расплавленной поверхности слоя анодной массы добавлением массы с большим или меньшим содержанием связующего |
|  | Подгружать анодную массу с помощью специальных механизмов или вручную по периферии анода перед перестановкой анодных штырей внутренних рядов (за 8 часов до перестановки) либо после перестановки |
|  | Контролировать положение нижней части анодной рамы до достижения уровня поперечных балок анодного кожуха или до ограничителя нижнего положения анодной рамы |
|  | Определять время подъема анодной рамы с учетом прочности размещения анодных штырей в теле анода |
|  | Переставлять анодные штыри при достижении минимально допустимого расстояния до подошвы анода |
|  | Усреднять состав анодной массы вокруг переставляемого штыря при помощи специального инструмента |
|  | Управлять вспомогательными механизмами подъема анодной рамы |
|  | Производить затяжку / ослабление затяжки анодных штырей |
|  | Производить смазку шпилек анодных штырей осевым маслом (на ваннах со сталеалюминиевыми штырями) |
|  | Контролировать отсутствие газовыделения при извлечении анодного штыря из анода |
|  | Производить затяжку эксцентриковых зажимов анодных штырей при перестановке или подъеме анодной рамы |
|  | Предотвращать проскальзывание анода при перестановке или подъеме анодной рамы |
|  | Определять причины возникновения неровностей подошвы анода и методы их ликвидации |
|  | Наращивать, уплотнять и укреплять алюминиевую обечайку |
|  | Устранять неплотности газосборного колокола |
|  | Производить замену секций газосборного колокола |
|  | Определять ресурс времени эксплуатации кожуха алюминиевой обечайки с учетом скорости сгорания анода и размеров алюминиевого листа, используемого для изготовления секции обечайки |
|  | Править анодные штыри |
|  | Устанавливать анодные штыри в аноды и извлекать их из анодов |
|  | Навешивать и снимать временные подвесные приспособления, используемые при перестановке анодных штырей и подъеме анодной рамы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте анодчика в производстве алюминия |
| Необходимые знания | Расположение, устройство, назначение, принцип действия, технические характеристики, правила обслуживания и эксплуатации обслуживаемого оборудования; схемы соединения электролизных ванн в серии, воздушных и газовых магистралей |
|  | Аппаратурно-технологические схемы и химические реакции процесса производства алюминия методом электролиза |
|  | Технологический процесс производства алюминия методом электролиза |
|  | Конструктивные особенности электролизеров различного типа |
|  | Основы электротехники и электрохимии электролитического процесса |
|  | Физико-химические процессы электролиза алюминия |
|  | Факторы, влияющие на процесс электролиза, расход анода в процессе электролиза |
|  | Правила и порядок установки анодных штырей электродов, распределения анодных штырей в теле анода |
|  | Влияние междуполюсного расстояния на расход анода в процессе электролиза |
|  | График загрузки анодной массы |
|  | Очередность и порядок перестановки анодных штырей в зависимости от их размещения в теле анода (внутренние и внешние ряды) |
|  | Правила извлечения анодного штыря при перестановке |
|  | Правила регулирования положения анода в электролизной ванне |
|  | Виды и свойства сырья, вспомогательных материалов, требования, предъявляемые к качеству компонентов анодной массы, применяемых при приготовлении и обслуживании анодного узла электролизера |
|  | Степень влияния качества компонентов анодной массы на технологические параметры процесса электролиза |
|  | Схемы приборов, регулировочных устройств, принципы работы и правила использования |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами |
|  | Виды и причины возникновения нарушений технологического режима анодного узла электролизера, способы их предупреждения и устранения |
|  | Государственные стандарты и технические условия на выпускаемую продукцию |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий анодного узла электролизера обслуживаемого участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков обслуживаемого участка электролиза |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности обслуживаемого участка электролиза |
|  | Программное обеспечение рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технологических нарушений анодного узла электролизеров при ведении процесса электролиза алюминия | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль анодной массы на возможность расслоения жидкой фазы (отстоя пека) |
| --- | --- |
|  | Контроль анодной массы на опасность загорания в аноде и ликвидация загорания |
|  | Контроль прорыва пека и анодной массы в электролит через трещины и сквозные отверстия в аноде при перестановке штырей |
|  | Контроль протеков пека и анодной массы из-под кожуха анода в местах образования «шеек» на его боковой поверхности |
|  | Контроль образования неравномерного конуса спекания анода |
|  | Контроль отставания в сгорании (образования конуса) и откалывания отдельных частей анода |
|  | Контроль образования «шеек» на боковой поверхности анода |
|  | Контроль повышенного осыпания анода |
|  | Контроль образования сквозных отверстий под анодными штырями |
|  | Контроль припекания анодных кожухов к телу анода |
|  | Контроль проскальзывания анода |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Необходимые умения | Анализировать показатели и ход технологического процесса обслуживания анодного узла электролизеров, выявлять причины и вырабатывать необходимые меры по устранению и профилактике нарушений |
|  | Перемешивать анодную массу в аноде, подгружать твердую анодную массу и не допускать возникновение отстоя пека |
|  | Пользоваться методами предотвращения загорания анодной массы в аноде |
|  | Контролировать отсутствие пустот в теле анода под переставляемым анодным штырем |
|  | Подготавливать оптимальный фазовый состав верхнего слоя анодной массу во время перестановки штырей |
|  | Применять комплекс мер по ликвидации и предотвращению протеков пека и анодной массы из-под кожуха анода |
|  | Распределять анодные штыри в теле анода для равномерного распределения тока по штырям |
|  | Производить обдув сжатым воздухом всей поверхности анода перед загрузкой массы |
|  | Применять комплекс мер по устранению и предотвращению образования «шеек» на боковой поверхности анода |
|  | Применять комплекс мер по предотвращению и устранению повышенного осыпания анода |
|  | Производить забивку сквозного отверстия под извлекаемым анодным штырем |
|  | Управлять вспомогательными механизмами подъема анодной рамы |
|  | Устранять проскальзывание анода выравниванием подошвы анода относительно поверхности электролита и выбором перекоса подъемом анодной рамы |
|  | Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте анодчика в производстве алюминия |
| Необходимые знания | Перечень контролируемых анодчиком параметров технологического процесса обслуживания анодного узла, режимов (настроек) основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, технологической оснастки |
|  | Требования технологической инструкции по эксплуатации и обслуживанию анодных узлов электролизеров |
|  | Правила подготовки анодной массы во время перестановки штырей |
|  | Меры по ликвидации и предотвращению протеков пека и анодной массы из-под кожуха анода |
|  | Правила и схемы оптимальной расстановки анодных штырей в теле анода |
|  | Правила проведения обдувки сжатым воздухом поверхности анода перед загрузкой массы |
|  | Причины возникновения «шеек» на боковой поверхности анода, меры по ликвидации и предупреждению образования «шеек» |
|  | Причины возникновения, меры по ликвидации и предупреждению повышенного осыпания анода |
|  | Правила подготовки и извлечения анодного штыря, под которым предполагается наличие сквозного отверстия |
|  | Порядок проведения забивки сквозного отверстия под извлекаемым анодным штырем |
|  | Правила определения оптимального уровня жидкой анодной массы и корректировки уровня при загрузке анодной массы |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза |
|  | Программное обеспечение рабочего места анодчика в производстве алюминия |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Окуньков Алексей Михайлович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.