УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «6» октября 2022 г. № 631н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор по поддержанию пластового давления

420

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технологического процесса поддержания пластового давления под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технологического процесса поддержания пластового давления»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение технологического процесса работы водозаборных, шурфовых скважин в системе поддержания пластового давления»	24

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	32

I. Общие сведения

| Обслуживание нагнетательных скважин, распределительных устройств и водоводов |  | 19.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Поддержание пластового давления (далее – ППД) при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата для достижения максимальных показателей отбора нефти, газа, газового конденсата из пласта

Группа занятий:

| 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 06.10.1 | Добыча сырой нефти |
| --- | --- |
| 06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение технологического процесса ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | 3 | Проверка технического состояния оборудования для ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА) объекта ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Сопровождение технического процесса ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж, демонтаж оборудования для ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | A/05.3 | 3 |
| B | Обеспечение технологического процесса ППД | 4 | Проверка технического состояния оборудования для ППД | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Сопровождение технического процесса ППД | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Монтаж, демонтаж оборудования для ППД | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при ремонте оборудования для ППД | B/04.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам | B/05.4 | 4 |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию оборудования системы ППД после проведения капитального и текущего ремонтов | B/06.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство работой операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при обеспечении технологического процесса ППД | B/07.4 | 4 |
| C | Обеспечение технологического процесса работы водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД | 4 | Проверка технического состояния водозаборных, шурфовых скважин | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при ремонте оборудования водозаборных, шурфовых скважин | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию оборудования водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД после проведения капитального и текущего ремонтов | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство работой операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при обеспечении технологического процесса работы водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД | C/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологического процесса ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по поддержанию пластового давления 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение психиатрического освидетельствования Прохождение психиатрического освидетельствования не реже одного раза в пять лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа, проверки знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверки приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током в объеме группы I по электробезопасности для неэлектротехнологического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В)7 (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением Право отбора проб газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 28 | Оператор по поддержанию пластового давления 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15868 | Оператор по поддержанию пластового давления |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния оборудования для ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр запорной арматуры на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр устья нагнетательных скважин объекта ППД на отсутствие дефектов и пропусков |
|  | Визуальный осмотр технологического оборудования, трубопроводов в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр трубных делителей фаз объекта ППД на целостность и отсутствие дефектов |
|  | Визуальный осмотр запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления о техническом состоянии оборудования для ППД, нештатных ситуациях |
|  | Ведение вахтового (сменного) журнала объекта ППД |
| Необходимые умения | Выявлять повреждения обвалования, опор технологического оборудования для ППД при обходе по установленным маршрутам кустовой площадки объекта ППД |
|  | Выявлять утечки во фланцевых соединениях на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, повреждения запорной арматуры на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения, утечки на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять утечки через уплотнения соединений трубопроводов, технологического оборудования внутри блока гребенок объекта ППД |
|  | Выявлять механические повреждения, следы износа и коррозии элементов и технологического оборудования внутри блока гребенок объекта ППД |
|  | Применять нормативно-техническую документацию для проведения проверки технического состояния оборудования для ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения трубных делителей фаз объекта ППД, утечки в них |
|  | Выявлять механические повреждения, следы износа и коррозии запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Передавать оперативную информацию оператору пульта управления о прибытии на кустовую площадку и об обнаружении нештатных ситуаций в работе оборудования для ППД |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для передачи оперативной информации оператору пульта управления |
|  | Вносить записи в вахтовый (сменный) журнал объекта ППД о техническом состоянии оборудования для ППД, нештатных ситуациях, проведенных работах |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Требования к состоянию прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
|  | Маршруты обходов нагнетательных скважин на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия наземного и подземного оборудования нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Значения предельно допустимых давлений на устье работающих нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Причины утечек (пропусков) в резьбовых соединениях узлов и фланцевых соединениях в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Виды повреждений трубопроводов в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Перечень неисправностей трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Виды неисправностей КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Правила оформления вахтового (сменного) журнала объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация КИПиА объекта ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности средств автоматики, телемеханики и КИПиА |
| --- | --- |
|  | Замена приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Проверка целостности пломб, установленных на КИПиА |
|  | Фиксирование показаний КИПиА в оперативном журнале |
|  | Учет сроков поверки КИПиА и внесение записей в регистрационный журнал |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления о техническом состоянии КИПиА, показаний приборов учета |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности, дефекты средств автоматики, телемеханики и КИПиА |
|  | Применять рабочий инструмент для замены приборов учета, используемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Выявлять отсутствие, повреждение пломб, установленных на КИПиА |
|  | Контролировать технологический режим закачки воды в систему ППД по показаниям средств измерений |
|  | Фиксировать даты поверки КИПиА в регистрационном журнале |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для передачи оперативной информации |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, установленных на оборудовании для ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия приборов учета |
|  | Назначение, устройство пломб КИПиА |
|  | Технологический диапазон показаний приборов, контролирующих работу системы ППД |
|  | Сроки и способы поверки КИПиА |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического процесса ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Отбор проб газовоздушной среды при проведении огневых и газоопасных работ на объекте ППД в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Отбор проб рабочего агента из нагнетательных скважин и водоводов объекта ППД |
|  | Регулирование подачи рабочего агента в нагнетательные скважины объекта ППД |
|  | Мониторинг параметров работы блока гребенок, КИПиА оборудования для ППД |
|  | Мониторинг давления и температуры на приеме погружного насоса насосной системы двойного действия |
|  | Протяжка резьбовых соединений на устье нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Ревизия запорного устройства на трубопроводе и фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Ревизия штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательные скважины объекта ППД |
| Необходимые умения | Применять КИПиА для измерения давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять газоанализаторы для отбора проб газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны при проведении огневых и газоопасных работ на объекте ППД в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Применять технические устройства для отбора проб рабочего агента из нагнетательных скважин и водоводов объекта ППД |
|  | Сопоставлять значения фактических параметров работы оборудования для ППД с параметрами, указанными в технологическом регламенте объекта ППД |
|  | Сопоставлять значения фактических параметров работы погружного насоса насосной системы двойного действия с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации |
|  | Выявлять и устранять отклонения от заданного режима работы нагнетательной скважины объекта ППД |
|  | Применять слесарный инструмент для протяжки резьбовых соединений на устье нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты запорного устройства фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательные скважины объекта ППД |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Конструкция нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, применяемых для измерения давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Физико-химические свойства рабочего агента, применяемого для ППД |
|  | Правила, порядок отбора проб рабочего агента на устье и водоводе высокого давления нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Порядок регулирования подачи рабочего агента в нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Параметры работы оборудования для ППД |
|  | Технологический режим работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Технологический режим работы погружного насоса насосной системы двойного действия |
|  | Назначение, устройство и принцип действия переносных и автономных расходомеров |
|  | Порядок протяжки резьбовых соединений |
|  | Конструкция запорного устройства на трубопроводе и фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Конструкция штуцеров для регулирования технологического режима работы объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, демонтаж оборудования для ППД под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря перед проведением монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
| --- | --- |
|  | Остановка, постановка на разрядку нагнетательных скважин перед началом монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
|  | Замена межфланцевых уплотнительных колец, задвижек на фонтанной арматуре нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Установка и замена штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Замена приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Монтаж (демонтаж) лубрикаторной площадки к устью нагнетательной скважины объекта ППД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты и повреждения инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Применять рабочий инструмент для закрытия задвижек на устье нагнетательных скважин, монтажа временной линии от устья скважины до трубопровода объекта ППД |
|  | Применять рабочий инструмент для извлечения и замены межфланцевых уплотнительных колец, задвижек на фонтанной арматуре нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять слесарный инструмент для монтажа, извлечения, регулирования штуцерной колодки, необходимой для изменения фактических параметров работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять рабочий инструмент для замены приборов учета, используемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические характеристики инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Конструкция фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Параметры давления временных линий объекта ППД |
|  | Порядок замены межфланцевых уплотнительных колец на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Конструкция нагнетательных скважин и штуцеров для регулирования фактического технологического режима работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Места установки приборов учета согласно технологической схеме объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам под руководством оператора по поддержанию пластового давления более высокого уровня квалификации |  |  |  |  | Код |  | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Остановка подачи рабочего агента в нагнетательные, поглощающие скважины перед проведением капитального и текущего ремонта скважин |
| --- | --- |
|  | Постановка на разрядку нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД перед началом капитального и текущего ремонта |
|  | Откачка технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Освобождение прилегающей территории устья нагнетательных, поглощающих скважин от посторонних предметов для выполнения монтажа бригадой по капитальному ремонту скважин |
| Необходимые умения | Применять рабочий инструмент для изменения положения задвижек на устье нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Монтировать временную линию от устья скважины до технологического трубопровода для проведения откачки технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Применять специализированный автотранспорт для откачки дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Определять соответствие состояния прилегающей территории нагнетательных, поглощающих скважин требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к выполнению запланированного объема работ |
|  | Применять зацепные устройства для перемещения лубрикаторной площадки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Технологическая схема водоводов высокого давления на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия задвижек, вентилей высокого давления, установленных на фонтанной арматуре нагнетательных, поглощающих скважин |
|  | Порядок применения специализированного автотранспорта при откачке технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Конструкция фонтанной арматуры нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Допустимое давление для временных линий при подготовке нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Требования к территории перед началом капитального и текущего ремонтов нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Правила ведения работ при совместной работе с краном-манипулятором |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологического процесса ППД | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по поддержанию пластового давления 4-го разряда Оператор по поддержанию пластового давления 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, установленным в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа, проверки знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверки приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током в объеме группы I по электробезопасности для неэлектротехнологического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением Право на отбор проб газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 29 | Оператор по поддержанию пластового давления 4-го разряда |
|  | § 30 | Оператор по поддержанию пластового давления 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15868 | Оператор по поддержанию пластового давления |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния оборудования для ППД | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр запорной арматуры на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр устья нагнетательных скважин объекта ППД на отсутствие дефектов и пропусков |
|  | Визуальный осмотр технологического оборудования, трубопроводов в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр устья нагнетательных скважин в зимний период для выявления замерзания воды |
|  | Визуальный осмотр КИПиА на распределительных пунктах |
|  | Визуальный осмотр трубных делителей фаз объекта ППД на целостность и отсутствие дефектов |
|  | Визуальный осмотр запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления о техническом состоянии оборудования для ППД, нештатных ситуациях |
|  | Ведение вахтового (сменного) журнала объекта ППД |
| Необходимые умения | Выявлять повреждения обвалования, опор технологического оборудования при обходе по установленным маршрутам кустовой площадки объекта ППД |
|  | Выявлять утечки через фланцевые соединения на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, повреждения запорной арматуры на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения, утечки на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять утечки через уплотнения соединений трубопроводов, технологического оборудования внутри блока гребенок объекта ППД |
|  | Выявлять механические повреждения, следы износа и коррозии элементов и технологического оборудования внутри блока гребенок объекта ППД |
|  | Применять КИПиА для определения роста давления на устье нагнетательных скважин при замерзании воды в зимний период |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения КИПиА на распределительных пунктах |
|  | Применять нормативно-техническую документацию для проведения проверки технического состояния оборудования для ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения трубных делителей фаз объекта ППД, утечки через них |
|  | Выявлять механические повреждения, следы износа и коррозии запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, механические повреждения КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для передачи оперативной информации оператору пульта управления |
|  | Передавать оперативную информацию оператору пульта управления о прибытии на кустовую площадку и об обнаружении нештатных ситуаций в работе оборудования для ППД |
|  | Вносить записи в вахтовый (сменный) журнал объекта ППД о техническом состоянии оборудования для ППД, нештатных ситуациях, проведенных работах |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Требования к состоянию прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
|  | Маршруты обходов нагнетательных скважин на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия наземного и подземного оборудования нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, установленных на трубопроводах объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Значения предельно допустимых давлений на устье работающих нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Причины утечек (пропусков) в резьбовых соединениях узлов и во фланцевых соединениях в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Виды повреждений трубопроводов в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Перечень неисправностей трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия запорной арматуры трубных делителей фаз объекта ППД |
|  | Виды неисправностей КИПиА, устьевой обвязки гибкой трубы, устьевой арматуры, регулирующей арматуры насосной системы двойного действия |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Правила оформления вахтового (сменного) журнала объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Сопровождение технического процесса ППД | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение затрубного, буферного давления, межколонного давления и температуры нагнетательных скважин объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Измерение давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Измерение расхода жидкости нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Отбор проб газовоздушной среды при проведении огневых и газоопасных работ на объекте ППД в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Отбор проб рабочего агента из нагнетательных скважин и водоводов |
|  | Регулирование подачи рабочего агента в нагнетательные скважины объекта ППД |
|  | Мониторинг параметров работы блока гребенок, КИПиА оборудования для ППД |
|  | Мониторинг давления и температуры на приеме погружного насоса насосной системы двойного действия |
|  | Проведение тепловой обработки на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Протяжка резьбовых соединений на устье нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Ревизия запорного устройства на трубопроводе и фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Ревизия штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательные скважины объекта ППД |
| Необходимые умения | Применять КИПиА для измерения затрубного и буферного давления, межколонного давления и температуры на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять КИПиА для измерения давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять КИПиА для измерения расхода жидкости нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять газоанализаторы для отбора проб газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны при проведении огневых и газоопасных работ на объекте ППД в соответствии с нарядом-допуском |
|  | Применять технические устройства для отбора проб рабочего агента из нагнетательных скважин и водоводов объекта ППД |
|  | Сопоставлять значения фактических параметров работы оборудования для ППД с параметрами, указанными в технологическом регламенте объекта ППД |
|  | Сопоставлять значения фактических параметров работы погружного насоса насосной системы двойного действия с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации |
|  | Производить смену фактического технологического режима закачки рабочего агента в пласт в нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Выявлять и устранять отклонения от заданного режима работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять передвижную парообразующую установку для устранения замазученности |
|  | Применять слесарный инструмент для протяжки резьбовых соединений на устье нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты запорного устройства фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты и механические повреждения штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательные скважины |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Конструкция нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия газоанализаторов |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, применяемых для измерения затрубного и буферного давления, межколонного давления и температуры на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, применяемых для измерения давления и температуры жидкости в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, применяемых для измерения расхода жидкости нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Физико-химические свойства рабочего агента, применяемого для ППД |
|  | Правила, порядок отбора проб рабочего агента из нагнетательных скважин и водоводов |
|  | Порядок регулирования подачи рабочего агента в нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Параметры работы оборудования для ППД |
|  | Технологический режим работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Технологический режим работы погружного насоса насосной системы двойного действия |
|  | Назначение, устройство и принцип действия переносных и автономных расходомеров |
|  | Назначение, устройство и принцип действия передвижной парообразующей установки |
|  | Порядок протяжки резьбовых соединений |
|  | Конструкция запорного устройства на трубопроводе и фонтанной арматуре нагнетательных скважин |
|  | Конструкция штуцеров для регулирования технологического режима работы объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж, демонтаж оборудования для ППД | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря перед проведением монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
| --- | --- |
|  | Остановка, постановка на разрядку нагнетательных скважин перед началом монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
|  | Замена межфланцевых уплотнительных колец, задвижек на фонтанной арматуре нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Установка и замена штуцеров для регулировки подачи рабочего агента в нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Ревизия приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Замена приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Монтаж (демонтаж) лубрикаторной площадки к устью нагнетательных скважин объекта ППД |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты и повреждения инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Применять рабочий инструмент для закрытия задвижек на устье нагнетательных скважин, монтажа временной линии от устья скважин до трубопровода объекта ППД |
|  | Применять рабочий инструмент для извлечения и замены межфланцевых уплотнительных колец, задвижек на фонтанной арматуре нагнетательных скважин и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять слесарный инструмент для монтажа, извлечения, регулирования штуцерной колодки, необходимой для изменения фактических параметров работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, повреждения приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять рабочий инструмент для замены приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические характеристики инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Конструкция фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Параметры давления временных линий на объекте ППД |
|  | Порядок замены межфланцевых уплотнительных колец на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Конструкция нагнетательных скважин и штуцеров для регулирования фактического технологического режима работы нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Порядок выполнения работ при замене приборов учета, применяемых на нагнетательных скважинах и в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Места установки приборов учета согласно технологической схеме объекта ППД |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при ремонте оборудования для ППД | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Удаление посторонних предметов, замазученности, реагентов с наружной поверхности устья нагнетательных скважин объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Восстановление защитного и антикоррозионного покрытия в блоке гребенок объекта ППД |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия на трубопроводе от блока гребенок до устья нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Протяжка резьбовых соединений на устье нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Проведение набивки уплотнительной смазкой запорных устройств на нагнетательных скважинах объекта ППД |
|  | Протяжка крепежных изделий фланцевых соединений оборудования для ППД |
|  | Замена запорного устройства фонтанной арматуры нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Выполнение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте ППД совместно с аварийно-спасательными службами |
| Необходимые умения | Применять рабочий инструмент для удаления посторонних предметов с устья нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять обтирочный материал для удаления замазученности и реагентов с наружной поверхности устья нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Наносить защитные и антикоррозионные покрытия на поверхности трубопроводов от блока гребенок до устья нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Наносить лакокрасочные покрытия на фонтанную арматуру нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Осуществлять ревизию запасных частей и элементов для укомплектования деталей (узлов) оборудования для ППД |
|  | Применять рабочий инструмент для извлечения, разметки, нарезки, монтажа, набивки сальниковых уплотнений |
|  | Применять рабочий инструмент для затяжки резьбовых соединений, фланцевых соединений оборудования для ППД |
|  | Применять слесарный инструмент для замены запорного устройства на фонтанной арматуре нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для информирования непосредственного руководителя о техническом состоянии кустовой площадки, устья нагнетательных скважин, блока гребенок |
|  | Выявлять начальные признаки газонефтеводопроявлений в процессе проведения вспомогательных работ при ремонте оборудования для ППД |
|  | Закрывать, открывать задвижки, установленные на фонтанной арматуре нагнетательных скважин, в случае инцидента, аварии |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Способы устранения загрязнений технологического оборудования для ППД |
|  | Нормы расхода обтирочного материала, применяемого для удаления замазученности и реагентов с наружной поверхности устья нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Способы нанесения защитного и антикоррозионного покрытия |
|  | Порядок нанесения лакокрасочных покрытий на фонтанную арматуру нагнетательных скважин объекта ППД |
|  | Конструкция и схема технологического оборудования для ППД |
|  | Основы материаловедения и слесарного дела |
|  | Типы и назначение уплотнительной смазки, способы нанесения |
|  | Допустимые моменты скручивания резьбовых, фланцевых соединений оборудования для ППД |
|  | Порядок замены запорного устройства на фонтанной арматуре нагнетательных скважин |
|  | Порядок ведения огневых, газоопасных ремонтных работ |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Причины и признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Назначение, устройство и принцип действия задвижек, установленных на фонтанной арматуре нагнетательных скважин |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка подачи рабочего агента в нагнетательные, поглощающие скважины перед проведением капитального и текущего ремонта скважин |
| --- | --- |
|  | Постановка на разрядку нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД перед началом капитального и текущего ремонта |
|  | Откачка технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Визуальный осмотр фланцевых соединений, задвижек, вентилей высокого давления при подготовке нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Освобождение прилегающей территории устья нагнетательных, поглощающих скважин от посторонних предметов для выполнения монтажа бригадой по капитальному и текущему ремонту скважин |
| Необходимые умения | Применять рабочий инструмент для изменения положения задвижек на устье нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Монтировать временную линию от устья скважины до технологического трубопровода для проведения откачки технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Применять специализированный автотранспорт для откачки дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Определять соответствие состояния прилегающей территории нагнетательных, поглощающих скважин требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к выполнению запланированного объема работ |
|  | Выявлять неисправности задвижек и вентилей высокого давления, пропуски рабочего агента через фланцевые соединения при подготовке нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Применять зацепные устройства для перемещения лубрикаторной площадки |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Технологическая схема водоводов высокого давления на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия задвижек, вентилей высокого давления, установленных на фонтанной арматуре нагнетательных, поглощающих скважин |
|  | Порядок применения специализированного автотранспорта при откачке технологической жидкости из дренажной емкости кустовой площадки нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Конструкция фонтанной арматуры нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Допустимое давление для временных линий при подготовке нагнетательных, поглощающих скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Требования к территории перед началом капитального и текущего ремонтов нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Правила ведения работ при совместной работе с краном-манипулятором |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Ввод в эксплуатацию оборудования системы ППД после проведения капитального и текущего ремонтов | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к запуску нагнетательных, поглощающих скважин после проведения капитального и текущего ремонтов |
| --- | --- |
|  | Подготовка к запуску блока гребенок после проведения капитального и текущего ремонтов |
|  | Подготовка к запуску нагнетательных, поглощающих скважин после замены расходомеров, установленных на объекте ППД |
|  | Осмотр фонтанной арматуры и прилегающих трубопроводов на целостность и комплектность после проведения капитального и текущего ремонтов |
| Необходимые умения | Определять соответствие (несоответствие) технологической обвязки устья скважин с трубопроводами |
|  | Определять комплектность фонтанной арматуры нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Выявлять повреждения трубопроводов от блока гребенок до устья нагнетательных, поглощающих скважин на объекте ППД перед вводом в эксплуатацию |
|  | Применять рабочий инструмент для устранения повреждений и дефектов расходомеров, установленных на объекте ППД |
|  | Выявлять механические повреждения и нарушения комплектности фонтанной арматуры |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Конструкция фонтанной арматуры нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Технологический режим работы нагнетательных, поглощающих скважин объекта ППД |
|  | Инструкция по эксплуатации расходомеров, установленных на нагнетательных, поглощающих скважинах объекта ППД |
|  | Места установки расходомеров согласно технологической схеме объекта ППД |
|  | Температурный режим для обеспечения бесперебойного технологического процесса закачки рабочего агента по системе «скважина – пласт» |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.7. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при обеспечении технологического процесса ППД | Код | B/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация проведения работ, поставленных непосредственным руководителем с учетом производственной ситуации, операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов |
| --- | --- |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при проверке технического состояния оборудования объекта ППД |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при подготовке нагнетательных скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при проведении монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
|  | Формирование заявок на ремонт и настройку оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования нагнетательных скважин |
|  | Контроль выполнения заданий операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Контроль работоспособности средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения |
|  | Обеспечение соблюдения операторами по поддержанию пластового давления более низкого уровня квалификации требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Осуществлять расстановку операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов по рабочим местам для выполнения задач, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов с учетом производственной ситуации и планов работ при проверке технического состояния оборудования для ППД |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов с учетом производственной ситуации и планов работ при подготовке нагнетательных скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов с учетом производственной ситуации и планов работ при проведении монтажа, демонтажа оборудования для ППД |
|  | Определять перечень оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования нагнетательных скважин, требующего проведения ремонта или настройки |
|  | Осуществлять контроль выполнения заданий операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов в соответствии с планом работ |
|  | Выявлять неисправности в работе средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Выявлять неисправности, дефекты первичных средств пожаротушения |
|  | Вносить записи в журнал учета первичных средств пожаротушения |
|  | Применять требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ операторами по поддержанию пластового давления более низкого уровня квалификации |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Технологические регламенты и инструкции по проведению работ при выполнении задач, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Должностные обязанности операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при выполнении работ по проверке технического состояния оборудования для ППД |
|  | Должностные обязанности операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при подготовке нагнетательных скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Должностные обязанности операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при выполнении работ по монтажу, демонтажу оборудования для ППД |
|  | Порядок формирования заявок на ремонт и настройку оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования нагнетательных скважин |
|  | План работ, проводимых на объекте ППД |
|  | Устройство, назначение и принцип действия средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Правила оформления журнала учета первичных средств пожаротушения |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение технологического процесса работы водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по поддержанию пластового давления 4-го разряда Оператор по поддержанию пластового давления 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, установленным в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Прохождение психиатрического освидетельствования Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа, проверки знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверки приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током в объеме группы I по электробезопасности для неэлектротехнологического персонала Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Прохождение обучения и проверки знаний правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением Право на отбор проб газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 29 | Оператор по поддержанию пластового давления 4-го разряда |
|  | § 30 | Оператор по поддержанию пластового давления 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15868 | Оператор по поддержанию пластового давления |

3.3.1 Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния водозаборных, шурфовых скважин | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Проверка на целостность и герметичность запорной арматуры на трубопроводе и фонтанной арматуре водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД |
|  | Мониторинг параметров работы погружного оборудования водозаборных, шурфовых скважин с использованием станции управления |
|  | Измерение затрубного и буферного давления водозаборных, шурфовых скважин объекта ППД |
|  | Отбор проб рабочего агента из водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления о техническом состоянии водозаборных, шурфовых скважин системы ППД, нештатных ситуациях |
| Необходимые умения | Выявлять повреждения обвалования, опор технологического оборудования при обходе по установленным маршрутам кустовой площадки объекта ППД |
|  | Выявлять утечки рабочего агента во фланцевых соединениях фонтанной арматуры объекта ППД |
|  | Выявлять дефекты, повреждения запорной арматуры на трубопроводе и фонтанной арматуре водозаборных, шурфовых скважин системы ППД |
|  | Проверять работоспособность погружного оборудования водозаборных, шурфовых скважин системы ППД при помощи КИПиА, размещенных в станции управления |
|  | Применять КИПиА для измерения затрубного и буферного давления на устье водозаборных, шурфовых скважин объекта ППД |
|  | Применять технические устройства для отбора проб рабочего агента на устье водозаборных, шурфовых скважин объекта ППД |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Требования к состоянию прилегающей территории кустовой площадки объекта ППД |
|  | Конструкция водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Назначение, устройство и принцип действия погружного насосного оборудования |
|  | Назначение, устройство и принцип действия фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Средства управления параметрами и контроля параметров погружного оборудования |
|  | Правила оповещения о возникновении нештатных ситуаций на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия КИПиА, установленных на объекте ППД |
|  | Значения предельно допустимых давлений на устье работающих водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Физико-химические свойства рабочего агента водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Правила, порядок отбора проб рабочего агента из водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Маршруты обходов трубопроводов водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Назначение, устройство и принцип действия стационарных и переносных средств связи |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2 Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при ремонте оборудования водозаборных, шурфовых скважин | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря перед выполнением вспомогательных работ при ремонте оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
| --- | --- |
|  | Удаление посторонних предметов, замазученности, реагентов с наружной поверхности устья водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Протяжка резьбовых соединений на устье водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Протяжка крепежных изделий фланцевых соединений фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Выполнение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте ППД совместно с аварийно-спасательными службами |
| Необходимые умения | Выявлять дефекты и повреждения инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Применять рабочий инструмент для удаления посторонних предметов с поверхности технологического оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Применять обтирочный материал для удаления замазученности и реагентов с наружной поверхности устья водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Применять передвижную парообразующую установку для устранения замазученности |
|  | Применять рабочий инструмент для протяжки резьбовых соединений |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для информирования непосредственного руководителя о состоянии кустовой площадки, устья водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Выявлять начальные признаки газонефтеводопроявлений в процессе вспомогательных работ при ремонте оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Закрывать, открывать задвижки, установленные на фонтанной арматуре водозаборных, шурфовых скважин, в случае инцидента, аварии |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и технические характеристики инструментов, средств индивидуальной защиты, пожарного инвентаря |
|  | Способы удаления загрязнений с наружной поверхности устья водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Конструкция и схема технологического оборудования для ППД |
|  | Допустимые моменты скручивания фланцевых соединений элементов фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Порядок ведения огневых, газоопасных ремонтных работ |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Причины и признаки газонефтеводопроявлений |
|  | Назначение, устройство и принцип действия задвижек, установленных на фонтанной арматуре водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3 Трудовая функция

| Наименование | Подготовка водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Остановка погружного оборудования водозаборных, шурфовых скважин перед проведением капитального и текущего ремонтов на скважинах |
| --- | --- |
|  | Освобождение прилегающей территории устья водозаборных, шурфовых скважин от посторонних предметов |
|  | Визуальный осмотр фланцевых соединений, задвижек, вентилей высокого давления при подготовке водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления об остановке водозаборных, шурфовых скважин |
| Необходимые умения | Применять инструмент для закрытия задвижек на устье водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Определять соответствие состояния прилегающей территории водозаборных, шурфовых скважин требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к выполнению запланированного объема работ |
|  | Применять зацепные устройства для перемещения лубрикаторной площадки |
|  | Выявлять неисправности задвижек и вентилей высокого давления, пропуски рабочего агента через фланцевые соединения при подготовке водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для передачи оперативной информации |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и принцип действия задвижек, вентилей высокого давления на фонтанной арматуре водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Правила эксплуатации станции управления погружным оборудованием |
|  | Требования к территории перед началом ремонта водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Правила ведения работ при совместной работе с краном- манипулятором |
|  | Назначение, устройство и принцип действия стационарных и переносных средств связи |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4 Трудовая функция

| Наименование | Ввод в эксплуатацию оборудования водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД после проведения капитального и текущего ремонтов | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка к запуску водозаборных, шурфовых скважин после проведения капитального и текущего ремонтов |
| --- | --- |
|  | Проведение тепловой обработки для очистки поверхности устьевой арматуры водозаборных, шурфовых скважин после проведения капитального и текущего ремонтов |
|  | Осмотр фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин после проведения капитального и текущего ремонтов на целостность и комплектность |
|  | Передача оперативной информации оператору пульта управления о запуске и остановке водозаборных, шурфовых скважин, состоянии работы погружного оборудования |
| Необходимые умения | Определять соответствие (несоответствие) технологической обвязки устья водозаборных, шурфовых скважин с трубопроводами |
|  | Выявлять повреждения фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин после проведения капитального и текущего ремонтов |
|  | Пользоваться станцией управления для регулирования параметров погружного оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Применять передвижную парообразующую установку для тепловой обработки водозаборных, шурфовых скважин в зимний период |
|  | Применять стационарные и переносные средства связи для передачи оперативной информации |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Конструкция фонтанной арматуры водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Последовательность действий при запуске скважины |
|  | Уставки параметров работы погружного оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Режим работы оборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Назначение, устройство и принцип действия передвижной парообразующей установки |
|  | Требования к устью скважины после проведения капитального и текущего ремонтов |
|  | Схема технологических трубопроводов водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Рабочие параметры погружного оборудования станции управления |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи |
|  | Инструкции по эксплуатации средств связи |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Руководство работой операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при обеспечении технологического процесса работы водозаборных, шурфовых скважин в системе ППД | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация проведения работ, поставленных непосредственным руководителем с учетом производственной ситуации, операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов |
| --- | --- |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при выполнении работ по проверке технического состояния водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при выполнении работ по подготовке водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Формирование заявок на ремонт и настройку оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Контроль выполнения заданий операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Контроль работоспособности средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения |
|  | Координация действий операторов по поддержанию пластового давления более низкого уровня квалификации при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте ППД |
| Необходимые умения | Осуществлять расстановку операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов по рабочим местам для выполнения задач, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов с учетом производственной ситуации и планов работ при проверке технического состояния водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов с учетом производственной ситуации и планов работ при подготовке водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Определять перечень оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования водозаборных, шурфовых скважин, требующего проведения ремонта или настройки |
|  | Осуществлять контроль выполнения заданий операторами по поддержанию пластового давления более низких разрядов в соответствии с планом работ |
|  | Выявлять неисправности в работе средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Выявлять неисправности, дефекты первичных средств пожаротушения |
|  | Вносить записи в журнал учета первичных средств пожаротушения |
|  | Формулировать производственные задачи операторам по поддержанию пластового давления более низких разрядов при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте ППД |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Технологические регламенты и инструкции по проведению работ при выполнении задач, поставленных непосредственным руководителем |
|  | Должностные обязанности операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при проверке технического состояния водозаборных, шурфовых скважин |
|  | Должностные обязанности операторов по поддержанию пластового давления более низких разрядов при подготовке водозаборных, шурфовых скважин к капитальному и текущему ремонтам |
|  | Порядок формирования заявок на ремонт и настройку оборудования КИПиА, погружного оборудования и электрооборудования нагнетательных скважин |
|  | План работ, проводимых на объекте ППД |
|  | Назначение, устройство и принцип действия средств связи, оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Правила оформления журнала учета первичных средств пожаротушения |
|  | Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», город Москва

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам – директор Департамента кадров Наталия Александровна Минчева

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Оренбургнефть», город Бузулук, Оренбургская область |
| --- | --- |
|  | АО «Самаранефтегаз», город Самара |
|  | АО «Томскнефть» Восточная нефтяная компания, город Стрежевой, Томская область |
|  | ООО «Башнефть Добыча», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ООО «Роснефть-Ванкор», город Красноярск |
|  | ООО «Роснефть-Ставропольнефтегаз», город Нефтекумск, Ставропольский край |
|  | ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз», город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧУ ДПО «Центр профессиональных квалификаций нефтяной компании «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998).

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61888).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 6, раздел «Добыча нефти и газа».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.