УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «6» октября 2022 г. № 627н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Наладчик термического оборудования

1563

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Наладка термического оборудования периодического действия в окислительных атмосферах и печей-ванн всех типов»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Наладка термического оборудования непрерывного действия в окислительных атмосферах, в том числе однорядных автоматических линий, а также вакуумных однокамерных установок»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Наладка термического оборудования непрерывного действия в окислительных атмосферах с многозонным нагревом и многорядных автоматических линий, а также вакуумных многокамерных установок»	17

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Наладка и техническое обслуживание термического оборудования |  | 40.241 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности термической обработки путем наладки и регулирования термического и вспомогательного оборудования

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| --- | --- |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка термического оборудования периодического действия в окислительных атмосферах и печей-ванн всех типов (далее – несложное термическое оборудование) | 3 | Подготовка к наладке несложного термического оборудования | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка и регулирование несложного термического оборудования | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатационные испытания несложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | A/03.3 | 3 |
| B | Наладка термического оборудования непрерывного действия в окислительных атмосферах, в том числе однорядных автоматических линий, а также вакуумных однокамерных установок (далее – сложное термическое оборудование) | 4 | Подготовка к наладке сложного термического оборудования | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка и регулирование сложного термического оборудования | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатационные испытания сложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | B/03.4 | 4 |
| C | Наладка термического оборудования непрерывного действия в окислительных атмосферах с многозонным нагревом и многорядных автоматических линий, а также вакуумных многокамерных установок (далее – особо сложное термическое оборудование) | 4 | Подготовка к наладке особо сложного термического оборудования | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка и регулирование особо сложного термического оборудования | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Эксплуатационные испытания особо сложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка несложного термического оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик термического оборудования 4-го разряда Наладчик термического оборудования и агрегатов в термообработке 4-го разряда Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет термистом 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования (при необходимости)7 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 46 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14956 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к наладке несложного термического оборудования | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технической документации на несложное термическое оборудование |
| --- | --- |
|  | Изучение технологической документации на технологический процесс, реализуемый на несложном термическом оборудовании |
|  | Подготовка рабочего места, средств индивидуальной и коллективной защиты перед наладкой несложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности нагревательных устройств несложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности газовой системы несложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Выбор и подготовка компонентов технологических сред, применяемых в электролитных установках периодического и непрерывного действия |
|  | Выбор и подготовка компонентов технологических сред, применяемых в печах-ваннах |
|  | Выбор и подготовка компонентов закалочных сред |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на несложное термическое оборудование |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на несложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на несложном термическом оборудовании |
|  | Читать и анализировать технологические инструкции и карты на процессы термической и химико-термической обработки, реализуемые на несложном термическом оборудовании |
|  | Определять работоспособность нагревательных устройств несложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность газовой системы несложного термического оборудования |
|  | Определять состояние контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Приготавливать полимерные закалочные среды |
|  | Приготавливать технологические среды, применяемые в электролитных установках периодического и непрерывного действия |
|  | Приготавливать технологические среды, применяемые в печах-ваннах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Правила оформления технологической и конструкторской документации |
|  | Типовые режимы термической обработки изделий, реализуемые на несложном термическом оборудовании |
|  | Порядок проверки работоспособности нагревательных устройств несложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности газовой системы несложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Виды и порядок применения приборов, предназначенных для поверочных и специальных измерений температуры и давления |
|  | Способы контроля химического состава газовых сред |
|  | Виды течеискателей и порядок установления степени герметичности газовых систем |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации нагревательных устройств несложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации газовых систем несложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, пределы и точность измерения, а также правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности и правила эксплуатации средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Виды и конструктивные особенности тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Состав и порядок подготовки технологических сред, применяемых в электролитных установках периодического и непрерывного действия |
|  | Состав и порядок подготовки технологических сред, применяемых в печах-ваннах |
|  | Свойства закалочных сред, применяемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и регулирование несложного термического оборудования | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка нагревательных устройств несложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Наладка газовой системы несложного термического оборудования |
|  | Настройка контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Наладка средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Наладка тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Регулировка химического состава технологических сред, применяемых в электролитных установках периодического и непрерывного действия |
|  | Регулировка химического состава технологических сред, применяемых в печах-ваннах |
|  | Заполнение технической документации по итогам наладки несложного термического оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять регулировку нагревательных печей и их агрегатов в составе не более двух блоков в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Выполнять регулировку установок нагрева токами высокой частоты (далее – установки ТВЧ), не оснащенных автоматическими и полуавтоматическими приспособлениями, в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Выполнять регулировку установок обработки холодом в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Корректировать работу электролитных установок периодического и непрерывного действия |
|  | Корректировать работу печей-ванн |
|  | Выполнять заправку ванн расплавами и растворами согласно требованиям технологического процесса |
|  | Выполнять регулировку захватов промышленных манипуляторов, применяемых в термическом оборудовании |
|  | Проверять правильность работы контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Выполнять установку и смену применяемых в реализуемом на несложном термическом оборудовании технологическом процессе приспособлений |
|  | Оформлять документацию по результатам наладки несложного термического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Устройство, режимы работы и порядок наладки нагревательных печей |
|  | Устройство, режимы работы и порядок наладки установок ТВЧ |
|  | Устройство, режимы работы и порядок наладки электролитных установок периодического и непрерывного действия |
|  | Устройство, режимы работы и порядок наладки цианистых и соляных ванн |
|  | Виды, устройство и порядок настройки промышленных манипуляторов, применяемых в несложном термическом оборудовании |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Типовые режимы термической обработки изделий из углеродистых, низко- и среднелегированных сталей, сплавов на основе алюминия, титана и меди |
|  | Свойства закалочных сред, применяемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Виды, конструкции и правила применения контрольно-измерительных приборов, применяемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Способы определения качества изделий после технологических процессов, реализованных на несложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам наладки несложного термического оборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационные испытания несложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатационные испытания нагревательных устройств несложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Эксплуатационные испытания газовой системы несложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Комплексные эксплуатационные испытания несложного термического оборудования |
|  | Заполнение технической документации по итогам эксплуатационных испытаний несложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на несложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на несложном термическом оборудовании |
|  | Поддерживать режимы работы нагревательного оборудования при выполнении процессов термической обработки на несложном термическом оборудовании |
|  | Измерять параметры режимов термической обработки, реализуемых на несложном термическом оборудовании, при помощи контрольно-измерительных приборов |
|  | Контролировать подачу энергоносителей на нагревательное устройство несложного термического оборудования |
|  | Контролировать химический состав технологических сред, применяемых в несложном термическом оборудовании |
|  | Контролировать работоспособность и точность измерений технологических параметров несложного термического оборудования контрольно-измерительными приборами |
|  | Контролировать работоспособность и надежность средств механизации и автоматизации несложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции несложного термического оборудования |
|  | Контролировать качество результатов обработки на несложном термическом оборудовании |
|  | Оформлять документацию по итогам испытаний несложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Оказывать первую помощь при термических и химических ожогах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний нагревательных печей |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний установок ТВЧ |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний электролитных установок периодического и непрерывного действия |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний цианистых и соляных ванн |
|  | Методики проведения эксплуатационных испытаний манипуляторов на работоспособность и точность позиционирования |
|  | Правила проверки контрольно-измерительных приборов несложного термического оборудования на работоспособность и точность измерений |
|  | Типовые режимы термической обработки изделий из углеродистых, низко- и среднелегированных сталей, сплавов на основе алюминия, титана и меди |
|  | Свойства закалочных сред, применяемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов термической обработки, реализуемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов химико-термической обработки, реализуемых на несложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам испытаний несложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Порядок оказания первой помощи при термических и химических ожогах |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка сложного термического оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик термического оборудования 5-го разряда Наладчик термического оборудования и агрегатов в термообработке 5-го разряда Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком термического оборудования 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года наладчиком термического оборудования 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 47 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14956 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к наладке сложного термического оборудования | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технической документации на сложное термическое оборудование |
| --- | --- |
|  | Изучение технологической документации на технологический процесс, реализуемый на сложном термическом оборудовании |
|  | Подготовка рабочего места, средств индивидуальной и коллективной защиты перед наладкой сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности нагревательных устройств сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности газовой системы сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Выбор и подготовка компонентов специализированных технологических сред, применяемых в многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установках |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на сложное термическое оборудование |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на сложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на сложном термическом оборудовании |
|  | Читать и анализировать технологические инструкции и карты на процессы термической и химико-термической обработки, реализуемые на сложном термическом оборудовании |
|  | Определять работоспособность нагревательных устройств сложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность газовой системы сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Приготавливать специализированные технологические среды, применяемые в многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установках |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Правила оформления технологической и конструкторской документации |
|  | Типовые режимы термической обработки изделий, реализуемые на сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок проверки работоспособности нагревательных устройств сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности газовой системы сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Виды и порядок применения приборов, предназначенных для поверочных и специальных измерений температуры и давления |
|  | Способы контроля химического состава газовых сред |
|  | Виды течеискателей и порядок установления степени герметичности газовых и вакуумных систем |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации нагревательных устройств сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации газовых систем сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, пределы и точность измерения, а также правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности и правила эксплуатации средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Виды и конструктивные особенности тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Особенности конструкции манипуляторов с программным управлением |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Правила работы с вакуумным оборудованием, газами высокого давления |
|  | Состав и порядок подготовки технологических сред, применяемых в многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установках |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и регулирование сложного термического оборудования | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка нагревательных устройств сложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Наладка газовой системы сложного термического оборудования |
|  | Настройка контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Наладка средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Наладка манипуляторов с программным управлением |
|  | Наладка тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Наладка однорядных автоматических линий термической обработки |
|  | Наладка и подготовка к работе закалочных прессов, инструмента по закалке крупных и сложных деталей |
|  | Наладка и подготовка к работе специализированных холодильных установок |
|  | Регулировка химического состава специализированных технологических сред, применяемых в многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установках |
|  | Заполнение технической документации по итогам наладки сложного термического оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять регулировку групп и однорядных автоматических линий нагревательных печей, в том числе печей-ванн, а также их агрегатов в составе более двух блоков в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Выполнять регулировку установок ТВЧ, оснащенных автоматическими и полуавтоматическими приспособлениями, в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Корректировать работу многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установок |
|  | Регулировать и готовить к работе закалочные прессы, инструмент по закалке крупных и сложных деталей |
|  | Регулировать и готовить к работе специализированные холодильные установки |
|  | Выполнять регулировку отдельных узлов промышленных роботов с программным управлением, применяемых в термическом оборудовании |
|  | Проверять правильность работы контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Выполнять установку и смену применяемых в реализуемом на сложном термическом оборудовании технологическом процессе приспособлений |
|  | Оформлять документацию по результатам наладки сложного термического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Конструкции, режимы работы и порядок наладки групп, однорядных автоматических линий и сложных агрегатов нагревательных печей, в том числе печей-ванн |
|  | Кинематические и электрические схемы групп, однорядных автоматических линий и сложных агрегатов нагревательных печей |
|  | Устройство, режимы работы и порядок регулирования и подготовки к работе установок ТВЧ, оснащенных автоматическими и полуавтоматическими приспособлениями |
|  | Устройство и порядок работы преобразователей установок ТВЧ |
|  | Устройство, режимы работы и порядок наладки многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установок |
|  | Устройство, режимы работы и порядок наладки цианистых и соляных ванн, встроенных в автоматические линии |
|  | Виды, устройство, правила эксплуатации и порядок настройки промышленных роботов с программным управлением, применяемых в сложном термическом оборудовании |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Правила работы с вакуумным оборудованием, газами высокого давления |
|  | Типовые режимы термообработки изделий из комплексно-легированных сталей и специальных сплавов цветных металлов |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Виды, конструкции и правила применения контрольно-измерительных приборов, применяемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Устройство и порядок применения самопишущих аппаратов, термоэлектрических преобразователей и оптических пирометров |
|  | Способы определения качества изделий после технологических процессов, реализованных на сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам наладки сложного термического оборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационные испытания сложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатационные испытания нагревательных устройств сложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Эксплуатационные испытания газовой системы сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Комплексные эксплуатационные испытания сложного термического оборудования |
|  | Заполнение технической документации по итогам эксплуатационных испытаний сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на сложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на сложном термическом оборудовании |
|  | Поддерживать режимы работы нагревательного оборудования при выполнении процессов термической обработки на сложном термическом оборудовании |
|  | Измерять параметры режимов термической обработки, реализуемых на сложном термическом оборудовании, при помощи контрольно-измерительных приборов |
|  | Контролировать подачу энергоносителей на нагревательные устройства сложного термического оборудования |
|  | Контролировать химический состав технологических сред, применяемых в сложном термическом оборудовании |
|  | Контролировать работоспособность и точность измерений технологических параметров сложного термического оборудования контрольно-измерительными приборами |
|  | Контролировать работоспособность и надежность средств механизации и автоматизации сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции сложного термического оборудования |
|  | Контролировать качество результатов обработки на сложном термическом оборудовании |
|  | Оформлять документацию по итогам испытаний сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Оказывать первую помощь при термических и химических ожогах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний нагревательных печей, их групп, агрегатов, а также однорядных автоматических линий |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний установок ТВЧ, оснащенных автоматическими и полуавтоматическими приспособлениями |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний многоместных, механизированных и электрифицированных электролитных установок |
|  | Методики проведения эксплуатационных испытаний промышленных роботов с программным управлением |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний контрольно-измерительных приборов сложного термического оборудования на работоспособность и точность измерений |
|  | Типовые режимы термообработки изделий из комплексно-легированных сталей и специальных сплавов цветных металлов |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов термической обработки, реализуемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов химико-термической обработки, реализуемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам испытаний сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Порядок оказания первой помощи при термических и химических ожогах |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка особо сложного термического оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик термического оборудования 6-го разряда Наладчик термического оборудования и агрегатов в термообработке 6-го разряда Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет наладчиком термического оборудования 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее двух лет наладчиком термического оборудования 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 48 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14956 | Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к наладке особо сложного термического оборудования | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технической документации на особо сложное термическое оборудование |
| --- | --- |
|  | Изучение технологической документации на технологический процесс, реализуемый на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Подготовка рабочего места, средств индивидуальной и коллективной защиты перед наладкой особо сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности газовой системы особо сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка работоспособности средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Осмотр и проверка состояния тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию на особо сложное термическое оборудование |
|  | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на особо сложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Читать и анализировать технологические инструкции и карты на процессы термической и химико-термической обработки, реализуемые на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Определять работоспособность нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность газовой системы особо сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Определять работоспособность средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Правила оформления технологической и конструкторской документации |
|  | Типовые режимы термической обработки изделий, реализуемые на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок проверки работоспособности нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности газовой системы особо сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки работоспособности средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Порядок проверки состояния тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Виды и порядок применения приборов, предназначенных для поверочных и специальных измерений температуры и давления |
|  | Способы контроля химического состава газовых сред |
|  | Виды течеискателей и порядок установления степени герметичности газовых и вакуумных систем |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, технологические возможности и правила эксплуатации газовых систем особо сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности, пределы и точность измерения, а также правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Виды, конструктивные особенности и правила эксплуатации средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Виды и конструктивные особенности тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Особенности конструкции промышленных роботов, применяемых в термическом производстве |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Правила работы с вакуумным оборудованием, газами высокого давления |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка и регулирование особо сложного термического оборудования | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Наладка газовой системы особо сложного термического оборудования |
|  | Настройка контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Наладка средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Наладка промышленных роботов, применяемых в термическом производстве |
|  | Наладка тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Наладка многорядных автоматических линий и технологических комплексов термической обработки |
|  | Наладка и подготовка к работе автоматических и полуавтоматических закалочных и правильных прессов |
|  | Заполнение технической документации по итогам наладки особо сложного термического оборудования |
| Необходимые умения | Выполнять регулировку нагревательных печей, включенных в многорядные автоматические линии и технологические комплексы термической обработки, в соответствии с режимом, установленным технологическим процессом |
|  | Регулировать и готовить к работе автоматические и полуавтоматические закалочные и правильные прессы |
|  | Выполнять регулировку и настройку промышленных роботов, применяемых в термическом производстве |
|  | Проверять правильность и надежность работы контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Выполнять установку и смену применяемых в реализуемом на особо сложном термическом оборудовании технологическом процессе приспособлений |
|  | Оформлять документацию по результатам наладки особо сложного термического оборудования |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Виды, состав, конструкции, режимы работы и порядок наладки многорядных автоматических линий и технологических комплексов термической обработки |
|  | Кинематические и электрические схемы многорядных автоматических линий и технологических комплексов термической обработки |
|  | Виды, устройство, правила эксплуатации и порядок настройки промышленных роботов, применяемых в особо сложном термическом оборудовании |
|  | Правила хранения применяемых в термическом производстве ядовитых и горючих жидкостей и газов и обращения с ними |
|  | Правила работы с вакуумным оборудованием, газами высокого давления |
|  | Типовые режимы термообработки изделий из специальных сталей и прецизионных сплавов |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Виды, конструкции и правила применения контрольно-измерительных приборов, применяемых на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Устройство и порядок применения самопишущих аппаратов, термоэлектрических преобразователей и оптических пирометров |
|  | Способы определения качества изделий после технологических процессов, реализованных на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам наладки особо сложного термического оборудования |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационные испытания особо сложного термического оборудования по результатам пусконаладочных работ | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Эксплуатационные испытания нагревательных устройств особо сложного термического оборудования |
| --- | --- |
|  | Эксплуатационные испытания газовой системы особо сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Эксплуатационные испытания тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Комплексные эксплуатационные испытания особо сложного термического оборудования |
|  | Заполнение технической документации по итогам эксплуатационных испытаний особо сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места при выполнении процессов термической обработки на особо сложном термическом оборудовании в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении процессов термической обработки на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Поддерживать режимы работы нагревательного оборудования при выполнении процессов термической обработки на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Измерять параметры режимов термической обработки, реализуемых на особо сложном термическом оборудовании, при помощи контрольно-измерительных приборов |
|  | Контролировать подачу энергоносителей на нагревательные устройства особо сложного термического оборудования |
|  | Контролировать химический состав технологических сред, применяемых в особо сложном термическом оборудовании |
|  | Контролировать работоспособность и точность измерений технологических параметров особо сложного термического оборудования контрольно-измерительными приборами |
|  | Выполнять поверку контрольно-измерительных приборов термического оборудования |
|  | Контролировать работоспособность и надежность средств механизации и автоматизации особо сложного термического оборудования |
|  | Определять состояние тепло- и газоизоляции особо сложного термического оборудования |
|  | Контролировать качество результатов обработки на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Оформлять документацию по итогам испытаний особо сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Оказывать первую помощь при термических и химических ожогах |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами |
|  | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Заполнять конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств ввода текстовой информации |
| Необходимые знания | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний нагревательных печей, многорядных автоматических линий, технологических комплексов термической обработки |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний промышленных роботов, применяемых в термическом производстве |
|  | Методики и порядок проведения эксплуатационных испытаний контрольно-измерительных приборов особо сложного термического оборудования на работоспособность и точность измерений |
|  | Методы проведения эксплуатационных испытаний контрольно-измерительных приборов термического оборудования |
|  | Типовые режимы термообработки изделий из специальных сталей и прецизионных сплавов |
|  | Свойства специальных жидких закалочных сред, а также инертных газов, применяемых на сложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов термической обработки, реализуемых на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Виды и методы выявления дефектов после технологических процессов химико-термической обработки, реализуемых на особо сложном термическом оборудовании |
|  | Порядок оформления и состав документации по результатам испытаний особо сложного термического оборудования после выполнения пусконаладочных работ |
|  | Порядок оказания первой помощи при термических и химических ожогах |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств ввода и вывода графической и текстовой информации |
|  | Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты в термическом производстве |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.