УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» октября 2022 г. № 662н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист трелевочной машины

317

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и техническое обслуживание однооперационных трелевочных машин»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных трелевочных машин»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин с гидравлическим захватом»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин при проведении трелевочных работ |  | 23.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного и безопасного выполнения трелевочных работ с применением трелевочных машин; их эксплуатация и техническое обслуживание

Группа занятий:

| 6210 | Лесоводы и работники родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 02.20 | Лесозаготовки |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание однооперационных трелевочных машин | 3 | Технический осмотр и подготовка к работе однооперационных трелевочных машин | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом однооперационных трелевочных машин | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания однооперационных трелевочных машин | A/03.3 | 3 |
| B | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных трелевочных машин | 4 | Технический осмотр и подготовка к работе многооперационных трелевочных машин | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом многооперационных трелевочных машин | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания многооперационных трелевочных машин | В/03.4 | 4 |
| C | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин с гидравлическим захватом | 4 | Технический осмотр и подготовка к работе трелевочных машин с гидравлическим захватом | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом трелевочных машин с гидравлическим захватом | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание однооперационных трелевочных машин | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 5-го разряда Машинист трелевочного трактора Машинист скиддера |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С, D Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 6210 | Лесоводы и работники родственных занятий |
| ЕТКС | § 8 | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19204 | Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический осмотр и подготовка к работе однооперационных трелевочных машин | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный контроль общего технического состояния однооперационных трелевочных машин |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов однооперационных трелевочных машин |
|  | Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания однооперационных трелевочных машин согласно технологической карте |
|  | Регулирование механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин, определение и устранение их неисправностей |
|  | Проведение процедуры запуска, прогрева двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС), гидравлики согласно руководству по эксплуатации однооперационных трелевочных машин |
|  | Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения однооперационных трелевочных машин |
|  | Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления однооперационных трелевочных машин |
|  | Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов |
|  | Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) однооперационных трелевочных машин |
| Необходимые умения | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов однооперационных трелевочных машин |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа однооперационных трелевочных машин |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов однооперационных трелевочных машин |
|  | Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов однооперационных трелевочных машин |
|  | Производить смазку трущихся элементов трелевочных машин |
|  | Использовать топливозаправочные средства для трелевочных машин |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
| Необходимые знания | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние однооперационных трелевочных машин |
|  | Конструкция узлов, механизмов, оборудования и систем управления однооперационных трелевочных машин |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания однооперационных трелевочных машин |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа однооперационных трелевочных машин |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для однооперационных трелевочных машин |
|  | Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления однооперационных трелевочных машин |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании |
|  | Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом однооперационных трелевочных машин | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания |
| --- | --- |
|  | Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций |
|  | Управление движением однооперационных трелевочных машин при переездах и маневрировании |
|  | Погрузка однооперационных трелевочных машин на транспортные средства, выгрузка с них |
|  | Управление рабочими органами и системами однооперационных трелевочных машин для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины |
| Необходимые умения | Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами однооперационных трелевочных машин в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл |
|  | Читать показания контрольных приборов и информационных устройств однооперационных трелевочных машин |
|  | Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий |
|  | Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации однооперационных трелевочных машин |
|  | Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности |
|  | Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем однооперационных трелевочных машин: по приборам, органолептически |
|  | Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации однооперационных трелевочных машин |
|  | Читать технологическую карту выполнения работ для однооперационных трелевочных машин конкретного типа |
| Необходимые знания | Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств однооперационных трелевочных машин |
|  | Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины |
|  | Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации |
|  | Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них |
|  | Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты |
|  | Рациональные способы выполнения лесосечных работ |
|  | Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов |
|  | Нормативы выработки |
|  | Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов |
|  | Общее устройство трелевочных однооперационных машин, составляющих их узлов и систем |
|  | Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки |
|  | Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации |
|  | Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места однооперационных трелевочных машин |
|  | Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места однооперационных трелевочных машин |
|  | Технические возможности однооперационных трелевочных машин и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда |
|  | Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки |
|  | Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки |
|  | Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации однооперационных трелевочных машин |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания однооперационных трелевочных машин | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания однооперационных трелевочных машин |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки однооперационных трелевочных машин |
|  | Определение и устранение неисправностей механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин |
|  | Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию |
|  | Подготовка однооперационных трелевочных машин к постановке на длительное хранение |
|  | Расконсервация однооперационных трелевочных машин |
| Необходимые умения | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания |
|  | Проверять однооперационные трелевочные машины и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций |
|  | Проверять исправность узлов и механизмов однооперационных трелевочных машин |
|  | Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования |
|  | Производить самостоятельное расконсервирование однооперационных трелевочных машин после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования однооперационных трелевочных машин, их двигателей, приспособлений, систем управления |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния однооперационных трелевочных машин |
|  | Причины неисправностей однооперационных трелевочных машин и способы их устранения |
|  | Методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования однооперационных трелевочных машин |
|  | Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) однооперационных трелевочных машин |
|  | Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию однооперационных трелевочных машин |
|  | Перечень работ по проведению технического обслуживания однооперационных трелевочных машин |
|  | Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании |
|  | Правила применения ручного и пневматического инструмента |
|  | Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним |
|  | Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания однооперационных трелевочных машин |
|  | Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования однооперационных трелевочных машин |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила консервации и расконсервации однооперационных трелевочных машин |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения однооперационных трелевочных машин |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных трелевочных машин | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист трелевочной машины 6-го разряда Машинист трелевочной машины Машинист форвардера Машинист валочно-трелевочной машины |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев на лесозаготовительных и трелевочных машинах по профессии с более низкой квалификацией для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С (D, Е) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 6210 | Лесоводы и работники родственных занятий |
| ЕТКС | § 16 | Машинист трелевочной машины 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14269 | Машинист трелевочной машины |
| ОКСО | 2.15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический осмотр и подготовка к работе многооперационных трелевочных машин | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный контроль общего технического состояния многооперационных трелевочных машин |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов многооперационных трелевочных машин |
|  | Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания многооперационных трелевочных машин согласно технологической карте |
|  | Регулирование механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин, определение и устранение их неисправностей |
|  | Проведение процедуры запуска, прогрева ДВС, гидравлики согласно руководству по эксплуатации многооперационных трелевочных машин |
|  | Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения многооперационных трелевочных машин |
|  | Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления многооперационных трелевочных машин |
|  | Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов |
|  | Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) многооперационных трелевочных машин |
| Необходимые умения | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов многооперационных трелевочных машин |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа многооперационных трелевочных машин |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов многооперационных трелевочных машин |
|  | Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов многооперационных трелевочных машин |
|  | Производить смазку трущихся элементов трелевочных машин |
|  | Использовать топливозаправочные средства для трелевочных машин |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
| Необходимые знания | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние многооперационных трелевочных машин |
|  | Конструкция узлов, механизмов, оборудования и систем управления многооперационных трелевочных машин |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и ежедневного технического обслуживания многооперационных трелевочных машин |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа многооперационных трелевочных машин |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для многооперационных трелевочных машин |
|  | Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления многооперационных трелевочных машин |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании |
|  | Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом многооперационных трелевочных машин | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания |
| --- | --- |
|  | Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций |
|  | Управление движением многооперационных трелевочных машин при переездах и маневрировании |
|  | Погрузка многооперационных трелевочных машин на транспортные средства, выгрузка с них |
|  | Управление рабочими органами и системами многооперационных трелевочных машин для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины |
| Необходимые умения | Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами многооперационных трелевочных машин в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл |
|  | Читать показания контрольных приборов и информационных устройств многооперационных трелевочных машин |
|  | Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем многооперационных трелевочных машин: по приборам, органолептически |
|  | Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации многооперационных трелевочных машин |
|  | Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности |
|  | Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий |
|  | Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации многооперационных трелевочных машин |
|  | Читать технологическую карту выполнения работ для многооперационных трелевочных машин конкретного типа |
| Необходимые знания | Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств многооперационных трелевочных машин |
|  | Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины |
|  | Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации |
|  | Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них |
|  | Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты |
|  | Рациональные способы выполнения лесосечных работ |
|  | Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов |
|  | Нормативы выработки |
|  | Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов |
|  | Общее устройство многооперационных трелевочных машин, составляющих их узлов и систем |
|  | Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки |
|  | Показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах работы |
|  | Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации |
|  | Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места многооперационных трелевочных машин |
|  | Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места многооперационных трелевочных машин |
|  | Технические возможности многооперационных трелевочных машин и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда |
|  | Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки |
|  | Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки |
|  | Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации многооперационных трелевочных машин |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания многооперационных трелевочных машин | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания многооперационных трелевочных машин |
| --- | --- |
|  | Определение и устранение неисправностей механизмов и оборудования многооперационных трелевочных машин |
|  | Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки многооперационных трелевочных машин |
|  | Диагностирование состояния систем и механизмов многооперационных трелевочных машин перед ремонтом |
|  | Заполнение документации по ремонту и техническому обслуживанию |
|  | Подготовка многооперационных трелевочных машин к постановке на длительное хранение |
|  | Расконсервация многооперационных трелевочных машин |
| Необходимые умения | Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта трелевочных машин |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | Проверять многооперационные трелевочные машины и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций |
|  | Проверять исправность узлов и механизмов многооперационных трелевочных машин |
|  | Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования |
|  | Производить самостоятельное расконсервирование многооперационных трелевочных машин после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования многооперационных трелевочных машин, их двигателей, приспособлений, систем управления |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния многооперационных трелевочных машин |
|  | Причины неисправностей многооперационных трелевочных машин и способы их устранения |
|  | Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) многооперационных трелевочных машин |
|  | Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию многооперационных трелевочных машин |
|  | Перечень работ по проведению технического обслуживания многооперационных трелевочных машин |
|  | Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании |
|  | Правила применения ручного и пневматического инструмента |
|  | Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним |
|  | Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания многооперационных трелевочных машин |
|  | Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования многооперационных трелевочных машин |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила консервации и расконсервации многооперационных трелевочных машин |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения многооперационных трелевочных машин |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и техническое обслуживание трелевочных машин с гидравлическим захватом | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист трелевочной машины с гидравлическим захватом Машинист трелевочной машины |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев на лесозаготовительных и трелевочных машинах по профессии с более низкой квалификацией для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории С (D, Е) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 6210 | Лесоводы и работники родственных занятий |
| ЕТКС | § 16 | Машинист трелевочной машины 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14269 | Машинист трелевочной машины |
| ОКСО | 2.15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический осмотр и подготовка к работе трелевочных машин с гидравлическим захватом | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный контроль общего технического состояния трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Проведение ежесменного и ежедневного обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом согласно технологической карте |
|  | Регулирование механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом, определение и устранение их неисправностей |
|  | Проведение процедуры запуска, прогрева ДВС, гидравлики согласно руководству по эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Проверка отсутствия видимых дефектов и неисправностей системы видеонаблюдения трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Проверка заправки и дозаправка топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями силовых установок и систем управления трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Заправка горюче-смазочными материалами механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Выполнение приема горюче-смазочных материалов, технических жидкостей, запасных частей и расходных материалов |
|  | Агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной) трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| Необходимые умения | Выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Производить смазку трущихся элементов |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами |
|  | Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей |
| Необходимые знания | Диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Конструкция узлов, механизмов, оборудования и системы управления трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании |
|  | Перечень операций и технология ежесменного и ежедневного технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов |
|  | Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании |
|  | Основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по трелевке леса в соответствии с видом трелевочных машин с гидравлическим захватом | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка фронта работ и планирование действий по управлению машиной для выполнения производственного задания |
| --- | --- |
|  | Исправление последствий нештатных и аварийных рабочих ситуаций |
|  | Управление движением трелевочных машин с гидравлическим захватом при переездах и маневрировании |
|  | Погрузка трелевочных машин с гидравлическим захватом на транспортные средства, выгрузка с них |
|  | Управление рабочими органами и системами трелевочных машин с гидравлическим захватом для выполнения их производственных функций и производственного задания согласно типу машины |
| Необходимые умения | Использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами трелевочных машин с гидравлическим захватом в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл |
|  | Читать показания контрольных приборов и информационных устройств трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности |
|  | Осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий |
|  | Выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем трелевочных машин с гидравлическим захватом: по приборам, органолептически |
|  | Действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Читать технологическую карту выполнения работ для трелевочных машин с гидравлическим захватом конкретного типа |
| Необходимые знания | Значение (содержание) показаний контрольных приборов и информационных устройств трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины |
|  | Лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации |
|  | Технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них |
|  | Способы рациональной разделки хлыстов на сортименты |
|  | Рациональные способы выполнения лесосечных работ |
|  | Специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов |
|  | Нормативы выработки |
|  | Нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов |
|  | Общее устройство трелевочных машин с гидравлическим захватом, составляющих их узлов и систем |
|  | Методы организации и технология выполнения работ на смежных операциях в процессе трелевки |
|  | Показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах работы |
|  | Правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации |
|  | Расположение и назначение органов управления, контрольных и информационных приборов, устройств оснащения рабочего места трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Способы и направления включения органов управления, контрольных приборов и информационных устройств, регулировки и эксплуатации устройств оснащения рабочего места трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Технические возможности трелевочных машин с гидравлическим захватом и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда |
|  | Технология и содержание операций, выполняемых участниками технологического процесса трелевки |
|  | Требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки |
|  | Безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для проведения технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| --- | --- |
|  | Проведение плановых работ по техническому обслуживанию при эксплуатации в зависимости от наработки трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Диагностирование состояния систем и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом перед ремонтом |
|  | Заполнение документации по техническому обслуживанию |
|  | Подготовка трелевочных машин с гидравлическим захватом к постановке на длительное хранение |
|  | Расконсервация трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| Необходимые умения | Подготавливать необходимое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания или ремонта трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проведения технического обслуживания и ремонта |
|  | Проверять трелевочные машины с гидравлическим захватом и навесное оборудование на наличие дефектов и/или механических повреждений металлоконструкций |
|  | Проверять исправность узлов и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Производить монтаж и демонтаж ремонтного оборудования |
|  | Производить самостоятельное расконсервирование трелевочных машин с гидравлическим захватом после кратковременного хранения и в составе ремонтной бригады после долговременного хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации организации-изготовителя |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом, их двигателей, приспособлений, систем управления |
|  | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Причины неисправностей трелевочных машин с гидравлическим захватом и способы их устранения |
|  | Методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Правила и последовательность выполнения операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Перечень работ по проведению технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Способы диагностики всех систем и механизмов трелевочных машин с гидравлическим захватом и определения характера неисправности |
|  | Технологии восстановления работоспособности деталей трелевочных машин с гидравлическим захватом с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов |
|  | Назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании |
|  | Правила применения ручного и пневматического инструмента |
|  | Назначение малярного инструмента, принципы безопасной работы с ним |
|  | Основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для проведения технического обслуживания трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила консервации и расконсервации трелевочных машин с гидравлическим захватом |
|  | Правила краткосрочного и долгосрочного хранения трелевочных машин с гидравлическим захватом |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Волга», город Балахна, Нижегородская область |
| --- | --- |
|  | АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», город Сыктывкар, Республика Коми |
|  | АО «Соликакмскбумпром», город Соликамск, Пермский край |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3759; 2022, № 22, ст. 3678).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел «Общие профессии лесозаготовительного производства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел «Лесозаготовительные работы».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.