УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от «17» октября 2022 г. № 660н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Резчик труб и заготовок

628

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Резка стальных труб, заготовок и сборка резьбовых соединений»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка концов труб, нарезка резьбы на трубах и соединительных деталях»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Резка стальных труб, трубных и муфтовых заготовок, сборка резьбовых соединений |  | 27.029 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение стальных труб, заготовок необходимой длины и заданных характеристик

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Резка стальных труб, заготовок и сборка резьбовых соединений | 2 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процесса резки труб, трубной, муфтовой заготовки, навертки предохранительных и соединительных деталей | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ведение процесса резки труб, трубной, муфтовой заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей | A/02.2 | 2 |
| B | Обработка концов труб, нарезка резьбы на трубах и соединительных деталях | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процесса обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процесса обработки концов труб, заготовок, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях | B/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Резка стальных труб, заготовок и сборка резьбовых соединений | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик труб и заготовок 2-го разряда Резчик труб и заготовок 3-го разряда Сортировщик-сдатчик металла 2-го разряда Сортировщик-сдатчик металла 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 61 | Резчик труб и заготовок 2-го разряда |
|  | § 62 | Резчик труб и заготовок 3-го разряда |
|  | § 106 | Сортировщик-сдатчик металла 2-го разряда |
|  | § 107 | Сортировщик-сдатчик металла 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17968 | Резчик труб и заготовок |
|  | 18681 | Сортировщик-сдатчик металла |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процесса резки труб, трубной, муфтовой заготовки, навертки предохранительных и соединительных деталей | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании участка, о состоянии рабочего места резчика труб и заготовок, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния, работоспособности, настройка основного и вспомогательного оборудования, механизмов, приборов, инструмента, чалочных и грузозахватных приспособлений на участках резки труб и заготовок |
|  | Проверка состояния ограждений, средств индивидуальной защиты, связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарного оборудования на участке резки труб и заготовок |
|  | Проверка качества и характеристик поступающей трубной заготовки и соединительных деталей на соответствие требованиям нормативно-технической документации |
|  | Проверка исправности и работоспособности сварочного оборудования, наличия сварочной проволоки в аппарате |
|  | Проверка, настройка и калибровка оборудования |
|  | Подготовка (установка, замена) режущего инструмента агрегата резки |
|  | Транспортировка трубной заготовки и соединительных деталей к месту производства работ на участке |
|  | Загрузка соединительных деталей в установку муфтонавертки муфтонаверточного комплекса |
|  | Подготовка контрольно-измерительного инструмента согласно сортаменту обрабатываемых труб (шаблон, щуп, рулетка, стенкомер) |
|  | Расчет длины заготовки с обеспечением безостаточного раскроя заготовки и максимальной длины труб |
|  | Выставление переднего, заднего и мерного упора для раскроя трубной заготовки |
|  | Проверка режущего инструмента, оборудования, приборов безопасности |
|  | Получение и подготовка необходимой темплеты для выявления метки свинчивания на муфте |
|  | Контроль наличия смазки для резьбового соединения |
|  | Нанесение резьбоуплотнительной или антикоррозионной смазки |
|  | Задача штучной заготовки в процесс обработки для настройки оборудования и калибровки отдельных механизмов |
|  | Настройка охлаждающей системы трубоотрезного агрегата |
|  | Освобождение средств механизации от продукции участка резки труб и заготовок |
|  | Управление перемещением труб, заготовок в технологическом потоке с пульта управления, перемещение труб по рольгангу, стеллажам и укладка в штабеля |
|  | Сортировка труб по размерам, сортам и маркам с осуществлением операций по перекатке труб |
|  | Приемка, сортировка труб переменного сечения, труб на участках с широким и сложным сортаментом, профилей трубопрофильных прессов |
|  | Замер труб и подготовка к маркировке |
|  | Изолирование несоответствующей техническим требованиям продукции, заготовок и соединительных деталей |
|  | Маркировка, клеймение трубной продукции |
|  | Передача трубной продукции на следующий передел или производственный агрегат |
|  | Сбор и подсортировка обрези труб и металлических отходов производства |
|  | Отгрузка обрези труб и отходов производства |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (далее – КИПиА) отклонения состояния настроек, текущих параметров трубоотрезного и вспомогательного оборудования от установленных значений |
|  | Проверять исправность ограждений, средств индивидуальной защиты, связи, производственной сигнализации, блокировок, противопожарного оборудования на участке резки труб и заготовок |
|  | Определять соответствие требованиям нормативно-технической документации качества и характеристик поступающей трубной заготовки и соединительных деталей, производить отбраковку и изоляцию некондиции |
|  | Определять визуально и (или) с использованием КИПиА исправность и работоспособность сварочного оборудования |
|  | Производить проверку, подготовку, установку и замену режущего инструмента, приспособлений трубоотрезного агрегата, приборов безопасности |
|  | Подбирать, настраивать режущий инструмент, линейки, упоры, проверять их исправность |
|  | Производить для обеспечения безостаточного раскроя заготовки и максимальной длины труб расчет длины заготовки |
|  | Подбирать в зависимости от характеристик обрабатываемой заготовки программное обеспечение трубоотрезного агрегата |
|  | Управлять подъемными сооружениями и средствами транспортной механизации |
|  | Выполнять комплекс операций по загрузке соединительных деталей в установку муфтонавертки муфтонаверточного комплекса |
|  | Безопасно выполнять транспортировку трубной заготовки и соединительных деталей к месту производства работ на участке и готовой продукции к месту складирования |
|  | Выполнять установку упоров (переднего, заднего и мерного) для раскроя трубной заготовки |
|  | Применять (получать и подготавливать) темплеты, необходимые для выявления метки свинчивания на муфте |
|  | Производить в соответствии с техническими требованиями нанесение резьбоуплотнительной или антикоррозионной смазки |
|  | Регулировать параметры охлаждающей системы трубоотрезного агрегата |
|  | Производить настройку оборудования и калибровку отдельных механизмов с помощью задачи штучной заготовки в процесс обработки |
|  | Управлять в технологическом потоке перемещением труб и заготовки с обеспечением требований безопасного ведения работ |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки |
|  | Определять класс отходов, сортировать и раздельно складировать отходы согласно инструкции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке резки труб и заготовок |
|  | Пользоваться программным обеспечением, вести учетную документацию рабочего места |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы и правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования на участке резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования; принцип работы датчиков, блокировок, устройств связи |
|  | Системы ручного и автоматического управления оборудованием резки |
|  | Правила и порядок проверки, подготовки, замены и настройки режущего инструмента и приспособлений (плазмотрон, упоры, ножи холодной резки, резец, пильный диск) |
|  | Правила маркировки металла |
|  | Сортамент и марки стали, труб и муфт, сортамент обрабатываемой и выпускаемой трубной продукции |
|  | Виды дефектов на поверхности металла при обработке металла резанием, кромок, торцов при резке трубной заготовки и навертке соединительных деталей, признаки, способы обнаружения, устранения и профилактики |
|  | Требования технологических инструкций процессов обработки трубной, муфтовой заготовки, соединительных деталей |
|  | Основы теории механообработки, технологии обработки металла резанием |
|  | Основы электротехники, механики в объеме, необходимом для квалифицированного выполнения работ |
|  | Требования нормативно-технической документации к заготовкам, стандартов, технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Перечень контролируемых параметров процессов и оборудования на участках резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей, периодичность контроля |
|  | Порядок и правила настройки и калибровки оборудования на участке резки труб и заготовок |
|  | Кинематические схемы и принцип взаимодействия агрегатов сопряженных участков линии резки |
|  | Правила регулировки контрольно-измерительного инструмента |
|  | Допуски на обрабатываемую трубу |
|  | Правила замены инструментов и приспособлений агрегата резки |
|  | Правила и методы настройки эксплуатируемого оборудования на участках резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | График проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования |
|  | Требования к качеству готовой продукции |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений и средств транспортной механизации на участке |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обращения с отходами производства резки труб |
|  | Места сбора, накопления и способ хранения отходов металла |
|  | Правила ведения учетной документации и маркировки трубной продукции |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участках резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участках резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса резки труб, трубной, муфтовой заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль готовности к работе, корректности настроек/калибровки основного и вспомогательного оборудования резки труб, трубной, муфтовой заготовок, инструмента, приспособлений и оснастки |
| --- | --- |
|  | Контроль готовности к работе и настроек сварочного оборудования |
|  | Контроль готовности к работе и настроек муфтонаверточного комплекса |
|  | Контроль комплектации по сортаменту, количеству и качеству обрабатываемой продукции для обеспечения выполнения сменного задания |
|  | Контроль готовности и соответствия набора контрольно-измерительного инструмента сортаменту обрабатываемых труб (шаблон, щуп, рулетка, стенкомер) |
|  | Регулировка режущего инструмента, линеек, упоров, суппортов |
|  | Переналадка оборудования резки труб и навертки предохранительных и соединительных деталей при смене типоразмера |
|  | Выбор программного обеспечения агрегата с числовым программным управлением в зависимости от характеристик заготовки (диаметр заготовки, марка стали, группа прочности заготовки) |
|  | Расчет длины заготовки с обеспечением безостаточного раскроя заготовки и максимальной длины труб |
|  | Шаблонирование трубной заготовки, раскрой заготовок |
|  | Задача штучной заготовки в процесс обработки для настройки оборудования и калибровки отдельных механизмов |
|  | Резка труб и заготовок на дисковых пилах, на аллигаторных ножницах, на разрубочных станках, бензорезом, на абразивно-отрезных станках |
|  | Резка (ломка) заготовок для труб на прессах |
|  | Резка труб и заготовок на станках-полуавтоматах и автоматах, на станках с абразивным инструментом в поточных линиях |
|  | Обрезка стальных труб большого диаметра на дисковых пилах |
|  | Обрезка чугунных труб |
|  | Резка и торцовка труб на станках в поточных линиях |
|  | Плазменная резка труб и заготовок |
|  | Послойная резка труб в поточных линиях с формированием пакета |
|  | Ведение технологического процесса резки труб и заготовок на линиях, оснащенных интегрированной системой контроля и управления процессом |
|  | Порезка трубной заготовки на мерные длины и образцы для испытаний |
|  | Торцовка трубной заготовки |
|  | Нарезка концов футерованных, насосно-компрессорных, бурильных, обсадных труб и соединительных частей к ним |
|  | Расточка и нарезка концов труб и соединительных частей к ним на полуавтоматах и автоматах |
|  | Установка предохранительных деталей (колпаки, заглушки, кольца, ниппели) для защиты концов труб |
|  | Контроль работы сварочного оборудования, подачи сварочной проволоки в аппарат |
|  | Выполнение сварочных работ на стыке труб |
|  | Контроль параметров порезки заготовок, торцовки заготовок для выявления необходимой коррекции |
|  | Нанесение меток свинчивания и маркировки на соединительные детали |
|  | Нарезка фасок с внутренней проточкой |
|  | Обточка, расточка заготовок для соединительных деталей |
|  | Нанесение резьбоуплотнительной или антикоррозионной смазки |
|  | Сборка резьбового соединения |
|  | Навертка резьбовых соединительных частей к трубам на станках |
|  | Навертка резьбовых соединительных частей диаметром 150 мм и выше к трубам на установках автоматической сборки |
|  | Контроль качества сборки резьбового соединения |
|  | Контроль процесса навертки муфт, крутящего момента во время сборки муфтового соединения |
|  | Контроль работы и настройка систем охлаждения и гидравлики |
|  | Отбор образцов для испытаний |
|  | Клеймение соединительных деталей |
|  | Изолирование несоответствующей техническим требованиям продукции, заготовки и соединительных деталей |
|  | Вызов работников ремонтного подразделения для устранения неисправностей, неустранимых собственными силами |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Визуально и (или) с помощью средств КИПиА определять состояние, готовность к работе, корректность настроек/калибровки основного и вспомогательного оборудования резки труб, трубной, муфтовой заготовок, муфтонаверточного комплекса, сварочного оборудования, инструмента, приспособлений и оснастки |
|  | Определять достаточность, соответствие техническим требованиям и сменному заданию сортамента и качества предназначенных для переработки труб, трубной заготовки, муфтовой заготовки, предохранительных и соединительных деталей |
|  | Выбирать и применять в зависимости от характеристик заготовки программное обеспечение агрегатов с числовым программным управлением |
|  | Выполнять для обеспечения оптимального раскроя и длины труб расчет длин заготовок |
|  | Производить первичную настройку оборудования, калибровку механизмов с помощью задачи штучной заготовки в процесс обработки, а также регулярные переналадки и корректировки настроек оборудования резки труб и навертки предохранительных и соединительных деталей при смене типоразмера |
|  | Выявлять отклонения параметров настроек оборудования от заданных, нарушения технологического процесса резки, определять и устранять причины, определять и принимать корректирующие и предупредительные меры |
|  | Управлять основным и вспомогательным технологическим оборудованием резки труб, трубной, муфтовой заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Выполнять вспомогательные операции технологического процесса: регулировка режущего инструмента, линеек, упоров, суппортов; шаблонирование, торцовка трубной заготовки; установка предохранительных деталей для защиты концов труб; нанесение меток свинчивания и маркировки на соединительные детали; обточка, расточка заготовок; нарезка фасок |
|  | Анализировать текущие параметры порезки, торцовки труб и заготовок для проведения необходимой коррекции |
|  | Корректировать программы работы режущих инструментов и движения механизмов агрегата резки труб |
|  | Настраивать систему охлаждения режущего инструмента |
|  | Управлять оборудованием сварки труб |
|  | Управлять оборудованием муфтонаверточного комплекса |
|  | Контролировать крутящий момент в процессе сборки муфтового соединения |
|  | Выполнять операции по нарезке фаски с внутренней проточкой |
|  | Управлять подъемными сооружениями и средствами транспортной механизации |
|  | Пользоваться средствами КИПиА, мерительным инструментом |
|  | Выявлять и устранять неисправности обслуживаемого оборудования своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Выполнять в соответствии с техническим регламентом порезку трубной заготовки на мерные длины и образцы для испытаний |
|  | Подготавливать и отбирать образцы для испытаний |
|  | Выполнять комплекс работ по сборке резьбовых соединений (нанесение резьбоуплотнительной или антикоррозионной смазки, сборка соединения, контроль качества сборки резьбового соединения) |
|  | Устранять не требующие привлечения ремонтного персонала неисправности закрепленного оборудования |
|  | Определять класс отходов для раздельного складирования |
|  | При необходимости производить (самопроизвольное падение и разворот заготовки, заклинивание диска, скол зубьев, прокручивание заготовки, сильная вибрация, биение диска) переход на ручное управление процессом и устранение нарушений с обеспечением непрерывности технологического процесса с локальных пультов |
|  | Пользоваться программным обеспечением, вести учетную документацию рабочего места |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы и правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования; принцип работы датчиков, блокировок, устройств связи |
|  | Системы ручного и автоматического управления оборудованием резки |
|  | Методы маркировки металла |
|  | Сортамент и марки стали, труб и муфт, сортамент обрабатываемой и выпускаемой трубной продукции |
|  | Правила и порядок проверки, подготовки, замены и настройки режущего инструмента и приспособлений (плазмотрон, упоры, ножи холодной резки, резец, пильный диск) |
|  | Основы теории механообработки, технологии обработки металлов резанием |
|  | Требования технологических и рабочих инструкций для процессов обработки трубной, муфтовой заготовки, соединительных деталей |
|  | Требования нормативно-технической документации к заготовкам, стандартов, технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Требования технологических инструкций для процессов обработки трубной, муфтовой заготовки, соединительных деталей |
|  | Основы электротехники, механики, гидравлики |
|  | Перечень контролируемых резчиком параметров технологических процессов, периодичность контроля |
|  | Правила и методы настройки, наладки и переналадки эксплуатируемого оборудования |
|  | Порядок и правила калибровки оборудования |
|  | Кинематические схемы и принцип взаимодействия агрегатов сопряженных участков линии резки |
|  | Правила регулировки контрольно-измерительного инструмента |
|  | Допуски на обрабатываемую трубу |
|  | Порядок и правила замены инструментов и приспособлений агрегата резки |
|  | Требования стандартов или технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Требования к качеству готовой продукции |
|  | Типичные виды дефектов на поверхности металла при обработке металла резанием, кромок, торцов и брака при резке трубной заготовки и навертке соединительных деталей, признаки, способы обнаружения, устранения и профилактики |
|  | Перечень возможных неисправностей основного и вспомогательного оборудования, признаки, причины возникновения, порядок и способы устранения |
|  | Типичные причины отклонений хода технологического процесса и настроек оборудования от заданных, приемы и способы корректировки (устранения) и предупреждения |
|  | Правила порезки трубной заготовки на мерные длины и образцы для испытаний |
|  | График проведения планово-предупредительных ремонтов на участке резки труб и навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Порядок и правила регулирования систем охлаждения и гидравлики |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений и средств механизации участка |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обращения с отходами производства резки труб и заготовок |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке резки труб и заготовок, навертки предохранительных и соединительных деталей |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка концов труб, нарезка резьбы на трубах и соединительных деталях | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резчик труб и заготовок 3-го разряда Резчик труб и заготовок 4-го разряда Оператор станков с программным управлением 3-го разряда Оператор станков с программным управлением 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии резчик труб и заготовок с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и (или) на ведение стропальных работ Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 62 | Резчик труб и заготовок 3-го разряда |
|  | § 63 | Резчик труб и заготовок 4-го разряда |
|  | § 65 | Оператор станков с программным управлением 3-го разряда |
|  | § 66 | Оператор станков с программным управлением 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16045 | Оператор станков с программным управлением |
|  | 17968 | Резчик труб и заготовок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для процесса обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании участка обработки концов труб и заготовок, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности оборудования, механизмов, приборов, режущего инструмента, чалочных и грузозахватных приспособлений на участке обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Проверка, подготовка, замена и настройка режущего инструмента и приспособлений |
|  | Настройка системы охлаждения режущего инструмента |
|  | Наладка обслуживаемого оборудования |
|  | Подготовка линий к работе: проверка готовности транспортных систем, состояния исполнительных и режущих механизмов, гидравлических систем |
|  | Пробные пуски технологического оборудования, подводящих и отводящих рольгангов, передаточных механизмов |
|  | Замена смазочных материалов, очистка систем охлаждения и удаления стружки |
|  | Проверка труб, поступающей заготовки на соответствие основным требованиям (размеры, состояние поверхности, торцы заготовки, наличие маркировки), подбор труб и муфт по группам прочности |
|  | Выбор программного обеспечения агрегата с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) в зависимости от характеристик трубы (диаметр трубы, тип резьбы, стенка трубы, марка стали, группа прочности трубы) |
|  | Создание задания в программном обеспечении агрегата с ЧПУ |
|  | Изолирование несоответствующих заготовок на участке обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Транспортировка и подача заготовки, труб к месту производства работ с помощью механизмов транспортировки |
|  | Задача штучной заготовки в процесс обработки для настройки оборудования и калибровки отдельных механизмов |
|  | Маркировка и клеймение трубной продукции |
|  | Освобождение агрегата и средств механизации от трубной продукции |
|  | Передача трубной продукции на следующий передел |
|  | Освобождение стационарного кармана от труб, предназначенных для ремонта |
|  | Сбор и подсортировка обрези труб и металлических отходов производства |
|  | Отгрузка обрези труб и отходов производства |
|  | Проверка исправности ограждений и средств индивидуальной защиты и освещения |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием КИПиА отклонения настроек, текущих параметров основного и вспомогательного оборудования от установленных значений |
|  | Проверять исправность ограждений, средств индивидуальной защиты, систем пожаротушения и освещения |
|  | Определять соответствие требованиям нормативно-технической документации качества и характеристик поступающей трубной заготовки и соединительных деталей, производить отбраковку и изоляцию некондиции |
|  | Определять визуально и (или) с использованием КИПиА исправность и работоспособность нарезного оборудования |
|  | Производить подбор, проверку, подготовку, установку и замену режущего инструмента, технологической оснастки и приспособлений |
|  | Проверять, подготавливать к работе и настраивать режущий инструмент, линейки, упоры трубоотрезного агрегата |
|  | Подбирать (при наличии соответствующей компетенции и обязанности) в зависимости от характеристик обрабатываемой заготовки программное обеспечение |
|  | Управлять подъемными сооружениями и средствами транспортной механизации |
|  | Контролировать безопасную транспортировку трубной заготовки и соединительных деталей к месту производства работ и готовой продукции к месту складирования |
|  | Выполнять установку упоров (переднего, заднего и мерного) для раскроя трубной заготовки |
|  | Регулировать параметры охлаждающей системы трубоотрезного агрегата |
|  | Производить настройку оборудования и калибровку отдельных механизмов |
|  | Настраивать охлаждающую систему |
|  | Визуально оценивать на соответствие техническим требованиям качество поступающей трубной заготовки, труб |
|  | Управлять подъемными сооружениями и средствами транспортной механизации участков обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Определять класс отходов, сортировать и раздельно складировать отходы согласно инструкции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке резки труб и заготовок |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы и правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования процесса обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования; принцип работы датчиков, блокировок, устройств связи |
|  | Системы ручного и автоматического управления оборудованием резки |
|  | Методы маркировки металла |
|  | Сортамент и марки стали, труб и муфт, сортамент обрабатываемой и выпускаемой трубной продукции |
|  | Правила и порядок проверки, подготовки, замены и настройки режущего инструмента и приспособлений |
|  | Виды дефектов на поверхности металла, кромок, торцов при резке трубной заготовки и навертке соединительных деталей, признаки, способы обнаружения, устранения и профилактики |
|  | Основы теории механообработки, технологии обработки металла резанием |
|  | Основы электротехники, механики, гидравлики |
|  | Требования технологической инструкции по ведению подготовительных работ и вспомогательных операций процесса обработки концов труб и заготовок, нарезки резьбы |
|  | Требования технологической инструкции процесса обработки трубной заготовки, труб и соединительных деталей |
|  | Правила и методы настройки эксплуатируемого оборудования |
|  | Руководства по эксплуатации, интерфейс, правила выбора программного обеспечения агрегата и работы с ним |
|  | Требования нормативно-технической документации к заготовке, стандартов, технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Допуски на обрабатываемые трубы, обработку концов труб и нарезку резьбы |
|  | Правила замены инструментов и приспособлений агрегатов обработки концов труб и нарезки резьбы |
|  | Правила и методы настройки эксплуатируемого оборудования участка |
|  | Порядок ведения учета продукции участка обработки концов труб и нарезки резьбы |
|  | Правила маркировки трубной продукции и ведения соответствующей отчетной и технической документации |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений и средств транспортной механизации |
|  | Правила строповки и перемещения груза при обработке концов труб и нарезке резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Правила обращения с отходами производства на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Грузопотоки и логистика участка обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса обработки концов труб, заготовок, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности к работе и настроек агрегатов обработки концов труб, заготовок и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
| --- | --- |
|  | Контроль системы охлаждения режущего инструмента |
|  | Контроль работы транспортера для удаления из станка металлической стружки и своевременное ее удаление |
|  | Контроль работы системы гидравлики (уровень масла, давление, температура масла) |
|  | Выбор программного обеспечения агрегата с ЧПУ в зависимости от характеристик трубы (диаметр трубы, тип резьбы, стенка трубы, марка стали, группа прочности трубы) |
|  | Проверка, подготовка, настройка и замена инструмента и приспособлений |
|  | Нарезка и накатка резьбы на трубах, муфтах и предохранительных деталях на станках, полуавтоматах, автоматах |
|  | Торцовка труб на станках |
|  | Обточка и расточка концов труб различного вида, назначения и сортамента |
|  | Расточка и нарезка концов труб и соединительных частей к ним |
|  | Снятие фасок на трубах и заготовках |
|  | Анализ параметров обработки концов труб, нарезанной резьбы для выявления необходимой коррекции |
|  | Замена технологической оснастки по мере износа или выхода из строя |
|  | Переналадка оборудования при смене типоразмера |
|  | Настройка режущих механизмов (скорости подачи, систем регулирования и измерения) в зависимости от марки материала, диаметра и качества обрабатываемых труб, деталей |
|  | Клеймение метки свинчивания на трубу |
|  | Проверка качества нарезки резьбы на муфте в соответствии с допусками |
|  | Снятие заусенцев на заходе и сбеге резьбы |
|  | Выполнение механической обработки муфты |
|  | Клеймение муфты в соответствии с технологической инструкцией |
|  | Внесение корректировок в программы работы режущих инструментов и движения механизмов |
|  | Выявление и устранение сбоев в настройках оборудования, нарушения технологического процесса нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Выявление неисправностей основного и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, устранение в пределах зоны ответственности своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Визуально и (или) с помощью средств КИПиА определять готовность к работе основного и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки участка обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Выполнять начальную и периодическую наладку технологического оборудования, его переналадку при смене типоразмера |
|  | Проверять исправность элементов управления оборудованием |
|  | Визуально и (или) с помощью средств КИПиА выявлять сбои в настройках оборудования, нарушения технологического процесса резки труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях, определять и устранять причины |
|  | Настраивать систему охлаждения режущего инструмента |
|  | Управлять основным и вспомогательным технологическим оборудованием, агрегатами обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Выполнять нарезку и накатку резьбы и предохранительных деталей к трубам на станках, на полуавтоматах и автоматах |
|  | Выполнять обточку и расточку концов труб различного назначения, из различных марок стали и сплавов |
|  | Выполнять расточку и нарезку концов труб и соединительных частей к ним на станках, полуавтоматах и автоматах |
|  | Выполнять расточку и обточку труб различных видов, сортамента и назначения |
|  | Корректировать управляющие программы работы режущих инструментов и движения механизмов |
|  | Выполнять (по мере износа или выхода из строя) замену технологической оснастки |
|  | Контролировать качество нарезки резьбы и определять, при необходимости, корректирующие действия |
|  | Применять мерительный инструмент при обработке концов труб и нарезке резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Устранять не требующие привлечения ремонтных служб неисправности закрепленного оборудования |
|  | Выполнять, при необходимости, перевод оборудования с автоматического режима работы на ручной и обратно |
|  | Безопасно производить пуск и остановку оборудования |
|  | Вести мониторинг действия систем транспортировки заготовок в поточных линиях, взаимодействия сопряженных участков |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы и правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования процесса обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования; принцип работы датчиков, блокировок, устройств связи |
|  | Системы ручного и автоматического управления оборудованием резки |
|  | Методы маркировки металла |
|  | Сортамент и марки стали, труб и муфт, сортамент обрабатываемой и выпускаемой трубной продукции |
|  | Правила и порядок проверки, подготовки, замены и настройки режущего инструмента и приспособлений |
|  | Виды дефектов на поверхности металла при обработке металла, кромок, торцов при резке трубной заготовки и навертке соединительных деталей, признаки, способы обнаружения, устранения и профилактики |
|  | Основы теории механообработки, технологии обработки металла резанием |
|  | Основы электротехники, механики |
|  | Требования технологической инструкции по ведению подготовительных работ и вспомогательных операций процесса обработки концов труб и заготовок, нарезки резьбы |
|  | Требования технологической инструкции процесса обработки трубной заготовки, труб и соединительных деталей |
|  | Правила и методы настройки эксплуатируемого оборудования |
|  | Руководство по эксплуатации и интерфейс, правила выбора программного обеспечения агрегата и работы с ним |
|  | Требования нормативно-технической документации к заготовке, стандартов, технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Допуски на обрабатываемые трубы, обработку концов труб и нарезку резьбы |
|  | Правила замены инструментов и приспособлений агрегатов обработки концов труб и нарезки резьбы |
|  | Правила и методы настройки эксплуатируемого оборудования участка |
|  | Порядок ведения учета продукции участка обработки концов труб и нарезки резьбы |
|  | Правила маркировки трубной продукции и ведения соответствующей отчетной, технической документации |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений и средств транспортной механизации |
|  | Правила строповки и перемещения груза при обработке концов труб и нарезке резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Правила обращения с отходами производства на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Грузопотоки и логистика участка обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | График проведения планово-предупредительных ремонтов на участке обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Правила замены используемых при работе инструментов и приспособлений |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований и корректирующих и предупреждающих действий по их устранению при обработке концов труб и нарезке резьбы на трубах и соединительных деталях |
|  | Перечень возможных неисправностей оборудования обработки концов труб и нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях во время работы, их причины и способы их устранения |
|  | Порядок и правила перехода с автоматического на ручное управление и обратно, пуска и остановки основного и вспомогательного оборудования |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика на участке обработки концов труб, нарезки резьбы на трубах и соединительных деталях |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Трубное производство».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел «Общие профессии черной металлургии».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».