УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «18» октября 2022 г. № 668н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Электролизник расплавленных солей

917

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса производства и рафинирования цветных, редких металлов методом электролиза в расплавленных солях»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение процесса производства и рафинирования цветных и редких металлов методом электролиза в расплавленных солях»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Ведение технологического процесса электролиза в расплавленных солях |  | 27.080 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение и рафинирование цветных и редких металлов методом электролиза в расплавленных солях

Группа занятий:

| 8121 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 24.42 | Производство алюминия |
| --- | --- |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса производства и рафинирования цветных, редких металлов методом электролиза в расплавленных солях | 3 | Техническое обслуживание оборудования для электролиза в расплавленных солях | A/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Подготовка электролизных ванн к электролизу и рафинированию металлов в расплавленных солях | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение процесса производства и рафинирования цветных и редких металлов методом электролиза в расплавленных солях | 4 | Загрузка электролизных ванн исходным сырьем и реагентами электролита | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение процесса электролиза и электролитического рафинирования металлов в расплавленных солях | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выгрузка готовой продукции процесса электролиза и электролитического рафинирования металлов в расплавленных солях | B/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса производства и рафинирования цветных, редких металлов методом электролиза в расплавленных солях | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электролизник расплавленных солей 2-го разряда Электролизник расплавленных солей 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 127 | Электролизник расплавленных солей 2-го разряда |
|  | § 128 | Электролизник расплавленных солей 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19774 | Электролизник расплавленных солей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования для электролиза в расплавленных солях | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и защитных устройств, состояния проходов, дверей, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, средств индивидуальной и коллективной защиты, проверка исправности блокировок, электрозащиты, производственной сигнализации и средств связи производства и рафинирования цветных, редких металлов методом электролиза в расплавленных солях (далее – электролизного производства) |
|  | Проверка исправности обслуживаемого технологического оборудования (электролизные ванны, токоподводящие устройства, крановое оборудование загрузки анодной массы и удаления анодных остатков), инструмента, съемных перекрытий |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе оборудования своими силами или с привлечением ремонтных служб |
|  | Замена и чистка катодов рафинировочных ванн, обработка загрузочных карманов ванн |
|  | Удаление настылей, шлама с выемкой и без выемки катодов |
|  | Обслуживание миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей |
|  | Опиковка бортов, укладка перекрытий шинных каналов |
|  | Обслуживание установки очистки инертного газа электролизного производства |
|  | Обслуживание электролизеров, машин различной конструкции по пробивке корки электролита, ковшей, насосов и другого вспомогательного оборудования |
|  | Обслуживание механической установки для чистки хлоропроводов |
|  | Ручная и механическая чистка хлоропроводов от возгонов и твердых примесей |
|  | Очистка изоляции ванн, желобов, трубопроводов, газопроводов, обслуживание токоподводящих и токоприемных элементов ванн |
|  | Проверка газопроводов электролизного производства на наличие утечек хлоргаза, принятие при обнаружении утечки регламентных мер (привлечение ремонтных служб, уведомление бригадира (мастера), начальника участка) |
|  | Выявление утечек электролита из электролизеров, устранение своими силами или с привлечением ремонтных служб |
|  | Контроль электроизоляции электролизера, исправности регулирующей и сигнальной аппаратуры |
|  | Ремонт подвесок трубопроводов корпусов электролиза |
|  | Ревизия запорной арматуры электролизного производства |
|  | Техническое обслуживание оборудования, механизмов и устройств электролизного производства |
|  | Очистка вакуум-ковшей, разливочных ковшей (при наличии должностных обязанностей) |
|  | Очистка рабочей площадки обслуживаемых производственных узлов, конструкций электролизеров, шинных каналов, нулевых отметок от продуктов и отходов производства |
|  | Подготовка собранного при очистке, уборке сырья, шлака и выплесков металла к дальнейшей регенерационной переплавке |
|  | Ведение агрегатного журнала (аналога), учетной документации |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием средств автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) и контрольно-измерительных средств, приборов (далее – КИПиА) отклонения состояния обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, трубопроводов, газопроводов электролизного производства от требуемого, производить их подналадку |
|  | Выполнять ремонтно-восстановительные работы по устранению выявленных неисправностей обслуживаемого оборудования, подвесок трубопроводов корпусов электролиза, механизмов и технологической обвязки электролизеров, по профилактике/предупреждению их возникновения |
|  | Выполнять разборку-сборку с чисткой магистралей, подвесок трубопроводов и запорной арматуры электролизного производства |
|  | Безопасно производить чистку разливочных ковшей и вакуум-ковшей (при наличии должностных обязанностей) |
|  | Безопасно обрабатывать загрузочные карманы, заменять и очищать катоды рафинировочных ванн |
|  | Выполнять комплекс регламентных операций по ежесменному и текущему техническому обслуживанию миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей, электролизеров, машин по пробивке корки электролита, ковшей, механической установки для чистки хлоропроводов, установки очистки инертного газа, насосов, вспомогательного оборудования, механизмов и устройств электролизного производства |
|  | Визуально и (или) с помощью инструментальных средств определять наличие утечек хлоргаза из газопроводов, запорной арматуры электролизного производств |
|  | Безопасно производить чистку изоляции ванн, желобов, трубопроводов, газопроводов/хлоропроводов от возгонов и твердых примесей ручным и механическим способами |
|  | Безопасно удалять настыли, шламы с выемкой и без выемки катодов |
|  | Производить опиковку бортов и укладку перекрытий шинных каналов |
|  | Выбирать необходимое анодное напряжение в течение обжига электролизеров различной конструкции |
|  | Безопасно производить работы по очистке вакуум-ковшей, разливочных ковшей, рабочей площадки обслуживаемых производственных узлов, конструкций электролизеров, шинных каналов, нулевых отметок от продуктов и отходов производства |
|  | Выбирать инструменты и материалы для разборки-сборки с чисткой магистралей, подвесок трубопроводов и запорной арматуры электролизного производства |
|  | Пользоваться слесарным делом и навыками в объеме, достаточном для самостоятельного устранения выявленных неисправностей в работе оборудования |
|  | Собирать и складировать при очистке, уборке сырье, шлак и выплески металла для дальнейшей регенерационной переплавки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, технологического инструмента и оснастки, инженерной обвязки электролизеров, систем блокировки и производственной сигнализации, средств связи электролизного производства |
|  | Основы металлургии цветных металлов в объеме, необходимом для технического обслуживания и наладки оборудования электролизного производства |
|  | Способы, инструментарий и приемы проверки работоспособности обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, трубопроводов, газопроводов электролизного производства |
|  | Основы электротехники и электрохимии электролизного производства |
|  | Технологии производства цветных металлов способом электролиза расплавленных солей |
|  | Аппаратурно-технологические схемы и технология процесса получения и рафинирования металлов методом электролиза расплавов |
|  | Схемы соединения электролизных ванн в серии |
|  | Схемы воздушных линий и вакуум-линий, трубопроводов, газовых магистралей участка электролизных ванн |
|  | Правила и порядок проверки исправности воздушных, вентиляционных линий, газовых магистралей, герметичности вакуум-ковшей на участке электролиза в расплавленных солях |
|  | Правила электроизоляции электролизеров различной конструкции, оборудования электролизных серий, машин для обслуживания электролизеров |
|  | Способы, порядок и правила проверки исправности обслуживаемого технологического оборудования (электролизных ванн, токоподводящих устройств, кранового оборудования загрузки анодной массы и удаления анодных остатков), съемных перекрытий, инструмента |
|  | Правила проведения работ по очистке рабочей площадки и подвалов на участке электролиза в расплавленных солях |
|  | Правила обслуживания сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила ведения работ и требования безопасности при очистке изоляции ванн, желобов, трубопроводов, газопроводов, вакуум-ковшей и разливочных ковшей, рабочей площадки обслуживаемых производственных узлов, конструкций электролизеров, шинных каналов, нулевых отметок от продуктов и отходов производства |
|  | Правила ведения и требования безопасности при ведении ремонтно-восстановительных работ |
|  | Требования технологических инструкций, регламенты регулярного технического обслуживания и ежесменных работ по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов электролизного производства |
|  | Способы питания электролизеров различной конструкции |
|  | Правила и схемы управления транспортными средствами и механизмами на участке электролиза в расплавленных солях |
|  | Правила пользования применяемыми измерительными приборами |
|  | Правила выполнения стропальных работ |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Перечень средств индивидуальной защиты электролизника расплавленных солей и внешние признаки их работоспособности |
|  | Правила ведения агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
|  | Программное обеспечение рабочего места |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка электролизных ванн к электролизу и рафинированию металлов в расплавленных солях | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, об имевших место в течение смены отклонениях от установленного регламента подготовительных работ |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности к работе технологического оборудования (электролизные ванны, токоподводящие устройства, транспортные средства и механизмы по транспортировке расплавленных солей и металлов, воздушные, вентиляционные, газовые линии), специального инструмента, устранение неисправностей своими силами или с привлечением соответствующих специалистов |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры электролизного производства |
|  | Выполнение работ по пуску и отключению электролизеров, серии ванн электролизного производства |
|  | Сборка электролизеров при наличии состава работ в должностных обязанностях электролизника |
|  | Подготовка и проведение обжига электролизеров, регулирование анодного напряжения в течение обжига электролизеров различной конструкции |
|  | Замена и чистка катодов рафинировочных ванн, обработка загрузочных карманов ванн электролизного производства |
|  | Опиковка бортов, укладка перекрытий шинных каналов |
|  | Очистка изоляции ванн |
|  | Установка катодов и подключение их к шинопроводу, регулирование высоты подъема катодов |
|  | Установка и подключение электродов к шинопроводу |
|  | Регулирование положения электродов в ванне |
|  | Контроль энергетического положения электролизеров |
|  | Подготовка машин по пробивке корки электролита к технологическому циклу |
|  | Выполнение наладки электролизных ванн |
|  | Обслуживание миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей |
|  | Подготовка электролизеров и вакуум-ковшей к выливке металла |
|  | Очистка разливочных ковшей и вакуум-ковшей |
|  | Выполнение регламентных работ по пуску и отключению электролизеров |
|  | Перевод, при необходимости, управления технологическим процессом с автоматического на ручное и обратно |
|  | Ведение агрегатного журнала (аналога), учетной документации |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием средств АСУТП и КИПиА отклонения состояния и предустановленных режимов обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, состояния машин и механизмов, трубопроводов, газопроводов электролизного производства от требуемого, производить их подналадку |
|  | Контролировать визуальными и инструментальными методами состояние и готовность к работе оборудования ванн, дозировочных механизмов, устройств подачи электролита и реагентов |
|  | Контролировать состояние узлов электролизера перед началом обжига |
|  | Контролировать работоспособность и исправность подъемных механизмов электролизного производства |
|  | Контролировать электроизоляцию электролизера, исправность регулирующей и сигнальной аппаратуры электролизного производства |
|  | Контролировать наличие необходимого сырья и инструментов для ведения процессов электролизного производства |
|  | Регулировать высоту подъема электродов |
|  | Выполнять комплекс регламентных операций по подготовке электролизных ванн к электролизу и рафинированию цветных, редких металлов в расплавленных солях |
|  | Производить опиковку бортов, укладку перекрытий шинных каналов и очистку изоляции ванн |
|  | В соответствии с технологическими требованиями устанавливать и подключать катоды/электроды к шинопроводу, регулировать высоты подъема катодов |
|  | Выполнять в пределах зоны ответственности регламентные работы по сборке электролизеров |
|  | Готовить к работе и регулировать миксеры для разогрева вакуум-ковша и тиглей |
|  | Вводить в расплав реагенты, поверхностно-активные вещества для ведения процессов электролиза, электролитического рафинирования |
|  | Определять состав расплава электролита по внешним признакам |
|  | Обслуживать токоподводящие и токоприемные элементы ванн |
|  | Управлять машинами и механизмами, применяемыми для загрузки, транспортировки, выборки металла, шлама, электролита |
|  | Строго по регламенту выводить из работы и отключать электролизеры, серии ванн электролизного производства, выводить оборудование на рабочий режим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Расположение, устройство, назначение, принцип действия, технические характеристики, правила проверки, обслуживания и эксплуатации обслуживаемого оборудования (электролизные ванны, токоподводящие устройства, транспортные средства и механизмы по транспортировке расплавленных солей и металлов, терморегулирующие устройства), специального инструмента |
|  | Основы металлургии цветных металлов, технология производства и рафинирования цветных и редких металлов методом электролиза в расплавленных солях |
|  | Аппаратурно-технологические схемы, технологии и химические реакции процессов электролиза расплавленных солей |
|  | Схемы соединения электролизных ванн в серии, трубопроводов, магистралей электролизного производства |
|  | Схемы воздушных линий и вакуум-линий, трубопроводов, газовых магистралей участка электролизных ванн |
|  | Состав, виды и свойства исходного сырья, вспомогательных материалов, реагентов электролита, а также требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Правила регулирования положения электродов в электролизной ванне |
|  | Правила электроизоляции электролизеров различной конструкции, оборудования электролизных серий, машин для обслуживания электролизеров |
|  | Правила проверки исправности воздушных линий и вакуум-линий, герметичности вакуум-ковшей |
|  | Правила обслуживания сосудов электролизного производства, работающих под давлением |
|  | Влияние состава и качества электролита, анодного сплава на процесс электролиза |
|  | Схемы КИПиА, регулировочных устройств электролизного производства и принцип их работы |
|  | Правила управления механизмами, применяемыми для загрузки, транспортировки, выборки сырья и материалов для ведения процесса электролиза в расплавленных солях |
|  | Регламенты вывода из работы и отключения электролизеров, серий ванн электролизного производства, запуска в работу и вывода обслуживаемого оборудования на рабочие режимы |
|  | Правила загрузки электролита, анодного сплава, реагентов в электролитические и рафинировочные ванны |
|  | Правила отбора и маркировки проб электролита, анодного сплава |
|  | Правила выполнения стропальных работ |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами электролизного производства |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Перечень средств индивидуальной защиты электролизника расплавленных солей и внешние признаки их работоспособности |
|  | Правила ведения агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
|  | Программное обеспечение рабочего места, интерфейс АСУТП |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса производства и рафинирования цветных и редких металлов методом электролиза в расплавленных солях | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электролизник расплавленных солей 4-го разряда Электролизник расплавленных солей 5-го разряда Электролизник расплавленных солей 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения, инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
| ЕТКС | § 129 | Электролизник расплавленных солей 4-го разряда |
|  | § 130 | Электролизник расплавленных солей 5-го разряда |
|  | § 131 | Электролизник расплавленных солей 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19774 | Электролизник расплавленных солей |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Загрузка электролизных ванн исходным сырьем и реагентами электролита | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании от сдающего смену электролизника расплавленых солей, об имевших место в течение смены отклонений от установленных регламентов загрузки ванн, подготовки реагентов, режимов циркуляции и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и защитных устройств, состояния проходов, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, средств индивидуальной и коллективной защиты, проверка исправности блокировок, электрозащиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Проверка готовности к загрузке электролизных ванн, токоподводящих устройств, специального инструмента электролизного производства |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих привлечения ремонтников |
|  | Подготовка электролизеров и вакуум-ковшей к заливке электролита, сплава, металла |
|  | Подготовка исходного сырья и материалов – подвозка и загрузка в электролизеры глинозема, фтористых солей и других элементов электролита |
|  | Определение состава электролита по внешним признакам и по данным анализов |
|  | Управление самоходными машинами-бункерами при загрузке ванн исходным сырьем и реагентами электролита |
|  | Управление транспортными средствами и механизмами по транспортировке расплавов электролита, анодного сплава и металлов при загрузке электролизных ванн |
|  | Погрузка электролита и шлама на транспортные средства |
|  | Выполнение комплекса операций по загрузке в электролизные ванны сырьевых материалы, управление подачей реагентов для расплава электролита |
|  | Перевод электролита в расплавленное состояние |
|  | Перемешивание расплава электролита, анодного сплава, металла |
|  | Проведение заливки в электролизные ванны электролита, анодного сплава, металла |
|  | Приготовление введением реагентов и подготовка электролита (расплавленных солей) |
|  | Подготовка солей для электролитического рафинирования |
|  | Корректировка состава электролита, введение в электролит поверхностно-активных веществ |
|  | Заливка в электролизные ванны электролита, анодного сплава, металла |
|  | Контроль температуры электролита и напряжения на ваннах, возникновения анодного эффекта, его устранение и предупреждение |
|  | Проведение замеров уровня электролита, анодного сплава, металла с поддержанием оптимальных уровней |
|  | Регулирование и регистрация рабочего напряжения на электролизерах |
|  | Проведение укладки перекрытий шинных каналов |
|  | Контроль энергетического положения электролизеров, качества катодного металла, химического состава анодного сплава и электролита |
|  | Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов |
|  | Отбор и маркировка проб электролита |
|  | Обслуживание миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей электролизного производства |
|  | Выполнение регламентных работ по пуску и остановке электролизеров |
|  | Ведение агрегатного журнала (аналога), учетной документации |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и работы оборудования от установленных значений |
|  | Контролировать визуально и с помощью инструментальных средств состояние загрузочного оборудования, механизмов, устройств подачи электролита и реагентов |
|  | Контролировать визуально и с помощью инструментальных средств готовность к загрузке электролизных ванн, токоподводящих устройств, специального инструмента электролизного производства |
|  | Своими силами или с привлечением ремонтного персонала устранять выявленные при проверке неисправности |
|  | Производить в соответствии с инструкцией комплекс работ по подготовке электролизеров и вакуум-ковшей к заливке электролита, анодного сплава, металла |
|  | Комплектовать исходное сырье и материалы, подвозить и загружать в электролизеры глинозем, фтористые солеи, компоненты электролита |
|  | Готовить заданного состава электролит (расплавленных солей) путем введения необходимых реагентов |
|  | Контролировать характеристики электролита и доводить его состав до оптимального |
|  | Приготавливать в соответствии со сменным заданием соли для электролитического рафинирования |
|  | Оперативно производить по мере необходимости корректировки состава электролита |
|  | Пользоваться инструментарием АСУТП и КИПиА для контроля температуры электролита, напряжения на ваннах / рабочего напряжения на электролизерах, возникновения анодного эффекта, уровня электролита, анодного сплава, металла, энергетического положения электролизеров |
|  | Загружать в электролизер расплавы металла, электролита |
|  | Управлять автоматикой загрузки ванн электролитом |
|  | Вести загрузку ванн исходным сырьем и реагентами электролита с применением самоходных машин-бункеров |
|  | По внешним признакам и/или по данным анализов определять состав электролита |
|  | Контролировать и регулировать межполюсное расстояние при загрузке электролизных ванн |
|  | Оценивать готовность (пригодность) анодов для загрузки в ванны |
|  | Отбирать представительные пробы расплава электролита, металла, анодного сплава, выбирать метод отбора и маркировки проб |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Расположение, устройство, назначение, принцип действия, технические характеристики, правила обслуживания и эксплуатации обслуживаемого оборудования; схемы соединения электролизных ванн в серии, воздушных и газовых магистралей электролизного производства |
|  | Аппаратурно-технологические схемы и химические реакции процессов электролиза в среде расплавленных солей |
|  | Устройство схемы в питателе непрерывного пневмопитания электролизеров |
|  | Основы металлургии цветных металлов |
|  | Технология электролиза в расплавленных солях, особенности технологии электролиза основных цветных металлов |
|  | Требования технологической инструкции к загрузке электролизных ванн исходным сырьем и реагентами электролита |
|  | Отличительные свойства электролита, анодного сплава, металла |
|  | Требования, предъявляемые к качеству электролита и получаемого металла |
|  | Нормы расхода (расходные коэффициенты) компонентов для получения электролита заданного состава |
|  | Значение, способы предупреждения и устранения анодного эффекта |
|  | Требования, предъявляемые к качеству сырья, электролита |
|  | Способы определения уровня металла, электролита и анодного сплава в электролизере |
|  | Факторы, влияющие на процесс электролиза |
|  | Технологические процессы производства цветных металлов методом электролиза в расплавленных солях |
|  | Конструктивные особенности электролизеров различного типа |
|  | Основы электротехники и электрохимии электролитических процессов |
|  | Физико-химические процессы электролиза в среде расплавленных солей |
|  | Порядок подготовки исходного сырья и материалов |
|  | Способы выборки электролита |
|  | Порядок и правила загрузки/заливки расплавов электролита / анодного сплава / металла в электролизные ванны |
|  | Отличительные свойства электролита от металла |
|  | Технология электролиза |
|  | Требования, предъявляемые к качеству исходного сырья |
|  | Признаки, меры предупреждения и устранения коротких замыканий |
|  | Факторы, влияющие на процесс электролиза расплавленных солей |
|  | Способы и правила предупреждения, а также устранения загрязнения и накарбижевания электролита |
|  | Способы определения уровня металла, анодного сплава, электролита в электролизере |
|  | Правила и порядок установки электродов, заливки электролита в ванны |
|  | Влияние межэлектродного расстояния на выход металла по току |
|  | Правила регулирования положения электродов (катодов, анодов) в ванне |
|  | Виды и свойства сырья, вспомогательных материалов, требования, предъявляемые к качеству электролита и реактивов, применяемых при электролизе расплавленных солей |
|  | Степень влияния качества расплавов и реагентов на процесс электролиза |
|  | Правила и схемы управления транспортными средствами и механизмами, применяемыми при загрузке электролизных ванн |
|  | Режимы питания электролизных ванн |
|  | Правила пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами электролизного производства |
|  | Порядок и правила установки электродов в ванны |
|  | Методы замера напряжения, силы тока, температуры и определения состава электролита |
|  | Схемы КИПиА, регулировочных устройств электролизного производства, принципы их работы |
|  | Правила выполнения стропальных работ |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Правила ведения агрегатного журнала и учетной документации рабочего места электролизника расплавленных солей |
|  | Программное обеспечение рабочего места, интерфейс АСУТП |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса электролиза и электролитического рафинирования металлов в расплавленных солях | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены от сдающего смену электролизника расплавленных солей о сменном производственном задании, о ходе процесса электролиза по каждой серии ванн, об имевших место отклонениях от установленных режимов процесса электролиза и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Ведение процесса электролиза и электролитического рафинирования алюминия, магния, титана и редких металлов в расплавленных солях в ваннах различной конструкции |
|  | Переплавка сырья, шлака и металла в выделенных для этого регенерационных электролизных ваннах |
|  | Настройка и контроль работы ванн регенерации электролита |
|  | Настройка оптимальных технологических параметров электролиза |
|  | Проведение регламентных работ по обслуживанию электролизеров в ходе процесса электролиза |
|  | Перемешивание электролита |
|  | Пробивка (разрушение) корки электролита |
|  | Контроль энергетического положения электролизеров, качества катодного металла, химического состава анодного сплава и электролита |
|  | Регулирование и регистрация рабочего напряжения на электролизерах |
|  | Регулирование положения электродов в ванне |
|  | Замеры межполюсного расстояния и его регулирование |
|  | Замеры уровня электролита / металла / анодного сплава с поддержанием оптимальных уровней |
|  | Обеспечение нормального состояния рабочего пространства электролизера, уровня металла и электролита, анодного сплава |
|  | Контроль возникновения анодного эффекта, устранение и предупреждение |
|  | Контроль выхода по току |
|  | Поддержание технологических параметров электролиза в заданных пределах |
|  | В производстве магния – замер межполюсного расстояния и его регулирование |
|  | Обеспечение своевременного питания электролизеров сырьем и необходимыми реагентами |
|  | Контроль и регулирование состава электролита, температуры электролита и рабочего напряжения на электролизерах, регистрация показателей |
|  | Проведение опиковки бортов электролизеров |
|  | Управление машинами по пробивке корки электролита, ковшами, насосами, вспомогательным оборудованием, задействованным в процессе электролиза |
|  | Присыпание поверхности расплава солей флюсом |
|  | Снятие угольной пыли и шлака с поверхности расплава солей |
|  | Проведение отбора и маркировки проб электролита, металла, анодного сплава |
|  | Определение состава электролита по внешним признакам или данным анализов и его корректировка (при необходимости) |
|  | Выборка электролита из электролизеров |
|  | Пуск и остановка электролизеров |
|  | Ведение агрегатного журнала (аналога), учетной документации |
| Необходимые умения | Определять визуально или с использованием КИПиА отклонения текущего состояния оборудования, параметров и хода электролиза от нормы, устранять своими силами причины возникновения нарушений технологического режима процесса электролиза в расплавленных солях |
|  | Управлять технологическим процессом электролиза / электролитического рафинирования алюминия, магния, титана и редких металлов в расплавленных солях в ваннах различной конструкции |
|  | Вести в регенерационных электролизных ваннах переплавку сырья, шлака и металла |
|  | Устанавливать, контролировать и регулировать (корректировать) параметры и технологические режимы электролиза, рафинирования, переплава |
|  | Устанавливать и регулировать параметры работы ванн регенерации электролита |
|  | Управлять устройствами перемешивание электролита |
|  | Управлять машинами различных конструкций для пробивки (разрушения) корки электролита |
|  | Управлять машинами и механизмами, применяемыми для транспортировки, загрузки и выборки металла, шлама, электролита |
|  | С помощью инструментария АСУТП и/или (при необходимости) в ручном режиме поддерживать параметры процесса электролиза в оптимальном технологическом режиме |
|  | В соответствии с технологическим регламентом производить замеры межполюсного расстояния (в производстве магния), положения электродов в ванне, уровня электролита / металла, / анодного сплава, температуры электролита, энергетического положения и рабочего напряжения на электролизерах |
|  | Контролировать температуру электролита и рабочее напряжение на электролизерах, отсутствие и предупреждение анодного эффекта, выход по току, качество катодного металла, химический состав анодного сплава и электролита, регулировать при отклонениях от установленных параметров |
|  | Устанавливать и устранять причины возникновения нарушений технологического режима процесса электролиза в расплавленных солях |
|  | Безопасно выполнять в ходе процесса электролиза регламентные работы по обслуживанию электролизеров |
|  | Определять в ходе процесса электролиза необходимость и выбирать способ ремонта бортовой футеровки, а также разрушений подины электролизера |
|  | Определять необходимость очистки подины электролизера от осадка и коржей |
|  | Производить ремонт бортовой футеровки, ремонт и очистку подины электролизера |
|  | Отбирать и маркировать пробы расплава электролита, металла, анодного сплава |
|  | Контролировать соответствие качества электролита, растворов и продуктов электролиза установленным характеристикам |
|  | Выявлять, устранять и предупреждать анодный эффект |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования электролиза в расплавленных солях |
|  | В интерактивном режиме (вводить, получать и анализировать данные) работать с АСУТП для управления технологическими операциями и процессами электролиза в расплавленных солях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом электролизного производства |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, технологической обвязки электролитных ванн |
|  | Конструктивные отличия и особенности обслуживания электролизеров и ведения электролиза в электролизерах различного типа |
|  | Устройство схемы питателя непрерывного пневмопитания электролизеров |
|  | Схемы соединения электролизных ванн в серии электролизного производства |
|  | Схемы КИПиА, регулировочных устройств, средств автоматики, принцип их работы |
|  | Основы металлургии цветных металлов, электротехники и электрохимии, физико-химические процессы электролиза в среде расплавленных солей |
|  | Технология электролиза в расплавленных солях, особенности технологии электролиза основных цветных металлов |
|  | Факторы, влияющие на процесс электролиза в расплавленных солях |
|  | Зависимость выхода по току от параметров электролиза |
|  | Требования технологической инструкции к загрузке электролизных ванн исходным сырьем и реагентами электролита |
|  | Требования технологической инструкции к ведению процесса электролиза и электролитического рафинирования алюминия, магния, титана и редких металлов в расплавленных солях в ваннах различной конструкции |
|  | Требования технологической инструкции к ведению переплава сырья, шлака и металла в выделенных для этого регенерационных электролизных ваннах |
|  | Контролируемые электролизником технологические параметры процессе электролиза в расплавленных солях, их оптимальные значения, взаимное влияние (корреляция), диапазоны и порядок регулировки |
|  | Требования, предъявляемые к качеству сырья, электролита и получаемого металла |
|  | Правила регулирования положения электродов в электролизной ванне |
|  | Правила обслуживания сосудов, работающих под давлением |
|  | Правила загрузки анодного металла в электролитические рафинировочные ванны |
|  | Меры предупреждения и устранения загрязнения, шлакообразования и накарбижевания электролита, коротких замыканий |
|  | Методы замера напряжения, силы тока, температуры и определения состава электролита |
|  | Способы регулирования плотности тока, скорости циркуляции, поддержания заданного температурного интервала процесса электролиза |
|  | Значение анодного эффекта в процессе электролиза |
|  | Способы определения уровня металла, электролита и анодного сплава в электролизере |
|  | Признаки нормального технологического режима работы электролизера |
|  | Причины и признаки возникновения технологических нарушений процесса электролиза, методы их устранения и предупреждения |
|  | Правила пользования средствами АСУТП, КИПиА и оконечными устройствами |
|  | Меры предупреждения и устранения загрязнения и накарбижевания электролита |
|  | Меры борьбы со шлакообразованием |
|  | Факторы, влияющие на выход металла по току, и способы повышения выхода металла по току |
|  | Способы снижения удельного расхода электроэнергии |
|  | Влияние межэлектродного расстояния на выход металла по току |
|  | Виды и причины возникновения брака, способы его предупреждения и устранения |
|  | Регламент отбора проб расплава электролита, металла |
|  | Правила управления машинами различных конструкций, в том числе по пробивке корки электролита, ковшами, насосами, вспомогательным оборудованием, задействованным в процессе электролиза, механизмами, применяемыми для загрузки, транспортировки, выборки металла, шлама, электролита |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза |
|  | Правила ведения агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
|  | Программное обеспечение рабочего места, интерфейс АСУТП |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выгрузка готовой продукции процесса электролиза и электролитического рафинирования металлов в расплавленных солях | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и готовности к работе оборудования и механизмов, применяемых при выгрузке, перемещении продуктов электролиза |
| --- | --- |
|  | Проведение замера уровня электролита, анодного сплава, продуктов электролиза |
|  | Проведение отбора и маркировки проб электролита, анодного сплава, продуктов электролиза |
|  | Определение очередности выгрузки продуктов электролиза из электролизных ванн с учетом качества продуктов электролиза, по данным анализов взятых проб, с учетом качества выгружаемого металла |
|  | Определение для каждого электролизера объема выгружаемого металла с учетом необходимого остатка, достаточного для продолжения работы в нормальном технологическом режиме |
|  | Проведение подготовки электролизных ванн к выгрузке продуктов электролиза |
|  | Обслуживание миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей |
|  | Подготовка вакуум-ковшей к выгрузке расплава продуктов электролиза |
|  | Пробивка отверстия в корке электролита машинами различной конструкции по пробивке корки электролита или вручную для введения всасывающей трубы вакуум-ковша |
|  | Выгрузка продуктов электролиза и электролита из ванн в вакуум-ковши, переливка продуктов электролиза из вакуум-ковшей в разливочные ковши, из одной ячейки в другую |
|  | Контроль положения электродов и рабочего напряжения в ходе выгрузки из электролизных ванн продуктов электролиза |
|  | Снятие угольной пыли и шлака с поверхности расплава |
|  | Сбор расплава продуктов электролиза из электролизных ванн инструментами и с помощью вспомогательного оборудования (при электролизе редких металлов) |
|  | Управление самоходными машинами при выгрузке из электролизных ванн продуктов электролиза |
|  | Выполнение работ по пуску и остановке электролизеров |
|  | Ведение агрегатного журнала (аналога), учетной документации |
| Необходимые умения | Визуально и /или с использованием КИПиА, данных АСУТП проверять состояние и готовность к работе, вести подналадку оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при выгрузке продуктов электролиза |
|  | Устанавливать по данным анализов взятых проб, с учетом качества продуктов электролиза и качества выгружаемого металла очередность выгрузки продуктов электролиза из электролизных ванн |
|  | Рассчитывать и определять объем сливаемого металла для каждого электролизера с учетом необходимого остатка, достаточного для продолжения работы в нормальном технологическом режиме |
|  | Производить отбор и маркировку проб электролита, металла, анодного сплава |
|  | Определять порядок выгрузки ванн обслуживаемой серии электролиза с учетом качества выгружаемого металла |
|  | Управлять технологическим процессом выгрузки продуктов электролиза и электролита из ванн в вакуум-ковши, переливкой продуктов электролиза из вакуум-ковшей в разливочные ковши, из одной ячейки в другую |
|  | Выливать металл и электролит из электролизеров в вакуум-ковши, переливать металл из вакуум-ковшей в разливочные ковши, а также выливать металл в ковш со съемной крышкой, выливать и сливать электролит вакуум-ковшом |
|  | Управлять машинами и механизмами, применяемыми для выгрузки и транспортировки металла, шлама, электролита |
|  | Контролировать и корректировать технологический режим работы электролизеров при ведении выгрузки продуктов электролиза – положение электродов и рабочее напряжение |
|  | Замерять уровень электролита, металла, анодного сплава |
|  | Управлять работой миксера для разогрева вакуум-ковша и тиглей |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования электролиза в расплавленных солях |
|  | В интерактивном режиме (вводить, получать и анализировать данные) работать с АСУТП для управления технологическими операциями и процессами выгрузки продуктов процесса электролиза и электролитического рафинирования цветных и редких металлов в расплавленных солях |
|  | Выполнять стропальные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом электролизного производства |
|  | Пользоваться программным обеспечением процесса электролиза в раслпавленных солях |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и обслуживания основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, технологической обвязки электролитных ванн, применяемых при выгрузке продуктов электролиза |
|  | Конструктивные отличия и особенности обслуживания электролизеров и ведения выгрузки продуктов электролиза в электролизерах различного типа |
|  | Устройство схемы питателя непрерывного пневмопитания электролизеров |
|  | Схемы соединения электролизных ванн в серии электролизного производства |
|  | Схемы КИПиА, регулировочных устройств, средств автоматики, принцип их работы |
|  | Основы металлургии цветных металлов, электротехники и электрохимии, физико-химические процессы электролиза в среде расплавленных солей |
|  | Технология электролиза в расплавленных солях, особенности технологии электролиза основных цветных металлов |
|  | Факторы, влияющие на процесс и качество продуктов электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования технологической инструкции к загрузке электролизных ванн |
|  | Требования технологической инструкции к ведению процесса электролиза и электролитического рафинирования в расплавленных солях в ваннах различной конструкции |
|  | Требования технологической инструкции к выгрузке продуктов электролиза (рафинирования, переплава) из электролизных ванн |
|  | Контролируемые электролизником технологические параметры при выгрузке продуктов электролиза (рафинирования, переплава) в расплавленных солях, их оптимальные значения и взаимное влияние (корреляция) |
|  | Требования, предъявляемые к качеству продуктов электролиза (рафинирования, переплава) в расплавленных солях |
|  | Порядок (регламент) отбора проб продуктов электролиза |
|  | Порядок, график и правила выгрузки электролизных ванн, схемы перемещения анодных остатков |
|  | Правила управления механизмами, применяемыми для выгрузки, транспортировки металла, электролита |
|  | Кинематические и электрические схемы оборудования и механизмов, применяемых при выгрузке электролизных ванн |
|  | Причины и признаки возникновения технологических нарушений процесса электролиза, методы их устранения и предупреждения |
|  | Правила пользования средствами АСУТП, КИПиА и оконечными устройствами |
|  | Виды и причины возникновения брака на стадии выгрузки готовой продукции электролиза, способы его предупреждения и устранения |
|  | Правила выполнения стропальных работ |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий участка электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков (или их аналогов) на участке электролиза в расплавленных солях |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка электролиза расплавленных солей |
|  | Перечень средств индивидуальной защиты электролизника расплавленных солей и внешние признаки их работоспособности |
|  | Правила ведения агрегатного журнала и учетной документации рабочего места |
|  | Программное обеспечение рабочего места, интерфейс АСУТП |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 8, раздел «Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.