УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» октября 2022 г. № 657н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор пылегазоулавливающих установок в металлургии

1152

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение подготовки к работе и обслуживания оборудования пылегазоулавливающих установок»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление технологическим процессом газоочистки, осаждения пыли, возгонов»	9

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Ведение технологических процессов газоочистки, осаждения пыли и возгонов в металлургическом производстве |  | 27.099 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разделение твердой и газообразной фракции в поцессе улавливания и очистки отходящих газов в металлургии

Группа занятий:

| 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 07.10.3 | Обогащение и агломерация железных руд |
| --- | --- |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение подготовки к работе и обслуживание оборудования пылегазоулавливающих установок | 2 | Контроль технического состояния оборудования пылегазоулавливающих установок | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования пылегазоулавливающих установок | A/02.2 | 2 |
| B | Управление технологическим процессом газоочистки, осаждения пыли, возгонов | 3 | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса газоочистки, осаждения пыли, возгонов | B/01.3 | 3.1 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса газоочистки, осаждения пыли, возгонов | B/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовки к работе и обслуживания оборудования пылегазоулавливающих установок | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 2-го разряда Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 3-го разряда Машинист пылеулавливающих установок 2-го разряда Машинист пылеулавливающих установок 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 259 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 2-го разряда |
|  | § 260 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 3-го разряда |
| ОКПДТР | 15860 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технического состояния оборудования пылегазоулавливающих установок | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, технологической арматуры участков пыле- и газоулавливания, обнаруженных неисправностях и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния и исправности ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, работоспособности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей, блокировок, средств связи, индивидуальной и коллективной защиты на рабочем месте |
|  | Выявление отклонений в настройках основного и вспомогательного оборудования пылегазоулавливающих установок от заданных параметров с подналадкой своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Контроль герметичности и состояния уплотнений соединений входных и выходных газоходов сухих электрофильтров, рукавных уплотнений, устройств подачи адсорбента и сжатого воздуха на мокрых электрофильтрах |
|  | Контроль работоспособности датчиков контрольно-измерительных приборов и систем автоматики (далее – КИПиА) |
|  | Контроль состояния газоходной системы на наличие повреждений, нарушений герметичности уплотнений обвязки, фитинговых соединений и резервуаров фильтр-установки |
|  | Контроль состояния и работоспособности фильтрующих элементов рукавных фильтров |
|  | Проверка состояния изоляторов |
|  | Контроль состояния запорной арматуры |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонение текущего состояния основного и вспомогательного оборудования, механизмов и устройств, технологической арматуры, параметров контрольно-измерительных устройств и средств автоматики подразделения (участка, цеха, отделения, передела) пылегазоулавливания (далее – участок) от нормы |
|  | Оценивать состояние датчиков КИПиА, работоспособность блокировок, производственной сигнализации и средств связи для принятия решения об их ремонте, чистке или замене |
|  | Определять соответствие нормативным требованиям ограждений, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, концевых выключателей, блокировок, средств индивидуальной и коллективной защиты на рабочем месте |
|  | Контролировать и корректировать настройки обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования пылегазоулавливающих установок |
|  | Визуально и с помощью инструментальных средств выявлять нарушения герметичности газоходной системы, уплотнений обвязки, фитинговых соединений и резервуаров фильтр-установки |
|  | Визуально и с помощью инструментальных средств определять состояние уплотнений соединений входных и выходных газоходов сухих электрофильтров, рукавных уплотнений, устройств подачи адсорбента и сжатого воздуха на мокрых электрофильтрах |
|  | Визуально и с помощью данных контрольно-измерительных средств оценивать состояние фильтрующих элементов, корпусов фильтр-агрегатов, баковой аппаратуры |
|  | Выявлять образование настылей в газоотводящих боровах, зонтах, напыльниках |
|  | Выявлять неисправности заземления электрооборудования, изоляторов выпрямителей электрофильтров |
|  | Вести пылегазовые замеры, определять влажность, состав газа, коэффициент полезного действия установок |
|  | Безопасно выполнять комплекс работ по снятию рукавов с фильтров, их очистке и ремонту |
|  | Производить замену, сортировку, изготовление новых рукавов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, принцип действия, основные параметры работы, правила обслуживания электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов, скрубберов, механизмов и устройств, входящих в их состав (механизмы встряхивания, обратной продувки, цепные транспортеры, бункера), конвейеров, шиберов, вакуум-транспорта, вакуумных насосов, бункеров и шнеков коллекторов грязного и чистого газа, транспортирующих пыль из электрофильтров и коллекторов устройств, установки грануляции пыли, мультициклонных разгрузочных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта |
|  | Аппаратурно-технологическая схема участка пылегазоулавливания, состав и назначение основного и вспомогательного оборудования, машин, механизмов и устройств |
|  | Схемы коммуникаций, технологической обвязки обслуживаемого оборудования установок пылегазоулавливания |
|  | Схемы автоматики электрофильтров, блокировок и аварийной сигнализации |
|  | Основы электротехники и газодинамики в объеме, необходимом для ведения работ по подготовке к работе и обслуживанию оборудования пылегазоулавливающей установки |
|  | Состав и свойства печных газов, пылей, возгонов |
|  | Правила и порядок разборки, ремонта (не требующих привлечения ремонтного персонала), сборки основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, снятия рукавов с рукавных фильтров, их очистки, ремонта, замены, изготовления новых рукавов |
|  | Назначение и взаимодействие узлов и механизмов установок пылегазоулавливания, правила их регулирования и подналадки |
|  | Правила и методы выявления неполадок в работе основного и вспомогательного оборудования установок пылегазоулавливания, нарушения герметичности уплотнений соединений входных и выходных газоходов, сухих электрофильтров, рукавных уплотнений, устройств подачи адсорбента и сжатого воздуха на мокрых электрофильтрах |
|  | Требования инструкций по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования установок пылегазоулавливания |
|  | Типичные причины и признаки нарушений в режимах работы, неисправностей технологического оборудования и инженерной обвязки пылегазоулавливающей установки, способы их устранения и предупреждения |
|  | Способы и средства для выявления, признаки нарушений герметичности газоходной системы, фитинговых соединений и резервуаров, уплотнений обвязки, соединений входных и выходных газоходов сухих электрофильтров, рукавных уплотнений, устройств подачи адсорбента и сжатого воздуха на мокрых электрофильтрах |
|  | Порядок и правила проверки исправности заземления электрооборудования, изоляторов выпрямителей электрофильтров |
|  | Порядок и правила проверки исправности датчиков КИПиА, работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Контролируемые работником параметры (настройки) оборудования, диапазоны и правила регулирования (подналадки) |
|  | Требования плана по локализации и ликвидации последствий аварий на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования правил организации работ с применением ключ-бирочной системы и нарядов-допусков на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования пылегазоулавливающих установок | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Текущее техническое обслуживание в зависимости от вида, характеристик очищаемых газов и применяемой технологии очистки – газоходного тракта с запорно-регулирующей аппаратурой, дымососов, рукавных и мешочных фильтров, сухих или мокрых электрофильтров, эксгаустеров и вентиляторов, насосов, скрубберов, циклонов и мультициклонных разгрузочных устройств, систем отряхивания пыли, ударной и газоимпульсной очистки, газовоздушных калориферов, трубопроводов, паропроводов, газоходных систем от котла-утилизатора до наружного газохода, газозамерных точек на входе и выходе электрофильтра |
| --- | --- |
|  | Включение, отключение (для проведения работ по обслуживанию) преобразовательных агрегатов полей электрофильтров, дымососов, передаточных устройств, фильтровальных камер, конвейеров |
|  | Устранение выявленных неисправностей, ремонт обслуживаемого оборудования и технологической арматуры своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Техническое обслуживание механизмов встряхивания и обратной продувки вентиляторов, насосов, рукавных и мешочных фильтров, электрофильтров, транспортных пылепроводов, пневмотранспорта, конвейеров, применяемых систем эвакуации осажденных материалов, разгрузочных устройств, шиберов |
|  | Техническое обслуживание пульповых и водяных насосов, систем водяного охлаждения оборудования и сети гидротранспорта |
|  | Техническое обслуживание установок грануляции пыли |
|  | Подготовка к процессу очистки отходящих газов применяемого основного и вспомогательного оборудования, механизмов и устройств, входящих в его состав |
|  | Регулировка обслуживаемого оборудования пылеулавливания, регулирование работы выпрямителей |
|  | Восстановление герметичности (уплотнений) соединений, устранение подсосов, свищей, неплотностей собственными силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Снятие с фильтров, очистка, ремонт, изготовление новых, сортировка и замена рукавов |
|  | Чистка сухая и мокрая внутренних поверхностей электрофильтра циклонов, коллекторов, пылевых камер, боровов, желобов, камер и клапанов рукавных фильтров, куперов, расходомерных труб, газоходов, дымоходов, выходных труб, устройств выгрузки (выпуска) продуктов, крыш пылеуловителей, изоляторов, скрубберов, бункеров |
|  | Чистка изоляторов и газоходов без снижения концентрации газов |
|  | Смазка узлов применяемых механизмов в соответствии с картой смазки и заданной периодичностью |
|  | Очистка узлов, течек, затворов накопительных устройств (бункеров, циклонов, скрубберов), переходников пневмо- и гидротранспорта пылей, примыкающих путей |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием инструментария КИПиА и автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – АСУТП) отклонение текущего состояния и параметров основного и вспомогательного пылегазоулавливающего оборудования от нормы |
|  | Производить регламентные работы по текущему обслуживанию и первичной регулировке основного и вспомогательного оборудования, механизмов и устройств, технологических коммуникаций и арматуры, пылегазоулавливающих установок, применяемых в процессах и операциях пылегазоулавливания |
|  | Визуально оценивать состояние фильтрующих элементов, корпусов фильтр-агрегатов, баковой аппаратуры |
|  | Выявлять факты, причины отклонений в работе обслуживаемого оборудования и принимать меры по устранению и предупреждению отклонений в дальнейшем |
|  | Безопасно обслуживать оборудование, работающее при высоких температурах, под давлением и током высокого напряжения |
|  | Устранять в пределах зоны ответственности и компетенции нарушения герметичности уплотнений обвязки, фитинговых соединений и резервуаров фильтр-установки |
|  | Устранять не требующие привлечения ремонтного персонала неполадки в работе оборудования и технологической обвязки, регулирующих и управляющих устройств электрофильтров, рукавных фильтров, оборудования инерционного осаждения пыли (циклоны, скрубберы) |
|  | Безопасно осуществлять подготовку к работе, в том числе чистку от пыли, дымососов и газоходов, циклонов, скрубберов, струйно-пенной аппаратуры, скоростного пылеулавливателя ударного действия, эксгаустера |
|  | Собственными силами восстанавливать герметичность (уплотнения) соединений, устранять подсосы, свищи, неплотности, не требующие участия (привлечения) ремонтного персонала |
|  | Выполнять регламентные операции по выводу из работы пылегазоочистных установок для ремонта или в аварийных ситуациях |
|  | Безопасно производить работы по сухой и мокрой очистке внутренних поверхностей электрофильтра циклонов, коллекторов, пылевых камер, боровов, желобов, камер и клапанов рукавных фильтров, расходомерных труб, газоходов, дымоходов, устройств выгрузки (выпуска) продуктов пылеулавливания, изоляторов, скрубберов, бункеров |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, правила технического обслуживания основного оборудования, технологической обвязки, регулирующих, контрольно-измерительных устройств, средств автоматики пылегазоулавливающих установок различных типов |
|  | Расположение, назначение, устройство, принцип действия, основные параметры работы, правила обслуживания электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов, скрубберов, механизмов и устройств, входящих в их состав (механизмы встряхивания, обратной продувки, цепные транспортеры, бункера), вакуум-транспорта, вакуумных насосов, бункеров и шнеков коллекторов грязного и чистого газа, транспортирующих пыль из электрофильтров и коллекторов устройств, установки грануляции пыли, мультициклонных разгрузочных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта |
|  | Аппаратурно-технологическая схема участка пылегазоулавливания, состав и назначение основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов |
|  | Кинематические схемы, способы обращения с электропусковой аппаратурой; схемы подводки тока высокого напряжения к электрофильтрам |
|  | Схемы боровов, газоходов, коммуникаций, технологической обвязки обслуживаемых агрегатов газоочистки и пылеулавливания |
|  | Схемы автоматики электрофильтров, блокировок и аварийной сигнализации |
|  | Основы электротехники и газодинамики в объеме, необходимом для ведения работ по подготовке к работе и техническому обслуживанию электрооборудования пылегазоулавливающих установок |
|  | Способы, порядок, правила определения состояния фильтрующих элементов, выявления настылей в газоотводящих боровах, зонтах, напыльниках корпусов фильтр-агрегатов, баковой аппаратуры |
|  | Правила и порядок ведения пылегазовых замеров, определения влажности, состава газа, коэффициента полезного действия установок |
|  | Состав и свойства печных газов, газоходной и катрельной пыли |
|  | Правила и порядок технического обслуживания электроустановок, ведения ремонтных и регламентных работ, пуска и остановки электрофильтров |
|  | Типичные причины, способы выявления и признаки неисправностей оборудования, технологической обвязки пылегазоулавливающей установки, нарушений в режимах работы, способы предупреждения |
|  | Требования технологических инструкций, карт последовательности выполнения технологических операций технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, технологической обвязки пылегазоулавливающих установок |
|  | Способы восстановления работоспособности рукавных фильтров пылегазоулавливающих установок |
|  | Последовательность разборки, ремонта и сборки основного и вспомогательного оборудования пылегазоулавливания, машин и механизмов, правила их подналадки и регулирования |
|  | Требования плана по локализации и ликвидации последствий аварий на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом газоочистки, осаждения пыли, возгонов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 3-го разряда Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 4-го разряда Машинист пылеулавливающих установок 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с применяемыми видами подъемных сооружений и/или на ведение стропальных работ (при необходимости) Наличие II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 260 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 3-го разряда |
|  | § 261 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15860 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса газоочистки, осаждения пыли, возгонов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании, об обнаруженных в предыдущей смене неисправностях и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль отклонений настроек основного и вспомогательного технологического оборудования от заданных параметров с подналадкой своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, аспирационных и вентиляционных систем, заземления электрооборудования, исправности производственной и аварийной сигнализации, концевых выключателей блокировок, средств связи, индивидуальной и коллективной защиты на рабочем месте |
|  | Проверка готовности к работе (работоспособности) обслуживаемого оборудования газоочистки, осаждения пыли и возгонов |
|  | Проверка работоспособности фильтрующих элементов, дымососов, передаточных устройств, отсутствия подсосов, неплотностей в пылевых камерах |
|  | Контроль состояния изоляторов (механических повреждений, запыленности) |
|  | Включение, отключение и переключение газоходов |
|  | Ведение процесса охлаждения газов распыливанием воды форсунками в циклоне, скруббере, пропусканием через куперы, подачей воды в скрубберы, форсунки |
|  | Заполнение пульпой и равномерное орошение скрубберов водой |
|  | Отбор проб в контрольных точках |
|  | Контроль заполнения бункеров (накопителей) до установленного уровня и своевременная их очистка от пыли |
|  | Выпуск пыли через течки, воронки механическим способом или вручную |
|  | Пуск и остановка обслуживаемого оборудования |
|  | Сбор, погрузка и транспортировка пыли |
|  | Отгрузка готового продукта фильтрации в последующие переделы, или в голову металлургического передела, или на склад |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность основного и вспомогательного оборудования газоочистки и осаждения пыли, механизмов и устройств, входящих в его состав, дымососов, передаточных устройств, установки грануляции пыли (при наличии), разгрузочных мультициклонных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта, запорной арматуры |
|  | Визуально и по данным КИПиА оценивать состояние и степень работоспособности фильтрующих элементов |
|  | Визуально и по приборам оценивать состояние механизмов встряхивания, корпусов и изоляторов выпрямителей, устройств запятки фильтр-агрегатов, баковой аппаратуры, циклонов, герметичности уплотнений и фитингов |
|  | Определять визуально или с использованием данных КИПиА отклонение текущего состояния и настроек оборудования, технологической арматуры от нормы, производить подналадку и регулировку |
|  | Устранять не требующие привлечения ремонтного персонала неполадки и отклонения от заданного режима работы основного и вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять комплекс регламентных работ по подготовке к работе и регулировке основного и вспомогательного оборудования, механизмов, устройств, применяемых в процессе пылегазоулавливания |
|  | Обеспечивать стабильные параметры загрузки пылегазоулавливающего оборудования для обеспечения максимальной эффективности оборудования |
|  | Устанавливать при запуске в работу или переключениях установок пылегазоулавливания режимы работы, обеспечивающие заданные характеристики газоочистки |
|  | Производить безопасный пуск и остановку обслуживаемого оборудования |
|  | Определять степень заполнения бункеров и накопителей осадком |
|  | Управлять устройствами выгрузки и механизмами транспортировки пыли |
|  | Управлять установкой грануляции пыли (при наличии) |
|  | Переключать газоходы |
|  | Определять степень наполненности бункеров пылью (возгонами, осадком) |
|  | Управлять применяемыми на участке устройствами выпуска, погрузки, транспортировки пыли |
|  | Оценивать работоспособность датчиков контрольно-измерительной аппаратуры для принятия решения об их очистке или замене |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, порядок технического обслуживания основного оборудования, технологической обвязки, регулирующих, контрольно-измерительных устройств, средств автоматики пылегазоулавливающих установок различных типов |
|  | Расположение, назначение, устройство, принцип действия, основные параметры работы, порядок обслуживания электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов, скрубберов, механизмов и устройств, входящих в их состав (механизмы встряхивания, обратной продувки, цепные транспортеры, бункера), вакуум-транспорта, вакуумных насосов, бункеров и шнеков коллекторов грязного и чистого газа, транспортирующих пыль из электрофильтров и коллекторов устройств, установки грануляции пыли, мультициклонных разгрузочных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта |
|  | Аппаратурная, технологическая схемы участка пылегазоулавливания, состав и назначение основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов |
|  | Кинематические схемы, способы обращения с электропусковой аппаратурой, схемы подводки тока высокого напряжения к электрофильтрам |
|  | Схемы коммуникаций, технологической обвязки обслуживаемого оборудования установок пылегазоулавливания |
|  | Схемы автоматики электрофильтров, блокировок и аварийной сигнализации |
|  | Методика и правила ведения пылегазовых замеров влажности, состава газа, отбора проб |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для ведения работ по подготовке к работе и техническому обслуживанию электрооборудования пылегазоулавливающих установок |
|  | Физические и кинематические процессы, происходящие в циклонах, скрубберах, электрофильтрах, в установках грубой и тонкой очистки отходящих газов металлургического и попутных производств |
|  | Состав и свойства печных газов, пылей, возгонов вельц-печей и обжиговых печей |
|  | Схемы боровов, газоходов, коммуникаций, технологической обвязки обслуживаемых агрегатов газоочистки и пылеулавливания |
|  | Требования инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования участка газоочистки и пылеулавливания, правила и порядок проверки работоспособности и подготовки к работе электроустановок, ведения ремонтных и регламентных работ, пуска и остановки электрофильтров |
|  | Требования технологических инструкций, регламентов по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования пылегазоулавливающих установок |
|  | Требования технологических инструкций по ведению процесса газоочистки и осаждения пыли, возгонов |
|  | Перечень, методы выявления, способы устранения типичных неполадок в работе оборудования |
|  | Способы восстановления работоспособности рукавных фильтров пылегазоулавливающих установок |
|  | Назначение, состав и основные свойства применяемых фильтрующих элементов и материалов |
|  | Технологии регенерации и обслуживания фильтрующих элементов и материалов, порядок их замены |
|  | Основные свойства очищаемых газов и пылей (осадков, возгонов) |
|  | Влияние регулируемых параметров тяги (разряжения) на концентрацию газа |
|  | Типичные причины и признаки неисправностей инженерной обвязки фильтр-агрегатов, способы их выявления, устранения и предупреждения |
|  | Порядок и правила вывода из работы (для ремонта или аварийный) газоочистного оборудования и переключений газодинамических потоков (коммуникаций), связанных с этим |
|  | Порядок и правила ввода данных и команд в АСУТП технологического процесса газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования плана по локализации и ликвидации последствий аварий на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования правил организации работ с применением ключ-бирочной системы и нарядов-допусков на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса газоочистки, осаждения пыли, возгонов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка готовности к работе основного и вспомогательного технологического оборудования, контрольно-измерительных устройств и средств автоматики, используемых в технологическом процессе пылегазоулавливания |
| --- | --- |
|  | Регулирование параметров и режимов технологического процесса газоочистки и осаждения пыли |
|  | Включение, отключение преобразовательных агрегатов полей электрофильтров, регулирование их рабочих режимов |
|  | Управление газодинамическими потоками основного и вспомогательного оборудования в постоянной синхронизации с фазами технологических процессов металлургического производства и производства серной кислоты (при пирометаллургической переработке серосодержащего сырья цветных металлов) |
|  | Ведение процесса охлаждения газов распыливанием воды форсунками в циклоне, скруббере, пропусканием через кулеры и очистка их от пыли различными системами пылеуловителей |
|  | Управление работой устройств впрыска, подачи орошающих растворов в скрубберы и мокрые электрофильтры |
|  | Регулировании тяги, температуры газа, проходящего через пылеулавливающую установку, распределения газов по камерам и системам |
|  | Ведение процесса сухой и мокрой газоочистки и электростатического осаждения пыли |
|  | Контроль соответствия установленным параметров процесса сухой или мокрой газоочистки и осаждения пыли с осуществлением, при необходимости, корректирующих действий |
|  | Интерактивная работа с АСУТП, ввод, получение и анализ данных для принятия управленческих решений и контроля хода технологического процесса |
|  | Управление электрическими и рукавными фильтрами, вспомогательным оборудованием и наблюдение за их состоянием |
|  | Регулирование работы выпрямителей, механизмов встряхивания, нагрузки агрегатов и оборудования |
|  | Регулирование распределения газов по камерам и системам, разрежения в системах |
|  | Контроль температуры отходящих газов, давления в каналах тепловых и вентиляционных устройств (перепадов тяги) |
|  | Включение и отключение камер, переключение газоходов |
|  | Управление установкой грануляции пыли |
|  | Распределение и эвакуация отходящих газов на сернокислотное производство (при пирометаллургической переработке серосодержащего сырья цветных металлов) и в санитарную трубу |
|  | Управление оборудованием эвакуации осадка, пыли, возгонов |
|  | Запуск и остановка обслуживаемого оборудования |
|  | Контроль наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Ведение учетной документации рабочего места |
| Необходимые умения | Управлять технологическим процессом пылегазоулавливания (газоочистки и осаждения пыли) |
|  | Анализировать по показаниям КИПиА, АСУТП ход технологического процесса, степень очистки отходящих газов, производительность фильтр-установок, корректировать, при необходимости, режимы их работы |
|  | Определять визуально или с использованием данных КИПиА, АСУТП состояние и отклонения параметров оборудования и технологической арматуры от заданных значений |
|  | Визуально и по данным КИПиА оценивать состояние и степень работоспособности фильтрующих элементов |
|  | Интерактивно работать с АСУТП при управлении технологическими процессами и регулировании параметров газоочистки и осаждения пыли |
|  | Устанавливать и оперативно регулировать технологические режимы оборудования инерционного осаждения пыли (котлы-утилизаторы, циклоны, скрубберы) и фильтровального оборудования (рукавные, сухие и мокрые электрофильтры) |
|  | Управлять оборудованием электрофильтров (выпрямители, механизмы встряхивания, коронирующие и осадительные электроды), устройствами управления распределением газов и разрежением в системах, температурой отходящих газов, изменением давления в каналах тепловых и вентиляционных устройств |
|  | Управлять работой устройств, обеспечивающих динамические (тяга, разрежение), температурные и объемные параметры очищаемых и отгружаемых газов |
|  | Регулировать производительность электрофильтров |
|  | Устанавливать при запуске в работу или переключениях установок пылегазоулавливания режимы работы, обеспечивающие заданные характеристики газоочистки |
|  | Производить безопасный пуск и остановку обслуживаемого оборудования |
|  | Управлять установкой грануляции пыли (при наличии) |
|  | Переключать газоходы |
|  | Управлять работой устройств, обеспечивающих выгрузку осадка и его транспортировку на следующие технологические участки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, порядок технического обслуживания основного оборудования, технологической обвязки, регулирующих, контрольно-измерительных устройств, средств автоматики пылегазоулавливающих установок различных типов |
|  | Расположение, назначение, устройство, принцип действия, основные параметры работы, порядок обслуживания электрофильтров, рукавных фильтров, батарейных циклонов, скрубберов и труб Вентури, механизмов и устройств, входящих в их состав (механизмы встряхивания, обратной продувки, цепные, шнековые транспортеры, бункера), конвейеров, вакуум-транспорта, вакуумных насосов, бункеров и шнеков коллекторов грязного и чистого газа, транспортирующих пыль из электрофильтров и коллекторов устройств, установки грануляции пыли, мультициклонных разгрузочных устройств, транспортных пылепроводов и пневмотранспорта |
|  | Аппаратурная, технологическая схемы участка пылегазоулавливания, состав и назначение основного и вспомогательного оборудована, машин и механизмов |
|  | Кинематические схемы, способы обращения с электропусковой аппаратурой, схемы подводки тока высокого напряжения к электрофильтрам |
|  | Основы электротехники и газодинамики в объеме, необходимом для управления технологическим процессом очистки газов металлургического производства, выполнения работ на обслуживаемом оборудовании пылегазоулавливания |
|  | Схемы газоходов, боровов, коммуникаций и запорной арматуры, технологической обвязки установок газоочистки и пылеулавливания |
|  | Схемы автоматики электрофильтров, блокировок и аварийной сигнализации |
|  | Технологический процесс очистки отходящих газов |
|  | Физические процессы, используемые при обработке высокотемпературных, сильно загрязненных и агрессивных газов |
|  | Кинематические и физические процессы, происходящие в циклонах, скрубберах, электрофильтрах, в установках грубой и тонкой очистки отходящих газов металлургического и попутных производств |
|  | Требования производственно-технологических инструкций (режимных технологических карт) по ведению процесса газоочистки и осаждения пыли |
|  | Способы и правила регулирования режимов работы электрофильтров, систем блокировки, автоматизации и аварийной сигнализации |
|  | Правила и порядок обращения с электропусковой аппаратурой |
|  | Методика и правила ведения пылегазовых замеров влажности, состава газа, отбора проб |
|  | Состав и свойства печных газов, пылей, возгонов |
|  | Требования инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования участка газоочистки и пылеулавливания, правила и порядок проверки работоспособности и подготовки к работе электроустановок |
|  | Требования к качеству продуктов газоочистки |
|  | Факторы, влияющие на эффективность технологического процесса газоочистки и осаждения пыли |
|  | Влияние тяги на концентрацию газа |
|  | Способы и правила воздействия на ход технологического процесса, обеспечивающие максимальную эффективность и производительность оборудования |
|  | Правила безопасного ведения технологических процессов, переключения, пуска и остановки электрофильтров и вспомогательного оборудования газоочистки, осаждения пыли |
|  | Типичные причины, признаки нарушений в режимах работы, неисправностей технологического оборудования и инженерной обвязки фильтр-агрегатов, методы выявления, предупреждения и устранения |
|  | Назначение, состав и основные свойства применяемых фильтрующих элементов и материалов |
|  | Методики пылегазовых замеров, определения коэффициента полезного действия, влажности, состава газа |
|  | Порядок и правила ввода данных и команд в АСУТП технологического процесса газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования плана по локализации и ликвидации последствий аварий на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования правил организации работ с применением ключ-бирочной системы и нарядов-допусков на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке газоочистки и осаждения пыли |
|  | Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе, город Москва

Председатель Окуньков Алексей Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ООО «Корпорация Чермет», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | ФГБУ «ВНИИ труда», Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, 
ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056; 2021, № 23 ст. 4041).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.