УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» октября 2022 г. № 689н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Штамповщик на молотах и прессах

1569

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Горячая штамповка поковок на молотах и прессах в качестве подручного»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Горячая штамповка поковок на молотах и прессах малой мощности»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Горячая штамповка поковок на молотах и прессах средней мощности»	26

3.4. Обобщенная трудовая функция «Горячая штамповка поковок на мощных молотах и 
прессах»	41

3.5. Обобщенная трудовая функция «Горячая штамповка поковок на уникальных молотах и прессах»	55

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	66

I. Общие сведения

| Горячая штамповка поковок на молотах и прессах |  | 40.245 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности при горячей штамповке поковок на молотах и прессах

Группа занятий:

| 7221 | Кузнецы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.50.1 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах в качестве подручного | 2 | Нагрев заготовок для штамповки | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на молотах в качестве подручного под руководством штамповщика более высокой квалификации | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на прессах в качестве подручного под руководством штамповщика более высокой квалификации | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Отделочные работы на прессах силой до 2 МН | A/04.2 | 2 |
| B | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах малой мощности | 3 | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара до 40 кДж | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на кривошипных горячештамповочных прессах (далее – КГШП) силой до 10 МН | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на горизонтально-ковочных машинах (далее – ГКМ) силой до 2,5 МН | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой до 1 МН | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН | B/05.3 | 3 |
|  |  |  | Отделочные работы на прессах силой свыше 2 до 5 МН | B/06.3 | 3 |
| C | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах средней мощности | 3 | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН | C/04.3 | 3 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН | C/05.3 | 3 |
|  |  |  | Отделочные работы на прессах силой свыше 5 МН | C/06.3 | 3 |
| D | Горячая штамповка поковок на мощных молотах и прессах | 4 | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН | D/05.4 | 4 |
| E | Горячая штамповка поковок на уникальных молотах и прессах | 4 | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 200 кДж | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 100 МН | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН | E/03.4 | 4 |
|  |  |  | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН | E/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах в качестве подручного | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штамповщик на молотах и прессах 2-го разряда Кузнец-штамповщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости)7 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 26 | Кузнец-штамповщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 13229 | Кузнец-штамповщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Нагрев заготовок для штамповки | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к нагреву заготовок для штамповки |
| --- | --- |
|  | Разогрев нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку |
|  | Загрузка в нагревательные устройства заготовок для нагрева под штамповку |
|  | Выгрузка из нагревательных устройств заготовок для штамповки |
|  | Подача нагретых заготовок к месту штамповки |
|  | Ежедневное обслуживание нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Контроль параметров нагрева заготовок для штамповки |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку |
|  | Размещать заготовки в нагревательном устройстве для нагрева в соответствии со схемой укладки |
|  | Определять температуру нагрева заготовок |
|  | Управлять нагревательными устройствами для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) нагревательных устройств в соответствии с эксплуатационной документацией нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Определять неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при нагреве в нагревательном устройстве заготовок для штамповки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Необходимые знания | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Типовые режимы работы нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Основные параметры нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Типичные неисправности нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Правила и порядок подготовки к работе нагревательных устройств для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) нагревательных устройств в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок |
|  | Схемы и правила укладки заготовок в нагревательные устройства |
|  | Способы измерения температуры печи, заготовок и поковок |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Виды дефектов заготовок, возникающие при нагреве заготовок |
|  | Виды, условия эксплуатации и область применения пирометров |
|  | Зависимость цвета каления от температуры нагрева стали |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при управлении нагревательными устройствами для нагрева заготовок для штамповки |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах в качестве подручного под руководством штамповщика более высокой квалификации | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных молотах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных молотов и приспособлений под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных молотов под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Подача заготовок, поковок в рабочее пространство штамповочных молотов при штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных молотов |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений на штамповочных молотах при штамповке поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных молотах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные шаботные молоты для штамповки поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Использовать штамповочные безшаботные молоты для штамповки поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных молотов в соответствии с эксплуатационной документацией под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных безшаботных молотах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных шаботных молотах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки на штамповочных молотах |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки на штамповочных молотах |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных молотах |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой на молотах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок и заготовок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных молотов |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для горячей штамповки поковок на штамповочных молотах |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Типовые режимы работы штамповочных молотов |
|  | Основные параметры штамповочных молотов |
|  | Назначение органов управления штамповочными молотами |
|  | Типичные неисправности штамповочных молотов |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных молотов |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных молотов в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных молотах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных молотах |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных молотах |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных молотах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на прессах в качестве подручного под руководством штамповщика более высокой квалификации | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных прессах |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных прессов и приспособлений под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных прессов при штамповке поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных прессах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Подача заготовок, поковок в рабочее пространство штамповочных прессов при штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных прессах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных прессов |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на штамповочных прессах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных прессах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные механические прессы для штамповки поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Использовать штамповочные гидравлические прессы для штамповки поковок под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных механических прессов в соответствии с эксплуатационной документацией под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных гидравлических прессов в соответствии с эксплуатационной документацией под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Манипулировать поковками при штамповке на штамповочных прессах под руководством штамповщика более высокой квалификации |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой на штамповочных прессах |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных прессов для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Типовые режимы работы штамповочных прессов |
|  | Основные параметры штамповочных прессов |
|  | Назначение органов управления штамповочными прессами |
|  | Типичные неисправности штамповочных прессов |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных прессов |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных прессов в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных прессах |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных прессах |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Отделочные работы на прессах силой до 2 МН | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для отделочных работ на прессах силой до 2 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН и приспособлений |
|  | Ежедневное обслуживание обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Подача поковок в рабочее пространство обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Управление обрезными и чеканочными прессами силой до 2 МН |
|  | Манипулирование поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Манипулирование поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Складирование поковок на участке обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при калибровке и правке на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при калибровке и правке на чеканочных прессах силой до 2 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать обрезные прессы силой до 2 МН для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок |
|  | Использовать чеканочные прессы силой до 2 МН для калибровки и правки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Манипулировать поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при отделочных работах на обрезных и чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов простого, последовательного и совмещенного действия для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Типовые режимы работы обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Основные параметры обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Назначение органов управления обрезными и чеканочными прессами силой до 2 МН |
|  | Типичные неисправности обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) обрезных и чеканочных прессов силой до 2 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические схемы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Типовые технологические схемы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Основные правила и способы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Основные правила и способы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Приемы работы при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке поковок на обрезных прессах силой до 2 МН |
|  | Приемы работы при калибровке и правке поковок на чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на обрезных и чеканочных прессах силой до 2 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах малой мощности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штамповщик на молотах и прессах 3-го разряда Кузнец-штамповщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года штамповщиком на молотах и прессах 2-го разряда или кузнецом-штамповщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 27 | Кузнец-штамповщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13229 | Кузнец-штамповщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара до 40 кДж | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж при штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными шаботными молотами с энергией удара до 40 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными безшаботными молотами с энергией удара до 40 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные молоты с энергией удара до 40 кДж для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных шаботных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных безшаботных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Регулировать энергию удара бабы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Экстренно останавливать штамповочные молоты с энергией удара до 40 кДж |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типовые режимы работы штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные параметры штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Назначение органов управления штамповочными молотами с энергией удара до 40 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных молотов с энергией удара до 40 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных молотах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара до 40 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на КГШП силой до 10 МН | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе КГШП силой до 10 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание КГШП силой до 10 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство КГШП силой до 10 МН при штамповке поковок |
|  | Управление КГШП силой до 10 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке КГШП силой до 10 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на КГШП силой до 10 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на КГШП силой до 10 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать КГШП силой до 10 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) КГШП силой до 10 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на КГШП силой до 10 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Экстренно останавливать КГШП силой до 10 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение КГШП силой до 10 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Типовые режимы работы КГШП силой до 10 МН |
|  | Основные параметры КГШП силой до 10 МН |
|  | Назначение органов управления КГШП силой до 10 МН |
|  | Типичные неисправности КГШП силой до 10 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе КГШП силой до 10 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) КГШП силой до 10 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на КГШП |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на КГШП силой до 10 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на ГКМ силой до 2,5 МН | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе ГКМ силой до 2,5 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание ГКМ силой до 2,5 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство ГКМ силой до 2,5 МН при штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой до 2,5 МН с вертикальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой до 2,5 МН с горизонтальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на ГКМ силой до 2,5 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать ГКМ силой до 2,5 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) ГКМ силой до 2,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Экстренно останавливать ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение ГКМ силой до 2,5 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Типовые режимы работы ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Основные параметры ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Назначение органов управления ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Типичные неисправности ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) ГКМ силой до 2,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на ГКМ |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой до 2,5 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой до 1 МН | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе винтовых прессов силой до 1 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание винтовых прессов силой до 1 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство винтовых прессов силой до 1 МН при штамповке поковок |
|  | Управление винтовыми прессами силой до 1 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке винтовых прессов силой до 1 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на винтовых прессах силой до 1 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать винтовые прессы силой до 1 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) винтовых прессов силой до 1 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Экстренно останавливать винтовые прессы силой до 1 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение винтовых прессов силой до 1 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Типовые режимы работы винтовых прессов силой до 1 МН |
|  | Основные параметры винтовых прессов силой до 1 МН |
|  | Назначение органов управления винтовыми прессами силой до 1 МН |
|  | Типичные неисправности винтовых прессов силой до 1 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе винтовых прессов силой до 1 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) винтовых прессов силой до 1 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на винтовых прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой до 1 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических прессов силой до 2 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание гидравлических прессов силой до 2 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство гидравлических прессов силой до 2 МН при штамповке поковок |
|  | Управление гидравлическими прессами силой до 2 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Управление многоплунжерными гидравлическими прессами силой до 2 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке гидравлических прессов силой до 2 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на гидравлических прессах силой до 2 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать гидравлические прессы силой до 2 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических прессов силой до 2 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Экстренно останавливать гидравлические прессы силой до 2 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических прессов силой до 2 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических прессов силой до 2 МН |
|  | Основные параметры гидравлических прессов силой до 2 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими прессами силой до 2 МН |
|  | Типичные неисправности гидравлических прессов силой до 2 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических прессов силой до 2 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) гидравлических прессов силой до 2 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на гидравлических прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой до 2 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Отделочные работы на прессах силой свыше 2 до 5 МН | Код | B/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для отделочных работ на прессах силой свыше 2 до 5 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе обрезных чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН и приспособлений |
|  | Ежедневное обслуживание обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Подача поковок в рабочее пространство обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Управление обрезными и чеканочными прессами силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Манипулирование поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Манипулирование поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Складирование поковок на участке обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать обрезные прессы силой свыше 2 до 5 МН для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок |
|  | Использовать чеканочные прессы силой свыше 2 до 5 МН для калибровки и правки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) обрезных и чеканочных прессов свыше 2 до 5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Манипулировать поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при отделочных работах на обрезных и чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов простого, последовательного и совмещенного действия для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Типовые режимы работы обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Основные параметры обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Назначение органов управления обрезными и чеканочными прессами силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Типичные неисправности обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) обрезных и чеканочных прессов силой свыше 2 до 5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические схемы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Типовые технологические схемы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Основные правила и способы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Основные правила и способы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Приемы работы при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке поковок на обрезных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Приемы работы при калибровке и правке поковок на чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на обрезных и чеканочных прессах силой свыше 2 до 5 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах и прессах средней мощности | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штамповщик на молотах и прессах 4-го разряда Кузнец-штамповщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет штамповщиком на молотах и прессах 3-го разряда или кузнецом-штамповщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 28 | Кузнец-штамповщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 13229 | Кузнец-штамповщик |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |
|  | 2.15.01.03 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными шаботными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными безшаботными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных шаботных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных безшаботных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Регулировать энергию удара бабы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Экстренно останавливать штамповочные молоты с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типовые режимы работы штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Основные параметры штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Назначение органов управления штамповочными молотами с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных молотов с энергией удара свыше 40 до 80 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных молотах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 40 до 80 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе КГШП силой свыше 10 до 40 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание КГШП силой свыше 10 до 40 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство КГШП силой свыше 10 до 40 МН при штамповке поковок |
|  | Управление КГШП силой свыше 10 до 40 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать КГШП силой свыше 10 до 40 МН для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) КГШП силой свыше 10 до 40 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Экстренно останавливать КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение КГШП силой до 10 до 40 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Типовые режимы работы КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Основные параметры КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Назначение органов управления КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Типичные неисправности КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) КГШП силой свыше 10 до 40 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на КГШП |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 10 до 40 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН при штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН с вертикальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН с горизонтальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки снятии и установке штамповой оснастки на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Экстренно останавливать ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Типовые режимы работы ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Основные параметры ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Назначение органов управления ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Типичные неисправности ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на ГКМ |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 2,5 до 12,5 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН при штамповке поковок |
|  | Управление винтовыми прессами силой свыше 1 до 3 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать винтовые прессы силой свыше 1 до 3 МН для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Экстренно останавливать винтовые прессы силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Типовые режимы работы винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Основные параметры винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Назначение органов управления винтовыми прессами силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Типичные неисправности винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) винтовых прессов силой свыше 1 до 3 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на винтовых прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 1 до 3 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН при штамповке поковок |
|  | Управление гидравлическими прессами силой свыше 2 до 8 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Управление многоплунжерными гидравлическими прессами силой свыше 2 до 8 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать гидравлические прессы силой свыше 2 до 8 МН для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Экстренно останавливать гидравлические прессы силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Основные параметры гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими прессами силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Типичные неисправности гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) гидравлических прессов силой свыше 2 до 8 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на гидравлических прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 2 до 8 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Отделочные работы на прессах силой свыше 5 МН | Код | C/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места для отделочных работ на прессах силой свыше 5 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН и приспособлений |
|  | Ежедневное обслуживание обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Подача поковок в рабочее пространство обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Управление обрезными и чеканочными прессами силой свыше 5 МН |
|  | Манипулирование поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Манипулирование поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Складирование поковок на участке обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штампов и приспособлений при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать обрезные прессы силой свыше 5 МН для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок |
|  | Использовать чеканочные прессы силой свыше 5 МН для калибровки и правки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Манипулировать поковками при калибровке и правке на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при отделочных работах на обрезных и чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов простого, последовательного и совмещенного действия для обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение штампов для калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Типовые режимы работы обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Основные параметры обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Назначение органов управления обрезными и чеканочными прессами силой свыше 5 МН |
|  | Типичные неисправности обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) обрезных и чеканочных прессов силой свыше 5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические схемы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Типовые технологические схемы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Основные правила и способы обрезки облоя, пробивки перемычки и правки поковок на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Основные правила и способы калибровки и правки поковок на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Приемы работы при обрезке облоя, пробивке перемычки и правке поковок на обрезных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Приемы работы при калибровке и правке поковок на чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при работе на обрезных и чеканочных прессах силой свыше 5 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на мощных молотах и прессах | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штамповщик на молотах и прессах 5-го разряда Кузнец-штамповщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет штамповщиком на молотах и прессах 4-го разряда или кузнецом-штамповщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года штамповщиком на молотах и прессах 4-го разряда или кузнецом-штамповщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 29 | Кузнец-штамповщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13229 | Кузнец-штамповщик |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |
|  | 2.15.01.03 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными шаботными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными безшаботными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных шаботных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных безшаботных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Регулировать энергию удара бабы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Экстренно останавливать штамповочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Типовые режимы работы штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные параметры штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Назначение органов управления штамповочными молотами с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных молотов с энергией удара свыше 80 до 200 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных молотах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе КГШП силой свыше 40 до 100 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание КГШП силой свыше 40 до 100 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство КГШП силой свыше 40 до 100 МН при штамповке поковок |
|  | Управление КГШП силой свыше 40 до 100 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать КГШП силой свыше 40 до 100 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) КГШП силой свыше 40 до 100 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Экстренно останавливать КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение КГШП силой свыше 40 до 100 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Типовые режимы работы КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Основные параметры КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Назначение органов управления КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Типичные неисправности КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) КГШП силой свыше 40 до 100 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на КГШП |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 40 до 100 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе ГКМ силой свыше 12,5 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание ГКМ силой свыше 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Загрузка (выгрузка заготовок) нагревательных устройств заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство ГКМ силой свыше 12,5 МН при штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой свыше 12,5 МН с вертикальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Управление ГКМ силой свыше 12,5 МН с горизонтальным разъемом матриц при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать ГКМ силой свыше 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Использовать нагревательные устройства для нагрева заготовок под штамповку поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) ГКМ силой свыше 12,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Экстренно останавливать ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение ГКМ силой свыше 12,5 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Типовые режимы работы ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Основные параметры ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Назначение органов управления ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Типичные неисправности ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) ГКМ силой свыше 12,5 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на ГКМ |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на ГКМ силой свыше 12,5 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН при штамповке поковок |
|  | Управление винтовыми прессами силой свыше 3 до 25 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать винтовые прессы силой свыше 3 до 25 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Экстренно останавливать винтовые прессы силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Типовые режимы работы винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Основные параметры винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Назначение органов управления винтовыми прессами силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Типичные неисправности винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) винтовых прессов силой свыше 3 до 25 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на винтовых прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 3 до 25 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН при штамповке поковок |
|  | Управление гидравлическими прессами силой свыше 8 до 50 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Управление многоплунжерными гидравлическими прессами силой свыше 8 до 50 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Контроль правильности установки и надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать гидравлические прессы силой свыше 8 до 50 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Экстренно останавливать гидравлические прессы силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Основные параметры гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими прессами силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Типичные неисправности гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) гидравлических прессов силой свыше 8 до 50 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на гидравлических прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 8 до 50 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на уникальных молотах и прессах | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Штамповщик на молотах и прессах 6-го разряда Кузнец-штамповщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет штамповщиком на молотах и прессах 5-го разряда или кузнецом-штамповщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года штамповщиком на молотах и прессах 5-го разряда или кузнецом-штамповщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7221 | Кузнецы |
| ЕТКС | § 30 | Кузнец-штамповщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13229 | Кузнец-штамповщик |
| ОКСО | 2.15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий |
|  | 2.15.01.03 | Наладчик кузнечно-прессового оборудования |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на молотах с энергией удара свыше 200 кДж | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж при штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными шаботными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Управление штамповочными безшаботными молотами с энергией удара свыше 200 кДж при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать штамповочные молоты с энергией удара свыше 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных шаботных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на штамповочных безшаботных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Регулировать энергию удара бабы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Экстренно останавливать штамповочные молоты с энергией удара свыше 80 до 200 кДж |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типовые режимы работы штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные параметры штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Назначение органов управления штамповочными молотами с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Типичные неисправности штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила и порядок подготовки к работе штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) штамповочных молотов с энергией удара свыше 200 кДж в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на штамповочных молотах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на штамповочных молотах с энергией удара свыше 200 кДж |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на КГШП силой свыше 100 МН | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе КГШП силой свыше 100 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание КГШП силой свыше 100 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство КГШП силой свыше 100 МН при штамповке поковок |
|  | Управление КГШП силой свыше 100 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на КГШП силой свыше 100 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать КГШП силой свыше 100 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) КГШП силой свыше 100 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Экстренно останавливать КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение КГШП силой свыше 100 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Типовые режимы работы КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Основные параметры КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Назначение органов управления КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Типичные неисправности КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) КГШП силой свыше 100 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на КГШП |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на КГШП силой свыше 100 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе винтовых прессов силой свыше 25 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание винтовых прессов силой свыше 25 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство винтовых прессов силой свыше 25 МН при штамповке поковок |
|  | Управление винтовыми прессами силой свыше 25 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке винтовых прессов силой свыше 25 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать винтовые прессы силой свыше 25 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) винтовых прессов силой свыше 25 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Экстренно останавливать винтовые прессы силой свыше 25 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение винтовых прессов силой свыше 25 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Типовые режимы работы винтовых прессов силой свыше 25 МН |
|  | Основные параметры винтовых прессов силой свыше 25 МН |
|  | Назначение органов управления винтовыми прессами силой свыше 25 МН |
|  | Типичные неисправности винтовых прессов силой свыше 25 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе винтовых прессов силой свыше 25 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) винтовых прессов силой свыше 25 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на винтовых прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на винтовых прессах силой свыше 25 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Горячая штамповка поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН | Код | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места к штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе гидравлических прессов силой свыше 50 МН и приспособлений для штамповки поковок |
|  | Ежедневное обслуживание гидравлических прессов силой свыше 50 МН для штамповки поковок |
|  | Подогрев штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Охлаждение штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Нанесение технологической смазки на заготовки и штамповые инструменты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Удаление окалины с заготовок и штамповой оснастки при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Подача заготовок в рабочее пространство гидравлических прессов силой свыше 50 МН при штамповке поковок |
|  | Управление гидравлическими прессами силой свыше 50 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Управление многоплунжерными гидравлическими прессами силой свыше 50 МН при горячей штамповке поковок |
|  | Манипулирование заготовками при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Складирование поковок для охлаждения на участке гидравлических прессов силой свыше 50 МН |
|  | Контроль надежности крепления штамповой оснастки и приспособлений при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Перемещение заготовок и поковок подъемно-транспортным оборудованием с пола при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Выявление дефектов в поковках при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Оказание помощи наладчику кузнечно-прессового оборудования в снятии и установке штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Периодический контроль размеров поковок при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Использовать гидравлические прессы силой свыше 50 МН для штамповки поковок |
|  | Управлять вспомогательными приспособлениями для кантовки и удерживания заготовок и поковок при штамповке на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Выполнять обслуживание (ежедневное, еженедельное) гидравлических прессов силой свыше 50 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Манипулировать поковками при горячей штамповке на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Подогревать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Охлаждать штамповую оснастку для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Определять температуру начала и окончания штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Сбивать окалину с заготовок перед штамповкой поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Экстренно останавливать гидравлические прессы силой свыше 50 МН |
|  | Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемом и перемещением заготовок и поковок |
|  | Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола для подъема и перемещения поковок и заготовок |
|  | Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля размеров поковок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации |
|  | Виды, конструкции и назначение гидравлических прессов силой свыше 50 МН для штамповки поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение штамповой оснастки для штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Виды, конструкции и назначение нагревательных устройств для нагрева заготовок под штамповку поковок |
|  | Виды, конструкции и назначение подъемно-транспортных механизмов для подъема и перемещения заготовок и поковок |
|  | Виды и назначение технологических смазок, применяемых при горячей штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Типовые режимы работы гидравлических прессов силой свыше 50 МН |
|  | Основные параметры гидравлических прессов силой свыше 50 МН |
|  | Назначение органов управления гидравлическими прессами силой свыше 50 МН |
|  | Типичные неисправности гидравлических прессов силой свыше 50 МН |
|  | Правила и порядок подготовки к работе гидравлических прессов силой свыше 50 МН |
|  | Порядок и правила выполнения планово-предупредительного обслуживания (ежедневного, еженедельного) гидравлических прессов силой свыше 50 МН в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Типовые температурные режимы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Группы и марки материалов, обрабатываемых штамповкой |
|  | Сортамент заготовок, обрабатываемых штамповкой |
|  | Типовые технологические операции штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Основные правила и способы штамповки поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Способы контроля поковок контрольно-измерительными инструментами |
|  | Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных инструментов для контроля поковок |
|  | Припуски, допуски и напуски на поковки при штамповке на гидравлических прессах |
|  | Приемы работы при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при штамповке поковок на гидравлических прессах силой свыше 50 МН |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва

Исполнительный директор Иванов Сергей Валентинович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2013, № 14, ст. 1666).

4 Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 23, ст. 4041).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, часть № 1 выпуска № 2, раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.