УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 376н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Обойщик-набивщик мебельного производства

694

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Набивка мягких элементов мебели набивочными материалами»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обивка мягких элементов мебели на основаниях разных видов»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обивка, реставрация, перетяжка мягкой мебели»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	13

I. Общие сведения

| Выполнение работ по обивке мягкой мебели |  | 23.044 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление качественных мягких элементов мебели

Группа занятий:

| 7534 | Обойщики мебели и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 29.32.1 | Производство сидений для автотранспортных средств |
| --- | --- |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Набивка мягких элементов мебели набивочными материалами | 2 | Подготовка рабочего места и оборудования для набивочных работ | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Изготовление набивочных материалов для набивки элементов мягкой мебели | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Набивка мягких элементов мебели набивочным материалом | A/03.2 | 2 |
| B | Обивка мягких элементов мебели на основаниях разных видов | 3 | Подготовка рабочего места и оборудования для обивки мягких элементов мебели | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка пружин и настилочного слоя перед обивкой | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Обивка мягких элементов с применением и без применения пружинных блоков | B/03.3 | 3 |
| C | Обивка, реставрация, перетяжка мягкой мебели | 4 | Выполнение обойных работ при изготовлении мягкой мебели | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт, реставрация, перетяжка мягкой мебели | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Декорирование мягкой мебели | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Набивка мягких элементов мебели набивочными материалами | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Обойщик-набивщик мягкой мебели Обойщик мебели 1-го разряда Обойщик мебели 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда по профессии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7534 | Обойщики мебели и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 26 | Обойщик мебели 1-го разряда |
|  | § 27 | Обойщик мебели 2-го разряда |
| ОКПДТР | 15252 | Обойщик мебели |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и оборудования для набивочных работ | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с производственным заданием и требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Проверка работы оборудования для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Устранение неисправности оборудования для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность оборудования и инструментов для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Определять порядок работ по изготовлению набивочных материалов и набивке мягких элементов мебели |
|  | Определять качество сырья для изготовления набивочных материалов |
|  | Определять необходимый объем набивочного материала для набивки мягких элементов мебели |
|  | Соблюдать правила безопасности при работе с оборудованием и инструментами для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы инструментов и оборудования для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Виды и свойства набивочных материалов и их компонентов |
|  | Порядок работ по изготовлению набивочных материалов и набивке мягких элементов мебели |
|  | Параметры качества сырья для изготовления набивочных материалов |
|  | Правила безопасности при работе с оборудованием и инструментами для изготовления набивочных материалов и набивки мягких элементов мебели |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты и предъявляемые к ним требования |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление набивочных материалов для набивки элементов мягкой мебели | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сортирование мягких отходов мебельного производства по видам и составу |
| --- | --- |
|  | Переработка мягких отходов в специальных машинах и механизмах |
|  | Смешивание набивочного материала заданного веса в бункере в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Чесание материалов для набивки мягких элементов мебели с применением специальных машин и оборудования |
|  | Упаковка и маркировка набивочных материалов из мягких отходов по видам, составу |
|  | Упаковка и маркировка смесовых набивочных материалов |
| Необходимые умения | Определять вид, состав, качество мягких отходов мебельного производства |
|  | Выполнять настройку оборудования для переработки мягких отходов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для изготовления набивочных материалов из мягких отходов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для смешивания набивочных материалов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для чесания набивочных материалов |
|  | Наносить маркировку на упаковку с набивочными материалами из мягких отходов |
|  | Читать маркировку набивочных материалов, в том числе смесовых |
|  | Оценивать состав и качество набивочных материалов в соответствии с техническими условиями |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принцип работы оборудования для переработки мягких отходов |
|  | Назначение, состав, свойства набивочных материалов из мягких отходов мебельного производства |
|  | Назначение, устройство, принцип работы оборудования для чесания набивочных материалов |
|  | Назначение, состав, свойства набивочных чесаных материалов |
|  | Назначение, состав, свойства смесовых набивочных материалов |
|  | Порядок и правила нанесения маркировки для набивочных материалов |
|  | Устройство, назначение, принцип работы оборудования для набивки мягких элементов мебели |
|  | Устройство, назначение, принцип работы мерительного инструмента |
|  | Правила безопасности при работе с оборудованием и инструментами для изготовления набивочных материалов |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Набивка мягких элементов мебели набивочным материалом | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка и подготовка набивочных материалов в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
| --- | --- |
|  | Наполнение чехлов набивочными материалами в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
|  | Контролирование веса мягких элементов мебели в соответствии с нормативными требованиями |
|  | Зашивание чехлов в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Оценка качества мягких элементов в соответствии с техническими условиями |
|  | Набивка элементов мебели разной сложности с равномерным распределением материала по всей площади изделий и соблюдением заданной формы и веса |
|  | Простежка набитых элементов мебели с прокладыванием закрепок |
|  | Маркировка набитых элементов мягкой мебели |
| Необходимые умения | Определять вид, состав мягких отходов мебельного производства |
|  | Пользоваться инструментом и оборудованием для набивки мягких элементов мебели |
|  | Пользоваться измерительным инструментом |
|  | Распределять набивочные материалы по всему объему мягкого элемента мебели |
|  | Пользоваться швейным оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации |
|  | Использовать разные виды швов, производимых вручную |
|  | Наносить маркировку на мягкие элементы мебели согласно спецификации на изделие |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы оборудования для набивки мягких элементов |
|  | Режимы работы оборудования для наполнения чехлов набивочными материалами |
|  | Нормы расхода материалов для формирования мягких элементов мебели |
|  | Дефекты набивки мягких элементов, способы их предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, принцип работы измерительного инструмента и оборудования |
|  | Устройство, назначение, принцип работы швейного оборудования |
|  | Приемы работы на швейном оборудовании |
|  | Виды швов, производимых вручную |
|  | Карта смазки швейного оборудования |
|  | Назначение мягких элементов мебели |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обивка мягких элементов мебели на основаниях разных видов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Обойщик мягкой мебели Обойщик мебели 3-го разряда Обойщик мебели 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии в области обойных мебельных работ при наличии профессионального обучения или Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7534 | Обойщики мебели и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 28 | Обойщик мебели 3-го разряда |
|  | § 29 | Обойщик мебели 4-го разряда |
| ОКПДТР | 15252 | Обойщик мебели |
| ОКСО | 2.29.01.30 | Обойщик мебели |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и оборудования для обивки мягких элементов мебели | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка обойных и облицовочных материалов в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
| --- | --- |
|  | Подготовка и проверка работоспособности инструмента для обивки мягких элементов мебели |
|  | Подготовка и сортировка декоративных материалов, шнуров, тесьмы, пуговиц |
|  | Подготовка чехлов из покровных и облицовочных материалов в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
|  | Разметка и раскрой обивочных материалов в соответствии с проектом по шаблону |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| Необходимые умения | Оценивать состояние оборудования и инструментов для обивки мягких элементов мебели |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Читать маркировку обивочных материалов |
|  | Оценивать состав и качество обивочных материалов в соответствии с техническими условиями |
|  | Подбирать обойные и облицовочные материалы в соответствии с видом и назначением мебели |
|  | Устранять дефекты обойных покровных и облицовочных материалов в процессе раскроя |
|  | Определять виды и качество покровных и облицовочных материалов |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип работы оборудования и инструментов для обивки мягких элементов мебели |
|  | Виды, свойства и назначение обойных покровных и облицовочных материалов |
|  | Способы и порядок раскроя обойных покровных и облицовочных материалов разных видов |
|  | Технологическая документация на подготовку рабочего места, инструмента, оборудования для набивки мягких элементов мебели |
|  | Требования охраны труда |
|  | Виды и назначение средств индивидуальной защиты и предъявляемые к ним требования |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка пружин и настилочного слоя перед обивкой | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр пружинного блока на наличие дефектов |
| --- | --- |
|  | Устранение дефектов пружинного блока в соответствии с технической документацией |
|  | Переплет пружин шпагатом с осадкой и выравниванием по высоте |
|  | Формирование настилочного слоя в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Формирование борта мягкого элемента в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Обтяжка пружинного основания тканью с прибивкой или прошивкой к основанию |
|  | Набивка и прошивка борта |
|  | Укладывание мягкого элемента в чехол из облицовочной ткани в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Крепление покровной ткани, замков и кронштейнов |
| Необходимые умения | Оценивать состояние пружинного блока |
|  | Определять состав, качество настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Пользоваться инструментом для прошивки |
|  | Определять виды и качество материалов для утяжки |
|  | Подбирать и крепить пружины и пружинные блоки |
|  | Наносить клей на поверхности настилочных и покровных материалов |
|  | Осуществлять перевязку пружин разными способами |
| Необходимые знания | Назначение и свойства пружинного блока |
|  | Виды и типоразмеры пружинных блоков |
|  | Назначение, свойства, нормы расхода настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Назначение и виды клеев для склеивания настилочных и покровных материалов |
|  | Виды, свойства, назначение мебельных пружин и пружинных блоков |
|  | Способы крепления и перевязки пружин |
|  | Порядок и способы крепления покровной ткани |
|  | Виды узлов при перевязке пружин |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обивка мягких элементов с применением и без применения пружинных блоков | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Облицовка мягких элементов мебели подкладочным материалом |
| --- | --- |
|  | Обивка корпуса, крепление отделочного материала к корпусу мебели с использованием специальной оснастки |
|  | Сшивание стыков обивочного материала |
|  | Декоративная отделка мягких элементов мебели |
|  | Формирование эластичного основания подушек и секций из пружин |
|  | Комплектование мягких элементов мебели согласно спецификации на изделие |
|  | Крепление ручек, подлокотников, ножек, мебельной фурнитуры |
|  | Передача мягких элементов мебели на участок для дальнейшей работы с ними и/или на хранение в установленном порядке |
| Необходимые умения | Крепить подкладочный слой уплотнителей, ваты, синтепона, вспомогательных материалов |
|  | Определять состав, качество настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Пользоваться инструментом для прошивки |
|  | Определять виды и качество материалов для утяжки |
|  | Наносить клей на поверхности настилочных и покровных материалов |
|  | Пользоваться швейным оборудованием, настраивать швейное оборудование |
| Необходимые знания | Технические условия на обойные и настилочные материалы |
|  | Правила обивки и обклейки элементов мебели для сидения и лежания |
|  | Конструкция и размеры мягких элементов мебели |
|  | Назначение и свойства настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Виды швов, строчек и окантовок |
|  | Виды, свойства, назначение декоративной отделки мягкой мебели, деревянных элементов и фурнитуры |
|  | Устройство, назначение, режимы и принцип работы швейного оборудования |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обивка, реставрация, перетяжка мягкой мебели | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Обойщик мягкой мебели по индивидуальным заказам Обойщик мебели 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии в области обойных мебельных работ или Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7534 | Обойщики мебели и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 30 | Обойщик мебели 5-го разряда |
| ОКПДТР | 15252 | Обойщик мебели |
| ОКСО | 2.29.01.30 | Обойщик мебели |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение обойных работ при изготовлении мягкой мебели | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Снятие мерок и размеров мягкой мебели |
| --- | --- |
|  | Раскрой покровного материала в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
|  | Закрепление покровного материала на основании в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Закрепление пружинного блока на основании в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Формирование настилочного слоя на пружинном блоке в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Формирование борта мягкого элемента в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Укрывание мягкого элемента облицовочным материалом в виде чехла в соответствии с требованиями технологической документации |
|  | Раскрой покровного материала в соответствии с производственным заданием и требованиями технологической документации |
|  | Закрепление покровного материала на основании в соответствии с требованиями технологической документации |
| Необходимые умения | Оценивать состояние пружинного блока |
|  | Пользоваться слесарным инструментом |
|  | Определять состав, качество настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Наносить клей на поверхности основания, настилочных и покровных материалов |
|  | Пользоваться пневмо- и электроинструментом |
|  | Снимать мерки и кроить используемый материал |
|  | Определять порядок действий при формировании и закреплении элементов мягкой мебели при выполнении обойных работ |
| Необходимые знания | Назначение и свойства пружинного блока |
|  | Типоразмеры пружинных блоков |
|  | Назначение и свойства настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Назначение, характеристики и виды клеев для склеивания настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Назначение и порядок использования инструментов и оборудования для обойных работ |
|  | Типы и свойства клеев для обойных работ |
|  | Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися материалами |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт, реставрация, перетяжка мягкой мебели | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оценка выявленных дефектов и определение вида и порядка работ по ремонту и/или реставрации |
| --- | --- |
|  | Снятие старого покрытия, оценка состояния каркаса и механизмов |
|  | Создание лекала, раскрой покровных, настилочных и облицовочных материалов для обивки мебели |
|  | Крепление настилочных, покровных материалов на элементах каркаса мебели |
|  | Крепление гибких профилей и настилочных материалов на спинки, сиденья, боковины, царги мебели |
|  | Укрывание мягкого элемента облицовочным материалом |
|  | Закрепление покровного материала на основании |
|  | Сборка механизма трансформации согласно инструкции производителя |
| Необходимые умения | Определять состав, качество настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Наносить клей на поверхности элементов каркаса, покровных и настилочных материалов |
|  | Пользоваться пневмо- и электроинструментом |
|  | Определять виды используемой фурнитуры |
|  | Выполнять действия по трансформации мебели |
|  | Определять порядок действий при формировании и закреплении элементов мягкой мебели при выполнении обойных работ |
| Необходимые знания | Назначение и свойства настилочных, покровных и облицовочных материалов |
|  | Назначение, виды, свойства гибкой фурнитуры |
|  | Назначение, виды деревянной, металлической и пластиковой фурнитуры |
|  | Назначение, характеристики и виды клеев |
|  | Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися материалами |
|  | Правила натяжки и прибивки облицовочного материала к сиденьям и спинкам в изделиях мебели |
|  | Способы крепления облицовочного материала |
|  | Виды, назначение и типоразмеры крепежных материалов |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Декорирование мягкой мебели | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр жестких, гибких, мягких элементов декора на наличие дефектов |
| --- | --- |
|  | Подбор декора по фактуре, цвету, тону |
|  | Устранение дефектов элементов декора в соответствии с технической документацией |
|  | Крепление декора в соответствии с его видом, свойствами и назначением |
|  | Оценка качества выполненных работ в соответствии с техническими условиями |
| Необходимые умения | Определять виды и качество декора |
|  | Пользоваться специальными приспособлениями и инструментом для установки и крепежа декора |
|  | Применять реставрационные материалы по назначению |
|  | Пользоваться разметочными шаблонами для установки декора |
| Необходимые знания | Назначение и виды декора мебели |
|  | Назначение и виды крепежа декора мебели |
|  | Способы крепления декора на мягких элементах мебели |
|  | Назначение и способы применения реставрационных материалов |
|  | Назначение, характеристики и виды клеев для крепления декора на мягких элементах мебели |
|  | Виды и стили мебели |
|  | Технические условия и государственные стандарты на изделия мебели для сидения и лежания |
|  | Температурные режимы при работе с термоплавкими клеями |
|  | Технологическая документация на декорирование мебели |
|  | Правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися материалами |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Мебельная компания «ШАТУРА»», город Шатура, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, город Москва |
|  | ООО «Много Мебели», город Саратов |
|  | ООО «Производственная компания «АНГСТРЕМ», город Воронеж |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Производство мебели».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.