УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 383н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Полировщик

712

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей деталей простой конфигурации с шероховатостью до Ra 0,2»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей деталей простой конфигурации с шероховатостью до Ra 0,05; плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей и сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей деталей простой конфигурации c шероховатостью до Ra 0,2»	13

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей деталей простой конфигурации с шероховатостью до Ra 0,025; плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей и сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей деталей простой конфигурации c шероховатостью до Ra 0,05»	26

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей и сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей деталей простой конфигурации c шероховатостью до Ra 0,025; сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей c шероховатостью до Ra 0,2»	39

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей c шероховатостью до Ra 0,025»	54

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	61

I. Общие сведения

| Полирование поверхностей машиностроительных деталей |  | 40.122 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности механического полирования поверхностей деталей для придания поверхности малой шероховатости и зеркального блеска

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка плоскостей, цилиндрических и конических поверхностей (далее – простые поверхности) деталей простой конфигурации (далее – простые детали) с шероховатостью до Ra 0,2 | 2 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 без использования механизированного инструмента (далее – вручную) | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на настроенных полировальных станках | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Вибрационное полирование поверхностей деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | A/04.2 | 2 |
| B | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; простых поверхностей тонкостенных, сложной конфигурации, с труднообрабатываемыми местами деталей (далее – сложные детали) и сферических, тороидальных и криволинейных поверхностей (далее – сложные поверхности) простых деталей c шероховатостью до Ra 0,2 | 3 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и с использованием пневмополировальных и электрополировальных машинок, инструмента с гибким валом, опиловочных устройств (далее – механизированный инструмент) | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 | B/05.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | B/06.3 | 3 |
| C | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью до Ra 0,05 | 3 | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и с использованием механизированного инструмента | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках | C/04.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | C/05.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей шероховатостью до Ra 0,05 | C/06.3 | 3 |
| D | Обработка простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью до Ra 0,025; сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью до Ra 0,2 | 4 | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | D/05.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | D/06.4 | 4 |
| E | Обработка сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью до Ra 0,025 | 4 | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 73 | Полировщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простыми поверхностями |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования и полирующие инструменты в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего мест полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей вручную с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на настроенных полировальных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на настроенных полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простыми поверхностями |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на настроенных полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на настроенных полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на настроенных полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные виды дефектов при полировании на настроенных полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Вибрационное полирование поверхностей деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технической документацией |
|  | Выполнение технологической операции вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию виброполировального оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать и подготавливать рабочую среду для вибрационного полирования деталей в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Полировать детали с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при вибрационном полировании деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние рабочей среды при вибрационном полировании деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять ее по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после вибрационного полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность виброполировального оборудования |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание виброполировального оборудования и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании виброполировального оборудования и рабочего места полировщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов и технологической оснастки, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования рабочих сред для вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления рабочих сред для вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования виброполировального оборудования |
|  | Органы управления виброполировального оборудования |
|  | Виды, способы и приемы вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные виды дефектов при вибрационном полировании деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств рабочими средами для вибрационного полирования деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, заготовок и полировочных материалов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности виброполировального оборудования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию виброполировального оборудования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки и полировочных материалов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении вибрационного полирования |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,2 простых поверхностей простых деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость простых поверхностей простых деталей до Ra 0,2 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью до Ra 0,2 | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев полировщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 74 | Полировщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05 | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,05 простых поверхностей простых деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость простых поверхностей простых деталей до Ra 0,05 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | B/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,2 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,2 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью до Ra 0,05 | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года полировщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев полировщиком 3-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости)10 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 75 | Полировщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Полировать простые поверхности простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на инструмент или заготовку |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | Код | C/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,025 простых поверхностей простых деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость простых поверхностей простых деталей до Ra 0,025 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании простых поверхностей простых деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости простых поверхностей простых деталей до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей шероховатостью до Ra 0,05 | Код | C/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,05 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,05 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,05; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,05 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых поверхностей сложных деталей и сложных поверхностей простых деталей c шероховатостью до Ra 0,025; сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью до Ra 0,2 | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет полировщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев полировщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 76 | Полировщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Полировать сложные поверхности простых деталей и простые поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | Код | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,025 сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,025 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей простых деталей и простых поверхностей сложных деталей до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | D/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,2 сложных поверхностей сложных деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость сложных поверхностей сложных деталей до Ra 0,2 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,2; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей сложных деталей до Ra 0,2 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных поверхностей сложных деталей c шероховатостью до Ra 0,025 | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Полировщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет полировщиком 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев полировщиком 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | - | - |
| ОКПДТР | 16799 | Полировщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и с использованием механизированного инструмента | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выбирать и подготавливать к работе материалы для полирования вручную в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать полирующие инструменты для полирования механизированным инструментом в соответствии с маркой обрабатываемого материала и требуемой шероховатостью |
|  | Настраивать механизированный инструмент для полирования |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 вручную и при помощи механизированного инструмента в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работы |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок в приспособлениях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, полировочных материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы установки полирующих инструментов на механизированный инструмент для полирования |
|  | Органы управления механизированным инструментом для полирования |
|  | Способы, правила нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования механизированных инструментов для полирования |
|  | Способы и приемы полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств полировочными материалами и инструментами для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности механизированного инструмента для полирования |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию механизированного инструмента для полирования |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении полирования вручную и с использованием механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Полирование сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Наладка полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологической операции полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали |
|  | Подготавливать поверхности заготовки для полирования |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать приспособления для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 на полировальных станках |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок полировальные круги для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Производить наладку полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Полировать сложные поверхности сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Устанавливать причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Оценивать состояние полировочных материалов для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025, заменять их по мере необходимости |
|  | Очищать заготовки после полирования |
|  | Проверять исправность и работоспособность полировальных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание полировальных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при полировании детали на полировальном станке |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, материалов для предварительного полирования и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу полирования |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования полировочных материалов для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления полировальных смесей для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Способы, правила и приемы балансировки полировальных кругов |
|  | Способы и правила профилирования полировальных кругов |
|  | Приемы и правила установки и выверки полировальных кругов на полировальных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки полировального круга |
|  | Способы, правила и приемы нанесения полировальных смесей на полирующий инструмент и (или) поверхности деталей |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство и правила использования полировальных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки полировальных станков для полирования сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Органы управления полировальными станками |
|  | Способы и приемы полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при полировании |
|  | Основные виды дефектов при полировании на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств инструментами и полировальными смесями для полирования на полировальных станках сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения и сдачи технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы очистки заготовок после полирования |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности полировальных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию полировальных станков |
|  | Состав работ по выполнению и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте полировщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении полировочных работ |
|  | Правила хранения заготовок, технологической оснастки, технологических материалов и полирующих инструментов, размещенных на рабочем месте полировщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при полировании на полировальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025 | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль шероховатости до Ra 0,025 сложных поверхностей сложных деталей |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые и сложные детали |
|  | Выявлять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать способ контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей деталей |
|  | Измерять шероховатость сложных поверхностей сложных деталей до Ra 0,025 |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основные виды дефектов при полировании сложных поверхностей сложных деталей с шероховатостью до Ra 0,025; их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля и (или) измерения шероховатости поверхностей |
|  | Способы, приемы и правила контроля и (или) измерения шероховатости сложных поверхностей сложных деталей до Ra 0,025 |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», город Нижний Новгород |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ПАО «ОДК-Кузнецов», город Самара |
|  | ПАО «ОДК-Сатурн», город Рыбинск |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.