УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 380н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках

723

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности»	19

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05»	24

3.6. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности»	29

3.7. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025»	34

3.8. Обобщенная трудовая функция «Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности»	40

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	45

I. Общие сведения

| Доводка и притирка поверхностей машиностроительных деталей на доводочно-притирочных станках |  | 40.125 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности абразивно-доводочных операций на доводочно-притирочных станках при изготовлении деталей в механосборочном производстве

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 | 2 | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на налаженных универсальных доводочно-притирочных станках | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 | A/02.2 | 2 |
| B | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 | 3 | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 | B/02.3 | 3 |
| C | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 | 3 | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 | C/02.3 | 3 |
| D | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности | 3 | Доводка и притирка поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках | D/01.4 | 3 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 5-й степени точности | D/02.4 | 3 |
| E | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 | 4 | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 | E/02.4 | 4 |
| F | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности | 4 | Доводка и притирка поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках | F/01.2 | 4 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 4-й степени точности | F/02.2 | 4 |
| G | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 | 4 | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | G/01.2 | 4 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 | G/02.2 | 4 |
| H | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности | 4 | Доводка и притирка поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках | H/01.2 | 4 |
|  |  |  | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 3-й степени точности | H/02.2 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках 2-го разряда Доводчик-притирщик 2-го разряда Доводчик 2-го разряда Притирщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 1 | Доводчик-притирщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на налаженных универсальных доводочно-притирочных станках | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Выполнение технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 в соответствии с технической документацией на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Выполнять доводку поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на налаженных доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на налаженных доводочно-притирочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на доводочно-притирочных станках |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки и притирки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 на доводочно-притирочных станках |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на налаженных доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 7-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,4 | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 9-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,4 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью размеров до 7-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 7-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 9-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 9-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности до Ra 0,4 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 7-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 9-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей до Ra 0,4 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках 3-го разряда Доводчик-притирщик 3-го разряда Доводчик 3-го разряда Притирщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев рабочим по доводке и притирке 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 2 | Доводчик-притирщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настройка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнение технологической операции доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Выполнять доводку поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки и притирки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 6-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,2 | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 7-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,2 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 7-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 7-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности до Ra 0,2 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 7-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей до Ra 0,2 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках 4-го разряда Доводчик-притирщик 4-го разряда Доводчик 4-го разряда Притирщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года рабочим по доводке и притирке 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 3 | Доводчик-притирщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настройка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Выполнение технологических операций доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Выполнять доводку поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки и притирки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки поверхностей простых деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 5-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,1 | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей с точностью до 5-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 6-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,1 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 5-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 6-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 6-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности до Ra 0,1 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 6-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей до Ra 0,1 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик деталей зубчатых передач 4-го разряда Доводчик деталей зубчатых передач 4-го разряда Притирщик деталей зубчатых передач 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года рабочим по доводке и притирке 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 3 | Доводчик-притирщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Выполнение технологических операций доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности в соответствии с технической документацией на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Производить настройку зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Выполнять доводку деталей зубчатых передач до 5-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на зубопритирочных и зубодоводочных станках для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Органы управления и правила использования зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Способы и приемы доводки и притирки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 5-й степени точности | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных до 5-й степени точности поверхностей деталей зубчатых передач до Ra 0,4 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на детали зубчатых передач |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач до Ra 0,4 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры деталей зубчатых передач до 5-й степени точности после доводки |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы и правила контроля деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 5-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач до Ra 0,4 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках 5-го разряда Доводчик-притирщик 5-го разряда Доводчик 5-го разряда Притирщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет рабочим по доводке и притирке 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев рабочим по доводке и притирке 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 4 | Доводчик-притирщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настройка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнение технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Выполнять доводку поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки и притирки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 4-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,05 | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей с точностью до 4-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 5-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,05 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 4-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 4-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 5-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 5-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности до Ra 0,05 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 4-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 5-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей до Ra 0,05 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик деталей зубчатых передач 5-го разряда Доводчик деталей зубчатых передач 5-го разряда Притирщик деталей зубчатых передач 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет рабочим по доводке и притирке 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев рабочим по доводке и притирке 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 4 | Доводчик-притирщик 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Настройка и наладка зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Выполнение технологических операций доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности в соответствии с технической документацией на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Производить настройку зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Выполнять доводку деталей зубчатых передач до 4-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на зубопритирочных и зубодоводочных станках для доводки поверхностей деталей зубчатых передач с точностью размеров до 4-й степени точности |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Органы управления и правила использования зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Способы и приемы доводки и притирки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию зубопритирочных и зубодоводочных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на зубопритирочных и зубодоводочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 4-й степени точности | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных до 4-й степени точности поверхностей деталей зубчатых передач до Ra 0,2 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на детали зубчатых передач |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач до Ra 0,2 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры деталей зубчатых передач до 4-й степени точности после доводки |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы и правила контроля деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 4-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач до Ra 0,2 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 | Код | G | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик на доводочно-притирочных станках 6-го разряда Доводчик-притирщик 6-го разряда Доводчик 6-го разряда Притирщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет рабочим по доводке и притирке 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев рабочим по доводке и притирке 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 5 | Доводчик-притирщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка и притирка поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на универсальных, специализированных и специальных доводочно-притирочных станках | Код | G/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Настройка и наладка доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнение технологических операций доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 в соответствии с технической документацией на доводочно-притирочных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять инструменты для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Производить настройку доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Выполнять доводку поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на доводочно-притирочных станках |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность доводочно-притирочных станков |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание доводочно-притирочных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на доводочно-притирочных станках для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы доводочно-притирочных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки доводочно-притирочных станков для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Правила проверки на точность доводочно-притирочных станков |
|  | Органы управления и правила использования доводочно-притирочных станков |
|  | Способы и приемы доводки и притирки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 на доводочно-притирочных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Способы, правила и приемы шаржирования притиров для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности доводочно-притирочных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию доводочно-притирочных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на доводочно-притирочных станках |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей с точностью размеров до 3-го квалитета и (или) с шероховатостью до Ra 0,025 | Код | G/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей с точностью до 3-го квалитета |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 4-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до Ra 0,025 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 3-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров деталей с точностью до 3-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 4-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей деталей до 4-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности до Ra 0,025 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 3-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 4-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей до Ra 0,025 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка на доводочно-притирочных станках поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности | Код | H | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Доводчик-притирщик деталей зубчатых передач 6-го разряда Доводчик деталей зубчатых передач 6-го разряда Притирщик деталей зубчатых передач 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет рабочим по доводке и притирке 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев рабочим по доводке и притирке 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет (при работе с пастами, содержащими оксид хрома) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 5 | Доводчик-притирщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11853 | Доводчик-притирщик |
| ОКСО | 2.15.01.28 | Шлифовщик-универсал |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Доводка поверхностей сложных деталей зубчатых передач до 3-й степени точности на специализированных станках | Код | H/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных (рабочего чертежа, технологической карты) для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Подготовка к выполнению технологических операций доводки поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности на специализированных станках |
|  | Настройка и наладка специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Выполнение технологических операций доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности в соответствии с технической документацией на специализированных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Читать конструкторскую и технологическую документацию на сложные детали зубчатых передач |
|  | Выбирать, подготавливать к работе и устанавливать на станок приспособления для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Подготавливать, устанавливать и закреплять заготовки с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Выбирать и подготавливать к работе, устанавливать на станок инструменты для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Производить настройку специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Выполнять доводку деталей зубчатых передач до 3-й степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом на специализированном станке |
|  | Оценивать состояние инструментов для доводки, паст и суспензий, заменять их по мере необходимости |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Проводить ежесменное техническое обслуживание специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на специализированных станках |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности на специализированных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструментов для доводки, паст и суспензий для доводки, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Правила и приемы подготовки поверхностей заготовок к процессу доводки и притирки |
|  | Правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности на специализированных станках |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для выверки установки заготовок |
|  | Основные свойства и маркировка конструкционных материалов |
|  | Основные типы, свойства, назначение и правила использования материалов для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Правила и приемы подготовки притиров к выполнению абразивно-доводочных работ |
|  | Способы и приемы определения геометрической точности притиров для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила установки и закрепления притиров на специализированных станках для доводки поверхностей деталей с точностью размеров до 3-й степени точности |
|  | Составы и способы приготовления паст и суспензий для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды, устройство и кинематические схемы специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Последовательность и содержание настройки специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Органы управления и правила использования специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Способы и приемы доводки и притирки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при доводочных работах |
|  | Способы и приемы очистки поверхностей деталей и притиров после выполнения доводки |
|  | Основные виды дефектов при доводке и притирке, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Критерии потери рабочих свойств пастами и суспензиями для доводки и инструментами для доводки |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных станков для доводки деталей зубчатых передач |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении доводочных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении доводочных работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении доводочных работ на специализированных станках |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль поверхностей изготовленных деталей зубчатых передач до 3-й степени точности | Код | H/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль размеров деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Контроль формы и взаимного расположения поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей деталей зубчатых передач до 3-й степени точности до Ra 0,1 |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на детали зубчатых передач |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач до Ra 0,1 |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей деталей |
|  | Выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительных средств, размещенных на рабочем месте |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Параметры деталей зубчатых передач до 3-й степени точности после доводки |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Способы и правила контроля деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля параметров деталей зубчатых передач до 3-й степени точности |
|  | Способы и правила определения шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач до Ra 0,1 |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей деталей зубчатых передач |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности деталей зубчатых передач |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», город Нижний Новгород |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ПАО «ОДК-Кузнецов», город Самара |
|  | ПАО «ОДК-Сатурн», город Рыбинск |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.