УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 406н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Резьбофрезеровщик

737

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Фрезерование резьбы на деталях простой конфигурации с отношением длины к диаметру не более 10 на налаженных резьбофрезерных станках»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Фрезерование резьбы на деталях с конфигурацией, требующей сложной выверки инструмента и заготовки, и (или) с отношением длины к диаметру более 10 на налаженных резьбофрезерных станках»	10

3.3. Обобщенная трудовая функция «Фрезерование однозаходной метрической резьбы 6-й, 7-й степени точности и трубной цилиндрической резьбы класса В на деталях всех уровней сложности, однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальной 7–9-й степени точности, трубной цилиндрической резьбы класса А, дюймовой резьбы, упорной резьбы, однозаходного червяка на деталях простой конфигурации с отношением длины к диаметру не более 10 на резьбофрезерных станках»	16

3.4. Обобщенная трудовая функция «Фрезерование однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальной 7–9-й степени точности, трубной цилиндрической резьбы класса А, дюймовой резьбы, упорной резьбы, однозаходного червяка на деталях с конфигурацией, требующей сложной выверки инструмента и заготовки, и (или) с отношением длины к диаметру более 10 и многозаходной резьбы и червяка, конической резьбы, резьбы и червяка с переменным шагом, специальной резьбы костных шурупов, резьбы со специальным профилем на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках»	27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	39

I. Общие сведения

| Обработка резьбы на резьбофрезерных станках |  | 40.127 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение точности и качества обработки винтовых поверхностей на резьбофрезерных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Фрезерование резьбы на деталях простой конфигурации с отношением длины к диаметру не более 10 (далее – простые детали) на налаженных резьбофрезерных станках | 2 | Фрезерование резьбы на простых деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ручным управлением | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Фрезерование резьбы на простых деталях на налаженных резьбофрезерных станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) | A/02.2 | 2 |
| B | Фрезерование резьбы на деталях с конфигурацией, требующей сложной выверки инструмента и заготовки, и (или) с отношением длины к диаметру более 10 (далее – сложные детали) на налаженных резьбофрезерных станках | 3 | Фрезерование резьбы на сложных деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ручным управлением | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование резьбы на сложных деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ЧПУ | B/02.3 | 3 |
| C | Фрезерование однозаходной метрической резьбы 6-й, 7-й степени точности и трубной цилиндрической резьбы класса В (далее – простой резьбы) на деталях всех уровней сложности, однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальной 7–9-й степени точности, трубной цилиндрической резьбы класса А, дюймовой резьбы, упорной резьбы, однозаходного червяка (далее – средней сложности резьбы) на простых деталях на резьбофрезерных станках | 3 | Наладка резьбофрезерных станков для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях на резьбофрезерных станках с ручным управлением | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях на резьбофрезерных станках с ЧПУ | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях | C/04.3 | 3 |
| D | Фрезерование средней сложности резьбы на сложных деталях и многозаходной резьбы и червяка, конической резьбы, резьбы и червяка с переменным шагом, специальной резьбы костных шурупов, резьбы со специальным профилем (далее – сложной резьбы) на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках | 4 | Наладка резьбофрезерных станков для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках с ручным управлением | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Фрезерование средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках с ЧПУ | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности | D/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на простых деталях на налаженных резьбофрезерных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 83 | Резьбофрезеровщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на простых деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ручным управлением | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования резьбы на простых деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4–7-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы классов А и В на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на простых деталях |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с резьбами |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных и многозаходных метрических 4–7-й степени точности, трубных цилиндрических классов А и В, трапецеидальных 7–9-й степени точности, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на простых деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные приспособления для установки простых деталей |
|  | Использовать резьбовые фрезы для изготовления резьбы на простых деталях |
|  | Использовать резцовые головки для изготовления резьбы на простых деталях |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Общие сведения о резьбе |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных приспособлений для установки простых деталей |
|  | Назначение и правила использования резьбовых фрез и резцов |
|  | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов для комплексного контроля параметров резьбы на простых деталях |
|  | Правила использования резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ручным управлением |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на простых деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ЧПУ | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования резьбы на простых деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Запуск управляющей программы |
|  | Контроль выполнения управляющей программы |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4–7-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы классов А и В на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на простых деталях |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с резьбами |
|  | Оперировать внешними устройствами ввода-вывода информации стойки ЧПУ |
|  | Осуществлять визуальное наблюдение за ходом работы управляющей программы |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных и многозаходных метрических 4–7-й степени точности, трубных цилиндрических классов А и В, трапецеидальных 7–9-й степени точности, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на простых деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные приспособления для установки простых деталей |
|  | Использовать резьбовые фрезы для изготовления резьб на простых деталях |
|  | Использовать резцовые головки для изготовления резьб на простых деталях |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Общие сведения о резьбе |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании резьбы на простых деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения универсальных приспособлений для установки простых деталей |
|  | Назначение и правила использования резьбовых фрез и резцов |
|  | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов для комплексного контроля параметров резьбы на простых деталях |
|  | Система ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Правила использования резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на сложных деталях на налаженных резьбофрезерных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев резьбофрезеровщиком 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 84 | Резьбофрезеровщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на сложных деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ручным управлением | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4–7-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы классов А и В на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на сложных деталях |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали с резьбами |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных и многозаходных метрических 4–7-й степени точности, трубных цилиндрических классов А и В, трапецеидальных 7–9-й степени точности, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на сложных деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать специальные приспособления для установки сложных деталей |
|  | Использовать резьбовые фрезы для изготовления резьб на сложных деталях |
|  | Использовать резцовые головки для изготовления резьб на сложных деталях |
|  | Определять степень износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Проверять исправность и работоспособность резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Использовать необходимые контрольно-измерительные инструменты для контроля резьбы |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения специальных приспособлений для установки сложных деталей |
|  | Конструкции, назначение и правила использования резьбовых фрез и резцов |
|  | Критерии износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Основные виды и причины брака при резьбофрезеровании |
|  | Виды контрольно-измерительных приборов для комплексного контроля параметров резьбы на сложных деталях |
|  | Устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов для комплексного контроля параметров резьбы на сложных деталях |
|  | Способы комплексного контроля наружной и внутренней резьбы |
|  | Правила использования резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ручным управлением |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы на сложных деталях на налаженных резьбофрезерных станках с ЧПУ | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Запуск управляющей программы |
|  | Контроль выполнения управляющей программы |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4–7-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы классов А и В на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на сложных деталях |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на сложные детали с резьбами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Оперировать внешними устройствами ввода-вывода информации стойки ЧПУ |
|  | Осуществлять визуальное наблюдение за ходом работы управляющей программы |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных и многозаходных метрических 4–7-й степени точности, трубных цилиндрических классов А и В, трапецеидальных 7–9-й степени точности, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на сложных деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать специальные приспособления для установки сложных деталей |
|  | Использовать резьбовые фрезы для изготовления резьб на сложных деталях |
|  | Использовать резцовые головки для изготовления резьб на сложных деталях |
|  | Определять степень износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Проверять исправность и работоспособность резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Использовать необходимые контрольно-измерительные инструменты для контроля резьбы |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании резьбы на сложных деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения специальных приспособлений для установки сложных деталей |
|  | Конструкции, назначение и правила использования резьбовых фрез и резцов |
|  | Критерии износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Основные виды и причины брака при резьбофрезеровании |
|  | Виды контрольно-измерительных приборов для комплексного контроля параметров резьбы на сложных деталях |
|  | Устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов для комплексного контроля параметров резьбы на сложных деталях |
|  | Способы комплексного контроля наружной и внутренней резьбы |
|  | Система ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Правила использования резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Фрезерование простой резьбы на деталях всех уровней сложности, средней сложности резьбы на простых деталях на резьбофрезерных станках | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года резьбофрезеровщиком 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев резьбофрезеровщиком 3-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 85 | Резьбофрезеровщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка резьбофрезерных станков для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка резьбофрезерных станков с ручным управлением для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
| --- | --- |
|  | Наладка резьбофрезерных станков с ЧПУ для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Выбор параметров настройки резьбофрезерных станков для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Подготовка резьбовых фрез для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Подготавливать к работе, устанавливать на станок специальные и универсальные приспособления |
|  | Подготавливать к работе резьбовые фрезы для изготовления резьб на деталях |
|  | Подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для изготовления однозаходных червяков на простых деталях |
|  | Устанавливать дисковые резьбовые фрезы относительно заготовки простых и сложных деталей по шаблону |
|  | Устанавливать резцы в вихревые головки с выверкой вылета резцов до 0,05 мм |
|  | Устанавливать сменные многогранные пластины в конструкцию вихревых головок |
|  | Устанавливать вихревые головки относительно заготовки простых и сложных деталей на требуемый угол подъема резьбы |
|  | Определять степень износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Выбирать параметры настройки резьбофрезерных станков для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Настраивать резьбофрезерные станки с ручным управлением и ЧПУ для нарезания резьбы на деталях различной сложности |
|  | Производить настройку резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ для изготовления однозаходного червяка на простых деталях |
|  | Устанавливать заготовки простых и сложных деталей с выверкой до 0,05 мм |
|  | Проверять исправность и работоспособность резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки (приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента), размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, правила и условия применения специальных и простых универсальных приспособлений, применяемых на резьбофрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез для изготовления простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Приемы и правила установки резьбовых фрез для изготовления простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа резьбовых фрез |
|  | Основные параметры настройки резьбофрезерных станков для фрезерования простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Устройство и правила использования резьбофрезерных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ для изготовления простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Приемы установки и закрепления заготовок простых и сложных деталей с выверкой до 0,05 мм |
|  | Система ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Структура управляющих программ и подготовительные функции для выполнения резьбофрезерных работ |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях на резьбофрезерных станках с ручным управлением | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования простой, средней сложности резьбы на простых деталях и простой резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании простой, средней сложности резьбы на простых деталях и простой резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 6-й, 7-й степени точности на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса В на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса А на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на простых деталях |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простой и средней сложности резьбой и сложные детали с простой резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 6-й, 7-й степени точности и трубных цилиндрических класса В на деталях всех уровней сложности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальных 7–9-й степени точности, трубных цилиндрических класса А, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на простых деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок простых и сложных деталей |
|  | Выбирать и применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Устройство, технические характеристики и правила использования резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ручным управлением |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Назначение, свойства и способы выбора и применения смазочно-охлаждающих жидкостей при резьбофрезеровании |
|  | Основные виды брака при фрезеровании, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях на резьбофрезерных станках с ЧПУ | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования простой, средней сложности резьбы на простых деталях и простой резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Ввод управляющей программы в систему ЧПУ резьбофрезерного станка |
|  | Контроль выполнения управляющей программы |
|  | Привязка детали и инструмента к системе координат станка с ЧПУ |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 6-й, 7-й степени точности на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса В на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса А на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на простых деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на простых деталях |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали с простой и средней сложности резьбой и сложные детали с простой резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Оперировать внешними устройствами ввода-вывода информации стойки ЧПУ |
|  | Осуществлять визуальное наблюдение за ходом работы управляющей программы |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Использовать контактные датчики для привязки и измерения компонентов |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 6-й, 7-й степени точности и трубных цилиндрических класса В на деталях всех уровней сложности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальных 7–9-й степени точности, трубных цилиндрических класса А, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на простых деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок простых и сложных деталей |
|  | Выбирать и применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Устройство, технические характеристики и правила использования резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Интерфейс системы ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Структура управляющих программ и подготовительные функции для выполнения резьбофрезерных работ |
|  | Способы привязки детали и инструмента к системе координат станка с ЧПУ |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ЧПУ |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Назначение, свойства и способы выбора и применения смазочно-охлаждающих жидкостей при резьбофрезеровании |
|  | Основные виды брака при фрезеровании, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ параметров простой резьбы на деталях всех уровней сложности и средней сложности резьбы на простых деталях согласно чертежу детали для проведения операции контроля |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль неравномерности глубины профиля резьбы по витку |
|  | Контроль шероховатости поверхности резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль профиля резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Дифференциальный контроль шага, среднего и внутреннего диаметра внутренней резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Дифференциальный контроль шага, среднего и наружного диаметра наружной резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали с простой, средней сложности резьбой и на сложные детали с простой резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать и использовать необходимые контрольно-измерительные инструменты для контроля простой и средней сложности резьб |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать специальные и универсальные приспособления для установки простых и сложных деталей на операции контроля |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать комплексные индикаторные резьбовые приборы для контроля резьбы |
|  | Использовать измерительные микроскопы для контроля профиля, шага, наружного, среднего и внутреннего диаметра резьбы |
|  | Использовать метод трех проволочек для контроля среднего диаметра наружных резьб |
|  | Использовать микрометры с резьбовыми вставками для контроля среднего диаметра наружных резьб |
|  | Использовать резьбовые индикаторные приборы для контроля среднего диаметра внутренних резьб |
|  | Использовать накладные и стационарные шагомеры для контроля шага резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать штангенциркули с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать микрометры для контроля наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать угломеры для контроля профиля наружных резьб |
|  | Контролировать радиальное биение резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанных поверхностей |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Общие сведения о червячных передачах, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности, типах червяков |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля параметров резьбы и однозаходного червяка в простых и сложных деталях |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов для контроля параметров резьбы и однозаходного червяка в простых и сложных деталях |
|  | Правила использования специальных и универсальных приспособлений для установки простых и сложных деталей на операции контроля |
|  | Способы комплексного контроля наружной и внутренней резьбы |
|  | Способы дифференциального контроля параметров наружной и внутренней резьбы |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Фрезерование сложной резьбы на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет резьбофрезеровщиком 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года резьбофрезеровщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |
| ОКСО | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка резьбофрезерных станков для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка резьбофрезерных станков с ручным управлением для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
| --- | --- |
|  | Наладка резьбофрезерных станков с ЧПУ для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выбор параметров настройки резьбофрезерных станков для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Подготовка резьбовых фрез для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
| Необходимые умения | Подготавливать к работе, устанавливать на станок специальные и универсальные приспособления |
|  | Подготавливать к работе резьбовые фрезы для изготовления резьб на деталях |
|  | Устанавливать дисковые резьбовые фрезы относительно заготовки простых и сложных деталей по шаблону |
|  | Устанавливать резцы в вихревые головки с выверкой вылета резцов до 0,05 мм |
|  | Устанавливать сменные многогранные пластины в конструкцию вихревых головок |
|  | Устанавливать вихревые головки относительно заготовки простых и сложных деталей на требуемый угол подъема резьбы |
|  | Определять степень износа резьбовых фрез и резцов |
|  | Выбирать параметры настройки резьбофрезерных станков для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Настраивать резьбофрезерные станки с ручным управлением и ЧПУ для нарезания резьб на деталях различной сложности |
|  | Устанавливать заготовки простых и сложных деталей с выверкой до 0,01 мм |
|  | Проверять исправность и работоспособность резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки (приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента) |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, правила и условия применения специальных и простых универсальных приспособлений, применяемых на резьбофрезерных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез для изготовления резьб (многозаходной, конической, с переменным шагом, специальной резьбы костных шурупов, резьбы со специальным профилем) на деталях различной сложности |
|  | Приемы установки резьбовых фрез для изготовления резьб (многозаходной, конической, с переменным шагом, специальной резьбы костных шурупов, резьбы со специальным профилем) на деталях различной сложности |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа резьбовых фрез |
|  | Основные параметры настройки резьбофрезерных станков для фрезерования средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Устройство и правила использования резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Последовательность и содержание настройки резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ для изготовления резьб (многозаходной, конической, с переменным шагом, специальной резьбы костных шурупов, резьбы со специальным профилем) на деталях различной сложности |
|  | Приемы установки и закрепления заготовок простых и сложных деталей с выверкой до 0,01 мм |
|  | Система ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Структура управляющих программ и подготовительные функции для выполнения резьбофрезерных работ |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках с ручным управлением | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования сложной резьбы на простых деталях и средней сложности, сложной резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходного червяка на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования конической резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования резьбы с переменным шагом на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования червяка с переменным шагом на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования специальной резьбы костных шурупов на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования резьбы со специальным профилем на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса А на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на сложных деталях |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали со сложной резьбой и сложные детали со средней сложности, сложной резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб многозаходных, конических и с переменным шагом, червяков многозаходных и с переменным шагом, специальных резьб костных шурупов, резьб со специальным профилем на деталях всех уровней сложности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальных 7–9-й степени точности, трубных цилиндрических класса А, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на сложных деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок простых и сложных деталей |
|  | Выбирать и применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ручным управлением и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Устройство, технические характеристики и правила использования резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ручным управлением |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Назначение, свойства и способы выбора и применения смазочно-охлаждающих жидкостей при резьбофрезеровании |
|  | Основные виды брака при фрезеровании, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ручным управлением |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности на резьбофрезерных станках с ЧПУ | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технологической документации для фрезерования сложной резьбы на простых деталях и средней сложности, сложной резьбы на сложных деталях |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Ввод управляющей программы в систему ЧПУ резьбофрезерного станка |
|  | Контроль выполнения управляющей программы |
|  | Привязка детали и инструмента к системе координат станка с ЧПУ |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования многозаходного червяка на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования конической резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования резьбы с переменным шагом на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования червяка с переменным шагом на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования специальной резьбы костных шурупов на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования резьбы со специальным профилем на деталях всех уровней сложности |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходной метрической резьбы 4-й, 5-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трапецеидальной резьбы 7–9-й степени точности на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования трубной цилиндрической резьбы класса А на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования дюймовой резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования упорной резьбы на сложных деталях |
|  | Выполнение технологической операции фрезерования однозаходного червяка на сложных деталях |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию (рабочий чертеж, технологическую карту) на простые детали со сложной резьбой и сложные детали со средней сложности, сложной резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Оперировать внешними устройствами ввода-вывода информации стойки ЧПУ |
|  | Осуществлять визуальное наблюдение за ходом работы управляющей программы |
|  | Выбирать режимы резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Использовать контактные датчики для привязки и измерения компонентов |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб многозаходных, конических и с переменным шагом, червяков многозаходных и с переменным шагом, специальных резьб костных шурупов, резьб со специальным профилем на деталях всех уровней сложности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Выполнять технологические операции фрезерования резьб однозаходных метрических 4-й, 5-й степени точности, трапецеидальных 7–9-й степени точности, трубных цилиндрических класса А, дюймовых, упорных, однозаходных червяков на сложных деталях в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок простых и сложных деталей |
|  | Выбирать и применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание резьбофрезерных станков с ЧПУ и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Типовые режимы резания при фрезеровании средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых фрез |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Устройство, технические характеристики и правила использования резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Интерфейс системы ЧПУ станка для проведения резьбофрезерных работ |
|  | Структура управляющих программ и подготовительные функции для выполнения резьбофрезерных работ |
|  | Способы привязки детали и инструмента к системе координат станка с ЧПУ |
|  | Органы управления резьбофрезерными станками с ЧПУ |
|  | Способы и приемы фрезерования резьбы |
|  | Назначение, свойства и способы выбора и применения смазочно-охлаждающих жидкостей при резьбофрезеровании |
|  | Основные виды брака при фрезеровании, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию резьбофрезерных станков с ЧПУ |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте резьбофрезеровщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Правила экономии материально-технических ресурсов |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на резьбофрезерных станках и обслуживании станка и рабочего места резьбофрезеровщика |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ параметров средней сложности резьбы на сложных деталях и сложной резьбы на деталях всех уровней сложности для проведения операции контроля |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль обработанной резьбы |
|  | Контроль неравномерности глубины профиля резьбы по витку |
|  | Контроль шероховатости поверхности резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль профиля резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Дифференциальный контроль шага, среднего и внутреннего диаметра внутренней резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Дифференциальный контроль шага, среднего и наружного диаметра наружной резьбы в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль наружной резьбы калибром-кольцом |
|  | Контроль внутренней резьбы калибром-пробкой |
| Необходимые умения | Читать и анализировать конструкторскую и технологическую документацию на простые детали со сложной резьбой и резьбой средней сложности, на сложные детали со сложной резьбой |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать и использовать необходимые контрольно-измерительные инструменты для контроля средней сложности и сложных резьб |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Использовать специальные и универсальные приспособления для установки деталей различной сложности на операции контроля |
|  | Использовать калибры-кольца для контроля наружных резьб |
|  | Использовать калибры-пробки для контроля внутренних резьб |
|  | Использовать комплексные индикаторные резьбовые приборы для контроля резьб |
|  | Использовать измерительные микроскопы для контроля профиля, шага, наружного, среднего и внутреннего диаметра резьб |
|  | Использовать метод трех проволочек для контроля среднего диаметра наружных резьб |
|  | Использовать микрометры с резьбовыми вставками для контроля среднего диаметра наружных резьб |
|  | Использовать резьбовые индикаторные приборы для контроля среднего диаметра внутренних резьб |
|  | Использовать накладные и стационарные шагомеры для контроля шага резьб |
|  | Использовать гладкие предельные калибры для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать штангенциркули с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм для контроля внутреннего диаметра внутренних резьб и наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать микрометры для контроля наружного диаметра наружных резьб |
|  | Использовать угломеры для контроля профиля наружных резьб |
|  | Изготавливать слепки внутренних резьб |
|  | Контролировать радиальное биение резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанных поверхностей |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанной резьбы |
|  | Способы определения дефектов обработанной резьбы |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей, способов базирования |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Общие сведения о резьбе, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности резьбы, типах резьбовых соединений |
|  | Общие сведения о червячных передачах, основных геометрических и конструктивных параметрах, принятой степени точности, типах червяков |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля параметров резьбы и многозаходного червяка в деталях различной сложности |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов для контроля параметров резьбы и многозаходного червяка в деталях различной сложности |
|  | Правила использования специальных и универсальных приспособлений для установки деталей различной сложности на операции контроля |
|  | Способы комплексного контроля наружной и внутренней резьбы |
|  | Способы дифференциального контроля параметров наружной и внутренней резьбы |
|  | Материалы и способы изготовления слепков внутренней резьбы |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи режущих инструментов, приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, необходимых для выполнения работ |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», город Нижний Новгород |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ПАО «ОДК-Кузнецов», город Самара |
|  | ПАО «ОДК-Сатурн», город Рыбинск, Ярославская область |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65974), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.