УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» апреля 2023 г. № 324н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по техническому обслуживанию насосных или компрессорных установок инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (в системах водо- и теплоснабжения)

786

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса работы насосной установки»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса работы компрессорной установки»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Диагностика и ремонт инженерных систем водо- и теплоснабжения с применением цифровых и автоматизированных информационных технологий»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Монтаж, ремонт и техническое обслуживание насосов и компрессоров |  | 16.084 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технологического процесса перекачки рабочей среды и получения сжатого воздуха в системах водо- и теплоснабжения

Группа занятий:

| 3114 | Техники-электроники | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| --- | --- | --- | --- |
| 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение технологического процесса работы насосной установки | 3 | Проведение запуска и остановки насосного оборудования, включая дистанционный запуск для прогрева в зимнее время | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания насосных установок для обеспечения их эффективной работы в системах водо- и теплоснабжения | A/03.3 | 3 |
| B | Ведение технологического процесса работы компрессорной установки | 4 | Управление технологическим процессом получения сжатого воздуха при работах в системах водо- и теплоснабжения | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технического обслуживания компрессорных установок | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Применение компрессорных установок и оборудования с использованием сжатого воздуха на работах в системах водо- и теплоснабжения | B/03.4 | 4 |
| C | Диагностика и ремонт инженерных систем водо- и теплоснабжения с применением цифровых и автоматизированных информационных технологий | 5 | Выбор необходимого ремонтного или диагностического оборудования для контроля состояния инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) (водо- и теплоснабжения) | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка к работе диагностического, ремонтного или специального оборудования очистки инженерной инфраструктуры в системах водо- и теплоснабжения с применением сжатого воздуха или воды под высоким давлением | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Проведение работ по ремонту или очистке инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с помощью компрессоров и насосов с использованием современных информационных технологий | C/03.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса работы насосной установки | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор насосных установок Машинист насосной установки водоснабжения Слесарь-ремонтник насосных установок Механик насосных установок |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров К работе допускаются лица, достигшие 18 лет Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 209 | Машинист насосных установок (3-й разряд) |
|  | § 210 | Машинист насосных установок (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 13910 | Машинист насосных установок |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение запуска и остановки насосного оборудования, включая дистанционный запуск для прогрева в зимнее время | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности привода насосов и рабочего оборудования инфраструктуры водо- и теплоснабжения |
|  | Выбор режима запуска и остановки насосного и компрессорного оборудования, включая дистанционный запуск для прогрева в зимнее время |
|  | Подготовка рабочего оборудования в соответствии с предстоящим технологическим режимом работы насосного оборудования |
|  | Контроль технологического процесса перекачки рабочей среды или работы компрессора по внешним признакам и показаниям контрольно-измерительных приборов и автоматики |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов при переходе с режима на режим |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при непредвиденном изменении параметров технологического процесса |
|  | Ведение журнала технологического процесса |
| Необходимые умения | Определять исправность двигателя привода и технологического оборудования, насосного оборудования и оборудования инженерной инфраструктуры ЖКХ |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять схему технологического процесса использования насосного оборудования |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров технологического процесса от заданных значений |
|  | Применять существующие способы регулировки параметров технологического процесса в случаях изменения режима работы насосного или компрессорного оборудования |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с насосными и компрессорными установками |
|  | Техническое устройство и принцип работы насосов и компрессоров и их приводов |
|  | Порядок пуска-останова насосного оборудования, используемого в технологических процессах перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения или при замене и очистке систем водо- и теплоснабжения |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и краткое описание основного и вспомогательного оборудования насосных установок |
|  | Виды топлива приводов насосных установок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и средств дистанционного управления и автоматики насосного и компрессорного оборудования |
|  | Особенности и технологические режимы перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Особенности и технологические режимы использования сжатого воздуха при ремонте и/или прочистке засоров |
|  | Способы регулировки параметров технологического процесса перекачки рабочей среды |
|  | Способы использования сжатого воздуха |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Выбор технологического режима процесса перекачки рабочей среды |
|  | Подготовка рабочего места и оборудования в соответствии с технологическим режимом процесса перекачки рабочей среды |
|  | Контроль технологического процесса перекачки рабочей среды по внешним признакам и показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов при переходе с режима на режим |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при непредвиденном изменении параметров технологического процесса |
|  | Ведение журнала технологического процесса |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять схему технологического процесса перекачки рабочей среды |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров технологического процесса от заданных значений |
|  | Применять существующие способы регулировки параметров технологического процесса в случаях изменения режима перекачки рабочей среды |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с насосными установками |
|  | Схема технологического процесса перекачки рабочей среды |
|  | Порядок ведения технологического процесса перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и краткое описание основного и вспомогательного оборудования насосных установок |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, средств связи и аварийного оповещения |
|  | Особенности и технологические режимы перекачки рабочей среды в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Способы регулировки параметров технологического процесса перекачки рабочей среды |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания насосных установок для обеспечения их эффективной работы в системах водо- и теплоснабжения | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Изучение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию насосных установок |
|  | Подготовка рабочего места и инструмента в соответствии с заданием на техническое обслуживание |
|  | Выполнение осмотра основного и вспомогательного оборудования насосных установок |
|  | Выполнение затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах при необходимости |
|  | Устранение течи воды через сальниковые уплотнения при необходимости |
|  | Пополнение смазки подшипниковых узлов насосов и электродвигателей приводов |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случаях выявления неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования насосных установок в пределах своей квалификации |
|  | Внесение записи в журнале учета ремонта насосных установок |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять документацию по ремонту и техническому обслуживанию насосных установок |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания и ремонта насосных установок |
|  | Визуально определять качество смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования насосных установок |
|  | Определять наличие утечек через соединения, сварочные швы, сальниковые уплотнения |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту насосных установок |
|  | Технология и техника обслуживания и ремонта насосных установок |
|  | Документация по эксплуатации и ремонту насосных установок |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, устройство и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования насосных установок |
|  | Виды, назначение и способы применения смазочных материалов и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения слесарного инструмента |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса работы компрессорной установки | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор компрессорных установок Механик компрессорных установок Слесарь-ремонтник компрессорных установок |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8182 | Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС | § 192 | Машинист компрессорных установок (5-й разряд) |
|  | § 193 | Машинист компрессорных установок (6-й разряд) |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |
| ОКСО | 2.08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом получения сжатого воздуха при работах в системах водо- и теплоснабжения | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Выбор технологического режима процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Подготовка рабочего места и оборудования в соответствии с технологическим режимом процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Контроль технологического процесса получения сжатого воздуха по внешним признакам и показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов при переходе с режима на режим |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при непредвиденном изменении параметров технологического процесса |
|  | Внесение записей в журнал учета работы компрессора |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять схему технологического процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров технологического процесса от заданных значений |
|  | Применять существующие способы регулировки параметров технологического процесса в случаях изменения режима получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с компрессорными установками и сосудами, работающими под давлением |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и краткое описание основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Схемы технологического процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Схемы трубопроводов и места установки задвижек, вентилей, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок ведения технологического процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Особенности и технологические режимы получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Способы регулировки параметров технологического процесса получения сжатого воздуха для работ в системах водо- и теплоснабжения |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технического обслуживания компрессорных установок | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Изучение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию компрессорных установок |
|  | Подготовка рабочего места и инструмента в соответствии с заданием на техническое обслуживание компрессорных установок |
|  | Выполнение осмотра основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Очищение наружной поверхности компрессорных установок от пыли и грязи |
|  | Выполнение при необходимости затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах |
|  | Очищение масляных и воздушных фильтров |
|  | Проверка всех предохранительных клапанов путем их принудительного открытия под давлением |
|  | Пополнение при необходимости всех точек смазки оборудования компрессорных установок |
|  | Слив конденсата и масла из влагомаслоотделителей воздухосборников |
|  | Выполнение ручной продувки влагомаслоотделителей при отсутствии автоматической |
|  | Устранение при необходимости утечки воды и масла через соединения и уплотнения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случаях выявления неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок в пределах своей квалификации |
|  | Внесение записи в журнал учета ремонта компрессорной установки |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию компрессорных установок |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания и ремонта компрессорных установок |
|  | Визуально определять качество смазочных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Определять наличие утечек масла и воды через соединения, уплотнения оборудования компрессорных установок |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением |
|  | Технология и техника обслуживания и ремонта компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, устройство и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования компрессорных установок |
|  | Схемы трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла), места установки задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Применение компрессорных установок и оборудования с использованием сжатого воздуха на работах в системах водо- и теплоснабжения | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Изучение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и установок, использующих сжатый воздух |
|  | Подготовка рабочего места и инструмента в соответствии с заданием на производство работ в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Выполнение осмотра основного и вспомогательного оборудования и установок, использующих сжатый воздух компрессоров |
|  | Диагностика мест засоров и подбор технологического оборудования для предстоящих работ по очистке трубопроводов |
|  | Пробивка засоров и внутренних поверхностей трубопроводов от отложений с применением технологий высокого давления |
|  | Очищение внутренних поверхностей трубопроводов от продуктов очистки и примененных химических соединений |
|  | Проверка работоспособности участков, подвергнутых очистке с применением оборудования высокого давления |
|  | Устранение при необходимости утечки воздуха и масла через соединения и уплотнения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случаях выявления неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования и установок, использующих сжатый воздух, в пределах своей квалификации |
|  | Внесение записи в журнал учета ремонта оборудования и установок, использующих сжатый воздух |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и установок, использующих сжатый воздух |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания и ремонта оборудования и установок, использующих сжатый воздух компрессоров |
|  | Визуально определять качество смазочных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования и установок, использующих сжатый воздух |
|  | Определять наличие утечек воздуха и масла через соединения, уплотнения в оборудовании и установках, использующих сжатый воздух |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением |
|  | Технология и техника обслуживания и ремонта компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, устройство и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования и установок, использующих сжатый воздух |
|  | Схемы трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла), места установки задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Диагностика и ремонт инженерных систем водо- и теплоснабжения с применением цифровых и автоматизированных информационных технологий | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор компрессорных установок Техник-механик Техник-электроник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области технического обслуживания систем диагностики и ремонта инженерных систем водо- и теплоснабжения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС | - | Техник |
| ОКПДТР | 13775 | Машинист компрессорных установок |
|  | 47040 | Техник по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| ОКСО | 2.15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов, гидропневмоавтоматики |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выбор необходимого ремонтного или диагностического оборудования для контроля состояния инженерной инфраструктуры ЖКХ (водо- и теплоснабжения) | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Подбор необходимого современного диагностического оборудования с применением цифровых технологий для реализации полученного задания |
|  | Подготовка рабочего места и оборудования в соответствии с технологическим режимом процесса получения оперативной информации о состоянии инженерного оборудования систем водо- и теплоснабжения ЖКХ |
|  | Контроль технологического процесса диагностирования, или очистки засоров, или поиска мест утечки по внешним признакам, показаниям контрольно-измерительных приборов и/или по информации от автоматизированных диагностических информационных систем |
|  | Выполнение регулировки параметров технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов при переходе с режима на режим |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при непредвиденном изменении параметров технологического процесса |
|  | Внесение записей в журнал учета работы по прочистке или диагностированию состояния трубопроводов или иного инженерного оборудования ЖКХ |
| Необходимые умения | Определять исправность средств диагностирования и контроля состояния инженерной инфраструктуры |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять схему диагностирования, выполнять построение схемы проведения ремонта в системах водо- и теплоснабжения в зависимости от полученной информации о характере и месте аварии |
|  | Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения параметров технологического процесса от заданных значений |
|  | Применять существующие способы регулировки параметров технологического процесса в случаях изменения режима диагностики и/или ремонта в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при работе с диагностическим и ремонтным оборудованием, использующим средства телеметрии и автоматизированных информационных технологий, и сосудами, работающими под давлением |
|  | Схемы технологических процессов диагностирования состояния инженерной инфраструктуры ЖКХ (систем водо- и теплоснабжения) с использованием насосов и компрессоров |
|  | Схемы трубопроводов, места установки задвижек, вентилей, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов |
|  | Порядок ведения технологического процесса диагностирования состояния инженерной инфраструктуры в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Виды, назначение, технические характеристики и краткое описание основного и вспомогательного оборудования для диагностики и ремонта |
|  | Виды, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телеконтроля |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе диагностического, ремонтного или специального оборудования очистки инженерной инфраструктуры в системах водо- и теплоснабжения с применением сжатого воздуха или воды под высоким давлением | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе диагностического, ремонтного или специального оборудования очистки инженерной инфраструктуры в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Изучение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию диагностического, ремонтного или специального оборудования очистки |
|  | Подготовка рабочего места и инструмента в соответствии с заданием на диагностику и ремонт с применением специального оборудования |
|  | Выполнение осмотра основного и вспомогательного диагностического, ремонтного или специального оборудования очистки инженерной инфраструктуры в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Очищение наружной поверхности диагностического и ремонтного оборудования от пыли и грязи |
|  | Выполнение при необходимости затяжки всех соединений на диагностическом оборудовании и контролируемых трубопроводах, объектах инженерной инфраструктуры |
|  | Проверка всех информационных каналов оборудования диагностики и ремонта объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ в системах водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случае выявления неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Выполнение работ по диагностике и ремонту основного и вспомогательного оборудования инженерной инфраструктуры ЖКХ в пределах своей квалификации |
|  | Внесение записей в журнал учета проводимых работ по диагностике и ремонту с использованием насосов, компрессоров и высокотехнологичного оборудования телевидеоконтроля, информационных технологий, средств цифровизации процессов контроля |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Подбирать рабочий инструмент согласно применяемому технологическому процессу |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания и ремонта диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Производить оценку работоспособности диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Определять наличие нарушений связи через соединения, уплотнения диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Технология и техника обслуживания и ремонта диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, устройство и конструктивные особенности основного и вспомогательного диагностического оборудования, средств сбора и анализа данных о состоянии инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Схемы трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла), места установки задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов, состав инженерного оборудования ЖКХ |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение работ по ремонту или очистке инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с помощью компрессоров и насосов с использованием современных информационных технологий | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания на производство работ |
|  | Изучение документации по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования для ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Подготовка рабочего места, диагностического и ремонтного оборудования, вспомогательного инструмента, необходимого для производства работ в соответствии с заданием |
|  | Выполнение осмотра основного и вспомогательного оборудования для ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения |
|  | Выполнение работ по подготовке, установке и закреплению оборудования для ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Выполнение при необходимости затяжки всех болтовых соединений на оборудовании и трубопроводах |
|  | Выполнение необходимой ручной работы при автоматизации сбора информации о процессах диагностики или ремонта инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе с применением компрессоров и насосов |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случае выявления неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования применяемых установок в пределах своей квалификации |
|  | Внесение записи в журнал учета проводимых ремонта и диагностики |
| Необходимые умения | Определять исправность оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Оценивать состояние рабочего места |
|  | Понимать и применять документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу проводимых работ |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания и ремонта оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Визуально определять качество работ |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Вести техническую документацию |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Технология и техника обслуживания и ремонта оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Виды, назначение, технические характеристики, устройство и конструктивные особенности основного и вспомогательного оборудования для диагностики, ремонта или очистки инженерного оборудования в системах водо- и теплоснабжения с использованием современных информационных технологий, в том числе при работе с компрессорами и насосами |
|  | Схемы трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла), места установки задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов |
|  | Правила ведения технической документации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

Председатель Козлов Александр Михайлович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «МЦОК «Технопрогресс», город Москва |
| --- | --- |
|  | Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.