УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 382н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Машинист комбинированной дорожной машины

978

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности  комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности  комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды»	18

3.3. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности  комбинированной дорожной машины для мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий»	30

3.4. Обобщенная трудовая функция «Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности  комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний период»	40

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	48

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением комбинированной дорожной машины |  | 16.115 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качественного и безопасного выполнения работ по эксплуатации автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений в летний и зимний период в соответствии с нормами и регламентом выполнения поливомоечных, подметально-уборочных, снегоочистительных работ, распределения противогололедных реагентов, мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий с применением комбинированной дорожной машины

Группа занятий:

| 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
| 52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды | 2 | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | A/03.2 | 2 |
| B | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды | 3 | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | B/03.3 | 3 |
| C | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины для мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий | 3 | Выполнение фрезерования, подгрунтовки и укладки асфальтобетонного покрытия при мелком ремонте автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений | C/02.3 | 3 |
| D | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний период | 4 | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист комбинированной дорожной машины 4-го разряда Машинист универсальной дорожной машины 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора соответствующей категории Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Машинисты комбинированной дорожной машины, занятые управлением и обслуживанием дорожных и строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист комбинированной дорожной машины 4-го разряда допускается к управлению комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 19203 | Тракторист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по технологической настройке поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работы |
|  | Выполнение работ по очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от пыли и грязи |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работ |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора и рабочее оборудование к работе |
|  | Заправлять цистерну комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора водой из водопроводной сети или водоема |
|  | Контролировать уровень воды в цистерне комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устанавливать угол полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений, а также зеленых насаждений |
|  | Регулировать подачу воды в центробежный насос |
|  | Использовать поливомоечное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при тушении пожара |
|  | Отключать насадки напорного трубопровода |
|  | Устанавливать технологические насадки в положение для мойки или полива |
|  | Подметать покрытия автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с удалением смета в сторону или сбором смета в бункер при помощи подметально-уборочного и подметально-вакуумного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Транспортировать смет и выполнять механизированную выгрузку смета в специальных местах |
|  | Подготавливать поливомоечное и подметально-уборочное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Взаимодействовать с машинистами комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Выбирать скоростной режим комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения подметально-уборочных и поливомоечных работ |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, поливомоечного и подметально-уборочного оборудования при приеме смены |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство и принцип действия поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, ее поливомоечного и подметально-уборочного оборудования к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальное, допустимое и предельное значения давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оснащенной поливомоечным и подметально-уборочным оборудованием для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора из водопроводной сети или водоема |
|  | Правила регулировки подачи воды в центробежный насос |
|  | Правила установки технологических насадок в положение для мойки или полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила отключения технологических насадок напорного трубопровода комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила подготовки поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, поливомоечного и подметально-уборочного оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу (демонтаж) снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по технологической настройке снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работы |
|  | Выполнение работ по очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по распределению противогололедных реагентов на поверхность покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений рабочим оборудованием комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи и наледи |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работ |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора к работе |
|  | Заправлять бункер комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора антигололедными реагентами |
|  | Определять и устанавливать необходимую плотность и ширину обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Обеспечивать равномерное распределение противогололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Контролировать процесс распределения противогололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с помощью контрольной панели комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устанавливать и регулировать углы фронтального и бокового отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений от снега и наледи |
|  | Очищать покрытия автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений от снега с удалением снега в сторону при помощи плунжерного, плунжерно-щеточного, фрезерно-роторного и шнекороторного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать погрузку снега в транспортное средство |
|  | Подготавливать снегоочистительное оборудование и оборудование для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Взаимодействовать с машинистами комбинированных дорожных машин колонны при распределении противогололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора в различных условиях (в том числе в темное время суток) при распределении противогололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Выбирать скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при выполнении снегоочистительных работ и распределении противогололедных реагентов |
|  | Определять дальность отбрасывания снега отвалом |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в процессе выполнения снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли, наледи |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования при приеме смены |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе колесного трактора |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство и принцип действия снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Скоростные режимы при выполнении снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальное, допустимое и предельное значения давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оснащенной оборудованием для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительным оборудованием для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила регулировки подачи противогололедных реагентов |
|  | Виды противогололедных реагентов |
|  | Способы распределения противогололедных реагентов |
|  | Правила определения необходимых плотности и ширины обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Правила установки углов отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при очистке поверхности покрытия автомобильных дорог, городских улиц инженерных сооружений |
|  | Правила погрузки снега при помощи снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в кузов транспортного средства |
|  | Правила выполнения снегоочистительных работ в составе колонны комбинированных дорожных машин в условиях интенсивного снегопада и движения транспорта |
|  | Правила подготовки оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода противогололедных реагентов |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора от грязи, пыли, наледи |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора, оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе колесного трактора |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приемке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора перед началом работы |
| --- | --- |
|  | Выполнение контрольного осмотра и проверки исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнение работ по проверке заправки и дозаправке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к ежесменному хранению по окончании смены |
|  | Проведение мероприятий по подготовке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к краткосрочному и долговременному хранению |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять работы по мойке и очистке комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Получать горюче-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять документацию на получение нефтепродуктов |
|  | Заполнять документацию на постановку комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора на краткосрочное и долговременное хранение и снятие с хранения |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину на базе колесного трактора в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлической системе комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Порядок подготовки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и ее составных частей |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Устройство и правила использования средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующие работоспособное состояние комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила погрузки на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на железнодорожных платформах, трейлерах комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора при перебазировании |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора и отдельных ее частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферы, солнечного света, микроорганизмов, нагрузки от собственного веса |
|  | Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора после краткосрочного и долговременного хранения |
|  | Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долговременное хранение, снятии с долговременного и краткосрочного хранения комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний и зимний периоды | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист комбинированной дорожной машины 5-го разряда Машинист универсальной дорожной машины 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по выполнению механизированных поливомоечных и подметально-уборочных работ, снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе колесного трактора |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля соответствующей категории Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Машинисты комбинированной дорожной машины, занятые управлением и обслуживанием дорожных и строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист комбинированной дорожной машины 5-го разряда допускается к управлению комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля при содержании автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по технологической настройке поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работы |
|  | Выполнение работ по очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от пыли и грязи |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работ |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Заправлять цистерну комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля водой из водопроводной сети или водоема |
|  | Контролировать уровень воды в цистерне комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устанавливать угол полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений, а также зеленых насаждений |
|  | Регулировать подачу воды в центробежный насос |
|  | Использовать поливомоечное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при тушении пожара |
|  | Отключать насадки напорного трубопровода |
|  | Устанавливать технологические насадки в положение для мойки или полива |
|  | Подметать покрытия автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с удалением смета в сторону или сбором смета в бункер при помощи подметально-уборочного и подметально-вакуумного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Транспортировать смет и выполнять механизированную выгрузку смета в специальных местах |
|  | Подготавливать поливомоечное и подметально-уборочное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Взаимодействовать с машинистами комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Выбирать скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения подметально-уборочных и поливомоечных работ |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, поливомоечного и подметально-уборочного оборудования при приеме смены |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и принцип действия поливомоечного и подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов поливомоечного и подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, поливомоечного и подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальное, допустимое и предельное значения давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оснащенной поливомоечным и подметально-уборочным оборудованием для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля из водопроводной сети или водоема |
|  | Правила регулировки подачи воды в центробежный насос |
|  | Правила установки технологических насадок в положение для мойки или полива покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила отключения технологических насадок напорного трубопровода комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила подготовки поливомоечного и подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже поливомоечного и подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа поливомоечного и подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, поливомоечного и подметально-уборочного оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах, аэродромах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля при содержании автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по технологической настройке снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работы |
|  | Выполнение работ по очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по распределению противогололедных реагентов на поверхность покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений рабочим оборудованием комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, наледи |
|  | Выполнение действия по приему (сдаче) смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работ |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Заправлять бункер комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля антигололедными реагентами |
|  | Определять и устанавливать необходимую плотность и ширину обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Обеспечивать равномерное распределение противогололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать процесс распределения противогололедных реагентов по поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с помощью контрольной панели комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устанавливать и регулировать углы фронтального и бокового отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений от снега и наледи |
|  | Очищать покрытия автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений от снега с удалением снега в сторону при помощи плунжерного, плунжерно-щеточного, фрезерно-роторного и шнекороторного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать погрузку снега в транспортное средство |
|  | Подготавливать снегоочистительное оборудование и оборудование для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Взаимодействовать с машинистами комбинированных дорожных машин колонны при распределении противогололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля в различных условиях (в том числе в темное время суток) при распределении противогололедных реагентов и выполнении снегоочистительных работ на покрытиях автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Выбирать скоростные режимы комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при выполнении снегоочистительных работ и распределении противогололедных реагентов |
|  | Определять дальность отбрасывания снега отвалом |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в процессе выполнения снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли, наледи |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и принцип действия снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, снегоочистительного оборудования и оборудования для распределения противогололедных реагентов к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Скоростные режимы при выполнении снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальное, допустимое и предельное значения давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оснащенной оборудованием для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительным оборудованием для содержания автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила регулировки подачи противогололедных реагентов |
|  | Виды противогололедных реагентов |
|  | Способы распределения противогололедных реагентов |
|  | Правила определения плотности и ширины обработки поверхности покрытий автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений антигололедными реагентами |
|  | Правила установки углов отвалов снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при очистке поверхности покрытия автомобильных дорог, городских улиц инженерных сооружений |
|  | Правила погрузки снега при помощи снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в кузов транспортного средства |
|  | Правила выполнения снегоочистительных работ в составе колонны комбинированных дорожных машин в условиях интенсивного снегопада и движения транспорта |
|  | Правила подготовки оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода противогололедных реагентов |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины на базе грузового автомобиля, оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля от грязи, пыли, наледи |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля, оборудования для распределения противогололедных реагентов и снегоочистительного оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине на базе грузового автомобиля |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приемке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля перед началом работы |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по контрольному осмотру и проверке исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнение работ по проверке заправки и дозаправке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к ежесменному хранению по окончании смены |
|  | Проведение мероприятий по подготовке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к краткосрочному и долговременному хранению |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять работы по мойке и очистке комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Получать горюче-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять документацию на получение нефтепродуктов |
|  | Заполнять документацию на постановку комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля на краткосрочное и долговременное хранение и снятие с хранения |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину на базе грузового автомобиля в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлической системе комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Порядок подготовки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и ее составных частей |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Устройство и правила использования средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующие работоспособное состояние комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила погрузки на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на железнодорожных платформах, трейлерах комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля при перебазировании |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля и отдельных ее частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферы, солнечного света, микроорганизмов, нагрузки от собственного веса |
|  | Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля после краткосрочного и долговременного хранения |
|  | Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долговременное хранение, снятии с долговременного и краткосрочного хранения комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины для мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий |  |  |  |  |  | Код | C |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист комбинированной дорожной машины 6-го разряда Машинист универсальной дорожной машины 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по выполнению механизированных поливомоечных и подметально-уборочных работ, снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля или Не менее одного года по выполнению механизированных работ по подготовке и применению битуминозных вяжущих материалов при строительстве и ремонте верхнего строения автомобильной дороги, по подготовке и применению изоляционной битумной мастики при изоляции магистральных трубопроводов и конструктивных элементов автомобильных дорог с помощью битумоплавильной передвижной установки |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление комбинированной дорожной машиной соответствующей категории Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Машинисты комбинированной дорожной машины, занятые управлением и обслуживанием дорожных и строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист комбинированной дорожной машины 6-го разряда допускается к управлению комбинированной дорожной машиной для ремонта асфальтобетонных покрытий |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение фрезерования, подгрунтовки и укладки асфальтобетонного покрытия при мелком ремонте автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений с применением комбинированной дорожной машины | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по транспортировке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к месту выполнения работ и на базу механизации |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по монтажу рабочего оборудования для ямочного ремонта автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений на комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по демонтажу рабочего оборудования для ямочного ремонта автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений с комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по технологической настройке рабочего оборудования для ямочного ремонта автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по фрезерованию карт ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений |
|  | Выполнение работ по подгрунтовке поверхности карты ремонта битумной эмульсией с применением комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по заполнению карты ремонта асфальтобетонной смесью с помощью рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий от пыли, грязи, битуминозных загрязнений |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий перед началом работ |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке комбинированной дорожной машины и выполнении механизированных работ |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину и рабочее оборудование для ремонта асфальтобетонных покрытий к работе |
|  | Заполнять цистерну комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий битумной эмульсией, опорожнять цистерну от битумной эмульсии |
|  | Подготавливать рабочее оборудование комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Контролировать уровень битумной эмульсии в цистерне комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Поддерживать температуру битумной эмульсии и асфальтобетонной смеси в пределах нормативных значений |
|  | Производить разметку карты ремонта |
|  | Определять необходимые режимы выполнения технологических операций ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений с помощью комбинированной дорожной машины |
|  | Выбирать скоростные режимы движения комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий при выполнении механизированных работ |
|  | Очищать карту ремонта от мусора, пыли, влаги и посторонних элементов вручную и сжатым воздухом компрессора комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять прогрев кромок или всей площади карты ремонта поверхности с применением инфракрасных установок комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Предотвращать перегрев (пережог) при прогреве кромок или всей площади карты ремонта с применением инфракрасных установок комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Регулировать подачу битумной эмульсии при осуществлении подгрунтовки поверхности карты ремонта с помощью рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Определять требуемое количество асфальтобетонной смеси для заполнения карты ремонта с учетом ее последующего уплотнения |
|  | Выполнять уплотнение асфальтобетонной смеси карты ремонта с помощью виброплиты комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Контролировать давление в гидросистеме комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий от грязи, пыли и битуминозных загрязнений |
|  | Распознавать сигналы, подаваемые дорожными рабочими и асфальтобетонщиками при выполнении технологического процесса на комбинированной дорожной машине для ремонта асфальтобетонных покрытий; подавать сигналы дорожным рабочим и асфальтобетонщикам о ходе технологического процесса ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной для ремонта асфальтобетонных покрытий в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении фрезерования, подгрунтовки, заполнения карты ремонта покрытия асфальтобетонной смесью |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем, агрегатов, рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий, рабочего оборудования при приеме смены |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий к транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом |
|  | Управлять процессом погрузки комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий на прицеп грузового транспортного средства (платформу железнодорожного транспорта); процессом разгрузки комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий с прицепа грузового транспортного средства (платформы железнодорожного транспорта) |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонного покрытия в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонного покрытия и выполнении механизированных работ |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и рабочего оборудования |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов для фрезерования, подгрунтовки покрытия, распределения асфальтобетонной смеси комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и ее рабочего оборудования к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Технологические режимы выполнения операций по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий с помощью комбинированной дорожной машины |
|  | Скоростные режимы комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий при выполнении механизированных работ |
|  | Температурные режимы при подгрунтовке покрытий битумной эмульсией и распределении асфальтобетонной смеси |
|  | Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий |
|  | Погодно-климатические условия выполнения ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий с помощью комбинированной дорожной машины |
|  | Номинальное, допустимое и предельное значения давления в гидросистеме комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила и способы наполнения битумной эмульсией, опорожнения от битумной эмульсии цистерны комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила подогрева битумной эмульсии в цистерне комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила регулировки подачи битумной эмульсии при подгрунтовке асфальтобетонного покрытия |
|  | Правила подготовки рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода битумной эмульсии при выполнении подгрунтовки комбинированной дорожной машиной для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий от грязи, пыли, битуминозных загрязнений |
|  | Правила транспортировки комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильным и железнодорожным транспортом |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и рабочего оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине для ремонта покрытий |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине для ремонта асфальтобетонных покрытий |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, городских улиц, аэродромов и инженерных сооружений | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приемке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий перед началом работы |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по контрольному осмотру и проверке исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнение работ по проверке заправки и дозаправке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к ежесменному хранению по окончании смены |
|  | Проведение мероприятий по подготовке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к краткосрочному и долговременному хранению |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять работы по мойке и очистке комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Получать горюче-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять документацию на получение нефтепродуктов |
|  | Заполнять документацию на постановку комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий на краткосрочное и долговременное хранение и снятие с хранения |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину для ремонта асфальтобетонных покрытий в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлической системе комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Порядок подготовки комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и ее составных частей |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Устройство и правила использования средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующие работоспособное состояние комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила погрузки на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на железнодорожных платформах, трейлерах комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий при перебазировании |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий и отдельных ее частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферы, солнечного света, микроорганизмов, нагрузки от собственного веса |
|  | Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий после краткосрочного и долговременного хранения |
|  | Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долговременное хранение, снятии с долговременного и краткосрочного хранения комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины для ремонта асфальтобетонных покрытий |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений в летний период | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист комбинированной дорожной машины 6-го разряда Машинист универсальной дорожной машины 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года механизированных поливомоечных и подметально-уборочных работ, снегоочистительных работ и распределения противогололедных реагентов на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины на базе грузового автомобиля – для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление комбинированной дорожной машиной соответствующей категории Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости) |
| Другие характеристики | Машинисты комбинированной дорожной машины, занятые управлением и обслуживанием дорожных и строительных машин и механизмов, должны знать слесарное дело и тарифицироваться по профессии «Слесарь строительный» на один разряд ниже основной профессии Машинист комбинированной дорожной машины 6-го разряда допускается к управлению комбинированной дорожной машиной, оснащенной двумя силовыми установками |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
| ОКСО | 2.23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по демонтажу поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнение работ по технологической настройке поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, перед началом работы |
|  | Выполнение работ по очистке автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнение работ по очистке рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, от пыли, грязи |
|  | Выполнение действий по приему и сдаче смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Проверять исправность систем, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Контролировать комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Подготавливать комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками, к работе |
|  | Заправлять цистерну комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, водой из водопроводной сети или водоема |
|  | Контролировать уровень воды в цистерне комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Регулировать подачу воды в центробежный насос |
|  | Подметать покрытия автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений с всасыванием смета в бункер при помощи вакуумного подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Транспортировать смет и выполнять механизированную выгрузку смета в специальных местах |
|  | Подготавливать поливомоечное и вакуумное подметально-уборочное оборудование комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Взаимодействовать с машинистами комбинированных дорожных машин колонны при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Управлять комбинированной дорожной машиной в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Выбирать скоростные режимы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ на покрытиях автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Контролировать показатели электрической, пневматической, гидравлической и водяной систем подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Следить за показаниями бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, в процессе выполнения механизированных работ |
|  | Производить регулировку систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, в процессе выполнения подметально-уборочных и поливомоечных работ |
|  | Контролировать движение комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, и траекторию ее рабочих органов в процессе выполнения механизированных работ и в нештатных ситуациях |
|  | Применять средства очистки рабочих органов и элементов конструкции комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, от грязи, пыли |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Устранять незначительные нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Проверять исправность и чистоту комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования при приеме смены |
|  | Составлять рапорт при передаче смены |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Управлять дорожной машиной с соблюдением правил дорожного движения |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Руководство по эксплуатации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, и рабочего оборудования |
|  | Условные обозначения, применяемые на гидравлических и электрических схемах |
|  | Комплектность комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, в соответствии с эксплуатационной документацией |
|  | Перечень и комплектность документации, наличие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении механизированных работ комбинированной дорожной машиной, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Устройство и принцип действия комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Конструкции основных узлов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Виды, типы, назначение и принцип действия рабочих органов поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Инструкции по подготовке комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования к работе |
|  | Инструкции по началу работы на комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Скоростные режимы при выполнении поливомоечных и подметально-уборочных работ с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показателей электрической, пневматической, гидравлической, водяной систем подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Номинальные, допустимые и предельные значения показаний бортовой системы диагностирования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Правила регулировки систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила и способы наполнения водой цистерны комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, из водопроводной сети или водоема |
|  | Правила регулировки подачи воды в центробежный насос |
|  | Правила подготовки поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к монтажу (демонтажу) |
|  | Правила выполнения крепежных и регулировочных операций при монтаже поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками |
|  | Правила выполнения разборочных операций при выполнении демонтажа поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования с комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками; перечень ситуаций, в которых используются проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета |
|  | Нормы расхода воды при выполнении поливомоечных работ комбинированной дорожной машиной, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, от грязи, пыли |
|  | Правила и порядок приема и сдачи смены, проверки исправности и чистоты комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования при приеме смены; правила составления рапорта при передаче смены |
|  | Правила безопасности и безопасного ведения работ при тушении пожара |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения применительно к комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному, краткосрочному и долговременному хранению комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение работ по приему комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, перед началом работы |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по контрольному осмотру и проверке исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнение работ по проверке заправки и дозаправке комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Выполнение работ по монтажу и демонтажу элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Проведение работ по подготовке комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к ежесменному хранению по окончании смены |
|  | Проведение мероприятий по подготовке комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к краткосрочному и долговременному хранению |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, и ее рабочего оборудования |
|  | Выполнять работы по мойке и очистке комбинированной дорожной машиной, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Проверять состояние ходовой части комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Контролировать комплектность комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Подготавливать элементы конструкции, агрегаты и рабочее оборудование комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к монтажу (демонтажу) |
|  | Выполнять крепежные и регулировочные операции при монтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками |
|  | Выполнять разборочные операции при демонтаже элементов конструкции, агрегатов и рабочего оборудования с комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Получать горюче-смазочные материалы |
|  | Заправлять комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками, горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливозаправочные средства |
|  | Заполнять документацию на получение нефтепродуктов |
|  | Заполнять документацию на постановку комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, на краткосрочное и долговременное хранение и снятие с хранения |
|  | Выполнять техническое обслуживание комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, после хранения |
|  | Парковать комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками, в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давление в гидравлической системе комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Выполнять трудовые действия машиниста дорожной машины с соблюдением требований охраны труда |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Порядок подготовки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Устройство, технические характеристики комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, и ее составных частей |
|  | Свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки материалов, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Устройство и правила использования средств встроенной диагностики комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующие работоспособное состояние комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Правила погрузки на железнодорожные платформы, трейлеры и перевозки на железнодорожных платформах, трейлерах комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, при перебазировании |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на защиту агрегатов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми агрегатами, и отдельных ее частей от воздействия факторов, вызывающих их старение: атмосферы, солнечного света, микроорганизмов, нагрузки от собственного веса |
|  | Правила хранения ценного оборудования кабины, элементов конструкции и силовой установки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми агрегатами |
|  | Правила проведения обкатки и эксплуатационных испытаний комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми агрегатами, после краткосрочного и долговременного хранения |
|  | Перечень и правила заполнения документации при постановке на краткосрочное и долговременное хранение, снятии с долговременного и краткосрочного хранения комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми агрегатами |
|  | Правила хранения комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и подручными средствами при возгорании материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Центр исследований» |
|  | Саморегулируемая организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», действует 
до 1 сентября 2028 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 
1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.