УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» апреля 2023 г. № 323н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков

1282

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Наладка электроэрозионных двухосевых копировально-прошивочных станков одного типа для обработки вогнутых и выпуклых радиусных поверхностей с единичными сквозными и глухими отверстиями различной конфигурации»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Наладка электроэрозионных двухосевых копировально-прошивочных станков разных типов, в том числе с числовым программным управлением и супердрелей, разных типов для обработки фасонных поверхностей со сложными формами переходов, отверстиями и пазами различной конфигурации и глубины»	12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных трех-, четырех-, пятиосевых и специальных станков с числовым программным управлением разных типов для обработки поверхностей сложной геометрии со ступенчатыми отверстиями и пазами, расположенными под разными углами к базовой поверхности, а также поверхностей деталей специального назначения»	20

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	29

I. Общие сведения

| Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных станков |  |  |  | 40.197 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности

Подготовка электроэрозионных копировально-прошивочных станков к изготовлению поверхностей требуемого качества

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка электроэрозионных двухосевых копировально-прошивочных станков одного типа (далее – станки одного типа) для обработки вогнутых и выпуклых радиусных поверхностей с единичными сквозными и глухими отверстиями различной конфигурации (далее – простые поверхности) | 3 | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | A/04.3 | 3 |
| B | Наладка электроэрозионных двухосевых копировально-прошивочных станков разных типов, в том числе с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) и супердрелей (далее – станки разных типов), для обработки фасонных поверхностей со сложными формами переходов, отверстиями и пазами различной конфигурации и глубины (далее –поверхности средней сложности) | 4 | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки поверхностей средней сложности | B/04.4 | 4 |
| C | Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных трех-, четырех-, пятиосевых и специальных станков с ЧПУ разных типов (далее – многокоординатные станки разных типов) для обработки поверхностей сложной геометрии со ступенчатыми отверстиями и пазами, расположенными под разными углами к базовой поверхности, а также поверхностей деталей специального назначения (далее – сложные поверхности) | 4 | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | С/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки сложных поверхностей | С/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа для обработки простых поверхностей | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков 4-го разряда Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков с числовым программным управлением 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года оператором электроэрозионных копировально-прошивочных станков не ниже 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 158 | Электроэрозионист 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19940 | Электроэрозионист |
| ОКСО | 2.15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке |
|  | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка на электроэрозионные копировально-прошивочные станки универсальных приспособлений для изготовления простых поверхностей в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок для изготовления простых поверхностей в универсальных и специальных приспособлениях на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Наладка универсальных приспособлений для изготовления простых поверхностей на электроэрозионных копировально-прошивочных станках в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовок на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для обработки простых поверхностей в универсальных приспособлениях |
|  | Контроль точности наладки универсальных приспособлений на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для изготовления простых поверхностей |
| Необходимые умения | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление простых поверхностей с использованием вычислительной техники |
|  | Применять конструкторскую и технологическую документацию на изготовление простых поверхностей |
|  | Выбирать и устанавливать универсальные приспособления для изготовления простых поверхностей на столе электроэрозионного копировально-прошивочного станка в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Осуществлять выверку универсальных приспособлений для изготовления простых поверхностей |
|  | Производить наладку универсальных приспособлений с помощью индикаторов и линеек |
|  | Базировать и закреплять заготовки для изготовления простых поверхностей в универсальных приспособлениях в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Проверять надежность закрепления заготовок для изготовления простых поверхностей в универсальных приспособлениях |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для контроля точности наладки универсальных приспособлений для изготовления простых поверхностей |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом для работ |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | Порядок и правила установки и выверки приспособлений |
|  | Правила наладки универсальных приспособлений, используемых для электроэрозионной копировально-прошивочной обработки |
|  | Приборы, используемые для контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Основные методы контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Требования к установке заготовок в универсальных и специальных приспособлениях на столе электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков |
|  | Интерфейс устройств цифровой индикации (далее – УЦИ) |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор электрода-инструмента для изготовления простых поверхностей в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Контроль положения электрода-инструмента для изготовления простых поверхностей на электроэрозионном копировально-прошивочном станке |
| Необходимые умения | Подбирать электрод-инструмент для изготовления простых поверхностей в соответствии с конструкторской и технологической документацией |
|  | Устанавливать электрод-инструмент для изготовления простых поверхностей в шпиндель электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Производить наладку электрода-инструмента для изготовления простых поверхностей на электроэрозионном копировально-прошивочном станке |
|  | Осуществлять привязку электрода-инструмента для изготовления простых поверхностей к заготовке |
|  | Контролировать правильность установки электрода-инструмента для изготовления простых поверхностей |
| Необходимые знания | Требования к электродам-инструментам, применяемым в электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Виды электродов-инструментов, применяемых для обработки простых поверхностей |
|  | Правила установки электродов-инструментов в шпинделе электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила работы с электронными таблицами инструментов устройств ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Правила работы с УЦИ для отображения положения электрода-инструмента |
|  | Правила наладки электродов-инструментов для электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Допустимые величины износа электрода-инструмента |
|  | Марки материалов электродов-инструментов, применяемых при электроэрозионной обработке |
|  | Приборы, используемые для контроля установки электрода-инструмента |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию изготовления простых поверхностей |
| --- | --- |
|  | Настройка согласованности работы исполнительных органов электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления простых поверхностей |
|  | Ввод режимов обработки в УЦИ или ЧПУ электроэрозионного копировально-прошивочного станка в соответствии с конструкторско-технологической документацией на изготовление простых поверхностей |
|  | Наполнение ванны электроэрозионного копировально-прошивочного станка готовой рабочей жидкостью |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление простых поверхностей |
|  | Читать эксплуатационную документацию электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Устанавливать и вводить режимы обработки для изготовления простых поверхностей в УЦИ или ЧПУ электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Проверять исправность органов управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками одного типа |
|  | Устранять мелкие неисправности в механической и электрической частях электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Осуществлять наладку электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию по изготовлению простых поверхностей |
|  | Настраивать взаимное расположение электрода-инструмента и заготовки для изготовления простых поверхностей |
|  | Осуществлять настройку согласованности работы основных механизмов электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Наполнять ванну электроэрозионного копировально-прошивочного станка заранее приготовленной рабочей жидкостью |
|  | Проверять свойства рабочей жидкости после приготовления с помощью специальных контрольных инструментов и приспособлений |
| Необходимые знания | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электроэрозионная обработка: принцип, особенности, виды |
|  | Устройство и принцип работы электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Основные команды управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками одного типа |
|  | Органы управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками одного типа |
|  | Виды и правила устранения неисправностей в механической и электрической частях электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | Устройства цифровой индикации и ЧПУ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | Интерфейс УЦИ и ЧПУ электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Подготовительные и вспомогательные функции G-кода |
|  | Правила и приемы наладки электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Правила проверки на точность электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Способы настройки соосности электродов на электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | Подгонка и доводка основных механизмов электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной прошивке |
|  | Правила приготовления рабочих жидкостей |
|  | Влияние свойств рабочей жидкости на электроэрозионную обработку |
|  | Виды и правила проверки свойств рабочих жидкостей |
|  | Правила наполнения ванны электроэрозионного копировально-прошивочного станка рабочей жидкостью |
|  | Марки материалов электродов-инструментов |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | Устранение мелких неисправностей в механической и электрической частях станка проводится под контролем мастера |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки простых поверхностей | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление на электроэрозионном копировально-прошивочном станке тестовых образцов с простыми поверхностями |
| --- | --- |
|  | Подналадка электроэрозионного копировально-прошивочного станка в процессе изготовления тестовых образцов с простыми поверхностями |
|  | Передача тестовых образцов с простыми поверхностями, изготовленных на электроэрозионном копировально-прошивочном станке, в отдел технического контроля (далее – ОТК) |
| Необходимые умения | Запускать электроэрозионный копировально-прошивочный станок одного типа на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Выполнять обработку тестовых образцов с простыми поверхностями на электроэрозионном копировально-прошивочном станке одного типа в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Контролировать состояние рабочей жидкости во время обработки простых поверхностей на электроэрозионном копировально-прошивочном станке одного типа |
|  | Контролировать отсутствие коротких замыканий при обработке простых поверхностей на электроэрозионном копировально-прошивочном станке одного типа |
|  | Производить подналадку электроэрозионного копировально-прошивочного станка одного типа |
|  | Контролировать основные параметры тестового образца с простыми поверхностями |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Устройство и принцип работы электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Основные команды управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками одного типа |
|  | Назначение органов управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками одного типа |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | УЦИ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках одного типа |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Интерфейс УЦИ электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Правила выбора последовательности технологических переходов электроэрозионной прошивки |
|  | Основные режимы электроэрозионной прошивки: правила назначения |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Марки материалов электродов-инструментов |
|  | Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной пришивке |
|  | Правила наладки приспособлений электроэрозионных копировально-прошивочных станков одного типа |
|  | Правила наладки электродов-инструментов |
|  | Основные виды дефектов при электроэрозионной обработке |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, применяемых в электроэрозионной прошивке |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей в электроэрозии |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов, для обработки поверхностей средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков 5-го разряда Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков с числовым программным управлением 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком электроэрозионных копировально-прошивочных станков 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее шести месяцев наладчиком электроэрозионных копировально-прошивочных станков 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 159 | Электроэрозионист 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19940 | Электроэрозионист |
| ОКСО | 2.15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке |
|  | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка на электроэрозионные копировально-прошивочные станки универсальных и специальных приспособлений для изготовления поверхностей средней сложности в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Установка заготовок для изготовления поверхностей средней сложности в универсальных и специальных приспособлениях на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Наладка универсальных и специальных приспособлений для изготовления поверхностей средней сложности на электроэрозионных копировально-прошивочных станках в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовок на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для обработки поверхностей средней сложности в универсальных и специальных приспособлениях |
|  | Контроль точности наладки универсальных и специальных приспособлений на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для изготовления поверхностей средней сложности |
| Необходимые умения | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление поверхностей средней сложности на экране устройства ЧПУ с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление поверхностей средней сложности |
|  | Применять конструкторскую и технологическую документацию на изготовление поверхностей средней сложности |
|  | Выбирать и устанавливать универсальные и специальные приспособления для изготовления поверхностей средней сложности на столе электроэрозионного копировально-прошивочного станка в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Производить наладку универсальных и специальных приспособлений с помощью индикаторов |
|  | Базировать и закреплять заготовки для изготовления поверхностей средней сложности в универсальных и специальных приспособлениях в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Проверять надежность закрепления заготовок для изготовления поверхностей средней сложности в универсальных и специальных приспособлениях |
|  | Производить наладку универсальных и специальных приспособлений с помощью индикаторов |
|  | Контролировать требуемую точность наладки универсальных и специальных приспособлений для изготовления поверхностей средней сложности |
|  | Применять контрольно-измерительные инструменты для контроля точности наладки универсальных и специальных приспособлений для изготовления поверхностей средней сложности |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом для работ |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Порядок и правила установки и выверки приспособлений на столе электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила наладки универсальных и специальных приспособлений, используемых для электроэрозионной прошивки |
|  | Приборы, используемые для контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Основные методы контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Требования к установке заготовок в универсальных и специальных приспособлениях на столе электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Основные функции управления системы ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор электрода-инструмента для изготовления деталей средней сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Наладка электрода-инструмента электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Контроль положения электрода-инструмента для изготовления деталей средней сложности на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
| Необходимые умения | Подбирать электрод-инструмент для изготовления деталей средней сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Подбирать комплект электродов-инструментов для изготовления деталей средней сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Выбирать способ крепления электрода-инструмента в шпинделе станка в зависимости от типа электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Выбирать материал и размер непрофильного электрода-инструмента в соответствии с характеристиками обработки |
|  | Устанавливать и переустанавливать электрод-инструмент для изготовления деталей средней сложности в шпиндель или на столе электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Производить наладку электрода-инструмента для изготовления деталей средней сложности на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Осуществлять привязку электрода-инструмента для изготовления поверхностей средней сложности к заготовке |
|  | Контролировать правильность установки электрода-инструмента для изготовления поверхностей средней сложности |
| Необходимые знания | Требования к электродам-инструментам, применяемым в электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Виды электродов-инструментов, применяемых для обработки поверхностей средней сложности |
|  | Правила установки электродов-инструментов в шпинделе электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила работы с электронными таблицами инструментов устройств ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила наладки электродов-инструментов для электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Особенности работы профильным и непрофильным электродом-инструментом |
|  | Допустимые величины износа электрода-инструмента |
|  | Марки материалов электродов-инструментов, применяемых при электроэрозионной прошивке |
|  | Приборы, используемые для контроля установки электрода-инструмента |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию изготовления поверхностей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Настройка согласованности работы исполнительных органов электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления поверхностей средней сложности |
|  | Ввод управляющей программы изготовления поверхностей средней сложности в устройство ЧПУ электроэрозионного копировально-прошивочного станка и ее отладка |
|  | Приготовление рабочей жидкости по готовой рецептуре |
|  | Наполнение ванны электроэрозионного копировально-прошивочного станка приготовленной рабочей жидкостью |
| Необходимые умения | Применять конструкторскую и технологическую документацию на изготовление поверхностей средней сложности на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Применять эксплуатационную документацию электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Вводить управляющую программу изготовления поверхностей средней сложности в устройство ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Проверять управляющую программу изготовления поверхностей средней сложности на соответствие конструкторской и технологической документации |
|  | Отлаживать управляющую программу изготовления поверхностей средней сложности электроэрозионного копировально-прошивочного станка на холостом ходу |
|  | Вводить режимы обработки в соответствии с технологической документацией на обработку поверхностей средней сложности |
|  | Проверять исправность органов управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Устранять самостоятельно мелкие неисправности в механической и электрической частях электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Осуществлять наладку электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию по изготовлению поверхностей средней сложности |
|  | Настраивать взаимное расположение электрода-инструмента и заготовки для изготовления поверхностей средней сложности |
|  | Настраивать величину межэлектродного зазора |
|  | Осуществлять настройку согласованности работы основных механизмов электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Готовить рабочую жидкость по рецептуре, установленной техническим заданием |
|  | Наполнять ванну электроэрозионного копировально-прошивочного станка приготовленной рабочей жидкостью |
|  | Проводить настройку системы охлаждения и подачи рабочей жидкости на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Контролировать свойства рабочей жидкости после приготовления и во время работы станка с помощью специальных контрольных инструментов и приспособлений |
| Необходимые знания | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электроэрозионная обработка: принцип, особенности, разновидности |
|  | Устройство и принцип работы электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Команды управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Органы управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Виды и правила устранения неисправностей в механической и электрической частях электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила назначения основных режимов обработки на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Правила расчета и выбора режимов обработки на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Правила работы с электронными базами данных режимов обработки устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Подготовительные и вспомогательные функции G-кода |
|  | Правила отладки управляющей программы |
|  | Правила и приемы наладки электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила проверки на точность электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Способы настройки соосности электродов на электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Правила определения нулевой точки заготовки поверхностей средней сложности по нулевой точке станка |
|  | Способы подгонки и доводки основных механизмов электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной прошивке |
|  | Правила приготовления рабочих жидкостей для электроэрозионной пришивки |
|  | Правила наполнения ванны станка рабочей жидкостью |
|  | Виды и правила проверки свойств рабочих жидкостей для электроэрозионной прошивки |
|  | Правила выбора рабочих жидкостей в зависимости от вида обработки и марки обрабатываемого материала |
|  | Встроенные функции устройства ЧПУ для управления подачей рабочей жидкости |
|  | Марки материалов электродов-инструментов |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Встроенные функции ЧПУ для слежения за межэлектродным зазором |
|  | Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки поверхностей средней сложности | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление на электроэрозионном копировально-прошивочном станке тестовых образцов с поверхностями средней сложности |
| --- | --- |
|  | Подналадка электроэрозионного копировально-прошивочного станка в процессе изготовления тестовых образцов с поверхностями средней сложности |
|  | Передача тестовых образцов с поверхностями средней сложности, изготовленных на электроэрозионном копировально-прошивочном станке, в ОТК |
| Необходимые умения | Запускать электроэрозионные копировально-прошивочные станки разных типов на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Запускать управляющую программу на изготовление тестовых образцов с поверхностями средней сложности на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Выполнять обработку тестовых образцов с поверхностями средней сложности в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Контролировать состояние рабочей жидкости во время обработки поверхностей средней сложности по устройству ЧПУ |
|  | Контролировать отсутствие коротких замыканий при обработке поверхностей средней сложности по устройству ЧПУ |
|  | Контролировать величину межэлектродного зазора по устройству ЧПУ |
|  | Производить подналадку электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Контролировать основные параметры тестового образца с поверхностями средней сложности |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторско-технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Устройство и принцип работы электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Основные команды управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Назначение органов управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Функции ЧПУ и режимы управления электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Встроенные функции управления подачей рабочей жидкости устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Встроенные функции слежения за межэлектродным зазором устройства ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Подготовительные и вспомогательные функции G-кода |
|  | Правила выбора последовательности технологических переходов электроэрозионной прошивки |
|  | Правила и методы расчетов и назначения основных режимов обработки на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Принципы электроискровой и электроимпульсной обработки |
|  | Методы прямого и обратного копирования |
|  | Методы обработки поверхностей профильным и непрофильным электродом |
|  | Марки материалов обрабатываемых заготовок |
|  | Марки материалов электродов-инструментов |
|  | Рабочие жидкости, применяемые при электроэрозионной пришивке |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила наладки электродов-инструментов |
|  | Основные виды дефектов при электроэрозионной обработке |
|  | Виды электроэрозионных операций |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, применяемых в электроэрозии |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионных копировально-прошивочных многокоординатных станков разных типов для обработки сложных поверхностей | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков 6-го разряда Наладчик электроэрозионных копировально-прошивочных станков с числовым программным управлением 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет наладчиком электроэрозионных копировально-прошивочных станков 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение Не менее одного года наладчиком электроэрозионных копировально-прошивочных станков 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже III группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 160 | Электроэрозионист 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19940 | Электроэрозионист |
| ОКСО | 2.15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке |
|  | 2.15.01.25 | Станочник (металлообработка) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Наладка приспособлений электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка на электроэрозионные копировально-прошивочные станки универсальных и специальных приспособлений для изготовления сложных поверхностей в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Наладка универсальных и специальных приспособлений для изготовления сложных поверхностей на электроэрозионных копировально-прошивочных станках в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Установка заготовок для изготовления сложных поверхностей в универсальных и специальных приспособлениях на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Контроль базирования и закрепления заготовок на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для обработки сложных поверхностей в универсальных и специальных приспособлениях |
|  | Контроль точности наладки универсальных и специальных приспособлений на электроэрозионных копировально-прошивочных станках для изготовления сложных поверхностей |
| Необходимые умения | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление сложных поверхностей на экране устройства ЧПУ с использованием прикладных компьютерных программ |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление сложных поверхностей |
|  | Выбирать и устанавливать универсальные и специальные приспособления для изготовления сложных поверхностей на столе электроэрозионного копировально-прошивочного станка в зависимости от вида и способа обработки |
|  | Проводить выверку универсальных и специальных приспособлений для изготовления сложных поверхностей в нескольких плоскостях |
|  | Базировать и закреплять заготовки для изготовления сложных поверхностей в универсальных и специальных приспособлениях в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Проверять надежность закрепления заготовок для изготовления сложных поверхностей в универсальных и специальных приспособлениях |
|  | Производить наладку универсальных и специальных приспособлений средствами электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Контролировать требуемую точность наладки универсальных и специальных приспособлений для изготовления сложных поверхностей |
|  | Применять контрольно-измерительные инструменты для контроля точности наладки универсальных и специальных приспособлений для изготовления сложных поверхностей |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом для работ |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды электроэрозионной обработки |
|  | Виды, устройство, назначение, правила и условия эксплуатации универсальных и специальных приспособлений, применяемых на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Порядок и правила установки и выверки приспособлений в нескольких плоскостях |
|  | Правила наладки универсальных и специальных приспособлений, используемых для электроэрозионной прошивки |
|  | Основные методы контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Требования к установке заготовок в универсальных и специальных приспособлениях на столе многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Функции управления системы ЧПУ многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Приборы, используемые для контроля наладки универсальных и специальных приспособлений |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электрода-инструмента электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор электрода-инструмента для изготовления сложных поверхностей в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
| --- | --- |
|  | Наладка электрода-инструмента многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Контроль положения электрода-инструмента для изготовления сложных поверхностей на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
| Необходимые умения | Подбирать электрод-инструмент для изготовления сложных поверхностей в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Подбирать комплект электродов-инструментов для изготовления сложных поверхностей в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
|  | Выбирать способ крепления электрода-инструмента в шпинделе или на столе в зависимости от типа и числа координат электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Устанавливать и переустанавливать электрод-инструмент для изготовления сложных поверхностей в шпиндель или на столе многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Устанавливать последовательность смены электродов-инструментов на изготовление сложных поверхностей в магазине электроэрозионного копировально-прошивочного станка в соответствии с конструкторской и технологической документацией |
|  | Присваивать код электроду-инструменту и вносить его в электронные таблицы управления инструментами устройства ЧПУ |
|  | Производить наладку электрода-инструмента и/или комплекта электродов-инструментов для изготовления сложных поверхностей на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Осуществлять привязку электрода-инструмента для изготовления сложных поверхностей к заготовке |
|  | Контролировать правильность установки электрода-инструмента для изготовления сложных поверхностей |
| Необходимые знания | Требования к электродам-инструментам, применяемым в электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Виды электродов-инструментов, применяемых для обработки сложных поверхностей |
|  | Правила установки электродов-инструментов в шпинделе или на столе многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Правила работы с электронными таблицами инструментов устройств ЧПУ электроэрозионных многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила наладки электродов-инструментов для электроэрозионных многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Функции настройки в устройствах ЧПУ взаимного расположения заготовки и электрода-инструмента |
|  | Особенности работы профильным и непрофильным электродом-инструментом |
|  | Особенности работы со сборными электродами-инструментами |
|  | Допустимые величины износа электрода-инструмента |
|  | Марки материалов электродов-инструментов, применяемых при электроэрозионной прошивке |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Приборы, используемые для контроля установки электрода-инструмента |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию изготовления сложных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Настройка согласованности работы исполнительных органов электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей |
|  | Ввод управляющей программы изготовления сложных поверхностей в устройство ЧПУ электроэрозионного копировально-прошивочного станка и ее отладка |
|  | Корректировка управляющей программы изготовления сложной поверхности |
|  | Приготовление рабочей жидкости в зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки |
|  | Наладка системы подачи рабочей жидкости в зону обработки |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию на изготовление сложных поверхностей |
|  | Применять эксплуатационную документацию многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Вводить управляющую программу изготовления сложных поверхностей в устройство ЧПУ многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Проверять управляющую программу изготовления сложных поверхностей по программе верификации устройства ЧПУ |
|  | Отлаживать управляющую программу изготовления сложных поверхностей электроэрозионного копировально-прошивочного станка на холостом ходу |
|  | Корректировать управляющую программу по результатам изготовления тестового образца со сложной поверхностью |
|  | Редактировать электронные базы данных устройства ЧПУ |
|  | Осуществлять наладку многокоординатного электроэрозионного копировально-прошивочного станка на технологическую операцию изготовления сложной поверхности |
|  | Устранять самостоятельно мелкие неисправности в механической и электрической частях многокоординатного электроэрозионного копировально-прошивочного станка |
|  | Проверять исправность органов управления многокоординатными электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Осуществлять настройку согласованности работы механизмов электроэрозионного копировально-прошивочного станка для изготовления сложных поверхностей |
|  | Настраивать взаимное расположение электрода-инструмента и заготовки для изготовления сложных поверхностей |
|  | Устанавливать оптимальную величину межэлектродного зазора |
|  | Настраивать последовательность работы электродов-инструментов |
|  | Готовить рабочую жидкость по рецептуре в зависимости от обрабатываемого материала и технологии обработки сложных поверхностей |
|  | Наполнять ванну электроэрозионного станка приготовленной рабочей жидкостью |
|  | Контролировать свойства рабочей жидкости после приготовления и во время работы многокоординатного копировально-прошивочного станка средствами устройства ЧПУ |
|  | Выбирать способ подачи рабочей жидкости в зону обработки в соответствии с конструкторско-технологической документацией |
| Необходимые знания | Правила чтения технической документации в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Электроэрозионная обработка: принцип, особенности, разновидности |
|  | Устройство и принцип работы многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Команды управления многокоординатными электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Органы управления многокоординатными электроэрозионными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Виды и правила устранения неисправностей в механической и электрической частях многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила расчета и выбора режимов обработки на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Правила работы с электронными базами данных режимов обработки устройства ЧПУ многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила отладки и корректировки управляющей программы |
|  | Рабочие системы координат (станка, заготовки, инструмента) |
|  | Подготовительные и вспомогательные функции G-кода |
|  | Правила и приемы наладки многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила проверки на точность многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Способы настройки соосности электродов на многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Способы наладки и настройки электроэрозионных многокоординатных копировально-прошивочных станков различных моделей |
|  | Подгонка и доводка основных механизмов многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Особенности обработки прямым и обратным копированием |
|  | Связь между режимами обработки, точностью, производительностью и чистотой обработки |
|  | Особенности работы с дополнительной осью координат копировально-прошивочного электроэрозионного станка |
|  | Особенности обработки различных материалов |
|  | Виды и свойства источников питания электроэрозионных станков различных видов и различной мощности |
|  | Основные виды рабочих жидкостей, применяемых в электроэрозионной прошивке |
|  | Встроенные функции ЧПУ для управления подачей рабочей жидкости |
|  | Встроенные функции ЧПУ для слежения за межэлектродным зазором |
|  | Функции контроля стабильности процесса резания системы ЧПУ электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Правила расчета и регулировки режимов электроэрозионной обработки |
|  | Влияние состава рабочей жидкости на электроэрозионную обработку |
|  | Правила приготовления рабочей жидкости |
|  | Виды и правила проверки свойств рабочей жидкости |
|  | Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Инструкции по работе с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка результатов наладки электроэрозионного копировально-прошивочного станка для обработки сложных поверхностей | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изготовление на электроэрозионном копировально-прошивочном станке тестовых образцов со сложными поверхностями |
| --- | --- |
|  | Подналадка электроэрозионного копировально-прошивочного станка в процессе изготовления тестовых образцов со сложными поверхностями |
|  | Передача тестовых образцов со сложными поверхностями, изготовленных на электроэрозионном копировально-прошивочном станке, в ОТК |
| Необходимые умения | Запускать электроэрозионный копировально-прошивочный многокоординатный станок разных типов на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Запускать управляющую программу на изготовление образцов со сложными поверхностями на холостом ходу и в рабочем режиме |
|  | Изготавливать тестовые образцы со сложными поверхностями в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации |
|  | Производить подналадку многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Корректировать режимы обработки тестового образца со сложными поверхностями по согласованию с инженером-технологом |
|  | Пользоваться встроенными функциями контроля основных параметров электроэрозионной прошивки устройства ЧПУ |
|  | Переключать полярность в зависимости от технологии обработки с устройства ЧПУ |
|  | Корректировать работу источников питания с устройства ЧПУ |
|  | Контролировать основные параметры тестового образца со сложными поверхностями |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторско-технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Компьютерные программы для просмотра текстовых и графических файлов: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Устройство и принцип работы многокоординатных электроэрозионных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Основные команды управления многокоординатными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Назначение органов управления многокоординатными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Электронные базы данных выбора режимов обработки устройства ЧПУ |
|  | Функции и режимы управления многокоординатными копировально-прошивочными станками разных типов |
|  | Устройства ЧПУ, применяемые в многокоординатных копировально-прошивочных станках разных типов |
|  | Интерфейс устройства ЧПУ многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Встроенные функции управления подачей рабочей жидкости устройства ЧПУ многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Встроенные функции слежения за межэлектродным зазором устройства ЧПУ многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Функции контроля электрического тока устройства ЧПУ многокоординатных копировально-прошивочных станков разных типов |
|  | Специфика многокоординатной электроэрозионной копировально-прошивочной обработки |
|  | Свойства рабочих жидкостей, влияющие на электроэрозионную прошивку |
|  | Правила отладки управляющей программы |
|  | Подготовительные и вспомогательные функции G-кода |
|  | Правила выбора последовательности технологических переходов электроэрозионной прошивки |
|  | Правила наладки приспособлений |
|  | Правила наладки электродов-инструментов |
|  | Основные виды дефектов при электроэрозионной обработке |
|  | Правила и методы расчетов и назначения основных режимов обработки на электроэрозионных копировально-прошивочных станках |
|  | Виды электроэрозионных операций |
|  | Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, применяемых в электроэрозии |
|  | Связь между режимами обработки, точностью и производительностью |
|  | Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Способы контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на электроэрозионных станках |
|  | Положения Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующие оплату труда, режим труда и отдыха |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении, город Москва

Заместитель председателя Петракова Ольга Геннадьевна

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», город Нижний Новгород |
| --- | --- |
|  | Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», город Москва |
|  | ООО «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ОООР «Союз машиностроителей России», город Москва |
|  | ПАО «ОДК-Кузнецов», город Самара |
|  | ПАО «ОДК-Сатурн», город Рыбинск, Ярославская область |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет «СТАНКИН», город Москва |
|  | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.