УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 418н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Контролер качества изделий в производстве мебели

387

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества и приемка деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Пооперационный контроль качества технологических операций производства изделий мебели»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества готовой мебельной продукции и изделий мебели»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Контроль качества изделий в мебельном производстве |  | 23.037 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оценка соответствия показателей качества продукции в мебельном производстве требованиям нормативно-технической документации

Группа занятий:

| 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| --- | --- |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль качества и приемка деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | 3 | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов и приборов для операций контроля качества и приемки деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Визуальный осмотр и инструментальный контроль качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Обеспечение выполнения регламента работы с деталями и отдельными узлами мебели, комплектующими для мебели | A/03.3 | 3 |
| B | Пооперационный контроль качества технологических операций производства изделий мебели | 4 | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов, приспособлений и приборов для пооперационного контроля качества технологических операций производства изделий мебели | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Визуальный и инструментальный контроль качества технологических операций при производстве изделий мебели | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Обеспечение выполнения регламента работы с полуфабрикатами, сборочными единицами изделий мебели, на технологических операциях производства мебельной продукции | B/03.4 | 4 |
| C | Контроль качества готовой мебельной продукции и изделий мебели | 4 | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов, приспособлений и приборов для контроля качества, комплектации готовой мебельной продукции и изделий мебели | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оценка качественных и количественных характеристик готовой мебельной продукции и изделий мебели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Обеспечение выполнения регламента работы по отбраковке и приемке готовой мебельной продукции и изделий мебели | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка и систематизация результатов контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели, подготовка предложений по повышению качества мебельной продукции | C/04.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества и приемка деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер деревообрабатывающего производства 3-го разряда Контролер-сортировщик мебельного производства Контролер качества изделий для производства мебели |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) |
| ЕТКС | § 10 | Контролер деревообрабатывающего производства 3-го разряда |
| ОКПДТР | 12948 | Контролер деревообрабатывающего производства |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов и приборов для операций контроля качества и приемки деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных действий и проверка параметров рабочих мест, связанных с контролем качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и приспособлений, необходимых для выполнения работ по контролю качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
|  | Проверка соблюдения периодичности метрологического обеспечения и поверки приборов и измерительных инструментов |
|  | Проверка наличия и состояния средств учета показателей качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в соответствии с инструкцией |
| Необходимые умения | Подготавливать рабочую зону согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
|  | Выбирать измерительные инструменты, приборы и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Определять пригодность к работе средств измерений и контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в соответствии с инструкциями по эксплуатации |
|  | Производить калибровку и поверку приспособлений, шаблонов, измерительных инструментов и приборов, необходимых для выполнения работ по контролю качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Определять актуальность и полноту технической информации об объектах контроля, о состоянии эталонных образцов деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Применять средства учета показателей качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в соответствии с инструкцией |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения, свойства лакокрасочных и композиционных материалов |
|  | Назначение, характеристики, параметры применения измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для осуществления контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Правила выбора измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для осуществления контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Методы контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Требования, предъявляемые к качеству деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Правила использования средств учета показателей качества объектов контроля |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Визуальный осмотр и инструментальный контроль качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор надлежащего порядка действий при осуществлении контрольных операций для оценки качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
| --- | --- |
|  | Выбор измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для выполнения работ по контролю качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
|  | Визуальная оценка качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Выполнение контрольно-измерительных операций с деталями, отдельными узлами мебели, комплектующими для мебели с применением измерительных инструментов, приборов и приспособлений |
|  | Определение соответствия объектов контроля требованиям к конкретным видам деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Сортировка и отбраковка деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Оформление первичных документов о результатах контроля показателей качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели по установленной форме |
| Необходимые умения | Выполнять идентификацию и входной контроль деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели, маркировки и сопроводительной документации |
|  | Пользоваться измерительными инструментами, приборами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ по контролю качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели, на основании установленных методов контроля |
|  | Производить визуальный осмотр деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Выполнять контрольно-измерительные операции с деталями, отдельными узлами мебели, комплектующими для мебели для определения их геометрических и установленных технических характеристик |
|  | Проверять соответствие показателей качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели требованиям нормативно-технической документации |
|  | Направлять детали, отдельные узлы мебели, комплектующие для мебели на дальнейшие операции технологического процесса производства мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Оформлять первичные документы о результатах контроля показателей качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Оформлять документацию на забракованные детали, отдельные узлы мебели, комплектующие для мебели с указанием вида и характера дефектов |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения, свойства лакокрасочных и композиционных материалов |
|  | Ассортимент, артикулы, виды контролируемых деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Правила применения контрольно-измерительных инструментов, приборов, приспособлений для контроля качества деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Методы контроля качества, приемки и отбраковки деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Основные виды брака и дефектов деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Перечень контролируемых свойств и параметров деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Правила ведения первичной документации и порядок записи результатов контроля в соответствующих журналах, картах |
|  | Документы по системе управления качеством на мебельном производстве |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения регламента работы с деталями и отдельными узлами мебели, комплектующими для мебели | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка сохранности деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели при перемещениях и хранении в рамках складского комплекса организации |
| --- | --- |
|  | Маркировка деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в соответствии с установленными требованиями |
|  | Перемещение деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели с выявленными дефектами в зону изолятора брака |
|  | Подготовка сопроводительной документации к передаваемым в дальнейшее производство деталям, отдельным узлам мебели, комплектующим для мебели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Оценивать условия хранения деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в рамках складского комплекса организации |
|  | Использовать оборудование и приспособления для нанесения маркировки на детали, отдельные узлы мебели, комплектующие для мебели |
|  | Своевременно перемещать детали, отдельные узлы мебели, комплектующие для мебели с выявленными дефектами в отведенные зоны изоляции брака, не допускать их дальнейшее использование в производстве |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию на детали, отдельные узлы мебели, комплектующие для мебели, передаваемые в дальнейшее производство |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации к оборудованию, условиям и состоянию мест хранения деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Ассортимент, артикулы, виды контролируемых деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Правила хранения и перемещения деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели в мебельном производстве |
|  | Виды и типы маркировки, ее состав, условия нанесения, содержание нормативно-технической документации, регламентирующей маркировку деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели |
|  | Порядок работы с деталями, отдельными узлами мебели, комплектующими для мебели, не соответствующими установленным нормам качества |
|  | Состав, содержание и форматы сопроводительной документации для деталей, отдельных узлов мебели, комплектующих для мебели, нормативно-технические требования к сопроводительной документации |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Пооперационный контроль качества технологических операций производства изделий мебели | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер деревообрабатывающего производства 4-го разряда Контролер качества продукции на мебельном производстве Контролер отдела технического контроля в мебельном производстве |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии в области деревообрабатывающего производства при наличии профессионального обучения или Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) |
| ЕТКС | § 11 | Контролер деревообрабатывающего производства 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12948 | Контролер деревообрабатывающего производства |
| ОКСО | 2.29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
|  | 4.35.01.05 | Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов, приспособлений и приборов для пооперационного контроля качества технологических операций производства изделий мебели | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных действий и проверка параметров рабочих мест, связанных с контролем качества технологических операций производства изделий мебели |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и состояния измерительных инструментов, приборов, приспособлений и эталонных образцов, необходимых для выполнения технологических операций и пооперационного контроля, в соответствии с технологическим регламентом производства изделий мебели |
|  | Выбор измерительных инструментов, приборов, приспособлений и эталонных образцов, необходимых для пооперационного контроля качества технологических операций производства изделий мебели |
|  | Поверка средств измерений на рабочих местах мебельного производства с использованием эталонных образцов по установленным в организации методикам |
|  | Проверка соблюдения периодичности метрологического обеспечения и поверки приборов и измерительных инструментов |
|  | Проверка наличия и состояния средств учета показателей качества при пооперационном контроле технологических операций производства изделий мебели в соответствии с инструкцией |
| Необходимые умения | Подготавливать рабочую зону согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
|  | Определять пригодность к работе в соответствии с инструкциями по эксплуатации средств измерений и контроля качества материалов, полуфабрикатов и сборочных единиц, используемых при производстве изделий мебели |
|  | Выбирать приборы и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества материалов, полуфабрикатов и сборочных единиц, используемых при производстве изделий мебели |
|  | Производить калибровку и поверку средств измерений на рабочих местах с использованием эталонных образцов по установленным в организации методикам |
|  | Определять актуальность и полноту технической документации, инструкций на рабочем месте, технологических инструкций и регламентов, необходимых для качественного выполнения производственных операций изготовления мебельной продукции на рабочих местах |
|  | Применять средства учета показателей качества объектов контроля (журналы, технические средства и программное обеспечение) в соответствии с инструкцией |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения и товароведения, назначение и свойства используемых в производстве лакокрасочных и композиционных материалов, полуфабрикатов и комплектующих |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Устройство и назначение измерительных инструментов, приспособлений, шаблонов, используемых в производственном процессе изготовления изделий мебели |
|  | Правила выбора и применения измерительных инструментов, приспособлений, шаблонов для контроля качества в мебельном производстве |
|  | Системы, методы пооперационного контроля качества технологических операций производства изделий мебели |
|  | Требования, предъявляемые к качеству технологических операций производства изделий мебели |
|  | Правила использования средств учета показателей пооперационного контроля качества технологических операций производства изделий мебели |
|  | Документы национальной системы стандартизации, регламентирующие требования к изделиям мебели, а также применяемым при их изготовлении материалам, комплектующим, деталям |
|  | Правила пользования средствами учета показателей качества объектов контроля |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Визуальный и инструментальный контроль качества технологических операций при производстве изделий мебели | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный и инструментальный входной контроль полуфабрикатов и сборочных единиц, используемых при производстве изделий мебели, на отдельных технологических операциях на соответствие технической документации |
| --- | --- |
|  | Пооперационный промежуточный визуальный и инструментальный контроль полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели на промежуточных стадиях производства мебельной продукции |
|  | Завершающий визуальный и инструментальный контроль качества полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели с учетом требований нормативно-технической документации, в соответствии с утвержденными эталонными образцами |
|  | Определение соответствия объектов контроля требованиям к конкретным видам полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели и готовых изделий мебели |
|  | Возврат и (или) изоляция полуфабрикатов и сборочных единиц изделий мебели, не соответствующих техническим условиям и требованиям к качеству, с оформлением соответствующих документов |
|  | Оформление документации о проведении контрольных мероприятий на отдельных операциях с учетом выявленных случаев брака и (или) дефектов с указанием вида брака и (или) дефекта |
|  | Контроль исполнения работниками производства требований системы управления качеством, действующей в организации |
| Необходимые умения | Производить визуальный осмотр материалов, полуфабрикатов, сборочных единиц мебели, включая колориметрическую оценку объекта контроля и его элементов |
|  | Использовать измерительные инструменты и приборы, приспособления, шаблоны, необходимые для выполнения работ по пооперационному контролю полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Применять установленные виды и методы визуального и инструментального контроля полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели на всех операциях технологического цикла |
|  | Оценивать соответствие показателей материалов, полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели заданным показателям, положениям нормативно-технической документации и исполнительной документации на единичное изделие мебели |
|  | Производить возврат и (или) изоляцию полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели, имеющих дефекты |
|  | Принимать необходимые меры для приостановки работы, предотвращения использования материалов, полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели при обнаружении дефектов и (или) несоответствия установленным требованиям |
|  | Использовать в работе техническую документацию, технологические инструкции и регламенты, эталонные образцы изделий мебели |
|  | Оформлять результаты контроля в установленном порядке с использованием средств учета показателей качества объектов контроля |
|  | Контролировать исполнение работниками производства требований системы управления качеством, действующей в организации |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения и товароведения, назначение и свойства используемых в производстве лакокрасочных и композиционных материалов, полуфабрикатов |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Виды и типы мебельной продукции, их отличия, особенности применяемых материалов и комплектующих деталей, технологии производства |
|  | Ассортимент, артикулы, виды используемых в производстве полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Правила применения измерительных инструментов и приборов, приспособлений, шаблонов, использующихся при контроле качества технологических операций при производстве изделий мебели |
|  | Методы контроля качества, приемки и отбраковки материалов, полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Основные виды брака полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели, их классификация и причины возникновения |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству материалов, полуфабрикатов и различных видов изделий в производстве мебели на каждой стадии мебельного производства |
|  | Правила оформления документации о проведении контрольных мероприятий на отдельных операциях с учетом выявленных случаев брака и (или) дефектов, с указанием вида брака и (или) дефекта и причины его возникновения |
|  | Основы системы менеджмента качества |
|  | Документы по системе управления качеством на мебельном производстве |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения регламента работы с полуфабрикатами, сборочными единицами изделий мебели, на технологических операциях производства мебельной продукции | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка условий и мест хранения, перемещения материалов и полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели в процессе производства мебели |
| --- | --- |
|  | Маркировка полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели в соответствии с установленными требованиями |
|  | Перемещение полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели с выявленными дефектами в зону изолятора брака |
|  | Подготовка сопроводительной документации к полуфабрикатам, сборочным единицам изделий мебели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Оценивать условия хранения и перемещения полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели в процессе производства мебели |
|  | Использовать оборудование и приспособления для нанесения маркировки на полуфабрикаты, сборочные единицы изделий мебели |
|  | Производить возврат и (или) изоляцию полуфабрикатов и сборочных единиц изделий мебели, имеющих дефекты |
|  | Своевременно перемещать полуфабрикаты, сборочные единицы изделий мебели с выявленными дефектами в отведенные зоны изоляции брака, не допускать их дальнейшее использование в производстве |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию на прошедшие пооперационный контроль полуфабрикаты, сборочные единицы изделий мебели |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации к оборудованию, условиям и состоянию мест хранения полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Ассортимент, артикулы, виды контролируемых при пооперационном контроле полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Правила хранения и перемещения полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели в мебельном производстве |
|  | Виды и типы маркировки, ее состав, условия нанесения, содержание нормативно-технической документации, регламентирующей маркировку полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели при пооперационном контроле |
|  | Порядок работы с полуфабрикатами, сборочными единицами изделий мебели, не соответствующими установленным нормам качества |
|  | Состав, содержание и форматы сопроводительной документации при пооперационном контроле полуфабрикатов, сборочных единиц изделий мебели |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества готовой мебельной продукции и изделий мебели | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер деревообрабатывающего производства 5-го разряда Контрольный мастер мебельного производства Старший контролер отдела технического контроля в мебельном производстве |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии в области деревообрабатывающего производства при наличии профессионального обучения или Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7543 | Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков) |
| ЕТКС | § 12 | Контролер деревообрабатывающего производства 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12948 | Контролер деревообрабатывающего производства |
| ОКСО | 2.29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |
|  | 4.35.01.05 | Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, измерительных инструментов, приспособлений и приборов для контроля качества, комплектации готовой мебельной продукции и изделий мебели | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных действий и проверка параметров рабочих мест, связанных с контролем качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| --- | --- |
|  | Подготовка приборов и приспособлений, необходимых для выполнения работ по контролю качества готовой мебельной продукции и изделий мебели, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
|  | Выбор измерительных инструментов, приборов, приспособлений для контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Проверка соблюдения периодичности метрологического обеспечения и поверки приборов и измерительных инструментов для контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Проверка наличия и состояния средств учета показателей качества для готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| Необходимые умения | Подготавливать рабочую зону для контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели согласно стандарту рабочего места, требованиям производственных санитарных норм, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
|  | Определять пригодность к работе в соответствии с инструкциями по эксплуатации средств измерений и контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Выбирать приборы и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества готовой продукции в мебельном производстве |
|  | Производить калибровку и поверку средств измерений на рабочих местах для контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели с использованием эталонных образцов по установленным в организации методикам |
|  | Определять актуальность и полноту технической документации, инструкций на рабочем месте, технологических инструкций и регламентов, необходимых для контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Применять средства учета показателей качества готовой мебельной продукции и изделий мебели (журналы, технические средства и программное обеспечение) в соответствии с инструкцией |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения и товароведения, назначение и свойства используемых в производстве лакокрасочных и композиционных материалов, полуфабрикатов и комплектующих |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Назначение, характеристики, параметры применения измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для осуществления контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Правила выбора измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для осуществления контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Системы, методы контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Документы национальной системы стандартизации, регламентирующие требования к готовой мебельной продукции и изделиям мебели |
|  | Правила использования средств учета показателей качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Оценка качественных и количественных характеристик готовой мебельной продукции и изделий мебели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор надлежащего порядка действий и методов контроля для оценки качественных и количественных характеристик готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| --- | --- |
|  | Выбор измерительных инструментов, приборов и приспособлений, необходимых для выполнения работ по контролю качества готовой мебельной продукции и изделий мебели, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
|  | Выполнение контрольно-измерительных операций с готовой мебельной продукцией и изделиями мебели с применением измерительных инструментов, приборов и приспособлений |
|  | Определение соответствия объектов контроля требованиям к конкретным видам мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Оформление документов о результатах контроля готовой мебельной продукции и изделий мебели по установленной форме с учетом выявленных случаев брака и (или) дефектов с указанием вида брака и (или) дефекта |
|  | Ведение документации по организации и проведению контрольных мероприятий оценки качества готовой продукции в производстве мебели |
|  | Контроль исполнения работниками производства требований системы управления качеством, действующей в организации |
|  | Проведение инструктажа, наставничество контролеров, руководство контролерами более низкой квалификации |
| Необходимые умения | Осуществлять выбор надлежащего порядка действий и методов контроля при оценке качественных и количественных характеристик готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Выполнять контрольно-измерительные операции с готовой мебельной продукцией и изделиями мебели для определения их геометрических и установленных технических характеристик |
|  | Пользоваться измерительными инструментами, приборами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ по контролю готовой мебельной продукции и изделий мебели, на основании установленных методов контроля |
|  | Применять установленные виды и методы визуального и инструментального контроля готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Проверять и оценивать соответствие показателей качества готовой мебельной продукции и изделий мебели требованиям нормативно-технической документации |
|  | Производить возврат и (или) изоляцию готовой мебельной продукции и изделий мебели, имеющих дефекты |
|  | Принимать необходимые меры для приостановки работы при обнаружении в готовой мебельной продукции и изделиях мебели дефектов и (или) несоответствий установленным требованиям |
|  | Использовать в работе техническую документацию, технологические инструкции и регламенты на готовую мебельную продукцию и изделия мебели |
|  | Оформлять результаты контроля готовой мебельной продукции и изделий мебели в установленном порядке с использованием средств учета показателей качества объектов контроля |
|  | Контролировать исполнение работниками производства требований системы управления качеством, действующей в организации |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения и товароведения, назначение и свойства используемых в производстве лакокрасочных и композиционных материалов, полуфабрикатов, комплектующих мебели |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Виды и типы мебельной продукции и изделий мебели, особенности применяемых материалов и технологии производства |
|  | Правила применения контрольно-измерительных инструментов, приборов, приспособлений для контроля качества мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Основные показатели и методы оценки качества мебели, методы приемки и отбраковки готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Основные виды брака и дефектов готовой мебельной продукции и изделий мебели, их классификация и причины возникновения |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Правила оформления документации о результатах контроля готовой мебельной продукции и изделий мебели по установленной форме с учетом выявленных случаев брака и (или) дефектов, с указанием вида брака и (или) дефекта |
|  | Основы организации производства и управления мебельным производством |
|  | Основы системы менеджмента качества в мебельной промышленности |
|  | Основы делопроизводства и правила оформления учетной и технической документации |
|  | Документы по системе управления качеством на мебельном производстве |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение выполнения регламента работы по отбраковке и приемке готовой мебельной продукции и изделий мебели | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка условий и мест хранения, перемещения готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| --- | --- |
|  | Маркировка готовой мебельной продукции и изделий мебели в соответствии с установленными требованиями |
|  | Перемещение готовой мебельной продукции и изделий мебели с выявленными дефектами в зону изолятора брака |
|  | Подготовка сопроводительной документации к готовой мебельной продукции и изделиям мебели в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Контроль комплектования и упаковки готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| Необходимые умения | Оценивать условия хранения и перемещения готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Использовать оборудование и приспособления для нанесения маркировки на готовую мебельную продукцию и изделия мебели |
|  | Производить возврат и (или) изоляцию готовой мебельной продукции и изделий мебели, имеющих дефекты |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию на отбракованную мебельную продукцию и изделия мебели |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию на прошедшие приемку готовую мебельную продукцию и изделия мебели |
|  | Осуществлять контроль комплектования и упаковки готовой мебельной продукции и изделий мебели |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технической документации к оборудованию, условиям и состоянию мест хранения готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Ассортимент, артикулы, виды готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Основы производственной логистики |
|  | Виды и типы маркировки, ее состав, условия нанесения, содержание нормативно-технической документации, регламентирующей маркировку готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Правила оформления, содержание и форматы сопроводительной документации при приемке готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Правила оформления, содержание и форматы сопроводительной документации при отбраковке мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Требования к комплектованию и упаковке готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Обработка и систематизация результатов контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели, подготовка предложений по повышению качества мебельной продукции | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение результатов контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели с требованиями технологических регламентов, технических условий, стандартов организации |
| --- | --- |
|  | Статистическая обработка, анализ результатов контроля качества готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Систематизация видов брака и (или) дефектов готовой мебельной продукции и изделий мебели и источников их возникновения |
|  | Подготовка предложений по предупреждению случаев возникновения брака, организация мероприятий по повышению качества мебельной продукции |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию системы управления качеством, действующей в организации |
| Необходимые умения | Применять статистические методы обработки результатов контроля свойств, характеристик и показателей объектов контроля |
|  | Обрабатывать и систематизировать результаты контроля по видам мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Обрабатывать и систематизировать результаты контроля по видам операций технологического процесса производства мебельной продукции |
|  | Анализировать и систематизировать виды брака и дефектов готовой мебельной продукции и изделий мебели, выявлять причины их возникновения |
|  | Определять приоритетные показатели качества исходя из функционального назначения, вида, типа, сложности и потребительских свойств продукции в производстве мебели, анализировать пути их оптимального достижения |
|  | Выявлять взаимосвязи показателей качества готовой мебельной продукции и изделий мебели с показателями используемых материалов и комплектующих деталей, технологией изготовления мебели |
|  | Определять основные (приоритетные) показатели качества готовой мебельной продукции и изделий мебели, влияющие на нормируемые характеристики и потребительские свойства мебели |
|  | Оформлять в установленном порядке документацию по обработанным результатам контроля готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Формулировать предложения по предупреждению случаев возникновения брака, изменению технологии производства, замене материалов и комплектующих, предложения, направленные на повышение качества мебельной продукции |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии мебельного производства |
|  | Основы древесиноведения и товароведения, назначение и свойства используемых в производстве мебели клеевых, лакокрасочных и композиционных материалов, полуфабрикатов и комплектующих мебели |
|  | Основы метрологии, стандартизации и сертификации |
|  | Основы организации производства и управления мебельным производством |
|  | Основы системного анализа и математической статистики |
|  | Основы делопроизводства и правила оформления учетной и технической документации |
|  | Виды и типы мебельной продукции и изделий мебели, особенности применяемых материалов и технологии производства |
|  | Основные виды брака и дефектов готовой мебельной продукции и изделий мебели, их классификация и причины возникновения |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству готовой мебельной продукции и изделий мебели |
|  | Основы системы менеджмента качества в мебельной промышленности |
|  | Документы по системе управления качеством на мебельном производстве |
|  | Базовая терминология в области мебельного производства на иностранных языках (английском или немецком) |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на мебельном производстве |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Мебельная Компания «ШАТУРА», город Шатура, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, город Москва |
|  | ООО «Много Мебели», город Саратов |
|  | ООО «Производственная компания «АНГСТРЕМ», город Воронеж |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.