УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 359н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор поста централизации, оператор сортировочной горки

93

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обобщенная трудовая функция «Закрепление железнодорожного подвижного состава»	6

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление централизованными стрелками и сигналами в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Управление централизованными стрелками и сигналами в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных»	13

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности»	17

3.5. Обобщенная трудовая функция «Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности»	22

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	26

I. Общие сведения

| Перевод централизованных стрелок на железнодорожных путях общего и необщего пользования, управление сигналами и роспуском железнодорожных подвижных составов на сортировочных горках железнодорожных станций |  | 17.003 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение передвижения железнодорожных подвижных составов и вагонов в обслуживаемом маневровом районе железнодорожной станции, приготовления маршрутов следования отцепов в процессе их роспуска и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка

Группа занятий:

| 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
| --- | --- |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Закрепление железнодорожного подвижного состава | 2 | Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью средств закрепления | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Изъятие средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава | A/02.2 | 2 |
| B | Управление централизованными стрелками и сигналами в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | 2 | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | B/02.2 | 2 |
| C | Управление централизованными стрелками и сигналами в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | 3 | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | C/02.3 | 3 |
| D | Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | 3 | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль работы устройств механизированной и автоматизированной сортировочной горки малой и средней мощности по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления | D/03.3 | 3 |
| E | Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | 4 | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль работы устройств механизированной и автоматизированной сортировочной горки большой и повышенной мощности по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления | E/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Закрепление железнодорожного подвижного состава | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор поста централизации 2-го разряда Оператор поста централизации 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | В малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования – 2-й разряд В напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов – 3-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 52 | Оператор поста централизации 2-й, 3-й разряд |
| ОКПДТР | 15894 | Оператор поста централизации |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью средств закрепления | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по закреплению железнодорожного подвижного состава на путях парка железнодорожной станции |
| --- | --- |
|  | Изъятие тормозных башмаков из мест хранения |
|  | Закрепление железнодорожного подвижного состава и вагонов тормозными башмаками |
|  | Закрепление железнодорожного подвижного состава и вагонов упорами тормозными стационарными, устройствами закрепления составов, балочными заградительными устройствами и техническими устройствами, предназначенными для закрепления подвижного состава и вагонов (далее – технические устройства и средства закрепления) |
|  | Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе по закреплению железнодорожного подвижного состава |
|  | Проверка наличия на рабочем месте инвентаря строгого учета |
|  | Передача команд по радиосвязи, устройствам двухсторонней парковой связи (далее – специальные средства связи) при выполнении работ по закреплению железнодорожного подвижного состава |
|  | Подача звуковых и видимых сигналов при закреплении железнодорожного подвижного состава |
|  | Ведение журнала учета тормозных башмаков, применяемых для закрепления железнодорожного подвижного состава, журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ), связи и контактной сети, в том числе в электронном виде |
| Необходимые умения | Определять исправность тормозных башмаков, технических устройств и средств закрепления |
|  | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по закреплению железнодорожного подвижного состава |
|  | Устанавливать тормозные башмаки при выполнении работ по закреплению железнодорожного подвижного состава |
|  | Приводить технические устройства и средства закрепления в рабочее положение |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по закреплению железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по закреплению железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по закреплению железнодорожного подвижного состава на путях парка железнодорожной станции |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | График движения поездов на железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Устройство тормозного башмака, технических устройств и средств закрепления |
|  | Правила закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками, (техническими устройствами и средствами закрепления) в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды и типы сигналов, используемых при закреплении железнодорожного подвижного состава на путях парка железнодорожной станции |
|  | Порядок учета и хранения тормозных башмаков |
|  | Принцип работы специальных средств связи в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2 Трудовая функция

| Наименование | Изъятие средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по изъятию тормозных башмаков (приведению технических устройств и средств закрепления в нерабочее состояние) из-под железнодорожного подвижного состава на путях парка железнодорожной станции |
| --- | --- |
|  | Подача звуковых и видимых сигналов при изъятии тормозных башмаков из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Изъятие тормозных башмаков из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Приведение технических устройств и средств закрепления в нерабочее положение |
|  | Уборка тормозных башмаков в места их хранения |
|  | Передача команд по специальным средствам связи при выполнении работ по изъятию тормозных башмаков из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе по изъятию тормозных башмаков из-под железнодорожного подвижного состава (приведению технических устройств и средств закрепления в нерабочее положение) на путях парка железнодорожной станции |
| Необходимые умения | Определять исправность тормозных башмаков (технических устройств и средств закрепления) |
|  | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по изъятию средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Переводить технические устройства и средства закрепления в нерабочее положение |
|  | Производить изъятие тормозных башмаков |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по изъятию средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по изъятию средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по изъятию средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | График движения поездов на железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Устройство тормозного башмака, технических устройств и средств закрепления |
|  | Правила закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками, (технических устройств и средств закрепления) в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Виды и типы сигналов, используемых при закреплении железнодорожного подвижного состава на путях парка железнодорожной станции |
|  | Порядок учета и хранения тормозных башмаков |
|  | Принцип работы специальных средств связи в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление централизованными стрелками и сигналами в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | Код | B | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор поста централизации 2-го разряда Оператор поста централизации 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | В малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования – оператор поста централизации 2-го разряда В напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов – оператор поста централизации 3-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 52 | Оператор поста централизации 2-й, 3-й разряд |
| ОКПДТР | 15894 | Оператор поста централизации |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
| --- | --- |
|  | Проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава визуально и по индикации на аппарате управления поста централизации (пульте местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Перевод централизованных стрелок с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) для приготовления маршрута маневровых передвижений железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых районах железнодорожной станции |
|  | Контроль положения стрелок в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Управление сигналами для передвижения железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Ведение переговоров по поездной, станционной и внутристанционной радиосвязи |
|  | Перевод централизованных стрелок курбелем в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Подача звуковых и видимых сигналов при выполнении работ по переводу централизованных стрелок курбелем в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Ведение журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети, в том числе в электронном виде |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации положения централизованных стрелок с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Пользоваться курбелем при выполнении работ по переводу централизованных стрелок в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила перевода централизованных стрелок курбелем |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава в малодеятельных и напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль приготовления маршрутов по индикации приборов аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
| --- | --- |
|  | Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным приборам аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
|  | Проверка правильности приготовления маршрутов (искусственное размыкание маршрута, отмена маршрута) в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Ведение документации при контроле работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при контроле работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять информацию, полученную по показаниям приборов аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Контролировать правильность приготовления маршрутов маневровых передвижений железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых районах железнодорожной станции |
|  | Оформлять документацию по контролю работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление централизованными стрелками и сигналами в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор поста централизации 4-го разряда Оператор поста централизации 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | В малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций I класса, внеклассных, в малодеятельных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов и в напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций V–II классов – оператор поста централизации 4-го разряда В напряженных маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожных станций I класса, внеклассных –оператор поста централизации 5-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 52 | Оператор поста централизации 4-й, 5-й разряд |
| ОКПДТР | 15894 | Оператор поста централизации |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
| --- | --- |
|  | Проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава визуально и по индикации на аппарате управления поста централизации (пульте местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Перевод централизованных стрелок с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) для приготовления маршрута маневровых передвижений железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых районах железнодорожной станции |
|  | Контроль положения стрелок в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Ведение переговоров по поездной, станционной и внутристанционной радиосвязи |
|  | Управление сигналами для передвижения железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Перевод централизованных стрелок курбелем в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Подача звуковых и видимых сигналов при выполнении работ по переводу централизованных стрелок курбелем в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Ведение журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети, в том числе в электронном виде |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации положения централизованных стрелок с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Пользоваться курбелем при выполнении работ по переводу централизованных стрелок в условиях нарушения работы устройств СЦБ |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами |
|  | Оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила перевода централизованных стрелок курбелем |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава в маневровых районах железнодорожного транспорта общего пользования: малодеятельных – на железнодорожных станциях V–II классов при участии в приготовлении маршрутов приема, отправления и пропуска поездов; напряженных – на железнодорожных станциях V–II классов; малодеятельных и напряженных – на железнодорожных станциях I класса, внеклассных | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль приготовления маршрутов по индикации приборов аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
| --- | --- |
|  | Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным приборам аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
|  | Проверка правильности приготовления маршрутов (искусственное размыкание маршрута, отмена маршрута) в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
|  | Ведение документации при контроле работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при контроле работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
|  | Применять информацию, полученную по показаниям приборов аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Контролировать правильность приготовления маршрутов маневровых передвижений железнодорожного подвижного состава в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Оформлять документацию по контролю работы устройств, используемых для приготовления маршрутов передвижения железнодорожного подвижного состава |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор сортировочной горки 4-го разряда Оператор сортировочной горки 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При обслуживании сортировочных горок малой мощности – 4-й разряд При обслуживании сортировочных горок средней мощности – 5-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 53 | Оператор сортировочной горки 4-й, 5-й разряд |
| ОКПДТР | 16033 | Оператор сортировочной горки |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сортировочного листа на выполнение работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
| --- | --- |
|  | Проверка свободности сортировочных путей от железнодорожного подвижного состава визуально и по индикации на аппарате управления |
|  | Ведение переговоров по станционной и внутристанционной радиосвязи |
|  | Перевод централизованных стрелок для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
|  | Управление сигналами в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
|  | Ведение журнала осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети, в том числе в электронном виде |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации положения централизованных стрелок с аппарата управления в горловине сортировочного парка |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями на механизированных и автоматизированных сортировочных горках малой и средней мощности | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по регулированию скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
| --- | --- |
|  | Роспуск железнодорожного подвижного состава на основании информации, полученной от дежурного по сортировочной горке |
|  | Регулирование скорости движения отцепов и степени их торможения в зависимости от заполнения сортировочных железнодорожных путей, условий прохода отцепов в стрелочной зоне и на подгорочных железнодорожных путях, погодных условий для обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в сортировочном парке |
|  | Ведение переговоров по прямой внутристанционной связи и станционной радиосвязи |
|  | Наблюдение за величинами отцепов и чередованием назначений отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка на основании данных сортировочного листа |
|  | Слежение в процессе роспуска железнодорожного подвижного состава за движением отцепов |
|  | Проверка правильности следования отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка |
|  | Передача информации причастным работникам об изменении направления следования отцепов и о наличии вагонов с грузом, требующих при торможении особой осторожности |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при регулировании скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
|  | Определять по сортировочному листу вагоны с грузом, требующие при торможении особой осторожности, в соответствии с особыми отметками, характеризующими категорию опасности и режим пропуска таких вагонов через сортировочную горку |
|  | Пользоваться устройствами сортировочной горки железнодорожной станции |
|  | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам регулирования скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по регулированию скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила перевозок груза в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | План формирования поездов в объеме, необходимом для выполнения трудовых функций |
|  | Правила работы с вагонами, загруженными опасным грузом, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы устройств механизированной и автоматизированной сортировочной горки малой и средней мощности по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка по контрольно-измерительным приборам аппарата управления |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия маршрутов следования отцепов по данным сортировочного листа |
|  | Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
|  | Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при контроле работы устройств сортировочной горки |
|  | Контролировать правильность приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
|  | Применять информацию, полученную по контрольно-измерительным приборам аппарата управления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по контролю работы устройств сортировочной горки по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор сортировочной горки 6-го разряда Оператор сортировочной горки 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров |
| Другие характеристики | При обслуживании сортировочных горок большой мощности – 6-й разряд При обслуживании сортировочных горок повышенной мощности – 7-й разряд |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8312 | Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях |
| ЕТКС | § 53 | Оператор сортировочной горки 6-й, 7-й разряд |
| ОКПДТР | 16033 | Оператор сортировочной горки |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сортировочного листа на выполнение работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
| --- | --- |
|  | Проверка свободности сортировочных путей от железнодорожного подвижного состава визуально и по индикации на аппарате управления |
|  | Ведение переговоров по маневровой и технологической радиосвязи |
|  | Перевод централизованных стрелок для приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
|  | Управление сигналами в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка |
|  | Ведение отчетной документации |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Пользоваться устройствами и приспособлениями для перевода и фиксации положения централизованных стрелок в горловине сортировочного парка |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Подавать звуковые и видимые сигналы при выполнении работ по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами в горловине сортировочного парка |
|  | Оформлять отчетную документацию |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по переводу централизованных стрелок и управлению сигналами с аппарата управления поста централизации (пульта местного управления стрелочными переводами и сигналами) |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест в обслуживаемых маневровых районах железнодорожной станции |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями на механизированных и автоматизированных сортировочных горках большой и повышенной мощности | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с заданием на выполнение работ по регулированию скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
| --- | --- |
|  | Роспуск железнодорожного подвижного состава на основании информации, полученной от дежурного по сортировочной горке |
|  | Регулирование скорости движения отцепов и степени их торможения в зависимости от заполнения сортировочных железнодорожных путей, условий прохода отцепов в стрелочной зоне и на подгорочных железнодорожных путях, погодных условий для обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в сортировочном парке |
|  | Наблюдение за величинами отцепов и чередованием назначений отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка на основании данных сортировочного листа |
|  | Ведение переговоров по прямой внутристанционной связи и станционной радиосвязи |
|  | Слежение в процессе роспуска железнодорожного подвижного состава за движением отцепов |
|  | Проверка правильности следования отцепов по железнодорожным путям сортировочного парка |
|  | Передача информации причастным работникам об изменении направления следования отцепов и о наличии вагонов с грузом, требующих при торможении особой осторожности |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при регулировании скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
|  | Определять по сортировочному листу вагоны с грузом, требующие при торможении особой осторожности, в соответствии с особыми отметками, характеризующими категорию опасности и режим пропуска таких вагонов через горку |
|  | Пользоваться устройствами сортировочной горки железнодорожной станции |
|  | Взаимодействовать со смежными службами по вопросам регулирования скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по регулированию скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила перевозок груза в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | План формирования поездов в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила работы с вагонами, загруженными опасным грузом, в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила эксплуатации технических устройств сортировочных горок в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль работы устройств механизированной и автоматизированной сортировочной горки большой и повышенной мощности по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка по контрольно-измерительным приборам аппарата управления |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия маршрутов следования отцепов по данным сортировочного листа |
|  | Проверка свободности пути для приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
|  | Проверка правильности приготовления маршрутов в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ |
| Необходимые умения | Пользоваться специальными средствами связи при контроле работы устройств сортировочной горки |
|  | Контролировать правильность приготовления маршрутов следования отцепов |
|  | Применять информацию, полученную по контрольно-измерительным приборам аппарата управления |
| Необходимые знания | Нормативно-технические и руководящие документы по контролю работы устройств сортировочной горки по показаниям контрольно-измерительных приборов аппарата управления |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Технологический процесс (технологическая карта) работы железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Устройство централизованных (нецентрализованных) стрелочных переводов |
|  | Правила эксплуатации устройств СЦБ в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Расположение стрелочных переводов, негабаритных мест |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение трудовых функций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «РЖД», город Москва

Директор Калашников Михаил Юрьевич

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 18 февраля 2013 г. № 68н «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, разделы: «Железнодорожный транспорт»; «Морской и речной транспорт» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2013 г., регистрационный № 27905).

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.