УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 399н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Заточник по подготовке станочного дереворежущего инструмента для деревообрабатывающих, мебельных и лесопильных производств

381

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Заточка и правка простого дереворежущего и столярного инструмента вручную и на заточных станках и автоматах»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Заточка, правка и доводка дереворежущего и столярного инструмента на заточных станках»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Заточка, ручная правка и доводка деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Выполнение комплекса работ по заточке дереворежущего инструмента для деревообрабатывающих, мебельных и лесопильных производств |  | 23.033 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности заточки дереворежущего инструмента

Группа занятий:

| 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Заточка и правка простого дереворежущего и столярного инструмента вручную и на заточных станках и автоматах | 3 | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке и правке простого дереворежущего и столярного инструмента | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Заточка рамных, ленточных и дисковых пил на заточных станках и автоматах | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Заточка и правка вручную столярного инструмента простого профиля, ножей и фрез с прямолинейной режущей кромкой | A/03.3 | 3 |
| B | Заточка, правка и доводка дереворежущего и столярного инструмента на заточных станках | 4 | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке, правке и доводке дереворежущего и столярного инструмента | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Вальцовка и правка полотен ленточных пил | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Плющение и формовка зубьев дисковых пил | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного пластинками из твердого сплава | B/04.4 | 4 |
| C | Заточка, ручная правка и доводка деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами | 5 | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке, ручной правке и доводке деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Заточка и доводка стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Заточка и доводка пил, оснащенных твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами, на станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ) | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Наставничество и обеспечение стажировки для заточников более низкой квалификации | C/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка и правка простого дереворежущего и столярного инструмента вручную и на заточных станках и автоматах | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник деревообрабатывающего инструмента 3-го разряда Заточник деревообрабатывающего инструмента 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 5 | Заточник деревообрабатывающего инструмента 3-го разряда |
|  | § 6 | Заточник деревообрабатывающего инструмента 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12244 | Заточник деревообрабатывающего инструмента |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке и правке простого дереворежущего и столярного инструмента | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных действий на рабочих местах и их обслуживание в соответствии с инструкцией |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений, контрольно-измерительных средств и инструмента для контроля технического состояния оборудования и инструментов |
|  | Проверка и наладка заточных станков и автоматов |
|  | Выбор технологической оснастки, инструмента и приспособлений, необходимых для проведения работ по заточке и правке простого дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Выбор и приготовление специальных жидкостей, средств механической чистки и оборудования для устранения загрязнений с поверхности дереворежущего инструмента |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить размерную настройку и наладку станков и автоматов |
|  | Выбирать инструменты и средства для механической очистки загрязнений, исключающих появление царапин, рисок, повреждений корпусов и зубьев инструмента |
|  | Выбирать и готовить специальные технические жидкости и растворы для устранения загрязнений с поверхностей дереворежущего инструмента |
|  | Применять инструменты и средства для механической и ультразвуковой чистки загрязнений, устранять дефекты чистки |
|  | Осуществлять чистку инструмента с применением разных способов и технологий |
|  | Осуществлять контроль качества чистки дереворежущего инструмента |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные свойства и характеристики инструментальных сталей |
|  | Назначение и правила использования специальных приспособлений, инструмента, средств измерения и контроля |
|  | Основные виды дефектов полотна пилы, методы их определения и контроля |
|  | Руководство по эксплуатации ультразвуковых ванн и емкостей для чистки инструмента, моечного оборудования |
|  | Виды загрязнений инструмента, методы и способы его чистки |
|  | Технология чистки инструмента |
|  | Состав и концентрация жидкостей для чистки инструмента и инструкции по их применению с учетом требований охраны труда |
|  | Режимы выдержки инструмента в растворах и специальных жидкостях |
|  | Дефекты, возникающие в результате очистки, и способы их устранения |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Заточка рамных, ленточных и дисковых пил на заточных станках и автоматах | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заточка рамных, ленточных и дисковых пил на налаженных заточных станках и автоматах |
| --- | --- |
|  | Подготовка вальцовочного станка и пилоштампа к выполнению требуемых технологических операций |
|  | Выбор инструмента для правки полотен пил |
|  | Промежуточный контроль плоскостности и напряженного состояния полотен пил |
|  | Подбор межпильных прокладок в постав |
|  | Штамповка, развод зубьев пил |
| Необходимые умения | Производить подбор межпильных прокладок в постав |
|  | Производить штамповку, развод зубьев пил |
|  | Производить заточку рамных, ленточных и дисковых пил на налаженных заточных станках и автоматах |
|  | Производить заточку и правку вручную столярного инструмента простого профиля, ножей и фрез с прямолинейной режущей кромкой под заданным углом |
|  | Выбирать и использовать универсальные и специальные приспособления, контрольно-измерительные средства и инструменты для обнаружения дефектов, контроля плоскостности и напряженного состояния пил |
|  | Выполнять текущую наладку вальцовочного станка и пилоштампа и управлять ими |
|  | Выбирать и использовать специальный правильно-проковочный инструмент для правки полотен рамных пил |
|  | Производить правку полотен пил для устранения дефектов формы (неплоскостности) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работ по заточке инструмента |
| Необходимые знания | Принцип действия заточных станков |
|  | Виды, назначение и марки инструментальной стали |
|  | Правила подбора межпильных прокладок в постав |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки вальцовочного станка и пилоштампа |
|  | Порядок ежесменного обслуживания вальцовочного станка и пилоштампа |
|  | Правила и приемы пользования правильно-проковочным инструментом |
|  | Допустимые величины дефектов полотен, плоскостности и напряженного состояния полотен пил |
|  | Допустимые отклонения от прямолинейности вершин зубьев и задней кромки полотен ленточных пил |
|  | Нормативные величины и предельные отклонения параметров напряженного состояния полотен пил (степень вальцевания) |
|  | Нормативно-техническая документация на рамные и ленточные пилы |
| Другие характеристики | - |

3.1.3 Трудовая функция

| Наименование | Заточка и правка вручную столярного инструмента простого профиля, ножей и фрез с прямолинейной режущей кромкой | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Заточка рамных, дисковых и ленточных пил на самостоятельно налаженных заточных станках и автоматах |
| --- | --- |
|  | Вальцовка и правка полотен рамных пил |
|  | Штамповка, развод зубьев пил |
|  | Заточка и правка цельных фрез, ножей и столярного инструмента простого профиля |
|  | Подбор шлифовальных кругов и их испытание |
|  | Ремонт обслуживаемого оборудования в пределах компетенции |
| Необходимые умения | Вальцевать и править полотна рамных пил |
|  | Штамповать, разводить зубья пил |
|  | Производить заточку и правку цельных фрез, ножей и столярного инструмента простого профиля |
|  | Подбирать шлифовальные круги и их испытывать |
|  | Ремонтировать обслуживаемое оборудование в пределах компетенции |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Способы штамповки зубьев |
|  | Классификация и назначение затачиваемых инструментов |
|  | Свойства абразивных кругов и методы их испытания |
|  | Способы заточки и правки инструментов |
|  | Правила ремонта обслуживаемого оборудования |
|  | Требования охраны труда при выполнении заточных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка, правка и доводка дереворежущего и столярного инструмента на заточных станках | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник деревообрабатывающего инструмента 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 7 | Заточник деревообрабатывающего инструмента 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12244 | Заточник деревообрабатывающего инструмента |
| ОКСО | 2.15.01.10 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования |
|  | 2.15.01.30 | Слесарь |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке, правке и доводке дереворежущего и столярного инструмента | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места в соответствии с инструкциями по охране труда |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений, контрольно-измерительных средств и инструмента для контроля параметров и технического состояния дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Разборка сборных фрез и фрезерных головок с маркировкой комплектов дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Контроль параметров и технического состояния дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Выбор инструмента для устранения дефектов дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Выполнение работ по правке дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Заключительный контроль качества подготовки дереворежущего и столярного инструмента |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для обнаружения дефектов поверхности ножей |
|  | Осуществлять разборку сборных фрез и фрезерных головок с маркировкой ножей, резцов и элементов крепления |
|  | Осуществлять контроль состояния поверхности и режущих кромок дереворежущего и столярного инструмента (наличие трещин, расслоений, раковин, сколов) |
|  | Выбирать и использовать инструмент для устранения дефектов дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Производить правку ножей с использованием ручного правильного инструмента |
|  | Осуществлять заключительный контроль плоскостности и прямолинейности опорной поверхности дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи, резцы, сборный фрезерный инструмент |
|  | Назначение и правила использования инструмента и контрольно-измерительных средств для обнаружения дефектов, контроля плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
|  | Методы и приемы правки ножей |
|  | Нормативные показатели плоскостности и прямолинейности опорной поверхности ножей |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Вальцовка и правка полотен ленточных пил | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочих мест по стадиям технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Подготовка вальцовочного станка и пилоштампа к выполнению требуемых технологических операций |
|  | Выбор инструмента для правки полотен пил |
|  | Правка дефектов формы (неплоскостности) полотен пил |
|  | Промежуточный контроль плоскостности и напряженного состояния полотен пил |
|  | Вальцевание полотен пил |
|  | Заключительный контроль напряженного состояния полотна пилы |
|  | Ремонт полотен рамных пил (обрезка пил по длине и ширине, насечка зубьев, приклепывание планок) |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочие места по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выполнять текущую наладку вальцовочного станка и пилоштампа и управлять ими |
|  | Выбирать и использовать специальный правильно-проковочный инструмент для правки полотен рамных пил |
|  | Производить правку полотен пил для устранения дефектов формы (неплоскостности) |
|  | Производить вальцевание полотен пил с использованием вальцовочного станка для создания нормативного напряженного состояния полотна |
|  | Выбирать и устанавливать режимы вальцевания |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание вальцовочного станка и пилоштампа |
|  | Осуществлять промежуточный и заключительный контроль плоскостности и напряженного состояния полотен пил |
|  | Обрезать и насекать зубья пил на пилоштампе |
|  | Приклепывать планки |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные свойства и характеристики инструментальных сталей |
|  | Нормативно-техническая документация на рамные и ленточные пилы |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки вальцовочного станка и пилоштампа |
|  | Конструктивные особенности и правила наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Способы вальцовки и правки полотен ленточных пил |
|  | Пилоправные инструменты |
|  | Порядок ежесменного обслуживания вальцовочного станка и пилоштампа |
|  | Правила и приемы пользования правильно-проковочным инструментом |
|  | Назначение и правила использования приспособлений, вспомогательного инструмента и средств измерения и контроля |
|  | Методы и приемы правки дефектов формы полотен пил и создания нормативного напряженного состояния полотна пилы |
|  | Режимы и порядок вальцевания полотен пил |
|  | Нормативные показатели плоскостности и напряженного состояния полотна пилы |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Плющение и формовка зубьев дисковых пил | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места для развода зубьев стальных пил |
| --- | --- |
|  | Подготовка специализированного оборудования к выполнению требуемых технологических операций (станка для развода зубьев узких ленточных пил, станка для развода зубьев круглых плоских и конических пил) |
|  | Подготовка приспособлений и инструмента для ручного развода зубьев пил (при отсутствии специализированного оборудования) |
|  | Выбор универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных средств |
|  | Выполнение операций по разводу зубьев на специализированном оборудовании |
|  | Выполнение операций по ручному разводу зубьев |
|  | Контроль величины, точности и качества развода |
|  | Подготовка и обслуживание рабочих мест для плющения и формования зубьев пил, заточки зубьев рамных, ленточных и круглых пил |
|  | Подготовка специализированного оборудования к выполнению требуемых технологических операций (станок для холодного плющения и формования зубьев) |
|  | Подготовка ручных плющилок и формовок к операциям плющения и формования зубьев пил |
|  | Выбор универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества плющения и формования зубьев пил |
|  | Выполнение работ по плющению и формованию зубьев пил на специализированном или ручном оборудовании |
|  | Контроль качества плющения и формования зубьев пил |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать универсальные и специальные приспособления, контрольно-измерительные средства и инструменты для контроля качества развода зубьев пил |
|  | Выполнять текущую наладку специализированного оборудования для развода зубьев пил и управлять им |
|  | Выбирать и устанавливать режимы работы оборудования |
|  | Выполнять ручной развод зубьев пил с использованием приспособлений и инструмента для ручного развода зубьев пил |
|  | Контролировать величину, точность и качество развода зубьев пил |
|  | Производить текущую наладку станка для плющения и формования зубьев пил и управлять им |
|  | Производить наладку ручных плющилок и формовок |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание станка для плющения и формования зубьев пил, ручных средств плющения и формования и оборудования для заточки рамных, ленточных и круглых пил |
|  | Выполнять работы по плющению и формованию зубьев пил на специализированном и ручном оборудовании |
|  | Выбирать количество проходов при выполнении операций плющения и формования зубьев пил |
|  | Контролировать параметры и качество плющения и формования зубьев пил |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки специализированного оборудования для развода зубьев пил |
|  | Способы, методы и инструменты для ручного развода зубьев |
|  | Назначение и правила использования приспособлений, вспомогательного инструмента и средств измерения и контроля |
|  | Конструктивные особенности и правила наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Величины и допускаемые отклонения уширения режущего венца пил на сторону в зависимости от параметров инструмента, влажности и породы обрабатываемой древесины |
|  | Порядок ежесменного обслуживания оборудования для плющения и формования зубьев пил |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки комплекта используемого оборудования |
|  | Нормативно-техническая документация на пилы |
|  | Средства и методы контроля параметров и качества плющения и формования зубьев пил |
|  | Нормативные показатели и допуски уширения зубьев плющением и формовкой |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного пластинками из твердого сплава | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места по заточке ножей и резцов |
| --- | --- |
|  | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций (универсально-заточные станки, специализированные станки для заточки плоских ножей) |
|  | Выбор приспособлений для заточки ножей и резцов на универсально-заточных станках |
|  | Выбор приспособлений для заточки ножей на специализированных станках для заточки плоских ножей |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки стальных ножей, ножей и резцов с пластинами из твердого сплава на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выполнение операций по заточке, доводке стальных ножей, ножей и резцов с пластинами из твердого сплава с предварительной подшлифовкой стальной части корпуса на заточном оборудовании |
|  | Выполнение работ по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций ручной доводки стальных ножей |
|  | Контроль параметров и качества заточки ножей и резцов |
|  | Подбор комплектов ножей и резцов для сборных фрез методом взвешивания |
|  | Сборка фрез сборных и фрезерных головок с установкой и регулировкой ножей и резцов |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание заточного оборудования |
|  | Производить текущую наладку универсально-заточных станков и специализированных станков для заточки плоских ножей и управлять ими |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки ножей и резцов на универсально-заточных станках |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки ножей на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки и доводки стальных ножей, ножей и резцов с пластинами из твердого сплава на заточном оборудовании, шлифовальные бруски для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки ножей и резцов |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке ножей стальных, ножей и резцов с пластинами из твердого сплава на универсальном заточном оборудовании |
|  | Выполнять работы по правке шлифовальных кругов |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Выполнять работы по ручной доводке стальных ножей |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки ножей и резцов |
|  | Производить подбор комплектов ножей для сборных фрез методом их взвешивания |
|  | Осуществлять сборку фрез сборных и ножевых головок с установкой и регулировкой ножей |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи, резцы, сборный фрезерный инструмент |
|  | Стандарты, регламентирующие требования безопасности к дереворежущему инструменту для станков с ручной подачей |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки универсально-заточных станков и специализированных станков для заточки плоских ножей |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных, эльборовых и алмазных кругов для заточки и доводки ножей стальных, резцов и ножей с пластинами из твердого сплава |
|  | Порядок ежесменного обслуживания заточного оборудования |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Режимы заточки и доводки ножей и резцов |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения |
|  | Марки и характеристики применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Заточка, ручная правка и доводка деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Заточник деревообрабатывающего инструмента 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 8 | Заточник деревообрабатывающего инструмента 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12244 | Заточник деревообрабатывающего инструмента |
| ОКСО | 2.15.01.10 | Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования |
|  | 2.15.01.30 | Слесарь |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и технических средств для выполнения работ по заточке, ручной правке и доводке деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места в соответствии с инструкциями по охране труда |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений, контрольно-измерительных средств и инструмента для контроля параметров и технического состояния дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Контроль параметров и технического состояния дереворежущего и столярного инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Выбор инструмента для устранения дефектов дереворежущего и столярного инструмента |
|  | Выбор технологической оснастки, режущего инструмента и приспособлений, необходимых для проведения работ |
|  | Наладка прижимных и подающих устройств заточного станка |
|  | Программирование специального или специализированного станка для выполнения конкретной технологической операции |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для обнаружения дефектов деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Осуществлять разборку сборных фрез и фрезерных головок с маркировкой ножей, резцов и элементов крепления |
|  | Осуществлять контроль состояния поверхности и режущих кромок деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Выбирать и использовать инструмент для устранения дефектов деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Производить размерную настройку и наладку станка для выполнения заточных работ |
|  | Выбирать технологическую оснастку, инструмент и приспособления, необходимые для проведения работ по заточке |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на деревообрабатывающий инструмент, оснащенный твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Назначение и правила использования инструмента и контрольно-измерительных средств для обнаружения дефектов, контроля плоскостности и прямолинейности опорной поверхности деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
|  | Нормативные показатели плоскостности и прямолинейности опорной поверхности деревообрабатывающего инструмента, оснащенного твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Заточка и доводка стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования для выполнения заточных операций на специализированных станках для заточки стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений (шаблонов) для заточки стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава на специализированных станках |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки |
|  | Контроль технического состояния ножей стальных и с пластинами из твердого сплава для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выбор абразивных, эльборовых и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава на заточном оборудовании, шлифовальных брусков для ручной доводки стального инструмента |
|  | Выполнение операций по заточке и доводке стальных ножей и ножей с пластинами из твердого сплава с предварительной подшлифовкой стальной части корпуса на заточном оборудовании |
|  | Выполнение операций по правке шлифовальных кругов |
|  | Выполнение операций ручной доводки стальных ножей |
|  | Контроль параметров и качества заточки ножей |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку специализированных станков для заточки плоских ножей и управлять ими |
|  | Выбирать и использовать приспособления для заточки ножей на специализированных станках |
|  | Выбирать и эксплуатировать абразивные, эльборовые и алмазные шлифовальные круги для заточки стальных ножей, ножей с пластинами из твердого сплава, шлифовальные бруски для доводки стального инструмента |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки ножей |
|  | Осуществлять контроль технического состояния ножей для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации |
|  | Выполнять работы по заточке и доводке ножей стальных и ножей с пластинами из твердого сплава на заточном оборудовании |
|  | Выбирать режимы заточки и доводки ножей |
|  | Производить правку шлифовальных кругов |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание оборудования |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки ножей |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Нормативно-техническая документация на ножи |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила наладки специализированных станков для заточки плоских ножей |
|  | Параметры, характеристики и правила эксплуатации абразивных, эльборовых и алмазных кругов для заточки и доводки ножей стальных и ножей с пластинами из твердого сплава, шлифовальных брусков для ручной доводки стальных ножей |
|  | Методы и средства правки шлифовальных кругов |
|  | Режимы заточки и доводки ножей |
|  | Порядок ежесменного обслуживания заточного оборудования |
|  | Методы, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества заточки |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения |
|  | Марки и характеристики применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Заточка и доводка пил, оснащенных твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами, на станках ЧПУ | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места по заточке дисковых пил с алмазными пластинами |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния режущих элементов и дисков пил с пластинами из твердого сплава перед установкой в станок (отсутствие загрязнений, наличие трещин, сколов, выкрашиваний пластин из твердого сплава, их поломка или отсутствие) |
|  | Подготовка специализированного заточного станка с ЧПУ для выполнения заточных операций |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств для контроля параметров и качества заточки |
|  | Выбор абразивных и алмазных шлифовальных кругов для заточки и доводки пил с пластинами из твердого сплава |
|  | Подготовка измерительного стенда для контроля исходного состояния и качества заточки пил с алмазными пластинами |
|  | Корректировка программы заточки пил по результатам контроля исходного состояния режущих элементов |
|  | Выбор дисковых электродов для заточки пил с алмазными пластинами |
|  | Выполнение операций по заточке пил с пластинами из твердого сплава или с алмазными пластинами |
|  | Формирование технических заданий для выполнения работ внешними исполнителями по заточке пил, оснащенных твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами, на станках с ЧПУ в пределах компетенции |
|  | Контроль параметров пил и качества заточки |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку измерительного стенда для контроля исходного состояния и качества заточки пил с алмазными пластинами |
|  | Оценивать состояние режущих элементов пил (наличие загрязнений, трещин, выкрашиваний пластин твердого сплава, поломок пластин или зубьев) и дисков пил (наличие загрязнений и трещин) |
|  | Определять и вводить исходные данные для выполнения стандартных или индивидуальных программ заточки и подшлифовки зубьев в зависимости от моделей станков |
|  | Выбирать и использовать абразивные или эльборовые шлифовальные круги для подшлифовки стальной части зубьев пил |
|  | Выбирать алмазные шлифовальные круги для заточки и доводки пил с пластинами из твердого сплава |
|  | Производить контроль исходного состояния режущих элементов пил с алмазными пластинами перед заточкой на измерительном стенде (наличие и размеры сколов, наличие выкрашиваний) |
|  | Производить текущую наладку станка с ЧПУ для заточки пил с алмазными пластинами (устанавливать и менять дисковые электроды, устанавливать пилу в исходную позицию с помощью электронного щупа, производить правку дискового электрода на станке) |
|  | Производить корректировку программы заточки в зависимости от исходного состояния режущих элементов пил и формировать индивидуальные программы заточки |
|  | Выбирать режимы заточки пил |
|  | Осуществлять контроль работы заточного станка с ЧПУ |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание оборудования |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества заточки пил на специализированном контрольно-измерительном стенде, а также с использованием приборов и оптического, проекционного и контактного методов контроля |
|  | Формировать технические задания и заявки на выполнение работ по заточке пил, оснащенных твердыми сплавами, абразивными или алмазными кругами, на станках с ЧПУ |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочего места, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Основные характеристики и свойства поликристаллических алмазных пластин |
|  | Процессы и оборудование для электроэрозионной обработки |
|  | Свойства инструментальных сталей и твердых сплавов |
|  | Руководство по эксплуатации, технические характеристики, устройство и правила наладки электроэрозионного станка с ЧПУ для заточки пил с алмазными пластинами |
|  | Методы и правила ввода рабочих программ; специализированное программное обеспечение |
|  | Параметры и характеристики дисков для электроэрозионной обработки пил с алмазными пластинами и заточки пил с пластинами из твердого сплава |
|  | Режимы заточки пил с алмазными пластинами |
|  | Порядок ежесменного обслуживания заточного оборудования |
|  | Методы и контрольно-измерительные средства для контроля параметров и качества заточки |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения |
|  | Марки и характеристики применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей и масел |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Наставничество и обеспечение стажировки для заточников более низкой квалификации | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы стажеров-заточников на производственном участке |
| --- | --- |
|  | Принятие мер по предупреждению и ликвидации простоев, аварий, поломок оборудования, исправлению обнаруженных дефектов и устранению недостатков в работе стажеров-заточников |
|  | Контроль обеспечения рабочих мест материалами, инструментом, нормативно-технической документацией |
|  | Распределение стажеров-заточников по рабочим местам для выполнения производственного или учебного задания |
|  | Обучение стажеров-заточников технологии выполнения работ по заточке дереворежущего инструмента |
|  | Инструктирование стажеров-заточников по вопросам охраны труда и нормам производственной безопасности на рабочем месте |
|  | Контроль соблюдения стажерами-заточниками требований правил, положений и инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации технологического оборудования, инструкций по пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды |
| Необходимые умения | Обеспечивать соблюдение технологических режимов выполнения работ по заточке станочного дереворежущего инструмента, оснащение необходимыми материально-техническими средствами |
|  | Принимать решения при аварийной или чрезвычайной ситуации в соответствии со сложившейся обстановкой |
|  | Проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте |
|  | Контролировать выполнение стажерами-заточниками требований правил, положений и инструкций по охране труда, установленных правил, норм, инструкций |
|  | Контролировать обеспечение рабочих мест в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Применять методы реализации программ подготовки стажеров |
| Необходимые знания | Технологический регламент выполнения заточных работ с применением разных инструментов и оборудования |
|  | Технологическая схема участка выполнения заточных работ |
|  | Технологический режим и правила регулирования процесса заточки дереворежущего инструмента |
|  | Схема расположения внутренних и межцеховых коммуникаций участка выполнения заточных работ |
|  | Методы управления человеческими ресурсами в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Порядок проведения инструктажей и организации стажировок по охране труда |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Методы и приемы реализации обучающих программ для стажеров |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Мебельная компания «ШАТУРА», город Шатура, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, город Москва |
|  | ООО «Производственная компания «АНГСТРЕМ», город Воронеж |
|  | ООО «Производственная фирма «Инзенский ДОЗ», город Инза, Ульяновская область |
|  | Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, город Москва |
|  | Союз «Лесопромышленники Костромской области», город Кострома |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.