УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 396н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Отделочник изделий из древесины и древесных материалов

692

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов простых конструкций, с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов сложных конструкций, со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями»	9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Нанесение защитно-декоративных и художественных покрытий на сложные, объемные, фигурные детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов |  | 23.042 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Защита и декорирование изделий из древесины и древесных материалов различными видами отделки

Группа занятий:

| 7132 | Лакировщики и покрасчики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| --- | --- |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов простых конструкций, с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | 3 | Подготовка рабочего места и деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями к нанесению защитно-декоративных покрытий | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Нанесение финишного покрытия на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | A/03.3 | 3 |
| B | Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов сложных конструкций, со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями | 4 | Подготовка рабочего места и деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями к операциям по нанесению защитно-декоративных покрытий | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Нанесение финишного покрытия на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями и реставрация их поверхности | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями | B/03.4 | 4 |
| C | Нанесение защитно-декоративных и художественных покрытий на сложные, объемные, фигурные детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов | 5 | Подготовка рабочего места и сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий к операциям по нанесению защитно-декоративных и художественных покрытий | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Нанесение финишного или художественного покрытия на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия и реставрация их поверхности | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Оценка качества защитно-декоративных и художественных покрытий на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях из древесины и древесных материалов | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Наставничество и обеспечение стажировки для отделочников изделий из древесины и древесных материалов более низкой квалификации | C/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов простых конструкций, с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Отделочник изделий из древесины 2-го разряда Отделочник изделий из древесины 3-го разряда Отделочник изделий из древесины и древесных материалов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда по профессии |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | § 29 | Отделочник изделий из древесины 2-го разряда |
|  | § 30 | Отделочник изделий из древесины 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16314 | Отделочник изделий из древесины |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями к нанесению защитно-декоративных покрытий | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, приспособлений, инструментов и оборудования к работе по отделке |
| --- | --- |
|  | Проверка и настройка параметров производственного микроклимата в окрасочном отделении с помощью контрольно-измерительных инструментов согласно нормативно-технической документации |
|  | Подбор лакокрасочных и защитно-декоративных материалов и сырья для нанесения защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов простых конструкций и с простыми поверхностями в соответствии с производственным заданием |
|  | Выявление и устранение дефектов на простых деталях, узлах и изделиях из древесины и древесных материалов с простыми поверхностями |
|  | Отбраковка деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями с неподлежащими устранению дефектами в установленном порядке |
|  | Расчет расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов согласно производственному заданию |
|  | Очистка поверхностей деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями различными способами |
|  | Нанесение базового покрытия на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями различными способами |
|  | Определение степени просушки базового покрытия деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями для дальнейшей отправки их на шлифовку |
|  | Шлифование высушенных деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями после нанесения базового покрытия с использованием шлифовального оборудования и инструментов |
| Необходимые умения | Выбирать приспособления и приборы, оборудование для отделки деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов простых конструкций и с простыми поверхностями согласно производственному заданию |
|  | Определять маркировку защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Определять визуально вид древесных материалов, отделочных материалов |
|  | Определять расход материалов для отделки поверхности деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Визуально определять дефекты поверхности деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием и инструментами для шлифования деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Виды, назначение, конструкция и принцип действия приборов и приспособлений для шлифования деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями и нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов на них |
|  | Параметры производственного микроклимата и методы их контроля |
|  | Виды деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями, подлежащих отделке, их особенности |
|  | Виды, назначение, маркировка и сроки годности защитно-декоративных, лакокрасочных материалов |
|  | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия |
|  | Методика расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Виды, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для устранения дефектов и нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Показатели качества процесса сушки и способы их определения |
|  | Технологические режимы сушки поверхности деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение финишного покрытия на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов и способов нанесения лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями согласно производственному заданию |
| --- | --- |
|  | Нанесение лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями в соответствии с выбранными способами и правилами нанесения лакокрасочных материалов |
|  | Определение степени просушки финишного покрытия простых поверхностей для последующей шлифовки деталей |
|  | Шлифование деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями после нанесения финишного покрытия с использованием шлифовального инструмента, оборудования |
|  | Полирование деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями после нанесения финишного покрытия полировочными материалами вручную |
|  | Проведение имитационной отделки малоценных пород древесины деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями различными способами согласно нормативно-технической документации |
|  | Нанесение спецэффектов на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями различными способами согласно нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы при помощи оборудования на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием по нанесению лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями и по шлифованию покрытия |
|  | Безопасно использовать инструменты для полирования деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Подбирать шлифовальную ленту по зернистости |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
| Необходимые знания | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Виды отделочных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия |
|  | Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений для отделки деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Виды, назначение, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для шлифовки, полировки, нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Виды, назначение и правила нанесения полировочных материалов |
|  | Методы и способы нанесения лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Виды финишного покрытия |
|  | Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения на детали, узлы и изделия простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми (прямолинейными и плоскими) поверхностями | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями в соответствии с нормативно-технической документацией для дальнейшего их устранения |
| --- | --- |
|  | Определение возможностей и способов устранения дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Устранение дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями в рамках своей компетенции |
|  | Сортирование готовой продукции по видам дефектов и брака в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Определение причин возникновения дефектов готовой продукции для их дальнейшего предупреждения |
|  | Отбраковка готовых деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями с неподлежащими устранению дефектами |
| Необходимые умения | Визуально определять дефекты финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Оценивать сложность дефектов полученного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Анализировать причины появления дефектов полученного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Методы и средства контроля качества продукции |
|  | Причины возникновения дефектов полученного покрытия на деталях, узлах и изделиях простых конструкций и с простыми поверхностями, брака и условия их устранения |
|  | Основные виды брака отделки деталей, узлов и изделий простых конструкций и с простыми поверхностями, их классификация и способы предупреждения |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов сложных конструкций, со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Отделочник изделий из древесины 4-го разряда Отделочник изделий из древесины и древесных материалов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии в области отделки изделий из древесины при наличии профессионального обучения или Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом при наличии профессионального обучения |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | § 31 | Отделочник изделий из древесины 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16314 | Отделочник изделий из древесины |
| ОКСО | 2.29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями к операциям по нанесению защитно-декоративных покрытий | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, приспособлений, инструментов и оборудования к работе по отделке деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
| --- | --- |
|  | Проверка и настройка параметров производственного микроклимата в окрасочном отделении с помощью контрольно-измерительных инструментов согласно нормативно-технической документации |
|  | Подбор лакокрасочных и защитно-декоративных материалов и сырья для нанесения защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями в соответствии с производственным заданием |
|  | Выявление и устранение дефектов деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями для дальнейшего их устранения |
|  | Отбраковка деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями с неподлежащими устранению дефектами в установленном порядке |
|  | Расчет расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями согласно производственному заданию |
|  | Очистка поверхностей деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями различными способами |
|  | Нанесение базового покрытия на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями различными способами |
|  | Определение степени просушки базового покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными поверхностями для дальнейшей отправки деталей на шлифовку |
|  | Шлифование высушенных деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями после нанесения базового покрытия с использованием шлифовального оборудования и инструментов |
| Необходимые умения | Выбирать приспособления и приборы, оборудование для отделки изделий из древесины и древесных материалов согласно производственному заданию |
|  | Определять маркировку защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Определять визуально вид древесных материалов, отделочных материалов |
|  | Определять расход материалов для отделки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Визуально определять дефекты поверхности деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием и инструментами для шлифования деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Виды, назначение, конструкция и принцип действия приборов и приспособлений для нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями и для шлифования их |
|  | Параметры производственного микроклимата и методы их контроля |
|  | Виды сложных поверхностей деталей, узлов и изделий, подлежащих отделке, их особенности |
|  | Виды, назначение, маркировка и сроки годности защитно-декоративных, лакокрасочных материалов |
|  | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия |
|  | Методика расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для отделки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Виды, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями, для устранения их дефектов |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для отделки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Показатели качества процесса сушки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями и способы их определения |
|  | Технологические режимы сушки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение финишного покрытия на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями и реставрация их поверхности | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов и способов нанесения лакокрасочных материалов для отделки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями согласно производственному заданию |
| --- | --- |
|  | Нанесение лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия со сложными поверхностями в соответствии с выбранными способами и правилами нанесения лакокрасочных материалов |
|  | Определение степени просушки финишного покрытия на сложных поверхностях для последующей шлифовки деталей |
|  | Шлифование деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями после нанесения финишного покрытия с использованием шлифовального инструмента, оборудования |
|  | Полирование деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями после нанесения финишного покрытия полировочными материалами вручную |
|  | Проведение имитационной отделки малоценных пород древесины деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями различными способами согласно нормативно-технической документации |
|  | Нанесение спецэффектов на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями различными способами согласно нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы при помощи оборудования на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием по нанесению покрытия на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями и по шлифованию покрытия |
|  | Безопасно использовать инструменты для полирования деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Подбирать шлифовальную ленту по зернистости |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий деталей, узлов и изделий из древесины и древесных материалов |
| Необходимые знания | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Виды отделочных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы для деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений для отделки деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Виды, назначение, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для шлифовки, полировки, нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Виды, назначение и правила нанесения полировочных материалов для деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Методы и способы нанесения лакокрасочных материалов на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Виды финишного покрытия деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения на детали, узлы и изделия сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Методы облагораживания лакокрасочных покрытий деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными поверхностями |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка качества защитно-декоративных покрытий на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях со сложными поверхностями в соответствии с нормативно-технической документацией для дальнейшего их устранения |
| --- | --- |
|  | Определение возможностей и способов устранения дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях со сложными поверхностями |
|  | Устранение дефектов финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях со сложными поверхностями в рамках своей компетенции |
|  | Сортирование готовой продукции по видам дефектов и брака в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Определение причин возникновения дефектов готовой продукции для их дальнейшего предупреждения |
|  | Отбраковка готовых деталей, узлов и изделий со сложными поверхностями с неподлежащими устранению дефектами |
| Необходимые умения | Визуально определять дефекты финишного покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями |
|  | Оценивать сложность дефектов полученного покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями |
|  | Анализировать причины появления дефектов полученного покрытия на деталях, узлах и изделиях сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Методы и средства контроля качества деталей, узлов и изделий сложных конструкций и со сложными (криволинейными и фигурными) поверхностями |
|  | Причины возникновения дефектов полученного покрытия, брака и условия их устранения |
|  | Основные виды брака готовой продукции, их классификация и способы предупреждения |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Нанесение защитно-декоративных и художественных покрытий на сложные, объемные, фигурные детали, узлы и изделия из древесины и древесных материалов | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Отделочник изделий из древесины 5-го разряда Отделочник изделий из древесины 6-го разряда Отделочник изделий из древесины и древесных материалов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев по профессии в области отделки изделий из древесины или Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7132 | Лакировщики и покрасчики |
| ЕТКС | § 32 | Отделочник изделий из древесины 5-го разряда |
|  | § 33 | Отделочник изделий из древесины 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16314 | Отделочник изделий из древесины |
| ОКСО | 2.29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий к операциям по нанесению защитно-декоративных и художественных покрытий | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочего места, приспособлений, инструментов и оборудования к работе по отделке сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
| --- | --- |
|  | Проверка и настройка параметров производственного микроклимата в окрасочном отделении с помощью контрольно-измерительных инструментов согласно нормативно-технической документации |
|  | Подбор лакокрасочных и защитно-декоративных материалов и сырья для нанесения защитно-декоративных покрытий на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия в соответствии с производственным заданием |
|  | Выявление и устранение дефектов сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий для дальнейшего их устранения |
|  | Отбраковка сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий с неподлежащими устранению дефектами в установленном порядке |
|  | Расчет расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий согласно производственному заданию |
|  | Очистка сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий различными способами |
|  | Нанесение базового покрытия на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия различными способами |
|  | Определение степени просушки базового покрытия сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий для дальнейшей отправки деталей на шлифовку |
|  | Шлифование высушенных сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий после нанесения базового покрытия с использованием шлифовального оборудования и инструментов |
| Необходимые умения | Выбирать приспособления и приборы, оборудование для отделки сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий согласно производственному заданию |
|  | Определять маркировку защитно-декоративных и лакокрасочных материалов |
|  | Определять визуально вид древесных материалов, отделочных материалов |
|  | Определять расход материалов для отделки сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Визуально определять дефекты поверхности сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием и инструментами для шлифования сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Виды, назначение, конструкция и принцип действия приборов и приспособлений для нанесения лакокрасочных и защитно-декоративных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия и для шлифования их |
|  | Параметры производственного микроклимата и методы их контроля |
|  | Виды поверхностей сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий, подлежащих отделке, их особенности |
|  | Виды, назначение, маркировка и сроки годности защитно-декоративных, лакокрасочных материалов |
|  | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия |
|  | Методика расчета расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Виды, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия, для устранения их дефектов |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия |
|  | Нормы расхода защитно-декоративных и лакокрасочных материалов для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Показатели качества процесса сушки и способы их определения для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Технологические режимы сушки для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение финишного или художественного покрытия на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия и реставрация их поверхности | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов и способов нанесения лакокрасочных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия согласно производственному заданию |
| --- | --- |
|  | Нанесение лакокрасочных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия в соответствии с выбранными способами и правилами нанесения лакокрасочных материалов |
|  | Определение степени просушки финишного покрытия сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий для последующей шлифовки деталей |
|  | Шлифование сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий после нанесения финишного покрытия с использованием шлифовального инструмента, оборудования |
|  | Полирование сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий после нанесения финишного покрытия полировочными материалами вручную |
|  | Проведение имитационной отделки малоценных пород древесины сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий различными способами согласно нормативно-технической документации |
|  | Нанесение спецэффектов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия различными способами согласно нормативно-технической документации |
| Необходимые умения | Безопасно наносить защитно-декоративные и лакокрасочные материалы на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия при помощи оборудования |
|  | Безопасно пользоваться оборудованием по нанесению покрытия на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия и по шлифованию покрытия |
|  | Безопасно использовать инструменты по полированию деталей |
|  | Подбирать шлифовальную ленту по зернистости |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на сложных, объемных и фигурных деталей, узлах и изделиях |
|  | Визуально определять степень отверждения покрытий сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
| Необходимые знания | Породы древесины, их основные свойства и особенности |
|  | Виды древесных материалов, их свойства и особенности |
|  | Виды отделочных материалов, их свойства и особенности |
|  | Состав и концентрация применяемых отделочных материалов |
|  | Нормативно-техническая документация на применяемые отделочные материалы и изделия |
|  | Конструкция и принцип действия применяемых приборов и приспособлений для отделки сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Виды, назначение, правила технической эксплуатации, технологический регламент работы оборудования для шлифовки, полировки, нанесения лакокрасочных материалов и защитно-декоративных покрытий |
|  | Технологии нанесения защитно-декоративных и лакокрасочных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Виды, назначение и правила нанесения полировочных материалов для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Методы и способы нанесения лакокрасочных материалов на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия |
|  | Виды финишного покрытия для сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Виды спецэффектов, технологические приемы их нанесения на сложные, объемные и фигурные детали, узлы и изделия |
|  | Методы облагораживания лакокрасочных покрытий сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
|  | Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Оценка качества защитно-декоративных и художественных покрытий на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях из древесины и древесных материалов | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выявление дефектов финишного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях в соответствии с нормативно-технической документацией для дальнейшего их устранения |
| --- | --- |
|  | Определение возможностей и способов устранения дефектов финишного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Устранение дефектов финишного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Сортирование готовой продукции по видам дефектов и брака сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Определение причин возникновения дефектов сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий для их дальнейшего предупреждения |
|  | Отбраковка сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий с неподлежащими устранению дефектами |
| Необходимые умения | Визуально определять дефекты финишного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Визуально определять качество получаемого покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Оценивать сложность дефектов полученного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Анализировать причины появления дефектов полученного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в процессе работы |
| Необходимые знания | Методы и средства контроля качества продукции |
|  | Причины возникновения дефектов полученного покрытия на сложных, объемных и фигурных деталях, узлах и изделиях, брака и условия их устранения |
|  | Основные виды брака сложных, объемных и фигурных деталей, узлов и изделий, их классификация и способы предупреждения |
|  | Нормативно-технические требования к готовой продукции |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в процессе работы |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Наставничество и обеспечение стажировки для отделочников изделий из древесины и древесных материалов более низкой квалификации | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация работы стажеров-отделочников на производственном участке |
| --- | --- |
|  | Принятие мер по предупреждению и ликвидации простоев, аварий, поломок оборудования, исправлению обнаруженных дефектов и устранению недостатков в работе стажеров-отделочников |
|  | Контроль обеспечения рабочих мест материалами, инструментом, нормативно-технической документацией |
|  | Распределение стажеров-отделочников по рабочим местам для выполнения производственного или учебного задания |
|  | Обучение стажеров-отделочников технологии выполнения работ по отделке изделий из древесины и древесных материалов |
|  | Инструктирование стажеров-отделочников по вопросам охраны труда и нормам производственной безопасности на рабочем месте |
|  | Контроль соблюдения стажерами-отделочниками требований правил, положений и инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации технологического оборудования, инструкций по пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды |
| Необходимые умения | Обеспечивать соблюдение технологических режимов выполнения работ по отделке изделий из древесины и древесных материалов |
|  | Принимать решения при аварийной или чрезвычайной ситуации в соответствии со сложившейся обстановкой |
|  | Проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте |
|  | Контролировать выполнение стажерами-отделочниками требований правил, положений и инструкций по охране труда, установленных правил, норм, инструкций |
|  | Контролировать обеспечение рабочих мест в соответствии с технологическими регламентами |
|  | Применять методы реализации программ подготовки стажеров |
| Необходимые знания | Технологический регламент выполнения отделочных работ с применением разных инструментов и оборудования |
|  | Технологическая схема участка выполнения отделочных работ |
|  | Технологический режим и правила регулирования процесса отделки изделий из древесины и древесных материалов |
|  | Схема расположения внутренних и межцеховых коммуникаций участка выполнения отделочных работ |
|  | Методы управления человеческими ресурсами в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Основы трудового законодательства Российской Федерации |
|  | Порядок проведения инструктажей и организации стажировок по охране труда |
|  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей |
|  | Методы и приемы реализации обучающих программ для стажеров |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва

Председатель Лахтиков Юрий Олегович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АО «Мебельная компания «ШАТУРА», город Шатура, Московская область |
| --- | --- |
|  | Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, город Москва |
|  | ООО «Много Мебели», город Саратов |
|  | ООО «Производственная компания «АНГСТРЕМ», город Воронеж |
|  | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», город Воронеж |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 40, раздел «Общие профессии деревообрабатывающих производств».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.