УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «27» апреля 2023 г. № 385н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник строительных лесов и подмостей

880

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса вспомогательных работ для монтажа (демонтажа) строительных лесов и подмостей»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов»	6

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных лесов»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	19

I. Общие сведения

| Монтаж строительных лесов и подмостей |  | 16.107 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение производства строительно-монтажных работ

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение комплекса вспомогательных работ для монтажа (демонтажа) строительных лесов и подмостей | 2 | Выполнение сопутствующих работ при монтаже (установке) строительных подмостей | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ для монтажа (установки) строительных лесов | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов | 3 | Доставка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов к месту монтажа (установки) или складирования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж (установка) элементов строительных подмостей | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж (установка) навесных и подвесных строительных лесов | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж (разборка) элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов | B/04.3 | 3 |
| C | Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных лесов | 4 | Доставка элементов строительных лесов к месту монтажа или складирования | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Сборка элементов строительных лесов по ярусам | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Крепление строительных лесов к несущим элементам здания | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Пооперационный контроль качества монтажа (установки) строительных лесов | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Демонтаж и складирование элементов строительных лесов | C/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса вспомогательных работ для монтажа (демонтажа) строительных лесов и подмостей | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник лесов и подмостей 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §188 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-го разряда |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сопутствующих работ при монтаже (установке) строительных подмостей | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочей зоны в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении сопутствующих работ для установки строительных подмостей |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка комплектности и исправности элементов строительных подмостей |
|  | Определение мест расстановки инвентарных (деревянных) подкладок и подпятников для установки строительных подмостей |
|  | Расстановка инвентарных (деревянных) подкладок и башмаков (подпятников) для установки строительных подмостей |
|  | Подготовка к работе средств механизации, приспособлений и инструмента для установки строительных подмостей |
|  | Освобождение зоны производства работ от строительных материалов и мусора для установки строительных подмостей |
| Необходимые умения | Выбирать инструменты, приспособления и средства механизации для выполнения сопутствующих работ при установке строительных подмостей |
|  | Применять измерительные инструменты при определении мест расстановки инвентарных (деревянных) подкладок и башмаков (подпятников) для установки строительных подмостей |
|  | Выполнять слесарные работы для установки строительных подмостей |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении работ на строительной площадке |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Назначение и порядок использования строительных подмостей |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Технологический регламент (проект производства работ, технологическая документация) установки строительных подмостей |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении работ на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ для монтажа (установки) строительных лесов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка площадки для монтажа (установки) строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе грузоподъемных механизмов для подъема и спуска составных элементов строительных лесов |
|  | Разметка мест установки башмаков (подпятников) для монтажа строительных лесов |
|  | Подготовка и выверка по горизонтали основания для установки башмаков (подпятников) и винтовых опор для монтажа строительных лесов |
|  | Установка башмаков (подпятников) и винтовых опор для монтажа строительных лесов |
|  | Осмотр и оценка технического состояния составных элементов строительных лесов |
|  | Внесение соответствующих записей в документацию, предусмотренную технологическим регламентом |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент при подготовке площадки для монтажа строительных лесов |
|  | Применять измерительные инструменты при разметке мест установки башмаков (подпятников) для монтажа строительных лесов |
|  | Определять исправность ручного и механизированного инструмента, используемого при выполнении подготовительных работ для монтажа строительных лесов |
|  | Применять грузоподъемные механизмы для подъема и спуска составных частей строительных лесов |
|  | Выполнять слесарные работы |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ на строительной площадке |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Требования к техническому состоянию основных элементов строительных лесов |
|  | Технологический регламент (проект производства работ, технологическая документация) монтажа строительных лесов |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Принцип действия грузоподъемных механизмов для подъема и спуска составных частей строительных лесов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении работ на строительной площадке |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник лесов и подмостей 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по монтажу (демонтажу) строительных подмостей, навесных и подвесных лесов по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §189 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Доставка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов к месту монтажа (установки) или складирования | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии со сменным заданием и требованиями безопасности при выполнении работ |
| --- | --- |
|  | Строповка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов для подъема и подачи в рабочую зону или к месту складирования |
|  | Подъем и опускание элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов в рабочую зону или к месту складирования грузоподъемными механизмами |
|  | Расстроповка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов в рабочей зоне или в месте складирования |
|  | Перенос элементов строительных подмостей к месту монтажа |
| Необходимые умения | Применять грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Применять такелажное оборудование и приспособления при производстве работ |
|  | Подавать сигналы при подъеме, опускании и установке элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Определять пригодность стропов в соответствии с массой и размером перемещаемых элементов конструкций строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Выполнять строповку элементов конструкций строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов в соответствии с установленными правилами |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Конструкция основных типов строительных лесов и подмостей |
|  | Виды такелажного оборудования и приспособлений, используемых при перемещении строительных конструкций грузоподъемными механизмами |
|  | Способы строповки и расстроповки строительных конструкций |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Режимы работы грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения строительных конструкций |
|  | Правила транспортирования и складирования элементов конструкций строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении транспортных, подготовительных и монтажных работ на строительной площадке |
|  | Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж (установка) элементов строительных подмостей | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении монтажа элементов строительных подмостей |
| --- | --- |
|  | Монтаж металлических элементов строительных подмостей на стойки строительных лесов |
|  | Регулировка и фиксация высоты металлических элементов строительных подмостей в диапазоне 1,2–2,4 м в процессе производства строительных работ |
|  | Установка рабочего настила и бортовых досок на металлические конструкции строительных подмостей |
|  | Устройство ограждений рабочей зоны строительных подмостей |
|  | Крепление элементов строительных подмостей к стойкам строительных лесов |
|  | Устройство стремянок для подъема на строительные подмости |
| Необходимые умения | Выполнять устройство и регулировку строительных подмостей в соответствии с требованиями технологического регламента (проект производства работ, технологической документации) |
|  | Выверять местоположение конструкции строительных подмостей по осям, диагоналям, геодезическим отметкам |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству строительных подмостей |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Технологические карты на монтаж строительных подмостей |
|  | Основные требования к качеству монтируемых элементов строительных подмостей |
|  | Технологии крепления элементов подмостей к несущим конструкциям здания |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству строительных подмостей |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных подмостей |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж (установка) навесных и подвесных строительных лесов | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении монтажа навесных и подвесных строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Сборка элементов крепления (кронштейнов) подвесных строительных лесов |
|  | Установка кронштейнов подвесных строительных лесов |
|  | Строповка конструкций навесных и подвесных строительных лесов для подачи их к месту монтажа |
|  | Подъем грузоподъемными механизмами конструкций навесных и подвесных строительных лесов и подача их в рабочую зону |
|  | Крепление тросов подвесных строительных лесов к кронштейнам |
|  | Установка опор навесных строительных лесов на подготовленную площадку |
|  | Контроль плотности прилегания опор навесных строительных лесов к конструктивным элементам здания |
|  | Подготовка навесных и подвесных строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой |
| Необходимые умения | Выполнять устройство навесных и подвесных строительных лесов в соответствии с требованиями технологического регламента (проект производства работ, технологической документации) |
|  | Выверять местоположение конструкции навесных и подвесных строительных лесов по осям, диагоналям, геодезическим отметкам |
|  | Подавать сигналы при подъеме, опускании и монтаже навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ при устройстве навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Технологические карты на монтаж (установку) навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Основные требования к качеству выполнения работ по монтажу (установке) навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Технологии крепления навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по устройству навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж (разборка) элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении демонтажа элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Разборка и снятие ограждений строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Разборка и снятие рабочего настила и бортовых досок строительных подмостей |
|  | Демонтаж лестниц (стремянок) |
|  | Разборка крепежных элементов соединений строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Демонтаж элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Доставка элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов для подъема и подачи к месту складирования |
| Необходимые умения | Подготавливать элементы строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов к демонтажу |
|  | Определять последовательность проведения работ по демонтажу элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов согласно требованиям технологической карты |
|  | Выполнять временное крепление элементов строительных подмостей в процессе демонтажа |
|  | Соблюдать технологию разборки крепежных элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Технология демонтажа (разборки) строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Требования к разборке деревянных элементов строительных подмостей |
|  | Особенности крепежа металлических элементов строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных подмостей, навесных и подвесных строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по монтажу (демонтажу) строительных лесов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник лесов и подмостей 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по монтажу (демонтажу) строительных подмостей, навесных и подвесных лесов по более низкому (предшествующему) разряду для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие удостоверения о допуске к работам на высоте Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | Повышение квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §190 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда |
| ОКПДТР | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций |
| ОКСО | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Доставка элементов строительных лесов к месту монтажа или складирования | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии со сменным заданием, технологической картой и требованиями безопасности при выполнении работ по доставке элементов строительных лесов к месту монтажа или складирования |
| --- | --- |
|  | Строповка элементов строительных лесов для подъема и подачи в рабочую зону или к месту складирования |
|  | Подъем и опускание элементов строительных лесов в рабочую зону или к месту складирования грузоподъемными механизмами |
|  | Расстроповка элементов строительных лесов в рабочей зоне или в месте складирования |
|  | Перенос элементов строительных лесов к месту монтажа (установки) |
| Необходимые умения | Применять грузоподъемные механизмы для подъема и перемещения элементов строительных лесов |
|  | Применять такелажное оборудование и приспособления для подъема и перемещения элементов строительных лесов |
|  | Выполнять строповку элементов конструкций строительных лесов в соответствии с установленными правилами |
|  | Подавать сигналы при подъеме, опускании и установке элементов строительных лесов |
|  | Определять пригодность стропов в соответствии с массой и размером перемещаемых элементов строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Конструкция основных типов строительных лесов и состав их элементов |
|  | Технологические карты |
|  | Виды такелажного оборудования и приспособлений, используемых при перемещении элементов строительных лесов |
|  | Способы строповки и расстроповки элементов строительных лесов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Режимы работы грузоподъемных механизмов для подъема и перемещения элементов строительных лесов |
|  | Правила транспортирования и складирования элементов строительных лесов |
|  | Способы сигнализации при подъеме и опускании строительных конструкций |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при выполнении транспортных, подготовительных и монтажных работ на строительной площадке |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Сборка элементов строительных лесов по ярусам | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении сборки элементов строительных лесов по ярусам |
| --- | --- |
|  | Установка трубных, рамных и каркасных элементов строительных лесов на опорные башмаки или патрубки нижнего яруса |
|  | Установка в замки (фиксаторы) рамных элементов строительных лесов горизонтальных, продольных, поперечных и диагональных связей |
|  | Соединение трубных элементов строительных лесов с использованием хомутов или штырей |
|  | Соединение последующих трубных, рамных и каркасных элементов строительных лесов по ярусам с использованием патрубков |
|  | Монтаж лестниц (стремянок) между ярусами строительных лесов |
|  | Установка ригелей настила строительных лесов |
|  | Установка настила и бортового ограждения настила строительных лесов |
|  | Устройство торцевого и горизонтального ограждения строительных лесов |
|  | Установка на строительных лесах защитной сетки (панели) |
|  | Устройство молниеприемника и заземления строительных лесов |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный инструмент при монтаже основных элементов строительных лесов |
|  | Читать чертежи и пользоваться технологической картой, проектом производства работ, технологической документацией |
|  | Соблюдать последовательность производства работ при сборке первого и последующих ярусов строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по устройству строительных лесов, в том числе при силе ветра, превышающей установленные значения |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Технология производства работ по сборке основных элементов строительных лесов |
|  | Технологические карты |
|  | Нормы времени на производство работ по устройству строительных лесов |
|  | Способы соединений и креплений отдельных элементов строительных лесов |
|  | Основные требования к качеству выполнения работ по сборке основных элементов строительных лесов |
|  | Требования к освещенности при производстве работ по устройству строительных лесов в темное время суток |
|  | Требования, предъявляемые к качеству крепления монтируемых элементов конструкций строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Крепление строительных лесов к несущим элементам здания | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение мест крепления строительных лесов к наружным и внутренним несущим конструкциям здания |
| --- | --- |
|  | Разметка точек установки анкерных пробок на стене здания |
|  | Сверление отверстий в стене здания |
|  | Удаление продуктов сверления из отверстий в стене здания |
|  | Установка анкерных пробок или полимерных дюбелей |
|  | Установка штатных анкеров в анкерные пробки или полимерные дюбели |
|  | Устройство крепления лесов к внутренним несущим конструкциям здания |
| Необходимые умения | Читать чертежи и пользоваться технологической картой |
|  | Соблюдать технологию крепления строительных лесов к наружным и внутренним несущим конструкциям здания |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для разметки и сверления отверстий под анкерные пробки или полимерные дюбели для крепления строительных лесов |
|  | Выверять монтируемые конструкции строительных лесов по геодезическим отметкам при установке анкеров в анкерные пробки или полимерные дюбели и креплении лесов к внутренним несущим конструкциям здания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ по креплению строительных лесов к стенке здания |
|  | Соблюдать требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Проект производства работ, технологическая документация на устройство креплений строительных лесов к несущим элементам здания |
|  | Виды анкерных соединений, применяемых для крепления строительных лесов |
|  | Способы крепления строительных лесов к внутренним и наружным поверхностям здания |
|  | Нормы времени на монтаж строительных лесов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству крепления строительных лесов к стенке здания |
|  | Способы и правила выверки собранных конструкций строительных лесов по осям и горизонтали |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Пооперационный контроль качества монтажа (установки) строительных лесов | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка правильности и надежности установки башмаков (подпятников) для выполнения работ по монтажу (установке) строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Проверка точности разметки мест крепления строительных лесов к несущим элементам здания |
|  | Проверка горизонтальности установки элементов строительных лесов |
|  | Проверка прочности крепления анкеров к несущим элементам здания |
|  | Проверка мест наружного и внутреннего крепления элементов строительных лесов к несущим элементам здания |
|  | Проверка наличия и правильности крепления к строительным лесам защитной сетки (панели) |
|  | Подготовка строительных лесов к испытанию нормативной нагрузкой |
| Необходимые умения | Использовать визуальные и инструментальные методы контроля выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Применять ручной инструмент и простейшие приборы для определения параметров качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Применять требования нормативных и методических документов по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Соблюдать требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Проект производства работ, технологическая документация на монтаж (установку) строительных лесов |
|  | Требования стандартов к качеству монтажа строительных лесов |
|  | Способы и приемы определения параметров качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Методы контроля качества выполненных работ по монтажу элементов строительных лесов |
|  | Порядок приемки (сдачи) строительных лесов в эксплуатацию |
|  | Правила испытания строительных лесов перед их приемкой в эксплуатацию |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении монтажных работ |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж и складирование элементов строительных лесов | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями безопасности при выполнении демонтажа и складирования элементов строительных лесов |
| --- | --- |
|  | Освобождение настила строительных лесов от строительных материалов, приспособлений, инвентаря и инструмента |
|  | Демонтаж защитной сетки (панели) строительных лесов |
|  | Демонтаж торцевых и продольных ограждений строительных лесов |
|  | Демонтаж настила и бортового ограждения настила строительных лесов |
|  | Демонтаж ригелей настила строительных лесов |
|  | Демонтаж горизонтальных и диагональных связей смежных рам строительных лесов |
|  | Демонтаж вертикальных элементов строительных лесов |
|  | Демонтаж башмаков и подкладок строительных лесов |
|  | Доставка элементов строительных лесов к месту складирования |
| Необходимые умения | Подготавливать элементы строительных лесов к демонтажу |
|  | Определять по технологической карте последовательность проведения работ по демонтажу и складированию элементов строительных лесов |
|  | Выполнять временное крепление элементов конструкций строительных лесов в процессе демонтажа |
|  | Удалять элементы крепления строительных лесов к несущим конструкциям здания |
|  | Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных лесов |
|  | Соблюдать требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Соблюдать правила производственной санитарии и гигиены труда, применять средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве |
| Необходимые знания | Конструктивные особенности и устройство строительных лесов |
|  | Правила производства работ по демонтажу (разборке) строительных лесов |
|  | Нормы времени на демонтаж (разборку) строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при ведении работ по демонтажу строительных лесов |
|  | Требования охраны труда при работе на высоте |
|  | Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальной разметки на строительной площадке |
|  | Правила производственной санитарии и гигиены труда |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | ФГБУН «Институт проблем рынка» Российской академии наук, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует 
до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.