УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «10» августа 2023 г. № 661н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Каменщик

350

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Проведение кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проведение кладки и реставрационного ремонта каменных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения повышенной сложности»	14

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство проведением кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения»	19

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	24

I. Общие сведения

| Каменные работы |  | 16.048 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Осуществлять кладку, ремонт и реконструкцию каменных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (далее – каменных конструкций)

Группа занятий:

| 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | 2 | Подготовка рабочего места, оборудования и материалов к проведению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка раствора, кирпича (камня) и разборка каменных конструкций для их ремонта и реконструкции | A/02.2 | 2 |
| B | Проведение кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | 3 | Проведение кладки, гидроизоляции и ремонта фундаментов зданий и сооружений | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение кладки, теплоизоляции и ремонта стен зданий и сооружений | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Устройство в зданиях и сооружениях проемов, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит и ступеней | B/04.3 | 3 |
| С | Проведение кладки и реставрационного ремонта каменных конструкций повышенной сложности | 3 | Проведение кладки каменных конструкций повышенной сложности | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Реставрационный ремонт каменных конструкций и декоративных элементов повышенной сложности | C/02.3 | 3 |
| D | Руководство проведением кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | 4 | Организация проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Оперативный контроль проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, приемка результатов работ | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Каменщик 2-го разряда Подсобный рабочий |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 46 | Каменщик 2-го разряда |
|  | § 272 | Подсобный рабочий (2-й разряд) |
| ОКПДТР | 12680 | Каменщик |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, оборудования и материалов к проведению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |  |  |  |  | Код | A/01.2 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочего места к началу смены и его уборка в конце смены в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной безопасности |
|  | Проверка наличия и исправности оборудования, инструментов, такелажной оснастки, применяемых при кладке, ремонте и реконструкции каменных конструкций |
|  | Проверка исправности электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности |
|  | Проверка качества и количества строительных материалов и изделий, необходимых для выполнения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Проверка и складирование строительных материалов в зоне производства строительных работ, в том числе посредством управления грузоподъемными механизмами |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Оценивать соответствие рабочего места правилам и требованиям производственной санитарии |
|  | Определять способы и средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов, сменного задания на выполнение кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Выбирать необходимые инструменты, оборудование, оснастку и материалы в соответствии со сменным заданием на выполнение кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными приспособлениями для перемещения емкостей с раствором и паллет с кирпичом и камнем |
|  | Оценивать качество и количество строительных материалов и изделий, необходимых для выполнения сменного задания |
|  | Выбирать способы и места складирования строительных материалов в зоне производства работ |
|  | Оценивать исправность электропроводки для подключения электроинструментов и освещения рабочего места для работы в условиях недостаточной освещенности |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при подготовке рабочего места к выполнению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при подготовке рабочего места к выполнению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Виды строительных материалов и изделий, необходимых для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования к организации рабочего места при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Система условных обозначений и правила выполнение чертежей в строительстве |
|  | Порядок подготовки инструментов, оборудования, оснастки и строительных материалов для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила транспортировки и складирования строительных материалов и изделий в пределах рабочей зоны |
|  | Требования к условиям хранения строительных материалов и изделий |
|  | Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных приспособлений |
|  | Система производственной сигнализации при выполнении такелажных работ |
|  | Порядок проверки качества и количества строительных материалов и изделий, необходимых для выполнения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Нормы освещенности рабочих мест |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка раствора, кирпича (камня) и разборка каменных конструкций для их ремонта и реконструкции | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разборка вручную и механизированным способом кирпичной, каменной кладки стен и столбов, сводов, бутовых фундаментов |
| --- | --- |
|  | Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий |
|  | Очистка кирпича, камня от раствора |
|  | Очистка кирпичной кладки |
|  | Приготовление строительного раствора и клея для производства кладочных работ |
| Необходимые умения | Пользоваться механизированным инструментом для разборки кирпичной, каменной кладки стен и столбов, сводов, бутовых фундаментов |
|  | Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий |
|  | Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора |
|  | Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления строительного раствора и клея |
|  | Применять технологию разборки бутового фундамента, кирпичной и блочной кладки стен, столбов и сводов |
|  | Применять технологию приготовления строительного раствора и клея |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к подготовке строительного раствора и клея и разборке каменных конструкций для их ремонта и реконструкции |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Правила разборки кирпичной, каменной и блочной кладки стен и столбов, сводов, бутовых фундаментов |
|  | Правила пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий |
|  | Способы и правила очистки кирпича и бутового камня от раствора |
|  | Способы и последовательность приготовления строительного раствора и клея для производства кладочных работ, состав растворов |
|  | Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора, правила их применения |
|  | Виды инструмента для пробивки проемов, гнезд, борозд и отверстий |
|  | Типы и правила использования инструментов и приспособлений для разборки кирпичных сводов всех видов |
|  | Правила использования, эксплуатации, хранения приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах, требования технических регламентов к ним |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Каменщик 3-го разряда Каменщик 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев выполнения подготовительных работ для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | Рекомендуется профессиональное обучение по программам повышения квалификации в области кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, осуществляемое не реже одного раза в пять лет Работы по кладке, гидроизоляции и ремонту фундаментов и стен зданий и сооружений выполняются каменщиком 3-го разряда Работы по кладке каменных конструкций гидротехнических сооружений, устройству в зданиях и сооружениях проемов, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит и ступеней выполняются каменщиком 4-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 47 | Каменщик 3-го разряда |
|  | § 48 | Каменщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 12680 | Каменщик |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки, гидроизоляции и ремонта фундаментов зданий и сооружений | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Кладка фундаментов из бутового камня под лопатку и кирпичного щебня под залив |
| --- | --- |
|  | Выполнение цементной стяжки |
|  | Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами |
|  | Выполнение вертикальной гидроизоляции фундамента и стен подвалов окрасочными растворами, материалами проникающего типа |
|  | Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы каменных конструкций |
|  | Применять технологию кладки фундаментов из бутового камня под лопатку и кирпичного щебня под залив |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки |
|  | Подготавливать и укреплять рулонные материалы на горизонтальные поверхности для создания гидроизоляционного слоя |
|  | Применять технологию нанесения гидроизоляции на вертикальные поверхности |
|  | Применять технологию расстила и разравнивания раствора при выполнении цементной стяжки |
|  | Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении гидроизоляционных работ |
|  | Применять технологию ремонта и замены отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных, гидроизоляционных и ремонтных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных, гидроизоляционных и ремонтных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки, гидроизоляции и ремонта фундаментов зданий и сооружений |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Технология кладки фундаментов из бутового камня под лопатку и под залив |
|  | Основные свойства стеновых материалов, гидроизоляционных материалов и строительных растворов |
|  | Технологии выполнения цементной стяжки |
|  | Виды и правила эксплуатации инструментов для выполнения цементной стяжки |
|  | Виды гидроизоляции, правила ее устройства |
|  | Правила и способы кладки фундаментов из бутового камня под лопатку и под залив |
|  | Правила и технологии проведения ремонта и замены отдельных участков бутовых фундаментов |
|  | Виды и правила эксплуатации инструментов для проведения ремонта и замены отдельных участков бутовых фундаментов |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки, теплоизоляции и ремонта стен зданий и сооружений | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Кладка стен из кирпича, камней и блоков для последующего оштукатуривания с расшивкой швов по ходу кладки |
| --- | --- |
|  | Кладка стен из бутового камня под лопатку |
|  | Кладка забутки кирпичных стен |
|  | Заделка проемов, гнезд, борозд и отверстий в кирпичных и бутовых стенах с помощью пневматического и электрифицированного инструмента |
|  | Формирование выступов, отступов в кладке |
|  | Заполнение швов кладки |
|  | Заполнение каркасных стен теплоизоляционными материалами |
|  | Заполнение каналов и коробов, проложенных в кирпичной кладке стен, теплоизоляционными материалами |
|  | Лицевая кладка и облицовка стен |
|  | Ремонт поверхностей кирпичных стен с вычинкой кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой |
|  | Монтаж систем крепления для облицовки кирпичом |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы каменных конструкций |
|  | Выполнять разметку каменных конструкций |
|  | Оценивать плоскость, вертикальность и горизонтальность кладки и применять необходимый контрольно-измерительный инструмент |
|  | Применять необходимый инструмент для проверки размера кладки |
|  | Применять необходимый инструмент для проверки углов кладки |
|  | Определять сортамент и необходимые объемы применяемого кирпича, камня, блока и раствора |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки швов, утепления и облицовки стен |
|  | Применять технологии кладки стен |
|  | Применять технологию монтажа систем крепления для облицовки кирпичом |
|  | Применять технологию расстилания и разравнивания раствора на горизонтальных поверхностях возводимых каменных конструкций |
|  | Применять способы и технологию теплоизоляции стен |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов, проложенных в кирпичной кладке стен, теплоизоляционными материалами |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения теплоизоляции стен |
|  | Применять способы и технологию лицевой кладки |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения лицевой кладки и облицовки стен |
|  | Выполнять резку кирпича, камней и блоков на камнерезном станке |
|  | Пользоваться инструментом для тески кирпича |
|  | Применять технологию перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов |
|  | Применять технологию каменной кладки в зимних условиях методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками |
|  | Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек и применять технологию ручного монтажа |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и отверстий |
|  | Применять методы резки кирпича, камня и блока на камнерезном станке |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки, теплоизоляции и ремонта стен зданий и сооружений |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Сортамент, маркировка и нормы расходов строительных материалов и изделий для выполнения кладки, теплоизоляции и ремонта стен зданий и сооружений |
|  | Правила и приемы каменной кладки и соблюдения системы перевязки швов |
|  | Технология выполнения кладки стен |
|  | Технология монтажа систем крепления для облицовки кирпичом |
|  | Сортамент, маркировка изделий для систем крепления |
|  | Способы и правила тески кирпича |
|  | Правила и приемы резки кирпича, камней и блоков на камнерезном станке |
|  | Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке |
|  | Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кирпичной и бутовой кладки |
|  | Правила чтения чертежей и схем |
|  | Виды и правила применения инструментов и приспособлений для измерения плоскости, вертикальности и горизонтальности кладки |
|  | Виды и правила применения инструментов и приспособлений для измерения размеров и углов кладки |
|  | Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами |
|  | Основные свойства стеновых и теплоизоляционных материалов, строительных растворов и клеев |
|  | Способы расстилания растворов, раскладки кирпича и забутки |
|  | Правила и способы кладки стен из бутового камня под лопатку |
|  | Правила и способы каменной кладки в зимних условиях |
|  | Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием грузоподъемного оборудования |
|  | Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий |
|  | Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений |
|  | Назначение и правила эксплуатации пневматического и электрифицированного инструмента |
|  | Правила и способы замены участков кирпичных стен |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Кладка армированных конструкций |
| --- | --- |
|  | Кладка колодцев постоянного и переменного сечения и коллекторов прямоугольного, круглого и шатрового сечения |
|  | Кладка соединительных и щековых стенок опор и гидротехнических сооружений |
|  | Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы каменных конструкций |
|  | Пользоваться инструментами для кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений |
|  | Применять технологию кладки армированных конструкций |
|  | Применять технологию кладки колодцев постоянного и переменного сечения и коллекторов прямоугольного, круглого и шатрового сечения |
|  | Пользоваться инструментом при кладке колодцев постоянного и переменного сечения и коллекторов прямоугольного, круглого и шатрового сечения, элементов каменных конструкций при строительстве гидротехнических сооружений |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного камня |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Технология кладки армированных конструкций |
|  | Технология кладки соединительных и щековых стенок опор и гидротехнических сооружений |
|  | Технология кладки прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений |
|  | Виды и правила эксплуатации инструментов для кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений |
|  | Правила и способы кладки колодцев постоянного и переменного сечения и коллекторов прямоугольного, круглого и шатрового сечения, элементов каменных конструкций |
|  | Правила и способы кладки элементов каменных конструкций гидротехнических сооружений |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Устройство в зданиях и сооружениях проемов, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит и ступеней | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Установка анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок |
| --- | --- |
|  | Расшивка швов в кладке |
|  | Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий |
|  | Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц |
|  | Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклоблоков и стеклопрофилита |
|  | Устройство монолитных участков перекрытий и площадок |
|  | Устройство перегородок из каменных материалов (кирпич, камни и блоки) |
|  | Установка блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках |
|  | Кладка конструкций из стеклоблоков |
| Необходимые умения | Читать чертежи и схемы каменных конструкций |
|  | Пользоваться инструментом для кладки кирпичных сводов и арок всех видов |
|  | Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при устройстве монолитных участков перекрытий |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для расшивки швов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при заделке швов |
|  | Применять технологию устройства конструкций из стеклоблоков и заполнения проемов из стеклопрофилита |
|  | Пользоваться инструментом для кладки конструкции из стеклоблоков |
|  | Применять технологию укладки элементов и деталей из стали и других материалов в кладку |
|  | Применять технологию установки, разборки, переустановки блочных, пакетных подмостей на пальцах и выдвижных штоках |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к устройству в зданиях и сооружениях проемов, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит и ступеней |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий |
|  | Способы и правила установки анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений |
|  | Способы и правила кладки стеклоблоков |
|  | Способы и правила расшивки швов кладки |
|  | Способы и правила заполнения проемов стеклопрофилитом |
|  | Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений |
|  | Способы и правила замены подоконных плит и отдельных ступеней лестниц |
|  | Способы и правила заделки швов в сборных железобетонных конструкциях, перекрытиях и покрытиях |
|  | Основные виды сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений |
|  | Способы и правила кладки стен из стеклоблоков |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки и реставрационного ремонта каменных конструкций повышенной сложности |  |  |  |  | Код | C |  | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Каменщик 5-го разряда Каменщик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет выполнения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | Рекомендуется профессиональное обучение по программам повышения квалификации в области кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, осуществляемое не реже одного раза в пять лет Работы по кладке каменных конструкций повышенной сложности выполняются каменщиком 5-го разряда Работы по реставрационному ремонту каменных конструкций и декоративных элементов повышенной сложности выполняются каменщиком 6-го разряда |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 49 | Каменщик 5-го разряда |
|  | § 50 | Каменщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 12680 | Каменщик |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение кладки каменных конструкций повышенной сложности |  |  |  |  | Код | C/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |

| Трудовые действия | Выполнение замеров и расчетов, необходимых для проведения кладки каменных конструкций повышенной сложности |
| --- | --- |
|  | Разметка опорных точек для объекта |
|  | Кладка стен облегченных каменных конструкций |
|  | Кладка стен каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Кладка прижимных стенок устройства гидроизоляции и теплоизоляции |
|  | Кладка карнизов, поясков, сандриков, пилястр, рустов, контрфорсов |
|  | Кладка колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного, круглого и переменного сечения |
|  | Кладка сводов, арок и куполов |
|  | Кладка из естественного тесаного камня гидротехнических сооружений с подбором камня |
|  | Кладка из естественного камня труб, лотков и оголовков |
|  | Кладка всех видов перемычек (арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные) |
|  | Установка утеплителя с одновременной облицовкой стен |
|  | Облицовка сводов, арок и куполов |
|  | Облицовка фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом, декоративным камнем |
|  | Устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий |
| Необходимые умения | Читать чертежи, схемы и планы |
|  | Определять места расположения, начальные точки и линии проекций согласно планам и спецификациям |
|  | Определять размеры объекта по чертежам |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки перемычек |
|  | Применять технологию фигурной тески и резки кирпича и керамического камня |
|  | Применять технологию изготовления кружала |
|  | Пользоваться инструментом для расшивки швов |
|  | Применять технологию установки утеплителя с одновременной облицовкой стен |
|  | Применять технологию кладки с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку |
|  | Применять технологию облицовки фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом |
|  | Сочетать нестандартные линии выступов и проемов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов, колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного, круглого и переменного сечения |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки естественного камня |
|  | Применять технологию кладки соединительных и щековых стенок опор и гидротехнических сооружений |
|  | Применять технологию кладки прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений |
|  | Пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями для получения тесаного или резаного камня |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки подферменных и подпятовых камней |
|  | Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для выполнения железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки сводов, арок и куполов |
|  | Применять технологию устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве кладки каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве кладки каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве кладки каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении кладки каменных конструкций повышенной сложности |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки сложных и особо сложных каменных конструкций |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Виды и технологии проведения кладки каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Виды и способы расшивки кладки |
|  | Способы и правила кладки стен облегченных каменных конструкций |
|  | Способы и правила кладки перемычек |
|  | Способы и правила облицовки фасада монолитных железобетонных зданий кирпичом |
|  | Способы и правила кладки под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки каменных конструкций повышенной сложности |
|  | Способы и правила кладки стен с утеплением и одновременной облицовкой |
|  | Способы и правила кладки стен с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку |
|  | Способы перекладки перемычек с разборкой старой кладки |
|  | Способы и приемы фигурной тески и резки кирпича и керамического камня |
|  | Способы и правила кладки карнизов |
|  | Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и оголовков |
|  | Способы и правила кладки из естественного тесаного камня гидротехнических сооружений с подбором камня |
|  | Правила применения оборудования, инструментов и приспособлений для получения тесаного или резаного камня и его укладки |
|  | Способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор прямолинейного очертания |
|  | Способы и правила устройства железобетонных армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий |
|  | Способы и правила кладки сводов, арок и куполов |
|  | Способы и правила кладки и ремонта особо сложных каменных конструкций, сводов, арок и куполов с одновременной облицовкой |
|  | Способы и правила кладки колонн и отдельно стоящих труб прямоугольного, круглого и переменного сечения |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Реставрационный ремонт каменных конструкций и декоративных элементов повышенной сложности | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Кладка при усилении ранее возведенных стен и раскрепление новой кладки с ранее возведенной |
| --- | --- |
|  | Воссоздание участков кладки по историческим аналогам |
|  | Перекладка и воссоздание рядовых перемычек с разборкой старой кладки |
|  | Перекладка и воссоздание различных типов клинчатых перемычек с разборкой старой кладки |
|  | Перекладка и воссоздание карнизов и поясков по историческим образцам с теской шаблонов |
|  | Ремонт и воссоздание каменных конструкций по историческим аналогам |
| Необходимые умения | Читать чертежи, схемы и планы |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки клинчатых перемычек, карнизов и сандриков |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной резки |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения кладки при усилении конструкций |
|  | Бурить шпуры в ранее возведенной кладке с последующим заведением анкеров или арматурных стержней и с их цементацией в новой кладке |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устройства прижимной кладки |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для реставрации сводов, арок и куполов |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению реставрационного ремонта сложных и особо сложных каменных конструкций |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Способы и правила проведения реставрационного ремонта сложных и особо сложных каменных конструкций, сводов, арок и куполов с одновременной облицовкой |
|  | Способы и правила перекладки клинчатых перемычек с разборкой старой кладки |
|  | Способы и правила фигурной тески и резки кирпича |
|  | Способы и правила соединения кладки при усилении |
|  | Исторические типы и приемы каменных кладок в соответствии с историческими периодами и типом зданий и сооружений |
|  | Технологии восстановления и усиления кирпичной кладки |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство проведением кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бригадир |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области строительства для прошедших профессиональное обучение |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Лица не моложе восемнадцати лет Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с подъемными сооружениями с указанием вида работ и оборудования при использовании соответствующих подъемных сооружений |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации в области кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7112 | Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 50 | Каменщик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 11237 | Бригадир на участках основного производства |
| ОКСО | 2.08.01.07 | Мастер общестроительных работ |
|  | 2.08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими и оснасткой, а также их учет и предоставление соответствующей отчетности |
| --- | --- |
|  | Организация приемки строительных материалов, их складирование, учет и подготовка отчетности |
|  | Формирование графика работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
|  | Распределение и выдача сменных заданий |
|  | Оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Проведение инструктажа рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Проведение инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Входной контроль материалов, применяемых для проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Контроль готовности рабочей зоны к проведению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Необходимые умения | Читать проектную и рабочую документацию |
|  | Оценивать качественную и количественную потребность участка в оборудовании, инструментах, материалах, комплектующих и оснастке |
|  | Применять требования к порядку приемки строительных материалов, их складированию, учету и подготовке отчетности |
|  | Определять сроки и состав работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
|  | Оформлять сменные задания |
|  | Определять исполнителей работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
|  | Применять требования к оформлению документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Применять требования к порядку проведения инструктажей рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Применять требования к порядку проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Оценивать качество материалов, применяемых для кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Оценивать готовность рабочей зоны к проведению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Структура и содержание проекта производства строительно-монтажных работ |
|  | Система условных обозначений в строительстве |
|  | Порядок проведения контроля обеспеченности участка необходимым оборудованием, инструментами, материалами, комплектующими и оснасткой, а также их учета и предоставления соответствующей отчетности |
|  | Порядок организации приемки строительных материалов, их складирования, учета и подготовки отчетности |
|  | Структура графика работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
|  | Порядок и принципы распределения сменных заданий |
|  | Правила оформления документов по учету рабочего времени, выработки, простоев |
|  | Правила ведения приходно-расходной документации |
|  | Порядок проведения инструктажа рабочих по охране труда и правилам технической эксплуатации оборудования |
|  | Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства в начале и конце работы смены |
|  | Порядок и принципы проведения входного контроля строительных материалов, применяемых для кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования безопасности при работе на высоте |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Оперативный контроль проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, приемка результатов работ | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения качества технологического процесса кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения рабочими требований к использованию средств индивидуальной защиты при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Контроль соблюдения рабочими производственной и трудовой дисциплины, требований охраны труда и промышленной безопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Контроль соблюдения плановых сроков проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Контроль рационального использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Проведение корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества технологического процесса кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Координация работы со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Ведение исполнительной документации |
|  | Приемка результатов работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
| Необходимые умения | Анализировать качество технологического процесса кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, его соответствие требованиям технологических регламентов и стандартов |
|  | Оценивать соблюдение требований к использованию средств индивидуальной защиты при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Оценивать соблюдение требований производственной и трудовой дисциплины, охраны труда и промышленной безопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Анализировать соблюдение плановых сроков проведения кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Анализировать рациональность использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Определять перечень корректирующих мероприятий в случае несоблюдения сроков или нарушения качества технологического процесса кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Выбирать механизмы и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Применять требования к ведению исполнительной документации |
|  | Оценивать результаты работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций и применять требования к порядку их приемки |
|  | Применять требования производственной санитарии при производстве каменных работ |
|  | Применять требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при производстве каменных работ |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при производстве каменных работ |
|  | Применять принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
| Необходимые знания | Требования технологических регламентов к выполнению кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования технической документации в строительстве |
|  | Принципы бережливого производства при выполнении каменных работ |
|  | Нормы рационального использования оборудования, материалов и комплектующих при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций, требования к ним |
|  | Порядок и способы проведения производственного контроля |
|  | Порядок и способы взаимодействия со смежными строительными участками (при необходимости) |
|  | Требования к порядку ведения исполнительной документации |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ по кладке, ремонту и реконструкции каменных конструкций |
|  | Требования нормативных правовых актов о соблюдении режима проведения строительных работ в жилых домах |
|  | Требования безопасности при работе на высоте |
|  | Требования в области охраны окружающей среды |
|  | Требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной, промышленной безопасности и электробезопасности при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Опасные и вредные производственные факторы при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила производственной санитарии при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых при проведении кладки, ремонта и реконструкции каменных конструкций |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

Председатель Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
|  | ООО «Центр исследований», город Москва |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65974), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 
29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477), действует 
до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.